# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     澧县柳家凯冠加油站新建项目

建设单位（盖章）：  常德凯冠能源有限公司

编制日期：          2023年7月

编制单位：湖南志远环境咨询有限公司

目  录

建设项目环境影响报告表	3

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	59

附表	60

建设项目污染物排放量汇总表	60

本工程大气污染物排放基本情况一览表	62

本工程废水污染物排放基本情况一览表	63

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 澧县柳家凯冠加油站新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-430723-04-01-673181 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李智孔 | 联系方式 | 17373611716 |
| 建设地点 | 湖南省常德市澧县津澧大道291号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 47 分 35.927347 秒， 29 度 38 分 36.746963 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 119 加油、加气站 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 澧县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澧发改审[2023]81号 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 145 |
| 环保投资占比（%） | 4.14 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000.00 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《常德市津澧新城总体规划（2016-2030）》； 规划编制单位：中国城市规划设计研究院； 规划审批部门：湖南省人民政府； 规划审批文号：湘政函[2018]67号； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与规划的符合性： 本项目选址位于湖南省澧县津澧大道291号，根据《常德市津澧新城总体规划（2016-2030）》，该地块属于商业设施用地，故本项目符合《常德市津澧新城总体规划（2016-2030）》。 该区域水、电、气、道路等城市基础设施已基本建成。故本项目所在地区域现为城市建成区。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》五十、社会事业与服务业，119加油、加气站，城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的，应编制环境影响报告表。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线的通知》（湘政发[2018]20号）》，湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省土地面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。 本项目位于常德市澧县津澧大道291号，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围，符合生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线 由环境现状调查可知，建设项目所在区域环境空气满足相应规划功能要求；地表水环境、声环境等均满足相应的功能规划要求，具有一定的环境承载力；项目营运期废水、废气、噪声均得到合理处置，对周边环境影响较小，本项目的建设不会改变区域环境功能属性，项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目所在区域水、电资源丰富，项目水耗、能耗相对来说较小，不会达到区域资源利用上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入清单 本项目位于澧县津澧大道291号，根据常德市人民政府发布《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》（2020 年 12 月）中明确澧县生态环境准入清单ZH43072320001澧浦街道/澧西街道/澧阳街道/澧澹街道的生态环境管控基本要求，具体管控要求符合性见下表： 表1-1 项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求 暨环境管控单元生态环境准入清单》的相符性分析 管控领域; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）城头山省级地质公园依法加强地质公园管理。 （1.2）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。; 符合。本项目位于澧县津澧大道291号，不涉及城头山省级地质公园；根据《常德市津澧新城总体规划（2016-2030）》，本项目用地性质属于商业服务业设施用地，不涉及生态保护红线。. 污染物排放管控; （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。 （2.2）推进工业集聚区工业废水集中治理。建设工业污水集中处理设施及配套管网，集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 （2.3）禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；新建、扩建燃用高污染燃料设施的，应当在规定期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 （2.4）加强畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，杜绝过量使用，促进源头减量。合理布局畜禽养殖企业，推进规模化、集约化养殖场（小区）建设。; 符合。本项目按照规范和要求对罐区、危险废物贮存间等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输和危险废物储存的管理，在正常运行工况下，不会对土壤环境质量造成显著的不利影响。废水经预处理后达标排放。. 环境风险防控; （3.1）防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。 （3.2）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定，工业企业进一步提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.3）加强水源地污染整治。全面排查关闭饮用水水源保护区入河排污口，完成县级城市集中式饮用水水源保护区违规建设项目清理。加强农村饮用水水质监测能力建设。 （3.4）必须依法实施强制性清洁生产审核。制定完善矿山地质环境保护与恢复治理的技术规范和标准，引导并强制矿山企业边开发、边治理。现已闭坑的老矿山造成的矿山地质环境问题，拓宽资金渠道，制订激励政策，加快推进治理恢复进程；采取有效措施，最大限度减少破坏土地面积、降低破坏程度，切实保护耕地特别是基本农田。; 符合。项目建成后，企业需建立健全环境风险事故防范措施并且按照要求编制突发环境事件应急预案。. 资源开发效率要求; （4.1）水资源 （4.1.1）加强城镇节水，推广普及节水器具，禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备，推进公共供水管网改造，开展节水型城市建设。大力发展高效节水灌溉，推广管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉与池塘设施化循环水养殖新技术。 （4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.591。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，澧澹街道基本农田保护区不低于1208.75公顷，一般农地区不低于897.20公顷，城镇建设用地区控制在749.02公顷以内，村镇建设用地区控制在490.19公顷以内，独立工矿区控制在15.75公顷以内。澧浦街道基本农田保护区不低于389.35公顷，一般农地区不低于408.91公顷，城镇建设用地区控制在900.77公顷以内，村镇建设用地区控制在234.83公顷以内，独立工矿区控制在17.73公顷以内。澧西街道基本农田保护区不低于1672.15公顷，一般农地区不低于462.00公顷，城镇建设用地区控制在985.63公顷以内，村镇建设用地区控制在489.98公顷以内，独立工矿区控制在35.96公顷以内。澧阳街道基本农田保护区不低于542.89公顷，一般农地区不低于157.15公顷，城镇建设用地区控制在764.46公顷以内，村镇建设用地区控制在172.79公顷以内，独立工矿区控制在9.06公顷以内。 （4.3）能源 （4.3.1）坚持高能效、低污染、低排放、多种能源并举互补的发展目标，加快推进能源结构调整，提高能源利用效率，使用清洁能源，扩大本地可再生能源利用，推进绿色能源示范性建设。同时提升能源储备能力，形成可靠、经济、清洁、低碳的多元化能源保障体系。; 符合。本加油站为新建项目，使用能源主要为电能，项目供水来自市政供水管网不自行取水，用地不占用耕地。. 综上所述，本项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符。 2.产业政策符合性分析 本项目从事车用汽油、柴油销售，根据2019年10月30日国家发展和改革委员会第29号令公布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类及鼓励类，属于允许类，故本项目符合国家产业政策。 3.选址合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目场地位于常德市澧县津澧大道291号，规划用地性质属于商业设施用地；澧县自然资源局出具了澧县柳家凯冠加油站规划用地红线图。加油站及储罐选址、平面布置符合《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）的相关标准要求，本项目建设情况与相关要求合理性分析情况见表1-2。 表1-2 本项目选址与标准对比情况 序号; 标准要求; 实际情况; 符合情况. 1; 选址应符合城乡规划要求; 本项目为新建项目，且符合《常德市津澧新城总体规划（2016-2030）》要求; 符合. 2; 选址应符合环境保护要求; 区域有一定的环境容量，同时采取相应的环保措施; 符合. 3; 选址符合防火安全的要求; 满足各防火间距要求; 符合. 4; 选址应在交通便利的地方; 项目北面为津澧大道; 符合. 5; 城区市中心内不应建一级加油站; 本项目为二级加油站; 符合. （2）防火安全距离分析 本项目防火安全距离分析内容引用安全评价资料。站点的选址首先应满足该区域的建设总体规划、环境保护和防火安全的要求，同时，由于加油站是贮藏易燃品的场所，所以加油站有关设施与站外建、构筑物之间还应该满足防火距离。 参照《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）有关规定加油站油罐容积90＜V≤150m3且单罐容积≤50m3的加油站为二级加油站，该加油站的油罐容积为150m3，单罐容积为50m3，所以本加油站为二级加油站，参照《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）有关规定，加油站内油罐、加油机通气管管口和油气回收处理装置与站外建、构筑物的距离如表1-3所示。 表1-3 站区内平面布置间距一览表（单位m） 设施名称; 埋地油罐; 加油机; 通气管口; 油品卸车点. 规范 要求; 设计 间距; 规范 要求; 设计 间距; 规范 要求; 设计 间距; 规范 要求; 设计 间距. 站房; 4（3）; 4.3（14.6）; 5（4）; 7.2（18.2）; 4 （3.5）; 7.0（18.0）; 5; 24.5. 站区围墙; 2（2）; 18.3（24.3）; ——; ——; 2（2）; 20.6（20.6）; ——; ——. 油品卸车点; ——; ——; ——; ——; 3（2）; 19.3（10.7）; ——; ——. 埋地油罐; 0.5（0.5）; 1.6（5.9）; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 配电间; 4.5（3）; 18.1（14.8）; 6（3）; 10.7（21.7）; 5（3）; 18.4（26.3）; 4.5（3）; 28.4（28.4）. 发电间; 8（6）; 12.8（21.9）; 8（6）; 14.1（22.5）; 8（6）; 23.2（31.1）; 8（6）; 30.3（30.3）. 洗车机; 8.5（6）; 13.4（23.1）; 7（6）; 15.7（26.7）; 7（6）; 16.7（27.2）; ——; ——. 辅房; 8.5（6）; 19.0（24.6）; 7（6）; 18.2（25.7）; 7（6）; 33.7（38.3）; ——; ——. 地磅; 8.5（6）; 19.9（19.9）; 7（6）; 18.1（18.5）; 7（6）; 16.3（16.7）; ——; ——. 箱式变压器; 4.5（3）; 48.7（52.8）; 6（3）; 47.6（52.9）; 5（3）; 63.4（67.5）; 4.5（3）; 62.0（62.0）. 充电区; 4.5（3）; 33.8（31.4）; 6（3）; 32.3（29.6）; 5（3）; 49.2（46.5）; 4.5（3）; 37.1（37.1）. 注：1、括号内的数值为柴油设备的距离。 2、变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。 - 3、站内设施之间的防火间距按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.8条、第5.0.10条及第5.0.13条的规定进行设计。. 表1-4 站内汽（柴）油危险源与站外建（构）筑物安全间距一览表（单位：m） 方 位; 设施名称; 性质; 埋地油罐; 加油机; 通气管口; 油气排放处理装置. 规范 距离; 设计 距离; 规范 距离; 实际 距离; 规范 距离; 设计 距离; 规范 距离; 设计 距离. 北; 津澧大道; 主干路; 5.5（3）; 34.1（26.7）; 5（3）; 31.5（31.5）; 5（3）; 42.5（31.3）; 5; 31.1. 西; 汽车销售; 二类保护物; 11（6）; 31.9（31.9）; 8.5（6）; 30.1（30.1）; 8.5（6）; 28.3（28.3）; 8.5; 47.4. 东; 草莓棚; 三类保护物; 8.5（6）; 53.8（53.8）; 7（6）; 51.9（51.9）; 7（6）; 46.4（68.9）; 7; 58.5. 架空电力线; 杆高30m，无绝缘; 1.0（0.75）H，且≥6.5m; 67.4（61.3）; 6.5（6.5）; 61.7（61.7）; 6.5（6.5）; 81.7（76.4）; 6.5; 58.4. 南; 空地; 空地; --; --; --; --; --; --; --; --. 注：1、该站为二级加油站，采用汽油卸油、加油油气回收（分散式）系统。 2、表中括号内数字为柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距。. 表1-5 加油站与重要设施或场所的安全间距一览表 序号; 重要设施或场所; 安全间距（ｍ）. 1; 居住区及商业中心、公园等人员密集场所；; 周边50m范围内无。. 2; 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；; 周边50m范围内无。. 3; 车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭及地铁站出入口；; 站前有津澧大道（主干路），满足规范要求，其余设施周边50m范围内无。. 4; 军事禁区、军事管理区；; 周边50m范围内无。. 5; 法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。; 周边50m范围内无。. 由表1-3、1-4、1-5可知，该加油站可以满足《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）的防火距离要求。 4.平面布局合理性分析 表1-6 站内平面布置合理性分析 规范内容; 加油站实际情况; 是否符合. 站区内停车位和道路应符合下列规定：站内车道或停车位宽度应按车辆 型确定。单车道或 单车停车位宽度不应小于4m，双车道 或双车停车位宽度 不应小于6m。站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m。道路坡度不应大于8％，且宜坡 向站外。站内停车 场和道路路面不应 采用沥青路面; 该站区设计的 双车道宽度 9.6m。设计的行车路线转弯 半径为9m。站内停车场和道路路面采用水泥路面，道路坡度2%; 符合. 加油加气作业区与 辅助服务区之间应 有界线标识; 加油作业区与辅助服务区之 间有界线标 识; 符合. 加油作业区内，不 得有 "明火地点 " 或 " 散发火花地点; 作业区内，未设“明火地点” 或“散发火花地点 ”; 符合. 加油站的变配电间 或室外变压器应布 置在爆炸危险区 外，且与爆炸危险 区域边界线的距离 不成小于3m; 爆炸危险区外设计的边界距离，符合规范要求; 符合. 汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施，不应布置在作业区 内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标志第4.0.4条至第4.0.8条有关三类保护物的规定; 汽车加油站内设置的非油品业务建筑物，未布置在作业区内，与站内可燃液体设备的防火间距，符合GB50156-2021 第4.0.4条至 第 4.0.8条有关三类保护物的规定; 符合. 汽车加油加气加氢 站的爆炸危险区 域，不应超出站区 围墙和可用地界 线; 加油站内的爆炸危险区域，未超出站区围墙和可用地界线; 符合. 加油站内设施之间 的防火距离，不应 小于表5.0.13-1的 规定; 加油站内设施之间的防火距离，符合 GB50156-2021 表5.0.13-1的规定; 符合. 备注：站内安全防火间距表见表1-3. （具体总平面图布置图见附图）。建设项目站内建构筑物及场地布局符合《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）标准的要求。 综上所述，本项目的平面布置合理。 - 5.加油工艺及设施合理性分析 - 表1-7 加油工艺及设施合理性分析 内容; 该站实际情况; 是否符合. 除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内; 该加油站的汽油罐和柴油罐均埋地设置; 符合. 加油机不得设置在室内; 该加油站的加油机均设置在室外; 符合. 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收装置。; 该加油站采用密闭卸油方式，且配备有卸油油气回收系统。; 符合. 加油站应采用加油油气回收系统; 该加油站加油机均配备加油油气回收系统; 符合. 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设，当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。; 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均已埋地敷。; 符合. 综上所述，本项目的加油工艺及设施合理性分析符合《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）的要求。 6.VOCS相关环保政策相符性分析 （1）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）的相符性分析 根据方案要求：“四、主要任务，（三）深入推进交通源 VOCs 污染防治 2.全面加强油品储运销油气回收治理：加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数...重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理...企业要加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转”。本项目对油罐、加油枪安装油气回收装置，要求企业每年展开油气回收系统外观检测等，油气回收效率确保可达 85%以上（其中卸油回收率为 96%，加油回收率为 98%， 储罐大呼吸回收率为 96%，综合油气回收效率 90%），确保油气经治理后可达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）油气排放限值要求。 （2）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020 年)》 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020 年)》：推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放；2019年底前完成全省 6000 余家加油站油气回收治理。到 2020 年，全面完成VOCs 排放量较 2017 年减少 9%的目标任务。本项目为加油站新建项目，采用一、二级油气回收，符合《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020 年)》的要求。 （3）《湖南省 VOCs 污染防治三年实施方案》 根据《湖南省 VOCs 污染防治三年实施方案》，常德市属于空气质量改善重点地区，确定石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为此次整治的重点行业，严格建设项目环境准入，提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新増污染物排放量。要严格限制石化、化工包装印刷、工业涂装、家具制造、制药等高 VOCs 排放建设项目，未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，新改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施重点控制活性强的 VOCs，通过源头削减（VOCs 原材料替代）、过程控制（防止“跑、冒、滴、漏”、工艺优化等）及末端治理（新建去除设施）等措施，强化环境管理手段（排污收费、经济激励、环境执法等）减少VOCs 排放量。本项目对油罐、加油枪安装油气回收装置，要求企业每年展开油气回收系统外观检测等，油气回收效率确保可达 85%以上（其中卸油回收率为 96%，加油回收率为 98%，储罐大呼吸回收率为96%，综合油气回收效率 90%），确保油气经治理后可达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）油气排放限值要求。 （4）《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》 根据《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》，“（八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的 VOCs 污染防治技术措施包括：1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统， 储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含 VOCs 气体输送至回收设备；3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的 VOCs 密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。” 本项目采用 SF 双层油罐，对油罐、加油枪等安装油气回收装置，每年需展开油气回收系统外观检测等，油气回收效率 90%，符合要求。 7.与《建设项目环境保护管理条例》的符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： 表1-4 与《建设项目环境保护管理条例》比较 序号; 《建设项目环境保护管理条例》; 本项目; 符合情况. 1; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 项目场地位于常德澧县津澧大道291号，加油站及储罐选址、平面布置符合《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）的相关标准要求; 符合. 2; 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 项目所在区域环境质量能达到环境质量标准; 符合. 3; 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到 国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目采取的污染防治措施可以确保污染物排放达标; 符合. 4; 改建、扩建和技术改造项目，未针对目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目属于新建项目; 符合. 5; 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本项目基础资料数据为业主提供，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 综上，本项目符合建设项目环境保护管理条例的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设内容及规模 项目总用地3000m2，总建筑面积约1150.46m2。主要包括新建站房一栋两层建筑用房，由便利店、办公室、发配电间组成。辅房为二层建筑物，由卫生间、汽服用房、楼梯间、休息室、危废暂存间组成。另外新建加油罩棚为双排柱三通道单层建筑物；4台四枪双油品潜油泵加油机，2台四枪四油品潜油泵加油机，地下储油罐池，隔油池等。项目组成详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 加油岛; 6个加油岛，设4台四枪双油品潜油泵加油机，2台四枪四油品潜油泵加油机，配套埋地卧式双层油罐5个（2个50m30#柴油罐、1个50m392#汽油罐、1个30m395#汽油罐、1个20m398#汽油罐）; 新建. 洗车区; 全自动洗车机设备1台。. 辅助工程; 站房; 2F，基底面积为343.42m2，包括便利店、值班室、办公室、发配电室; 新建. 辅房; 2F，基底面积为397.64m2，包括卫生间、汽服用房、楼梯间、库房、危废暂存间. 罩棚; 1F，建筑面积409.40m2. 公用工程; 供水; 本项目给水采用市政自来水供水，主要包括员工、流动人员生活用水，洗车用水; 新建. 排水; 雨污分流，污污分流。雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池处理；初期雨水、场地清洁废水及洗车废水排入隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及污水处理厂进水水质要求，通过市政管网进入澧县东部新区污水处理厂处理. 供电; 接市政电网、自备1台30kw柴油发电机. 消防; 消防器材间1间；消防砂池1处（2m3）. 环保工程; 废气; 卸油、加油、贮油废气：油气回收系统、; 新建. 废水; 生活污水：化粪池，4m3. 洗车废水：隔油沉淀池，6.6m3. 场地清洁废水：加油区和卸油区设置环形水封沟，并连接隔油池，经隔油处理后外排. 噪声; 项目设备选用低噪设备、基础安装减振垫等措施. 风险防控措施; 严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》进行设计与施工、设置有效的消防系统、油罐区卸油口设置静电接地报警装置，罐区设置围堰等. 加油区和卸油区设置环形水封沟并连接隔油池. 防渗措施; 出油管线采用双层热塑性塑料管，设置成品 防渗人孔井；加油机底座设置为防渗成品. 固废; 生活垃圾：由环卫部门统一清运. 清洗油罐的油泥：安排有资质的公司处理，不在站内贮存. 隔油池浮油和污泥、含油废手套、废抹布：收集暂存，委托有资质的单位处理，设危废暂存间（5m2）. 储运工程; 储罐区设在罩棚中部地下，设5个SF双层油罐。包括1个50m3的92#汽油埋地储罐、1个30m3的95#汽油埋地储罐、1个20m3的98#汽油埋地储罐以及2个50m3的0#柴油埋地储罐; 新建. 运输采用专用车辆. 2.项目产品方案 加油站经营销售92#汽油、95#汽油、98#汽油和0#柴油成品油，年销售量为1000t（其中汽油600t，柴油400t）。 表2-2 燃油经营规模 序号; 名称; 年销售量（t/a）; 储存量（m3）; 储存方式; 备注. 1; 0#柴油; 400; 100; 油罐储存; /. 2; 92#汽油; 300; 50; 油罐储存; /. 3; 95#汽油; 200; 30; 油罐储存; /. 4; 98#汽油; 100; 20; 油罐储存; /. 3.项目原辅材料 项目主要原辅材料用量及能源消耗见下表： 表2-3 项目原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 年消耗量（t/a）; 来源; 备注. 1; 0#柴油; 400; 油库; 2个50 m3油罐储存. 2; 92#汽油; 300; 油库; 50 m3油罐储存. 3; 95#汽油; 200; 油库; 30 m3油罐储存. 4; 98#汽油; 100; 油库; 20 m3油罐储存. 5; 电; 4万度/a; 市政供电; /. 6; 水; 1139.80; 市政供水; /. 4.项目生产设备 项目主要生产设备见下表： 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 92#汽油储罐; 50 m3; 个; 1; SF双层油罐. 2; 95#汽油储罐; 30 m3; 个; 1; SF双层油罐. 3; 98#汽油储罐; 20 m3; 个; 1; SF双层油罐. 4; 0#柴油储罐; 50 m3; 个; 2; SF双层油罐. 5; 加油机; 四枪四油品潜油泵加油机; 台; 2; /. 加油机; 四枪双油品潜油泵; 台; 4. 6; 潜油泵; /; 个; 6; /. 7; 卸油油气回收系统; 分散式; 套; 1; 位于卸油区. 8; 加油油气回收系统; 分散式; 套; 20; 位于加油区. 9; 柴油发电机; 30kw; 台; 1; /. 10; 液位仪; /; 套; 1; /. 11; 应急照明灯; /; 套; 1; /. 12; 静电接地报警器; 固定式; 台; 1; /. 13; 人体静电释放仪; /; 台; 1; /. 14; 全自动洗车机; /; 套; 1; /. 15; 呼吸阀; /; 个; 2; /. 5.劳动定员及工作班制 项目劳动定员10人，实行两班运转制，每班五人，每班10h，年工作312天。 6.公用工程 （1）给水 给水系统：市政自来水管网供给，厂内管网沿道敷设，按各用水单元，可满足用水需要。 （2）排水 实行雨污分流、污污分流制。雨水排入雨水管网，设雨水切换阀。员工及流动人员生活污水经过化粪池处理；洗车废水经站内隔油沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及澧县东部新区污水处理厂进水水质要求，排入市政污水管网，进入澧县东部新区污水处理厂深度处理后，排入澹水。 图2-1 项目水平衡图 m3/a （3）供电 安乡县市政电网供电，自备1台30kw柴油发电机。 （4）消防 本项目属于二级加油站，根据《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）第12.1.1条，本项目需配置干粉灭火器、灭火沙、灭火毯、消防沙、消防铁铲等消防设施。消防设施配置详见表2-5。 表2-5 消防器材配置一览表 配置场所; 消防器材名称; 规格/型号; 数量; 单位; 备注. 站房; 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; 6kg; 4╳2; 具; 每层设置4具. 辅房; 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; 6kg; 4╳2; 具; 每层设置4具. 充电桩区; 手提式干粉灭火器; 5kg; 4; 具; /. 配电间; 手提式二氧化碳灭火器; 7kg; 2╳2; 具; 站房与辅房各一个配电间. 卸油点; 推车式磷酸铵盐干粉灭火器; 35kg; 1; 具; /. 手提式磷酸铵盐灭火器; 5kg; 2; 具; /. 灭火毯; /; 2; 块; /. 消防沙; /; 2; m3; /. 消防铁铲; /; 2; 把; /. 加油区; 手提式干粉灭火器; 5kg; 6; 具; 每两个加油机设置2具. 灭火毯; /; 6; 块; 每个加油机设置1块. （5）劳动、安全卫生设施 加油站经营的油品为汽油和柴油，属于易燃易爆危险品，加油站采取下列措施： ①各建（构）筑物的距离、安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，均按规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所以储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。 ④防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。 （6）防雷 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置。其接地电阻不应大于4Ω。站房采用避雷带保护。 （7）总平面布置 本项目位于常德市澧县津澧大道291号，平面布置按生产功能主要分为3个区：加油区、站房、辅房及加油配套设备区。 加油区：埋地罐区位于站区中部行车路面下，内设5个埋地SF双层油罐。加油区位于项目中部，主要由罩棚构成，罩棚下设6台加油机； 站房：2F，位于加油区南侧，包括便利店、值班室、办公室、配电间等； 辅房：2F，位于加油区东南侧，包括汽服用房、发配电室、卫生间、库房等； 加油配套设备区：卸油平台位于场地北侧，密闭卸油点位于卸油平台旁，并配备有消防器材间及静电接地箱，储油罐油气排放口位于厂区北侧。 加油站入口位于站区北侧津澧大道，出口位于北侧津澧大道。加油站场地与相邻道路无缝连接，最大限度的方便车辆进出，道路交通流向为单向循环通行。场地四周作绿化。站内道路为水泥混凝土路面。站内各项设施之间的防火距离均满足《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）中关于站内平面布置的相关要求。具体总平面图布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 项目施工期主要工艺流程见下图。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 项目施工采用机械与人工结合的施工方法，施工机械主要有挖掘机、装载机、振捣机、切割机、风镐、电锤、载重卡车等。主要施工工艺有： 基础施工过程先用挖掘机进行基坑开挖，并辅以人工开挖，土石方就近堆放于基坑两侧，待基础施工后回填并压实；多余土石方及时外运，以防雨水冲刷造成水土流失，污染物以施工噪声和建筑垃圾为主，会产生施工扬尘。 主体工程主要施工机械有砂轮切割机等，污染物以建筑垃圾、施工噪声、施工扬尘为主。 装修过程主要设备有钻孔机、切割机，污染物主要是噪声和装修废气。 设备安装、绿化主要产生材料包装、植物树枝等固体废物。 根据业主提供的资料，项目不设施工营地，施工人员的食宿均在施工地块外。 2.营运期 本项目主要从事汽油、柴油的零售。项目营运期加油工艺流程与产污节点见下图。 图2-3 项目营运期加油工艺流程及产污节点图 工艺流程： （1）卸油工艺 本加油站采用密闭卸油工艺，油罐车自油库运至卸油点附近停好后，垫好三角木，挂上警示牌，加紧静电接地夹，静止15分钟，通过软管和导管伸至罐内距罐底0.2m处，用快速接头将卸油管和地下油罐受油管接通，并接好卸油油气回收管，管连接后开阀自流进油。初始流速控制在1m/s以内，卸油时流速应控制在3m/s，卸油完毕关阀、脱开快速接头及静电接地夹。 （2）加油工艺 加油时，汽油、柴油通过潜油泵运送至加油机，经过加油机自动计量和自封式加油枪注入汽车油箱等受油容器。 加油油气回收系统分为一次油气回收、二次油气回收，由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置组成。 一次油气回收：为卸油油气回收系统，即将油罐汽车卸油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐车罐内的系统。此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。回收到罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。示意图如下： 图2-4 一次油气回收系统示意图 二次油气回收：即加油油气回收系统。将汽车加油时产生油气回收至油罐装置称为加油站加油油气二次油气回收。加油机发油时通过油气回收专用油枪、油气回收胶管、油气分离器、回收真空泵等产品和部件组成的回收系统将油气收回地下储油罐。示意图如下： 图2-5 二次油气回收系统示意图 表2-6 运营期主要污染工序一览表 名称; 污染来源; 主要污染物. 废水; 洗车废水; CODCr、SS、石油类、LAS. 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N. 废气; 储罐大小呼吸、卸油过程; 非甲烷总烃. 加油作业; 非甲烷总烃. 汽车尾气; NO2、CO、THC、TSP. 备用柴油发电机; 烟尘、SO2、NO2. 噪声; 车辆、设备; Leq(A). 固废; 生产过程; 油泥、含油废手套、废抹布. 隔油沉淀池; 浮油、污泥. 清洗油罐; 油泥. 员工、来往人员; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 项目位于湖南省澧县澧阳街道黄桥社区北苑路与锡海线交汇处，为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评引用《常德市生态环境局关于2021年12月全市环境质量状况的通报》中附件3“2021年1～12 月常德市环境空气质量状况”，其中澧县环境空气监测数据及达标情况如下表所示。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 单位：µg/m3（CO为mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.42; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 69; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 28; 达标. CO; 第95百分位数日均值; 900; 4000; 23; 达标. O3; 第90百分位数8h平均值; 115; 160; 72; 达标. 由监测结果可知，项目所在区域满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状监测 根据本项目工艺流程及产污环节示意图，本次环评的环境空气质量调查其他污染物为：非甲烷总烃。 ①监测点位及基本信息本次评价引用湖南志远环境咨询服务有限公司委托湖南华运环境检测有限公司对澧县黄桥加油站拟建项目所在地进行的现状监测结果。监测时间为 2023 年5月24日-25日。监测点位距本项目厂址4.9km。 ②监测结果与评价 环境空气质量监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果统计与评价 单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; 项目; 第一次; 第二次; 第三次; 评价标准; 评价结果. G; 2023.5.24; 非甲烷总烃; 0.51; 0.45; 0.54; 0.6 （mg/m³）; 达标. 2023.5.25; 0.51; 0.52; 0.50. 从上表可以看出，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D限值要求，因此判定项目所在区域为达标区。 （3）结论 项目所在区域细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃浓度满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D限值要求。 2.地表水环境质量现状 本项目位于湖南省澧县津澧大道291号。营运过程中排放的废水由津澧大道污水管网经澧县东部新区污水处理厂处理后排入澹水。澧县东部新区污水处理厂排放口位于澧县澹水东洲断面。根据常德市生态环境局2021年11月地表水环境质量月报，地表水环境质量状况见表3-2。 表3-2 2021年11月澹水东洲断面监测结果一览表 单位：mg/L，pH无量纲 参数 检测因子; 平均值; 标准值; 是否达标. 东洲断面; pH; 7.46; 6-9; 是. 水温; 17; -; 是. COD; 12; ≤20; 是. BOD5; 1.8; ≤4; 是. SS; 23; ≤80; 是. NH3-N; 0.881; ≤1.0; 是. 总磷; 0.13; ≤0.2; 是. 总氮; 2.12; ≤1.0; 是. 石油类; 0.01L; ≤20; 是. 以上结果表明，澹水东洲断面水质类别均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3.声环境质量现状 项目周边50m范围内无声环境敏感目标。 4.地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目的地下水环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，对照评价工作等级分级表，本项目地下水评价工作等级为三级评价。本项目场区按照设计要求进行地面硬化、防渗，包括针对加油区、地面冲洗水输送管道、隔油池及可能产生漏油的地方采取地面硬化等防渗漏措施，因此不会发生污染地下水环境的情况。因此不需要开展地下水环境质量现状调查。 5.土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目占地面积小于5hm2，为小型项目，周边无土壤环境敏感目标，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。因此不需要开展土壤环境质量现状调查。 6.生态环境质量现状 本项目用地范围内无生态保护目标，因此不需要进行生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-5 主要环境保护目标 保护目标; 坐标; 功能及规模; 相对厂界方位及距离（m）; 环境功能区. X; Y. 北京现代常德三力服务店; 111.792765979; 29.643554795; 工作人员，约20人; 西面，约35m; 位于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 居民; 111.791746739; 29.645043421; 居民，约56户; 北面，约65-335m. 柳家社区; 111.793400102; 29.642370219; 民房，约226户; 南面，约60-500m. 澧县长途汽车站总站; 111.79672301; 29.64239959; 乘客，约1000人; 东面，约130-440m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 （1）施工期扬尘：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2关于颗粒物的无组织排放监控限值要求，详见表3-8。 表3-8 施工期扬尘排放标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 浓度限值（mg/m3）; 监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点. （2）营运期厂界无组织非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值。 表3-9 废气排放标准 类别; 污染物; 标准限值; 依据标准. 无组织废气; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）. （3）营运期加油油气回收管线液阻检测值应执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表1中加油站油气回收管线液阻最大压力限值。 表3-10 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 通入氮气流量/（L/min）; 最大压力/Pa. 18; 40. 28; 90. 38; 155. （4）营运期油气回收系统密闭性压力检测值应执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表2中加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值。 表3-11 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值 储罐油气空间/（L）; 受影响的加油枪数/（19-24）. 1893; 152. 2082; 169. 2271; 184. 2460; 199. 2650; 214. 2839; 227. 3028; 237. 3217; 249. 3407; 257. 3596; 267. 3785; 274. 4542; 304. 5299; 326. 6056; 344. 6813; 359. 7570; 371. 8327; 381. 9084; 389. 9841; 396. 10598; 404. 11355; 409. 13248; 421. 15140; 428. 17033; 436. 18925; 443. 22710; 451. 26495; 458. 30280; 463. 34065; 466. 37850; 468. 56775; 478. 75700; 483. 94625; 486. （5）营运期各种加油油气回收系统气液比应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。 （6）营运期采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙为校准气体）检测油气回收系统密闭点位，油气泄漏检测值应小于等于500μmol/mol。 （7）油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3。 （8）柴油发电机烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准限值。 2.废水排放标准 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及澧县东部新区污水处理厂进水水质要求。 表3-10 废水污染物排放标准 单位：mg/L 标准; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; LAS. （GB8978-1996）表4三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; /; ≤400; ≤20; ≤20. 澧县东部新区污水处理厂进水水质要求; 6-9; ≤330; ≤140; ≤30; ≤200; -; -. 本项目执行标准; 6-9; ≤330; ≤140; ≤30; ≤200; ≤20; ≤20. 3.噪声排放标准 施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1标准， 标准值如下： 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB （A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准，北侧临道路执行4类标准。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB （A） 标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4.固废处置要求 固体废物：生活垃圾委托环卫部门处置；一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定，危废转移执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 项目废水排放量为1858.73m3/a，项目产生的废水排入澧县东部新区污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准（COD：50mg/L、NH3-N： 5（8）mg/L）。 COD总量：948.48×10 3×50 mg/L×10 -9=0.047t/a NH3-N总量：948.48×10 3×8mg/L×10 -9=0.0076 t/a 表3-13 废水污染物总量控制建议指标 单位：t/a 水污染物; 标准核算量; 总量控制指标建议. COD; 0.047; 0.1. NH3-N; 0.0076; 0.01. 2、废气 本项目汽油通过量为 800m3/a；柴油通过量为444.44m3/a，回收前油气产生量为1.9t/a，经油气回收后，非甲烷总烃排放量为0.22t/a，详见废气污染源强分析，本项目总量削减来源于澧县绿坤塑业有限公司年产600吨塑料编织布项目（批复文号澧环审【2019】45号），澧县绿坤塑业有限有限公司年产600吨塑料编制布项目vocs总量为2.88t，其中贵德集团使用1.89吨，澧县绿坤塑业有限公司余下总量可作为本项目的总量削减来源。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.大气影响分析 （1）施工扬尘 为控制施工期扬尘对周围环境的影响，建议施工单位采取如下措施： ①建设单位应在施工现场每一个大门口醒目位置按要求设置建筑施工扬尘防治公示牌，公示扬尘标准、防治措施和建设、施工、监理单位承担扬尘污染防治工作的具体责任人姓名以及扬尘监督管理主管部门、举报电话等信息。 ②房屋建筑工程的施工现场四周应连续设置硬质密闭围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有角外漏。位于城市主干路段的围挡高度不低于2.5米，城市次主干道路不得低于2米，其他路段不得低于1.8米，且围挡无乱张贴、乱涂画等现象。破损的围挡应及时更换，确保围挡整洁、美观。严禁使用单层彩钢板、竹笆、彩色编织布、安全网等易变形材料围挡。 ③施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压喷雾化喷头，施工区域能形成大量水雾，吸附工地上氧气的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟。 ④施工现场配备1台满足标准的可移动、风送式喷雾剂，适时开启降尘。 ⑤施工现场所有车辆出口按规定设置冲洗设施，确保车辆不带泥上路、净车出场。 ⑥施工现场内道路（含主次道）需进行硬化，道路两侧设排水沟。 ⑦施工场地内建筑材料、构件、料具等应分类堆放整齐，材料堆场地面应及时冲洗；施工现场严禁大量堆码砂石、水泥、石灰等散体材料，必须使用预拌混凝土和预拌砂浆，严禁现场批量搅拌。对于少量的搅拌、粉碎、切割等作业活动，应在封闭条件下进行，并采取降尘防尘措施。少量石灰、水泥、腻子粉等易产生扬尘的物料应当分类密闭存放，不能密闭的应当在其周围砌筑高度不小于0.5米的围挡，围挡上方采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标识牌。 （2）施工机械和车辆尾气 在施工作业中，各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，主要污染物为 CO、NOX、SO2、烟尘，但排放量不大，且排放点分散，处于开阔地带易于扩散，对环境影响较小。 采取上述措施后，项目建设对当地大气环境的影响较小。 2.水环境影响分析 施工期间的水影响主要是含有大量泥沙的工地污水，包括施工产生的泥浆及含有浮油的污水、设备和材料的清洗水，不得直接排入临近地表水体或地下水体，应经过隔油和沉淀处理后回用于道路和地面洒水，对环境影响较小。 3.声环境影响分析 项目施工期的噪声主要来自施工机械造成的固定声源噪声，其噪声值在 85~100dB(A)之间。针对本项目而言，施工期噪声污染防治措施具体有： （1）合理安排施工时间，夜间不施工（如夜间必须施工需提前报备），中午不进行产生高噪声作业的施工。 （2）优先选用噪声值低、运行性能良好的施工设备。 （3）进出施工场界的物料运输车辆需限制行驶速度，并禁鸣喇叭，以最大程度减小运 输车辆噪声对周边敏感目标的影响。 （4）加强施工机械设备的维护和保养，避免施工设备出现故障产生非正常噪声对周边 居民产生影响。 （5）设立围档，高噪声作业尽量在中部实施，尽可能增大噪声源与敏感点之间的距离， 并采取相应的隔声降噪措施。 在严格落实以上措施，确保场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）中的相关要求的前提下，可将对周边环境敏感目标的影响降至可接受水平。因此，项目施工期噪声对外环境影响不大。 4.固体废物影响分析 为了防止施工期固体废物造成的污染，环评建议采取如下措施： （1）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。 （2）对建筑垃圾进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，及时进行覆盖，避免风吹、雨淋散失或流失。 （3）施工人员生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理。 5.生态环境影响分析 施工期由于开挖地面破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。为防止水土流失、保护生态，施工中应采取如下措施： （1）施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 （2）设备堆放场、材料堆放场的周边设置截洪沟，材料堆放后应用篷布覆盖，以防径流冲刷；废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。 6.施工期环境影响分析总结论 施工期污染源主要是扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾、施工人员产生的生活污染源及施工引起的水土流失。在落实本次环评提出的措施的前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制能够达标排放，废水均能综合利用不外排，施工场地场界噪声能够达标排放，水土流失量可以大大降低。同时环评建议建设单位需加强与周边居民的沟通，并做好施工期现场公示工作，避免在周边居民不知情的情况进行开工建设，在落实以上要求的前提下，项目施工期对外环境的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 （1）源强 本项目主要大气污染物是储油罐装料、油罐车卸料、储油罐呼吸及加油作业等排放的非甲烷总烃、汽车尾气及备用柴油发电机烟气。 1）储罐大、小呼吸及加油、卸油过程产生的油气（非甲烷总烃） ①储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《环评工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》资料，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为 0.88kg/m3通过量。采用油气回收装置后，大呼吸的损失率减少96%，则大呼吸排放的油气为0.0352kg/m3通过量。 ②油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化， 罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考《环评工程师职业资格登记培训材料-社会学区域类》P178-180可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为 0.12kg/m3通过量。 ③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定扰动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考《环评工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》资料，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3通过量。采用油气回收装置后，可以使油罐车在卸油时的损失率减少 96%，则油罐车在卸油时排放的油气别为0.024kg/m3通过量。 ④加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《环评工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》资料参考《环评工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》资料，车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量，项目加油时对置换损失进行控制，加油作业损失通过量按0.11kg/m3计。采用油气回收装置后，可以使得加油机在加油过程中造成的损失率减少98%，则油罐车在卸油时排放的油气别为0.0022kg/m3通过量。 ⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3 通过量。通过加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上操作可使成品油的跑、冒、滴、漏平均损失降低90%，损失量为0.0084kg/m3通过量。 综上所述，本项目汽油销量为600t/a，柴油销量为400t/a。汽油密度按0.75g/mL计、柴油密度按0.9g/mL计，则本项目汽油年通过量约为800m³/a，柴油通过量为444.44。计算油气（非甲烷总烃）的排放量见下表： 表4-1 拟建项目烃类有害气体产生量和排放量一览表 项目; 产生系数（kg/m3通过量）; 通过量（m3/a）; 烃产生量（kg/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 汽油; 0.88; 800; 704. 柴油; 0.084; 444.44; 37.33296. 小呼吸损失; 汽油; 0.12; 800; 96. 柴油; 444.44; 53.3328. 油罐车; 卸料损失; 汽油; 0.60; 800; 480. 柴油; 444.44; 266.664. 加油机; 加油作业损失; 汽油; 0.11; 800; 88. 柴油; 444.44; 48.8884. 跑冒滴漏损失; 汽油; 0.084; 800; 67.2. 柴油; 444.44; 37.33296. 合计; 1878.75112. 本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将油气用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程，此过程为一次油气回收。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理，这一系统实施后其回收率可达99%。 在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内，此过程为二次油气回收，其回收效率为85%~95%， 本项目取95%，经过油气回收处理装置处理后可降低非甲烷总烃的排放量。 本项目非甲烷总烃排放量见表5-6。 表5-6 经油气回收系统后烃类气体排放情况 项目; 烃产生量（kg/a）; 回收率; 排放量（kg/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 汽油; 704; 99%; 7.04. 柴油; 37.33296; /; 37.33296. 小呼吸损失; 汽油; 96; 99%; 0.96. 柴油; 53.3328; /; 53.3328. 油罐车; 卸料损失; 汽油; 480; 99%; 4.8. 柴油; 266.664; 99%; 2.66664. 加油站; 加油作业损失; 汽油; 88; 95%; 4.4. 柴油; 48.8884; 95%; 2.44442. 跑冒滴漏损失; 汽油; 67.2; /; 67.2. 柴油; 37.33296; /; 37.33296. 合计; 217.50978. 本项目采取油气回收系统措施后，排放的非甲烷总烃污染物为0.22t/a，项目非甲烷总烃排放量小，排放形式为无组织排放。 非正常工况下，按油气回收效率为0考虑，则非甲烷总烃排放速率为0.3kg/h。 废气事故排放的风险防范措施： A、定期地实施采样检查，监控废气处理工艺的运转效果； B、当主体设备定期检修时，废气处理设施也应同步进行检查和维修； C、生产运行期应加强对易损耗件的备品备用，确保设备发生故障时能及时予以更换。 2）汽车尾气 项目建成营运后，由于车辆的来往和停泊，将产生少量的无组织排放废气，其主要污染因子有 NO2、CO、THC、TSP，为无组织排放。环评建议加油站加强来往车辆管理，尽量缩短怠慢速时间，以减少汽车尾气的产生量。 3）柴油发电机烟气 本项目设1台30KW 的柴油发电机，柴油发电机运行时产生的废气，布置在配电室内，柴油发电机除停电时使用外，一般情况下很少使用，发电机以轻质柴油为燃料，工作时间按每年50小时计，根据资料查阅：每小时KW电耗油量为0.22kg左右，则柴油发电机耗油量为330kg/a。柴油在燃烧过程中排放烟气，产生烟尘、SO2、NO2污染物。根据《大气污染工程师手册》，1kg柴油产生的烟气量约为11m3，空气过量系数取1.3，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.3=14.3Nm3。燃烧1kg柴油污染物排放：烟尘2.16g、SO2 4.57g、NO2 2.94g。柴油发电机自带消烟除尘设施，其除尘效率在80%以上，处理后烟尘浓度为30mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准。本项目柴油发电机排污系数及污染物排放量见下表。 表4-2 柴油发电机产生的污染物情况一览表 污染物; 烟尘; SO2; NO2; 烟气量. 燃烧1kg柴油 排污系数; 2.16g; 4.57g; 2.94g; 14.3m3. 年产生量; 0.7128kg; 1.5081kg; 0.9702kg; 4719 m3. 产生浓度; 151mg/m3; 320mg/ m3; 206mg/ m3; /. 采取措施后排 放浓度; 30 mg/m3; 320mg/ m3; 206mg/ m3; /. （2）废气污染治理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）中汽油储罐、汽油加油枪挥发性有机物无组织排放推荐可行技术为：污染治理设施为卸油油气回收系统、加油油气回收系统；污染治理工艺为油气平衡、油气回收。本项目设置一次、二次油气回收系统，符合要求，因此本项目废气防治技术可行。 （3）废气达标排放分析 本项目按非甲烷总烃总排放量作为无组织排放量，采用估算模型 AERSCREEN，对无组织面源的最大落地浓度进行估算。无组织排放达标论证结果见下表。 表4-3 废气无组织排放达标情况表 污染工序; 污染因子; 计算结果; 排放标准; 标准值; 是否达标. 最大落地浓度. 卸油、加油; 非甲烷总烃; 0.13mg/ m3; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 4mg/ m3; 达标. （4）大气环境影响及污染防治措施 1）非甲烷总烃 为降低项目非甲烷总烃对环境产生的影响，确保项目大气污染物达标排放，环评要求 采取如下控制措施： ①卸油油气排放控制措施 a 卸油应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于 200mm。 b 卸油和油气回收接口应安装 DN100mm 的截流阀、密封式快速接头和帽盖。 c 连接软管应采用 DN100mm 的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内 不能存留残油。 d 所有油气管线排放口应按 GB50156 的要求设置压力/真空阀。 e 连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%，管线直径不小于 DN50mm。 f 采取加油和储油油气回收技术措施，卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的 部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内 ②储油油气排放控制措施 a 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以 及其他相关部件都应保证在小于 750Pa 时不漏气。 b 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液 位测量系统。 c 应采用符合相关规定的溢油控制措施。 ③加油油气排放控制措施 a 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 b 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%。 c 加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入 10L 汽油并检测液 阻。 d 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 e 油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规 程 和其他相关技术资料。 f 应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 g 当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 经采取上述控制措施后，项目营运期大气污染物（非甲烷总烃）排放控制符合《加油 站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关规定，对周边环境影响较小。 2）汽车尾气 汽车尾气中主要污染物为发动机中所产生的 CO、THC 和 NOx。项目周围拟设置一定 的绿化带，机动车在项目场内停车加油停留时间短，通过空气自然流通扩散及绿化吸收净 化的作用，项目场内产生的机动车尾气很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 （5）废气环境影响分析结论 本项目所在区域大气环境质量现状达标区。根据工程分析可知，本项目各废气排放源均采取相应可行技术进行治理、净化后满足达标排放要求。综上，本项目大气环境影响可接受。 （6）项目营运期废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站（HJ1249-2022）》，项目营运期废气监测计划如下： 表4-4 项目营运期废气监测计划 产污设施; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 汽油储罐、汽油加 油枪; 加油油气回收立管; 液阻、密闭性; 1次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1次/年. 加油站油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 2.废水 （1）源强 ①生活污水 本项目劳动定员10人，参照《湖南省用水定额地方标准》(DB43/T388-2020)，按 145L/ 人·d 计算，则日用水量约为1.45m3/d。年用水量约为452.4m3；来往驾乘人员使用卫生间人数按200人/d 计，用水量按5L/人·d 计，则日用水量为1m3/d，年用水量为312m3/a。生活用水总计764.4m3/a。生活污水产生量按80%计算，则运营期本项目生活污水最大排放量为611.52m3/a，其主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮。类比常德市一般生活污水水质：CODCr（300mg/L）、BOD5（200mg/L）、NH3-N（35mg/L）、SS（200 mg/L）。则污染物产生量为 CODCr（0.18t/a）、BOD5（0.12t/a）、NH3-N（0.021t/a）、SS（0.12t/a）。生活污水通过化粪池处理后排入污水管网，处理后的生活污水水质 CODCr（240mg/L）、BOD5（140mg/L）、NH3-N（24.5mg/L）、SS（100 mg/L）。则污染物排放量为CODCr （0.15t/a）、BOD5（0.086t/a）、NH3-N（0.015 t/a）、SS（0.061t/a）。 ②洗车废水 本项目在站区东侧设置一台洗车装置，汽车洗车过程中产生含油废水，主要含CODCr、SS、石油类、LAS等污染物。根据建设单位提供的资料，预计清洗车辆约20辆次/天（6240辆次/年），根据同类行业洗车经验数据，每辆汽车每次清洗消耗水量约60L，则洗车用水量为374.4t/a，洗车废水产生量按90%计，则洗车废水产生量336.96t/a。废水中CODcr、SS、石油类、LAS浓度分别为244mg/L、360mg/L、2mg/L、2.6mg/L，则产生量分别为0.082t/a、0.12t/a、0.00067t/a、0.00088t/a。洗车废水通过隔油沉淀池处理后排入污水管网，处理后的洗车废水水质CODCr（244 mg/L）、SS（72 mg/L）、石油类（2 mg/L）、LAS（0.78 mg/L）。则污染物产生量CODCr（0.082t/a）、SS（0.024t/a）、石油类（0.00067t/a）、LAS（0.00026t/a）。 本项目洗车废水经隔油池（石油类去除效率为70%，SS去除率为80%，LAS去除效率70%）处理达标后，排入废水总排口，与处理后的生活污水一起外排入市政污水管网。 项目具体给排水量见下表4-5。 表4-5 项目排水量一览表 名称; 用水标准; 数量; 用水量 （m3/a）; 排水系数; 排水量（m3/a）; 备注. 职工生活用水; 145L/人·d; 10人·312d; 452.4; 0.8; 361.92; /. 来往人员生活用水; 5L/人·d; 200人·312d; 312; 0.8; 249.6; /. 洗车用水; 60L/辆次; 20辆次/ 天·312d; 374.4; 0.9; 336.96; /. 合计; 1138.8; /; 948.48; /. 项目各类废水产生情况如下表所示： 表4-6 项目废水产生情况一览表 污水类型; 污水产生量; 项目; 主要污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; LAS. 生活污水; 611.52m3/a; 浓度值mg/L; 300; 200; 200; 35; /; /. 产生量t/a; 0.18; 0.12; 0.12; 0.021; /; /. 洗车废水; 336.96m3/a; 浓度值mg/L; 244; /; 360; /; 2; 2.6. 产生量t/a; 0.082; /; 0.12; /; 0.00067; 0.00088. 表4-7 项目废水产排情况一览表 评价因子; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; LAS. 生活污水（611.52m3/a）; 进水水质（mg/L）; 300; 200; 200; 35; /; /. 处理措施; 化粪池处理. 去除效率; 20%; 30%; 50%; 30%; /; /. 出水水质（mg/L）; 240; 140; 100; 24.5; /; /. 排放量（t/a）; 0.15; 0.086; 0.061; 0.015; /; /. 洗车废水（336.96 m3/a）; 进水水质（mg/L）; 244; /; 360; /; 2; 2.6. 处理措施; 隔油池处理. 去除效率; /; /; 80%; /; /; 70%. 出水水质（mg/L）; 244; /; 72; /; 2; 0.78. 排放量（t/a）; 0.082; /; 0.024; /; 0.00067; 0.00026. 本项目执行标准（mg/L）; 350; 120; 220; 30; 20; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 合计总排放量（t/a）; 0.232; 0.086; 0.085; 0.015; 0.00067; 0.00026. （2）废水处理设施可行性分析 本项目实行雨污分流、污污分流制。雨水排入雨水管网，设雨水切换阀。员工及流动人员生活污水经过化粪池处理；场地清洁废水、洗车废水及初期雨水经站内隔油沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及澧县东部污水处理厂进水水质要求，排入市政污水管网，进入澧县东部污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求排入澹水。 本项目生活废水由化粪池处理后排入市政污水管网；洗车废水、地面冲洗废水经隔 油沉淀池处理后排入市政污水管网，市政污水管网接入澧县东部污水处理厂。澧县东部污水处理厂2020年正式投入运行，处理规模为9万t/d，目前澧县东部污水处理厂日处理城市污水为6.0万吨左右，因此从水量方面入澧县东部污水处理厂是可行的。项目外排废水污染物的浓度能够达到澧县东部污水处理厂进水水质的要求，从水质方面入澧县东部污水处理厂是可行的。站方拟在加油区四周修建水封沟对废水进行收集，同时在储油罐周围修建环形防油堤，防止成品油渗漏或者意外事故后泄漏进入地下水。在采取上述措施后，对周边水环境影响不大。根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）中废水处理推荐可行技术分析，在采取上述措施后，符合废水防治技术要求。 （3）排污口基本情况 项目废水排放口基本情况见下表。 表4-8 项目废水排放口情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量(t/a); 排水去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 进水水质要求（mg/L）. 1; DW001; 111.793357767E; 29.643939206N; 767.52; 澧县东部污水处理厂; 间断排放，排放 期间 流量 不稳定，但不属于冲击型; /; 澧县东部污水处理厂; COD; 330. BOD; 140. 氨氮; 30. 石油类; /. 总氮; /. 总磷; /. SS; 200. LAS; /. 2; YS001; 111.793119051E; 29.643949935N; /; 雨水管网; 间断排放， 排放 期间 流量 不稳定，但不属于冲击型; /; /; /; /. （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站（HJ1249-2022）》，项目运营期监测计划如下表： 表4-9 项目废水监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频率. 废水总排口DW001; 流量、化学需氧量、氨氮; 1次/季度. pH值、悬浮物、石油类; 1次/半年. 总有机碳; 1次/年. 雨水排放口YS001; 化学需氧量、石油类; 1次/季度. 3.噪声 （1）源强 本项目主要噪声源为设备运行产生的机械性噪声及加油车辆产生的噪声，其源强在 60～90dB(A)之间。采取的噪声防治措施为选用低噪声设备、管理出入车辆等措施。 表4-10 主要设备噪声源强一览表 项目; 位置; 数量/台; 声源声级dB(A)（单个设备）; 持续时间; 治理措施; 治理后源强. 加油泵; 站内; 6; 60~70; 工况时; 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施; 45~55. 加油车辆; 站内; /; 65~90; 45~60. 根据上表，项目厂界北可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4类标准限值要求，厂界东、厂界南和厂界西可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。因此，本项目对周围环境影响不大。 （2）噪声污染防治措施及影响分析 为进一步减小项目噪声对周围环境的影响，建议项目采取以下措施，将营运期产生的 噪声影响降到最低。 - 1）通过设置减速带等措施控制路过及进出加油站车辆车速，禁止鸣喇叭，不得大 声喧哗； - 2）优化平面布局，通过选用低噪设备，基础减振，建筑隔声等措施降低设备产生 的 噪声； - 3）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声， 同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强员工环保意识教育，提倡文明生产，防止人 为噪声。 本项目产生的噪声经上述治理和消减后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）的 2 类和4类标准，不会对周围声环境造成不良影响。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站（HJ1249-2022）》，项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-12 项目营运期噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 4.固体废物 （1）源强 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾；含油废手套、废抹布；油罐保养产生的油泥；隔油沉淀池产生的浮油和污泥。 ①生活垃圾 职工生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则生活垃圾的年产生量约为3.12t/a，便利店产生的生活垃圾按1kg/d计，则年产生量为0.312t/a，合计生活垃圾年产生量为3.432t/a，生活垃圾统一交由环卫部门清运处理。 ②含油废手套、废抹布 根据建设单位提供的经验数据，含油废手套、废抹布产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），含油废手套、废抹布属于HW49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），危废代码900-041-49。危险废物收集暂存至危废暂存间，然后统一委托有资质的单位处理。 ③隔油沉淀池浮油、污泥 项目设有隔油沉淀池收集雨污水，对含油污水进行隔油，浮油、污泥产生量约为0.4/a。根据《国家危险废物名录》（2021年）产生的浮油、污泥属于HW08（油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥），危废代码为900-210-08。隔油沉淀池定期进行清洗，清洗过程产生的浮油和污泥收集暂存至危废暂存间，然后统一委托有资质的单位处理。 ④清洗油罐的油泥 地下储油罐定期清洗过程中会产生一定的油泥，地下储油罐清洗周期一般为3年一次，交由有资质的公司清洗，每个罐每次清洗产生的油泥约为0.3t/次（本项目设有5个油罐，合计1.5t/次）。产生的油泥属于HW08（废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥），危废代码为900-221-08。产生的油泥交由有资质的公司处理，不在加油站内贮存。 表4-13 固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 固废属性; 产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活; 一般固废; 3.432t/a; 交由环卫部门处理. 2; 含油废手套、废抹布; 油罐保养; 危险废物; 0.05t/a; 委托有资质的单位处理. 3; 隔油沉淀池浮油、污泥; 隔油沉淀池清洗; 0.4t/a. 4; 清洗油罐的油泥; 油罐保养; 1.5t/次; 统一由有资质的公司处理，不在加油站内贮存. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物汇总如下： 表4-14 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 1; 含油废手套、废抹布; HW49; 900-041-49; 0.05; 油罐保养; 固体; 布、矿物油; 矿物油; 不定; T. 2; 隔油沉淀池浮油、污泥; HW08; 900-210-08; 0.4; 隔油沉淀池清洗; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T，I. 3; 清洗油罐的油泥; HW08; 911-221-08; 1.5; 油罐保养; 固体; 矿物油; 矿物油; 3年; T，I. （2）固体废物管理措施 针对危险废物，建设单位应该在各种管理措施和设施到位，并且与有资质单位签订危险废物处置协议后方可投入生产。 建设单位对本项目产生的危险固体废物进行集中收集，应严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求对危险废物贮存场所进行选址、设计、运行、安全防护等，具体要求如下： ①一般要求 A、盛装的塑料桶必须粘贴符合标准的危废标签； B、盛装液体危险废物设置托盘。 ②贮存设施（仓库式）的设计原则 A、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； B、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ③危险废物的堆放 A、重点防渗，采用水泥硬化地面来完成； B、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； C、衬里放在一个基础或底座上； D、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围； E、衬里材料与堆放危险废物相容； F、在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统； G、危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ④贮存设施的运行与管理 A、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册； B、每个堆间应留有搬运通道； C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； D、危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； E、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑤贮存设施的安全防护与监测 A、危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志； B、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； C、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； D、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑥管理 A、必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料； B、管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。管理计划内容有重大改变的，应当及时申报； C、禁止将危险固废提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动； D、外售危险固废时，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移。转移危险废物途经移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门； E、运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。 表4-15 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产废位置; 占地面积/m2; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存间; 含油废手套、废抹布; HW49; 900-041-49; 油罐保养; 2; 桶装; 0.05t; 1年. 隔油沉淀池浮油、污泥; HW08; 900-210-08; 隔油沉淀池清洗; 2; 桶装; 0.4; 1年. 本项目所产生的危险固废经以上处理措施处理后，对周围环境影响不大。 5.土壤、地下水 项目洗车废水都能经厂内污水管道排入场区隔油池进行处理，且隔油池按要求采取了防渗措施。项目厂区按照规范和要求对罐区、危险废物贮存间等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输和危险废物储存的管理，在正常运行工况下，不会对地下水、土壤环境质量造成显著的不利影响。但在非正常工况下或者事故状态下，如原料储罐破损发生泄漏，污染物和废水会渗入地下，对地下水造成污染。 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，本项目提出措施，对加油站地下水进行防治： （1）油罐 所有地下油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理，根据《水污染防治行动计划》， 为严格环境风险控制要求，本项目的有关要求为双层防渗；在储油罐设计了液位计，此液位计具有高液位报警系统功能，确保不会因为加油过多而造成油品外溢而对地下水和土壤造成污染； （2）防渗池 埋地油罐应采用的防渗方式为双层油罐设置防渗罐池，其中防渗池的设计符合下列规定： ①防渗罐采用防渗钢筋混凝土整体浇注，并符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的有关规定； ②防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池，一个隔池内的油罐不应多于两座； ③防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于 500mm。 ④防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其它材料防渗层。 ⑤防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。 ⑥防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄露油品渗入池内的措施。 （3）油罐区 ①地下做钢混结构的水泥池，外侧按建筑要求做防水层； ②内层做环氧树脂隔油层，高度为罐体高度的三分之二； ③池底部坡度为3%，池内、池外预留观测孔。 （4）管线 加油枪至油罐间管线要做隔油防渗层。 （5）加油站地面 加油站地面做防渗处理，地面做防渗沟。 （6）装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位也才有相应防渗措施； （7）埋地加油管应采用双层管道。双层管道的设计，符合下列规定： ①双层管道的内层应符合规范规定； ②采用双层非金属管道时，外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； ③采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不小于5mm； ④双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； ⑤双层管道系统的最低点设检漏点； ⑥双层管道坡向检漏点的坡度，不小于5%，并保证内层管个外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； ⑦管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。 充分做好营运期事故风险防范措施及防渗，同时，强化路面径流排水系统。每年针对 pH、氨氮、BOD5、CODcr、石油类做一次水质监测。 （8）根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站（HJ1249-2022）》中当周边环境质量监测指标（地下水：石油类、石油烃(C6~C9)、石油烃(C10-C40)、甲基叔丁基醚；土壤：石油类、石油烃(C6~C9)、石油烃(C10-C40)、甲基叔丁基醚）出现异常时，可按照GB36600的表1中的污染物项目对加油站开展监测。 建设方做到以上几点后，本项目对地下水及土壤影响较小。 6.环境风险 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》建设项目风险源调查，调查建设项目危险物质数量和分布情况，生产工艺特点，收集危险物质安全技术说书等基础资料。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 重点关注的危险物质及临界量，选取代表性环境风险物质。 项目风险物质为柴油、汽油，均存储于地埋罐中，其中 0#柴油埋地油罐50m³（两个）、92#汽油埋地油罐50m³、95#汽油埋地油罐30m³、98#汽油埋地油罐20m³。汽油相对密度（水=1）0.7～0.79，本项目取 0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本项目取 0.9，油料的灌装系数取 0.9。 对本项目涉及物质进行风险识别的具体判定过程见下表。 表4-16 本项目生产过程设计物质风险识别表 序号; 物质; CAS号; 临界量/t; 最大暂存（在线）量/t; 临界量比值Q. 1; 油类物质（92#汽油）; /; 2500; 37.6; 0.015. 2; 油类物质（95#汽油）; /; 22.6; 0.009. 3; 油类物质（98#汽油）; /; 15; 0.006. 4; 油类物质（柴油）; /; 90.1; 0.03604. 合计; 0.06604. 注：最大在线量是油罐储量加上管道内的油储（管径为53mm；0#管道有56m，98#管道6m，95#管道38m，92#管道51m） 注: 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I；当 Q≥1 时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10； (2)10≤Q<100；(3)Q≥100。 结合上表可知，本项目风险物质储存量未超过临界量，该项目环境风险潜势为I，仅简单分析。 （2）环境敏感目标概况 加油站厂界周边无环境敏感目标。 （3）风险识别 企业环境风险物质为汽油、柴油。汽油、柴油由地下储罐存储。本项目物质风险为汽油、柴油可能出现泄露；柴油、汽油属于易燃液体，可能导致火灾与爆炸的发生。 泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：a.油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；b.在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；c.在加油过程中，由于接口衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：a.输油管道腐蚀致使油类泄漏；b.由于施工而破坏输油管道；c.在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；d.各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 火灾与爆炸 有资料表明，储油罐中液位下降时，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸。 储油罐若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a.油类泄漏或油气蒸发；b.有足够的空气助燃；c.油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；d.现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 （4）环境风险分析 加油站着火或爆炸对环境的影响 加油站属一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。 储油罐溢出与泄露对环境的影响 1）对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是 C4～C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 2）对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 3）对大气环境的污染 本项目采用地埋式储油罐，储油罐发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。 （5）环境险防范措施及应急要求 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目运营中应按以下方面不断加强安全管理： 1）规划设计中采取的防范措施 ①设备选型，地埋罐区内各罐间的平面布置、防火、防雷、防静电、防震等的要求须按加油加气站设计规范以及其它有关安全等规范进行，并尽量提高其安全系数。 ②在投资许可条件下，尽量提高设备、配件的材料、安装、防腐等的设计标准。 ③应建立完善的保安措施，严防不法分子的蓄意破坏。 ④车辆入口和出口应分开设置；加油罩棚应选用非燃烧构料制作，有效高度不小4.5m；加油站汽油罐和柴油罐应采用卧式钢制油罐，必须埋地设置并保证良好接地。 ⑤必须设置有消防灭火装置，如消防沙池、灭火器、以及避雷针等。 2）加强地埋式罐区的管理 营运中的安全操作与管理对于防止突发性污染事故的发生起着重要的作用。因此管理部门应将安全生产与环境保护放在首要地位，加强业务的科学管理，提高作业人员的业务水平与环境保护意识，严格操作规程，确保设备完好，作好日常的防火、防爆、防震等安全检查工作，通过这些手段杜绝由人为因素造成的突发性污染事故。 ①地埋式罐区建设工程设计时按有关规范进行消防设计，配置水消防、泡沫消防与化学消防的设备与人员，如有火情，及时与消防站联系灭火。 ②在今后的区域发展规划中，不允许随意增加罐区的储量，以减少万一发生爆炸事故时造成的损失。 ③加油站应设有完善的漏油事故监控及处理措施。在设备的材质选用上储罐用8-12mm钢板，周围并设水泥围堰等，有防渗漏、防腐蚀处理，连接管线选用玻璃纤维柔性管材，可抵抗 8 级地震破坏，加油机在进口设有自动测漏关闭油泵的联锁装置，管线上的阀门为防爆双向截止阀，当发生漏油事故时可自动关闭。采取以上措施后，可将漏油事故及时得到控制并将漏油污染区域限制在尽可能小的范围内，油罐等容量较大的装置发生漏油可将油品收集在水泥围堰和事故池内，不会污染周围土地，加油机等如发生漏油，由于其容量较小，且有自动关闭油泵系统，因此漏油不会很多，加油站为水泥地坪，漏出的油品油污可用抹布和拖把等及时吸附处理，不会对周围环境造成明显的不利影响。 3）安全管理措施 针对项目的运行，企业要编制以下符合项目管理要求的安全生产管理制度，包括：安全生产责任制、安全教育管理制度、安全检查管理制度、安全技术措施管理制度、防火防爆安全管理制度、防止急性中毒和抢救措施管理办法、安全装置与劳动防护器具管理办法、事故管理制度、储罐区安全管理制度、加油区安全管理制度、职工个人防护用品发放管理规定、消防设施器材管理规定、防火检查管理制度等等。 4）突发环境事件应预案 企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案。本项目建设完成后，企业需制定单独的突发环境事件应急预案。 （6）分析结论 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 澧县柳家凯冠加油站建设项目. 建设地点; 湖南省常德市澧县津澧大道291号. 地理坐标; （ 111 度 47 分 35.927347 秒， 29 度 38 分 36.746963 秒）. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为汽油、柴油，主要分布于加油区及油罐区. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：加油站属易燃易爆场所，主要风险为油罐泄漏和火灾爆炸及火灾爆炸引起的次生废气和事故废水。 危害后果：油品泄漏会对当地地下水、地表水及土壤造成一定程度的污染. 风险防范措施要求; 风险防范措施： （1）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 （2）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 （3）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 （4）双层油罐夹层设置渗漏检测系统，含检测仪、报警系统等，发现泄漏及时采取措施。 （5）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （6）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 （7）做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火，按《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)和《建筑灭火配置设计规范》（GB50140-2005）要求配备必要的消防器材。 （8）加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）对本站安全管理要求进行完善。本项目运行过程中存在着火灾、爆炸、油罐溢出、泄漏等风险，建设单位必须严格按照有关规范标准的要求对储罐进行监控和管理，同时做好油品的仓储、运输管理。 （9）发生火灾事故时事故救援后地面冲洗产生的废水经隔油池处理后排入市政污水管网。禁止含油污水直接排入周边环境。 应急要求： 针对本项目可能发生的泄漏、火灾等事故，简要提出如下应急措施： （1）应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由雨湖区政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。 （2）根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 （3）细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 （4）组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 （5）严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。 （6）事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 （7）制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 （8）制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 （9）定期安排有关人员进行培训与演练 （10）在加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 填表说明:无. 项目设计、建造和运行要科学规划、合理布置、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度，严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，防止事故扩大。建设单位只要按照设计要求严格施工，认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。 七、其他环境管理要求 （1）、环境管理机构 加油站设有专门的环境管理机构。基本任务之一是负责组织落实、监督本企业的环境保护工作。环境管理机构的职责如下： 1、贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。 2、制定加油站的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。 3、污水处理设施的日常维护应纳入企业正常的设备维护管理工作。应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 4、负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 5、负责对加油站职工进行环境保护教育，不断提高职工的环境意识和环保人员的业务素质。 6、根据环境风险评价的有关内容和本项目涉及的危险化学品的特点制定环境风险应急预案，并定期开展演练，尽可能杜绝环境风险事故的发生。 （2）、环境管理工作要求 1、宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。 2、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、组织机构和环境管理台帐相关要求。 3、编制并组织实施环境保护规划和计划，负责日常环境保护的管理工作； 4、给出污染物排放清单，明确污染物的排放管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，采取的环境保护措施及主要的运行参数，排放的污染的种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，风险防范措施等。 5、提出应向社会公开的信息内容。 6、负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，制定污染治理设备设施操作规程和检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行。 7、负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态。 8、职工环境保护培训和对外环境保护宣传。 9、负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告。 10、协助地方环保局进行生产过程的环境监督和管理。 11、项目每年应定期向当地生态环境行政主管部门报告废气处理设施的运行情况，提交排放废气的监测报告。环境质量监测与评价结果，应整理记录在案，定期上报。在发生突发事件情况下，要将事故发生的时间、地点、原因和处理结果以急报、文字报告形式呈环境行政主管部门。环境管理机构还应每年提交年度监察审核总结报告，以总结本年度内的环境监察审核情。 （3）、环境管理计划 为了使项目营运过程中经济效益、社会效益及环境效益三者有机结合，该公司必须切实做好环境保护管理工作。本项目环境管理实施计划见表5-1。 表5-1 本项目环境管理计划实施 名称; 管理计划; 实施对象. 设施设备; 加强管理，保证设备设施正常运行; 建设单位. 废水污染; 加强管理，保证废水达标排放. 固体废物; 加强危废暂存间管理，暂存间设置明显标示. 噪声污染; 加强管理，保证各项噪声防治措施实施到位. 环境监测; 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行; 有资质的环境监测机构. 八、环保投资 项目总投资3500万元，主要环保投资见下表4-13，共计145万元，占项目总投资的4.14%。 表4-13 工程主要环保投资一览表 环境要素; 内容; 规模及数量; 投资（万元）. 废气; 二次油气回收; 20; 55. 一次油气回收; 1. 废水; 隔油沉淀池配套管网; 1; 10. 化粪池配套管网; 1; 5. 噪声; 减震、隔音; /; 2. 固废; 垃圾桶; 若干; 0.5. 危险废物暂存间; 1; 2.5. 地下水、土壤; SF双层油罐; 5; 计入设备费用. 罐区、加油区、危废暂存间等防腐防渗; /; 50. 风险; 风险防范物质; 若干; 10. 其他; 环境监测、环境管理费用; 10. 合计; 145. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储罐大、小呼吸及加、卸油过程产生的油气 |  | 非甲烷总烃 | 油气回收体系统 | 《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020） |
|  | 柴油发电机烟气 |  | 烟尘、SO2、NO2 | 消烟除尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 中表2中的二级标 准限值 |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | CODCr、BOD5、 SS、氨氮 | 经化粪池预处 理后经管网进 入澧县东部污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准以及 澧县东部污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | 洗车废水 | CODCr、SS、石 油类、LAS | 经隔油沉淀池 预处理后经管 网排入澧县东部污水处理厂 |  |
| 声环境 | 机械噪声 |  | 等效连续 A 声级 | 对噪声源采取适当隔音、降噪措施，设置禁鸣标识和减速带 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门处理；隔油沉淀池浮油和污泥、生产过程产生的含油废手套、废抹布交由有资质的单位处理；油罐油泥由有资质的公司处理，不在站内贮存 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采用SF双层油罐自带测漏报警装置，双层管线设置测漏报警装置；场区按照设计要求进行地面硬化、防渗，包括针对加油区、输送管道、隔油池及可能产生漏油的地方采取地面硬化等防渗漏措施；设置地埋式储罐区，并按相关要求做好相应的防渗处理；储油罐外表面其防腐设计符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH302的有关规定，且防腐等级不低于加强级；油罐建立高液位报警功能的液位监测系统，储油罐内进油管安装卸油防溢阀 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、规划设计中采取的防范措施 ①设备选型，地埋罐区内各罐间的平面布置、防火、防雷、防静电、防震等的要求须按加油加气站设计规范以及其它有关安全等规范进行，并尽量提高其安全系数。 ②在投资许可条件下，尽量提高设备、配件的材料、安装、防腐等的设计标准。 ③应建立完善的保安措施，严防不法分子的蓄意破坏。 ④车辆入口和出口应分开设置；加油罩棚应选用非燃烧构料制作，有效高度不小于4.5m；加油站汽油罐和柴油罐应采用卧式钢制油罐，必须埋地设置并保证良好接地。 ⑤必须设置有消防灭火装置，如消防沙池、灭火器、以及避雷针等。 2、加强地埋式罐区的管理 营运中的安全操作与管理对于防止突发性污染事故的发生起着重要的作用。因此管理部门应将安全生产与环境保护放在首要地位，加强业务的科学管理，提高作业人员的业务水平与环境保护意识，严格操作规程，确保设备完好，作好日常的防火、防爆、防震等安全检查工作，通过这些手段杜绝由人为因素造成的突发性污染事故。 3、安全管理措施 针对项目的运行，企业要编制以下符合项目管理要求的安全生产管理制度，包括：安全生产责任制、安全教育管理制度、安全检查管理制度、安全技术措施管理制度、防火防爆安全管理制度、防止急性中毒和抢救措施管理办法、安全装置与劳动防护器具管理办法、事故管理制度、储罐区安全管理制度、加油区安全管理制度、职工个人防护用品发放管理规定、消防设施器材管理规定、防火检查管理制度等等。 4、突发环境事件应预案 企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案。本项目建设完成后， 企业需制定单独的突发环境事件应急预案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理机构 加油站设置专门的环境管理机构。基本任务之一是负责组织落实、监督本企业的环境保护工作。 二、排污许可管理制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（第11号令），本项目属于“四十二、零售业52——100.汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 526”中位于城市建成区的加油站，为简化管理，需申领排污许可证。 三、排污口规范化建设 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24 号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废 物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应在废水、废气处理设施进出口设置采样口。 建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。 四、自行监测计划表 - 表5-1 自行监测计划表 污染物类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 废气; 加油油气回收立管; 液阻、密闭性; 1次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1次/年. 加油站油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 废水; 废水总排口DW001; 流量、化学需氧量、氨氮; 1次/季度. pH值、悬浮物、石油类; 1次/半年. 总有机碳; 1次/年. 雨水排放口YS001; 化学需氧量、石油类; 1次/季度. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 五、项目竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序如下： ①在建设项目竣工后3个月内，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 ②按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 ③验收调查（监测）报告编制完成后，由企业组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 ④企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。 ⑤企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。 ⑥企业应自验收通过之日起30 个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收监测报告和竣工验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。 |

# 六、结论

常德凯冠能源有限公司澧县柳家凯冠加油站项目符合国家的产业政策，不属于《建设项目环境保护管理条例》中不予审批的五种情形；符合《建设项目环境保护管理条例》要求、符合“三线一单”要求。在完善各项环保措施后，所产生的污染物可做到达标排放，从环境保护的角度分析，该项目的实施是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.22t/a | 0 | 0.22t/a | +0.22t/a |
|  | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0.71kg/a | 0 | 0.71kg/a | +0.71kg/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 1.5kg/a | 0 | 1.5kg/a | +1.5kg/a |
|  | NO2 | 0 | 0 | 0 | 0.97kg/a | 0 | 0.97kg/a | +0.97kg/a |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.232t/a | 0 | 0.232t/a | +0.232t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.086t/a | 0 | 0.086t/a | +0.086t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.085t/a | 0 | 0.085t/a | +0.085t/a |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.00067t/a | 0 | 0.00067t/a | +0.00067t/a |
|  | LAS | 0 | 0 | 0 | 0.00026t/a | 0 | 0.00026t/a | +0.00026t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.015t/a | 0 | 0.015t/a | +0.015t/a |
| 危险废物 | 含油废手套、 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 隔油池浮油 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 油泥 | 0 | 0 | 0 | 1.5t（3 年） | 0 | 1.5t（3 年） | +1.5t（3 年） |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 本工程大气污染物排放基本情况一览表

| 污染源项 |  | 治理措施 | 排放 形式 | 排放口编号 | 排放口坐标 | 排放口类型 | 污染 因子 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 产污设备 |  |  |  |  |  |  | 浓度限值（mg/m3） | 速率限值 （kg/h） |  |
| 厂界 |  | 一次、二次油气回收系统 | 无组织 | / |  |  | 非甲烷总烃 | 4.0 | / | 非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》 |

# 本工程废水污染物排放基本情况一览表

| 废水类别 | 产生环节 | 污染治理设施 |  | 排放口 编号 | 排放口坐标 | 排放方式 | 排放去向 | 排放口 类型 | 污染物种类 | 排放浓度限值 （mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施名称 | 污染治理设施 工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产废水 | 洗车工艺 洗车设备 | 隔油沉淀池 | / | DW001 | 经度：111.793357767E纬度：29.643939206N | 间接排放 | 澧县东部污水处理厂 | 一般排放口 | CODcr | 330 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及澧县东部污水处理厂进水水质要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 140 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 30 |  |
| 生活污水 | 员工生活、来往人员 | 化粪池 | / |  |  |  |  |  | SS | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LAS | 20 |  |