澧县城区供水有限公司第一地表水厂
生活饮用水日常水质分析周报告单

采样时间：   2025.10.13-2025.10.19采样人：宋建华
	检测项目
	单位
	出厂水
	管网水
	水源水
	检测次数
	合格率

	
	
	最高值
	最低值
	最高值
	最低值
	最高值
	最低值
	
	

	菌落总数
	MPN/mL
	2
	<2
	8
	4
	266
	195
	17
	100/100

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	313.0
	178.2
	17
	100/100

	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	/
	/
	/
	/
	7.4
	2.0
	17
	100/100

	二氧化氯
	mg/L
	0.39
	0.15
	0.20
	0.13
	/
	/
	10
	100/100

	浑浊度
	NTU
	0.27
	0.09
	0.18
	0.13
	4.97
	3.25
	17
	100/100

	色度
	度
	<5
	<5
	<5
	<5
	8
	7
	17
	100/100

	肉眼可见物
	/
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	17
	100/100

	臭和味
	/
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	17
	100/100

	pH
	/
	7.9
	7.8
	7.9
	7.8
	8.0
	7.9
	17
	100/100

	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.98
	0.86
	0.98
	0.90
	1.32
	1.23
	17
	100/100

	氨（以N计）
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	0.14
	0.08
	7
	100/100

	出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的标准限值要求。

水源水所检项目均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002的标准限值要求。


检验人：  宋建华    宋霁        审核人：  郑乔              签发人： 宋建华               报告日期：  2025.10.21

澧县城区供水有限公司第二地表水厂生活饮用水日常水质分析周报告单
采样时间： 2025.10.13-2025.10.19  采样人：管雯欣 
	检测项目
	单位
	出厂水
	管网水
	水源水
	检测次数
	合格率

	
	
	最高值
	最低值
	最高值
	最低值
	最高值
	最低值
	
	

	菌落总数
	MPN/mL
	2
	2
	4
	4
	202
	100
	16
	100/100

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	387.3
	195.6
	16
	100/100

	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	/
	/
	/
	/
	4.1
	1.0
	16
	100/100

	游离氯
	mg/L
	0.91
	0.51
	0.26
	0.23
	/
	/
	9
	100/100

	浑浊度
	NTU
	0.16
	0.07
	0.14
	0.10
	10.3
	5.25
	16
	100/100

	色度
	度
	<5
	<5
	<5
	<5
	15
	7
	16
	100/100

	肉眼可见物
	/
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	16
	100/100

	臭和味
	/
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	16
	100/100

	pH
	/
	7.6
	7.5
	7.6
	7.6
	7.8
	7.7
	16
	100/100

	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.09
	0.81
	1.13
	1.09
	2.18
	1.50
	16
	100/100

	氨（以N计）
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	0.21
	0.10
	7
	100/100

	出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的标准限值要求。

水源水所检项目均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002的标准限值要求。


检验人：  郑乔   管雯欣       审核人：郑乔       签发人： 宋建华                    报告日期： 2025.10.21
