目  录

1总论	- 1 -

1.1变更背景	- 1 -

1.2评价内容	- 2 -

1.3评价目的	- 2 -

1.4评价标准	- 3 -

1.5环境保护目标	- 5 -

2变更后工程概况	7

2.1项目名称、建设性质及建设地点	7

2.2项目位置及周边关系	7

2.3建设内容及规模	7

2.4平面布置	9

2.5主要原辅材料、生产设备	9

2.6产品方案及生产规模	10

2.7公用工程	10

2.8土石方平衡	11

2.9建设投资及资金来源	11

2.10劳动定员与工作制度	11

2.11建设进度计划	11

2.12变更前后对照一览表	11

3环境影响分析	13

3.1施工期环境影响分析	13

3.2营运期环境影响分析	14

4总量控制及“三同时”验收	- 18 -

4.1总量控制	- 18 -

4.2“三同时”验收	- 18 -

5项目可行性论证	20

5.1产业政策的相容性分析	20

5.2选址合理性分析	20

5.3平面布局合理性分析	20

5.5污染物达标排放可靠性分析	20

6结论与建议	21

6.1结论	21

6.2建议	24

附图：

1、变更前平面布置图

2、变更后平面布置图

附件：

1、变更前环评批复

# 1总论

## 1.1变更背景

澧县三利供水设备制造有限公司，成立于2010年9月7日。公司注册资金100万元，是一家集自动供水系统、水质净化设备的研发、制造、销售，机电设备、水泵、管材、电缆的销售于一体的专业化企业。

本项目是在变频设备的基础上开发的一种能直接与自来水管网连接、且对自来水管网不产生任何负压的二次加压供水设备，在原有的压力基础上，压力差多少补多少。能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水，避免了能源的二次浪费和水质的二次污染，它取消了蓄水池和屋顶水箱，大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期。全自动无塔供水设备是直接连接到市政供水管网上、不会对市政管网产生负压，且能调节和稳定流量的全自动化给水设备。多功能净水器属国内首创，三利公司自有知识产权产品。该产品不但能将农药化肥污染的地表水进行净化而且对矿物质及重金属超标的地下硬水也有独特的净化作用，是未来健康饮水的主流设备。因此，常德澧县三利供水设备制造有限公司于2013年5月28日委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《常德澧县三利供水设备制造有限公司年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目环境影响报告表》，2013年6月13日取得了澧县环境保护局出具的《关于常德澧县三利供水设备制造有限公司年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目环境影响报告表的批复》（澧环项[2013]08号），目前该项目处于建设初期阶段，土地平整已完成。

为进一步优化平面布局，澧县三利供水设备制造有限公司年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目平面布置进行变更，项目拟建地、生产产品、生产规模、生产班次、生产工艺、生产原料、生产设备等均不发生变化，仅根据地块形状调整平面布局、因机械化占比增加，劳动定员减少。

因此，常德澧县三利供水设备制造有限公司委托我单位对年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目进行变更说明，环评单位对照环评报告表及批复，并根据实际情况编制了年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目变更说明。

## 1.2评价内容

由于常德澧县三利供水设备制造有限公司年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目仅平面布局发生变化，生产产品、生产规模、生产班次、生产工艺、生产原料、生产设备等均不发生变化，因此，项目污染物种类、污染物产生量不发生变化，以及项目拟采取的污染防治措施均不发生变化。

本变更说明不对未发生变更的内容进行分析，仅根据《常德澧县三利供水设备制造有限公司年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目环境影响报告表》，结合项目平面布置变更的实际变更情况，对项目建设进行环境影响分析、预测及评价，从环保角度给出项目是否可行的结论。

## 1.3评价目的

根据项目变更的实际情况，对项目变更后对环境的影响进行分析、预测及评价，从环境保护角度对项目变更的可行性做出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。

## 1.4评价标准

- 1.4.1环境质量标准

1、地表水环境

澹水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，，具体标准值见表1-1。

表1-1  地表水环境质量主要指标

| 序号 | 项目 | 单位 | GB3838-2002中Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6-9 |
| 2 | CODCr | mg/L | 30 |
| 3 | BOD5 | mg/L | 6 |
| 4 | NH3-N | mg/L | 1.5 |
| 5 | 石油类 | mg/L | 0.5 |
| 6 | 总磷 | mg/L | 0.3 |
| 7 | DO | mg/L | 3 |

2、大气环境

项目所在地区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表1-2。

表1-2  环境空气质量标准  单位：mg/m3

| 污染物 | 环境质量标准 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 取值时间 | 浓度限值(mg/m3) |  |
| SO2 | 日均值 | 0.15 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 1小时均值 | 0.50 |  |
| NO2 | 日均值 | 0.08 |  |
|  | 1小时均值 | 0.20 |  |
| PM10 | 日均值 | 0.15 |  |

3、声环境

项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类（南面）、3类（东面和北面）和4a类（西面）标准。具体标准值见表1-3。

表1-3  环境噪声标准限值  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

- 1.4.2污染物排放标准

1、废水污染物

项目产生的废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及澧县污水处理厂进水水质要求，具体执行标准值见表1-4。

表1-4  废水污染物排放标准  单位：mg/L

| 污染物 | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996中三级 | 6-9 | 500 | 300 | 400 | \ |
| 澧县污水处理厂进水要求 | 6-9 | 300 | 150 | 250 | 30 |
| 排放标准 | 6-9 | 300 | 150 | 250 | 30 |

2、废气污染物

焊接废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值标准，具体标准值见表1-5-表1-6。

表1-5  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 烟尘 |
| --- | --- |
| 排放浓度 | 1.0mg/L |

表1-6  饮食业油烟排放标准

|  | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率(%) | 60 | 75 | 85 |

3、噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1-8中2类标准，东、北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1-8中3类标准，西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1-8中4类标准。具体标准见表1-7~表1-8。

表1-7  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1-8  工业企业厂界噪声标准限值  单位：dB（A）

| 评价位置 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南侧厂界 | 2类 | 60 | 50 |
| 东侧、北侧厂界 | 3类 | 65 | 55 |
| 西侧厂界 | 4类 | 70 | 55 |

4、固体废物

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；生活垃圾收集、贮存、运输按《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中的收集、贮存、运输要求执行。

## 1.5环境保护目标

结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下表1-9。

表1-9  环境保护目标一览表

| 保护目标 | 距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄桥村居民 | 南面10—100m | 15户约48人 | GB3096-2008中的2类标准 GB3095-2012中的二级标准 |
| 本项目员工 宿舍 | 项目拟建地宿舍楼 | 203人 |  |
| 澹水 | 东南约8km | 小河 | GB3838-2002中的Ⅳ类标准 |

# 2变更后工程概况

## 2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目

建设单位：常德澧县三利供水设备制造有限公司

法人代表：赵复昌

建设性质：新建

建设地点：澧县经济开发区207国道北绕城线内

总投资额：5400万元

## 2.2项目位置及周边关系

项目建设地位于澧县经济开发区207国道北绕城线内，拟建地现已平整完毕。拟建项目西临规划中的群星北路；北面为恒鼎管业（目前处于建设初期）；东面为一片农耕地；南面紧邻为居民住宅，项目南面10—100m范围内有约15户居民。

## 2.3建设内容及规模

变更后，项目总用地面积不变，为33335.5m2，主要建设内容包括办公楼、员工宿舍、仓库、三个车间等，总建筑面积为30111.35m2，经济技术指标见表2-1，项目组成见表2-2。

表2-1  经济技术指标

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总用地面积 |  |  | m2 | 33335.5 | 50亩 |
| 2 | 总建筑面积 |  |  | m2 | 30111.35 |  |
|  | 其中 | ①办公楼6F |  | m2 | 6713.34 |  |
|  |  | ②员工宿舍6F |  | m2 | 6691.24 |  |
|  |  | ③车间1F |  | m2 | 5616.25 |  |
|  |  | ④仓库1F |  | m2 | 5616.25 |  |
|  |  | ⑤车间1F |  | m2 | 2272.62 |  |
|  |  | ⑥车间1F |  | m2 | 2979.05 |  |
| 3 | 计容总建筑面积 |  |  | m2 | 35140.32 |  |
| 4 | 不计容面积 |  |  |  |  | 消防水池、水泵房、发电机房等 |
| 5 | 容积率 |  |  |  | 1.05 |  |
| 6 | 建筑占地面积 |  |  | m2 | 18703.65 |  |
| 7 | 建筑密度 |  |  | % | 65.11 |  |
| 8 | 绿地总面积 |  |  | m2 | 3330 |  |
| 9 | 绿地率 |  |  | % | 10 |  |
| 10 | 机动车停车位 |  | 小汽车停车位 | 辆 | 50 |  |
|  |  |  | 货车停车位 | 辆 | 45 |  |

表2-2  项目组成表

| 项目名称 |  | 建设规模（建筑面积） | 使用功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | ③车间（1F） | 5616.25m2 | 机加工 |
|  | ⑤车间（1F） | 2272.62m2 |  |
|  | ⑥车间（1F） | 2979.05m2 |  |
| 辅助工程 | ④仓库（1F） | 5616.25m2 | 成品、原材料堆放 |
| 公用工程 | ①办公楼（6F） | 6713.34m2 | 办公 |
|  | ②员工宿舍6F | 6691.24m2 | 住宿 |
| 环保工程 | 化粪池 | 1座 | 1座 |
|  | 油烟净化器 | 1套 | 1套 |
|  | 危废暂存间 | 1间 | 1间 |

## 2.4平面布置

项目变更后，建设用地整体呈长方形，将生产区和生活区分开设置，西侧为员工宿舍和办公楼车间，东侧为仓库以及三个车间，出入口设置在西侧，详见项目平面布置图。

## 2.5主要原辅材料、生产设备

项目变更后主要原辅材料、生产设备均不发生变化，项目主要原辅材料、生产设备见表2-3，表2-4。

表2-3   主要原辅材料年消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 吨 | 100000 |
| 1.1 | 2mm-10mm厚钢板 | 吨 | 1800 |
| 1.2 | 11mm-20mm厚钢板 | 吨 | 2010 |
| 1.3 | 304＃不锈钢板 | 吨 | 2160 |
| 1.4 | 201＃不锈钢板 | 吨 | 3170 |
| 1.5 | 直径2.5mm-100mm钢管 | 吨 | 1860 |
| 2 | 焊丝焊条 | 吨 | 483 |
| 2.1 | 焊条 | 吨 | 223 |
| 2.2 | 焊丝 | 吨 | 260 |

表2-4   项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号（功率） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷板机 | 3000X12型 | 台 | 1 |
| 2 | 自流焊机 | 1000型 | 台 | 15 |
| 3 | 交流焊机 | 500型 | 台 | 20 |
| 4 | 液压机 | 1000T型 | 台 | 1 |
| 5 | 液压机 | 315T型 | 台 | 1 |
| 6 | 冲床 | 315T型 | 台 | 2 |
| 7 | 冲床 | 50型 | 台 | 1 |
| 8 | 液压折板机 | 4000-120型 | 台 | 1 |
| 9 | 液压折板机 | 2500-40型 | 台 | 1 |
| 10 | 液压剪板机 | 4000-200型 | 台 | 2 |
| 11 | 液压剪板机 | 2500-25-3型 | 台 | 1 |
| 12 | 自动埋弧焊机 | 2500-6000型 | 台 | 2 |
| 13 | 自动亚弧焊机 | 6000型 | 台 | 1 |
| 14 | 氩弧焊机 | 315型 | 台 | 20 |
| 15 | 车床 | 300型 | 台 | 1 |
| 16 | 微型车床 | 20型 | 台 | 1 |
| 17 | 摇劈钻 | 120-200型 | 台 | 1 |
| 18 | 台钻 | 120型 | 台 | 5 |
| 19 | 插床 | 120型 | 台 | 1 |
| 20 | 铣床 | 120型 | 台 | 1 |
| 21 | 等离子切割机 | 100型 | 台 | 3 |
| 22 | 圆锯气切割机 | 250型 | 台 | 2 |
| 23 | 空气压缩机 | 40型 | 台 | 3 |
| 24 | 冲床模具 | 18-150型 | 套 | 5 |

## 2.6产品方案及生产规模

项目建成后年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统，具体产品如表2-5。

表2-5  项目主要生产产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量（台、套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高楼专用自动供水系统 | 1100 |
| 2 | 气控变频供水系统 | 800 |
| 3 | 沙水自动分离系统 | 600 |
| 4 | 多功能净水系统 | 500 |

## 2.7公用工程

### 2.7.1给水

本项目的生产及生活用水均来自城市自来水管网。

### 2.7.2排水

本项目厂区内的排水系统按雨污分流设计。项目废水主要来自员工生活废水，生活废水经厂区的生活污水处理设施预处理达到澧县污水处理厂进水水质要求后排入项目西面群星北路污水管网，然后向南进入桃花滩路污水管网，沿桃花滩路向东最后进入澧县污水处理厂处理后排放，进入澹水，最终进入澧水。

### 2.7.3供电

本项目用电接自城市变电站，用电容量和可靠性均可满足要求。

## 2.8土石方平衡

项目建设地土方平整已完成。

## 2.9建设投资及资金来源

项目总投资5400万元，项目所需资金由企业自筹。

## 2.10劳动定员与工作制度

本项目变更后，计划招聘员工50人，年工作300天。

## 2.11建设进度计划

为了加快工程建设步伐，在确保工程质量的前提下，加强建设进程中的各项管理工作，编号施工组织设计，搞好安全施工。参考建设项目当地实际情况、工期定额和单位工程工期定额，结合本项目建设内容、工程量大小、建设难易程度、施工条件和使用要求等情况，项目计划设定建设期18个月。

2018年8月开始建设，2020年2月初建成并投入生产。

## 2.12变更前后对照一览表

表2-6   变更前后对照一览表

| 序号 | 类型 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目 | 无变化 |
| 2 | 建设单位 | 常德澧县三利供水设备制造有限公司 | 无变化 |
| 3 | 地理位置 | 澧县经济开发区207国道北绕城线内 | 无变化 |
| 4 | 投资总额 | 5400万 | 无变化 |
| 5 | 劳动定员 | 203人 | 50人 |
| 5 | 产品 | 机械、设备加工 | 无变化 |
| 6 | 规模 | 年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统 | 无变化 |
| 7 | 工艺 | 下料、剪板、液压成型、切边、钻、铣、车、焊接、组装 | 无变化 |
| 8 | 平面布置 | 整体呈长方形，厂区内构造呈围合状，中间为绿化、空置区。西侧由北向南依次布置为成品仓库、科研大楼、精装车间、精装车间（2栋）；东侧由北向南依次布置为成品仓库、一号车间、二号车间、三号车间。出入口设置在西侧 | 建设用地整体呈长方形，将生产区和生活区分开设置，西侧为员工宿舍和办公楼车间，东侧为仓库以及三个车间，出入口设置在西侧 |

# 3环境影响分析

## 3.1施工期环境影响分析

项目施工对环境的影响与变更前基本相同，参照《常德澧县三利供水设备制造有限公司年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目环境影响报告表》中施工期环境影响分析。

### 3.1.1水环境影响分析

施工期间排放的生活废水经临时化粪池收集处理后进入城市污水管网，经管网排入澧县污水处理厂处理，对水环境影响较小。

建设单位在施工期间，修建临时隔油池、沉淀池处理施工废水，处理后的废水回用于地面洒水等，不外排，对环境影响程度小。

### 3.1.2大气环境影响分析

施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘对环境的影响，包括施工场地扬尘、运输道路车辆行驶扬尘。施工过程通过对施工场地、施工道路进行洒水抑尘，对开挖裸露面、易扬尘材料堆场进行覆盖，施工场地四周进行围蔽，避免在大风天气下进行施工，及时对建设地内部空地进行绿化处理，易扬尘材料运输进行覆盖，对车辆进行清洗等措施，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围，最大限度地降低对施工场地周围居民的影响。

### 3.1.3噪声影响分析

建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征，施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响很大。

建设单位在施工期间将高噪声施工设备安排在项目施工区北侧，远离居民住宅，增加噪声的衰减距离，在施工区四周边界建设隔声围墙，加强对施工场地的噪声管理，对施工噪声进行自律，文明施工，合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，夜间不施工，因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位在施工前3日内报请当地环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得周边邻近公众的理解和支持，可将噪声对周边环境的不良影响降到最低程度。

### 3.1.4固体废物影响分析

施工期建筑垃圾主要是废弃建筑材料，建设单位应运至建筑垃圾填埋厂。生活垃圾通过定点分类收集、贮存，由当地环卫部门清运处理，对外界环境无不利影响。

## 3.2营运期环境影响分析

由于项目平面布局、劳动定员变更后，大气、噪声污染源强、污染防治措施、污染物排放方式不发生变化，废水、噪声、生活垃圾污染源强相对减小，染防治措施、污染物排放方式不变。

### 3.2.1大气环环境影响分析

项目营运期产生的废气污染物源主要为焊接废气、食堂油烟废气。项目平面布局变更后，大气污染物排放源强不发生变化，环境影响无变化。

### 3.2.2水环境影响分析

本项目车间地面及设备均不冲洗，不会产生含油废水。本项目生产线只有钻机和钻床需要冷却水，用水量非常少，因蒸发、飞溅等因素损耗只需要定期添加新鲜水，冷却水在钻机、钻床自带设备上循环使用不外排，只有生活污水外排。

本项目变更后员工为50人，人均用水量150L/d，年工作日300天，废水产生系数0.8，生活污水产生量为1800t/a，建设单位拟修建隔油设施、化粪池处理生活污水，化粪池处理对CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等去除率分别为30%、25%、40%、20%、50%，处理后生活污水中CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油的浓度分别约为175mg/L、90mg/L、120mg/L、23mg/L、50mg/L，能够达到澧县污水处理厂进水水质要求。根据本项目生活污水量，建议本项目污水处理设施规模不小于10m3/d。生活废水通过隔油池、沉淀池处理达标后经城市管网进入澧县污水处理厂，对环境影响较小。

### 3.2.3声环境影响分析

项目平面布局变更后，周边敏感点较变更前未发生变化，但厂区车间位置发生变化，根据变更后的情况对声环境影响进行预测。

1、声环境影响预测与评价内容

根据项目设备平面布置，针对采取隔声、减振、绿化隔声带等噪声治理措施的情况，预测项目营运后噪声影响。

2、厂界噪声预测

根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中章节9.2：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。项目属于新建项目，因此以噪声贡献值作为评价量。

噪声在传播过程中受到多种因素干扰，构成了噪声在传播过程的各种衰减因子，主要有距离衰减、屏障衰减等。预测噪声对敏感点的影响程度，其贡献值预测模式按点源进行。

（1）噪声传播衰减模式为：

式中：—距声源r处的A声级，dB；

—距声源r0处的A声级，dB；

—附加衰减量，dB；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—距声源的参照距离，m，r0=1m；

d—空气衰减系数，d=0.006dB。

（2）声压级合成模式

式中：—n个声压级的合成声压级，dB；

—各声源的A声级，dB。

按照以上预测模式及预测参数，通过石家庄环安科技有限公司的噪声影响评价系统对项目的设备噪声正常运行时对边界及周边居民点昼间噪声进行预测。按本环评要求采取降噪措施后，得出噪声预测结果列于表3-1。

表3-1  噪声预测结果  单位：dB（A）

| 序号 | 预测点名称 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 标准值 | 贡献值 | 标准值 |
| 1 | 东侧边界 | 41.23 | 70 | 41.23 | 55 |
| 2 | 南侧边界 | 37.38 | 60 | 37.38 | 50 |
| 3 | 西侧边界 | 29.15 | 65 | 29.15 | 55 |
| 4 | 北侧边界 | 39.14 | 65 | 39.14 | 55 |

根据预测结果可知，项目南侧边界昼夜间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东、北侧边界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，西侧边界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，项目对周边声环境影响程度在可接受程度。

### 3.2.4固体废物环境影响分析

建设单位建设危废暂存间1间（面积不小于5m2），收集项目生产过程中废机油、废乳化液、废包装桶、含油废抹布、废手套，等危险废物。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日修订），含油废抹布、废手套属于豁免名单中，废机油、废乳化液、废包装桶按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求收集并定期交由有资质的危废处置单位处理（0.5t/a）；本项目生产过程中产生的边角料均为钢铁类材料（300t/a），由厂方分类收集后外卖；生活垃圾交由环卫部门统一外运处理（15t/a）。

经过上述处理措施，固体废物均能得到合理处理，对环境影响在可接受程度。

项目平面布局、劳动定员变更后，固体废物仅生活垃圾量减小，处理措施不变，环境影响较变更前变小；其他固废排放源强不发生变化，环境影响不变。

# 4总量控制及“三同时”验收

## 4.1总量控制

根据项目废水、废气污染物排放种类以及项目排放的特征污染物，确定本项目污染物总量控制因子为CODCr、氨氮。

根据2015年《常德市主要污染物初始排污权指标核定结果汇总表》，常德澧县三利供水设备制造有限公司未核定排放总量。本变更环评提出总量控制，由于项目变更后劳动定员发生变化，废水污染物排放种类不变，排放量减少，根据3.2.2章节分析计算总量，建设单位需向常德市环境保护局总量交易中心购买总量。

污染物总量控制指标见表4-1。

表4-1　总量控制指标  单位：t/a

| 序号 | 总量控制因子 | 核定总量 | 预测排放量 | 是否满足总 量排放要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 0.11 | 0.108 | 是 |
| 2 | 氨氮 | 0.03 | 0.027 | 是 |

## 4.2“三同时”验收

建设项目建成后向审批该项目环境影响报告的环保部门提出环保验收申请，污染治理设施必须经验收合格后，项目方可投入生产或者使用。建设单位应按环评及环保部门要求加快污染治理设施建设，并向审批该项目的环保主管部门提出验收申请，“三同时”验收计划见表4-2。

表4-2  “三同时”验收内容一览表

| 类别 | 污染物 | 环保设施名称及治理内容 | 验收 因子 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后楼顶排放，1套 | 油烟 | GB18483-2001中的 限值标准 |
|  | 焊接烟尘 | 焊接烟尘抽风系统 车间通风设施 | 烟尘 | GB16297-1996表2中二级限值标准 |
| 废水 | 生活废水 | 修建隔油设施、化粪池处理 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、 动植物油 | 执行澧县污水处理厂进水水质要求 |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪设备；设备合理布局；安装隔声门窗；设备基座等处进行减振、加固处理等 | Leq | GB12348-2008中的2、3和4类标准 |
| 固废 | 固体废物 | 生活垃圾收集箱、危废暂存间 |  | 和危废处置单位签订为危废处置协议 |
| 绿化 | / | 项目绿化率达到10%，绿化面积为3330m2 | 绿地率达10% |  |

# 5项目可行性论证

## 5.1产业政策的相容性分析

项目为机械加工产业，对照《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），不属于其中的鼓励类、淘汰类和限制类，为允许类，因此符合国家产业政策。

## 5.2选址合理性分析

本项目拟建地址位于澧县经济开发区，澧县规划局为其出示了用地红线图，同时，对比澧县县城总体规划（2006—2020），项目拟建地块用地性质为二类工业用地，因此，本项目符合澧县县城总体规划。

## 5.3平面布局合理性分析

项目平面布局变化后，根据厂区特点，建设单位拟将整个厂区分为生活区和生产区，生产加工车间位于东侧，办公楼、宿舍位于西侧（临路侧），平面布局更加优化，可大大降低噪声、废气对外界的影响。综上，项目变更后可行。

## 5.5污染物达标排放可靠性分析

根据环境影响分析，项目产生的废水、废气、噪声在采取报告表提出的环保措施后可做到达标排放，固体废物可做到合理处置，措施可行，可做到不扰民，对环境影响在可接受的程度。

# 6结论与建议

## 6.1结论

### 6.1.1项目概况

常德澧县三利供水设备制造有限公司是一家集自动供水系统、水质净化设备的研发、制造、销售，机电设备、水泵、管材、电缆的销售于一体的专业化企业。常德澧县三利供水设备制造有限公司于2013年5月28日委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《常德澧县三利供水设备制造有限公司年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目环境影响报告表》，2013年6月13日取得了澧县环境保护局出具的《关于常德澧县三利供水设备制造有限公司年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目环境影响报告表的批复》（澧环项[2013]08号），目前该项目处于建设初期阶段，土地平整已完成。

为进一步优化平面布局，澧县三利供水设备制造有限公司年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目平面布置进行变更，项目拟建地、生产产品、生产规模、生产班次、生产工艺、生产原料、生产设备等均不发生变化，仅根据地块形状调整平面布局、因机械化占比增加，劳动定员减少。。

根据《常德澧县三利供水设备制造有限公司年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目环境影响报告表》中污染源分析、污染防治措施分析等内容，结合项目变更情况，对项目建设进行环境影响分析、预测及评价。

### 6.1.2环境保护目标

项目变更后环境保护目标如下表6-1。

表6-1  环境保护目标一览表

| 保护目标 | 距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄桥村居民 | 南面10—100m | 15户约48人 | GB3096-2008中的2类标准 GB3095-2012中的二级标准 |
| 本项目员工 宿舍 | 项目拟建地宿舍楼 | 203人 |  |
| 澹水 | 东南约8km | 小河 | GB3838-2002中的Ⅳ类标准 |

### 6.1.3环境影响分析

1、大气环境影响

（1）正常情况下，焊接废气按《常德澧县三利供水设备制造有限公司年产3000（台）套气控自动变频无塔供水、净水系统项目环境影响报告表》采取防治措施后，污染物排放达到相应的排放标准，对周围环境空气质量的影响很小。

（2）食堂油烟废气经油烟净化器处理处理后通过排气管引至食堂顶部排放。废气中油烟污染物被大大去除，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值标准，不会对周边居民及环境产生较大影响。

2、水环境影响

车间地面及设备均不冲洗，不会产生含油废水。本项目生产线只有钻机和钻床需要冷却水，用水量非常少，因蒸发、飞溅等因素损耗只需要定期添加新鲜水，冷却水在钻机、钻床自带设备上循环使用不外排，只有生活污水外排，经化粪池处理达标后进入城市污水管网，对环境影响较小。

3、声环境影响

项目营运期噪声主要为设备运行噪声，建设单位通过采取隔声、消声、吸声、减振等措施以及加强设备运行管理等降低噪声影响。根据变更后预测结果可知，项目南侧边界昼夜间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东、北侧边界昼夜间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，西侧边界昼夜间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，项目对周边声环境影响程度在可接受程度。

4、固体废物环境影响

建设单位建设危废暂存间1间（面积不小于5m2），收集项目生产过程中废机油、废乳化液、废包装桶、含油废抹布、废手套，等危险废物。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日修订），含油废抹布、废手套属于豁免名单中，废机油、废乳化液、废包装桶按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求收集并定期交由有资质的危废处置单位处理；本项目生产过程中产生的边角料均为钢铁类材料，由厂方分类收集后外卖；生活垃圾交由环卫部门统一外运处理。固体废物均能得到合理处理，对环境影响在可接受程度。

### 6.1.5项目环境可行性

项目符合国家产业政策，符合澧县用地规划，建设地不位于环境敏感区，项目平面布局可行。

### 6.1.6总量控制

根据2015年《常德市主要污染物初始排污权指标核定结果汇总表》，常德澧县三利供水设备制造有限公司未核定排放总量。本变更环评提出总量控制，由于项目变更后污染物排放种类、排放量均不发生变化，污染物排放总量参考原环评报告，建设单位需向常德市环境保护局总量交易中心购买总量。COD：0.11t 氨氮：0.03t。建设单位应全面落实各项污染物控制措施，确保实现总量控制指标。

### 6.1.7总体结论

项目变更后，项目建设符合符合国家产业政策，选址可行，在认真落实原报告表及本环评变更提出的各项环保措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置或综合利用，对环境影响程度变小。从环境保护角度而言，项目变更（平面布局）后可行。

## 6.2建议

加强现场管理，搞好车间四周、厂界以及空地的绿化，美化厂区环境。