澧县2022-2023年度烟花爆竹零售经营

布点规划方案（征求意见稿）

为切实加强全县烟花爆竹零售经营网点的安全管理，进一步规范零售店的审批流程，体现“公平、公开、公正”的原则，建立安全、规范、稳定、有序的烟花爆竹经营秩序，根据《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)、《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安监总局65号令）和《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128—2019）等法律法规标准和上级政府部门的要求，结合全县烟花爆竹行业的实际情况，制定本方案。

一、布点规划原则

按照“保障安全、统一规划、合理布局、总量控制、适度竞争”的原则，综合考虑所辖行政村数量、人口规模、经济发展水平和城镇化建设格局，结合县人民政府规定的禁止燃放烟花爆竹区域，合理确定烟花爆竹零售经营布点规划，坚决纠正上宅下店、前店后宅和安全距离不足等突出问题。建设科学合理、规范合法、公平公正、安全便民的烟花爆竹经营秩序。

二、布点数量及禁限布点区域

1．2022年，我县共有烟花爆竹零售店数量为755家，其中2022年8月1日前许可证到期共299家，另456家零售经营许可证将于2023年7月31日到期，为确保今明两年烟花爆竹零售经营许可证经过一轮换证后总量减少10％，总数控制在680家以内，结合各镇行政村居数量、人口规模等因素，合理确定烟花爆竹零售经营布点，经县应急管理局局务会议研究，发布《澧县2022-2023年度烟花爆竹零售经营布点规划方案》，各镇应按照布点规划要求严格控制烟花爆竹零售店数量，原则上各镇不新增设其它零售店，人口数接近或超过5万的镇零售布点不得超过60个，镇所属村居人口少于2千人以下设置零售店不能超过1个。

2．澧阳、澧西、澧浦、澧澹四个街道行政区域内不设烟花爆竹

零售店（点）。

3．各镇人民政府所在地集镇要严格控制烟花爆竹零售点数量，原则上不得超过2家，且烟花爆竹零售店不得布置在人口集中中心区，不得与居民居住场所设置在同一建筑物内。

三、布点条件

1．烟花爆竹店符合《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安监总局65号令）、《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128—2019）和《澧县烟花爆竹零售经营店安全条件审查表》（附件2）的相关要求。

2．符合县应急管理局2022—2023年度零售经营布点规划，并经县应急管理局现场核查合格。

3．零售场所不得存在“前店后宅、下店上宅、连片经营”的现象。

4．零售场所应选择在消防车辆可以顺畅到达的区域，不应设置在居民集中居住小区内，以及桥下与涵洞内；不应与居住场所设置在同一建筑物内，不应设置在地下及半地下室内，不应设置在电压高于1kV的电力线路下方。

5.烟花爆竹零售店的使用面积不应小于10平方米，且不应大于200平方米；

6.烟花爆竹零售店允许存放烟花爆竹的总药量：专店不应超过300kg，专柜不应超过100kg；允许存放烟花爆竹总箱数：专店不应超过300箱，专柜不应超过100箱；且应同时符合下表规定：

烟花爆竹零售店（点）最大允许存放量

| 零售场所使用面积（㎡） | 最大允许存放烟花爆竹总药量（kg） | 最大允许存放烟花爆竹总箱数（箱） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 50 | 50 |
| >10且≤15 | 70 | 70 |
| >15且≤25 | 100 | 100 |
| >25且≤35 | 140 | 140 |
| >35且≤50 | 190 | 190 |
| >50且≤70 | 250 | 250 |
| >70且≤200 | 300 | 300 |

7.经营场所至少配备2具5㎏磷酸铵盐干粉灭火器，使用面积超过100m²的，应配备4具，且分为两个设置点。并张贴明显的安全警示标志。

8.零售场所的电器线路不应有明接头。室内电气线路应采用普通导线穿钢管敷设，或带有阻燃保护套电缆或阻燃型绝缘导线。

9.法律、法规规定的其他条件。

四、布点优先设置原则

1、烟花爆竹零售专店经营及经营场地开阔、安全条件好的优先原则。

2、零售店负责人经过培训教育较多，从事多年经营的优先原则。

3、零售店多年来无违法违规经营烟花爆竹行为的优先原则。

五、零售经营者申请领取零售许可证时，应当提交以下材料

1.烟花爆竹经营（零售）许可证申请书（由县应急管理局出具表格）；

2.负责人安全培训合格证明材料；

3.零售点及其周围安全条件说明（周围100米范围内），并附店面周边和内部情况数码图片；

4.安全生产责任险保单；

5.与许可条件相关的其他材料；

六、办理烟花爆竹零售许可时限

全县烟花爆竹零售许可证拟在7月中下旬集中办理完毕。其它时间不办理烟花爆竹零售许可证，特殊情况由局务会议议定，并函告所在地镇，纳入日常安全监管范围。

七、工作要求

各镇要按照烟花爆竹布点总体规划要求，确保烟花爆竹零售经营布点公平、公开、公正、安全、合理；严把安全准入关，严格布点条件，杜绝“关系户”“人情户”，对不符合布点规划及安全条件要求的，一律不予受理换证。严格现场核查，积极发挥初审作用，把好第一关，坚决把不符合许可条件、安全管理混乱、违法违规经营、信誉不良的经营户淘汰出市场。要严明核查责任，核查至少2人以上参加，如实填写核查表，提出明确核查意见，谁核查，谁负责，谁签字，谁负责。

各镇负责本辖区内的烟花爆竹日常安全检查工作，应及时排除安全隐患，对辖区内举报非法经营、储存烟花爆竹行为要及时严厉查处。应主动加强与应急、公安、市场监管部门联合执法，严肃查处超量储存、超范围经营、无证经营、非法运输、销售伪劣产品等违法违规行为。各批发公司在所属零售点经营许可证到期后应及时将剩余烟花爆竹运回库房储存。

县应急管理局将定期或不定期进行监督检查，对违规经营行为，将依法依规予以处罚，直至吊销经营许可证，情节严重者列入黑名单。

附件：

1、澧县2022-2023年度烟花爆竹经营（零售）布点规划表

2.澧县烟花爆竹零售店现场安全条件审查意见表

澧县2022-2023年度烟花爆竹零售经营

布点规划表

| 镇街 | 村居(个) | 人口（万） | 原零售店数 | 布点 规划数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐井镇 | 16 | 3.93 | 67 | 55 | 2022.7.31（43）2023.7.31（24 |
| 火连坡镇 | 18 | 4.3 | 41 | 40 | 2022.7.31（14）2023.7.31（27 |
| 码头铺镇 | 20 | 4.84 | 70 | 60 | 2022.7.31（23）23.7.31（37 |
| 梦溪镇 | 16 | 5.5 | 72 | 60 | 2022.7.31（5）+2023.7.31（67 |
| 涔南镇 | 11 | 3.9 | 50 | 45 | 2022.7.31（13）2023.7.31（37 |
| 金罗镇 | 10 | 3.5 | 41 | 40 | 2022.7.31（14）2023.7.31（27 |
| 如东镇 | 16 | 5.5 | 67 | 60 | 2022.7.31（30）+2023.7.31（37 |
| 甘溪滩镇 | 16 | 4.1 | 31 | 31 | 2022.7.31（14）2023.7.31（17 |
| 王家厂镇 | 10 | 2.97 | 27 | 27 | 2022.7.31（1）2023.7.31（26） |
| 澧南镇 | 14 | 4.46 | 17 | 17 | 2022.7.31（4）2023.7.31（13） |
| 大堰垱镇 | 19 | 6.24 | 72 | 60 | 2022.7.31（37）2023.7.31（35 |
| 复兴镇 | 11 | 3.62 | 64 | 55 | 2022.7.31（17）2023.7.31（35 |
| 官垸镇 | 6 | 2.26 | 12 | 10 | 2023.7.31（2） |
| 城头山镇 | 19 | 7.04 | 62 | 60 | 2022．5.31 |
| 小渡口镇 | 20 | 6.63 | 62 | 60 | 2023.7.31 |
| 澧阳街道 | 18 | 14.9 | -- | -- | 不设零售店（点） |
| 澧西街道 | 22 | 6.0 | -- | -- | 不设零售店（点） |
| 澧浦街道 | 13 | 4.41 | -- | -- | 不设零售店（点） |
| 澧澹街道 | 16 | 4.8 | -- | -- | 不设零售店（点） |
| 合计 | 222 | 68.79 | 755 | 680 | 299+456 |

澧县烟花爆竹零售店现场安全条件

审查意见表

现场审查人员    姓名：             证号：

姓名：             证号：

| 经营单 位名称 |  |  | 门店面积 | 平方米 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审 查 内 容 |  | 现场情况 | 审查人员签字 |
| 1 | 零售场所的面积是否不小于10平方米，其周边50米范围内是否有其他烟花爆竹零售点，与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持是否达到100米以上的安全距离。 |  |  |  |
| 2 | 零售点是否存在“下店上宅”、“前店后宅”等形式与居民居住场所设置在同一建筑物内；是否集中连片经营、超市内销售、未按规定专店销售。 |  |  |  |
| 3 | 零售场所是否配备必要的消防器材，设置清晰、醒目的易燃易爆以及周边严禁烟火、严禁燃放烟花爆竹的安全警示标志。 |  |  |  |
| 审 查 意 见 | 现场审查意见： 安监站长签字： 镇（街道）盖章 分管负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |

| 经营场所照片粘贴处 照片里应有主要负责人及经营场所全貌 经营场所四周参照物必须清晰，加盖安监站骑缝章 |  |
| --- | --- |
| 周边参照物描述 前： 后： 左： 右： |  |
| 业 主 签 字 |  |