澧县饮用水水源保护区信息表

| 序号 | 饮用水源地 名称 | 水源 类型 | 水资源量 | 供水规模 （m³/d） | 供水人口（人） | 取水口坐标 | 划定范围及面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一级保护区 | 二级保护区 |
|  | 山门-太青水库 | 中型 水库 | 山门水库：9865.4万m³/35.41km2 太青水库：1005万m³/36.72km2 | 30000 | 300000 | 东经111°30′25.50″，北纬29°53′07.22″ | 水域：山门水库取水点半径300米范围的区域，水域保护面积为54314㎡，陆域：山门水库取水口侧正常水位线以上200m范围内的陆域，不超过分水岭，陆域保护面积526746㎡。分布在闸口乡羊耳山村 | 水域：包括山门水库一级保护区边界外的水域面积和太青水库水域面积，水域保护面积为2217438㎡；陆域：山门水库集雨区范围内除一级保护区外的陆域和太青水库的整个集雨区范围内的陆域，陆域保护面积为711552262㎡。山门水库集雨区分布在闸口乡丫角村、火连坡镇古台村、金山村；太青水库集雨区分布在太青乡太青村、衡山寺村、丰年村、石板村、太青林场、田冲村、南山村、长冲村 |
|  | 梦溪镇赵家峪水库 | 中型 水库 | 852万m³/16.25km2 | 3000 | 30000 | 东经111°50′33.3″，北纬29°47′56″ | 水域：取水点半径300米范围的区域，水域保护面积为133911㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，陆域保护面积316612㎡。分布在八根松村 | 水域：一级保护区边界外的水域面积，水域保护面积为782373㎡，陆域：赵家峪水库集雨区范围内除一级保护区外的所有范围面积为15017104㎡。分布在梦溪镇八根松村、高兴村、园艺场以及复兴厂镇新村、铜鼓村、又兴村、谭家峪村、双堰村、陆家村、万松村、金盆村、温泉村 |
|  | 盐井镇盐井水库 | 中型水库 | 1375万m³/12.21km2 | 550 | 5400 | 东经111°46′28.2″，北纬29°51′5.4″″ | 水域：取水点半径300米范围的区域，水域保护面积为163985㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，陆域保护面积488177㎡。分布在白马庙村、伍家岗村 | 水域：一级保护区边界外的水域面积，水域保护面积为1089813㎡，陆域：盐井水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库溪流上溯3000米的汇水区域，陆域保护面积为11557838㎡。分布在伍家岗村、张家场 |
|  | 双龙乡曾家峪水库 | 小（I）水库 | 260.6万m³/2.2km2 | 1600 | 13300 | 东经111°53′54″， 北纬29°48′05″ | 水域：正常水位线以下的全部水域范围，面积为256570 ㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m范围内的陆域，不超过分水岭，面积为250621㎡。分布在乡林场 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为1692809㎡。分布在杉林村、曾家村 |
|  | 王家厂镇黄家冲水库（规划） | 堰塘 | 6.4万m³ （总库容的80%计算得出） /0.31km2 | 160 | 1400 | 东经111°32′46.58″，北纬29°44′45.21″ | 水域：正常水位线以下的全部水域范围，面积为4931㎡，陆域：水域正常水位线以上200m范围内的陆域，不超过分水岭，面积为105483㎡。分布在唐家峪村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为199586㎡。分布在唐家峪村 |
|  | 码头铺镇深茅湾水库 | 小（1）水库 | 97.2万m³/2.5km2（外引1.3 km2） | 3000 | 12000 | 东经111°22′17.21″，北纬29°46′50.28″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为64738㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m范围内的陆域，不超过分水岭，面积为74589㎡。分布在三观寺村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为1060673㎡。分布在三观寺村、洞市乡罗坪村、杨家纺乡青山峪村 |
|  | 码头铺镇简家湾水库 | 小（2）水库 | 66.8万m³（总库容的80%计算得出）/0.72km2 | 400 | 3500 | 东经111°26′07.96″，北纬29°45′25.43″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为28358㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m范围内的陆域，不超过分水岭，面积为69667㎡。分布在刻木山村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为621975㎡。分布在刻木山村 |
|  | 方石坪镇红旗水库 | 小（1）水库 | 98万m³/1.43km2 | 600 | 6000 | 东经111°26′33″，北纬29°49′50″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，水域保护面积为44988㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200 m范围内的陆域，不超过分水岭，陆域保护面积136078 ㎡。分布在杨家湾村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域，陆域保护面积为1248934㎡。分布在杨家湾村、闸口乡老木村 |
|  | 方石坪镇贺家水库 | 小（2）水库 | 12万m³/0.6km2 | 1000 | 9000 | 东经111°26′55″，北纬29°47′30″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，水域保护面积为29105㎡，陆域：水域正常水位线以上200 m范围内的陆域，不超过分水岭，陆域保护面积215508㎡。分布在球山村、龙神潭村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域，陆域保护面积为355387㎡。分布在球山村、龙神潭村、柳树村、码头铺镇莲花堰村 |
|  | 方石坪镇柳园水库（规划） | 小（2）水库 | 10万（总库容的80%计算得出）m³/0.3km2 | 350 | 3500 | 东经111°28′40.50″，北纬29°46′46.90″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，水域保护面积为2650㎡，陆域：水域正常水位线以上200m范围内的陆域，不超过分水岭，陆域保护面积98782 ㎡。分布在柳树村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域，陆域保护面积为198568㎡。分布在柳树村 |
|  | 甘溪滩镇昌家垱水库（规划） | 水库 | 22.23万m³/1.96km2 | 300 | 2500 | 东经111°22′32.02″，北纬29°50′27.37″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为7347㎡，陆域：水域正常水位线以上200m范围内的陆域，不超过分水岭，面积为166101 ㎡。分布在芦茅村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为1786552㎡。分布在芦茅村、甘溪村 |
|  | 甘溪滩镇三岔湾水库-烟棚峪水库 | 三岔湾水库-小（2）水库；烟棚峪水库-小（1）水库 | 三岔湾-49.70万m³（总库容的80%计算得出）/3.38km2 烟棚峪-86万m³/1.57km2 | 1000 | 10000 | 东经111°21′49.68″，北纬29°51′03.63″ | 水域：三岔湾水库正常水位下的全部水域范围，面积为22614㎡，陆域：三岔湾取水口侧正常水位线以上200 m范围内的陆域，不超过分水岭，面积为70686㎡。分布在甘溪村 | 水域：烟棚峪水库正常水位线以下的全部水域面积，为30142㎡ 陆域：包括三岔湾水库集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域及烟棚峪水库集雨区范围内的陆域，总面积为4826558㎡。三岔湾水库保护区分布在甘溪村、洞市乡陆家村；烟棚峪水库集雨区分布在天星村、双溪村、河口村 |
|  | 甘溪滩镇双峰水库 | 小（1）水库 | 194.5万m³/3.34km2 | 500 | 5000 | 东经111°19′29.20″，北纬29°55′16.23″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为84217㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200 m范围内的陆域，不超过分水岭，面积为135431 ㎡。分布在马溪村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为3120352㎡。分布在马溪村、岩门村以及石门县部分 |
|  | 火连坡镇雷家井水库 | 小（2）水库 | 24.4万m³（总库容的80%计算得出） /0.79km2 | 600 | 6000 | 东经111°23′26.67″，北纬29°53′32.45″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为11523㎡，陆域：水域正常水位线以上200m范围内的陆域，不超过分水岭，面积为107236㎡。分布在双溪村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为671241㎡。分布在双溪村 |
|  | 火连坡镇楠木水库 | 小（1）水库 | 127万m³/2.44km2 | 1000 | 9000 | 东经111°24′52″，北纬29°54′43″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为124349㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200 m范围内的陆域，不超过分水岭，面积为118970 ㎡。分布在楠木村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为2196681㎡。分布在楠木村、双溪村、河口村 |
|  | 太青乡长冲水库 | 小（1）水库 | 130.5万m³/2.85km2 | 1000 | 10000 | 东经111°14′37″，北纬29°51′15″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为115503㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200 m范围内的陆域，不超过分水岭，面积为152247㎡。分布在长冲村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为2582250㎡。分布在长冲村、南山村以及石门县部分 |
|  | 太青乡大潭水库 | 小（2）水库 | 18.61万m³（总库容的80%计算得出） /4.92km2 | 150 | 1500 | 东经111°14′09.53″，北纬29°54′18.85″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为23049㎡，陆域：水域正常水位线以上200 m范围内的陆域，不超过分水岭，面积为291937㎡。分布在横山寺村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为4605014㎡。分布在横山寺村、太青村 |
|  | 太青乡烂泥冲水库 | 小（2）水库 | 14.42万m³/1km2 | 100 | 1000 | 东经111°17′31.22″，北纬29°55′33.43″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为41157㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200 m范围内的陆域，不超过分水岭，面积为29161㎡。分布在石板村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为 929682㎡。分布在石板村及石门县部分 |
|  | 杨家坊乡杨花桥水库 | 小（1）水库 | 95.3万m³/32.5km2 | 1000 | 10000 | 东经111°21′33.7″，北纬29°45′40″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为147058 ㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为496696㎡。分布在建新村、龙洞峪村、燕涔村 | 杨花桥水库集雨区除一级保护区外的区域，面积为31856246㎡，分布在杨家纺乡龙洞峪村、郭坡林场、观音岩村及石门县部分 |
|  | 复兴厂镇谭家峪水库 | 小（1）水库 | 203万m³/4.41km2 | 2000 | 20000 | 东经111°49′10.7″，北纬29°50′46″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为150105 ㎡，陆域：水域范围正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为572801㎡。分布在温泉村、谭家峪村、鲁家村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为3687094㎡。分布在温泉村、鲁家村、魏家村、盐井镇分水岭村 |
|  | 道河乡冷家峪水库 | 堰塘 | 12万m3/0.36km2 | 500 | 5000 | 经度111°43′50″；纬度29°33′15″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为6162㎡，陆域：水域范围正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为109465㎡。分布在高堰村、天子山居委会 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为244373㎡。分布在高堰村、天子山居委会 |
|  | 道河乡桑木峪水库（规划） | 小（2）水库 | 31.60万m3/0.8km2 | 300 | 1840 | 东经111°42′53″，北纬29°32′20″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为22592㎡，陆域：水域范围正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为147464㎡。分布在英溪村、临澧县杨板乡 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为629944㎡。分布在英溪村、临澧县杨板乡 |
|  | 宜万乡两河口水库 | 小（2）水库 | 16.35万m3/0.68km2 | 1000 | 2300 | 东经111°38′45.93″北纬29°51′14.07″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为22868㎡，陆域：水域范围正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为109947㎡。分布在菊花岭村、宜万岭村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为547185㎡。分布在菊花岭村 |
|  | 宜万乡宜万水库 | 小（1）水库 | 130万m3/1.59 km2 | 1000 | 2400 | 东经111°39′36.35″，北纬29°50′07.93″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为166379 ㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为323258㎡。分布在宜万岭村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域，面积为1100363㎡。分布在宜万岭村 |
|  | 宜万乡蔡家坡水库 | 小（1）水库 | 233万m3 /5.16 km2 | 2000 | 16000 | 东经111°40′57.30″，北纬29°51′44.25″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为490425㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为87346㎡。分布在金马居委会 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域，面积为4582229㎡。分布在金马居委会、菊花岭村、园艺场、蔡家坡村 |
|  | 雷公塔镇千官峪水库（规划） | 小（1）水库 | 105 m3/1.77 km2 | 800 | 2000 | 经度111°46′48.59″；纬度29°48′34.32″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为84753㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为197435㎡。分布在千官村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域，面积为1487812㎡。分布在千官村、缸窑村 |
|  | 金罗镇鲁家冲水库 | 小（1）水库 | 252万m3 /7.40km2 | 1200 | 10500 | 东经111°35′16",北纬29°52′47" | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为151081㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为137411㎡。分布在努力村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域，面积为 7111508㎡。分布在努力村、高家村、天供山林场 |
|  | 金罗镇大樟树水库（规划） | 小（1）水库 | 160万m3/1.63km2 | 2000 | 6500 | 东经111°35′16",北纬29°53′45" | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为46686㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为116895㎡。分布在界溪河村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为1466419㎡。分布在界溪河村 |
|  | 洞市乡陈家湾水库 | 小（1）水库 | 104万m³/0.9km2 | 650 | 5000 | 东经111°19′47.2″，北纬29°50′9.5″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为48140㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为162960 ㎡。分布在陆家村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为688900㎡。分布在太青乡遇市村、洞市乡红岩村、陆家村、万家岗村 |
|  | 洞市乡高家湾水库 | 小（2）水库 | 29万m³（总库容的80%计算得出）/0.38km2 | 650 | 5000 | 东经111°20′42.08″，北纬29°50′35.76″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为2673㎡，陆域：水域范围正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为99059 ㎡。分布在洞市乡陆家村、太青乡遇市村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为278268㎡。分布在洞市乡陆家村、太青乡遇市村 |
|  | 洞市乡黄溪峪水库 | 小（2）水库 | 36.2万m³/1.31km2 | 650 | 5000 | 东经111°22′22.89″，北纬29°49′45.18″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为25553㎡，陆域：水域范围正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为278598 ㎡。分布在洞市乡云台村、甘溪滩镇芦茅村和甘溪村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为1005849㎡。分布在洞市乡云台村、陆家村、甘溪滩镇甘溪村 |
|  | 洞市乡周家湾水库（规划） | 小（2） 水库 | 15万m³/0.19km2 | 300 | 2800 | 东经111°19′22.32″，北纬29°49′45.81″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为14723㎡，陆域：集雨区范围内除水域外的所有区域，面积为175277㎡。分布在万家岗村 |  |
|  | 中武乡石公桥水库 | 小（1） 水库 | 753万m³/13.26km2（外引5.2km2） | 2000 | 20000 | 东经111°53′54″，北纬29°48′31″ | 水域：正常水位下的全部水域范围，面积为989218㎡，陆域：取水口侧正常水位线以上200m的范围，不超过分水岭，面积为617237㎡。一级保护区分布在草堰村 | 集雨区范围内除一级保护区以外的所有陆域面积为6453545㎡。二级保护区分布在中武乡关家岭村、石公村、长岭岗村、草堰村、乡林场、金罗镇玉溪村、同福桥村、湘水庵村 |
|  | 道水干流澧南张家滩集中供水工程取水口 | 河流--道水干流 | 9立米/秒，流域面积1364km2 | 2000 | 10025 | 东经111°47′12.65″；北纬29°34′34.63″， | 上游1000米，下游100米的水域，包括堤顶面。右岸彭家坪垸向内纵深600米，遇水面则至岸边。面积合计为969032㎡。分布在张家滩村、新河村、道河乡虎山村 | 水域：干流水域长2200m，以取水口上游1000米起至3000 米处2000米的范围，下游100米起至300米处200米的范围，包括两岸大堤堤顶面。陆域：左岸澧南垸1000-3000米的堤段向垸内纵深500米的区域，遇水面则至岸边；右岸彭家坪垸内除一级保护区外的全部集雨区范围。 面积合计为2967026 ㎡。分布在张家滩村、新河村、高湖村、杜家咀渔场、大堰村、徐湖村、道河乡虎山村 |
|  | 松滋西河干流官垸濠口台集中供水工程取水口 | 河流--松滋西河干流 |  | 600 | 3600 | 东经112°01′27″、北纬29°28′24″ | 上游1000米、下游200米共1200米的水域，宽度为两岸防洪大堤之间的距离，右岸包括堤面，左岸官垸大堤至堤内侧，面积为：576674 ㎡。分布在白杨林纸、鸿鑫控股辖区桑林湾、乜家垸 | 水域：长度2300米，以取水口上游1000米起至3000米处2000米的范围，下游200米起至500米处300米的范围，二级保护区宽度至两岸防洪大堤，包括堤顶面。 面积为：647104㎡。分布在官垸乡凤凰村、白杨林纸、鸿鑫控股辖区桑林湾、乜家垸、青龙潭、三合垸、园林场 |
|  | 澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地（官垸乡西洲供水工程及小渡口镇毛家岔水厂） | 河流--松滋西河干流 |  | 1000（官垸乡西洲） 3000（小渡口镇毛家岔水厂） | 6000（官垸乡西洲） 25000（小渡口镇毛家岔水厂） | 官垸乡西洲：东经112°00′48″、北纬29°38′01″ 小渡口毛家岔水厂：东经112°00′41″、北纬29°37′56″ | 上游1000 米，下游1200米范围共2200米内的河道水域，宽度为两岸防洪大堤之间的距离，包括大堤顶面。面积为：820525㎡。分布在官垸乡沟围湖村、小渡口镇毛家岔村、丁堤村 | 水域：长度4000米，以取水口上游1000米起至3000米处2000米的范围，下游1200米起至3200米处2000米的范围。二级保护区水域宽度为两岸防洪大堤之间的距离，包括堤顶面。面积为：1656625㎡。分布在官垸乡沟围湖村、余家台村、鸟儿洲村、常发村、小渡口镇毛家岔村、丁堤村、东堤村 |
|  | 澧水干流九垸乡甘家湾集中供水工程取水口 | 澧水--干流 | 平均径流量149亿m3，流域面积18496 km2 | 2500 | 25200 | 东经111°55′29″ ；北纬29°33′58″ | 上游1000 米，下游100米共1100米的河道水域包括左岸大堤堤顶面，右至河中心中泓线。面积1113448㎡。 | 上游2000米、下游200米的整个河道水域及大堤堤顶面。面积6501687㎡。分布在九垸乡甘家村、嘉山村、王家咀分场、夹堤口分场 |
|  | 澧水干流澧县自来水厂艳洲取水口 | 河流--澧水干流 | 平均径流量149亿m3，流域面积18496 km2 | 90000 | 300000 | 东经111°42′17″、北纬29°37′28″ | 长度为1880米，取水口上游1000米，下游至艳州大坝总长约880米范围内的河道水域。一级保护区宽度为正常发电水位的范围，右岸（南）至隔堤边界（包括中心的河洲），左岸（北）至防洪大堤包括堤顶面。面积1450908 m2。分布在澧阳镇群星村、艳洲电站、澧南镇乔家河村、张公庙镇高路铺村、荣家河居委会 | 水域：干流水域长2800米，由一级保护区上边界（距取水口1000米）向上游延伸至3800米处的2800米河段，即至右岸与临澧县分界处。二级保护区水域宽度为10年一遇洪水所能淹没的区域，即整个河道水面（左岸至防洪大堤，右岸至彭山脚），包括左岸的防洪大堤顶面；二级保护区陆域为右岸沿岸纵深1000米的区域，但不超过山脊分水岭线。面积为4509922㎡。分布在艳洲电站、张公庙镇茶园村、荣家河居委会、兔子口村、道河乡青山村 |