建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：         澧县松滋河堤防崩岸治理工程

建设单位（盖章）：       澧县河湖管理站

编制日期：                 2026年6月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	15

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	32

四、生态环境影响分析	61

五、主要生态环境保护措施	79

六、生态环境保护措施监督检查清单	86

七、结论	88

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 澧县松滋河堤防崩岸治理工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2602-430723-04-01-440461 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗德兵 | 联系方式 |  |  |  |
| 建设地点 | 湖南省常德市澧县小渡口镇九垸大堤、官垸镇西官垸大堤 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 九垸大堤 下东湾堤段：起点（K1+040）：111°59′43.526″，29°34′55.544″ 终点（K2+080）：112°0′0.413″，29°34′25.369″ 曹同垸堤段：起点（K5+020）：112°0′6.496″，29°32′54.005″ 终点（K7+020）：112°0′12.188″，29°31′38.563″ 小渡口垸段：起点（K7+920）：112°0′13.456″，29°31′17.388″ 终点（K9+920）：112°0′9.767″，29°30′26.146″ 西官垸大堤 新河口堤段：起点（K6+700）：112°0′9.784″，29°40′10.895″ 终点（K7+200）：112°0′25.736″，29°40′28.295″ 薛家垸堤段：起点（K3+000）：112°0′52.564″，29°38′26.918″ 终点（K4+100）：112°0′49.856″，29°39′8.514″ 毛家岔堤段：起点（K1+400）：112°0′48.195″，29°37′35.045″ 终点（K1+900）：112°0′49.933″，29°37′58.385″ 颜家小垸堤段：起点（K57+000）：112°0′2.255″，29°36′3.983″ 终点（K58+000）：112°0′26.434″，29°36′36.659″ 匡家口堤段：起点（K52+800）：112°0′12.838″，29°33′55.984″ 终点（K53+600）：112°0′9.169″，29°34′29.394″ 鸡母洲堤段：起点（K48+000）：112°0′21.729″，29°31′17.320″ 终点（K49+200）：112°0′22.926″，29°32′3.398″ 赵家小垸堤段：起点（K43+300）：112°1′31.677″，29°29′12.488″ 终点（K44+100）：112°1′45.890″，29°29′38.018″ 西埠窖堤段：起点（K31+200）：112°2′12.662″，29°31′13.096″ 终点（K33+300）：112°3′1.328″，29°30′14.079″ 大剅口堤段：起点（K21+000）：112°2′42.479″，29°36′6.097″ 终点（K21+800）：112°2′39.737″，29°35′40.489″ 三岔脑堤段：起点（K14+200）：112°1′56.336″，29°39′44.754″ 终点（K16+500）：112°2′25.728″，29°38′31.292″ 青龙窖堤段：起点（K12+000）：112°1′35.131″，29°40′43.809″ 终点（K13+200）：112°1′56.316″，29°40′12.737″ |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利127防洪除涝工程——其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） |  | 用地（用海）面积（㎡）/长度（km） | 无新增用地，临时用地均在河道管理范围内，治理堤坝总长度 17.34km |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 澧县发展和改革局（澧县国防动员办公室） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澧发改审〔2026〕21号 |  |
| 总投资（万元） | 8228 |  | 环保投资（万元） | 26.96 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.33% |  | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □ 是 |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目不涉及专项评价，具体情况如下： 表1-1 专项评价设置情况一览表 评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否开展. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为防洪除涝工程除险加固工程，仅对现有堤坝进行除险加固，不涉及水库; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不涉及穿越可溶岩地层隧道; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包含饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该类项目没有环境敏感区; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥人行地道）：全部; 不涉及; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. |
| 规划情况 | 《常德市“十四五”水安全保障规划》（2021年12月17日） |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《常德市“十四五”水安全保障规划》符合性分析 《常德市“十四五”水安全保障规划》围绕防洪、饮水、用水、河湖生态四大体系，提出一批带动强、利长远、增后劲的重大水利项目。规划建设项目分为五大类439个项目，“十四五”期间规划重点推进洞庭湖区重要堤防加固工程、“四口”水系综合整治工程、水库除险加固、“三区”农村饮水安全工程、大中型灌区续建配套与现代化改造、洞庭湖北部补水工程、水土保持治理等。 本项目为防洪除涝工程，本项目的建设提升了澧县区域防洪排涝的能力；改善了农业灌溉、生态环境等。符合《常德市“十四五”水安全保障规划》。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为防洪除涝除险加固工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的内容，本项目属于其中“第一类鼓励类”中“二、水利”中的“3.防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程，城市积涝预警和防洪工程，水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造，水利工程用高性能混凝土复合管道的开发与制造，山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等），江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复，出海口门整治工程”。 因此，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，符合国家产业政策。 2、准入清单符合性分析 与《常德市其他环境管控单元(省级及以上产业园区除外)生态环境准入清单（2023年版）》相符性分析 根据《常德市其他环境管控单元(省级及以上产业园区除外)生态环境准入清单（2023年版）》，本项目涉及环境管控单元编码为ZH43072330004官垸镇/如东镇/小渡口镇。 单元分类：一般管单元； 单元面积：86km2； 涉及乡镇(街道)：官垸镇、如东镇、小渡口镇； 区域主体功能定位：如东镇、官垸镇：国家级农产品主产区； 经济产业布局：生态农业、生态旅游等； 主要环境问题和重要敏感目标： 1.如东镇：农业面源污染； 2.小渡口镇：规模以下的畜禽养殖污染未得到有效控制； 3.湖南澧县澧水河口湿地公园、湖南安乡书院洲国家湿地公园、常德市澧县官垸镇松滋河西支饮用水水源保护区（乡镇千人）、常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地[官垸乡西洲供水工程及小渡口镇毛家岔水厂]（千吨万人）、常德市澧县官垸濠口台集中供水工程（千吨万人）涉及官垸镇范围，湖南澧县澧水河口湿地公园、湖南黄山头国家森林公园、澧县如东镇如东自来水厂松滋西河饮用水水源保护区（千吨万人）、澧县如东镇松滋西河饮用水水源保护区（千吨万人）涉及如东镇范围，湖南澧县澧水河口湿地公园、湖南嘉山国家森林公园、常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地[官垸乡西洲供水工程及小渡口镇毛家岔水厂]（千吨万人）涉及小渡口镇范围。 本项目施工期间污染物影响较小，运营期不涉及污染物的排放，且将对区域生态环境产生有利影响，符合一般管控单元生态环境的管控要求，具体分析如下； 表1-2 与《常德市其他环境管控单元(省级及以上产业园区除外)生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析 管控对象; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.1)生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 (1.2)推动能源结构持续优化。逐步改善农村用能结构，提倡使用天然气、太阳能、石油液化气、电等清洁能源。; 本项目为崩岸治理工程，不属于开发性、生产性建设活动，本项目在原有岸坡基础上加固，涉及饮用水水源保护区、湿地公园的堤段治理符合相关法律法规要求; 符合. 污染物排放管控; (2.1)开展土壤污染风险评估，明确修复和治理的责任主体和技术要求，监督污染场地治理和修复，降低土地再利用特别是改为居住用地对人体健康影响的风险。 (2.2)深入推广农业新技术，以推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、水肥一体化、病虫害统防统治及绿色防控技术为核心，推进化肥、农药减量增效。 (2.3)加强船舶及港口码头污染防治，优化港口码头布局，全面清理非法码头，对环保不达标的现有合法码头，实施防污染设施升级改造,推动绿色港口、绿色码头建设。完善船舶生活污水、垃圾、含油污水接收转运设施建设。加快老旧汽油车辆淘汰，大力推进船舶大气污染控制，依法强 制报废超过使用年限的船舶，鼓励淘汰使用20年以上的内河航运船舶，严格执行汽柴油质量标准，加强油品监管执法，严厉打击黑加油站和非标油生产企业。 (2.4)开展澧水流域干流、支流涔水、澹水、道水，长江水系松滋西河水质保护。整治优化工业和生活排污口设置，严格管控沿线岸边工业、养殖污染源，现有涉水污染项目按照国家政策退出到位。切实落实河湖长制度，确保水体功能恢复，水质稳定达标。 (2.5)严格执行畜禽养殖禁养区、限养区、适养区管理规定，防治养殖污染反弹。推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推进规模化养殖场标准化改造，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，与养殖量匹配，加强畜禽养殖污染防治监管执法，将纳入国家主要污染物总量减排核算范围的规模化畜禽养殖场列入日常监督性监测范围。; 本项目为防洪除涝除险加固工程不涉及上述情况；本项目施工期施工人员施工生活废水依托周边居民化粪池处理后回用于周边农田施肥不外排；施工期间施工废水经沉淀处理后回用于施工场地降尘；施工期间废水对地表水影响较小; 符合. 环境风险防控; (3.1)采取种植重金属低积累作物、调节土壤理化性状、科学管理水分、施用功能性肥料等措施降低农产品重金属超标风险。 (3.2)严格环境督察执法，实施工业污染源全面达标排放计划，在重污染行业深入推进强制性清洁生产审核，着力整治“散乱污”企业，有效解决“劣币驱逐良币”问题，促进合规企业生产负荷和效益不断提升。开展农产品深加工，延伸产业链，提高原料利用率，改进生产工艺，推行清洁生产，从源头减少污染物产生量、排放量。 (3.3)全面排查矿区历史遗留固体废物，降低粮食等农产品中重金属超标风险。; 本项目为防洪除涝除险加固工程，工程建设和运营不会对土壤、地下水产生影响; 符合. 资源开发效率要求; (3.1)采取种植重金属低积累作物、调节土壤理化性状、科学管理水分、施用功能性肥料等措施降低农产品重金属超标风险。 (3.2)严格环境督察执法，实施工业污染源全面达标排放计划，在重污染行业深入推进强制性清洁生产审核，着力整治“散乱污”企业，有效解决“劣币驱逐良币”问题，促进合规企业生产负荷和效益不断提升。开展农产品深加工，延伸产业链，提高原料利用率，改进生产工艺，推行清洁生产，从源头减少污染物产生量、排放量。 (3.3)全面排查矿区历史遗留固体废物，降低粮食等农产品中重金属超标风险。; 本项目为防洪除涝除险加固工程不涉及上述情况; 符合. 从上表可知，本项目符合《常德市其他环境管控单元(省级及以上产业园区除外)生态环境准入清单（2023年版）》要求。 3、与《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 2021年3月，湖南省人民政府印发了《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，“专栏21”“十四五”重大水安全工程中明确提出“继续开展流域面积200平方公里以上的中小河流治理，启动实施洞庭湖区重点垸、重要一般垸以及长江中下游河势控制和河道整治工程、长江干流湖南段堤防提升工程等建设； 本次堤防治理工程位于九垸、西官垸大堤。 九垸位于澧水和松滋河西支两水尾闾，属澧水和松滋河西支交汇处的冲积平原。北以九垸隔堤接松澧大圈，东隔松滋河西支与官垸相望，西南濒七里湖，是一个三面环水的垸子。 西官垸地处松、澧两水尾闾，洞庭湖西北岸，澧县东端南部。该垸四面环水,被松滋河中、西支及澧水全包围。东临安乡县的安澧垸，南临安乡县的安保垸，西临澧县的九垸及澧淞大垸，北临澧县澧淞大垸的永湘、荆湘垸。 本项目松滋河西支下东湾堤段、曹同垸堤段、小渡口垸段属于九垸大堤；松滋河西支新河口堤段、薛家垸堤段、毛家岔堤段、颜家小垸堤段、匡家口堤段、鸡母洲堤段、赵家小垸堤段以及松滋河中支青龙窖堤段、三岔脑堤段、大剅口堤段、西埠窖堤段属于西官垸大堤。 九垸属洞庭湖区24个蓄洪垸之一，有效蓄洪容积3.79亿m³，占洞庭湖区总分蓄洪容积的2.37%。而为了实现有计划、有秩序的分蓄洪水，充分发挥九垸的蓄滞洪作用和高洪水削锋作用，避免在较低洪水位情况下自然溃决，加强蓄洪垸建设是十分必要和紧迫的。 松滋河澧县段河床持续下切、岸坡失稳，加之三峡水库汛前空库待蓄加大下泄流量，导致澧县境内松滋河堤防崩岸险情从工程前的极少发生，骤增至 2024 年的14处、总长度17.34公里，崩岸速度呈显著加快趋势，且险情多发生在主汛期前，大幅增加防汛压力。同时，崩岸产生的中粗砂泥沙在松滋河宽浅河段大量淤积，加剧洪道萎缩，导致河道过流能力下降、枯水断流期延长，既影响农业生产用水，又进一步恶化堤防周边地质条件，形成 “冲刷 - 崩岸 - 淤积 - 堤防失稳” 的恶性循环。本工程需求即为对上述发现崩岸险情的松滋河段进行治理，确保澧县松滋河堤防安全和河段河势稳定，故本项目建设十分必要。 因此，工程建设符合《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 4、与《湖南省“十四五”水安全保障规划》的符合性分析 湖南省水利厅和湖南省发展和改革委员会联合印发的《湖南省“十四五”水安全保障规划》中专栏3 提升防洪减灾能力重点工程，洞庭湖水系治理中指出： 1、洞庭湖重要堤防加固：“加快启动松澧垸等6个重点垸658公里堤防加固一期工程；推进沅南垸等5个重点垸567公里堤防加固二期工程前期工作；启动陬溪垸等58个重要一般垸569公里堤防、大通湖等8个内湖和烂泥湖等4条大型撇洪河堤防加固达标前期工作。实施长江干流湖南段142公里堤防提升工程、长江干流湖南段163公里河道河势控制和河道治理工程。” 2、洞庭湖区重要蓄滞洪区建设：“加强已建成的澧南、西官、围堤湖等三小垸运行管理，确保在汛期分蓄洪时能及时启用。加快完成钱粮湖、共双茶、大通湖东三垸安全建设一期和分洪闸工程，建设安全台2个、分洪闸3处，围堤172公里；推进实施钱粮湖、共双茶、大通湖东垸安全建设二期工程，建设安全区9处，围堤32公里；适时开展民主、城西垸等2个重要蓄洪垸安全建设前期工作。” 本项目松滋河西支下东湾堤段、曹同垸堤段、小渡口垸段属于九垸大堤；松滋河西支新河口堤段、薛家垸堤段、毛家岔堤段、颜家小垸堤段、匡家口堤段、鸡母洲堤段、赵家小垸堤段以及松滋河中支青龙窖堤段、三岔脑堤段、大剅口堤段、西埠窖堤段属于西官垸大堤。 本次工程主要是对九垸、西官垸大堤险情进行除险加固。因此，本项目建设符合国家、省、市水利改革发展的要求。 5、与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析 本项目环评严格按照水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）要求进行编制，与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析情况见下表。 表1-3 本项目与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析 序号; 相关要求/不利影响; 本项目情况; 是否符合. 1; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求。本工程不涉及工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容; 符合. 2; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 涉及饮用水水源保护区、湿地公园的堤段治理符合相关法律法规要求；施工人员产生的生活污水依托周边民房化粪池处理设施处理后回用于周边农田；施工废水、车辆清洗废水经处理后回用于施工场地降尘，不外排; 符合. 3; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 本工程主要为堤防除险加固，不会对水质产生不利影响，施工期提出了相应的环保及水保措施后，对地表水影响较小；项目不涉及地下水环境影响; 符合. 4; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。; 本工程不涉及鱼类等水生生物洄游通道及“三场”等重要生境，工程涉及区域物种均为当地普遍动植物资源，无珍稀濒危物种。施工结束后对临时占地进行植被恢复、工程管理区等区域进行绿化措施，整体而言，对动植物资源量影响较小; 符合. 5; 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。; 本工程在原有岸坡基础上加固，涉及湿地公园的堤段治理符合相关法律法规要求，项目的实施有利于湿地生态系统的修复；工程区不涉及珍稀濒危保护动植物; 符合. 6; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。; 项目扬尘通过洒水降尘 减少对周边影响，项目施工期废水通过沉淀后回用场地降尘；施工人员生活废水利用周边居民化粪池处理后回用于周边农地施肥不外排。施工人员生活垃圾设置垃圾桶收集交由环卫部门统一清运处理。项目开挖土方全部回填; 符合. 7; 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。; 本工程不涉及移民安置。; 符合. 8; 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本项目针对现有岸坡开展除险加固。; 符合. 9; 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 本项目不属于工业类项目，不属于河湖整治项目，对现有的堤坝进行加固，本次评价制定了水环境监测计划，明确了监测断面、监测因子、频次等有关要求。; 符合. 10; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 本次评价提出并论证了具体的施工期及运行期“水环境、大气环境、噪声、固废及土壤环境”保护措施及预期效果，明确了环保投资估算。; 符合. 11; 按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 本项目为环评报告表，按照信息公开要求开展信息公开。; 符合. 根据上表分析，本次评价符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）文件相关要求。 6、与《湖南省饮用水水源保护条例》符合性分析 “第十八条在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目：（二）使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；（三）排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物：（四）使用剧毒和高残留农药，滥用化肥；（五）投肥养鱼；（六）其他可能污染饮用水水体的行为。 第十九条在饮用水水源二级保护区内，除第十八条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：（一）设置排污口；（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（三）设置畜禽养殖场、养殖小区；（四）设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；（五）水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品；（六）使用农药。 第二十条在饮用水水源一级保护区内，除第十八条、第十九条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）水上餐饮；（三）网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。” 本项目为崩岸治理工程，其中薛家垸堤段、毛家岔堤段、颜家小垸堤段涉及常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地，匡家口堤段涉及常德市澧县官垸镇松滋河西支饮用水水源保护区，赵家小垸堤段涉及常德市澧县官垸濠口台集中供水工程。上述饮用水水源保护区均未设置准保护区。 本项目在饮用水水源二级保护区内：不设置排污口；不属于排放污染物的建设项目；不设置畜禽养殖场、养殖小区；不设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；不运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品；不使用农药。 饮用水水源一级保护区内：本项目为崩岸治理工程，属于保障水源地安全的必要工程；不进行水上餐饮；不进行网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。 根据《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（环水体〔2022〕55号）“三、深入推进水生态系统修复——（二十一）深入实施自然岸线生态修复——保护自然岸线，结合河道整治等工程推进实施河湖岸线修复，恢复河湖岸线生态功能，深化美丽岸线建设。深入推进河湖“清四乱”常态化规范化。加强长江中下游崩岸治理”。崩岸治理属于水生态系统修复范围，本项目为松滋河崩岸治理工程，因此不属于与供水设施和保护水源无关的建设项目，属于保障水源地安全的必要工程。 综上，本项目的建设符合是《湖南省饮用水水源保护条例》要求的。 7、与《湖南省湿地公园管理办法（试行）》符合性分析 根据澧县自然资源局“三区三线”查询结果，小渡口堤段约400m堤岸位于澧县澧水河口湿地公园范围内，项目与《湖南省湿地公园管理办法（试行）》（湘林护〔2016〕16号）的符合性分析见下表。 表1-4 与《国家湿地公园管理办法》的相符性分析 相关规定; 本工程相关内容; 是否符合. 第十九条 除法律法规另有规定外，湿地公园内禁止开（围）垦湿地、开矿、采石、采沙、取土等行为，禁止从事任何不符合湿地公园主体功能定位的建设项目和开发活动。; 本项目为崩岸治理工程，有利于保护和改善水质，不涉及禁止的相关内容; 符合. 第二十条 禁止擅自占用、征收、征用湿地公园的土地。确需占用、征收、征用的，应当依法办理相关手续. 第二十一条 湿地公园所在地人民政府应确保湿地公园生态用水安全，不得在上游或周边建设污染环境、破坏生态的项目和设施。. 项目施工期会对湿地公园范围内湿地生态系统、景观造成一定破坏，但工程的实施有利于保护和改善水质，且不涉及禁止的相关内容，与《湖南省湿地公园管理办法（试行）》（湘林护〔2016〕16号）不相冲突。 8、与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析 2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国生态环境法典》，本项目与其中相关内容的符合性分析详见下表。 表1-5 与《中华人民共和国生态环境法典》相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 第318条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。; 本项目不设置排污口; 符合. 2; 第319条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目为崩岸治理工程，根据《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（环水体〔2022〕55号）“三、深入推进水生态系统修复”，崩岸治理属于属于水生态系统修复范围，属于保障水源地安全的必要工程；本项目不从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 符合. 3; 第320条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取有效措施，防止污染饮用水水体。; 本工程为崩岸治理工程，不属于排放污染物的建设项目；不从事网箱养殖、旅游等活动的。; 符合. 4; 第321条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本工程为崩岸治理工程，涉及的饮用水水源保护区均未设置准保护区，且不排放废水，不会对水体产生污染。; 符合. 综上，本工程符合《中华人民共和国生态环境法典》相关要求。 9、选址合理性分析 三峡工程运行后引发的流域水沙条件剧变，直接导致松滋河河道冲淤失衡、堤防崩岸险情频发，已严重威胁区域防洪安全、民生保障与生态稳定。 受此影响，松滋河澧县段河床持续下切、岸坡失稳，加之三峡水库汛前空库待蓄加大下泄流量，导致澧县境内松滋河堤防崩岸险情从工程前的极少发生，骤增至2024 年的14 处、总长度17.34 公里，崩岸速度呈显著加快趋势，且险情多发生在主汛期前，大幅增加防汛压力。同时，崩岸产生的中粗砂泥沙在松滋河宽浅河段大量淤积，加剧洪道萎缩，导致河道过流能力下降、枯水断流期延长，既影响农业生产用水，又进一步恶化堤防周边地质条件，形成“冲刷- 崩岸- 淤积- 堤防失稳” 的恶性循环。 因此，实施澧县松滋河堤防崩岸治理工程，是应对三峡工程水沙效应的必要举措，通过系统性护岸、固坡等工程措施，可有效稳定河道河势、修复堤防结构、恢复河道过流能力，从根本上化解三峡工程影响带来的崩岸风险，筑牢澧县乃至荆南地区防洪安全底线，保障流域生态与经济社会的可持续发展。 本项目为崩岸治理项目，治理工程均位于澧县松滋河堤防原址，无需进行选线，项目选址合理。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 澧县松滋河堤防崩岸治理工程位于湖南省常德市澧县小渡口镇九垸大堤（下东湾堤段、曹同垸堤段、小渡口垸段）和官垸镇西官垸大堤（新河口堤段、薛家垸堤段、毛家岔堤段、颜家小垸堤段、匡家口堤段、鸡母洲堤段、赵家小垸堤段、青龙窖堤段、三岔脑堤段、大剅口堤段、西埠窖堤段）。 九垸大堤 下东湾堤段：起点（K1+040）：111°59′43.526″，29°34′55.544″ 终点（K2+080）：112°0′0.413″，29°34′25.369″ 曹同垸堤段：起点（K5+020）：112°0′6.496″，29°32′54.005″ 终点（K7+020）：112°0′12.188″，29°31′38.563″ 小渡口堤段：起点（K7+920）：112°0′13.456″，29°31′17.388″ 终点（K9+920）：112°0′9.767″，29°30′26.146″ 西官垸大堤 新河口堤段：起点（K6+700）：112°0′9.784″，29°40′10.895″ 终点（K7+200）：112°0′25.736″，29°40′28.295″ 薛家垸堤段：起点（K3+000）：112°0′52.564″，29°38′26.918″ 终点（K4+100）：112°0′49.856″，29°39′8.514″ 毛家岔堤段：起点（K1+400）：112°0′48.195″，29°37′35.045″ 终点（K1+900）：112°0′49.933″，29°37′58.385″ 颜家小垸堤段：起点（K57+000）：112°0′2.255″，29°36′3.983″ 终点（K58+000）：112°0′26.434″，29°36′36.659″ 匡家口堤段：起点（K52+800）：112°0′12.838″，29°33′55.984″ 终点（K53+600）：112°0′9.169″，29°34′29.394″ 鸡母洲堤段：起点（K48+000）：112°0′21.729″，29°31′17.320″ 终点（K49+200）：112°0′22.926″，29°32′3.398″ 赵家小垸堤段：起点（K43+300）：112°1′31.677″，29°29′12.488″ 终点（K44+100）：112°1′45.890″，29°29′38.018″ 西埠窖堤段：起点（K31+200）：112°2′12.662″，29°31′13.096″ 终点（K33+300）：112°3′1.328″，29°30′14.079″ 大剅口堤段：起点（K21+000）：112°2′42.479″，29°36′6.097″ 终点（K21+800）：112°2′39.737″，29°35′40.489″ 三岔脑堤段：起点（K14+200）：112°1′56.336″，29°39′44.754″ 终点（K16+500）：112°2′25.728″，29°38′31.292″ 青龙窖堤段：起点（K12+000）：112°1′35.131″，29°40′43.809″ 终点（K13+200）：112°1′56.316″，29°40′12.737″ 九垸大堤位于澧水和松滋河西支两水尾闾，属澧水和松滋河西支交汇处的冲积平原。北以九垸隔堤接松澧大圈，东隔松滋河西支与官垸相望，西南濒七里湖，是一个三面环水的垸子。 西官垸地处松、澧两水尾闾，洞庭湖西北岸，澧县东端南部。该垸四面环水,被松滋河中、西支及澧水全包围。东临安乡县的安澧垸，南临安乡县的安保垸，西临澧县的九垸及澧淞大垸，北临澧县澧淞大垸的永湘、荆湘垸。 项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 松滋河在湖北省境内松滋口分为东、西两支。松滋西支经湖北省松滋县至杨家垱进入湖南澧县境内，松滋东支经公安县至余家岗进入湖南安乡县境，在瓦窑河与松滋西支相汇合。松滋河在湖南境内又分为三支。西支在澧县境内，从澧县青龙窖经澧县官垸至濠口长32.1km，俗称官垸河；五里河从汇口至跛子渡长3.2km，流向不定；东支从余家岗，经王守寺、大湖口到小望角长42.46km，俗称大湖口河；中支流经澧县、安乡和南县，从青龙窖经自治局、张九台、小望角、安乡、新开口、武圣宫至肖家湾长71.39km，从青龙窖至小望角河段俗称自治局河，境内流程为46km，河面宽由200～300m展开至1000m。小望角到新开口河段俗称安乡河，新开口至肖家湾河段为松虎合流。根据《常德市水功能区划》（常政函【2014】24号）明确本项目涉及河段松滋河西支及松滋河中支为Ⅲ类地表水。 三峡工程运行后引发的流域水沙条件剧变，直接导致松滋河河道冲淤失衡、堤防崩岸险情频发，已严重威胁区域防洪安全、民生保障与生态稳定。三峡水库蓄水运行后，长江干流呈现清水下泄特征，枝城站年均输沙量较工程前锐减 90.6%，松滋口分沙量同步减少 87.1%，松滋河口门段平滩河槽平均冲深达 3.0m，河床显著粗化且冲淤平衡状态被彻底打破，河道动力条件发生根本性改变。 受此影响，松滋河澧县段河床持续下切、岸坡失稳，加之三峡水库汛前空库待蓄加大下泄流量，导致澧县境内松滋河堤防崩岸险情从工程前的极少发生，骤增至 2024 年的14处、总长度17.34公里，崩岸速度呈显著加快趋势，且险情多发生在主汛期前，大幅增加防汛压力。同时，崩岸产生的中粗砂泥沙在松滋河宽浅河段大量淤积，加剧洪道萎缩，导致河道过流能力下降、枯水断流期延长，既影响农业生产用水，又进一步恶化堤防周边地质条件，形成 “冲刷 - 崩岸 - 淤积 - 堤防失稳” 的恶性循环。 松滋河作为长江向洞庭湖分流的最大洪道，是荆江防洪体系的重要组成部分，澧县段堤防保护人口3.48万人，保护耕地面积12.59万亩，更是区域抵御长江洪水的关键屏障，其安全直接关系沿线群众生命财产安全、农业生产与乡村振兴发展。 因此，实施澧县松滋河堤防崩岸治理工程，是应对三峡工程水沙效应的必要举措，通过系统性护岸、固坡等工程措施，可有效稳定河道河势、修复堤防结构、恢复河道过流能力，从根本上化解三峡工程影响带来的崩岸风险，筑牢澧县乃至荆南地区防洪安全底线，保障流域生态与经济社会的可持续发展。 受澧县河湖管理站委托，湖南志远环境咨询服务有限公司承担本工程的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），本工程属于“五十一、水利—127防洪除涝工程——其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，应编制环境影响评价报告表。湖南志远环境咨询服务有限公司对本工程进行了实地踏勘和调查，收集了自然环境等相关资料，结合本项目的实际情况，根据相关技术规范、技术导则要求，制定了相关环境保护措施，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 2、建设内容及规模 本工程的主要任务是对澧县松滋河西支左右岸、中支右岸共 14段河段实施崩岸治理建设，治理总长度17.34km，松滋河西支（左右岸）治理长10.94km，松滋河中支（右岸）治理长6.40km。 表2-1 项目建设内容一览表 项目名称; 项目内容及规模. 主体工程; 堤坝加固; 岸段名称; 长度（m）; 施工内容. 新河口堤段; 500; 治理总长度17.34km，堤基采用粉喷桩加固，桩顶高程为枯水位+0.5m，桩体伸入Q3al粘土层1m；枯水位以上水上护坡采用雷诺护垫护坡，护垫厚0.23m，下设垫层为0.10m粗砂垫层和300g/m2聚酯长仟无纺布，坡顶部设护坡顶部设置1.5×0.2m（宽×高）的C25混凝土封顶；坡脚设格宾石笼脚槽，尺寸为1.0m×1.0m（宽×高），脚槽下设聚酯长仟无纺布，脚槽底部高程与设计枯水位齐平；水下采用钢丝网兜抛石防护，护坡顶宽2.0m，坡比1：2.50，厚度按照不小于1.50m控制. 薛家垸堤段; 1100. 毛家岔堤段; 500. 颜家小垸堤段; 1000. 匡家口堤段; 800. 鸡母洲堤段; 1200. 赵家小垸堤段; 800. 青龙窖堤段; 1200. 三岔脑堤段; 2300. 大剅口堤段; 800. 西埠窖堤段; 2100. 下东湾堤段; 1040. 曹同垸堤段; 2000. 小渡口垸段; 2000. 合计; 17340. 辅助工程; 施工道路; 依托现有乡村公路，和岸坡现有道路，仅需对岸坡现有公路进行维护. 公用工程; 给水; 施 生产用水直接从堤坝下河道内提取，生活用水就近采用当地生活用水。. 供电; 乡村电网供给。. 排水; 1、生活污水依托周边居民化粪池处理后回用于周边农田施肥不外排； 2、本项目施工废水主要为混凝土浇筑和养护，设备冲洗废水项目施工废水经沉淀池收集后回用于施工场地降尘；. 临时工程; 西官垸北部片区; 临时占地：综合加工厂100m2、综合仓库800m2、临时堆料1200m2、临时停车场600m2、施工管理区800m2，合计3500m2. 西官垸南部片区; 临时占地：综合加工厂100m2、综合仓库600m2、临时堆料800m2、临时停车场400m2、施工管理区600m2，合计2500m2. 九垸片区; 临时占地：综合加工厂100m2、综合仓库600m2、临时堆料800m2、临时停车场400m2、施工管理区600m2，合计2500m2. 环保工程; 施工期; 废水; 1、本项目生活废水依托周边居民化粪池处理后回用于周边农田施肥；废水不外排； 2、本项目施工废水主要为混凝土浇筑和养护、设备冲洗废水，项目施工废水经沉淀池收集后回用于施工场地降尘；不外排. 废气; 1、土方开挖、混凝土施工设置洒水降尘处理； 2、在施工场地进出口设置洗车废水沉淀池，洗车废水收集沉淀后回用；运输车辆在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地，装载土料时，适当加湿或用帆布覆盖； 露天临时堆放的土料适当加湿，防止扬尘； 3、机械、车辆及时清洗、维修，选择废气排放符合现行国家标准的机械设备和车辆，现场不设置维修场所，设备的维修于专业的设备维护场所进行； 4、机械运营的交通要道采用水推洒水车巡回洒水，并在施工场地产尘点设置雾炮机。. 噪声; 选用低噪声设备，合理安排施工时间，噪声源远离居民点，夜间禁止高噪声作业。 （1）加强施工区噪声管理，对于混凝土搅拌等极强噪声源，在选址上应远离居民点。 （2）对高噪声的机械设备采取降噪措施，加强高噪声施工设备的维修管理，减少设备非正常运行时所产生的噪声。对于高噪声设备，应严格控制其作业时段，以减轻施工噪声对附近人群的影响。 （3）施工运输车辆在通过居民点时，应减缓车速，控制车流量，禁止鸣放高音喇叭，并设置限速牌，以减轻交通噪声的影响。限速牌主要设置在居民点比较集中处，采用镀锌钢板为基板制作，表面应丝印，制作规格为：牌形状为长方形，规格为 40cm×60cm；正面内容制作按照《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）设计，为白底黑字红圈；支架采用不锈钢制作，长度为3m，支撑部分采用十字架，底座用角钢铆钉固定。 （4）施工临建设施包括施工工场、砂石料堆场、施工仓库等，设置在离环境敏感点约150m外的地方。. 固废; 施工期生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；开挖土方全部回填. 营运期; 未设置专门管理办公室，定期巡检。. 3、除险加固内容及工程量 表2-2 除险加固工程量 序号; 工程或费用名称; 单位; 数量. 第一部分 建筑工程; /; /. 一; 堤防工程; /; /. 1; 护岸工程17.34km; km; 17.34. 1.1; 土方开挖（不外运）; m3; 111771. 1.2; 土方回填（利用料）; m3; 111771. 1.3; 外购土方; m3; 58068. 1.4; 雷诺护坡（0.20m厚）; m2; 289502. 1.5; 格宾石笼; m3; 17340. 1.6; 土工布（300g/m²）; m2; 61250. 1.7; 碎石垫层（厚10cm）; m3; 42500. 1.8; C20砼压顶; m3; 2601. 1.9; 模板; m2; 7800. 1.10; 抛石护脚; m3; 124212. 1.11; 水泥土搅拌桩; m; 192240. 1.12; 安全监测设施; 套; 1. 二; 其他建筑工程; /; /. 1; 管理设施; /; /. 1.1; 里程牌; 个; 18. 1.2; 防守责任碑; 个; 30. 1.3; 禁脚界碑; 个; 30. 1.4; 宣传牌; 个; 9. 4、项目机械设备 本工程主要施工机械设备见下表。 表2-3 主要施工机械设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 挖掘机; 1～2m3; 台; 28. 2; 自卸汽车; 8～10t; 辆; 42. 3; 推土机; 55kW; 台; 14. 4; 手动式振动碾; 0.75t; 台; 6. 5; 自行振动碾; 8t; 台; 6. 6; 蛙式打夯机; HW-20; 台; 6. 7; 双 轮车; /; 辆; 12. 8; 小型拌合机; 0.4～0.6m3; 台; 3. 9; 振捣器; 1.1～2.2kW; 台; 6. 10; 混凝土罐车; 6～8m3; 辆; 3. 11; 混凝土泵; /; 台; 3. 12; 水泵; 2B19; 台; 3. 13; 柴油发电机; 50～80kW; 台; 6. 14; 深层搅拌桩机; /; 台; 4. 5、主要原辅材料 本工程施工所需主要原辅材料见下表。 表2-4 项目主要原辅材料及能源一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 混凝土; m3; 30160; 由施工单位外购，并由罐车运输至施工点. 2; 砂; m³; 31460; 由施工单位外购，并由运输车辆运输至施工点. 3; 卵石; m³; 49611; 导滤层铺设使用，由施工单位外购，并由运输车辆运输至施工点. 4; 块石; m³; 184052; 格宾石笼、碎石垫层、抛石护脚填充石料由施工单位外购，并由运输车辆运输至施工点. 5; 柴油; 吨; 111.19; 施工机械总使用量，不在施工场地暂存，由施工单位委托就近加油站，定期采用油罐车补给；. 6; 汽油; 吨; 5.74. 6、工程占地及拆迁 （1）工程占地 本项目占地范围只有施工临时占地，在14个堤段总长度17.34km岸坡原址进行加固改造，无新增工程永久占地部分。 项目14个堤段按地理位置分为3个工区（西官垸北部片区、西官垸南部片区、九垸片区），各施工区施工临时占地主要包括综合加工厂、综合仓库、砂石料堆场等占地，临时工程布置于施工段堤坝背水侧岸坡，涉及饮用水源保护区的堤段避开饮用水水源保护区范围。 各堤段临时工程包括：洗车平台位于施工区域进出口，配备废水沉淀设备）；弃土临时堆放位于施工段堤坝岸坡西侧进行覆盖和洒水降尘；施工道路利用现有道路，局部铺设钢板加固，不新建道路。 临时工程（施工场地、临时堆土场、料场等）详见下表。 表2-5 主要临时占地一览表 单位：m2 片区; 综合加工厂; 综合仓库; 临时堆料; 临时停车场; 施工管理区; 合计. 西官垸 北部片区; 100; 800; 1200; 600; 800; 3500. 西官垸 南部片区; 100; 600; 800; 400; 600; 2500. 九垸片区; 100; 600; 800; 400; 600; 2500. 合计; 8500. 本工程施工区域相对分散，考虑在现有交通道路附近选择相对较缓的地段集中设置施工临时设施，具体选址暂未确定，待正式施工时依据施工区位置进行确定。临建设施不占用基本农田。 （2）拆迁安置 本工程不涉及移民安置。 7、土石方平衡 本项目土方开挖111771m³，全部回用于回填；由于本项目开挖土方临时堆存和回填时候有损耗和塌陷故需要外购58068m3土方，外购土方由施工单位委托有资质单位运输。开挖利用料临时堆存于各施工段堤坝背水侧岸坡。 本项目土石方平衡详见下表。 表2-6 土石方平衡表 单位：m3 项目分区; 挖方; 填方; 借方; 废弃. 数量; 来源; 数量; 来源; 数量; 来源; 数量; 去向. 崩岸治理; 土方; 111771; 施工岸坡; 111771; 开挖土方; 58068; 外购; /; /. 8、施工条件 （1）施工场地条件 澧县大部分地区为洞庭湖冲积平原，地形开阔平坦，高差小。这非常有利于场地平整、大型设备进场和布置，能显著降低土方工程成本和难度。地质结构相对稳定：属于地震低烈度区，基本设防烈度为6度。无活动性大断裂通过，区域地壳稳定性较好，通常无需考虑复杂的抗震设防。 （2）天然建筑材料 ①土料 土料优先利用工程开挖的可利用料；本地建材、土石方公司外购土料平均运距约20.0km。 ②砂砾石料 据调查项目区所需砂砾石主要通过外购或通过开采供给。可在小渡口码头购买，建材为澧水河道冲积成因的砂砾石料，砂砾石沙料级配较好、含泥量较少，砾石磨圆度良好，储量丰富，以水下开采为主。有混凝土硬化公路直达工程场地，运输方便，运距一般为30km左右。 ③块石料 块石料产地可选用临澧县六潭口块石料场，岩性为厚层～巨厚层状紫红色石英砂岩，岩石致密坚硬，抗风化能力强，成材率高，饱和抗压强度Rw>45Mpa，质量较好，储量丰富，开采运输方便，运距30~40km。 9、公用工程条件 （1）交通运输 各工程堤段对外交通较方便，堤顶有公路连接，施工期间仅需修少量施工道路。 （2）施工风、水、电供应 工程施工用电可利用农用线路供电；施工用水可采用小型水泵从松滋河内直接取水。工程用风可直接采用移动式空压机供风。 （3）建筑材料供应 本工程施工所需要建材主要为水泥、木材及油料等。工程施工所需建材从所在地物资部门就近购买。 |
| 总平面及现场布置 | 本工程各施工堤段施工临建设施布置采用集中布置方式，主要为施工人员生活用房及施工仓库，其他附属设施尽量简化。 施工辅助设施主要考虑：综合加工厂、综合仓库（水泥仓库、钢筋仓库、木材仓库等）、施工管理区等，均为简易工棚；生活用房主要考虑租借民房；设施布置主要堤线附近布置。各项施工临时设施面积详见下表。 表2-7 各施工堤段临时设施 单位：m2 片区; 综合加工厂; 综合仓库; 临时堆料; 临时停车场; 施工管理区; 合计. 建筑; 占地; 建筑; 占地; 占地; 占地; 建筑; 占地; 建筑; 占地. 西官垸北部片区; 50; 100; 400; 800; 1200; 600; 400; 800; 850; 3500. 西官垸南部片区; 50; 100; 300; 600; 800; 400; 300; 600; 650; 2500. 九垸片区; 50; 100; 300; 600; 800; 400; 300; 600; 650; 2500. |
| 施工方案 | 一、护岸工程布置 本次工程治理总长度17.34km，松滋河西支（左右岸）治理长10.94km，松滋河中支（右岸）治理长6.40km，各护岸段具体布置如下。 （1）西官垸 松滋河西支左岸护岸治理长5.9km，共7段，对应堤防桩号为新河口堤段K6+700~K7+200，长0.50km；薛家垸堤段K3+000~K4+100，长1.10km；毛家岔堤段K1+400~K1+900，长0.50km；颜家小垸堤段K57+000~K58+000，长1.00km；匡家口堤段K52+800~K53+600，长0.80km；鸡母洲堤段K48+000~K49+200，长1.20km；赵家小垸堤段K43+300~K44+100，长0.80km。 松滋河中支（右岸）护岸治理长6.40km，共4段，对应堤防桩号为青龙窖堤段K12+000~K13+200，长1.20km；三岔脑堤段K14+200~K16+500，长2.30km；大剅口堤段K21+000~K21+800，长0.80km；西埠窖堤段K31+200~K33+300，长2.10km。 （2）九垸 松滋河西支（右岸）护岸治理长5.04km，共3段，对应堤防桩号为下东湾堤段K1+040~K2+080，长1.04km；曹同垸堤段K5+020~K7+020，长2.00km；小渡口垸段K7+920~K9+920，长2.00km。 二、施工时序 第一阶段：施工准备期（第1个月） 时间：开工后第1个月 主要工作：施工场地清理与平整。临时设施搭建（施工用房、仓库、加工厂等）。施工道路修建与整修。水电线路架设（就近接入农网）。施工机械、材料进场。测量放线、技术交底。 第二阶段：主体工程施工期（第2–10个月，共9个月） 时间：第2个月至第10个月 施工顺序（按工程结构逻辑安排）： 土方开挖与清基（先行）：清除滑坡体、松散土体。开挖护坡基座、阻滑墙基础。开挖料部分用于回填，余方运至弃渣场； 粉喷桩地基处理（同步或紧随开挖）：对堤基软弱土层进行粉喷桩加固（共192240m）。桩顶高程控制为设计枯水位+0.5m； 护坡结构施工（雷诺网垫护坡）； 格宾石笼脚+槽抛石护脚施工（与护坡结构衔接）； 土方回填与压实：利用合格开挖料进行堤身及平台回填；外购土方用于填筑不足部分。 第三阶段：工程收尾与验收期（第11-12个月，共2个月） 时间：第11个月至第12个月 主要工作：临时设施拆除、场地清理；施工废弃物清运；竣工测量、资料整理；工程验收准备（包括水土保持、环保等专项验收）。 三、施工方案 本工程施工内容主要为粉喷桩、草皮护坡、植生块护坡和雷诺网垫护坡、格宾石笼脚槽、抛石护脚等工程项目。 1、针对淤泥质软土地基堤段（主要包括下东湾堤段、曹同垸堤段、小渡口垸堤段、鸡母洲堤段），施工工艺流程详见下图。 土方开挖 土方填筑 粉喷桩 护坡工程 护脚工程 施工前准备 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 废气、噪声 废气、噪声 图2-1 淤泥质软土地基地段施工工艺流程及生态影响（产污）节点图 工艺流程说明： （1）施工前工程 利用人工清除施工段堤坝表面杂草和灌木后利用铁锹等工具水平、均匀地铲起表层富含有机质的土壤（约0.15-0.3m）根据堤坝不同区域人工调整；并利用胶轮车将清除的表面杂草、灌木和土壤运输至临时堆土场暂存；对施工段进出场道路、场内施工道路进行修护和加固，通电并对场地进行平整；平整后搭建施工平台、预制件仓库、施工仓库、砂石料仓库、临时堆土场等临时设施。 （2）堤防开挖、填筑工程 ①土方开挖 土方开挖为清基土方开挖和基座土方开挖，清基土方内坡采用推土机从堤顶沿坡面作业，外坡采用推土机集料，自卸汽车运输至背水侧堤脚；基座土方开挖采用反铲配合人工开挖，开挖料就近用于自身回填，弃料采用反铲挖装，自卸汽车运至大堤背水侧临时堆存后由施工单位委托有资质单位外运处理。 土方开挖过程中会影响岸坡植被，开挖产生噪声、落石和泥块会一定程度的破坏扰动岸坡周边水生动物的栖息、觅食生境，但影响范围较小，程度有限；施工结束后，生境会缓慢恢复。本工程施工量较小，施工时间较短，对水生动物的影响较小。主体施工完成后建设单位会进行生态恢复，并对岸坡栽种绿植；土方开挖产生的颗粒物施工单位采取定期洒水降尘，控制无组织颗粒对周边环境的影响。 ②土方填筑 开挖土料用于施工平台，故堤身填筑土料全部采用外购，采用反铲挖装，自卸汽车运输至填筑仓面。推土机平料，铺土层厚度25～30cm，辅以人工摊铺边角部位，采用羊足碾压实，碾压参数应根据现场碾压试验确定，碾压方向应平行于堤线方向。在铺筑上层土料之前，土料表面须进行刨毛处理，并洒水湿润，方可进行上层铺料碾压。对于下层边角或结合部位用人工夯实或蛙式打夯机夯实，确保结合部位的施工质量。施工期间填筑面应注意排水。 土方填筑过程中产生的噪声、落石和泥块会一定程度的破坏扰动岸坡周边水生动物的栖息、觅食生境，但影响范围较小，程度有限；施工结束后，生境会缓慢恢复。本工程施工量较小，施工时间较短，对水生动物的影响较小。土方开挖产生的颗粒物施工单位采取定期洒水降尘，控制无组织颗粒对周边环境的影响 （3）粉喷桩工程 粉喷桩桩体水泥选用42.5号普通水泥，水泥掺入不少于15%，最终掺量要求根据现场试验确定。粉喷桩直径为0.5m，桩的纵横间距为1.0m，桩身长按计算的最危险滑弧位置确定，并深入粉质粘土层内不小于1.0m，因项目区地质变化小，故本次做定值设计，统一桩顶高程为枯水位以上0.5m，桩长15.0m。 用全站仪放出路基两侧纵向控制桩，并用小木桩定出每个粉喷桩位置，确保准确无误；钻机司机操作液压操纵杆使钻机移动到指定桩位并对中，根据设置的锤球调整钻机底盘，使钻架保持垂直，并将钻机支点稳定；桩身垂直度主要通过控制钻杆垂直度来保证，在钻头对准桩位后，钻机司机调整钻机底盘，使得设置在钻架相邻的两个平面内的吊线锤处于倾斜度为1%的标志标识的容许刻度内即可，设置吊线锤时其长度不得少于2m；打开送气阀门，向管内送气并启动钻机开始下钻，下钻时低速钻进，在保证钻机稳定的情况下，钻机钻到一定位置后改变挡位以正常速度钻进,接近设计桩位置时，钻机放慢速度低速钻进至设计深度后停止钻进；第一次喷浆提升搅拌当送浆时间超过6秒钟后，钻机司机按照钻机规定的提升搅拌速度，进行第一次喷浆搅拌。喷浆开始时，将电子秤显示置零，记录人员随时观察电子秤的变化显示，以保证各段（以1m为单位）喷浆均匀；复搅下沉时，关闭送料阀门，打开送气阀门，向管内送气，按照规定的复搅速度正转复搅下钻，复搅至桩体设计要求后，钻头反转提升喷浆；第二次喷浆提升搅拌关闭松气阀门，打开送料阀门，向管内送浆约6秒钟后，钻机司机按照规定的提升搅拌速度进行第二次喷浆搅拌；桩头部位原位搅拌 第二次喷浆结束后，对桩头约80cm部位再增加一次搅拌，提高桩端质量，最后打印喷浆记录；钻机移位钻机司机操作液压操纵杆使钻机移位到指定桩位对中，重复以上步骤，进行下一根粉喷桩的施工。淤泥质土施工注意事项：淤泥质土含水量较高，需适当增加水泥掺量或添加石膏、粉煤灰等外加剂；加强复搅次数（2~3次），确保水泥与土体充分混合；喷粉前检查气路通畅，粉体干燥，若遇堵管，及时停钻清理；单桩施工应连续完成，中断时间≤2小时，否则需复打或补桩；雨季施工时，采取防雨措施，避免土体含水量进一步增加。 粉喷桩工程施工时产生的机械噪声、人员干扰等会直接影响和破坏部分哺乳动物的栖息、觅食等活动；同时，由于施工破坏部分植被群落，也会间接影响到哺乳动物的觅食。但是由于工程占地区内哺乳动物以小型兽类为主，都是本区常见种，工程不会造成种群数量大量减少，不会影响哺乳动物的组成、数量和分布格局。 （4）护坡工程 护坡前应做好基底处理，进行坡面平整，清除杂物碎屑，人工铺填砂垫层；垫层铺设后进行护垫组装与铺设和石料的填充； 护坡、基座及封顶混凝土浇筑采用外购商品砼，手推车运输入仓，人工平仓。草皮护坡按设计规格人工种植，并做好洒水养护。混凝土质量控制应对原材料、混凝土配合比，施工中各主要环节及硬化后的混凝土质量进行控制和检查，保证混凝土施工质量达到有关规范规定，符合设计要求。根据建设单位提供资料可知本项目护坡工程穿堤建筑物的设计水位按所在堤段设计水位加0.5m确定。设计枯水位采用控制站多年平均最低水位加0.3m处施工，不会直接对水生环境造成影响；仅护坡工程施工时产生的噪声和落石对水生环境噪声影响。 （5）护脚工程 ①清基整平：铺设格宾前，坡脚和坡面应整平夯实。要达到牢固稳定，导滤层平整。 ②特殊处理：铺设基础前土壤和地质要求稳定。如地质土壤恶劣（如流砂眼、淤泥、破裂角、山体等须采用单独措施处理）。 ③导滤层铺设：采用土工无纺布或砂石铺设成导滤层。做到平整一致。海河湖渠边坡上护垫工程建议采用导滤沟（导渗暗管）法。堤防外坡上的护垫工程计划采用土工无纺布膜作无渗透层。 ④验收：铺设基础经工地工程师带线放样核准验收后，方可铺设导滤层（或无渗透层）和格宾材料。格宾材料经汽车运输至施工区后，待基座部位土方开挖完成，承载力经检查满足设计要求后，人工铺设格宾石笼，再人工配合挖掘机填充石料，填充完成后将结构加盖并用钢丝系紧。填充物要求采用卵石、片石或块石，粒径D100～250mm为宜，容许不超过15%的粒径<100mm，但其不得用于格宾护垫网格的外露面，空隙率不超过30%，要求石料质地坚硬，强度等级MU30，比重不小于2.5t/m³，遇水不易崩解和水解，抗风化。 抛石厚度的确定应以抛石后的河床不再受到水流淘刷、侵蚀为原则。为避免出现抛石空档及分布不均匀，并适应河床冲刷变形，抛石厚度应不小于抛石粒径的2倍，水深流急处为3～4倍。 根据建设单位提供资料本项目护坡工程穿堤建筑物的设计水位按所在堤段设计水位加0.5m；设计枯水位采用控制站多年平均最低水位加0.30m。施工不会直接对水生环境造成影响；仅护坡工程施工时产生的噪声和落石对水生环境噪声影响。 （6）观测设施施工 观测设施工程主要内容：位移观测。观测仪器设备的安装、埋设操作要点 ①仪器设备埋设前，制订观测仪器设备安装、埋设计划和质量控制措施，报监理批准后实施。 ②对各种观测设施等进行编号，并将有关资料报监理备查。 ③仪器设备的安装、埋设严格按照施工图经过监理批准的埋设安装程序和方法进行。 ④观测设施施工由专业人员现场操作，并事先通知监理工程师到场监督。观测仪器设备的安装、埋设施工按施工规范进行。 ⑤水平位移标点在浇筑砼时埋设。靠近标点的砼采用人工上料，人工振捣，确保标点在施工过程中不被损坏和安装位置的准确。埋设后，立即观测初始值；施工期间按不同荷载阶段，定期观测。 2、受河流冲刷掏空堤段施工工艺流程详见下图。 铺设粗砂垫土层和工布层 铺设雷诺护垫护坡 坡顶C20 混凝土封顶 坡脚底铺设土工布 格宾石笼脚槽砌筑填石 施工前准备 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 网兜装石水下抛石 废气、噪声 图2-1 冲刷掏空堤段施工工艺流程及生态影响（产污）节点图 工艺流程说明： 针对其他仅受河流冲刷掏空堤段，枯水位以上水上护坡采用雷诺护垫护坡，护垫厚0.23m，下设垫层为0.10m 粗砂垫层和300g/m2土工布，坡顶部设护坡顶部设置1.5×0.2m（宽×高）的C20 混凝土封顶，坡脚设格宾石笼脚槽，尺寸为1.0m×1.0m（宽×高），脚槽下设土工布，脚槽底部高程与设计枯水位齐平。水下采用钢丝网兜抛石防护，护坡顶宽2.0m，坡比1：2.00，厚度按照不小于1.50m 控制。 二、施工期产排污分析 主要是施工车辆以及施工机械产生的燃油尾气、运输路上引起扬尘、土方开挖、临时堆放土料引起的扬尘等；混凝冲洗与养护废水、施工人员产生的生活污水；现场施工产生的弃土弃碴、建筑垃圾、废材料、废包装袋及施工人员产生的生活垃圾等。 表2-8 施工期生态影响汇总表 类别; 产污节点; 污染因子; 污染影响及处置措施; 生态影响及处置措施. 施工期; 施工前工程; TSP、噪声、固废; 施工前需要对施工段进行清表，清表产生的固废集中收集后暂存于临时堆土场后期用于回填，清表产生的废气通过洒水抑尘后无组织排放；施工噪声通过合理布置设备和距离衰减；员工生活垃圾依托当地环卫部门处理; 清表等临时工程搭建会对施工段原有植被进行清除，且人员和设备工作时产生的噪声会影响周边动物的正常活动，项目施工结束后对破坏的植被进行恢复. 土方开挖; TSP、NOx、CO、固废、噪声等; 土方开挖产生的TSP通过洒水抑尘后无组织排放；开挖设备工作时产生的燃油废气要求施工方选用选用符合国家现行标准的车辆；开挖产生的土方暂存于临时堆场后期回用于回填；临时堆土场位于施工段堤坝背水侧岸坡，堆存的土方采用覆盖和定期洒水减少颗粒物的产生与排放；土方运输时车辆加盖防尘网、洒水抑尘，无组织排放；噪声主要为人员活动噪声和设备施工噪声通过合理布置施工时段和距离衰减后对周边影响较小；员工生活垃圾依托当地环卫部门处理; 土方开挖会对原有坝坡和坝顶的植物造成毁灭性破坏，施工段主要植物为杂草和灌木，施工产生的噪声和落石会对周边陆生动物和水生动物的正常活动噪声扰动；施工结束后补种绿植，施工结束后对动物的扰动结束. 土方回填; TSP、NOx、CO、固废、噪声等; 土方回填产生的TSP通过洒水抑尘后无组织排放；回填设备工作时产生的燃油废气要求施工方选用选用符合国家现行标准的车辆；土方回填车辆运输时车辆加盖防尘网、洒水抑尘，无组织排放；噪声主要为人员活动噪声和设备施工噪声通过合理布置施工时段和距离衰减后对周边影响较小；员工生活垃圾依托当地环卫部门处理; 施工产生的噪声和落石会对周边陆生动物和水生动物的正常活动噪声扰动；施工结束后补种绿植，施工结束后对动物的扰动结束. 粉喷桩工程; TSP、NOx、CO、噪声等; 施工过程产生的废气通过洒水抑尘后无组织排放；设备清洗废水经沉淀后回用于场区内洒水降尘；噪声主要为人员活动噪声和设备施工噪声通过合理布置施工时段和距离衰减后对周边影响较小；员工生活垃圾依托当地环卫部门处理; 施工产生的噪声和落石会对周边陆生动物和水生动物的正常活动噪声扰动；施工结束后补种绿植，施工结束后对动物的扰动结束. 护坡工程; TSP、噪声、废水; 施工过程产生的废气通过洒水抑尘后无组织排放；运输车辆加盖防尘网、洒水抑尘，无组织排放；养护废水经沉淀后回用于场区降尘；噪声主要为人员活动噪声和设备施工噪声通过合理布置施工时段和距离衰减后对周边影响较小；员工生活垃圾依托当地环卫部门处理; 施工产生的噪声和落石会对周边陆生动物和水生动物的正常活动噪声扰动；施工结束后补种绿植，施工结束后对动物的扰动结束. 护脚工程; TSP、噪声; 施工过程产生的废气通过洒水抑尘后无组织排放；噪声主要为人员活动噪声和设备施工噪声通过合理布置施工时段和距离衰减后对周边影响较小；员工生活垃圾依托当地环卫部门处理; 施工产生的噪声和落石会对周边陆生动物和水生动物的正常活动噪声扰动；施工结束后补种绿植，施工结束后对动物的扰动结束. 运营期; 无. 三、建设周期 本工程所有项目均安排在枯水期施工，要求在一个枯水期内完工。确定本工程施工总工期为12个月（第一年9月至第二年8月底）。 |
| 其他 | 施工布置合理性分析： 临时设施布置在本项目施工段堤坝背水侧岸坡，砂石料堆场设在施工岸坡堤坝背水侧岸坡下，仓库布置堤坝下。生活办公设施主要租用当地居民的民房。在落实本环评提出的各项环保措施的情况下，本项目施工布置合理。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 1.1自然地理 澧县位于湖南省西北部，澧水下游，湘鄂两省交界处，面积2075平方千米，常住人口70.73万人。全县辖4个街道办事处、15个镇，境内气候适宜，地貌多样，水面广大。澧县拥有澧阳平原（湖南省最大的平原）绝大部分，农业是澧县支柱产业。 官垸镇位于澧县东南端、洞庭湖滨，处于松滋河中支与西支之间，四面环水的垸区；东接安乡县，北邻小渡口镇，南连七里湖农场。距澧县县城约35公里。行政面积81.87平方公里（洞庭冲积平原单一地理单元）；人口约1.9～2.2万人。典型洞庭湖冲积平原，地势异常平坦，海拔多在30～32 m，微向湖心倾斜；无山地丘陵，地表为第四纪河湖相泥沙沉积物，土层深厚肥沃。全境被防洪大堤环绕，堤内为垸田，河渠、堰塘密布；堤外为松滋河河道与洪泛区。亚热带季风湿润气候（滨湖型）；年均温17.0℃左右，无霜期270天以上；年降水量1100～1300 mm，春夏多雨、伏秋有旱，暴雨易引发外河洪水与内垸渍涝。本次堤防治理工程（新河口堤段、薛家垸堤段、毛家岔堤段、颜家小垸堤段、匡家口堤段、鸡母洲堤段、赵家小垸堤段、青龙窖堤段、三岔脑堤段、大剅口堤段、西埠窖堤段属于西官垸大堤）位于西官垸大堤，西官垸地处松、澧两水尾闾，洞庭湖西北岸，澧县东端南部。该垸四面环水,被松滋河中、西支及澧水全包围。东临安乡县的安澧垸，南临安乡县的安保垸，西临澧县的九垸及澧淞大垸，北临澧县澧淞大垸的永湘、荆湘垸。 小渡口镇地处澧县东部，澧水东岸，澧淞大垸，松滋河西岸，涔澧两水尾间，东与官垸乡隔滋水相望，南抵九垸乡，西邻津市汪家桥街道，北与永丰乡接壤。距县城16公里。面积153.39平方公里，人口6.85万人。境内为冲积平原，地势约为西高东低，北高南低，地面高程一般在海拔25～33m，最高点集中海拔34.5m，最低点永和东湾海拔28.2m。气候属亚热带湿润季风气候。气候四季分明，光照充足。本次堤防治理工程（下东湾堤段、曹同垸堤段、小渡口垸段）位于九垸大堤，九垸位于澧水和松滋河西支两水尾闾，属澧水和松滋河西支交汇处的冲积平原。北以九垸隔堤接松澧大圈，东隔松滋河西支与官垸相望，西南濒七里湖，是一个三面环水的垸子。 澧县松滋河堤防崩岸治理工程涉及官垸镇西官垸（国家级重点蓄洪垸）、小渡口镇九垸（国家级一般蓄洪垸），治理长度14段共计17.34km，工程地理坐标范围为东经111°59′43.526″～112°3′1.328″、北纬29°29′12.488″～29°40′43.809″。 1.2地质概况 1.2.1区域地质概况 澧县地域呈弯月形，东西极度长约83公里，南北极度宽约46公里，呈现东西距离相对狭长，南北距离相对较短的状况。地势西北部偏高，属山区；南部与北部属丘陵区，起伏不平；东部和西南部为湖垸区，水网纵横；中部系省内著名的澧阳平原。 澧县地貌复杂，山、丘、平、湖均有。西北部以山丘为主，北部和南部以岗地为主，中部和东部是广阔的平原。澧县地处武陵山余脉向洞庭湖过渡的地带，地貌类型多样，呈以平原和岗地为主体的地貌特征。地貌轮廓略似向东南开口的“撮箕”形。地势西北高，东南低，由西北向东南倾斜。西部为山区，海拔高程一般为500～700米，地势最高点在西北部的太青山，海拔1019.5米；中部为低缓丘陵区，海拔高程为100～200米；东部为洞庭湖平原，平均高程在50米以下，最低点在东南部的九垸乡永和村，海拔28.6米。在全县总面积中，平原1047.87平方公里，占50.5%；岗地503.69平方公里，占24.27%；丘陵235平方公里，占11.33%；山地156.17平方公里，占7. 53%；湖、河、水库堰塘等水面132.28平方公里，占6.37%。 澧县全境成土母质主要有第四纪红色粘土、河湖沉积物、灰岩风化物、紫色砂岩、页岩风化物、砂岩风化物、板页岩风化物7种。土壤共分为水稻土、潮土、红壤、红色石灰土、黑色石灰土、紫色土、黄壤7个土类，其中以水稻土、红壤、潮土为主要土类。 （1）地形地貌 九垸、西官垸地形开阔平坦，地面高程25~42m。河道比较平直、开阔。垸内局部地段堤脚附近有池塘分布。 （2）地层岩性 区内地层由老到新可分为： 上更新统冲积堆积（Q3al）：具二元结构，网纹状粉质粘土，厚度4~6m，下部为粉细砂、砂卵砾石层，较密实，伏于全新统冲积层之下。 第四系全新统冲积（Q4al+l）：①褐黄色粉质粘土，连续分布，厚度为3～5m，可塑状，干强度韧性中等，具中等压缩性，摇振无反应，多呈中~弱透水性。②灰黑色淤泥质粉质粘土，含水率较高，软塑状，具高压缩性，厚度较大约6～12m，干强度韧性较低，在该区域广泛分布。 第四系全新统人工填土（Qs）：棕黄色～黄褐色粉质粘土、粘土混粉细砂，呈可塑～硬塑状，中低压缩性，厚4～6m。主要分布于一线防洪大堤。 （3）地质构造与地震 工程地处新华夏系第二沉降带之洞庭湖凹陷盆地西北边缘，有NNE～NE向桃源—津市断裂及白衣奄—新港断裂通过，根据GB18306-2015《中国地震动参数区划图》，本区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相对应的地震基本烈度为Ⅶ度。根据往年钻孔资料显示堤基粉质黏土层下部存在粉细砂和砂卵石层，由于其属于第四系上更新统Q3老地层，因此该层可判定为不液化。 （4）水文地质条件 据调查，区内地下水类型主要为孔隙潜水及孔隙承压水。孔隙潜水埋深0.5～2.5m，分布于淤泥质粉质粘土内的薄层粉细砂中，接受大气降水及垸内地表水的补给；孔隙承压水埋深15～30m，赋存于下部上更新统砂卵砾石之孔隙中，因其埋藏较深，故对工程影响不大。根据区域水文地质资料，地下水水化学类型为HCO3--CaMg型，PH值为6.9～7.2，侵蚀性CO2含量5.65mg/l，HCO3-含量4.38mmol/l；地表水水化学类型为HCO3--CaMg型，PH值为7.3，侵蚀性CO2含量6.80mg/l，HCO3-含量5.26mmol/l。根据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）（2022版）附录L：环境水腐蚀性评价标准，该地区地下水和地表水对砼不具有腐蚀性。 （5）不良地质现象 本次勘察查明，工程场地存在地面沉降、边坡存在失稳、垮塌等不良地质现象。 1.2.2工程地质 （1）堤身工程地质条件评价 大堤堤顶高程41.5～42m，堤高10～11m，堤顶宽5.6～8m，内坡比1:3，外坡比1:2～1:2.5。堤身填土为灰黄～黄褐色粉质粘土、粘土混粉细砂，呈可塑～硬塑状，中低压缩性，孔隙比为0.8，渗透系数一般为2.5E-4cm/s~3.5E-5cm/s。根据现场勘探和取样试验成果该段堤身土的天然含水量W=22.8%～30.0%，湿密度d湿＝1.83～2.04g/cm3，孔隙比e=0.637～0.9，压缩系数av1-2=0.213～0.435Mpa-1，渗透系数k=8.66E-6～6.68E-5cm/s，液性指数I=-0.07～0.68。由于大堤填筑土料大部分系就近取土，部分堤段填土含砂量较大，土料碾压不实，致使堤身质量较差，存在散浸渗漏、当冲、堤身坍塌等隐患，直接威胁堤防安全。 由于该段存在散浸渗漏、当冲、堤身坍塌等情况，2009年针对该堤段进行了水泥土防渗措施，处理效果较好，目前未见渗漏情况。但由于该段当冲，且堤身填土部分含砂量较高，下部软弱层较厚，造成临水面堤坡垮塌现象，垮塌高度0.8m，目前对该堤段垮塌部位铺设了彩条布，下游抛石，用挖机对砍边进行了修整。 （2）堤基工程地质条件评价 根据堤基地质结构，结合堤内、外渗流边界条件、外滩宽度等因素综合分析，工程区堤段可分为工程地质条件好（A），工程地质条件较好（B）、工程地质条件较差(C)、工程地质条件差(D)四大类。 从试验统计成果资料中可见，堤基同一类土体的渗透性在平面、剖面上的分布不同，差异变化较大，主要因素是土的颗粒组成与结构，各土层渗透特征简述如下：(1)全新统粉质粘土，在野外现场取土样室内试验共计17组，渗透系数大值平均值4.70×10-5cm/s，小值平均值6.73×10-6cm/s，为弱透水性。(2)全新统淤泥质粉质粘土，在野外现场取土样室内试验共计12组，渗透系数大值平均值5.39×10-5cm/s，小值平均值2.43×10-5cm/s，为弱透水性。(3)上更新统粉质粘土，渗透系数大值平均值3.82×10-5cm/s，小值平均值4.32×10-5cm/s，为弱透水性。从现场注水与室内渗透试验成果资料比较看，现场注水试验值普遍高于室内试验值，分析其主要原因是：①取样过程对原始土体结构有压密作用；②室内渗透试验取样长度小，未能反映本区堤基土基本工程地质特征，如在粘性土夹薄层粉细砂层的地层结构中，很难取出透水性较大的粉细砂层，结果导致室内试验值比野外偏小。 通过本次勘探工作，对不同的地质单元堤基土层进行了现场标贯试验，原状土样室内试验。各类土的主要物理力学特性简述如下：(1)全新统冲积（Q4al）：粉质粘土：可塑状，天然含水量24.5～33.6%、液性指数0.22～0.68、压缩作为堤基土，工程特性较好。淤泥质粉质粘土：一般呈软塑状态，天然含水量21.8～45.2%、液性指数0.23～1.27、压缩系数0.203～0.793MPa1。现场标贯一般N63.5=3～4击，具高压缩性，承载力一般60~70KPa左右，分布稳定，连续性好，厚度较大，工程特性差。(2)上更新统冲积堆积（Q3al）网纹状粉质粘土：呈可塑～硬塑状态，天然含水量20.3～32.2%、液性指数-0.19～-0.23、压缩系数0.192～0.387MPa-1，现场标贯N63.5=14～15击，承载力一般达180～200KPa，厚度较大，工程特性好，厚度大于5m。 沉陷变形主要发生在多层结构表层薄粘性土亚类（Ⅲ2），由于堤基浅表部分布有较厚的（Q4al+l）淤泥质粉质粘土，呈软塑状，含水量高，孔隙比大，具中高压缩性，允许承载力及抗剪强度低，其孔隙比为0.985，干密度1.38g/cm3，天然含水量34.73%，液性指数0.82，压缩系数0.635，标贯N63.5=3~4击，允许承载力75Kpa。防洪堤经多年加高培厚，淤泥质软土地基在上部荷载作用下产生不均匀沉陷变形，导致上部堤身沉陷、开裂现象，部分当冲堤段沿淤泥质软土产生小范围堤身、堤基坍滑破坏。 工程区地震基本烈度为Ⅶ度，由于土的黏性较高，在土体受到地震振动时，容易引起土体变形和断裂，导致土体表面出现凹坑，堤基下伏厚层淤泥质软土，厚度6~12m，呈软塑状，含水量高（天然含水量35%），孔隙比大（e=0.985），液性指数0.82，塑性指数14.8接近15，具高压缩性，现场标贯击数3~4击，其力学强度低，承载力低，承载力标准值75kPa左右，该段堤基滑坡发现于2021年初，而2020年12月10日21时19分在台湾宜兰地区曾发生5.8级地震，震源深度80km，我国沿海地区震感明显，存在软土震陷变形的可能，设计应该加以关注。 堤岸紧靠主河道，即堤外无洲滩或堤岸紧邻河床深泓，堤岸岩土长年经受河水的浸泡与冲刷，坡脚岩土被水流带走导堤岸缓慢后退变陡，甚至坍塌危及堤防安全稳定；堤岸地处河流迎流当冲部位，当河水位较高时，河水直接冲刷堤基与堤身，导致堤岸坍塌失稳；汛期河水位抬高、流速增大、河水面加宽，刮风引起水面波浪增高，风浪、波浪直接拍打浪蚀堤岸，水浪卷走岸坡松软岩土，从而导致坍岸或滑坡失稳。 （3）堤岸工程地质条件及评价 根据《堤防工程地质勘察规程》（SL188-2005）（2022版）附录E，结合河流水流条件、岸坡地质结构、水文地质条件以及岸坡出现过的险情情况将本次拟治理段堤岸分为以下三类：基本稳定岸坡：河岸不迎流顶冲或当风浪，岸坡土体抗冲刷能力较强，历史上基本未发生岸坡失稳事件。稳定性较差岸坡：河岸局部存在当风浪、坍滑等险情。稳定性差岸坡：河岸迎流顶冲或两水夹堤，存在迎流顶冲、坍岸等险情。根据上述原则，将本次拟治理段堤岸坡进行工程地质分类。 1.3水文 澧水流域位于湖南省北部，南以武陵山脉与沅水流域为界，西北以湘鄂众山与清江流域分流。三源在南岔附近汇合，先后纳入大溶溪、溇水，渫水和道水，于小渡口折而南行至七里湖，有松滋河西支官垸河及中支自治局河的五里河与七里湖相通，流向不定，澧水高洪时向松滋河分流，长江高洪时经松滋河分流流沙入七里湖，造成大量泥沙淤积七里湖，淤塞澧水洪道。澧水经七里湖出石龟山南下，于肖家湾汇合松虎合流，入目平湖，至南嘴，流向东、南洞庭。 松滋河在湖北省境内松滋口分为东、西两支。松滋西支经松滋县至杨家垱进入湖南澧县境内，松滋东支经公安县至余家岗进入湖南安乡县境，在瓦窑河与松滋西支相汇合。松滋河在湖南境内又分为三支。西支在澧县境内，从湖南省常德市澧县青龙窖经官垸至濠口长32.1km，俗称官垸河；五里河从汇口至跛子渡长3.2km，流向不定；东支从余家岗，经王守寺、大湖口到小望角长42.46km，俗称大湖口河；中支流经澧县、安乡和南县，从青龙窖经自治局、张九台、小望角、安乡、新开口、武圣宫至肖家湾长71.39km，从青龙窖至小望角河段俗称自治局河，境内流程为46km，河面宽由200～300m展开至1000m。小望角到新开口河段俗称安乡河，新开口至肖家湾河段为松虎合流。 松滋河西支设有新江口水文站，根据水文站资料可知，松滋河西支实测最高水温46.18米，历年最低水文34.05米，历年最大流量为7910m3/s，最小流量为0，年均水位变辐约在36.62米至38.84米之间，年均流量变辐约在404m³/s至1350m³/s之间，平水期为每年的5月、6月、10月，丰水期为每年的7月至9月，枯水期为每年的10月至第二年4月，根据公布资料可知松滋河西支丰水期水文高程约为41.08米；平水期水文高程约为37.71米；枯水期水文高程约为25米。 澧县松滋中、西两支有一线大堤95.30km，其中右岸澧淞大垸26.30km、九垸10.00km，左岸西官垸59km（不包括官垸小区围堤4.00km、北间堤4.70km）。 图3-1 流域水系图 九垸水系比较复杂，流向不定，水的流态恶劣，当洞庭湖汛期来临，河水倒灌松滋西支，该河段河面比较开阔，最宽河面达300m，但在田家口附近，河面又急剧缩窄，宽度不到100m。由于松滋河上接长江，下接澧水，因此只要其中一条河流出现汛期，则松滋水西支也同时出现汛期，汛期一到，江面水面宽达400m，而且由于流向反复，因此冲刷比较严重。西南濒七里湖澧水，属澧水水系，且分流较多，河道最宽达800m，澧水流到张市窖，由于支流分去很大一部分流量，因此与松滋水交汇的河道变窄，小于100m。 西官垸为湖南省24个重点蓄洪垸之一，位于澧县东南端，松滋河中、西支之间，四面环水，属洞庭湖水系松滋河洪道核心区。受长江、澧水、洞庭湖三重顶托，水位变幅大、涨落快；汛期（4–9月）水位常超38m，漫滩风险高。年降水量1240–1280mm，4–8月占61.3%以上，暴雨集中；年径流量丰沛，年内分配不均。松滋河为高含沙河流，西官垸段淤积明显，河床抬高、行洪能力下降。 1.4气象 澧县位于湖南省北部边界，澧水下游，洞庭湖西岸，境内地形地貌复杂，山、丘、平、湖均有。地势西北高、东南低，最高为甘溪滩镇太青山，海拔1019.5m；最低为小渡口镇甲堤口村六合口，海拔28.2m。山区属武陵山脉尾端；丘陵区大多分布在湘鄂边界；澧阳平原是湖南省最大的平原，大部分在澧县；湖区原属八百里洞庭范围，逐年淤积而成。 澧县位于北回归线以北，地处中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润气候区内，总的气候特征为冬夏长、春秋短、四季明、日照足、雨量丰，温差大、灾害多、严寒期短、无霜期长，立体气候突出、过渡性气候明显、暖区暖带分布面广以及山地小气候复杂多样等。 历年日平均气温16.9℃，年均降水量1282.2mm（近三十年即1980年至2010年均值），光照资源丰富，平均日照1597.4h，日照率35%。常年多北风，风力大，历年大风日数0.1d（风力大于17.1m/s）。历年极端最高气温41.0℃（2011年7月25日）。历年极端最低气温-13.5℃（1977年1月30日）。 据澧县、津市、王家厂、莲花堰、闸口、洞市、张公庙、樟柳河、毛家咀、东门等雨量站59年（1956-2015年，澧县1956年建立气象站）资料分析，按多年平均降水等值线图，用面积加权法，量测出全县多年平均降水量为1300.9mm（近三十年1282.2mm）。通过频率分析，澧县站20%保证率的偏丰年为1503.2mm；50%保证率的平水年为1233.9mm；75%保证率的偏枯年为1103.5mm；90%保证率的枯水年为971.8mm。多年平均降雨日为141.5d，降水比较丰沛，但时空分布不均，由于水利工程布局的差异，水、旱灾时有发生。其气象特征值详见下表。 表3-1 气象特征值表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 16.6. 历年最高气温; ℃; 41.0. 发生时间; 年 月 日; 2011.7.25. 历年最低气温; ℃; -13.5. 发生时间; 年 月 日; 1977.1.30. 多年平均降雨量; mm; 1300.9. 多年平均蒸发量; mm; 1257.6. 多年平均风速; m/s; 2.3. 历年汛期最大风速; m/s; 20. 多年平均汛期最大风速; m/s; 13.3. 多年平均最大风速; m/s; 15.2. 历年最大风速（风向）; m/s; 21.7（NNW）. 1.5生态现状 项目所在评价区域属亚热带季风湿润气候区，地处侵蚀及侵蚀堆积河谷平87原地貌，区内植被主要为低矮灌木，分布比较稀疏，由于农业开发活动，区内局部地表植被遭到剥离、覆盖和破坏，区域植被覆盖率90%以上。 野生植物物种有杉木、松树、刺槐、苦楝、黄荆、枫香、酸枣、羊角、蕨类等。人工种植植物物种有油茶、棉、烤烟等，农业作物主要是柑橘、玉米、红薯、花生、蔬菜等。 评价区野生动物主要以啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主，林栖兽类分布相对较少，主要野生动物有野兔、田鼠、青蛙、蟾蜍、蝙蝠、麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。还有种类和数量众多的昆虫。 人工饲养的动物主要为常见的家畜家禽，如猪、牛、鸡、鸭、狗等。 二、环境质量现状 1、生态环境现状调查 本次评价采取收集资料和现状调查踏勘、定性和定量相结合的调查方法。 1.1 陆生生态 （1）主体功能区规划 根据《湖南省主体功能区规划》（湘政发〔2012〕39号），湖南省国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三大类型，包括国家层面重点开发区域、省级层面重点开发区域、国家层面农产品主产区、国家层面重点生态功能区、省级层面重点生态功能区和禁止开发区域等六类区域。本工程位于湖南省常德市澧县，属于国家级农产品主产区。 本项目为崩岸治理工程，不属于大规模不属于大规模高强度工业化城镇化开发项目，因此本项目符合《湖南省主体功能区规划》； （2）生态功能区划 本项目位于湖南省常德市澧县，根据澧县自然资源局“三区三线”查询结果，小渡口堤段约400m施工堤岸位于澧县澧水河口湿地公园生态红线范围内。根据《湖南省生态功能区划》，全省生态功能分区共分为5个生态功能区和17个生态功能亚区。本项目所在区域属于湘北湖泊湿地保护与洪水调蓄及平原农业生态功能区。本区为我国的重要农业生产基地，是国家级的基本农田保护区，为重要的粮、棉、麻、油、水产等生产基地。耕地旱涝保收面积大，农业现代化程度较高，湿地面积大，生物多样性丰富，濒危保护度高，湖容大，调洪蓄水功能大。环湖湖滨城市化和工业化程度较高，经济较发达，但易遭洪水危害和水污染。 本工程施工临时生产区占地均为临时占地，项目施工期工程建设对周围生态环境造成的影响较小，在采取相关环境保护措施后，不利影响可以得到有效减缓，且施工结束后，影响即消失；运行期间为污染源对环境造成影响，项目施工期废水均不外排，不会造成工程所在区域生态功能区造成环境问题。本工程建设完成后有利于区域防洪除涝，有利于促进地方经济发展。因此，本工程符合湖南省生态功能区划。 （3）土地利用现状 本项目在原有岸坡基础上加固，临时施工用地和施工均在原有岸坡，施工区域和临时用地不涉及基本农田。 （4）植物现状 1）植物区系和植被类型调查 参考《中国植被》《湖南植被》及相关林业调查资料，根据现场对评价 区植被的实地调查，区域植被类型详见下表： 表3-2 区域植被类型一览表 植被型; 群系中文名; 群系拉丁名; 评价区内分布. 落叶乔木; 白栎; QuercusfabriHance; 零星分布. 栓皮栎; QuercusvariabilisBlume; 零星分布. 枫树; Acer spp.; 广泛分布. 常绿乔木; 冬青; Ilex chinensia; 零星分布. 牡荆; Vitex cannabifolia; 零星分布. 油茶; Camellia oleifera Abel.; 零星分布. 橘树; Citrus reticulata; 广泛分布. 草本植物; 荠; Capsellabursa-postoris; 广泛分布. 鹅肠菜; Malachium aquaticm; 广泛分布. 附地菜; Trigonotispeduncularis; 广泛分布. 2）重点保护野生植物及古树名木 ①国家重点保护野生植物 根据本工程所在行政区内关于国家重点保护野生植物的相关资料，评价区未发现国家重点保护野生植物。 ②古树名木 根据现场勘查，评价区内无古树名木。 （5）动物现状 根据《中国动物地理》（科学出版社，2011年），我国动物地理区划分属于世界动物地理分区的古北界与东洋界。两界在我国境内的分界线西起横断山脉北部，经过川北的岷山与陕南的秦岭，向东至淮河南岸，直抵长江口以北。我国动物区系根据陆栖脊椎动物，特别是哺乳类和鸟类的分布情况，可以分为东北区、华北区、蒙新区、青藏区、西南区、华中区及华南区7个区。其中前4个区属于古北界；后3个区属于东洋界。 本工程评价区位于湖南省常德市澧县，根据《中国动物地理》区域动物类群属于东洋界—华中区—东部丘陵平原亚区—亚热带林灌农田动物群。项目周边人群和车辆活动频繁，树木、草丛中已无大型哺乳动物，仅有鸟类、蛇类、鼠类、昆虫类等小型动物。项目所在区域水生植物以藻类等沉水植物为主，水生动物多为普通鱼类，如草鱼、鲤鱼、鲫鱼等。 1.2 水生生态 根据初步调查，本项目评价区多为普通鱼类，如草鱼、鲤鱼、鲫鱼等；无重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等；未发现有列入《国家重点保护野生动物名录》的国家一级、二级保护野生鱼类。 底栖生物：以河蚬、环棱螺、水蚯蚓为主，多样性一般，受崩岸历史影响。 水生植被：沿岸带以芦苇、香蒲、苦草、轮叶黑藻为主；崩岸区段植被退化、覆盖率低。 浮游生物：浮游植物（硅藻、绿藻）、浮游动物（枝角类、桡足类），群落结构较简单，与水文连通度相关。 2、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.1.3三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况”，本项目大气污染源主要来源于施工扬尘、施工机械燃油废气，污染物主要包括颗粒物、NOx、HC、CO 等，属于无组织排放，且排放量很小，随着施工期的结束，对周边大气环境的不利影响也将消除；项目运营期无大气污染物排放。类比同类型工程，大气评价工作等级为三级，因此本次评价只调查项目所在区域环境质量达标情况。 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本项目位于常德市澧县，依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本次评价引用《2024年1-12月常德市环境空气质量状况》中澧县环境空气质量数据，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准对建设项目所在地区环境空气质量现状进行达标判定，判定情况详见下表。 表3-3 区域空气质量现状评价表（2024年） 评价因子; 年度评价指标; 评价标准(ug/m3); 现状浓度(ug/m3); 占标率; 达标情况. PM2.5; 年均值; 30; 34.2; 114%; 超标. PM10; 年均值; 60; 56; 93.33%; 达标. SO2; 年均值; 60; 5; 8.33%; 达标. NO2; 年均值; 40; 14; 35.00%; 达标. CO; 第95百分位数日均值; 4mg/m³; 1mg/m³; 25.00%; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 160; 132; 82.50%; 达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表数据可知，2024年度澧县环境空气中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，其他监测因子符合二级标准限值要求，本项目所在区域为不达标区。 （2）补充监测 本工程其中小渡口堤段约400m堤岸位于澧县澧水河口湿地公园范围内，澧县澧水河口湿地公园属于《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）一类区，为了解所在区域环境空气质量，本次评价委托湖南华运环境检测有限公司于2026年5月9日～12日在澧县澧水河口湿地公园内设置1个环境空气监测点位，监测因子为TSP，监测频次：监测3天，每天1次。 表3-5 补充监测污染物环境质量现状评价表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准μg/m3; 浓度范围μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. G1; E112.004540，N29.503736; TSP; 24h; 300; 74～117; 39; 0; 达标. 补充监测结果表明澧县澧水河口湿地公园环境空气中TSP符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1一级标准限值要求。 2、地表水环境质量现状 （1）常规监测 本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用《2025年12月常德市环境质量状况》中附表3“常德市2025年12月及1-12月国省控水质监测断面水质状况”的监测公布结果，如下表所示： 表3-6 2025年1-12月地表水监测断面水质状况 所在区县; 河湖 名称; 断面名称; 断面 属性; 12月水质类别; 超标污染物（倍数）; 1-12月水质类别; 超标污染物（倍数）. 澧县; 松滋河西支; 澧县官垸凤凰咀; 省考核; Ⅱ; /; Ⅱ; /. 结果表明项目所在区域地表水环境满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目区域水环境质量较好。 （2）补充监测 本环评委托湖南华运环境检测有限公司对项目所在河流各工堤段上游500m、下游500m水质进行了监测，监测时间为2026年3月31日～4月10日期间。其中薛家垸堤段下游500m、毛家岔堤段上游500m两个断面位于常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地饮用水源一级保护区内。 表3-7 地表水补充监测断面基本信息 编号; 河段; 监测点; 监测因子; 监测频次. W1; 松滋河西支; 左岸; 新河口堤段上游500m; pH、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总氮、总磷、粪大肠菌群、SS; 监测3天，每天1次. W2; 新河口堤段下游500m. W3; 薛家垸堤段上游500m. W4; 薛家垸堤段下游500m （饮用水源一级保护区）. W5; 毛家岔堤段上游500m （饮用水源一级保护区）. W6; 毛家岔堤段下游500m. W7; 颜家小垸堤段上游500m. W8; 颜家小垸堤段下游500m. W9; 匡家口堤段上游500m. W10; 匡家口堤段下游500m. W11; 鸡母洲堤段上游500m. W12; 鸡母洲堤段下游500m. W13; 赵家小垸堤段上游500m. W14; 赵家小垸堤段下游500m. W15; 右岸; 下东湾堤段上游500m. W16; 下东湾堤段下游500m. W17; 曹同垸堤段上游500m. W18; 曹同垸堤段下游500m. W19; 小渡口垸段上游500m. W20; 澧水故道; 右岸; 小渡口垸段下游500m. W21; 松滋河中支; 右岸; 青龙窖堤段上游500m. W22; 青龙窖堤段下游500m. W23; 三岔脑堤段上游500m. W24; 三岔脑堤段下游500m. W25; 大剅口堤段上游500m. W26; 大剅口堤段下游500m. W27; 西埠窖堤段上游500m. W28; 西埠窖堤段下游500m. 检测数据以及评价结果见下表。 表3-8 水质检测结果分析表 检测 项目; W1; W2; 标准限值; 单位; 是否达标. 3/31; 4/1; 4/2; 3/31; 4/1; 4/2. pH值; 7.86; 7.72; 7.89; 7.95; 7.86; 7.84; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 8; 7; 5; 6; 6; 6; 30; mg/L; 达标. CODCr; 8; 9; 7; 8; 9; 6; 20; mg/L; 达标. BOD5; 2.0; 2.0; 1.8; 2.0; 2.0; 1.5; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.174; 0.182; 0.180; 0.126; 0.114; 0.135; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.10; 0.09; 0.08; 0.03; 0.02; 0.04; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 2.46; 2.54; 2.58; 2.14; 2.01; 2.11; /; /; /. 粪大肠菌群; 260; 240; 250; 140; 120; 150; 10000; 个/L; 达标. 检测 项目; W3; W6; 标准限值; 单位; 是否达标. 3/31; 4/1; 4/2; 3/31; 4/1; 4/2. pH值; 7.87; 7.67; 7.91; 7.86; 7.92; 7.95; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 7; 7; 6; 5; 7; 6; 30; mg/L; 达标. CODCr; 6; 7; 5; 6; 7; 9; 20; mg/L; 达标. BOD5; 1.7; 1.8; 1.3; 1.7; 1.7; 2.3; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.126; 0.129; 0.123; 0.156; 0.150; 0.168; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.02; 0.03; 0.02; 0.06; 0.05; 0.07; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 1.76; 1.66; 1.89; 1.83; 1.77; 1.70; /; /; /. 粪大肠菌群; 120; 110; 130; 190; 170; 150; 10000; 个/L; 达标. 检测 项目; W4; W5; 标准限值; 单位; 是否达标. 3/31; 4/1; 4/2; 3/31; 4/1; 4/2. pH值; 7.96; 7.85; 7.76; 7.93; 7.88; 7.73; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 5; 8; 5; 7; 4; 4; 25; mg/L; 达标. CODCr; 8; 9; 6; 9; 10; 8; 15; mg/L; 达标. BOD5; 1.9; 1.6; 1.5; 1.7; 2.2; 2; 3; mg/L; 达标. 氨氮; 0.174; 0.195; 0.198; 0.14; 0.132; 0.15; 0.5; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.06; 0.05; 0.04; 0.05; 0.04; 0.03; 0.1; mg/L; 达标. 总氮; 1.84; 1.91; 1.79; 1.86; 1.82; 1.86; /; /; /. 粪大肠菌群; 170; 160; 140; 160; 140; 120; 2000; 个/L; 达标. 检测 项目; W7; W8; 标准限值; 单位; 是否达标. 4/8; 4/9; 4/10; 4/8; 4/9; 4/10. pH值; 7.94; 7.91; 7.95; 7.96; 7.93; 7.97; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 5; 5; 6; 7; 6; 6; 30; mg/L; 达标. CODCr; 5; 6; 7; 5; 6; 7; 20; mg/L; 达标. BOD5; 1.3; 1.3; 2.0; 1.6; 1.6; 1.4; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.100; 0.105; 0.108; 0.159; 0.150; 0.170; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.03; 0.02; 0.03; 0.04; 0.03; 0.04; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 2.00; 1.97; 1.90; 2.14; 2.20; 2.28; /; /; /. 粪大肠菌群; 130; 140; 150; 160; 190; 170; 10000; 个/L; 达标. 检测 项目; W9; W10; 标准限值; 单位; 是否达标. 4/8; 4/9; 4/10; 4/8; 4/9; 4/10. pH值; 7.90; 7.89; 7.87; 7.91; 7.86; 7.86; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 4; 7; 8; 8; 7; 6; 30; mg/L; 达标. CODCr; 6; 7; 8; 5; 6; 7; 20; mg/L; 达标. BOD5; 1.5; 1.9; 1.6; 2.1; 1.8; 2.0; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.120; 0.114; 0.132; 0.105; 0.099; 0.111; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.06; 0.05; 0.06; 0.02; 0.04; 0.03; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 2.13; 2.11; 2.08; 2.15; 2.19; 2.18; /; /; /. 粪大肠菌群; 250; 280; 260; 140; 150; 130; 10000; 个/L; 达标. 检测 项目; W11; W12; 标准限值; 单位; 是否达标. 4/3; 4/4; 4/5; 4/3; 4/4; 4/5. pH值; 7.98; 7.86; 7.83; 7.96; 7.85; 7.84; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 5; 7; 6; 8; 7; 6; 30; mg/L; 达标. CODCr; 7; 8; 6; 6; 7; 5; 20; mg/L; 达标. BOD5; 2.0; 1.5; 1.1; 1.9; 1.5; 1.3; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.04; 0.06; 0.05; 0.02; 0.04; 0.03; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 1.86; 1.93; 1.82; 1.94; 2.03; 1.90; /; /; /. 粪大肠菌群; 200; 190; 170; 140; 160; 130; 10000; 个/L; 达标. 检测 项目; W13; W14; 标准限值; 单位; 是否达标. 4/3; 4/4; 4/5; 4/3; 4/4; 4/5. pH值; 7.90; 7.91; 7.87; 7.91; 7.88; 7.86; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 7; 6; 5; 5; 7; 4; 30; mg/L; 达标. CODCr; 7; 7; 6; 6; 7; 5; 20; mg/L; 达标. BOD5; 2.2; 1.9; 1.6; 1.6; 1.7; 1.3; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.032; 0.035; 0.035; 0.044; 0.041; 0.047; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.04; 0.06; 0.05; 0.03; 0.05; 0.04; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 1.88; 1.92; 1.91; 2.02; 2.09; 2.07; /; /; /. 粪大肠菌群; 230; 250; 210; 190; 160; 150; 10000; 个/L; 达标. 检测 项目; W15; W16; 标准限值; 单位; 是否达标. 4/7; 4/8; 4/9; 4/7; 4/8; 4/9. pH值; 7.86; 7.90; 7.85; 7.80; 7.82; 7.76; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 7; 5; 7; 5; 7; 6; 30; mg/L; 达标. CODCr; 8; 9; 7; 9; 10; 8; 20; mg/L; 达标. BOD5; 1.4; 2.0; 1.3; 2.0; 2.2; 1.6; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.104; 0.108; 0.092; 0.098; 0.102; 0.105; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.02; 0.03; 0.03; 0.03; 0.04; 0.05; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 2.30; 2.18; 2.13; 2.22; 2.16; 2.07; /; /; /. 粪大肠菌群; 120; 140; 130; 160; 170; 150; 10000; 个/L; 达标. 检测 项目; W17; W18; 标准限值; 单位; 是否达标. 4/7; 4/8; 4/9; 4/7; 4/8; 4/9. pH值; 7.98; 7.72; 7.81; 7.79; 7.78; 7.80; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 6; 6; 6; 7; 5; 9; 30; mg/L; 达标. CODCr; 8; 9; 7; 10; 11; 9; 20; mg/L; 达标. BOD5; 2.3; 2.1; 1.6; 2.1; 2.0; 1.8; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.120; 0.124; 0.126; 0.135; 0.141; 0.144; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.04; 0.05; 0.04; 0.10; 0.09; 0.11; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 2.21; 2.24; 2.22; 3.19; 3.26; 3.16; /; /; /. 粪大肠菌群; 190; 210; 200; 280; 290; 260; 10000; 个/L; 达标. 检测 项目; W19; W20; 标准限值; 单位; 是否达标. 4/7; 4/8; 4/9; 4/7; 4/8; 4/9. pH值; 7.76; 7.70; 7.65; 7.79; 7.68; 7.74; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 6; 8; 7; 4; 5; 4; 30; mg/L; 达标. CODCr; 9; 11; 8; 8; 9; 7; 20; mg/L; 达标. BOD5; 2.0; 1.8; 1.3; 2.2; 2.2; 1.4; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.141; 0.144; 0.150; 0.071; 0.077; 0.072; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.06; 0.05; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 2.14; 2.04; 2.23; 2.50; 2.59; 2.45; /; /; /. 粪大肠菌群; 170; 190; 160; 240; 260; 250; 10000; 个/L; 达标. 检测 项目; W21; W22; 标准限值; 单位; 是否达标. 3/31; 4/1; 4/2; 3/31; 4/1; 4/2. pH值; 7.89; 7.93; 7.85; 7.91; 7.94; 7.88; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 5; 6; 5; 7; 7; 5; 30; mg/L; 达标. CODCr; 7; 8; 6; 8; 9; 7; 20; mg/L; 达标. BOD5; 1.7; 1.6; 1.4; 1.9; 2.2; 1.7; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.071; 0.080; 0.066; 0.077; 0.083; 0.086; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.04; 0.03; 0.05; 0.05; 0.04; 0.06; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 2.22; 2.29; 2.14; 2.31; 2.33; 2.25; /; /; /. 粪大肠菌群; 130; 110; 130; 170; 150; 160; 10000; 个/L; 达标. 检测 项目; W23; W24; 标准限值; 单位; 是否达标. 3/31; 4/1; 4/2; 3/31; 4/1; 4/2. pH值; 7.91; 7.95; 7.86; 7.89; 7.98; 7.84; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 5; 5; 6; 5; 6; 5; 30; mg/L; 达标. CODCr; 8; 9; 6; 8; 9; 6; 20; mg/L; 达标. BOD5; 1.8; 1.9; 1.5; 2.0; 2.1; 1.5; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.071; 0.065; 0.062; 0.092; 0.083; 0.105; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.06; 0.05; 0.04; 0.04; 0.03; 0.05; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 2.36; 2.40; 2.44; 2.34; 2.35; 2.27; /; /; /. 粪大肠菌群; 200; 170; 190; 120; 140; 170; 10000; 个/L; 达标. 检测 项目; W25; W26; 标准限值; 单位; 是否达标. 3/31; 4/1; 4/2; 3/31; 4/1; 4/2. pH值; 7.91; 7.93; 7.88; 7.86; 7.82; 7.90; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 4; 7; 5; 6; 8; 7; 30; mg/L; 达标. CODCr; 7; 8; 6; 18; 16; 18; 20; mg/L; 达标. BOD5; 1.9; 1.9; 1.6; 3.1; 3.2; 3.7; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.156; 0.165; 0.141; 0.108; 0.117; 0.117; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.06; 0.05; 0.07; 0.05; 0.04; 0.03; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 2.09; 2.07; 2.12; 2.90; 2.82; 2.76; /; /; /. 粪大肠菌群; 190; 210; 230; 160; 190; 150; 10000; 个/L; 达标. 检测 项目; W27; W28; 标准限值; 单位; 是否达标. 4/3; 4/4; 4/5; 4/3; 4/4; 4/5. pH值; 7.92; 7.90; 7.86; 7.94; 7.89; 7.88; 6-9; 无量纲; 达标. SS; 5; 8; 6; 5; 5; 6; 30; mg/L; 达标. CODCr; 7; 8; 6; 10; 11; 9; 20; mg/L; 达标. BOD5; 1.1; 1.2; 1.5; 1.4; 1.6; 1.6; 4; mg/L; 达标. 氨氮; 0.050; 0.056; 0.053; 0.080; 0.082; 0.088; 1.0; mg/L; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; 达标. 总磷; 0.04; 0.06; 0.05; 0.05; 0.07; 0.06; 0.2; mg/L; 达标. 总氮; 2.17; 2.20; 2.09; 4.38; 4.42; 4.30; /; /; /. 粪大肠菌群; 160; 170; 190; 250; 230; 220; 10000; 个/L; 达标. 根据监测结果可知，项目区域地表水环境各项水质监测指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，其中W4、W5饮用水源一级保护区符合Ⅱ类Ⅲ类水质标准要求；SS符合《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准值要求，其中W4、W5饮用水源一级保护区符合二级标准值要求，地表水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 为了解项目周边的声环境质量现状，本次委托湖南华运环境检测有限公司对本项目各施工场地周边声敏感目标进行了监测，监测方法按有关标准和技术规范执行。统计结果分析见下表。 表3-9 噪声现状监测结果（单位：dB） 监测点位; 监测日期; 监测时段; Leq; 标准限制. N1新河口堤段最近居民点; 2026/4/7; 昼; 48.6; ≤60. 夜; 41.8; ≤50. N2薛家垸堤段最近居民点; 2026/4/7; 昼; 47.1; ≤60. 夜; 41.5; ≤50. N3毛家岔堤段最近居民点; 2026/4/7; 昼; 41.5; ≤60. 夜; 39.9; ≤50. N4颜家小垸堤段最近居民点; 2026/4/7; 昼; 46.1; ≤60. 夜; 42.6; ≤50. N5匡家口堤段最近居民点; 2026/4/7; 昼; 50.2; ≤60. 夜; 40.7; ≤50. N6鸡母洲堤段最近居民点; 2026/4/7; 昼; 47.8; ≤60. 夜; 43.8; ≤50. N7赵家小垸堤段最近居民点; 2026/4/7; 昼; 45.0; ≤60. 夜; 43.0; ≤50. N8下东湾堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 54.5; ≤60. 夜; 43.3; ≤50. N9曹同垸堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 55.5; ≤60. 夜; 44.5; ≤50. N10小渡口垸段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 54.3; ≤60. 夜; 43.6; ≤50. N11青龙窖堤段最近居民点; 2026/4/7; 昼; 42.2; ≤60. 夜; 43.4; ≤50. N12三岔脑堤段最近居民点; 2026/4/7; 昼; 44.0; ≤60. 夜; 42.0; ≤50. N13大剅口堤段最近居民点; 2026/4/7; 昼; 44.4; ≤60. 夜; 41.2; ≤50. N14西埠窖堤段最近居民点; 2026/4/7; 昼; 42.1; ≤60. 夜; 40.4; ≤50. 监测点位; 监测日期; 监测时段; Leq; 执行标准. N1新河口堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 45.3; ≤60. 夜; 42.9; ≤50. N2薛家垸堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 45.9; ≤60. 夜; 44.6; ≤50. N3毛家岔堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 45.1; ≤60. 夜; 44.0; ≤50. N4颜家小垸堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 48.4; ≤60. 夜; 44.0; ≤50. N5匡家口堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 46.8; ≤60. 夜; 44.5; ≤50. N6鸡母洲堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 44.1; ≤60. 夜; 41.5; ≤50. N7赵家小垸堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 45.0; ≤60. 夜; 42.5; ≤50. N8下东湾堤段最近居民点; 2026/4/9; 昼; 54.4; ≤60. 夜; 43.3; ≤50. N9曹同垸堤段最近居民点; 2026/4/9; 昼; 53.7; ≤60. 夜; 44.5; ≤50. N10小渡口垸段最近居民点; 2026/4/9; 昼; 54.8; ≤60. 夜; 43.1; ≤50. N11青龙窖堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 44.7; ≤60. 夜; 40.3; ≤50. N12三岔脑堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 47.8; ≤60. 夜; 41.3; ≤50. N13大剅口堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 44.6; ≤60. 夜; 39.2; ≤50. N14西埠窖堤段最近居民点; 2026/4/8; 昼; 43.2; ≤60. 夜; 40.0; ≤50. 根据监测结果可知，各监测点位在检测期间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 4、地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“A水利-4、防洪除涝工程”中的“（报告表）其他”类别，属于地下水环境影响评价项目类别Ⅳ类项目，则本项目可不开展地下水环境影响评价。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“水利”中的“其他”，属于Ⅲ类项目。根据收集资料，我国盐碱化土地主要分布在华北平原、东北平原、西北内陆地区及滨海地区，即干旱、半干旱地区及滨海地区；根据中国土壤数据库显示项目所在区域土壤pH为5.5-8.5之间，不涉及酸化、碱化，土壤平均含盐量小于2g/kg；区域多年平均降雨量1300.9mm，多年平均蒸发量1257.6 mm，干燥度多年平均水面蒸发量与降水量的比值为0.97小于1.8，判定项目周边土壤生态影响型敏感程度属于不敏感。根据生态影响型评价工作等级划分表，确定本项目可不开展土壤环境影响评价。 6、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不需开展电磁辐射现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、工程现状 受三峡工程运行后引发的流域水沙条件剧变影响，松滋河澧县段河床持续下切、岸坡失稳，加之三峡水库汛前空库待蓄加大下泄流量，导致澧县境内松滋河堤防崩岸险情从工程前的极少发生，骤增至2024年的14处、总长度17.34公里，崩岸速度呈显著加快趋势，且险情多发生在主汛期前，大幅增加防汛压力。同时，崩岸产生的中粗砂泥沙在松滋河宽浅河段大量淤积，加剧洪道萎缩，导致河道过流能力下降、枯水断流期延长，既影响农业生产用水，又进一步恶化堤防周边地质条件，形成 “冲刷-崩岸-淤积-堤防失稳” 的恶性循环。 表3-10 工程现状图片 岸坡现状; 岸坡现状. 岸坡现状; 岸坡现状. 2、生态环境影响回顾性分析 ①对陆生生态环境影响 本项目在建设过程中，工程占地、表土堆放等施工活动会破坏植被，使得植被面积有所减少，区域植被生物量有所降低，开挖填筑等活动还引发水土流失。 另一方面本项目已建成运行几十年，周边的植被早已恢复。根据现场调查情况，堤坝周边植被覆盖度高，生态环境良好。 ②对水生生态环境影响 本项目经多年运行，区域水生生物种群结构已趋于稳定。 3、现状污染物排放及达标情况 本项目流域是一个以农业为主的地区，区域经济为农业经济，基本没有工业污染源。污染主要是由农业生产和居民生活污水造成，污染源主要是农业残留农药、化肥、农家肥和生活污水，无重大污染源及危险废物产生， 农业生产排污量小。建议农业生产经营者必须改进施肥方法，科学合理施用化肥，按照国家规定使用农药，尽量采用循环用水系统。 本工程完成后将消除堤坝的险情，保障了居民的生命财产安全，同时为农业生产和安全供水提供保障。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 本工程不涉及自然保护区、水产种质资源保护区等生态敏感目标，影响范围内无主要控制考核断面；其中薛家垸堤段、毛家岔堤段、颜家小垸堤段涉及常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地，匡家口堤段涉及常德市澧县官垸镇松滋河西支饮用水水源保护区，赵家小垸堤段涉及常德市澧县官垸濠口台集中供水工程，小渡口堤段涉及澧县澧水河口湿地公园，工程于附近敏感区的具体位置关系见下表。位置关系具体见附图5和附图6。 表3-11 工程与附近敏感区的位置关系 敏感区名称; 类型; 与工程位置关系. 湖南澧县澧水河口湿地公园; 湿地公园; 小渡口堤段约400m施工堤岸位于澧县澧水河口湿地公园生态红线范围内. 湖南安乡书院洲国家湿地公园; 湿地公园; 西埠窖堤段与该湿地公园距离最近，直线距离约9km，位于该堤段东南侧. 湖南黄山头国家森林公园; 国家森林公园; 三岔脑堤段与该森林公园距离最近，直线距离约10km，位于该堤段东侧. 湖南嘉山国家森林公园; 国家森林公园; 下东湾堤段与该森林公园距离最近，直线距离约12.7km，位于该堤段西侧. 松虎洪道安乡段短颌鲚省级水产种质资源保护区; 水产种质资源保护区; 西埠窖堤段与该水产种质资源保护区距离最近，直线距离约3.0km，位于该堤段程东南侧. 常德市澧县官垸镇松滋河西支饮用水水源保护区（千人以上）; 一级保护区; 水域：取水口上游330米至下游33米的河道水域; 匡家口堤段位于该饮用水源保护区北侧上游约80m. 陆域：一级保护区水域边界至两岸防洪堤迎水侧堤肩. 二级保护区; 水域：一级保护区上边界上溯670米，下边界下延67米的河道水域. 陆域：一、二级保护区水域边界至两岸防洪堤背水侧堤脚（一级保护区陆域除外）. 常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地[官垸乡西洲供水工程及小渡口镇毛家岔水厂]（千吨万人）; 一级保护区; 取水口上游1000 米，下游1200米范围共2200米内的河道水域，宽度为两岸防洪大堤之间的距离，包括大堤顶面。面积为：820525 m2。分布在官垸乡沟围湖村、小渡口镇毛家岔村、丁堤村; 薛家垸堤段位于该饮用水源地二级保护区和一级保护区范围；毛家岔堤段位于该饮用水源地一级保护区范围；颜家小垸部分堤段位于该饮用水源地二级保护区范围. 二级保护区; 长度4000米，以取水口上游1000米起至3000米处2000米的范围，下游1200米起至3200米处2000米的范围。二级保护区水域宽度为两岸防洪大堤之间的距离，包括堤顶面。面积为：1656625 m2。分布在官垸乡沟围湖村、余家台村、鸟儿洲村、常发村、小渡口镇毛家岔村、丁堤村、东堤村. 常德市澧县官垸濠口台集中供水工程（千吨万人）; 一级保护区; 上游1000米、下游200米共1200米的水域，宽度为两岸防洪大堤之间的距离，右岸包括堤面，左岸官垸大堤至堤内侧，面积为576674m2。分布在白杨林纸、鸿鑫控股辖区桑林湾、乜家垸; 赵家小垸堤段位于该饮用水源地二级保护区范围. 二级保护区; 长度2300米，以取水口上游1000米起至3000米处2000米的范围，下游200米起至500米处300米的范围，二级保护区宽度至两岸防洪大堤，包括堤顶面。面积为647104m2。分布在官垸乡凤凰村、白杨林纸、鸿鑫控股辖区桑林湾、乜家垸、青龙潭、三合垸、园林场. 澧县如东镇松滋西河饮用水水源保护区（千吨万人）; 一级保护区; 水域：取水口上游330米至取水口下游33米的河道水域; 新河口堤段与该饮用水水源保护区距离最近，直线距离约2.7km，位于该堤段北侧上游. 陆域：一级保护区水域边界左岸沿岸纵深10米，右岸至防洪堤迎水侧堤肩. 二级保护区; 水域：一级保护区上边界上溯670米，下边界下延67米的河道水域. 陆域：一、二级保护区水域边界左岸沿岸纵深50米，右岸至防洪堤背水侧堤脚（一级保护区除外）. 澧县如东镇如东自来水厂松滋西河饮用水水源保护区（千吨万人）; 一级保护区; 水域：水域为取水口上游1000米至取水口下游100米范围内的河道水域，水域宽度为东岸至澧县与公安县的行政区划边界，即河道中心，西岸至岸边; 新河口堤段与该饮用水水源保护区距离最近，直线距离约10km，位于该堤段北侧上游. 陆域：陆域为一级保护区水域边界沿西岸纵深至防洪堤的迎水面堤肩为界. 二级保护区; 水域：水域为一级保护区水域上游边界上溯2000米，下游边界下延200米范围内的河道水域，水域宽度为东岸至澧县与公安县的行政区划边界，即河道中心（包括河心洲），西岸至岸边. 陆域：陆域为一、二级保护区水域边界沿西岸纵深至防洪堤背水面坡脚为界（一级保护区陆域除外）. 2、大气环境和声环境保护目标 本项目主要大气和声环境环境保护目标，详见下表。 表3-12 大气环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标/高程; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 大气环境; 澧县澧水河口湿地公园; 112.002073; 29.503682; 36; 湿地公园; 湿地生态系统; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）一类区; 小渡口堤段约400m施工堤岸位于湿地公园范围内; /. 余家台村; 112.001774; 29.665404; 39.6; 居民; 约90户，270人; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准; 新河口堤段南侧; 300- 500m. 周家台; 112.014932; 29.643015; 34.4; 居民; 约30户，90人; 薛家垸堤段东侧、南侧; 10- 500m. 毛兴村; 112.013839; 29.631047; 34.5; 居民; 约50户，150人; 毛家岔堤段东侧; 10- 500m. 沟围湖村; 112.013445; 29.624829; 40.6; 居民; 约150户，450人; 毛家岔堤段南侧; 10- 500m. 虾子垱村; 112.007375; 29.607691; 34.5; 居民; 约10户，30人; 颜家小垸堤段东侧; 60- 500m. 官垸镇; 112.005096; 29.563182; 33.7; 居民; 约200户，600人; 匡家口堤段南侧; 80- 500m. 仙桃村; 112.008118; 29.525232; 32.3; 居民; 约5户，15人; 鸡母洲堤段东侧; 260- 500m. 赵家村; 112.030355; 29.490256; 32.8; 居民; 约5户，15人; 赵家小垸堤段东侧; 40- 500m. 珠玑湖; 112.048007; 29.506165; 31.2; 居民; 约3户，9人; 西埠窖堤段西南侧; 60- 500m. 学堤村; 112.044375; 29.59563; 32.9; 居民; 约20户，60人; 大剅口堤段西侧; 40- 500m. 保福村; 112.039797; 29.645263; 33.3; 居民; 约30户，90人; 三岔脑堤段西侧; 40- 500m. 蔡家垴村; 112.030948; 29.668998; 33.8; 居民; 约5户，15人; 青龙窖堤段西南侧; 180- 500m. 保赋村; 111.992426; 29.583883; 33.6; 居民; 约50户，150人; 下东湾堤段西侧; 90- 500m. 下东湾村; 111.996879; 29.575006; 32.4; 居民; 约30户，90人; 下东湾堤段西南侧; 120- 500m. 合兴村; 112.001943; 29.535213; 34.9; 居民; 约120户，360人; 曹同垸堤段西侧; 70- 500m. 下毛家渡; 112.005146; 29.516284; 32.8; 居民; 约90户，270人; 小渡口垸堤段西侧; 30- 500m. 张市窖村; 111.989344; 29.508808; 32; 居民; 约50户，150人; 小渡口垸堤段西侧; 70- 1000m. 兴田村; 112.014265; 29.512807; 34; 居民; 约30户，90人; 小渡口垸堤段东侧; 300 -950m. 声环境; 周家台; 112.014932; 29.643015; 34.4; 居民; 约6户，18人; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。; 薛家垸堤段东侧; 10- 50m. 毛兴村; 112.013839; 29.631047; 34.5; 居民; 约5户，15人; 毛家岔堤段东侧; 10- 50m. 沟围湖村; 112.013445; 29.624829; 40.6; 居民; 约5户，15人; 毛家岔堤段南侧; 10- 50m. 赵家村; 112.030355; 29.490256; 32.8; 居民; 约3户，9人; 赵家小垸堤段东侧; 40- 50m. 学堤村; 112.044375; 29.59563; 32.9; 居民; 约6户，18人; 大剅口堤段西侧; 40- 50m. 保福村; 112.039797; 29.645263; 33.3; 居民; 约5户，15人; 三岔脑堤段西侧; 40- 50m. 下毛家渡; 112.005146; 29.516284; 32.8; 居民; 约10户，30人; 小渡口垸堤段西侧; 30- 50m. 3、地表水环境保护目标 本项目主要地表水环境保护目标，详见下表。 表3-13 地表水环境保护目标一览表 环境要素; 保护 目标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 地表水; 常德市澧县官垸镇松滋河西支饮用水水源保护区; 饮用水源保护区; 一级保护区和二级保护区水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）二类（一级保护区）和Ⅲ类（二级保护区）标准; 匡家口堤段位于该饮用水源保护区北侧上游约80m; 80m. 地表水; 常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地; 饮用水源保护区; 一级保护区和二级保护区水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）二类（一级保护区）和Ⅲ类（二级保护区）标准; 薛家垸堤段位于该饮用水源地二级保护区和一级保护区范围；毛家岔堤段位于该饮用水源地一级保护区范围；颜家小垸部分堤段位于该饮用水源地二级保护区范围; /. 地表水; 常德市澧县官垸濠口台集中供水工程; 饮用水源保护区; 一级保护区和二级保护区水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）二类（一级保护区）和Ⅲ类（二级保护区）标准; 赵家小垸堤段位于该饮用水源地二级保护区范围; /. 地表水; 澧县如东镇松滋西河饮用水水源保护区; 饮用水源保护区; 一级保护区和二级保护区水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）二类（一级保护区）和Ⅲ类（二级保护区）标准; 新河口堤段位于该堤段北侧上游; 2700m. 地表水; 澧县如东镇如东自来水厂松滋西河饮用水水源保护区; 饮用水源保护区; 一级保护区和二级保护区水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）二类（一级保护区）和Ⅲ类（二级保护区）标准; 新河口堤段位于该堤段北侧上游; 10km. |
| 评价标准 | 1、环境空气质量标准 评价范围澧县澧水河口湿地公园执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的一级标准，其他区域执行二级标准。 表3-14 环境空气质量标准 污染物名称; 单位; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 一级; 二级; 一级; 二级; 一级; 二级. 二氧化硫（SO2）; µg/m³; 150; 500; 50; 150; 20; 60. 二氧化氮（NO2）; µg/m³; 200; 200; 80; 80; 40; 40. 一氧化碳（CO）; µg/m³; 10; 10; 4; 4; /; /. 臭氧（O3）; µg/m³; 160; 200; 100（8h）; 160（8h）; /; /. PM10; µg/m³; /; /; 50; 120; 40; 60. PM2.5; µg/m³; /; /; 35; 60; 15; 30. 总悬浮颗粒物（TSP）; µg/m³; /; /; 120; 300; 80; 200. 2、水环境质量标准 本项目所在区域主要水体为松滋河西支、松滋河中支，根据《常德市水功能区划》本项目所在水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准值；饮用水源保护区一级保护区执行Ⅱ类标准。具体标准值见下表。 表3-15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 水质指标; 单位; 浓度限值; 标准来源. Ⅱ类; Ⅲ类. pH; 无量纲; 6-9; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. CODCr; mg/L; ≤15; ≤20. BOD5; mg/L; ≤3; ≤4. 氨氮; mg/L; ≤0.5; ≤1.0. 总氮; mg/L; ≤0.5; ≤1.0. 总磷; mg/L; ≤0.1; ≤0.2. 石油类; mg/L; ≤0.05; ≤0.05. 粪大肠菌群; 个/L; ≤2000; ≤10000. SS; mg/L; 25; 30; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）. 3、声环境质量标准 本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-16 声环境质量标准 标准限制dB（A）. 昼; 夜. 60; 50. 4、废气排放标准 废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。 表3-17 废气排放标准 污染物; 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. SO2; 0.4. NOx; 0.12. 5、废水排放标准 施工期生活污水经周边居民旱厕处理后回用于周边菜地灌溉；施工期生产废水经沉淀后回用于洒水抑尘，无排放。 6、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期本项目无噪声源。 表3-18 噪声排放标准 执行标准; 时段; 昼; 夜. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）; 施工期; 70 dB（A）; 55 dB（A）. 7、固体废弃物排放标准 施工人员生活垃圾交由环卫部门处置；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），建筑弃渣由施工单位委托有资质的渣土公司外运处置。 |
| 其他 | 本项目为非生产性项目，因此工程建设无总量控制要求。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 施工期对环境空气的影响来源主要是：道路运输扬尘、临时堆场扬尘、施工作业点扬尘、施工机械尾气等。 （1）道路运输扬尘 运输道路扬尘由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 通过类比资料，一辆10吨卡车通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度， 不同行驶速度情况下的扬尘量如下表所示： 表4-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/h）; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（km/h）; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25（km/h）; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.4334539. 由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 （2）临时堆场扬尘 临时堆场扬尘主要为各种土石方开挖产生的临时弃渣，由于施工需要，一些建筑材料都需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。 施工单位需对临时堆场做好防雨措施，堆场采用防尘网覆盖并不定期洒水降尘。采取上述措施，可有效抑制堆场扬尘。 （3）施工作业点扬尘 施工中由于挖方、填方、泥石等的装卸、运输过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中。施工中由于挖方、填方、泥石等的装卸、运输过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中。物料堆放期间由于风吹等都会引起扬尘污染，尤其是在风速较大和汽车行驶速度较快的情况下，扬尘的污染尤其严重。 结合环境保护目标分布可知，项目区域受施工影响的敏感点主要为水闸周边居民。根据建设单位提供资料，为尽量减少施工期对环境保护目标的影响，施工方在施工时采取以下措施来降低扬尘的产生： 砂石物料在运输过程中禁止散装运输，避免运输过程中散落，储存时应用篷布覆盖。渣土、砂、石料等运输禁止超载，装高不得超过车辆槽帮上沿，并盖篷布，篷布边缘至少要遮住车辆槽帮上沿以下15cm，严禁沿途洒落。 施工材料、土石方等均集中堆放于临时施工设施区内，在场内堆放时需加盖篷布，避免扬尘产生。 风速四级以上易产生扬尘时，施工单位将暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等措施，有效减少扬尘污染； 及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施，运输沙、石、土方等易产生扬尘物质的车辆必须封盖严密，严禁洒漏。 通过采取上述措施，施工期间作业扬尘可得到有效抑制，使其对周围环境的影响控制在可接受范围内。 （4）施工机械废气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，废气中主要污染物有CO、NOx、SO2等。由于施工机械及车辆废气排放量不大，影响范围有限，并且施工现场周围较平坦开阔，扩散条件好，其对周边环境影响较小。 （6）小结 本项目施工时产生的道路运输扬尘、临时堆场扬尘、施工作业点扬尘、施工机械尾气等废气会对周边大气环境产生一定影响。但由于本项目施工期时间有限，对环境的影响范围具有局部性，通过大气流动结合采取的有效环保措施的前提下，本项目施工期对周边大气环境质量影响较小。施工期废气对环境的影响随施工期结束而停止。 2、施工期扬尘对湿地公园和重点野生保护水生动植物影响分析 （1）影响范围与敏感对象 工程位于澧县松滋河（湖南段），临近澧水河口湿地公园（含孟姜垸洲滩），属洞庭湖水系重要湿地，为东亚-澳大利西亚候鸟迁徙通道关键节点 。 保护物种：国家一级（黑鹳、中华秋沙鸭、东方白鹳）、二级（白琵鹭、鸳鸯、小天鹅）水鸟；水生保护动物含鲶、虎纹蛙等，及江豚潜在活动区 。 扬尘影响带：施工区50～200m范围，主导风向下风侧可扩散至湿地公园边缘洲滩与浅水区 。 （2）扬尘对湿地公园的影响 ①植被与栖息地：扬尘沉降覆盖湿地草本、挺水植物叶片，抑制光合作用、堵塞气孔，导致局部植被枯萎；洲滩裸地扬尘堆积，改变微生境，影响水鸟栖息、觅食与筑巢。 ②水体质量次生影响：扬尘随降雨形成径流入河，增加水体悬浮物、浊度上升、透明度下降；泥沙吸附污染物沉降，破坏底栖生境、降低溶解氧，间接影响湿地水域生态。 ③鸟类干扰：扬尘导致能见度降低、觅食效率下降；高浓度粉尘刺激呼吸道，迫使水鸟短暂迁徙至远离施工区的核心湿地；繁殖季（3–6月）扬尘可能污染巢材、影响孵化成功率 。 （3）对重点保护水生动植物的影响 ①水生动物（鱼类/底栖/江豚） 鱼类：扬尘入水致鳃部堵塞、呼吸困难，尤其仔稚鱼敏感；浊度升高抑制浮游植物光合作用、饵料生物减少，影响鱼类生长与繁殖；泥沙覆盖鱼卵与幼鱼栖息地，降低存活率。 底栖生物（螺、蚌、摇蚊幼虫）：泥沙沉降掩埋栖息地、堵塞滤食器官，导致死亡率上升、多样性下降，破坏食物链基础。 江豚：扬尘引发的水体浊度与噪声叠加，干扰其回声定位、觅食与社交行为，可能导致其回避施工河段 。 ②水生植物 水体透明度下降抑制沉水植物光合作用，导致分布萎缩、生物量减少；泥沙覆盖根系缺氧腐烂，影响湿地植被群落稳定性。 （4）影响程度与可逆性 影响性质：短期、可逆、局部可控，集中于施工期（枯水期，避开3–6月特别保护期）。 影响强度：采取湿法作业、围挡、洒水降尘等措施后，扬尘浓度可降低70%～90%，扩散范围缩小，对核心保护区影响轻微 。 恢复性：施工结束后1～2个水文周期，湿地植被、水体水质与水生生物群落可逐步恢复至基线水平。 （5）结论 施工期扬尘对澧水河口湿地公园及重点保护水生动植物存在短期局部负面影响，主要表现为植被覆盖、水体浊度上升、鸟类栖息干扰与水生生物呼吸/栖息胁迫；但通过严格抑尘措施、优化施工时序（避开繁殖季）、划定生态缓冲带，可有效控制影响范围与强度，无长期不可逆生态损害，满足区域生态保护要求。 3、水环境影响分析 本项目废水主要为施工期员工生活污水、施工废水。 （1）生活污水 各施工堤段施工人员初步估算约40人，按每人每人每天用水量按150L计算，生活污水的产生量为6.0m³/d，生活污水排放系数取0.8，则各施工段每天污水排放量为4.8m3/d（14个施工段合计约67.2m3/d），主要污染物为CODCr、BOD5、粪大肠菌群等，由于本工程施工人员相对较多，施工范围主要集中在堤坝附近，因此生活办公设施主要租用当地居民的民房，生活废水依托租用民房化粪池处理后回用于周边农田施肥不外排。 在施工期间，施工人员的生活污水不得随地倾倒，严禁排入松滋河西支。租用民房产生的生活污水应利用原有的生活污水处理设施进行处理。 （2）施工废水 本工程所需砂石料从市场购买，不存在砂石料冲洗废水；机械车辆维修不在施工场地内进行，不产生机械车辆维修冲洗含油废水。施工期污废水主要为混凝土建筑和养护废水、设备冲洗废水和施工人员生活污水，最主要的污染物是SS，其次是CODCr和石油类 ①设备冲洗废水 洗废水仅在交接班对设备和车辆清洗时产生，是间断瞬时性的本项目设备和车辆冲洗废水约5m3/次，则冲洗废水产生量为5m3/次，冲洗废水中主要污染物为石油类30mg/L、悬浮物3000mg/L。本项目于施工区域进出口设置有洗车池对设备和车辆冲洗废水进行收集处理，冲洗废水经收集后回用于设备清洗和车辆冲洗，不外排仅定期补充。 ②混凝土浇筑和养护废水 混凝土养护产生的废水较少，养护只需要把混凝土润湿即可，水分自然蒸发，不产生养护废水。 4、地表水环境影响预测与评价 （1）施工期地表水环境影响分析 根据建设单位提供资料可知本项目护坡工程设计水位按所在堤段设计水位加 0.5m 确定。设计枯水位采用控制站多年平均最低水位加 0.3m处施工，不会直接对水生环境造成影响；仅护坡工程施工时产生的噪声和落石对水生环境噪声影响；仅本项目土方开挖和填筑工程师产生的落石和泥块扰动地表水水质。 ①悬浮物 根据类似工程，护岸抛石会造成施工点100~300m 范围内施工水域悬浮物浓度增加，工程堤段合计17.34km，主体工程施工期 9个月，工程施工期间会造成堤段近岸水域悬浮物浓度增加，但影响有限。 本次抛石扰动水体产生的悬浮物采取二维稳态混合衰减水质预测模型进行预测。 a）预测模型公式 式中：C(x,y)－(x,y)点污染物垂向平均浓度，mg/L； Ch-河流中污染物背景浓度，mg/L； m-污染物排放速率，g/s； u-断面流速，m/s； h-断面水深，m； Ey-污染物横向扩散系数，m3 /s； k-污染物综合衰减系数，S-1； Cs-水功能区所执行的浓度标准，mg/L； x-排放口到预测点水流方向距离，m； y-预测点垂直水流方向距离，m。 b）计算条件与参数选取 施工拟选择在第一年10月至第二年6月底，根据水文统计资料，河流断面平均流速取1.6m/s，河流平均水深选取7m，工程区域平均宽度按120m计，水力坡降取0.254%，悬浮物源强选择河岸排放，悬浮物背景浓度选取各监测点位最大值8mg/L。 表4-2 施工对悬浮物的影响预测值 mg/L Y（m）/ X（m）; 0; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 120. 1; 13.766; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 20; 12.246; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 40; 11.680; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 60; 11.650; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 80; 10.692; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 100; 10.632; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 120; 10.601; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 140; 9.832; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 160; 9.821; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 180; 9.201; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 200; 8.315; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 300; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 400; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 500; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. 根据预测结果，项目在工程涉水施工扰动断面处的浓度增加值较大，为13.766mg/L，但随着距离的增加悬浮物因扩散沉降浓度下降较快，悬浮物在河流纵向距离约300m处基本可恢复到背景值。悬浮物在河流横向约10m基本可恢复到背景值。 （2）对饮用水源保护区的影响分析 根据现场勘查，本工程薛家垸堤段、毛家岔堤段、颜家小垸堤段涉及常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地，匡家口堤段涉及常德市澧县官垸镇松滋河西支饮用水水源保护区，赵家小垸堤段涉及常德市澧县官垸濠口台集中供水工程。 根据现场调查及澧县水利局关于《关于澧县松滋河堤防崩岸治理工程范围内饮用水源保护区的情况说明》（详见附件8），本工程涉及的常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地、常德市澧县官垸镇松滋河西支饮用水水源保护区、常德市澧县官垸濠口台集中供水工程三个水源地所在水厂的取水头部不再具有取水功能。目前小渡口镇、官垸镇、如东镇均由澧县毛家山水厂供水，该水厂位于澧县如东镇青龙窖村，服务人口14万，取水口坐标E112°1′4.09″ N29°41′42.44，位于澧县如东镇松滋河西支饮用水源水源保护区，与该饮用水水源保护区距离最近的施工堤段为位于下游的新河口堤段，直线距离约2.7km，本工程的施工不会对该饮用水源保护区产生影响。 因此，本工程不会对小渡口镇、官垸镇、如东镇居民的饮水造成影响，且对常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地、常德市澧县官垸镇松滋河西支饮用水水源保护区、常德市澧县官垸濠口台集中供水工程所在河段地表水的影响随施工期结束而停止。 （3）对湿地公园的影响分析 本工程施工期产生的生产废水、施工生活污水及雨天地表径流，均采取收集、沉淀处理、循环回用不外排的管控模式，无生产废污水直接排入周边河道及澧县澧水河口湿地公园水域。 废水全程收集、场内处置，从源头杜绝了悬浮物、石油类、氮磷等污染物进入湿地水体，不会造成湿地公园水体浊度升高、透明度下降、富营养化等水质污染问题；也不会因污染物入水体掩埋底栖生物生境、抑制水生植物光合作用、危害鱼类及湿地保护水生生物、水鸟栖息觅食。 仅在极端暴雨突发情况下，可能存在极少量短时地表漫流的潜在扰动，影响范围极小、时间短暂。整体来看，施工期废水实行零排放管控后，对澧水河口湿地公园水生环境、植被群落、重点保护水生动植物基本无不利影响，影响可忽略不计。 4、声环境影响分析 本项目的环境噪声源主要来自施工场地施工机械作业、车辆运输等。施工场地机械噪声源主要来自装载机、搅拌机、挖掘机、推土机、压路机、振捣棒、切缝机等机械施工活动，作业面噪声值一般在80dB（A）～100dB（A）之间。经消声减振、隔声等措施后，削减量可达5～10dB（A）。施工噪声随施工活动的结束而消失。 （1）施工机械噪声预测模式 机械作业所产生的噪声可近似为点声源，采用点声源的几何发散衰减公式计算不同范围内的噪声强度，预测施工机械噪声对周边声环境敏感点的影响。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测模式如下： ①几何发散衰减 声源发出的噪声在空间发散传播，存在声压级不断衰减的过程，几何发散衰减量计算公式如下： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）：预测点处声压级，（dB（A））； LA（r0）：参考位置r0处的声压级，（dB（A）） r0：噪声源声压级测定距离； r：预测点与噪声源距离，取值见上表。 多个机械同时作业的总等效连续 A 声级计算公式为： Lp=10×1g[∑10LA/10] 式中：Lp—几个声源在受声点的噪声叠加值，dB(A)。 （2）施工场界噪声预测结果及评价 施工机械噪声源主要来自施工机械的开挖、运输和填筑等，施工阶段施工机械主要包括挖掘机、推土机、地质钻机、震捣器等。在未采取任何降噪措施的情况下，本环评预测时各施工机械噪声源取工程分析下表主要施工机械噪声值计表中的中间值，各机械施工噪声经过衰减后在不同距离处的噪声预测值见下表。 表4-3 施工机械设备噪声影响预测结果 单位 dB(A) 机械名称; 噪声源强 (dB(A)); 5m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 86; 72.0; 66.0; 60.0; 52.0; 46.0; 42.5; 40.0. 推土机; 86; 72.0; 66.0; 60.0; 52.0; 46.0; 42.5; 40.0. 自卸汽车; 80; 66.0; 60.0; 54.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0. 地质钻机; 83; 69.0; 63.0; 57.0; 49.0; 43.0; 39.5; 37.0. 蛙式夯实机; 92; 78.0; 72.0; 66.0; 58.0; 52.0; 48.5; 46.0. 卷扬机; 82; 68.0; 62.0; 56.0; 48.0; 42.0; 38.5; 36.0. 离心水泵; 82; 68.0; 62.0; 56.0; 48.0; 42.0; 38.5; 36.0. 插入式震捣器; 102; 88.0; 82.0; 76.0; 68.0; 62.0; 58.5; 56.0. 起重机; 82; 68.0; 62.0; 56.0; 48.0; 42.0; 38.5; 36.0. 焊接设备; 82; 68.0; 62.0; 56.0; 48.0; 42.0; 38.5; 36.0. 风燃压路机; 95; 81.0; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0. 灌浆泵; 80; 66.0; 60; 54.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0. 根据施工机械表和施工总布置，各类机械按1台施工计算，各施工阶段在未采取任何降噪措施的情况下，各施工阶段各施工工区噪声等级经过衰减后在不同距离处的噪声预测值见下表。 表4-4 各施工阶段噪声影响预测结果 单位 dB(A) 来源; 施工设备; 噪声源强 (dB(A)); 噪声预测值 dB（A）. 5m; 10m; 25m; 50m; 100m; 150m; 200m. 堆土场; 挖掘机、推土机、自卸汽车; 80.0; 66.0; 60.0; 52.0; 46.0; 40.0; 36.4; 34.0. 施工工区; 自卸汽车; 95.0; 81; 75.0; 67.0; 61.0; 55.0; 51.4; 49.0. 主体 工程区; 土方工程; 挖掘机、推土机、自卸汽车; 89.52; 75.5; 69.5; 61.5; 55.5; 49.5; 46.0; 43.5. 灌浆工程; 钻机、灌浆泵; 100.13; 86.1; 69.5; 72.2; 66.1; 60.1; 56.6; 54.1. 砼工程; 基础工程; 水泵、震捣器; 102.84; 88.8; 82.8; 74.9; 68.8; 62.8; 59.3; 56.8. 结构工程; 自卸汽车、夯实机、卷扬机、起重机、焊接设备、压路机; 97.26; 83.2; 77.2; 69.3; 63.2; 57.2; 53.7; 51.2. 由上表可知，施工期在不采取降噪措施的情况下，距施工区域50m处昼间噪声值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准70dB(A）的要求。 5、固废对环境影响 施工期产生的固体废物主要是弃渣、沉淀池污泥、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾等。 （1）生活垃圾 各施工段施工人员初步估算约40人，以每人产生生活垃圾0.5kg/d计，则各施工段每日垃圾产生量约20kg/d（14个施工堤段合计0.28t/d）。在施工区和施工生产生活区设置垃圾桶，垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介滋生；设专人定时进行卫生清理工作，定期将施工生活垃圾委托项目所在区域的环卫部门进行集中清运处理。 （2）施工期固废废弃物 本项目总挖方111771m3，开挖的土方全部回填。 6、生态环境影响预测与评价 （1）施工期工程建设对水生生态影响 ①对水生生境的影响 除险加固工程主要是对已建水工建筑进行加固、改造和维护，设计的多数工程施工均不涉水，基本可保证干地施工。设计工程具有工程量总体较小、施工较为简单、对水体的扰动范围有限、施工时间短等特点。 工程施工期间土方开挖将产生一定的污水和泥浆，影响施工区周边水体的透明度，造成水体初级生产力降低，从而影响鱼类的栖息、觅食生境，但影响范围较小，程度有限。 ②对浮游生物的影响 岸坡周边水域浮游植物的群落结构将基本保持现状，硅藻门、绿藻门和蓝藻门仍是主要组成类群，项目周边发生水体富营养化的可能性较低。浮游动物以浮游植物和碎屑为食，受工程影响的变化趋势与浮游植物相似，总体上施工期浮游动物种类组成和现存量变化有限，周边水域浮游动物群落结构基本维持现状。施工未改变项目周边原有生境特性，施工期周边水环境变化较小，水体理化性质基本保持现状。 ③对鱼类的影响 工程施工期间，施工过程中产生的声、光、电等物理扰动，特别是、打桩、钻探等作业易产生噪声和冲击波，对施工区周边水域鱼类栖息、生长、繁殖和迁移行为产生影响；施工过程的土方开挖和回填将对鱼类造成干扰。开挖和回填等施工废污水可能会造成局部水体浑浊，透明度下降，水环境质量降低，对鱼类产生影响。 由于鱼类具有较强的趋避能力，施工期间将躲避不利因素迁徙到其他水域栖息，从而导致短期内施工区域鱼类密度降低。工程施工对水体的扰动范围总体较小，施工结束后，不利影响基本消失，评价区鱼类资源及其生境较工程实施前无明显变化，工程实施对鱼类群落的影响范围和程度有限。 （2）施工期工程建设对陆生生态影响 工程施工对陆生生态环境的影响表现在工程占地对土地资源的影响，施工活动对植被、野生动物的影响。工程占地将造成一定的土地资源和生物量损失， ①对植被的影响 受施工影响，施工生产区、临时堆土区等临时占地主要影响对象为其他草地。工程临时占地在施工结束后经过恢复，可以有效降低工程对植被的影响。从项目施工占地面积来看，工程临时占地面积较小，依据建设单位资料，施工期间施工方在施工区采取围挡措施以及尽可能减少临时占地，合理规划施工场地布局的方式减少对堤岸周边植被的破坏；工程占地区域内植被均为当地常见种和广布种，不会引起物种和植物群落在区域内的消失；施工结束后对临时占地进行植被复绿。 ②对两栖类的影响 工程占地、土方开挖及施工人员活动等将对两栖类动物产生直接影响，尤其是生活在施工范围内的两栖类动物，影响对象主要为蛙类。由于两栖类动物对工程施工活动具有一定的主动回避能力。因此，工程施工的影响主要是短暂和小范围的，不会对其种群数量构成威胁。 ③爬行类 工程占地、土方开挖及施工人员活动等将对爬行类动物产生影响，影响对象主要包括蛇类，对爬行动物的不利影响主要是短暂和小范围的，且由于这些爬行类在施工区以外分布较广，同时爬行类动物对工程施工活动具有一定的主动回避能力。因此，工程施工的不利影响不会对其种群数量构成威胁。 ④鸟类 据现场调查，项目建设地周围活动着多种鸟类，但主要为常见鸟类。工程施工对鸟类的影响主要表现为土石方开挖等各项施工活动直接对植被等鸟类栖息地的破坏，减少鸟类活动空间和食物来源；施工人员活动和施工机械噪声对鸟类正常生活产生干扰影响，使部分鸟类迁移他处。随着施工结束，上述影响随之消失，大部分鸟类会逐渐回迁。 ⑤对哺乳类的影响 工程土方开挖、机械噪声、人员干扰等会直接影响和破坏部分哺乳动物的栖息、觅食等活动；同时，由于施工破坏部分植被群落，也会间接影响到哺乳动物的觅食。但是由于工程占地区内哺乳动物以小型兽类为主，都是本区常见种，工程不会造成种群数量大量减少，不会影响哺乳动物的组成、数量和分布格局。 ⑥对陆生生态系统的影响 本工程是非污染型项目，工程运营期不产生污染，对生态环境的影响来自施工期的延续，但临时占地恢复植被后，对周围陆生环境不造成影响。工程完工后，临时占地清理后进行全面整地并恢复原地类，恢复原来地类的生态功能，经过生态恢复整治，临时占地对陆生生态环境影响较小。 7、施工期水土流失影响分析 本工程可能造成的水土流失危害主要表现为一方面扰动了项目区的地形地貌，损坏了地表和植被，使其原有的蓄水保土功能丧失或降低；另一方面在施工中开挖、填筑等作业极易造成水土流失。 依据建设单位提供资料，施工方在施工过程中基础施工采用以挖作填方式进行施工，尽量减少开挖面及开挖量；在基础施工前做好截水沟、排水沟等排水及防渗漏设施；排、截水沟挖出土方进行临时堆放时，选择临时堆放于沟与路堑边坡的一侧，并进行夯实；临时堆土区内的物料进行遮挡，覆盖，避免材料裸露；施工完毕后，对临时占地进行生态恢复。 采取上述措施后，施工期水土流失情况可以得到有效控制。 表4-5 施工方案与环境影响对应分析内容表 施工环节; 生态及污染影响; 污染防治措施; 生态减缓措施. 施工前工程; TSP、噪声、固废、水体悬浮物增加; 施工前需要对施工段进行清表，清表产生的固废集中收集后暂存于临时堆土场后期用于回填，清表产生的废气通过洒水抑尘后无组织排放；施工噪声通过合理布置设备和距离衰减；员工生活垃圾依托当地环卫部门处理; 清表等临时工程搭建会对施工段原有植被进行清除，且人员和设备工作时产生的噪声会影响周边动物的正常活动，施工结束后对破坏的植被进行恢复. 土方开挖; TSP、NOx、CO、固废、噪声、水体悬浮物增加; 土方开挖产生的TSP通过洒水抑尘后无组织排放；开挖设备工作时产生的燃油废气要求施工方选用选用符合国家现行标准的车辆；开挖产生的土方暂存于临时堆场后期回用于回填；临时堆土场位于施工段西侧坝坡，堆存的土方采用覆盖和定期洒水减少颗粒物的产生与排放；土方运输时车辆加盖防尘网、洒水抑尘，无组织排放；噪声主要为人员活动噪声和设备施工噪声通过合理布置施工时段和距离衰减后对周边影响较小；员工生活垃圾依托当地环卫部门处理; 土方开挖会对原有坝坡和坝顶的植物造成毁灭性破坏，施工段主要植物为杂草和灌木，施工产生的噪声和落石会对周边陆生动物和水生动物的正常活动噪声扰动；施工结束后补种绿植，施工结束后对动物的扰动结束. 土方回填; TSP、NOx、CO、固废、噪声、水体悬浮物增加; 土方回填产生的TSP通过洒水抑尘后无组织排放；回填设备工作时产生的燃油废气要求施工方选用选用符合国家现行标准的车辆；土方回填车辆运输时车辆加盖防尘网、洒水抑尘，无组织排放；噪声主要为人员活动噪声和设备施工噪声通过合理布置施工时段和距离衰减后对周边影响较小；员工生活垃圾依托当地环卫部门处理; 施工产生的噪声和落石会对周边陆生动物和水生动物的正常活动噪声扰动；施工结束后补种绿植，施工结束后对动物的扰动结束. 粉喷桩工程; TSP、NOx、CO、噪声、水体悬浮物增加; 施工过程产生的废气通过洒水抑尘后无组织排放；设备清洗废水经沉淀后回用于场区内洒水降尘；噪声主要为人员活动噪声和设备施工噪声通过合理布置施工时段和距离衰减后对周边影响较小；员工生活垃圾依托当地环卫部门处理; 施工产生的噪声和落石会对周边陆生动物和水生动物的正常活动噪声扰动；施工结束后补种绿植，施工结束后对动物的扰动结束. 护坡工程; TSP、噪声、废水、水体悬浮物增加; 施工过程产生的废气通过洒水抑尘后无组织排放；运输车辆加盖防尘网、洒水抑尘，无组织排放；养护废水经沉淀后回用于场区降尘；噪声主要为人员活动噪声和设备施工噪声通过合理布置施工时段和距离衰减后对周边影响较小；员工生活垃圾依托当地环卫部门处理; 施工产生的噪声和落石会对周边陆生动物和水生动物的正常活动噪声扰动；施工结束后补种绿植，施工结束后对动物的扰动结束. 护脚工程; TSP、噪声水体悬浮物增加; 施工过程产生的废气通过洒水抑尘后无组织排放；噪声主要为人员活动噪声和设备施工噪声通过合理布置施工时段和距离衰减后对周边影响较小；员工生活垃圾依托当地环卫部门处理; 施工产生的噪声和落石会对周边陆生动物和水生动物的正常活动噪声扰动；施工结束后补种绿植，施工结束后对动物的扰动结束. 8、环境风险分析 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险物质 本项目涉及的风险物质主要为施工过程中施工机械运行时使用的柴油、汽油以及检修产生的废矿物油。 （2）建设项目评价等级判定 依据建设单位提供资料，柴油、汽油均储存于运输车辆油箱内，设备检修废矿物油由检修单位委托有资质的单位处理，柴油及设备检修废矿物油均不在施工场地储存。 表4-6 建设项目Q值确定表 序号; 名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 油类物质; /; 0; 2500; 0. 项目Q值∑; 0. 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0，属于Q＜1。参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“表1评价工作等级划分”相关内容，本项目环境风险分析仅需简单分析即可。 （3）环境影响途径及危害后果 本项目是对已建成堤坝开展除险加固工程。本项目环境风险主要集中在施工期，环境风险包括迎水面施工期环境风险、物料运输环境风险、施工期水土流失环境风险、施工机械及运输车辆油箱发生柴油泄漏。 ①施工废水未经处理直接排放风险 本项目迎水面施工过程中由于事故原因导致施工废水未经处理达标而进入水体，将对附近水质造成一定程度的影响。 ②施工期物料运输泄漏对水源地的污染风险 工程施工期需运输砂石料等，若运输车辆发生翻车事故，导致装载物料洒落到水体中，会造成水体悬浮物迅速增加。 ③施工期水土流失对水源地的污染 工程施工过程中涉及土石方作业，若工程施工过程中未落实水土流失防治措施，存在临时堆土区堆放不规范情况，遇强降水天气，易诱发水土流失，渣土进入水体后会造成水体悬浮物迅速增加，影响水体水质。 ④施工机械及运输车辆油箱发生柴油泄漏 施工期间，施工机械及运输车辆可能发生柴油泄漏事故，柴油进入地表水体会导致水体中石油类含量增加，水体表面覆盖油层，对水质及水生生态环境造成较大的影响。 （4）风险防范措施 依据建设单位资料，施工方采取以下风险防范措施预防风险事故发生。 ①强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制定了各项管理制度，加强日常监督检查。 ②设立了管理岗位，严格制定制度，防止施工废水泄漏。 ③加强工程运输车辆司机道路运输安全教育和环保教育，提高相关司机的安全和环境意识。 ④加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求和施工进度进行施工，尽量避免汛期施工。 ⑤对施工机械进行定期维修保养，避免发生溢油事故，配备足够的油污染净化、清理器材和防护设备如阻油索、吸油棉等。 （5）结论 施工期间采取上述环境风险防范措施，可避免环境风险事件发生。 表4-7 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 澧县松滋河堤防崩岸治理工程. 建设地点; 湖南省常德市澧县小渡口镇九垸大堤、官垸镇西官垸大堤. 地理坐标; 九垸大堤 下东湾堤段：起点（K1+040）：111°59′43.526″，29°34′55.544″ 终点（K2+080）：112°0′0.413″，29°34′25.369″ 曹同垸堤段：起点（K5+020）：112°0′6.496″，29°32′54.005″ 终点（K7+020）：112°0′12.188″，29°31′38.563″ 小渡口垸段：起点（K7+920）：112°0′13.456″，29°31′17.388″ 终点（K9+920）：112°0′9.767″，29°30′26.146″ 西官垸大堤 新河口堤段：起点（K6+700）：112°0′9.784″，29°40′10.895″ 终点（K7+200）：112°0′25.736″，29°40′28.295″ 薛家垸堤段：起点（K3+000）：112°0′52.564″，29°38′26.918″ 终点（K4+100）：112°0′49.856″，29°39′8.514″ 毛家岔堤段：起点（K1+400）：112°0′48.195″，29°37′35.045″ 终点（K1+900）：112°0′49.933″，29°37′58.385″ 颜家小垸堤段：起点（K57+000）：112°0′2.255″，29°36′3.983″ 终点（K58+000）：112°0′26.434″，29°36′36.659″ 匡家口堤段：起点（K52+800）：112°0′12.838″，29°33′55.984″ 终点（K53+600）：112°0′9.169″，29°34′29.394″ 鸡母洲堤段：起点（K48+000）：112°0′21.729″，29°31′17.320″ 终点（K49+200）：112°0′22.926″，29°32′3.398″ 赵家小垸堤段：起点（K43+300）：112°1′31.677″，29°29′12.488″ 终点（K44+100）：112°1′45.890″，29°29′38.018″ 西埠窖堤段：起点（K31+200）：112°2′12.662″，29°31′13.096″ 终点（K33+300）：112°3′1.328″，29°30′14.079″ 大剅口堤段：起点（K21+000）：112°2′42.479″，29°36′6.097″ 终点（K21+800）：112°2′39.737″，29°35′40.489″ 三岔脑堤段：起点（K14+200）：112°1′56.336″，29°39′44.754″ 终点（K16+500）：112°2′25.728″，29°38′31.292″ 青龙窖堤段：起点（K12+000）：112°1′35.131″，29°40′43.809″ 终点（K13+200）：112°1′56.316″，29°40′12.737″. 主要危险物质及分布; 油类物质分布于施工机械设备和运输车辆油箱中. 环境影响途径及危害后果; 1.本项目迎水面施工过程中由于事故原因导致施工废水未经处理达标而进入水体，将对水库水质造成一定程度的影响。 2.工程施工期需运输砂石料等，若运输车辆发生翻车事故，导致装载物料洒落到水体中，会造成水体悬浮物迅速增加。 3.工程施工过程中涉及土石方作业，若工程施工过程中未落实水土流失防治措施，存在临时堆土区堆放不规范情况，遇强降水天气，易诱发水土流失，渣土进入水体后会造成水体悬浮物迅速增加，影响水体水质。 4.施工期间，施工机械及运输车辆可能发生柴油泄漏事故，柴油进入地表水体会导致水体中石油类含量增加，水体表面覆盖油层，对水质及水生生态环境造成较大的影响。. 风险防范措施要求; 1.强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制定了各项管理制度，加强日常监督检查。 2.设立了管理岗位，严格制订制度，防止施工废水泄漏。 3.加强工程运输车辆司机道路运输安全教育和环保教育，提高相关司机的安全和环境意识。 4.加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求和施工进度进行施工，尽量避免汛期施工。 5.对施工机械进行定期维修保养，避免发生溢油事故，配备足够的油污染净化、清理器材和防护设备如和阻油索、吸油棉等。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、废气 项目建成运行后，无值班人员，无废气源，对大气环境无影响。 2、废水 项目建成后，无值班人员，由当地主管部门安排人员定期巡检，工作人员可借用附近居民厕所，产生的生活污水经附近居民已建化粪池处理后回用于周边菜地灌溉，不外排，对周围水体环境影响较小，不会对水质产生影响。 3、噪声 本项目建成后无噪声源影响。 4、固体废弃物 项目建成后，无值班人员，由当地主管部门安排人员定期巡检，工作人员产生的少量的生活垃圾，丢置附近居民垃圾桶及垃圾箱，定期由环卫部门进行清运。 5、生态影响 （1）陆生动植物影响分析 ①动植物影响分析 本项目在现有工程的基础上进行除险加固，不改变项目现状，因此本项目建成后，基本不会改变周边现有的自然植被和动物的生存环境，对动植物的影响不大，不会导致某种植被类型以及其中分布的植物种类造成灭绝。 ②下游动植物影响分析 本项目在现有工程的基础上进行除险加固，不改变项目现状，本项目对本项目下游河段的现场调查，主要是灌草丛和农田，无国家重点动植物或代表性自然植被分布，项目建成后对下游动植物影响有限，将逐渐恢复至生态环境可接受范围之内。 ③临时占地的生态恢复 本项目在施工结束后应及时对临时占地进行平整、复垦，使临时占地恢复到施工前的生态环境。 （2）水域生态环境影响分析 本项目为除险加固项目，项目建成后，对项目下游水量不会发生明显改变，对下游河道水域生态环境影响较小。 （3）下游农田灌溉影响分析 本项目建成后不改变周边现状，因此对下游农田灌溉不会产生影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目是对堤坝的除险加固，均在现有范围内建设，不改变项目周边的现状，项目建成后可以改善堤坝水利条件，保证堤坝的安全运行。项目占地区域主要为水利设施用地和其他草地，不涉及耕地、基本农田；部分堤段涉及饮用水源保护区、湿地公园等敏感保护区。 项目所在地为环境空气二类功能区，所处的河段为地表水环境Ⅲ类功能区，声环境2类功能区。根据监测报告和相关引用数据显示，大气环境除PM2.5外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求；地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求；项目所在地的监测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。项目选址基本符合环境功能区划。 本项目建成后，对周围环境的影响不大。项目建成后将对临时占地进行修整复垦，将其尽量恢复到施工前的生态环境状态，不会造成区域各环境要素功能改变，生态环境质量可得到改善。 实施澧县松滋河堤防崩岸治理工程，是应对三峡工程水沙效应的必要举措，通过系统性护岸、固坡等工程措施，可有效稳定河道河势、修复堤防结构、恢复河道过流能力，从根本上化解三峡工程影响带来的崩岸风险，筑牢澧县乃至荆南地区防洪安全底线，保障流域生态与经济社会的可持续发展。 综上所述，本项目选址可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气污染防治措施 本项目施工期对环境空气的影响来源主要是：道路运输扬尘、临时堆场扬尘、施工作业点扬尘、施工机械尾气、钢筋切割粉尘以及钢筋焊接废气等。如不采取有效措施，则对运输道路沿线的空气质量产生一定的污染，影响周边居民的身心健康和农作物的生长。 （1）扬尘防治措施 洒水抑尘：扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小。在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1～2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。开挖土石方、建筑垃圾在综合利用或外运处置前的临时堆置也应及时采取洒水抑尘。 控制车速：施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。根据本报告工程分析，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/hr。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/hr计）情况下的1/3。 保持施工场地路面清洁：对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆选用专用渣土车以减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，派专人及时对运输道路进行清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，对运输道路路面状况较差的路段铺设钢板，防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。 避免大风天气作业，合理安排施工时间：在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。使用商品混凝土，避免在大风天气进行水泥、砂石等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 及时清运：对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 结合当地环境空气质量现状较好、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，采取以上措施能够尽量减少施工机械尾气排放，措施可行。 通过上述大气污染防治措施，坚持文明施工、科学施工，能将施工期的大气污染降至最低，对周边环境影响较小。 2、废水污染防治措施 （1）施工废水 ①设备冲洗废水 洗废水仅在交接班对设备和车辆清洗时产生，是间断瞬时性的本项目设备和车辆冲洗废水约5m3/次，则冲洗废水产生量为5m3/次。本项目于各施工区域进出口设置有洗车池对设备和车辆冲洗废水进行收集处理，冲洗废水经收集后回用于设备清洗和车辆冲洗，不外排仅定期补充。 ②混凝土浇筑和养护废水 混凝土养护产生的废水较少，养护只需要把混凝土润湿即可，水分自然蒸发，不产生养护废水。 （2）生活污水 本项目施工期间施工人员产生生活污水，主要是施工人员粪便污水，生活污水中主要含有COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等污染物。由于本项目施工营地租用临近的居民房内，生活污水经租用民房化粪池处理后回用于周边菜地灌溉，对周边环境的影响较小。 3、噪声污染防治措施 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声、建筑物拆迁产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征，必须采取相应的措施以减小施工噪声及振动对周围环境的影响。 （1）降低设备声级 ①选用低噪声设备和工艺，以液压机械代替燃油机械，有效降低昼间噪声影响； ②要加强设备安装过程中的减振措施，整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。 ③及时修理和改进施工机械，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。 （2）合理安排施工时间和布局施工现场 严禁22:00~凌晨6:00以及中午12:00~14:30进行可能产生噪声扰民问题的施工活动，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，以避免局部声级过高。高噪声设备施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工。同时应尽量缩短居民聚居区附近的高强度噪声设备的施工时间，减少对居民的影响。针对施工过程中具有噪声突发、不规则、不连续、高强度等特点的施工活动，应合理安排施工工序加以缓解。同时，施工场地布置时应尽量远离声环境敏感点，并应在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障，以缓解噪声影响。 （3）减少运输过程的交通噪声 选用符合《机动车辆允许噪声》（GB1495-79）标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区，尽量减少夜间运输量，限制车速，进入居民区时应限速，对运输、施工车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期间交通噪声影响的重要手段。 对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。对受施工影响较大的居民或单位，应给予适当的补偿。 施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。 4、固体废物污染防治措施 （1）弃土弃渣 本项目开挖的土方全部回填；弃渣由施工单位委托第三方渣土公司清运处理。 （2）生活垃圾 项目施工期生活垃圾交由当地环卫部门处理。 5、生态环境保护措施 （1）对陆生生态保护措施 依据建设单位提供资料，施工期间采取的陆生生态保护措施主要为： ①加强施工组织与管理，合理施工布置，减少不必要的施工占地；各种施工活动严格控制在施工区域内；临时堆放的表土，及时利用。 ②工程施工期间剥离的表土临时堆放在临时堆土区，施工结束后进行绿化覆土。 ③施工过程中设立防护网，对施工道路两侧定期洒水。 ④对施工人员进行生态环境保护宣传教育，禁止施工人员捕食野生动物，提高施工人员生态环境保护意识，规范施工活动。 （2）对水生生态保护措施 ①施工期间做到文明施工，避免泥沙散落进入周边水域而对水生生物和鱼类资源造成影响。 ②对原料堆场以及临时堆土区进行围挡，并对施工过程剥离的地面及时进行恢复，防止降雨过程冲刷出来的泥沙以及水土流失泥沙进入周边水域。 （3）施工后期生态恢复措施 工程施工后期，对临时施工场地等植被受影响区域进行杂物清除、机械整平、表土回填，表土回填后进行种草、绿化等生态修复工作。 施工期设置的临时围堰、临时废水处理设施等在主体工程完工后进行拆除；拆除物运往建筑垃圾填埋场或建设部门指定位置堆放，统一处理。临时占地区域清理后进行植被恢复。 （4）小结 依据建设单位提供资料，项目建设采取上述生态保护措施后，可有效控制及缓解施工期对生态环境造成的影响，不会对周边环境造成明显不良影响。为防止山洪等较大水土流失事件发生，建议采用生态护坡进行水土流失防治。 6、风险防范措施 为了防止跑、冒、滴、漏和机械故障的突发性漏油事故，应采取以下措施： （1）加强环保宣传教育，提高施工人员的环保意识，尤其是提高挖掘机操作人员安全生产的高度责任感和责任心，增加对溢油事故危害和污染损害严重性的认识，提高实际操作应变能力、避免人为因素。 （2）工程施工过程中，应监督施工单位，使用专用的施工机械，禁止使用改造机械，按规章制度和施工程序进行施工，严禁超载或超速，在一定程度上可以降低机械事故发生几率。 （3）一旦发生油品泄漏，应立即划出事故影响区，配备足够的油污染净化、清理器材和防护设备对其进行处理。 7、对饮用水水源保护区保护措施 针对饮用水水源保护区提出的施工期环境保护管理要求如下： （1）优化施工工艺，采用低扰动、低浊度施工方式，减少河床底泥扰动； （2）合理安排涉水施工时间，避开汛期、取水高峰及水质敏感时段； （3）在施工区下游设置拦污帘等临时阻截设施，减少悬浮物下泄； （4）在施工断面下游300m处及取水口上游设置临时监测点，重点监测悬浮物浓度； （5）建立应急预警机制，发现水质异常立即停止施工并启动应急处置； （6）严格遵守饮用水源保护区管理规定，禁止在保护区内堆放物料、排放污水； （7）施工废水经处理达标后回用或用于场地降尘，严禁直排河道； （8）制定水源地水质污染应急预案，配备应急物资，防范突发污染事件。 8、环境管理措施及环境监测计划 （1）施工期生态环境管理 1、施工现场进行围护，在临近敏感点区施工采用围挡进行施工。 2、车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净并对车轮进行冲洗，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。 3、施工机动车运输指定线路和时段，避开敏感区和交通高峰期。 4、雨天施工要注意防止水土流失，汛期及暴雨天要停止施工；生活污水禁止随意外排。 5、合理安排施工计划和作业面积，靠近居民点等敏感区应尽量避免夜间施工； 6、施工噪声较大的机械应尽量在白天施工，禁止夜晚施工； 7、生活垃圾分类收集，由环卫部门收集后统一处理。 8、载重汽车在区内行驶，车速不得高于20km/h，进出施工现场车速不得高于10km/h。 （2）施工期环境监测计划 （1）水质监测 ①任务：监测工程施工对项目区水质的影响 ②样点布设：项目所在河流各工段的上游500m和下游500m处各设一个监测断面。在取样断面主流线上距岸不少于0.5m，且有明显水流的地方，各设二条垂线；取样点为每条垂线水面以下0.5m处 ③监测项目：主要为SS、PH、石油类 ④监测频次：施工高峰期监测1次，每次连续监测3天 （2）大气监测 ①任务：各施工区附近敏感点大气污染状况 ②样点布设：根据各施工区敏感点分布情况，共设置样点14个 ③监测项目：TSP（日均值） ④监测频次：施工高峰期监测1次，每次连续监测3天 （3）噪声监测 ①任务：监测施工噪声对周围环境的影响 ②样点布设：根据各施工区敏感点分布情况，共设置样点14个 ③监测项目：昼间和夜间等效声级 ④监测频次：施工高峰期监测1次，每次连续监测3天 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为崩岸治理工程，项目建成后，不再对生态环境造成影响。为保障施工期生态修复成果，制定绿化长效保障机制及绿化养护计划，对复绿植被进行生态护理。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本工程总投资8228.00万元，其中工环境保护工程投资26.96万元，水土保持工程投资55.64万元。 表5-1 环保设施投资估算一览表 项目; 污染物类别; 环保措施; 投资金额（万元）. 废水处理工程; 施工废水; 施工期场地设置沉淀池、隔油池等; 8. 废气治理工程; 施工扬尘; 施工现场设置围挡、洒水抑尘; 3. 道路扬尘; 施工道路区非雨日洒水：出口设置车辆清洗槽；物料运输时适当加湿或盖上蓬布，避免漏撒：定期清洁路面，竖立减速标牌; 3. 噪声治理工程; 机械噪声; 施工场地、涉及敏感点路段设置临时移动隔声屏：施工人员防噪用具；限速标志牌; 2. 固废处置; 工程弃渣; 工程弃渣清运; 5. 生活垃圾; 施工生产生活区垃圾箱; 0.96. 生态保护及恢复; 临时占地恢复; 施工临时占地绿化或复耕; 5. 合计; 26.96. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生 生态 | ①加强施工组织与管理，合理施工布置，减少不必要的施工占地；各种施工活动严格控制在施工区域内；临时堆放的表土，及时利用。②工程施工期间剥离的表土临时堆放在临时堆土区，施工结束后进行绿化覆土。③施工过程中设立防护网，对施工道路两侧定期洒水。④对施工人员进行生态环境保护宣传教育，禁止施工人员捕食野生动物，提高施工人员生态环境保护意识，规范施工活动 | 减轻对周边环境的影响 | / | / |
| 水生 生态 | ①施工期间做到文明施工，避免泥沙散落进入周边水域而对水生生物和鱼类资源造成影响。②对原料堆场以及临时堆土区进行围挡，并对施工过程剥离的地面及时进行恢复，防止降雨过程冲刷出来的泥沙以及水土流失泥沙进入周边水域。③施工期部分工程需要围堰施工 | 减少对周边敏感点的影响 | / | / |
| 地表水 环境 | 施工废水经沉淀处理后回用于施工场地降尘；生活污水经租用民房化粪池处理后回用于周边菜地灌溉 | 施工废水经沉淀处理后回用于施工场地降尘；生活污水经租用民房化粪池处理后回用于周边菜地灌溉，不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | ①进行封闭性施工，严格控制施工范围；②合理选择施工工期；③注重水土保持的综合性 | 减少对周边敏感点的影响，减少水土流失 | / | / |
| 声环境 | 高噪声设备尽量远离声环境敏感点；施工场地建防护围挡，施工作业均限定在防护围挡之内（围挡高度约2.5m，长度为将施工场地围挡一周），合理安排施工时间，夜间22:00~次日6:00严禁施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 定期洒水降尘，设置围挡，优化施工工艺；采用环保检测合格的车辆，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放限值要求 | / | / |
| 固体 废物 | 施工期员工生活垃圾由环卫部门转运处理；开挖土方回填利用，剩余弃渣由施工单位交由第三方渣土公司处理 | 不会对环境造成二次污染。 | / | / |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | ①加强环保宣传教育，提高施工人员的环保意识。②工程施工过程中，应监督施工单位，使用专用的施工机械，禁止使用改造机械，按规章制度和施工程序进行施工，严禁超载或超速，在一定程度上可以降低机械事故发生几率。③一旦发生油品泄漏，应立即划出事故影响区，配备足够的油污染净化、清理器材和防护设备对其进行处理。 | 符合要求 | / | / |
| 环境 监测 | 定期检查项目所在区域生态环境状况。 | 达标排放，符合要求 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目属于崩岸治理工程项目，为非生产性项目，施工过程中产生的各项污染物均能采取有效的污染防治措施进行治理，对周围环境产生的影响较小，项目的建设具有明显的环境效益和社会效益；项目营运期对环境基本无影响。本项目不存在明显的环境制约因素，在严格执行工程环保措施，切实落实环保“三同时”制度的前提下，从环境保护的角度出发，本工程的建设是可行的。