# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产12000米水泥涵管项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 夏智 | 联系方式 | 13973615518 |
| 建设地点 | 澧县涔南镇崔家岗村十一组 |  |  |
| 地理坐标 | （E111°47′3.439″，N29°29′42.807″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 24561.67 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《澧县涔南镇总体规划》（2016-2030） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《澧县涔南镇总体规划》（2016-2030）相符性分析 # 涔南镇总体发展定位为：充分利用涔南镇的区位优势，依托交通资源、遗址文化资源、生态环境资源，打造津澧新城北部的文旅田园小镇。 # 近期建设规划发展方向为：沿老国道207向南并向东发展，推动建设镇区发展带。 # 城镇发展的目标：从经济发展、社会发展、生态环境发展、资源利用等四个方面构建涔南镇发展目标体系。经济发展指标包括经济实力、经济效率；生态环境发展目标包括绿化指标、水环境指标、污水指标、垃圾指标、大气指标。 # 该区域优化第一产业、第三产业，挖掘自身特色，发展优势产业。规划考虑镇域空间的总体布局、自然环境和交通等因素影响，依托涔南镇老镇区，做大做强镇区。 # 引导周边农村人口向中心镇集中，对老镇区周边没有发展优势和现状规模较小的村庄实施合并、整理，以利于集中建设和成片开发，营造一定的规模效应。 # 镇区主要为周边地域提供基本的教育、医疗、生产和生活等社区性服务，原则上不准予大规模的工业开发。 # 遵循“区域设施共享”的原则，按照中心镇的发展规模配置相应数量、层次与级别的医疗、教育、文娱等公共服务设施以及市政设施，建立外通内畅的交通体系。 # 本项目属于沿老国道207发展的工业企业，生产水泥涵管，服务于周边，涉及城镇发展目标中的经济发展、生态环境发展目标。能够一定程度上带动该区域的经济实力，且本项目生产废水回用于厂区，且废气采取了污染防治措施，因此对区域生态环境影响较小。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 # 项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析 对照《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单中的澧县生态环境准入清单ZH43072330003涔南镇管控要求：该区域主体功能定位为国家级农产品主产区，单元分类为一般管控单元，经济产业布局为生态农业、生态 旅游等，该区域主要环境问题和重要敏感目标位为农业面源污染。本项目为水泥制品制造，不属于其管控内容。 表1-2 生态环境准入清单管控 管控维度; 管控要求; 本项目情况. 区域功能定位; 国家级农产品主产区; /. 空间布局约束; (1.1)天供山森林公园按照《森林公园管理办法》严格管控。 (1.2)生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确 属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 (2.1)开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。 (2.2)推进工业集聚区工业废水集中治理。建设工业污水集中处理设施及配套管网，集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施， (2.3)产粮(油)大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照 有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 (2.4)加强畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，杜绝过量使用，促进源头减量。合理布局畜禽养殖企业， 推进规模化、集约化养殖场(小区)建设; 1.1本项目不涉及； 1.2本项目不涉及生态保护红线； 2.1本项目不涉及土壤污染； 2.2本项目不位于工业集中内； 2.3不涉及； 2.4不涉及。. 污染物排放管控; (3.1)防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。对地下水自来水厂进行提质改造，化工 生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗 池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。 (3.2)定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体， 明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定，工业企业进一步提升风险防控和突 发环境事件应急处理处置能力。 (3.3)加强水源地污染整治。全面排查关闭饮用水水源保护区入河排污口，完成县级城市集中式饮用水水源保护区违规建设项目清 理。加强农村饮用水水质监测能力建设。 (3.4)必须依法实施强制性清洁生产审核。制定完善矿山地质环境保护与恢复治理的技术规范和标准，引导并强制矿山企业边开发、 边治理。现已闭坑的老矿山造成的矿山地质环境问题，拓宽资金渠道，制订激励政策，加快推进治理恢复进程；采取有效措施，最大限度 减少破坏土地面积、降低破坏程度，切实保护耕地特别是基本农田。; 3.1本项目类型不会造成地下水污染，本项目不涉及废水排放； 3.2本项目不涉及； 3.3本项目不涉及； 3.4本项目不涉及；. 环境风险防控; （3.1）新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”原则，有明确具体的重金属污染物排放总量来源；无明确总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （3.2）加强重污染天气应对。推进大气污染防治联防联控，构建大气污染防治立体网络。提升重污染天气预报预警能力，修订完善应急预案，对重点行业企业实行差异化的错峰生产。完善生态环境、气象会商研判机制，加强重污染天气预报预警专业队伍和能力建设。 （3.3）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.4）开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况；健全土壤污染防治管理体系；实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；实施建设用地准入管理，防范人居环境风险；强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染；加强污染源监管，做好土壤污染预防工作；开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量；加强重金属风险管控。建立突出环境风险隐患管理台账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。推进区域遗留废渣污染等问题整治，到2020年，全面改善重金属监控断面环境状况。重点监管有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等重点行业企业，以及产粮（油）大县、绿色食品（原料）基地、县级以上城市建成区等区域，重点监控土壤中镉、汞、砷、铅、铬、锑等重金属和多环芳烃、石油烃、卤代烃等有机污染物。 （3.5）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。; 3.1本项目不属于涉重金属重点行业项目。 3.2本项目不涉及突发环境事件风险事故。 3.3本项目不涉及。 3.4本项目不属于重点监管有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等重点行业企业，未纳入土壤污染状况调查企业。 3.5本项目不沿江沿河。. 资源开发效率要求; (4.1)水资源 (4.1.1)建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷 灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 (4.1.2)到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.591。 (4.2)土地资源 (4.2.1)城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报 国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止 开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。(4.2.2)到2020年，涔南镇基本农田保护区不低于4024.84公顷，一般农地区不低于647.55公顷，城镇建设用地区控制在21.20公顷以内，村镇建设用地区控制在733.82公顷以内，独立工矿区控制在12.76公顷以内。大堰增镇基本农田保护区不低于5649.01公顷，一般农地区不低于1144.39公顷，城镇建设用地区控制在108.23公顷以内，村镇建设用地区控制在1182.25公顷以内，独立工矿区控制在86.31 公顷以内。复兴镇基本农田保护区不低于3955.04公顷，一般农地区不低于3826.71公顷，城镇建设用地区控制在103.87公顷以内，村镇建设用地区控制在1351.76公顷以内，独立工矿区控制在23.41公顷以内。金罗镇基本农田保护区不低于3964.33公顷，一般农地区不低 于988.67公顷，城镇建设用地区控制在169.41公顷以内，村镇建设用地区控制在668.26公顷以内，独立工矿区控制在17.81公顷以内。澧澹街道基本农田保护区不低于1208.75公顷，一般农地区不低于897.20公顷，城镇建设用地区控制在749.02公顷以内，村镇建设用地区控制在490.19公顷以内，独立工矿区控制在15.75公顷以内。梦溪镇基本农田保护区不低于5528.51公顷，一般农地区不低于1442.19公顷，城镇建设用地区控制在162.57公顷以内，村镇建设用地区控制在1073.78公顷以内，独立工矿区控制在27.88公顷以内。盐井镇基本农田保护区不低于5371.52公顷，一般农地区不低于2558.78公顷，城镇建设用地区控制在96.39公顷以内，村镇建设用地区控制在1473.05公顷以内，独立工矿区控制在35.53公顷以内。 (4.3)能源 (4.3.1)坚持高能效、低污染、低排放、多种能源并举互补的发展目标，加快推进能源结构调整，提高能源利用效率，使用清洁能源， 扩大本地可再生能源利用，推进绿色能源示范性建设。同时提升能源储备能力，形成可靠、经济、清洁、低碳的多元化能源保障体系。; 4.1本项目生产用水来源为自来水管网，不取用地下水，审查和你废水循环使用，建设单位将制定严格控制水资源管理的要求，大力推广和使用节水设施和管理制度，杜绝水资源浪费； 4.2本项目用地为工业用地，不占用基本农田。 4.3本项目主要生产设备能源为电源。. 综上所述，本项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符。 2、选址合理性分析 （1）用地性质符合性分析 本项目为新建（补办）项目，项目用地为工业用地，厂区占地面积约为24561.67㎡，项目选址于澧县涔南镇崔家岗村十一组，项目选址符合国家土地政策、用地政策。厂区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国建保护植物，交通较为便利，东侧临近207国道，且本项目不在生态红线保护范围内（见附图），因此，本项目选址合理。 （2）环境功能区划敏感因素分析 项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。建设区域环境空气功能为二类区，且周边无饮用水源保护区，不属于敏感水域。 3、与《湖南省环境保护条例》（2019修订）的相符性分析 第二十二条 县级以上人民政府及其有关部门、园区管理机构，应当依法规划和建设园区污水处理设施及其配套管网、固体废物收集处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施运行、维护制度，保障设施正常运行；引导和规范危险废物综合利用和安全处置。 园区管理机构应当加强对园区生产经营单位环境保护的监督检查，协助当地人民政府有关部门依法履行环境保护监督管理职责。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业集聚区。 本项目用地为工业用地，本项目为新建（补办）项目，于2016年建成，最先为人造板厂，后由于经营问题被政府收购，闲置厂房由经投出资，该企业利用原有场地盘活土地资源，主动递交环评手续，且本项目原料靠近原料产地，产品服务于项目周边地区，因此，与《湖南省环境保护条例》不违背。 4、产业政策符合性分析 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。 经查询，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，所以本项目符合国家产业政策。 5、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》相符性分析 优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。到2025年，按照相关政策和环保标准整合关停环境绩效水平低的砖瓦企业。 本项目属于水泥制品制造企业，不属于“两高一低”项目，不属于重点涉气企业，本项目排放的废气采取本报告提出的措施后能够做到达标排放。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来及建设内容 - 澧县兰江水利制品有限公司成立于2016年09月23日，经营范围包含钢筋混凝土排水管、其它钢筋混凝土预制构件制造、批发兼零售:砂石销售;地下综合管廊工程建筑等。 - 澧县兰江水利制品有限公司选址位于澧县涔南镇崔家岗村十一组，项目用地性质为工业/住宅用地，本项目于2016年开始建设，最先为人造板厂，后由于经营问题，经营不善被政府收购，闲置厂房由经投出资，该企业利用原有场地盘活土地资源，现主动递交环评手续，该企业运行后，未受到过环境投诉。 - 本项目总占地面积为24561.67m2，总建筑面积为6008.02m2，建设内容为一栋生产车间、一栋仓库、一栋办公楼、一栋宿舍楼以及配套环保设施等，具体建设内容见下表。 表2-1 建设内容一览表 项目名称; 建设内容与规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 厂房为钢混结构，水泥地面硬化，共1F，建筑面积为2406.15m2，生产加工区域，原料在此区域搅拌混合成型脱模等; 已建成厂房. 配套工程; 产品堆场; 本项目产品堆场为露天堆场，堆放涵管，堆场面积约为1500m2; /. 原材料堆场; 堆放本企业所用到的原材料河沙、卵石等，建筑面积约1016m2。. 宿舍楼; 厂区东南侧，钢混结构，面积为820.80m2; 已建成厂房. 办公楼; 厂区东南侧，钢混结构，面积为582.82m2; 已建成厂房. 公用工程; 排水; 厂区进行雨污分流；雨水沿导流沟进入雨水收集池回用于厂区洒水抑尘，暴雨时期沿地势溢流进入周边沟渠；厂区车辆冲洗废水、设备清洗清洗废水经沉淀池处理后回用；生活废水经化粪池收集后用作农肥。; 新建. 给水; 生产用水及生活用水均来自自来水管网; 新建. 供电; 乡镇电网提供电源; 新建. 环保工程; 废水; 雨水沿导流沟进入雨水收集池回用于厂区洒水抑尘，暴雨时期沿地势溢流进入周边沟渠，厂区车辆冲洗废水、设备清洗清洗废水经沉淀池处理后回用；生活废水经化粪池收集后用作农肥。; 新建. 废气; 原料堆场扬尘; 原料堆场采取封闭措施或设置围挡、堆场内设置雾化喷淋装置,、降低装卸高度; 新建. 原料装卸粉尘. 水泥储罐粉尘; 布袋除尘器. 搅拌粉尘; 生产车间封闭或设置围挡，砂石上料区设置喷淋装置，搅拌设备配备喷淋、喷雾装置. 运输扬尘; 地面硬化、控制车速、定期清扫道路并洒水抑尘、车辆密闭覆盖、入场处设置洗车平台. 钢筋焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器. 固废; 建生活垃圾收集点，定期清运，配垃圾桶若干个; 新建. 废边角料、除尘器收集的粉尘收集后回用于生产，综合利用；沉淀池沉渣定期清掏，收集后作为原料回用于生产 废机油、含油手套：建设危险废物暂存间，面积为6m2，地面硬化，按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志，要求有必要的防风、防雨、防晒措施，有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙，配备通讯设备、照明设施等; 新建. 噪声; 合理布局，选用低噪声设备，设施安装减震器，加强设备管理，在厂区周边种植绿植，禁止夜间作业。; 新建. - 2、产品方案 本项目产品方案详见下表2-3。 表2-3 产品生产规模一览表 序号; 产品; 规模; 规格; 备注. 1; 水泥涵管; 20万件/年; DN300*1000平、DN400*1000平、DN500*1000平、DN1000*1000平等; 根据客户要求制定. - 3、生产设备 项目主要设备清单见表2-4。 表2-4生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 滚焊机; /; 台; 2. 2; 悬辊机; /; 台; 2. 3; 行车; 5t、10t; 台; 3. 4; 水泥罐; 80t; 个; 1. 5; 搅拌机; /; 台; 1. 6; 材料配料仓; /; 台; 1. 7; 模具; /; 台; 若干. - 4、主要原辅材料消耗 - 项目原辅材料消耗情况具体见表2-5。 - 表2-5 原辅材料消耗表 序号; 名称; 年用量; 运输方式. 1; 原辅材料; 水泥; 500吨; 汽车运输. 2; 卵石; 800吨; 汽车运输. 3; 钢筋; 120吨; 汽车运输. 4; 河沙; 800吨; 汽车运输. 5; 黄油; 20kg; 汽车运输. 6; 脱模剂; 1吨; 汽车运输. 7; 能源; 电; 8万度; /. 8; 水; 1080m3; /. 原辅材料理化性质： 脱模剂：脱模剂用于水泥涵管浇筑前涂抹在施工模板上，以使浇筑后模板不致黏在产品表面上不易拆模，或影响水泥涵管表面的光洁度。其主要作用为在模板与产品表面形成一层膜将两者隔离开。建筑用脱模剂主要为聚氨酯脱模剂，其组成为：乳化蜡液：10%-15%；甲基硅油乳液：15%-20%；改性硅油乳液：5%-8%；去离子水：50%-55%；乳化剂：4.5%-6%；添加剂：0.5%-1%；防腐剂：0.3%-0.5%。 - 5、劳动定员及工作制度 - 根据企业提供资料，本项目劳动定员12人，住宿2人，每天工作8小时/班，一班制，工作天数为200天。 - 6、厂区平面布置 根据现场踏勘及企业提供的厂区平面布置图，本项目出入口靠近G207，位于厂区东侧，生产车间布置在厂区东北侧，原料堆场在生产车间南侧，住宿楼、办公楼布置在整个厂区东南侧，厂区西侧为产品堆场。 本项目建构筑物的布局具体见总平面布置图。 - 8、项目投资及资金筹措 - 项目总投资1200万元，全部由建设单位自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、工艺流程 - 主要工艺流程及产污节点见下图： S1 G3 G1、G2 G4、N1 N4 钢筋笼制作（张拉、调直、切断、焊接） N2、G5 砂石、水泥搅拌 装模 悬辊成型 脱模取件 水泥涵管 自然养护 外售 N3 水泥储罐 砂、石子堆场 图2-1 工艺流程图及产污节点图 - （注：G-废气，W-废水，N-噪声，S-固废） - 1）工艺流程说明 - （1）外购原料。生产原料包括：钢筋、砂子、碎石和水泥。砂石置于原料堆场内，水泥存放于水泥罐仓内。 - （2）将准备好的钢筋，用调直切断机根据要生产的水泥涵管的长度进行切断和调直，被切断的一根根钢筋就相当于水泥涵管的骨架，把调直后的钢筋同时用细钢丝盘成罗圈的纬线，环绕着作为纬线的钢筋，结合的地方用滚焊机进行点焊固定，钢筋笼做好后作为模具中水泥涵管的整体骨架。 - （3）准备好要做相关长度的水泥涵管模具，模具一般都是分开的，模具为直接外购，用人工将模具吊至悬辊机上。 - （4）水泥、砂子、碎石按比例加水在料仓进行搅拌，搅拌均匀后由喂料机输送到悬辊机，通过悬辊机的高速旋转将混凝土均匀的贴至模具内壁四周，这样水泥涵管就变成了中空的了。离心时间约为20~50分钟。 - （5）悬辊成型后，由人工用行车将模具和产品一起从悬辊机上取下来，再进行脱模工序，将涵管取出。 （6）将涵管取出来，由人工用行车吊运至车间外堆场进行充分凝固，浇水进行养护，在充分凝固后即是成品，最后运输外售。 2、产污环节 表3-1 生产运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废水; W1：生活污水; 员工办公; COD、BOD5、氨氮、pH、SS等. W2：设备清洗废水; 设备清洗; SS. W3：车辆清洗废水; 车辆清洗; SS. W4：初期雨水; /; pH、SS、石油类. 废气; G1：原料堆场; 原料堆放; 颗粒物. G2：原料堆场; 原料装卸; 颗粒物. G3：水泥罐; 水泥罐储存工序; 颗粒物. G4：搅拌过程; 搅拌工序; 颗粒物. G5：钢筋焊接; 钢筋焊接过程; 颗粒物. G6：厂区运输车辆; 运输过程; 颗粒物. 固废; S1：废角料; 脱模工序; 一般固废. S2：除尘器收集的颗粒物; 水泥罐储存搅拌工序; 一般固废. S3：沉淀池沉渣; 沉淀池沉淀; 一般固废. S4：生活垃圾; 日常生活、办公; 一般固废. S5：废润滑油、含油手套; 设备保养润滑; 危险固废. 噪声; 机械设备噪声; 机械设备; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、原有情况 本项目性质为新建项目，选址于澧县涔南镇崔家岗村十一组，该企业已于2016年建设，由于建成后未办理环评手续，本次环评对其产生的污染物进行了现状监测。 2、大气污染源 本项目产生的废气主要为原料堆场、水泥罐、搅拌过程产生的颗粒物、焊接烟尘等，均为无组织排放，暂未采取除尘措施。因此对厂区无组织废气进行了监测。 表3-2 无组织废气检测结果一览表 检测时间; 检测项目; 检测点位; 检测结果; 参考 标准值. 第一次; 第二次; 第三次. 2024年07月12日; 总悬浮 颗粒物; Q1; 0.141; 0.142; 0.145; 0.5. Q2; 0.192; 0.194; 0.188. Q3; 0.193; 0.198; 0.202. 根据上述检测结果，本项目无组织废气能够满足《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织特别排放限值。 2、噪声 厂区噪声源主要为机械设备、厂区运输等产生的噪声。本次环评对厂区的噪声进行了监测，监测时工况为80%，目前企业未采取降噪措施，厂房暂未进行封闭。 - 表3-3 噪声检测结果一览表 检测 时间; 检测点位; 检测结果; 参考标准值; 主要 声源. Leq; SD. 2024年07月13日; Z1 厂界外东侧; 昼; 56.1; 2.9; 70; 机械. 夜; 49.5; 2.7; 55; 生活. Z2 厂界外南侧; 昼; 57.2; 3.9; 60; 机械. 夜; 46.5; 2.3; 50; 生活. Z3 厂界外西侧; 昼; 56.3; 3.0; 60; 机械. 夜; 48.8; 2.9; 50; 生活. Z4 厂界外北侧; 昼; 58.7; 4.1; 60; 机械. 夜; 45.4; 1.9; 50; 生活. Z5 光头餐馆南侧居民敏感点; 昼; 53.6; 4.0; 60; 生活. 夜; 48.2; 3.0; 50; 生活. 2024年07月14日; Z1 厂界外东侧; 昼; 55.1; 4.9; 70; 机械. 夜; 46.9; 2.5; 55; 生活. Z2 厂界外南侧; 昼; 54.7; 4.8; 60; 机械. 夜; 48.6; 3.0; 50; 生活. Z3 厂界外西侧; 昼; 52.2; 4.1; 60; 机械. 夜; 46.9; 2.6; 50; 生活. Z4 厂界外北侧; 昼; 53.7; 4.7; 60; 机械. 夜; 47.7; 3.0; 50; 生活. Z5 光头餐馆南侧居民敏感点; 昼; 50.6; 4.1; 60; 生活. 夜; 46.0; 2.6; 50; 生活. 根据上述检测结果表明，本项目西、南、北边界能满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，东侧能够满足4a类标准，敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求.。 3、废水 本项目搅拌用水、喷淋降尘用水和养护用水均进入产品或是蒸发消耗，全部损耗无废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田、菜地施肥，不外排，能够合理处置；设备清洗废水及车辆清洗废水未设置沉淀池进行处理。（具体废水分析见后续污染源分析章节） 4、固废 本项目目前产生的固废主要为废边角料、除尘器收集粉尘、废机油、废含油手套以及生活垃圾。废边角料定期收集后回用于生产；除尘器收集粉尘经收集后回用于生产，综合利用不外排；废机油、废含油手套暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处理。 5、存在的问题及整改措施 （1）存在问题 ①厂区车辆清洗废水、设备清洗废水未设置沉淀池处理； ②厂房未进行全封闭或四周设置围挡，产尘点未设置喷雾抑尘设施； ③厂区雨水未设置初期雨水收集池。 （2）整改措施 ①设置两级沉淀池+清水池； ②厂房封闭或四周设置围挡，设备产尘点设置喷雾抑尘设施。 ③厂区雨水设置初期雨水收集池。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1、大气环境 （1）区域环境空气质量达标判定 项目所在区域大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2023年12月全市环境质量状况的通报》中附件3“2023年1～12月常德市环境空气质量状况”，环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 澧县空气环境质量现状监测统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （ug/m3）; 标准值 /（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 81.43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. CO; 日平均质量浓度; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 135; 160; 84.38; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表数据可知，项目所在区域澧县为达标区，环境空气质量较好。 （2）区域污染物环境质量现状 项目主要环境空气污染物为TSP，本次对其环境质量现状进行补充监测。 1）监测点位 本次设置监测点1处，具体布设情况如下表： 表3-2 大气环境质量现状监测点一览表 编号; 监测点; 与项目方位关系. G1; 当季主导风向下风向; 本项目下风向. 2）监测因子 监测因子：TSP。 3）监测频次、时间、单位 监测时间：2024年7月12日~7月14日。 监测频次：监测3天。 监测单位：湖南鑫韵检测技术有限公司。 4）监测结果统计与评价 表3-3 项目特征污染因子监测结果一览表 单位：ug/m3 检测 类别; 检测 因子; 检测 时间; 检测结果; 参考 标准值; 占标率%. 环境 空气; TSP; 2024年7月12日; 18; 300; 6.00. 2024年7月13日; 11; 300; 3.67. 2024年7月14日; 12; 300; 4.00. - 备注：1、A1为环境空气检测点位：当季主导下风向； - 2、TSP参考《环境空气质量标准》（GB3095-2012)中二级标准。. 上述监测结果显示：监测点处TSP的检测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水环境 为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2024年5月地表水环境质量状况的通报》结果，如下表所示： 表3-4 2024年5月项目所在区域地表水环境质量现状 序号; 河流名称; 所在地; 断面名称; 断面属性; 水质类别. 上月; 上年同期; 本月. 1; 澧水干流; 澧县; 滟州大坝上游; 省考核; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2; 澧水干流; 澧县; 宋家渡; 省考核; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 3; 北民湖; 澧县; 北民湖; 省考核; Ⅳ; Ⅴ; Ⅳ. 4; 澹水; 澧县; 东洲; 市考核; Ⅴ; Ⅳ; 劣Ⅳ. 由上表数据表明，澧水干流澧县段所有监测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的Ⅱ类水质标准要求；北民湖所有监测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的IV类水质标准要求；澹水水质类别为劣V类，因澹水流域部分生活污水等排放进入导致澹水水质超标。 3、声环境 按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中的有关规定，声环境评价工作等级定为三级。为了解项目选址周边的声环境质量，本项目委托湖南精科检测有限公司于2024年7月13日-14日对项目周边场界进行了昼间及夜间声环境质量监测，昼夜各监测一次，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求进行。监测结果见下表。 表3-5 声环境现状监测结果（单位：dB(A)） 采样点位; 采样日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1 场界东; 2024.7.13; 56.1; 49.5; 70; 55. 2024.7.14; 55.1; 46.9; 70; 55. Z2 场界南; 2024.7.13; 57.2; 46.5; 60; 50. 2024.7.14; 54.7; 48.6; 60; 50. Z3 场界西; 2024.7.13; 56.3; 48.8; 60; 50. 2024.7.14; 52.2; 46.9; 60; 50. Z4 场界北; 2024.7.13; 58.7; 45.4; 60; 50. 2024.7.14; 53.7; 47.7; 60; 50. Z5南侧侧敏感点; 2024.7.13; 53.6; 48.2; 60; 50. 2024.7.14; 50.6; 46.0; 60; 50. 由上表可知，本项目西、南、北边界以及敏感点声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求，东侧能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类要求，说明本项目所在地声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-6 大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离范围; 相对厂界最近距离. X; Y. 保护目标; +71; +63; 居民18户; 二类; E; 71~500m; 71m. -500; -11; 居民50户; 二类; S、WS; 11~500m; 11m. -231; +55; 居民10户; 二类; N; 55-240m; 55m. 2、声环境 表3-7 声环境保护目标 名称; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 保护目标; 居民8户; 二类; S、WS; 11-50m. 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态保护目标 本项目土地为购买，且已办理不动产权证，用地范围内生态环境保护目标为周边农田。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 2、污染物排放标准 （1）废水排放标准 本项目营运期设备清洗废水和车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排，暴雨时期溢流至周边沟渠；生活污水经化粪池处理后，定期清运用作农肥，本项目无废水外排。 （2）废气排放标准 本项目营运期产生的废气污染物主要是水泥制品生产过程中的颗粒物，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值，钢筋加工过程排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值，标准从严，因此本厂区产生的颗粒物均执行《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值具体标准值见下表3-8。 表3-8 项目废气排放标准 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 0.5mg/m3; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20 m处上风向设参照点，下风向设监控点. # （3）噪声排放标准 营运期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（南、西、北侧）和4类（东侧）标准。 表3-9 工业企业厂界噪声限值 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废物排放标准 # 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行；生活垃圾建设单位分类收集后由环卫部门统一清运处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求，《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，“十三五”期间国家对CODcr、NH3-N、SO2、NOX、挥发性有机物五项主要污染物施行排放总量控制计划管理。 本项目营运期的废气不涉及上述污染因子。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期工程分析 本项目施工期已完成，因此不再对施工期予以详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目生产过程中废气主要为原料堆场扬尘、装卸产生的颗粒物、水泥罐储存、搅拌过程颗粒物以及运输扬尘。 （1）原料堆场颗粒物（G1） 项目堆场粉尘为原料堆场产生的粉尘。 堆场粉尘产生量参考西安冶金建筑学院干堆场扬尘计算公式： Q=4.23×10-4×V4.9×S 式中：Q——粉尘产生量，（mg/s）； S——堆场总面积，原料库面积为1016m2； V——当地平均风速，V=1.7m/s； 本项目原料堆场的面积为1018m2，S取总面积的80%计，则原料堆场粉尘产生量为0.027t/a（速率为0.017kg/h），可见在风速不大且空气湿度相对较高的情况下，堆场扬尘产生量不大。项目原料堆场采取封闭措施和设置雾化喷淋装置喷水处理后其粉尘排放量约能减少80%，则粉尘排放量为0.005t/a（速率为0.003kg/h）。 （2）原料装卸粉尘 砂、石子在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度、砂石含水率，风速等有关，本次环评采用交通部水运研究所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q=0.003×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q—起尘量，kg/t； U—平均风速，（当地平均风速1.7m/s）； w—物料含水率，取10%； H—物料落差，取1.2m。 根据建设单位提供资料，原料中沙石年运输量1600t。经计算Q=0.009kg/t，估算原料装卸过程中产生的粉尘量为0.014t/a（速率为0.009kg/h），项目原料堆场采取密闭措施，在封闭堆场内进行装卸，降低装卸高度，砂石上料区设置雾化喷淋装置处理后，粉尘排放量可降低80%以上，则无组织粉尘排放量为0.003t/a（速率为0.002kg/h）。 （3）水泥储罐粉尘（G3） 本项目水泥由罐车运输进厂，泵入相对应的仓罐中，装罐过程在密闭的管道进行，罐体内的空气从罐体顶部排气口排出，罐体排气过程产生一定量的粉尘。筒顶部自带收尘机除尘，除尘器除尘效率可达99%，处理后的废气经筒库顶部排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》C3021水泥制品制造行业系数手册。 表4-4 水泥制品制造业产污系数表 工艺名称; 规模; 污染物指标; 单位; 产污系数. 物料输送储存工序; 所有规模; 工业废气; 标立方米/吨-产品; 41.8. 工业粉尘; 千克/吨-产品; 0.19. 本项目产品量约为2220吨，废气产生量为92796m3，计算出水泥储存过程中颗粒物产生量为0.42t/a（速率为0.263kg/h），经除尘处理后颗粒物排放量为0.004t（0.003kg/h）。 （4）搅拌粉尘（G4） 物料混合搅拌在搅拌机内进行，混合搅拌过程中会有少量粉尘产生，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》C3021水泥制品制造行业系数手册。 表4-5 水泥制品制造业产污系数表 工艺名称; 规模; 污染物指标; 单位; 产污系数. 物料混合搅拌工序; 所有规模; 工业废气; 标立方米/吨-产品; 129. 工业粉尘; 千克/吨-产品; 5.23×10-1. 本项目产品量约为2220吨，废气产生量为286380m3，计算出水泥搅拌过程中颗粒物产生量为1.161t/a（0.726kg/h）。 本次环评要求建设单位搅拌过程在厂房内（厂房封闭或四周设置围挡）进行搅拌，再在搅拌设备上方设置喷雾或喷淋设施，能够减少约95%粉尘，则无组织颗粒物的排放量为0.058t/a（速率为0.036kg/h）。 （5）钢筋焊接烟尘（G5） 本项目水泥涵管生产过程中使用钢筋作为骨架，钢筋焊接过程中会产生焊接烟气，本项目采用氩弧焊，参照《第二次全国污染源普查产排污系数手册》机械行业系数手册中焊接烟尘产污系数为9.19kg/吨-原料，本项目钢筋年用量为120t，则焊接烟尘产生量为1.103t/a（0.689kg/h）。 环评建议本项目焊接烟气采用移动式焊接烟尘净化器处理后排放，移动式焊接烟尘净化器净化效率为95%，经烟气净化器处理后，焊接烟尘排放量约0.056t/a（速率为0.035kg/h），通过车间通风无组织排入大气环境中。 （6）运输扬尘（G6） 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目成品堆场距离厂区进出口约100m，原料堆场距离厂区进出口约30m，每辆车在厂区平均行驶距离按130米计算，空车重约10吨，重载车重约35吨，本项目空车及重载车车速以10km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下表所示。 表4-6 不同路面清洁度情况下的扬尘量 路况 扬尘; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 0.6 (kg/m2). 空车(kg/km·辆); 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.391. 重车(kg/km·辆); 0.296; 0.498; 0.675; 0.838; 0.990; 1.135. 合计; 0.398; 0.670; 0.908; 1.127; 1.241; 1.526. 根据上表可知，在同样的车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。本项目不洒水时地面清洁程度以P=0.2kg/m2计，汽车动力起尘量为0.67kg/km辆（以300天计），原料和产品预计总运输量约为4440t/a，项目配备的运输车辆载重25t，则进出场车辆为118辆/a，每辆的行驶距离按130m计，则粉尘产生量约为0.01t/a（0.006kg/h）。 项目运输过程产生的粉尘主要为汽车运输原料、产品时产生的道路扬尘，为减少物料运输，建设单位采取以下措施： 1）厂区地面硬化，厂界四周均设置围挡，减少扬尘对外环境的影响； 2）车辆进入厂区采取限制车速，减少扬尘起尘量； 3）入场处设置洗车台对进出车辆进行清洗，定期对厂内道路进行清扫，路面定期洒水，保持路面清洁； 4）原料运输车辆采取封闭遮盖，粉料采取密闭罐车密闭运输，以减少原材料的散落。 经采取以上措施后，可大大降低运输道路扬尘，汽车动力起尘量会减少80%，则项目汽车运输扬尘排放量为0.002t/a（0.001kg/h）。 项目各工序污染物排放统计情况如下： - 表4-2 废气污染源源强核算结果 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h; 设施工艺可行性. 产生量/（t/a）; 产生浓度/（mg/m3）; 产生速率/（kg/h）; 工艺; 收集效率/%; 处理效率/%; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/m3）; 排放速率/（kg/h）. 原料堆场堆放; 无组织排放; 颗粒物; 0.027; —; 0.017; 原料堆场采取封闭措施和设置雾化喷淋装置, 降低装卸高度; —; —; 0.005; —; 0.003; 1600; —. 原料装卸过程; 无组织排放; 颗粒物; 0.014; —; 0.009; —; —; 0.003; —; 0.002; 1600; —. 水泥储罐; 无组织排放; 颗粒物; 0.42; —; 0.263; 布袋除尘器; —; 99; 0.004; —; 0.003; 1600; —. 搅拌机搅拌过程; 无组织排放; 颗粒物; 1.161; —; 0.726; 生产车间封闭或设置围挡，砂石上料区设置喷淋装置，搅拌设备配备喷淋、喷雾装置; —; 98; 0.058; —; 0.036; 1600; —. 焊接过程; 无组织排放; 颗粒物; 1.103; —; 0.689; 移动式焊接烟尘净化器; —; 95; 0.056; —; 0.035; 1600; —. 厂区运输过程; 无组织排放; 颗粒物; 0.01; —; —; 地面硬化、设置洗车平台、限制车速、物料遮盖; —; —; 0.002; —; 0.001; 1600; /. 表4-3 大气污染物无组织排放量表 序号; 产排污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 原料堆场堆放及装卸过程G1/G2; 颗粒物; 原料堆场采取封闭措施和设置雾化喷淋装置、降低装卸高度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度限值; 0.5; 0.008. 2; 水泥储罐G3; 颗粒物; 自带布袋除尘器; 0.004. 3; 搅拌机搅拌过程G4; 颗粒物; 生产车间封闭或设置围挡，砂石上料区设置喷淋装置，搅拌设备配备喷淋、喷雾装置; 0.058. 4; 焊接过程G5; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器; 0.056. 5; 厂区运输过程G6; 颗粒物; 地面硬化、设置洗车平台、限制车速、物料遮盖; 0.002. 合计; 0.128. （6）废气污染治理技术可行性分析 综上可知，本项目位于常德市澧县，属于大气环境达标区。根据上文可知，本项目工程涵管生产过程中的废气为原料堆场扬尘（G1）、装卸产生的颗粒物（G2）、水泥罐储存（G3）、搅拌过程颗粒物（G4）、焊接烟尘（G5）以及运输扬尘（G6）。 本项目生产过程中原料堆场扬尘（G1）、装卸产生的颗粒物（G2）采取的措施为原料堆场采取封闭措施和设置雾化喷淋装置、降低装卸高度；水泥筒仓（G3）采取的措施为库顶设置布袋除尘器，搅拌工序颗粒物（G4）采取的措施为将搅拌工序设置在封闭的厂房内或设置围挡，砂石上料区设置喷淋装置，搅拌设备采取喷淋或喷雾设施；焊接烟尘（G5）采用移动式焊接烟尘净化器处理后排放；运输扬尘（G6）采取的措施为地面硬化、设置洗车平台、限制车速、物料遮盖等措施。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ9421-2018)，废气排放形式为有组织和无组织排放，本项目产生的废气均为无组织排放，废气污染治理设施的工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘、其他。本项目产生废气污染因子仅涉及颗粒物，水泥筒仓设置布袋除尘处理，与其推荐的工艺相符；无组织颗粒物处理厂区建设封闭性厂房，在各产污工序设置喷淋、喷淋雾化装置。 雾化喷淋装置主要为在各产尘工序中安装喷雾头及管道，在生产过程中将水雾化，从喷雾头中进行喷淋除尘，依靠水雾将空气中的粉尘和烟气吸附下来，并将其带入水中形成污泥或水滴，从而实现除尘的效果。 移动式焊接烟尘净化器是专为治理生产作业时产生烟尘、粉尘等气体而开发的一款工业环保设备。其工作原理主要为：内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，烟尘或粉尘在负压的作用下由吸气臂进入净化器设备主体，烟尘气体进入净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在净化器设备净化室内，洁净气体经滤芯过滤净化后经出风口排出。净化器净化效果可达90%以上。 布袋除尘器工作原理是：含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。 因此，综上所述且根据计算，本项目废气收集可行，能够达标排放。 （7）监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1819-2018）等规范的要求，项目运营期应对废气排放进行自行监测，监测计划见下表。 表4-7 废气监测要求及排放标准一览表 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 无组织废气; 无组织厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织排放限值. （8）大气环境影响分析 本项目工程涵管生产过程中的废气为原料堆场扬尘（G1）、装卸产生的颗粒物（G2）、水泥罐储存（G3）、搅拌过程颗粒物（G4）、焊接烟尘（G5）以及运输扬尘（G6）。 生产过程中原料堆场扬尘（G1）、装卸产生的颗粒物（G2）采取的措施为原料堆场采取封闭措施和设置雾化喷淋装置、降低装卸高度；水泥筒仓（G3）采取的措施为库顶设置布袋除尘器，搅拌工序颗粒物（G4）采取的措施为生产车间封闭，搅拌设备配备喷淋、喷雾装置；焊接烟尘（G5）采用移动式焊接烟尘净化器处理后排放；运输扬尘（G6）采取的措施为地面硬化、设置洗车平台、限制车速、物料遮盖等措施，采取上述措施后，对周边大气环境影响较小。 由于本项目无组织废气是在本厂区正常生产工况下进行监测，因此可采用无组织废气数据论证大气环境影响达标性，监测数据如下。 表4-8 无组织废气检测结果一览表 检测时间; 检测项目; 检测点位; 检测结果; 参考 标准值. 第一次; 第二次; 第三次. 2024年07月12日; 总悬浮 颗粒物; Q1; 0.141; 0.142; 0.145; 0.5. Q2; 0.192; 0.194; 0.188. Q3; 0.193; 0.198; 0.202. 根据上述检测结果，本项目无组织废气能够满足《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织特别排放限值，因此，经本次环评提出无组织废气优化措施后，对大气环境影响较小。 2、废水 本项目用水主要是员工生活用水、物料搅拌用水、喷淋降尘用水、设备清洗用水、养护用水和车辆清洗用水，搅拌用水、喷淋降尘用水和养护用水均进入产品或是蒸发消耗，不外排。因此项目废水主要是员工生活污水、设备清洗废水、车辆清洗废水和初期雨水。 表4-9 废水污染源情况表 序号; 废水类别; 产生量 （m³/a）; 治理措施; 排放量 （m³/a）; 排放方式; 排放去向. 1; 设备清洗废水; 80; 沉淀池; 0; 不外排; 回用于生产和车辆清洗，循环使用. 2; 车辆清洗废水; 28.3; 0. 3; 初期雨水; 596; 0; 用于厂区洒水抑尘. 4; 生活污水; 262.4; 化粪池; 0; 用于周边农田施肥. （1）生活污水（W1） 本项目劳动定员非住宿10人，住宿人员为2人，用水定额参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）非住宿按70L/人·d、住宿按150L/人·d计算，工作天数为200d，则总生活用水量为1.64m3/d（328m3/a），污水量按80%计，则项目生活污水排放量为1.312m3/d（262.4m3/a），污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。经厂内化粪池处理后用作农肥。 - （2）搅拌用水 - 项目物料在搅拌过程中需要加入水进行搅拌，根据建设单位提供的资料，本项目搅拌过程用水量约260m3/a，此部分用水全部进入产品，无废水外排。 - （3）喷淋用水 本项目为控制扬尘产生，拟设置喷雾除尘装置进行抑尘。喷淋用水按0.5m3/次计，每天定时喷淋2次，共计用水1m3/d，项目年工作200天，则喷淋用水量为200m3/a。喷雾装置出水为雾状，不会形成水流，水分全部被产品吸收或蒸发进入大气。 （4）设备清洗用水 根据企业提供资料，项目设备每天需清洗一次，设备冲洗用水量约0.5m3/d，则本项目设备冲洗用水约100m3/a。设备冲洗用水主要污染因子为SS，类比《常德市湘北建材有限公司扩建项目环评报告表》，SS浓度为2500mg/L，设备清洗废水产生量按80%计，则清洗废水为0.4m3/d（80m3/a），SS的产生量为0.2t/a，设备清洗废水经沉淀池内沉淀后回用于生产，循环使用不外排。 （5）养护用水 根据建设单位提供的资料，本项目夏季5~8月需要对产品进行洒水养护，其他季节采取自然养护方式，养护用水时间约100天/年，养护用水量约0.5m3/d，全年用水量约50m3/a。水分主要被产品吸收或蒸发进入大气，无废水产生。 （6）初期雨水 - 研究表明，雨水径流有明显的初期冲刷作用，即在多数情况下，污染物是集中 在初期的数毫米雨量中。项目区域在生产过程中由于跑、冒、滴、漏以及废气沉降等原因，当遇到降雨时，厂房屋顶、露天设备装置及地面的污染物被清洗下来，使得初期径流雨水中含有一定浓度的污染物，本项目露天堆放区的面积为1500m2，为此建设单位须对初期雨水进行收集和处理，减少对周围地表水的不利影响。 - 根据同济大学采用解析法编制的暴雨强度及雨水流量计算公式计算前15min初期雨水量，计算公式如下： - i=6.890+6.251logTE(t+4.367)0.602 - 式中： i——暴雨强度（L/s·ha）； - P——重现期，取2年； - t——地面集水时间与管内流行时间之和（取1）。 - 计算结果q=245.54L/s·ha。 - Q= qFΨT - 式中： Q——初期雨水排放量； - F——汇水面积（ha）； - Ψ——为径流系数（0.4-0.9，取0.,85）； - T——为收水时间，一般取15min。 - 厂区内初期雨汇水面积为1500m2，初期雨水历时按15min计算，则项目初期雨水量约为119.33m3/h，因此前15分钟初期雨水量为29.8m3。项目所在地一年暴雨次数按20次计算，初期雨水产生量约596m3/a。初期雨水主要污染物成分为pH、SS及石油类，类比同类项目，SS浓度为1000mg/L，石油类浓度为250mg/L，因此计算出SS产生量为0.596t/a、石油类产生量为0.149t/a。为了防止初期雨水直排给周边环境带来影响，厂区需设置导流沟和30m3初期雨水沉淀池（加入碱性物质进行调节），初期雨水经沉淀池沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。 - （7）车辆清洗用水 - 本项目每年出厂车辆约118台，车辆清洗用水量为0.3m3/台，污染物主要为SS，类比《常德市湘北建材有限公司扩建项目环评报告表》，SS浓度为1500mg/L则用水量35.4m3/a，损耗20%，则需补充水量为7.08m3/a，车辆清洗废水产生量28.3m3/a，则SS产生量为0.042t/a。入场处设置洗车台对进出车辆进行清洗，车辆清洗废水经沉淀池沉淀（与设备清洗废水共用三级沉淀池，总容积为30m3）处理后回用于车辆清洗，循环使用不外排。 本项目水平衡图如图4-1所示。 262.4 生活用水 80 损耗65.6 回用于生产和车辆清洗 三级沉淀池 28.3 108.3 108.3 化粪池 用于周边农田施肥 262.4 新鲜水 1327.3 328 搅拌用水 260 损耗260 喷淋用水 200 损耗200 养护用水 50 损耗50 设备清洗用水 100 损耗20 车辆清洗用水 35.4 损耗7.1 596 596 初期雨水 初期雨水沉淀池 用于厂区抑尘 图4-1 项目水平衡图 （单位：m3/a） - （8）废水处理措施的可行性及环境影响分析 - 本项目搅拌用水、喷淋降尘用水和养护用水均进入产品或是蒸发消耗，全部损耗无废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田、菜地施肥，不外排，能够合理处置； - 本项目前15分钟初期雨水量为29.8m3，初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀后用于厂区抑尘，不外排，初期雨水收集池的容积为30m3，因此能够容纳； - 本项目生产用水对水质要求不高，设备清洗废水、车辆清洗废水废水产生量为108.3m3/a（0.54m3/d），企业设置两级沉淀+一级清水池。沉淀池容积为20m3，清水池容积为10m3，废水产生量仅占其容积的1.8%，经沉淀池沉淀后回用于生产和车辆清洗，循环使用，不外排。且根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），废水处理方式分为一级处理、二级处理、其他等。其中一级处理方式有沉淀，因此，本项目废水治理措施是可行的，对周边水环境影响较小。 - （9）废水污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017)等规范的要求，项目运营期本项目无废水外排，可不进行自行监测。 3、噪声 （1）本项目运营期主要噪声源及防治措施 项目噪声主要来源于生产设备，悬辊机、搅拌机等设备的运行作业。其源强在80～90dB(A)之间，通过对高噪声设备采取基础减振和厂房对噪声源隔声之后项目噪声对周围影响会进一步降低。具体详见下表。 表4-10 工业企业噪声源源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声功率级dB/（A）; X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 滚焊机; /; 85; 合理布局，夜间停止生产，定期维修设备，封闭厂房；底座安装减震器; 2; 2; 3; 2; 81.9; 8:000-1800; 10; 71.9; 1. 2; 悬辊机; /; 90; 3; 2; 2.5; 3; 85.2; 10; 75.2; 1. 3; 搅拌机; /; 85; 3; 3; 3; 3; 80.2; 10; 70.2; 1. 表4-11工业企业噪声源源强调查清单（室外声源） 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. 声功率级dB/（A）; X; Y; Z. 1; 行车; /; 80; 10; 20; 15; 夜间停止生产，定期维修保养; 8:000-1800. 2; 水泥罐; /; 80; 2; 2; 3; 8:000-1800. （2）为进一步降低噪声对临近居民的影响，建设单位还应采取以下降噪措施： ①采用封闭厂房；选用低噪声设备；对设备进行基础减震等处理，使设备保持在最低噪声值范围内。 ②加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。 ③合理安排工作时间，夜间22:00-6:00 禁止生产，避免噪声对项目附近居民的生活产生较大影响。 ④场地内部空地及厂界四周种植绿色植物，采用大乔木和低矮灌木相结合的形式，形成绿化吸声带形。 ⑤加强职工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁 鸣号，进入厂区低速行驶。 综上所述，经采取上述降噪措施后，营运期厂界噪声对周围环境和敏感点的影响较小。 （3）监测要求 本项目噪声自行监测要求如下表。 表4-12 噪声监测要求 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 1; 厂界东; Leq（A）; 1年1次; GB12348-2008; 60; 50. 2; 厂界南; 60; 50. 3; 厂界西; 60; 50. 4; 厂界北; 60; 50. - 声环境影响分析 - 本次预测根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）上推荐模式，基本公式如下。 室内声源：根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推 荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 1、计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心； Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时； R——房间常数；RS /1 ，S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 2、计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 3、计算室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2iT——靠近围护结构处室外 N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 4、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位 置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级， dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，㎡。然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 5、工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为 LAi，在T时间内该声源工 作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 如果声源处于半自由声场，采用下述公式计算。 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r ——预测点距声源的距离。 2）预测结果及分析 厂界噪声预测： 各厂界噪声预测结果见表4-13。 表4-13 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 背景值; 贡献值; 较现状的增减量; 标准值; 是否达标. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 55.0; 46.5; +0.57; 70; 达标. 南厂界; 54.2; 41.4; +0.2; 60; 达标. 西厂界; 52.7; 36.9; 0; 60; 达标. 北厂界; 51.4; 46.5; +1.2; 60; 达标. 保护目标预测： 表4-14厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 声环境保护目标名称; 背景值; 现状值; 贡献值; 预测值; 较现状的增减量; 标准值; 是否达标. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 最近居民点; 55.0; 55.0; 46.5; 55.57; +0.57; 60; 达标. 由上表可知，项目正常生产情况下，根据预测结果，项目厂界四侧、南侧、北侧噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧符合4类标准，最近居民点能够达到《声环境质量标准》2类标准，因此，对周边居民影响较小，本项目投产后不会对周围声环境产生不利影响。 且本项目单独对生产车间中高噪声设备悬辊机进行了噪声监测，未脱模前生产车间中噪声值为84.1dB，脱模后噪声值为72.3dB，距离该设备50m处的噪声值为51.7dB，厂界外噪声值为46.3dB。 因此，综合上述分析，对周围的声环境不会产生不利影响。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为废边角料、除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣、废机油、废含油手套以及生活垃圾。 ①废边角料 项目脱模与修饰、修边过程会产生小部分的废边角料，根据建设单位提供资料及类比同类型项目，废边角料产生量为3t/a。定期收集后回用于生产。 ②除尘器收集粉尘 由前文源强核算分析可知，本项目布袋除尘器收集的粉尘量约为1.439t/a，经收集后回用于生产，综合利用不外排。 ③沉淀池沉渣 项目设备清洗废水为80m3/a，车辆清洗废水为28.3m3/a，废水经沉淀池沉淀回用，废水主要污染因子为SS，根据废水工程分析计算可知，沉淀池沉渣产生量约为0.242t/a，定期清掏，作为原料回用于生产。 ④废机油、废含油手套 项目设备保养、维护过程有废润滑油产生，产生量约为0.005t/a，根据《国家危险废物名录》，废机油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-214-08；工人在操作过程和设备养护过程中，会产生少量含油手套，产生量约为0.005t/a，废含油手套属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，废机油和废含油手套暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。 项目设置1间危废暂存间对危险废物进行分类暂存，后委托有资质的单位清运处置。 ⑤生活垃圾 本项目员工共有12人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则每天产生的生活垃圾量为6kg，年工作200天，每年产生的生活垃圾量为1.2t，生活垃圾暂存于垃圾桶，统一收集后交由环卫部门清运处理。 本项目固体废物产排情况见下表： 表4-14 固体废物产排情况一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 属性; 状态; 处置去向. 1; 生活垃圾; 1.2; 一般固废; 固态; 厂区收集后由环卫部门统一清运处置. 2; 废边角料; 3; 一般固废; 固态; 边角料回用于生产. 3; 除尘器收集粉尘; 1.439; 一般固废; 固态; 收集后回用于生产，综合利用不外排. 4; 沉淀池沉渣; 0.242; 一般固废; 固态; 定期清掏，作为原料回用于生产. 5; 废润滑油及含油抹布; 0.01; 危险固废; 液/固态; 收集后分类分区暂存于危废暂存间，再未交由有危险废物处理资质的单位进行处理. 项目危险废物贮存场所的名称、位置等情况见下表。 表4-15 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 厂内; 5m2; 容器盛装; 5t; 1年. 含油手套; 900-249-08. 由上表可知，项目固体废物防治措施符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，固废暂存间采用“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。 （4）一般工业固体废物台账管理要求 1）一般工业固体废物管理台账实施分级管理。《一般工业固体废物管理台账指南》附表1至附表3为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。附表1按年填写，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写附表1:附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息:附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。 2）附表4至附表7为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。附表4至附表7，根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确:根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。 3）产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 4）鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 5）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 6）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 7）鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 综上所述，本项目产生的各类废物均能得到安全妥善处置，对外环境的影响较小。 （5）危险废物管理要求 针对危险废物，建设单位应该在各种管理措施和设施到位，并且与有资质单位签订危险废物处置协议后方可投入生产。 建设单位对本项目产生的危险固体废物进行集中收集，应严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求对危险废物贮存场所进行选址、设计、运行、安全防护等，具体要求如下： ①一般要求 A、盛装的塑料桶必须粘贴符合标准的危废标签； B、盛装液体危险废物设置托盘。 ②贮存设施（仓库式）的设计原则 A、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； B、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ③危险废物的堆放 A、重点防渗，采用水泥硬化地面来完成； B、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； C、衬里放在一个基础或底座上； D、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围； E、衬里材料与堆放危险废物相容； F、在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统； G、危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ④贮存设施的运行与管理 A、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册； B、每个堆间应留有搬运通道； C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； D、危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； E、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑤贮存设施的安全防护与监测 A、危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志； B、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； C、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； D、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑥管理 A、必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料； B、管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。管理计划内容有重大改变的，应当及时申报； C、禁止将危险固废提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动； D、外售危险固废时，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移。转移危险废物途经移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门； E、运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。 5、土壤、地下水环境影响分析 本项目营运期产生的大气污染物主要为颗粒物，项目使用的原料均不属于有毒有害的污染物，本项目有泄露风险的位置为危险废物暂存间、仓库，存放有废润滑油和黄油，本项目生产位于封闭的厂房内，原辅料在生产过程中不会泄漏出厂房，危险废物及油品均不会在室外露天堆放，厂房内地面采用水泥硬化，项目车间在按照有关标准的要求采取防渗、防漏、防雨等安全措施后，项目产生的污染物也不会入渗土壤环境及地下水环境，不存在土壤、地下水环境影响途径。 为了有效控制本项目营运期对区域地下水、土壤环境造成不利影响， 本次评价依据原辅料储存及处理过程、环境，结合总平面布置情况，提出一下措施。 1）从源头控制，加强有毒有害成分原辅材料的运输和厂房内贮存过程控制，避免沿途撒落，禁止露天堆放。 2）设置固定的贮存区，必要区域可设托盘存放，设置危废暂存间，采用“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。 3）对上述区域存放一定量的吸附材料，若发生泄漏，可进行有效控制。 采取以上措施后，避免了各类物质和地下水、土壤的直接接触，减少了各类物质进入地下水、土壤的几率。因此，在本项目运营过程污染防治手段得当、可靠的情况下，不会对区域环境造成较大影响。 6、环境风险分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）并结合项目实际可知，对照项目类型、工艺分析。本项目涉及的突发环境事件风险物质为废润滑油。最大储存量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169－2018)临界量比值如下表。 表 4-16 风险物质储存量与临界量比值 风险物质; 厂界内最大存量(t); 临界量(t); q/Q值. 黄油; 0.02; 2500; 0.000008. 废润滑油; 0.005; 2500; 0.000002. 小计; /; /; 0.00001. 由上表可知，储存量与临界量比值Q=0.0001＜1，项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 - 环境敏感目标概况 表4-17 大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离范围; 相对厂界最近距离. X; Y. 保护目标; +71; +63; 居民18户; 二类; E; 71~500m; 71m. -500; -11; 居民50户; 二类; S、WS; 11~500m; 11m. -231; +55; 居民10户; 二类; N; 55-240m; 55m. （3）风险分析 本项目在采取本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过采取事故应急措施，可减缓风险事故对环境的影响。本项目所存在的环境风险是可以接受的。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年生产12000米水泥涵管项目. 建设地点; 湖南省; 常德市; 澧县; 涔南镇崔家岗村十一组. 地理坐标; 经度; E111°47′3.439″; 纬度; N29°29′42.807″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为有废润滑油，储存于危废暂存间中，黄油存在办公楼仓库内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 因卸漏后对车间及周围环境造成污染，主要污染地表水、地下水、土壤. 风险防范措施要求; 针对泄漏风险，应按规范设置应急预案以及收集设备，制定巡查制度、增强人员安全生产意识和加强生产管理，定期培训工作人员应急技能和知识；针对危险废物泄漏，应按规范要求贮存和管理危险废物，设置警示标识，加强人员安全教育。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.00001<1。Q<1时，项目风险潜势为I。本项目的环境风险评价可开展简要分析。 针对本项目的潜在的环境风险，建设单位按照风险防范措施的要求，加强危险废物防泄漏管理、增强工作人员安全生产意识，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受范围内。. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 原料堆场堆放及装卸过程G1/G2 | 颗粒物 | 原料堆场采取封闭措施或设置围挡、设置雾化喷淋装置、降低装卸高度 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 水泥储罐G3 | 颗粒物 | 储罐自带布袋除尘器 |  |
|  |  | 搅拌机搅拌过程G4 | 颗粒物 | 生产车间封闭或设置围挡，砂石上料区设置喷淋装置，搅拌设备配备喷淋、喷雾装置 |  |
|  |  | 焊接过程G5 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 |  |
|  |  | 厂区运输过程G6 | 颗粒物 | 地面硬化、设置洗车平台、限制车速、物料遮盖 |  |
| 地表水环境 | 生活废水 |  | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 用作农肥 |
|  | 设备清洗废水 |  | SS | 两级沉淀池+清水池处理 | 不外排 |
|  | 车辆清洗废水 |  | SS |  |  |
|  | 初期雨水 |  | SS | 初期雨水收集池 | 不外排 |
| 声环境 | 滚焊机、悬辊机、搅拌机等 |  | 噪声 | 对设备基础进行减振，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类（南、西、北侧）和4类（东侧）标准 |
| 固体废物 | 边角料、除尘器收集的颗粒物、沉淀池沉渣回用于生产。危险废物交由有资质的单位进行处理，不外排。生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运，不外排。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物必须装入容器内，按 《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志，要求有必要的防风、防雨、防晒措施，有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙，配备通讯设备、照明设施等。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区进行绿化工作 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目应建造专用的危险废物贮存设施建成危险废物贮存设施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，企业应在实际投入生产或发生排污前完成相应排污许可手续。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》。 涵管生产属于二十五、非金属矿物制品业30-63水泥制品及类似制品制造302-水泥制品制造3021，属于登记管理。 2、竣工验收 按照《建设项目竣工环保验收暂行办法》，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 3、排污口设置规范 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关环保要求。 |  |  |  |  |

# 六、结论

通过对该项目的工程分析、环境影响分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目在拟建地的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策，严格执行“三同时”制度，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓拟建项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.128t/a | / | 0.128t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / |  | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |
|  | 废边角料 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 1.439t/a | / | 1.439t/a | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.242t/a | / | 0.242t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油及含油抹布 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

###### 本工程大气污染物排放基本情况一览表

| 污染源项 |  | 治理措施 | 排放 形式 | 排放口编号 | 排放口坐标 | 排放口类型 | 污染 因子 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 产污设备 |  |  |  |  |  |  | 浓度限值（mg/m3） | 速率限值 （kg/h） |  |
| 厂界 |  | ①原料堆场采取封闭措施和设置雾化喷淋装置、降低装卸高度;②水泥储罐自带布袋除尘器 | 无组织 | / |  |  | 颗粒物 | 0.5 | / | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | ③水泥搅拌过程生产车间封闭或设置围挡，砂石上料区设置喷淋装置，搅拌设备配备喷淋、喷雾装置； ④焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器 ⑤厂区运输过程粉尘：地面硬化、设置洗车平台、限制车速、物料遮盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 本工程废水污染物排放基本情况一览表

| 废水类别 | 产生环节 | 污染治理设施 |  | 排放口 编号 | 排放口坐标 | 排放方式 | 排放去向 | 排放口 类型 | 污染物种类 | 排放浓度限值 （mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施名称 | 污染治理设施 工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |