建设项目环境影响报告表

项  目  名  称： 澧县农村饮水安全巩固提升项目杨花桥等  水厂改扩建及管网更新改造工程

建设单位（盖章）：     澧县经济建设投资有限公司

湖南绿鑫环保科技有限公司

二〇二〇年九月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别──按国标填写。

4、总投资──指项目投资总额。

5、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建设──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会简况	16

三、环境质量状况	26

四、评价适用标准	32

五、建设项目工程分析	37

六、项目主要污染物产生及预计排放情况（营运期）	52

七、环境影响分析	53

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（营运期）	75

九、结论与建议	76

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 澧县农村饮水安全巩固提升项目杨花桥等水厂改扩建及管网更新改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 澧县经济建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴威然 |  |  |  | 联系人 | 傅永明 |  |
| 通讯地址 | 湖南省澧县澧阳街道办事处群玉居委会中原路41号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973601910 |  | 传真 |  |  | 邮编 | 415500 |
| 建设地点 | 澧县码头铺镇、火连坡镇闸口社区羊耳山村一组 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建√ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | D4610自来水生产和供应 |  |
| 占地面积 （平方米） | 26945.42 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 (万元) | 6250 | 其中：环保总投资（万元） |  |  | 230 | 环保投资占总投资比例 | 3.68% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  | 2022年8月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 澧县乡村振兴战略提出，要提升农村饮用水安全，保障农村饮水安全，健全饮用水水质检测体系，在全县所有规模化水厂配套建设水质化验室，定期对各水厂水质状况进行抽检和监测，加强县级农村饮水安全信息系统建设，提高农村安全饮水信息化管理水平。实施河库联通工程，强化水库补水能力。至2022年全县农村自来水普及率提高到100%，全面实现农村饮水安全全覆盖。 项目区农村饮水主要存在以下三个问题：一是现有水厂供水规模还不能完全满足项目区居民及企业用水需要；二是现有水厂运行状况良好、水厂出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，但还存在运行年限过长、水处理设施陈旧老化、水厂技改不到位、运营管理不善等各方面问题；三是配水管网辐射范围不够，部分村民无法饮用水厂供水，需要自行解决饮用水问题。 澧县农村饮水安全巩固提升项目杨花桥等水厂改扩建及管网更新改造工程是对澧县农村饮水安全工程加固提升，扩大安全饮水乡村范围，确保村镇供水管网建设与供水专项规划相互协调，以满足整个项目区的用水需求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）中的相关规定，本项目属于“三十三、水的生产和供应业--95. 自来水生产和供应工程”，需编制环境影响报告表。受澧县经济建设投资有限公司委托，湖南绿鑫环保科技有限公司承担了该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，环境评价单位立即组织有关技术人员在现场踏勘、资料收集、工程分析的基础上，按照建设项目环境影响评价有关技术规范要求，编制完成了本项目环境影响报告表，以供建设单位上报审批。 2、工程概况 （1）建设内容及规模 项目位于澧县码头铺镇、火连坡镇闸口社区羊耳山村一组。项目总用地面积40.418亩（合26945.42㎡），其中：杨花桥水厂用地10.418亩（合6945.32㎡），山门水厂用地30亩（合20000.10㎡）。本项目包括码头铺片安全饮水水源工程（杨花桥水厂工程、山门水厂工程、取水工程、配水管网工程）和乡镇管网改造工程。 项目主要经济技术指标见表1-1。项目组成见表1-2。 表1-1 主要经济技术指标一览表 序号; 规划指标; 单位; 数量; 亩; 备注. 一; 规划指标. 1; 规划指标. 1.1; 总用地面积; ㎡; 26945.42; 40.418. 1.1.1; 三门水厂; ㎡; 20000.10; 30.000. 1.1.2; 杨花桥水厂; ㎡; 6945.32; 10.418. 1.2; 总建筑面积; ㎡; 6247.94. 1.2.1; 构筑物; ㎡; 4935.18; 杨花桥水厂. 1.2.2; 建筑物; ㎡; 1312.76; 杨花桥水厂. 1.3; 进水管网; m; 9000; 水源至水厂. 1.4; 供水管网; m; 262000. 1.4.1; 主管网; m; 65000. 1.4.2; 支管网; m; 197000. 二; 日供水能力. 2.1; 山门水厂; 万吨; 3.5; 原3万吨提升到3.5万吨. 2.2; 杨花桥水厂; 吨; 6000. 三; 桶装水日生产能力; 桶; 500. 四; 建设期限; 月; 24; 2020年9月-2022年8月. 五; 项目总投资; 万元; 6250. 表1-2 项目组成表 项目名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 1; 杨花桥水厂工程; 杨花桥水厂总供水规模为6000m3/d，是在现状杨花桥水厂的基础上进行扩建，现状杨花桥水厂规模为1000m3/d，本次设计在现状杨花桥水厂的北侧新增一套规模为5000m3/d 的净水设施。并利用杨家坊杨花桥水厂增设两条纯净水生产线，桶装水日生产能力为500桶，以解决澧县行政事业单位、项目区周边乡镇机关以及学校等单位和个人对桶装饮用水的需求。. 2; 山门水厂工程; 收购澧县山门水厂，收购后拟将山门水厂的日供水能力由3万吨提高到3.5万吨/天. 3; 取水工程; 设计取水水源是涔河三眼泉泉水和溪流地表水，辅助取水水源是杨花桥水库。在三眼泉泉眼下游新建一座集水井，收集三眼泉露头泉水和溪流地表水，原水输水管道直接从集水池取水，重力流引水至净水厂，该原水输水管管径 DN400 管长约 6.2km。. 4; 配水管网工程; 杨花桥水厂出水由 1 根清水输水总管和 3 根清水输水管输送至码头铺现状水厂清水池、洞市现状配水干管和方石坪现状水厂清水池。由现状水厂配水管网供水入户。. 5; 乡镇管网改造工程; 主要为山门水厂下游八个乡镇主、支管网进行改造及联网。以山门水库作为水源地，供水通过重力输水输送至下游乡镇，下游八个乡镇（甘溪滩镇、盐井镇、官垸镇、澧南镇、王家厂镇、大堰垱镇、火连坡镇、小渡口镇）管网运行多年，须对乡镇管网进行改造。管网改造主要对已铺设主、支管网进行改造以及集镇管网的联网接驳等。共441.068km。. 公用 工程; 1; 供水; 由本供水厂供给. 2; 排水; 雨、污分流，厂区雨水经收集后排入附近沟渠；生活污水经化粪池处理后用于农肥；沉淀池排泥水及滤池反冲洗水等生产废水进入回用水池进行沉淀，上清液回用作原水进入格栅预处理工序，污泥排至排泥水处理系统，污泥脱水产生的滤液沉淀处理后用于厂区绿地浇灌，不外排；桶装水生产线中洗桶废水经沉淀池处理后用于厂区绿地浇灌，不外排。. 3; 供电; 采用10KV电源双回路供电，由周边变电站接入。同时分别在杨花桥水厂和山门水厂设置1台400KW的柴油发电机组作为备用电源。. 环保 工程; 1; 废水; 化粪池、沉淀池、反冲洗水回用系统、污泥脱水浓缩系统. 2; 噪声; 隔声、减震、消声措施. 3; 固废; 垃圾桶，浓缩污泥外运，废机油及含油废抹布暂存于危废间，委托有资质单位处理. 4; 施工场地; 声屏障、施工废水隔油沉淀池、散料堆场挡墙等. （2）工程设计 ①杨花桥水厂设计 杨花桥水厂总供水规模为6000m3/d，是在现状杨花桥水厂的基础上进行扩建，现状杨花桥水厂规模为1000m3/d，本次设计在现状杨花桥水厂的北侧新增一套规模为5000m3/d 的净水设施，厂址自然地形标高在 206.50m～220.00 之间。杨花桥水厂新建主要建（构）筑物详见表1-3，主要经济技术指标见表1-4。 表1-3 杨花桥水厂新建主要建(构)筑物一览表 编号; 建（构）筑物名称; 设计规模; 单位; 数量; 架构尺寸（m）; 备注. 1; 配水井; 5000m3/d; 座; 1; 4.8×3.5×7.1; 钢筋砼结构. 2; 网格絮凝斜管沉淀池; 5000m3/d; 座; 1; 14.6×12.9×6.7; 单座两格，钢筋砼结构. 3; 重力式无阀滤池; 5000m3/d; 座; 1; 8.05×4.15×5.5; 单座两格，钢筋砼结构. 4; 清水池; 5000m3/d; 座; 1; 21×14.3×5.45; 单座两格，钢筋砼结构. 5; 回收水池; 5000m3/d; 座; 1; 8.6×5.9×4.7; 钢筋砼结构. 6; 加氯加药间; S=109.42m2; 座; 1; 13.14×8.34×4.5; 一层，框架结构. 7; 配电间; S=48.97m2; 座; 1; 8.1×5.7×4.5; 一层，框架结构. 表1-4 杨花桥水厂主要经济技术指标一览表 编号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 原厂区面积; m2; 1221.14; 合 1.83 亩. 2; 新增征地面积; m2; 5376.07; 合 8.06 亩. 3; 厂区总面积; m2; 6597.21; 合 9.89 亩. 4; 新增构（建）筑物占地面积; m2; 724.40; 合 1.09 亩. 5; 道路广场占地面积; m2; 1336.00; 合 2.00 亩. 6; 总绿化面积; m2; 3315.67; 合 4.97 亩. 7; 建筑面积; m2; 158.39. 8; 构筑物面积; m2; 566.01. 9; 容积率; 0.03. 10; 建筑密度; 2.95%. 11; 绿地率; 57.80%. 厂区高程设计应考虑土石方平衡、工艺竖向流程布置条件、厂区防洪、雨水收集和排除，以及与周边地形的协调等方面；并考虑到整个水厂观瞻和方便管理，与周围自然景观的协调要求等，同时原水高程及城区的供水高程，确定水厂生产区内设计地坪标高约206.50m～220.00m。 配水井进水水面标高：215.20m 网格絮凝斜管沉淀池进水水面标高：214.10m 重力式无阀滤池进水水面标高：212.70m 清水池水面标高：210.05m 现状杨花桥水厂面积1221.14m2（合1.83亩），地面标高为206.50m 左右。新增地位于杨花桥水厂北侧，面积为5376.07m2（合8.06亩），现状地面标高为209m~220m，高程相差较大。为了方便新旧厂区协调管理，合理布置工艺流程，且考虑与厂区外道路的衔接，将新建厂区设计地面标高设置为 207m~210m，其中重力式无阀滤池和回收水池处设计地面标高为 207m，其余设计地面标高为210m。 ②取水工程设计 水厂主要水源为涔河三眼泉，采取渗水渠+集水井的取水方式，备用水源为杨花桥水库，采取浮船式取水方式。从涔河三眼泉引水至净水厂，在三眼泉泉眼处新建一座集水井，引水管道直接从集水池取水，重力流引至杨花桥水厂。集水井平面净尺寸为 6.70x3.70m，净高 4.30m，地下式钢筋砼结构。 ③配水管网设计 杨花桥水厂清水输水管道由 1 根干管 3 根支管组成。3 根支管分别输送至至码头铺现状水厂清水池、洞市现状配水干管、方石坪现状水厂清水池，由现状水厂配水管网供水入户。杨家坊乡的供水由现状杨花桥水厂输配水管网供水入户，无需新建杨家坊输水管。 清水输水干管（B 干管）：起于杨花桥水厂清水池，向东北方向延伸至深茅湾水库下游（节点编号 J3）。管径为 De400，总长 4036m。 清水输水支管（C 干管）：从 B 干管分支继续往东北方向延伸，接入罗坪村附近的J07 县道（节点编号 J4），将清水输送至洞市水厂现状配水干管。管径为 De200，总长2345m。 清水输水支管（D 干管）：从 B 干管分支后往东南方向延伸至码头铺水厂（节点编号 J5）。管径为 De350，总长 3386m。 清水输水支管（E 干管）：从码头铺水厂沿 074 乡道往北接入方石坪水厂（节点编号 J6）。管径为 De250，总长 10150m。 ④乡镇管网改造工程 乡镇管网改造工程主要为山门水厂下游八个乡镇主、支管网进行改造及联网。澧县山门水厂设计日供水可达 30000m3/d，以山门水库作为水源地，供水通过重力输水输送至下游乡镇，下游八个乡镇（甘溪滩镇、盐井镇、官垸镇、澧南镇、王家厂镇、大堰垱镇、火连坡镇、小渡口镇）管网运行多年，须对乡镇管网进行改造。 乡镇管网的供水管网敷设年限较久，除了需对管材进行改造，还需对历史形成被建、构筑物压埋的管道进行改造。管网改造主要对已铺设主、支管网进行改造以及集镇管网的联网接驳等。 乡镇管网改造工程输水管线沿途所经路程较长，管线布置基本上沿已有道路铺设，地形变化较大，坡降不均一，地质条件简单等具体特点，从投资、饮用水安全、施工快捷、管理方便等几个因素综合考虑，本次改造工程推荐≥DN100 口径的采用 PE 管，＜DN100 口径的明装管道采用衬塑钢管。 管道穿越障碍、河流、遇不良地质等特殊情况时，局部应采用钢管。管道及其配件压力等级：PE 管采用压力等级为 1.0Mpa，相应管道配件为 1.25Mpa；衬塑钢管采用压力等级为 1.0Mpa，相应管道配件为 1.60Mpa。 乡镇管网改造工程量见表1-5。 表1-5 乡镇管网改造工程量 编号; 乡镇名称; 管网改造范围; 管网改造长度（km）. 1; 甘溪滩镇; 甘溪滩集镇; 20.687. 2; 盐井镇; 盐井村联网接驳及主、支管改造; 87.29. 3; 官垸镇; 官垸小区管网改造及联网工程; 124.055. 4; 澧南镇; 天子山社区主、支管改造; 28.835. 5; 王家厂镇; 王家厂集镇片区主、支管改造; 2.87. 6; 大堰垱镇; 大堰垱集镇片区主、支管改造; 90.305. 7; 火连坡镇; 闸口片区主、支管改造; 35.887. 8; 小渡口镇; 小渡口社区主、支管改造; 51.139. 9; 合计; 441.068. 3、水厂平面布置 本项目水厂新增地位于杨花桥水厂北侧，现状地形主要为山地，现状地面高程为 206.50m～220.00m，厂区设计地面高程为 207.00~210.00m。净水工艺设计采用配水井→混合器井→网格絮凝斜管沉淀池→重力式无阀滤池→清水池的工艺，另设一座回收水池。 总图布置力求紧凑，以节省用地，结合周围环境，厂区按花园式水厂设计。配水 井、网格絮凝斜管沉淀池、清水池为一字型由西向东布置，地面标高 210.00，重力式 无阀滤池受高程限制，设置在新增场地南侧，地面标高 207.00。 厂区围墙内侧修建绿化带，同时厂区道路路旁、池边、布置绿化带。 4、主要设备材料 本项目主要设备材料见下表。 表1-6 主要设备材料一览表 序号; 名称; 规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 一、配水井. 1; 手动蝶阀; DN200，PN0.6MPa; 铸铁; 米; 3; 新增. 2; 防水套管; DN200,L=300; Q235A; 米; 3; 新增. 3; 防水套管; DN250,L=300; Q235A; 米; 2; 新增. 4; 防水套管; DN350,L=300; Q235A; 套; 2; 新增. 5; 防水套管; DN100,L=300; Q235A; 套; 1; 新增. 6; 焊接钢管; D377x8; Q235A; 米; 8; 新增. 7; 焊接钢管; D219x6; Q235A; 米; 10; 新增. 8; 焊接钢管; D273x8; Q235A; 米; 10; 新增. 9; 焊接钢管; D108x4; 钢筋砼; 米; 15; 新增. 10; 排水管; DN400; Q235A; 套; 2.4; 新增. 11; 取样泵; Q=10L/minH=20m; 成品; 米; 1; 新增. 12; 球阀; DN20; 铸铁; 4; 新增. 13; 浊度仪; 0～5000NTU; 成品; 米; 1; 新增. 14; pH 计; 3～10pH; 成品; 米; 1; 新增. 15; 塑料给水管; DN20; PE; 米; 5; 新增. 16; 塑料给水管; DN25; PE; 米; 5; 新增. 二、絮凝沉淀池. 1; 伸缩蝶阀; DN250PN1.0; 铸铁; 个; 2; 新增. 2; 管道混合器; DN250; 成品; 个; 2; 新增. 3; 手动蝶阀; DN2501.0MPa; 铸铁; 个; 2; 新增. 4; 手动蝶阀; DN2001.0MPa; 铸铁; 个; 14; 新增. 5; 池底液动排泥阀; DN2001.0MPa; 铸铁; 个; 42; 新增. 6; 配水穿孔集水槽板; 6000×200×300δ=4; 不锈钢; 条; 6; 新增. 7; 检修插槽; 750×1500; 铝合金; 条; 2; 新增. 8; 整流栅条; 4300×1000; 塑料; 块; 2; 新增，开孔比 20%,开孔直径≥2cm. 9; 沉淀池斜管; ∅25,倾角 60°，斜管斜长 1000; 已丙共聚; m3; 49; 新增. 10; A 型网格; 1300×1300，开孔比 21%; ABS; 块; 6; 新增. 11; B 型网格; 1300×1300，开孔比 28%; ABS; 块; 12; 新增. 12; 直管; D273×8PN1.0; Q235A; 米; 15; 新增. 13; 直管; D219×6PN1.0; Q235A; 米; 75; 新增. 14; 直管; D377×8PN1.0; Q235A; 米; 8; 新增. 15; 直管; D426×9PN1.0; Q235A; 米; 6; 新增. 16; 刚性防水套管; DN250A 型; Q235A; 个; 6; 新增. 17; 刚性防水套管; DN350A 型; Q235A; 个; 1; 新增. 18; 刚性防水套管; DN400A 型; Q235A; 个; 1; 新增. 19; 刚性防水套管; DN200A 型; Q235A; 个; 14; 新增. 20; 止水翼环; DN200; Q235A; 个; 42; 新增. 三、重力式无阀滤池. 1; 金属伸缩节; DN350PN1.0; 铸铁; 个; 1; 新增. 2; 手动伸缩蝶阀; DN350PN1.0; 铸铁; 个; 1; 新增. 3; 刚性防水翼环; DN350; Q235A; 个; 3; 新增. 4; 刚性防水翼环; DN250; Q235A; 个; 2; 新增. 5; 刚性防水套管（A型）; DN250; 组合; 个; 4; 新增. 6; 配水板; 个; 2; 新增. 7; 无烟煤; h=350，d=0.8～1.8mm,K80<2.0; m3; 9.4; 新增. 8; 石英砂; h=400，d=0.5～1.2mm,K80<2.0; m3; 10.8; 新增. 9; 粗砂; h=100，d=2～4mm,K80<2.0; m3; 2.7; 新增. 10; 滤板; 钢筋砼; 块; 25; 新增. 11; 钢制喇叭口; DN250; Q235A; 个; 2; 新增. 12; 金属伸缩节; DN250; 铸铁; 个; 2; 新增. 13; 手动蝶阀; DN250PN1.0; 铸铁; 个; 2; 新增. 14; 圆环; 内∅310 外∅420δ=6; Q235A; 个; 1; 新增. 15; 冲洗强度调节器; Q235A; 个; 1; 新增. 16; 刚性防水套管; DN80; Q235A; 个; 2; 新增. 17; 手动蝶阀; DN80PN1.0; 铸铁; 个; 2; 新增. 18; 虹吸破坏斗; 300×300; Q235A; 个; 2; 新增. 19; 检修孔; 800×600; Q235A; 个; 4; 新增. 20; DN400 穿墙管; D426×9L=420; Q235A; 个; 4; 新增. 21; 直管; D273×8; Q235A; 米; 20; 新增. 22; 直管; D325×8; Q235A; 米; 15; 新增. 23; 直管; D377×8; Q235A; 米; 10; 新增. 24; 直管; D630×9; Q235A; 米; 6; 新增. 25; 直管; D89×4; Q235A; 米; 4; 新增. 四、清水池. 1; 双盘伸缩器; DN250PN1.0; 铸铁; 个; 4; 新增. 2; 手动伸缩蝶阀; DN250PN1.0; 铸铁; 个; 4; 新增. 3; 双盘伸缩器; DN200PN1.0; 铸铁; 个; 2; 新增. 4; 手动伸缩蝶阀; DN200PN1.0; 铸铁; 个; 2; 新增. 5; 取样水泵; Q=80l/min,H=10m,N=0.37Kw; 成品; 台; 2; 新增. 6; 铜球阀; DN25; 铜; 个; 4; 新增. 7; 拍门; DN300; 套; 2; 新增. 8; 直管; D273×8; Q235A; 米; 20; 新增. 9; 直管; D325×8; Q235A; 米; 8; 新增. 10; 直管; D25; Q235A; 米; 30; 新增. 11; 刚性防水套管; D250; Q235A; 个; 12; 新增. 12; 刚性防水套管; D200; Q235A; 个; 6; 新增. 13; 刚性防水套管; D300; Q235A; 个; 4; 新增. 14; 低位通气管(带通风帽); D219×6L=900; Q235A; 个; 6; 新增. 15; 高位通气管(带通风帽); D219×6L=1400; Q235A; 个; 8; 新增. 五、回收水池. 1; 潜污泵; Q=20m3/hH=22mN=3.0KW; 铸铁; 台; 2; 新增，1 用 1 备，固定安装. 2; 手动伸缩蝶阀; DN100PN0.6MPa; 铸铁; 台; 2; 新增. 3; 手动蝶阀; DN150PN0.6MPa; 铸铁; 台; 5; 新增，阀杆加长 4.5m. 4; 防水套管; DN150L=300; Q235A; 个; 5; 新增. 5; 钢管; D108×4; Q235A; 米; 9; 新增. 6; 穿孔排泥管; DN150; ABS; 根; 4; 新增. 7; 钢管; D426×9; Q235A; 米; 2; 新增. 8; 钢管; D630×9; Q235A; 米; 2; 新增. 9; 防水套管; DN400L=300; Q235A; 个; 2; 新增. 10; 防水套管; DN600L=300; Q235A; 个; 1; 新增. 11; 防水套管; DN100L=300; Q235A; 个; 2; 新增. 六、加药间. 1; 二氧化氯发生器; Q=500g/hN=1.5Kw; 成品; 台; 2; 新增，1 用 1 备. 2; 液压隔膜式计量泵; Q=100L/hN=0.55Kw; 成品; 台; 4; 发生器设备配套供应. 3; 盐酸储罐; 高 1800，直径 1500; 成品; 个; 1; 发生器设备配套供应. 4; 原料储罐; 810×530×1320; 成品; 个; 2; 发生器设备配套供应. 5; 化料器; HLQ-50N=1.5Kw; 成品; 台; 1; 发生器设备配套供应. 6; ClO2 传感器; CDE3-Ma-2PPM; 成品; 套; 2; 发生器设备配套供应. 7; 单向阀; DN32; 成品; 只; 2; 新增. 8; 水射器; DN32; 成品; 只; 4; 发生器设备配套供应. 9; 管道阀门及附件; 套; 1; 发生器设备配套供应. 10; 二氧化氯检测报警仪; 成品; 套; 1; 发生器设备配套供应. 11; 防毒面具、抢修工具; 成品; 套; 1; 新增. 12; 轴流抽风机; Q=2450m3/hn=2900r/min0.18KW; 成品; 台; 1; 新增. 13; 轴流送风机; Q=2450m3/hn=2900r/min0.18KW; 成品; 台; 1; 新增. 14; 卸酸泵; Q=15m3/hH=25mN=4.0KW; 成品; 台; 2; 新增. 15; 浊度仪; 范围 0~100NTU; 成品; 台; 1; 新增. 16; 余氯分析仪; 范围 0~20mg/L; 成品; 台; 1; 新增. 17; 隔膜计量泵; Q=40L/hN=0.55Kw; 成品; 台; 2; 新增，一用一备. 18; 溶药槽; 350L; 成品; 个; 1; 设备配套供应. 19; 搅拌器; 1.1KW; 台; 1; 设备配套供应. 20; 液位传感器; 成品; 套; 2; 设备配套供应. 21; 液位计; 0~0.5m; 成品; 套; 1; 设备配套供应. 22; 管道阀门及附件; 成品; 套; 1; 设备配套供应. 23; 轴流抽风机; Q=2450m3/hn=2900r/min0.18KW; 成品; 台; 1; 新增. 24; 轴流送风机; Q=2450m3/hn=2900r/min0.18KW; 成品; 台; 1; 新增. 25; 柴油发电机; 400KW; 成品; 台; 2; 停电时使用. 七、桶装水生产线. 1; 双级反渗透设备; 5000L/H; 成品; 台; 1; 新增. 2; 臭氧杀菌; 20g; 成品; 台; 1; 新增. 3; 储水罐; 400×3500; 成品; 台; 1; 新增. 4; 桶装水灌装机; QGF-300; 成品; 台; 1; 新增. 5; 全自动洗桶机; /; 成品; 台; 1; 新增. 6; 包装机; /; 成品; 台; 1; 新增. 7; 打码机; DM300; 成品; 台; 1; 新增. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗及来源情况见下表。 表1-7 净水生产线原辅材料及能源消耗一览表 名称; 年耗量; 最大储存量; 储存方式; 储存位置; 备注. 原水; 219万m3; —; —; —; —. 氯酸钠; 9.78t; 2t; 袋装; 加药间; 制备二氧化氯原料. 盐酸; 8.65t; 0.5t; 储罐; 加药间. 二氧化氯; 8t; 0.2t; 钢瓶装; 加药间; —. 絮凝剂（PAC）; 40t; 1t; 袋装; 加药间; —. 柴油; 6.8t; 0.5t; 桶装; 仓库; —. 表1-8 桶装水生产线原辅材料及能源消耗一览表 名称; 年耗量; 来源. 饮用水; 9.45t; 水厂已净化处理后的自来水. 水桶; 500个; 外购. 桶盖; 500个; 外购. 标签; 500个; 外购. 原辅材料理化性质： （1）PAC（聚合氯化铝） 聚合氯化铝（又称碱式氯化铝）简称PAC或BAC：是一种无机高分子混凝剂，是介于AlCl3和Al（OH）3之间的化合物，通过羟基架桥而聚合。其化学通式为[Al2(OH)n Cl6-n]m（式中1≤n≤5，m≤10）。聚合氯化铝为黄色或黄色固体粉末，且易溶于水，絮凝体成型快，活性好，过滤性好，不需加碱性助剂，如遇潮解，其效果不变。有较强的架桥吸附性，在水解过程中伴随电化学、凝聚、吸附和沉淀等物理化学变化，最终生成[Al2(OH)3(OH)3]沉淀，从而达到净化目的。适应PH值宽，适应性强，用途广泛。处理过的水中盐份少，能除去重金属及放射性物质对水的污染。 （2）氯酸钠 氯酸钠化学式为 NaClO3 ，相对分子质量106.44。通常为白色或微黄色等轴晶体。味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃ 以上分解出氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块，有毒。工业上主要用于制造二氧化氯、亚氯酸钠、高氯酸盐及其它氯酸盐。 （3）盐酸 盐酸（hydrochloric acid）是氯化氢（HCl）的水溶液，为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性，浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性。一般实验室使用的盐酸为0.1mol/L，pH=1。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。 盐酸与水、乙醇任意混溶，浓盐酸稀释有热量放出，氯化氢能溶于苯。 （4）二氧化氯 二氧化氯（ClO₂）是一种黄绿色到橙黄色的气体，是国际上公认为安全、无毒的绿色消毒剂。11℃时液化成红棕色液体，-59℃时凝固成橙红色晶体。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。沸点11℃。相对蒸气密度2.3g/L。遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。若用空气、二氧化碳、氮气等惰性气体稀释时，爆炸性则降低。属强氧化剂，其有效氯是氯的2.6倍。与很多物质都能发生剧烈反应。腐蚀性很强。 （5）柴油 柴油是轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物，外观性状：有色透明液体。闪点38℃，沸点170-390℃，溶解性：难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。 化学性质很稳定，柴油属于易燃物，其蒸汽在60℃时遇明火会燃烧，燃烧放出大量热；柴油是电的不良导体，在运输、灌装过程中，油分子之间、柴油与其他物质之间的摩擦会产生静电，产生电火花。内燃机燃烧柴油所产生的废气含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟，黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。 柴油有麻醉和刺激作用，柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可导致接触性皮炎，可引起眼、鼻刺激症状、头晕和头痛。 6、产品方案 本项目产品主要为自来水和桶装水，项目产品方案见下表所示。 表1-9 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 自来水; 6000m3/d; /. 2; 桶装水; 500桶/天; 18.9升每桶. 7、施工组织 （1）施工条件 澧县农村安全饮水水源工程范围呈树枝状，主要是沿村道、县道、河边等布置。安全饮水水源工程布置具有以下特点： ①管道较长，施工较分散、工作面广，因此施工干扰较多； ②总体来说，澧县农村安全饮水水源工程施工交通条件较好，施工难度不大； ③施工区域两岸工厂、生活区较多，应合理安排施工时间，减少对外干扰。 涔河三眼泉及溪流地表水取水口周边场地空旷，可满足施工要求。杨花桥水库的浮船式取水构筑物位于水库库区范围内，场地条件满足施工要求。 净水厂扩建工程是在现状杨花桥水厂的基础上进行扩建，新增的一套规模为5000m3/d的净水设施位于现状杨花桥水厂的北侧空地，场地条件满足施工要求。原水输水管和清水输水管均是沿村道、县道、河边等布置，途径房屋处施工场地较为紧张，需灵活紧凑布置。 乡镇管网改造工程主要是对甘溪滩镇、盐井镇、官垸镇、澧南镇、王家厂镇、大堰垱镇、火连坡镇、小渡口镇主、支管进行改造及联网等。需占据乡镇行车道，增设道路分流标志，增加安全文明施工措施，保障施工同时满足周边交通安全。 （2）施工交通布置 澧县农村安全饮水水源工程分布于澧县乡镇，对外交通主要有乡道、县道等。工程区对内交通主要是村道、沿山脚小路及沿河小路等。工程区对外对内交通都比较便利。无需新建施工临时道路。 （3）建筑材料及水电供应 工程所需主要建筑材料包括 PE 管道、水泥、钢材、木材、油料、块石、碎石、砂、土料等，其中 PE 管道从澧县县城购买，水泥、钢材、木材、油料等可从建材市场择优购买，块石、碎石、砂从当地砂石料场直接购买，土料从规划的土料场内统一取用。 施工用水和生活用水可就近接驳居民区自来水。施工和生活用电可就近接驳沿线居民区变电站，由于施工面较长，需考虑自备柴油发电设备。 （4）施工方案 1）工程施工特点 澧县农村饮水安全巩固提升项目施工具有以下特点： ①工程施工线路较长，施工场地较大，施工管理范围较大，施工管理有一定难度；施工地点局部受交通条件制约。 ②工程施工要求技术性较为简单，可采取分段同时施工的方式，缩短施工工期。 2）施工步骤 工程项目包括：管道铺设、净水构筑物建设、厂区道路施工等。 管道铺设的主要施工顺序为：沟槽开挖→石粉垫层找平→管道安装→管道闭水试验→沟槽回填。 净水构筑物的主要施工顺序为：测量定位→基坑开挖→垫层施工→底板施工→柱、框架及池壁施工→顶板施工→水池满水试验→池外壁粉刷→基坑回填→池内壁粉刷。 厂区道路的主要施工顺序为：清基→土方填筑→混凝土路面铺设。 （5）施工总体布置 1）施工工厂布置 本工程分 5个施工区，设一个工程项目部，各施工区的弃土就近回填至附近低洼处。 1 号施工区：集水井及原水输水管，管道总长 5860m； 2 号施工区：杨花桥水库取水管及杨花桥水厂扩建； 3 号施工区：清水输水总管（B 干管）及分支管 D 管道，管道总长 7422m； 4 号施工区：洞市输水管（分支管 C 管道），管道总长 2345m； 5 号施工区：方石坪镇红旗水厂输水管（D 干管），管道总长 10150m。 施工工厂布置如下： ①工程项目部：码头铺片安全饮水水源工程设置一处工程项目部。工程项目部设于杨家坊现状水厂综合楼内。 ②生产用房：各分区分别设置生产用房，便于施工和管理。每个施工分区设置 1 处生产用房，每处占地 500m2。 ③生活用房：每个施工分区设置 1 处生活用房，每处建筑面积 500m2，就近租 用民房解决。 ④施工机械停放场：各分内分别设置施工机械停放场，每个占地 500m2。 表1-10 施工布置临建工程量表 施工分区; 工程内容; 生产用房（m²）; 生活用房（m²）; 机械停放场（m²）. 1 分区; 渗渠、集水井及原水输水管; 500; 500; 500. 2 分区; 杨花桥水库取水管及杨花桥水厂扩建; 500; 500; 500. 3 分区; 清水输水总管（B 干管）及 B-C 钢管连接管; 500; 500; 500. 4 分区; 洞市输水管（C 干管）; 500; 500; 500. 5 分区; 方石坪镇红旗水厂输水管（D 干管）; 500; 500; 500. 小计; 2500; 2500; 2500. 乡镇管网改造工程相对分散，施工占线长，可每个乡镇设置一个项目部，就近租借民居。 2）施工工厂设施布置 ①土石料加工系统 项目所需砂料、石料、砂料均购自当地市场，不配备土石料加工系统。 ②混凝土生产系统 项目所需混凝土均采用商品混凝土，无需配备专门的混凝土拌和及加工系统。 ③机械修配 工程区域交通较为便利，离县城不远，施工机械的修配便利，故不再设立专门的修配厂。 ④ 钢筋加工厂、木材加工厂及混凝土预制厂 钢筋加工厂、木材加工厂统一布置于生产用房。为保证混凝土预制构件的质量，降低预制成本，工程的混凝预制构件土均考虑从规模化预制厂外购，因此，在工程区不设置混凝土预制厂。 ⑤临时生活设施布置 房屋设置本着生产、生活用房集中布置的原则，在业主提供的场区内合理安排。生活用房有条件的租用附近民房，没条件的布置在场区内，主要包括职工宿舍、食堂，由于该工程施工工期短，工作区距镇上招待所、医疗站以及公共卫生、文化娱乐、体育设施等较近，可利用各村镇的现有设施，故不再另建。 （6）施工占地、移民安置及土石方平衡 ①施工占地 码头铺片安全饮水水源工程施工占地主要包括施工区临时占地。码头铺片安全饮水水源工程施工占地面积 8.20 万 m 2 ，折合 122.99 亩。 乡镇管网改造工程施工临时占地主要包括管线两侧（暂按照 4m 估算），管道敷设以后按原状恢复，临时占地面积 912 亩。 表1-11 施工占地面积统计表 序号; 项目名称; 面积（万 m²）; 备注. 1; 取水工程; 1.81; 管道施工工作面宽度 3m. 2; 净水厂扩建工程; 0.41. 3; 清水输水管道工程; 5.98; 管道施工工作面宽度 3m. 4; 合计; 9.63. ②移民安置 本工程未涉及人员拆迁和房屋拆迁，因此没有移民安置。 工程临时占地在施工期间逐年补偿其损失，施工完毕后对土地进行复垦恢复后仍可耕种。 ③土石方工程 澧县农村饮水安全巩固提升项目开挖土方包括净水厂扩建的土方开挖量和管道沟 槽的土方开挖量。净水厂扩建的土方开挖量，就近弃于附近的山沟等低洼处；管道沟 槽土方开挖量用于沟槽回填，多余的弃土则就近弃于附近的山沟等低洼处。因此码头 铺片安全饮水水源工程弃渣量 1.94 万 m3。乡镇管网改造工程弃渣量约 2 万 m3。 8、项目供水工程服务范围及服务人口 （1）项目区覆盖范围人口统计 本项目涵盖码头铺镇、火连坡镇，根据项目区实际居住人口综合平稳预测，计算本项目覆盖范围内受益人口34.5万人，其中： 杨花桥水厂覆盖码头铺镇码头居委会、双泉居委会、莲花堰、刻木山、杉木、三观寺、观斗、桐子、洞市、罗坪、万家岗、红岩、陆家桥、云台、申家、昌家、回龙峪、坪河、燕涔、龙洞峪、观音岩、青山峪、杨家坊、杨家湾、星子山、球山等26个村（社区），90%人口受益人口约4.5万人； 山门水厂覆盖火连坡镇、王家厂镇、雷公塔镇、张公庙镇、金罗镇等9个乡镇，受益人口约30万人； （2）项目区供水人口预测 结合《常德市津澧新城总体规划（2016-2030）》中的数据，我们认为：稳步增长方案中，2019~2025年人口年平均自然增长率为4.5‰，人口年平均机械增长率为7.5‰；2025~2030年人口年平均自然增长率为5‰，机械增长率为20‰。由此测算出主要年份2025年和2030年的户籍人口和实际居住人口分别为： 人口： P2025=P2019×（1+4.5‰+7.5‰）6=37.06万人 P2030=P2025×（1+5‰+20‰）5=41.93万人 高增长方案中，2019~2025年人口年平均自然增长率为5.6‰，人口年平均机械增长率为10‰；2025~2030年人口年平均自然增长率为6.5‰，机械增长率为30‰。由此测算出主要年份2025年和2030年的户籍人口和实际居住人口分别为： 人口： P2025=P2019×（1+5.6‰+10‰）6=37.86万人 P2030=P2025×（1+6.5‰+30‰）5=45.29万人 表1-12 综合平衡预测方案（万人） 模型; 2025年; 2030年. 稳步增长方案; 37.06; 41.93. 高增长方案; 37.86; 45.29. 平均值; 37.46; 43.61. 通过模型推算，我们认为，到2025年项目区人口将达到37.46万人，2030年为43.61万人。 ## （3）用水量预测及建设规模 根据澧县情和已知资料，采用分项指标法和单位人口综合用水量指标法进行需水量预测，暂不考虑部分企业和居民用水自备水源，对项目区用水量进行预测。 - ①人均综合用水量 根据《室外给水工程设计规范》，本工程为一区的中、小城市。目前澧县县城人均用水量指标偏低主要是由于供水设施不完善导致的，在供水设施，特别是供水管网完善以后，人均用水量指标会有较大提高，结合澧县的具体情况，参考湖南地区兄弟市县的用水量指标，澧县人均综合生活用水量指标近期取210L/d/人，远期取240L/d/人。 则，生活用水量预测结果如下： 近期：0.21×37.46=7.87万m3/d； 远期：0.24×43.61=10.47万m3/d。 - ② 管网漏损水量 近期，随着老城区管网的改造逐步到位，到2025年管网漏损率降低至15%，远期管网漏损率控制在10%以内。则 近期管网漏损水量=7.87×15%=1.18万m3/d 远期管网漏损水量=10.47×10%=1.05万m3/d - ③不可预见水量 不可预见水量约占总用水量的15%。 则近期未预见水量=15%×（7.87＋1.18）=1.36万m3/d 则远期未预见水量=15%×（10.47＋1.05）=1.73万m3/d - ④ 总用水量 按分项指标法计算可预测出需水量：Q总=Q1+Q2+Q3 则总用水量为： 近期：Q总=7.87+1.18+1.36=10.41万m3/d 远期：Q总=10.47+1.05+1.73=13.25万m3/d ## （4）工程建设规模确定 根据上述用水量预测，结合澧县供水现状和规划发展情况，近期自来水普及率难以达到100%，而且还有部分自备水源将继续使用，实际供水量比需水量预测要小，远期则需要在预测的基础上留有一定的发展余地。故确定项目区供水规模为近期4.2万m3/d，远期7万吨m3/d，根据现有水厂供水规模，项目拟收购山门水厂，并对杨花桥水厂进行改扩建。 9、水源论证 （1）水源选择 码头铺片安全饮水水源工程拟扩大杨花桥水厂的规模，修建连通杨花桥水厂与方 石坪水厂、洞市水厂、码头铺水厂等三座水厂的输水管道，实现码头铺片水资源统一 调度，为码头铺片 4 个乡镇提供安全饮水，基本解决码头铺片的安全饮水问题。根据水源选择的原则和要求，结合当地水资源的具体情况，区内可供使用的水源有两处， 一是三眼泉和溪流地表水，二是杨花桥水库。 （2）水源水量论证 ①涔河三眼泉水源水量论证：三眼泉和溪流地表水位于涔水上游，涔河南源源头附近，杨花桥水库上游。涔河南支历年最枯流量为0.24m3/s。根据需水量预测结果可知，码头铺片安全饮水水源工程年需水量为145.59万m3。由此可知，三眼泉和溪流地表水的水量在正常年份可满足码头铺片安全饮水水源工程的取水需求。 ②杨花桥水库水源水量论证：杨花桥水库位于澧县杨家坊乡建新村境内，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、乡村供水、养殖等综合利用的小（1）型水利工程。水库控制集雨面积32.5km2，坝址以上干流长度11.5km，干流坡降59‰。水库正常蓄水位174.5m（国家 85 高程，下同），相应库容95万m3，死水位162m，死库容0.54万m3，设计洪水位（P＝2%）177.2m，校核洪水位（P＝0.2%）177.69m，总库容168万m3。码头铺片陆地面积 169.93km2，地表多年平均径流量 0.916 亿m3，由此推算码头铺片多年平均径流深度约 539mm。 杨花桥水库集雨面积32.5km2，由此计算杨花桥水库多年平均来水量约1752万m3。码头铺片降雨量丰富，多年平均降水量达1330.9mm；降雨量最少的是1955年，全年降雨量878mm。最枯年的全年降雨量约占多年平均降雨量的66%，由此推算杨花桥水库最枯年的来水量约为1156万m3。 根据需水量预测结果可知，码头铺片安全饮水水源工程年需水量为145.59万m3，约占杨花桥水库最枯年来水量的12.59%。由此可见，杨花桥水库水量可以满足码头铺片安全饮水水源工程的取水需求。 山门水厂保持原水源不变的情况下增加补水工程，从洈水引水至山门水库。 （3）水源水质论证 三眼泉和溪流地表水位于涔河上游，杨花桥水库上游，无污染，根据三眼泉水源检测报告（具体见附件6）和杨花桥水库监测数据（具体见附件7），水源水质所检项目中除浑浊度外其他均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；杨花桥水库，位于涔河上游，涔河三眼泉下游约 5km 处，沿途有周边居民无序排放生活污水，导致水库收到微量污染，水质比涔河三眼泉差，根据常规监测数据，水质可达到Ⅲ类水体水质标准。二者均可满足码头铺片安全饮水水源工程取水水源的水质要求。 山门水库水源地，经县疾控中心检测分析，只需通过常规处理即可达到生活饮用水卫生标准。 10、水源保护 （1）水源地保护范围 根据调查，本项目杨花桥水库为饮用水源保护区，三眼泉还未划入饮用水源保护区。本项目杨花桥水厂改扩建后以三眼泉为水源，三眼泉将上报主管部门划入饮用水源保护区。 划定杨家坊乡杨花桥水厂三眼泉取水口上游 1000 米至下游 200 米及垂直三眼泉两岸 500米范围内的陆域，为一级保护区，水质目标Ⅱ类。 水厂三眼泉取水口上游 1000 米至上游 2000 米的水库水，水厂取水口下游 200 米至下游1000 米，及垂直水库两岸 500 米范围内的陆域，为二级水源保护区，水质目标Ⅲ类。 （2）水源地管理要求 一级水源保护区范围内严禁停靠船只、木（竹）排、严禁人工养殖、捕捞，严禁游泳和从事一切可能污染水体的任何活动，严禁建设有污染的项目和排污口；供水水源地的岸线应建设防护林带。由供水单位设置明显的范围标志和严禁事项的告示牌。 二级水源保护区范围内不得排入工业废水和生活废水，不得设置排污口，不得设置装卸垃圾、粪便和有毒有害化学品仓库及堆栈，禁止新建、扩建不符合环境保护治理要求的化学制浆造纸、化工、医药、制革、酿造、染料、印染、电镀以及排放含氮、硫等污染水体的企业和项目。现有影响供水水源水质的污染源单位，必须限期治理。保证水源水质符合国家规定的标准。达不到标准的，必须停产、转产或搬迁。岸线段逐步建防护林带。 水源厂生产区的范围应明确规定并设明显标志，在水源厂生产区外围不小于 30m范围内不得设置生活居民区和修建禽畜饲养厂，渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣或铺设污水渠道，应保持良好的卫生状况，搞好绿化。 配置专职环保人员，负责水源保护的日常管理和监督工作。 11、公用工程 （1）给水 项目用水主要为厂区人员生活用水，依托厂区内现有给水设施。 （2）排水 项目排水采用雨、污分流制。厂区雨水经收集后排入附近沟渠；生活污水经化粪池处理后用于农肥；沉淀池排泥水及滤池反冲洗水等生产废水进入回用水池进行沉淀，上清液回用作原水进入格栅预处理工序，污泥排至排泥水处理系统，污泥脱水产生的滤液沉淀处理后用于厂区绿地浇灌，不外排；桶装水生产线中洗桶废水经沉淀池处理后用于厂区绿地浇灌，不外排。 （3）供电 本工程采用10KV电源双回路供电，由周边变电站接入。同时分别在杨花桥水厂和山门水厂设置1台400KW的柴油发电机组作为备用电源。 12、劳动定员及工作制度 本项目不新增员工，仍为15人。全年工作日为365天，三班倒。 13、建设进度 本项目建设工期为2年，即2020年9月-2022年8月。 14、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修正，2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正，2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正，2018年10月26日起施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正，2018年12月29日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正，2016年11月7日起施行）； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》 (2018年8月31日公布，2019年1月1日起施行）； （8）《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（生态环境部令第1号）； （11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号文）。 （12）《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）。 （13）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）。 （14）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）。 （15）湖南省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法； （16）《湖南省大气污染防治条例（2017年6月1日施行）》； （17）《湖南省饮用水水源保护条例》（2017年11月30日）； （18）《常德市城市总体规划纲要（2009-2030）》； （19）《常德市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》； （20）《常德市饮用水水源环境保护条例》2017年5月1日； （21）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》HJ2.1-2016； （22）《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018； （23）《环境影响评价技术导则——地表水环境》HJ 2.3-2018； （24）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ 964—2018； （25）《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009； （26）《环境影响评价技术导则-生态影响》HJ19-2011； （27）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）； （28）《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ145-2004）； （29）《产业结构调整指导目录》（2019 年本）； （30）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017） （31）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）； （32）建设单位提供的其他相关技术资料。 15、产业政策可行性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类中的第二条“水利”中的第4款“农村饮水安全工程”。因此，本项目符合国家现行的产业政策。 16、评价工作等级及范围 （1）大气环境影响评价工作等级及范围 项目营运期主要的大气污染为食堂油烟以及柴油发电机废气等。 按《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）规定，根据废气中主要污染物的最大地面浓度占标率Pi，及污染物的地面浓度占标率达到10%时所对应的最远距离D10%，来确定评价等级。其中Pi的计算公式为： ×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 环境空气评价工作等级判断标准见表1-11。 表1-11 大气环境评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥ 10%. 二级; 1% ≤ Pmax ＜ 10%. 三级; Pmax ＜ 1%. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境）》（HJ2.2-2018）要求，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行估算。计算时所采用的污染物评价标准见表4-1；估算模型参数见表1-12。污染源的预测参数见表1-13，估算结果见表1-14。 表1-12 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); 10万人. 最高环境温度; 40.5°C. 最低环境温度; -13.45°C. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 2. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 表1-13 有组织污染源相关参数一览表 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 烟气流速（m/s）; 烟气温度(℃); 年排放小时数(h); 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; SO2; NOx. 柴油发电机废气; 0; 0; 8; 0.3; 0.47; 25; 40; 正常; 0.0665; 0.1235. 表1-14 项目废气估算结果表 污染物; 污染源; 最大落地点浓度（mg/m3）; 最大落地浓度距离（m）; 最大占标率PMAX（%）. SO2; 柴油发电机废气; 0.002624; 297; 0.52. NOx; 0.001549; 297; 0.65. 估算结果表明，本项目所有预测因子最大占标率均＜1％，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，确定本项目大气环境影响评价等级为三级，评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。 （2）地表水环境影响评价工作等级及范围 本项目在正常运营情况下，生活污水经化粪池处理后用于农肥；沉淀池排泥水及滤池反冲洗水等生产废水进入回用水池进行沉淀，上清液回用作原水进入格栅预处理工序，污泥排至排泥水处理系统，污泥脱水产生的滤液沉淀处理后用于厂区绿地浇灌，不外排；桶装水生产线中洗桶废水经沉淀池处理后用于厂区绿地浇灌，不外排。地面水环境影响评价等级判据见表1-15。 表 1-15 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m 3 /d，评价等级为一级；排水量＜500 万 m 3 /d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。. 根据HJ2.3–2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》之规定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 （3）声环境影响评价工作等级及范围 本项目主要是设备运行时产生噪声，噪声强度在75~90dB(A)之间。采取隔声、消声、减振等降噪措施后，厂界外声环境影响不会有明显增加。评价区域执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，根据HJ2.4—2008《环境影响评价技术导则一声环境》的评价分级原则，声环境评价工作等级为二级。声环境影响评价等级判据见表1-16。 表 1-16 声环境评价等级判据 评价范围：厂界周边向外200m。 项目; 内容. 周围环境适用标准; GB3096-2008中的2类标准. 影响人口; 未增加. 周围环境受项目影响噪声增加量; 3dB（A）以内. 评价工作等级; 二级. （4）地下水影响评价工作等级及范围 根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，本项目属于自来水生产和供应工程，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。无需进行地下水影响评价。 （5）土壤环境影响评价工作等级及范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目为自来水生产和供应工程，为IV类建设项目。可不开展土壤环境影响评价。 （6）环境风险评价等级及范围 ①评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表 1-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. ②风险调查 根据调查，本项目使用物料中涉及氯酸钠、盐酸、二氧化氯和柴油。 ③环境风险潜势初判 表1-18 建设项目Q值计算表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量 qn/t; 临界量Q n /t; 该种危险物质 Q值. 1; 氯酸钠; 7775-09-9; 2; 100; 0.02. 2; 盐酸; 7647-01-0; 0.5; 2.5; 0.2. 3; 二氧化氯; 10049-04-4; 0.2; 0.5; 0.4. 4; 柴油; /; 0.5; 2500; 0.0002. 项目 Q 值∑; 0.6202. 由上表可知，拟建项目Q值为0.6202，Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的评价工作级别判断，本项目风险评价工作可开展简单分析。 （7）生态环境评价等级及范围 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中关于评价工作等级的规定及现场踏勘：①本项目面积为0.027km2；②评价范围内杨花桥水库为饮用水源保护区，故本项目属于属于重要生态敏感区。因此，本项目生态影响评价工作等级确定为三级。具体评定过程见下表。 表1-19 生态影响评价等级划分表 影响区域生态敏感性; 工程占地（水域）范围. 面积 > 20km2 或长度 > 100km; 面积2 km2～ 20km2 或长度50km～100km; 面积 < 2km2 或长度 < 50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 评价范围：以项目水厂边界外1000m范围为生态评价范围。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有工程概况 1、现有工程基本情况 杨花桥水厂位于码头镇杨家坊村杨花桥水库大坝东侧，建于2005年，未办理相关环保手续。现状杨花桥水厂规模为1000m3/d，以杨花桥水库为水源，承担澧县码头镇杨家坊村、平河村、回龙峪村以及龙洞峪村1500人的供水任务。 2、现有工程生产工艺 现有工程采用混合器井——絮凝—— 沉淀——过滤——清水池的常规处理工艺。现有工程净水工艺详见图5-4。 3、现有工程主要生产设备 现有工程主要设备详见表1-19。 表1-19 现有工程主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 一、配水井. 1; 排水管; DN400; Q235A; 套; 2.4. 2; 取样泵; Q=10L/minH=20m; 成品; 米; 1. 3; 浊度仪; 0～5000NTU; 成品; 米; 1. 4; pH 计; 3～10pH; 成品; 米; 1. 5; 塑料给水管; DN20; PE; 米; 5. 二、絮凝沉淀池. 1; 管道混合器; DN250; 成品; 个; 1. 2; 池底液动排泥阀; DN2001.0MPa; 铸铁; 个; 8. 3; 配水穿孔集水槽板; 6000×200×300δ=4; 不锈钢; 条; 6. 4; 整流栅条; 4300×1000; 塑料; 块; 1; 开孔比 20%,开孔直径≥2cm. 5; 沉淀池斜管; ∅25,倾角 60°，斜管斜长 1000; 已丙共聚; m3; 10. 三、重力式无阀滤池. 1; 金属伸缩节; DN350PN1.0; 铸铁; 个; 1. 2; 配水板; 个; 2. 3; 滤板; 钢筋砼; 块; 25. 4; 冲洗强度调节器; Q235A; 个; 1. 四、清水池. 1; 取样水泵; Q=80l/min,H=10m,N=0.37Kw; 成品; 台; 2. 五、回收水池. 1; 潜污泵; Q=20m3/hH=22mN=3.0KW; 铸铁; 台; 2; 1 用 1 备，固定安装. 六、加药间. 1; 二氧化氯发生器; Q=500g/hN=1.5Kw; 成品; 台; 2; 1 用 1 备. 2; 液压隔膜式计量泵; Q=100L/hN=0.55Kw; 成品; 台; 4; 发生器设备配套供应. 3; 盐酸储罐; 高 1800，直径 1500; 成品; 个; 1; 发生器设备配套供应. 4; 原料储罐; 810×530×1320; 成品; 个; 2; 发生器设备配套供应. 5; 化料器; HLQ-50N=1.5Kw; 成品; 台; 1; 发生器设备配套供应. 6; 卸酸泵; Q=15m3/hH=25mN=4.0KW; 成品; 台; 2. 7; 隔膜计量泵; Q=40L/hN=0.55Kw; 成品; 台; 2; 一用一备. 8; 溶药槽; 350L; 成品; 个; 1; 设备配套供应. 9; 搅拌器; 1.1KW; 台; 1; 设备配套供应. 4、现有工程主要原辅料消耗 现有工程主要原辅料消耗情况详见表1-20。 表1-20 现有工程原辅材料消耗情况 名称; 年耗量; 最大储存量; 储存方式; 储存位置. 原水; 36.5万m3; —; —; —. 二氧化氯; 1.6t; 0.1t; 钢瓶装; 加药间. 絮凝剂（PAC）; 8t; 0.5t; 袋装; 加药间. 5、现有工程污染源分析 （1）废水 废水主要为制水过程中产生的生产废水、职工生活污水。 本项目现有工程运营及服务人员15人，其生活用水系数取100L/人·d，污水产生系数取0.8，经计算，生活污水排放量为438m3/a。污水中主要含有CODCr、BOD5、SS、氨氮污染物，类比澧县一般生活污水水质，污染物含量分别约为250mg/L、120 mg/L、150mg/L、20mg/L。现状生活污水经化粪池处理后用于农肥。 ②生产废水 生产废水包括滤池反冲洗水和沉淀池排泥水。 ①排泥水 本水厂采用混凝沉淀的方法去除杂质，混凝剂采用聚合氯化铝，混凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质。因此水中悬浮物浓度较低，只是洪水期，水体较浑浊。沉淀池一般每3~4 天排放污水一次，每次排放时间20min左右，平均每制万吨净水约排放污水12m3，则每天生产排放污水1.2m3（438m3/a）。 ②滤池反冲洗废水 在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高，因而在过滤过程中须定时对滤池进行反冲洗。净水厂在生产过程中滤池的反冲洗水量一般占到总产水量的3-4%，其悬浮物浓度较低，则整个滤池每天排出的反冲洗水量为40m3/d（14600m3/a）。 现有工程未对沉淀排泥水和滤池反冲洗水进行处理，直接外排不能满足环保要求。 （2）废气 现有工程废气主要为食堂油烟。员工为15人，食堂的用餐人数5人，人均食用油消耗量以8.0kg/a计，则食堂食用油消耗量约为40kg/a。根据类比调查，单位食堂一般以大锅菜为主，有别于对外营业的餐饮企业，其所排油烟气中油烟含量相对较低，一般占耗油量的1.2～1.5%，本环评取1.5%，则油烟产生量为0.6kg/a。 （3）噪声 水厂的噪声源主要为加药泵、送水泵，主要设备噪声源强在75~85dB(A)之间。现有工程主要设备采取了隔声、减震措施，从现场监测结果看，水厂东、西、北、南厂界均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （4）固废污染源 本项目固体废物主要有污泥、废机油及含油废抹布、生活垃圾等。 ①办公生活垃圾 水厂定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，产生量为2.74t/a。收集后交由环卫部门处理。 ②含机油废物 在机器检修过程中会产生废机油、含油废抹布等，其产生量约0.1t/a。 ③污泥 现有工程干泥量为0.07t/d，污泥脱水及干化后含水率低于60%，则全厂湿污泥产生量为0.175t/d，即63.8755t/a。自来水厂的污泥主要成分为无机物，为一般工业固体废物，经干化处理后由市政污泥车外运处置。 6、现有工程污染源汇总 现有工程污染物产生及排放情况详见表1-21。 表1-21 现有工程污染源产排情况汇总表 污染因素; 污染物; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度. 废水; 生活污水438m3/a; COD; 0.1095 t/a; 250 mg/L; 用于农肥，不外排. BOD5; 0.053t/a; 120 mg/L. SS; 0.0876t/a; 200 mg/L. NH3-N; 0.0088/a; 20 mg/L. 动植物油; 0.0066t/a; 15 mg/L. 生产废水15038m3/a; COD; 0.301t/a; 20mg/L; 0.301t/a; 20mg/L. SS; 4.511t/a; 300mg/L; 4.511t/a; 300mg/L. 废气; 食堂油烟; 油烟; 0.6kg/a; /; 0.6kg/a; /. 噪声; 设备噪声; Leq(A); 源强为75~85dB(A)，经隔声、减震后厂界达标. 固废; 废机油、含油废抹布; 0.1t/a; 无处置措施. 污泥; 63.8755t/a; 经干化处理后由市政污泥车外运处置. 生活垃圾; 2.74t/a; 集中收集，定期交环卫部门处理. 二、现有工程存在的主要环境问题及整改措施 本项目为改扩建项目，根据杨花桥水厂现有运行情况，目前存在的主要环境问题及整改措施如下： 表1-22 项目有关原有环境问题及“以新带老”整改措施 要素; 环境问题; 现有措施; “以新带老”整改措施. 废水; 反冲洗水及沉淀池排泥水未经处理直接外排; 无; 反冲洗水及沉淀池排泥水经沉淀后上清液回用，污泥脱水滤液经沉淀处理后用于厂区绿地浇灌. 固废; 机修车间含油废物未收集处置; 无; 集中收集，合理暂存委托有资质单位处置. 风险; 盐酸储罐无围堰; 无; 盐酸储罐设置围堰.

# 二、建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、生物多样性等) 1、地理位置 澧县位于湖南省西北部，洞庭湖西岸，澧水下游，与长江直线距离80公里，是枝柳铁路、二广高速和207国道跨越长江，进入湖南的第一县。澧县北连长江，南通潇湘，西控九澧，东出洞庭，自古就有“九澧门户”之称，是澧水流域和湖南省参与长江开发的一大战略要地。澧县属常德市所辖，位于常德市北部，县境东南西三面分别与安乡、临澧石门接壤，北与湖北省毗邻，地理坐标为：东经111°12′19″~112°04′15″，北纬29°16′30″~29°57′30″。 本项目位于澧县码头铺镇、火连坡镇闸口社区羊耳山村一组。山门水厂澧县火连坡镇闸口社区羊耳山村一组，东径111.481867，北纬29.876066；杨花桥水厂位于码头镇杨家坊村杨花桥水库大坝右侧，东径111.370923，北纬29.755784。山门水厂以澧县山门水库作为水源地，杨花桥水厂以三眼泉泉水为水源。项目地理位置、环境保护目标及周边关系分布详见附图1及附图 3。 2、地形、地貌 澧县地处武陵山余脉向洞庭湖过渡地带，以平原和岗地为其主要地貌特征。地势西北高、东南低，自西北向东南倾斜，形成山、丘、平、湖四种自然区。西北部为山区，太青山鸭母尖海拔1019.5米，是全县制高点；南部与北部属丘陵区，起伏不平；东部和西部为湖区，水网纵横，小渡口镇永和村海拔28.6米，是县境最低点；中部是全省著名的澧阳平原。境内澧、涔、澹、道、松滋五水环绕，河网密布。土壤种类繁多，以红壤土类潮土类为主。森林植被主要是常绿阔叶林、常绿 落叶阔叶混交林、灌丛以及分散的人工杉木林、果木林茎林等。 澧县全境土地面积2017.5km2，其中山地丘陵面积463.9km2，占全县总面积的22.01%；岗地主要分布在县境南部和北部，共710.2km2，占全县总面积的34.18%；中东部属平原，约923.2km2，占全县总面积的43.18%。 3、水文状况 （1）地表水 澧县境内河流分属澧水水系和四口水系两大水系。共有河流47条，其中一级支流7条，二级支流22条，三级支流15条，四级支流1条。流经境内河流总长266.5km，径流量340亿m3，河网密度0.126km/km2。澧水水系在澧县境内共有一级支流3条，包括澹水、澧水、涔水。四口水系在澧县境内有一级支流7条，包括淞滋河、界溪桥河、顺林桥河、危水河等。境内河现存大小湖泊10处，总面积约0.4186万ha，其中七里湖是唯一的通江湖泊。 澧水是湖南省四大水系之一，位于湖南省西北部，地跨湘鄂两省边境地区。干流在桑植县两夹滥以上分为北、中、南三源，以北源为主源。流经桑植、张家界、慈利、石门、澧县，至津市小渡口注入西洞庭湖，干流全长388km，流域面积1.85 万km2，其中湖南占84％。桑植以上为澧水上游，长94km，河流蜿蜒于高山峻岭之中，山势崎岖，两岸山峰海拔多在1000m 以上，水流湍急，河床平均比降为2.67‰。桑植至石门为中游，长232km，沿河峡谷与丘陵盆地相间，深潭与急流交错出现，两岸山岭海拔多在500m 左右，河床比降为0.754‰。石门至津市为下游，长62km，河谷开阔，流经澧阳平原，海拔35～50m，河床比降为0.204‰。津市至午口子为澧水洪道，长85km， 其中张泮渡至万家坡，沙河口至罗家湾为渠道型狭窄河段；七里湖段，洪水为湖，枯水为河，该段枯水河宽70～450m。 本项目片区属于涔水水系，系澧水一级支流，属九澧之一。其源有南北两支，北源自澧县太青乡太青山东麓白岩壁，经太青、甘溪滩、火连坡、闸口等乡镇至两河口，入王家厂水库，全长44公里；南源源出石门燕子山，经澧县杨家坊、码头铺、方石坪等乡镇到两河口，汇入王家厂水库，全长30公里。两源汇合后成为涔水干流，经王家厂、大堰垱、中武、彭家厂、梦溪、涔南、涔澹蓄洪区、涔澹农场、永丰等地，在小渡口注入澧水。全河段长115公里，县境内流程102.5公里，坡降0.774‰，干流落差79.34米，可开发水能6200千瓦。县境内流域面积1118.2平方公里。 本项目所在杨花桥水库、三眼泉水概况： - 杨花桥水库 杨花桥水库位于澧县杨家坊乡建新村境内，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、乡村供水、养殖等综合利用的小（1）型水利工程。水库控制集雨面积32.5km2，坝址以上干流长度11.5km，干流坡降59‰。水库正常蓄水位174.5m（国家 85 高程，下同），相应库容95万m3，死水位162m，死库容0.54万m3，设计洪水位（P＝2%）177.2m，校核洪水位（P＝0.2%）177.69m，总库容168万m3。码头铺片陆地面积 169.93km2，地表多年平均径流量 0.916 亿m3，由此推算码头铺片多年平均径流深度约 539mm。 ②三眼泉水 涔河三眼泉和溪流地表水位于涔水上游，涔河南源源头附近，杨花桥水库上游。涔河南支历年最枯流量为0.24m3/s。 （2）地下水 澧县地下水储量丰富，水质优良，适用于生活用水、农田灌溉用水和一般工业用水，地下水类型主要为松散层中的孔隙水，赋存于上部粉细纱、粉土以及砂卵石层中动态变化明显，与澧水具有一定的水利联系，其水位随澧水河水位升降，汛期具有承压性质。 4、气候气象 评价区域属亚热带季风湿润气候区。四季分明，春多寒潮、阴雨、夏多暴雨、高温、秋伏易旱。 年均气温：16.5℃ 极端最高气温：40.5℃（1972.8.27） 极端最低气温：-13.45℃（1977.1.30） 年均降雨量：1377.9mm 日最大降雨量：232.9mm 最大积雪厚度：20.0cm 年均相对湿度：80% 年均风速：2.6m/s 最大风速：21.7m/s 主导风向春夏：西南风，秋冬：北北东风（频率为18%） 年日照时数：1771h 无霜期：265天 项目区域全年主导风向为NNE风，年出现频率12%，冬季（1月）以NNE风为主，其出现频率15%；春季（4月）以NNE风为主，出现频率约12%，夏季（7月）以SSW风为主，出现频率9%，秋季（10月）以NNE风为主，出现频率为15%。全年静风频率28%。 5、土壤与动植物 （1）土壤 澧县土壤垂直分布，具有明显的由红壤经黄红壤向黄壤过渡的特点，县内土壤分为地带性土壤、非地带性土壤。地带性土壤包括山地黄棕壤、山地黄壤和红壤，非地带性土壤包括紫色土、石灰土、潮沙泥土和水稻土。 （2）动植物 澧县属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带。西北山丘区属三峡、武陵山地栲类、润楠林区，滨湖地带属两湖平原栽培植被、水生植被区。森林植被垂直分布明显。 县境植被分为马尾松林、杉木林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、常绿落叶阔叶混交林 5 种类型。主要乔灌木树种有 317 种，乡土用材树种主要有马尾松、杉木、栎类、樟树、桤木、枫香、香椿等；引进用材树种有欧美杨、国外松等；经济林主要树种有柑桔、油茶、茶叶、板栗、桃、梨、李及蚕桑等。马尾松水平分布全县低山丘陵岗地；阔叶树主要分布在西北部海拔 500 米左右的低山区；杉木都为人工林，主要分布在西北部低山丘陵和岗地的部分地区；引进的国外松主要栽植在丘陵地区。近几年澧县在中东部平原湖区大力栽植杨树，已形成较大规模；中东部平原湖区四旁树种多为杨树、杉树、枫杨、香椿、柳树等。 植被类型分为常绿阔叶林、落叶常绿阔叶混交林、针叶林、竹林、灌丛、草丛、经济林七个群系型组。主要植被为马尾松、枫香、湖南椴树、山槐、白栎、油茶等，鸟兽、虫、鱼资源丰富，野生动物中以黄鼠狼、蛇、鼠等常见种为主。 浮游植物是水体中能进行光合作用的低等植物，浮游植物群落结构除受水温、光照等气候因子的影响外，还受到水质情况、河态河势及周边环境的影响。浮游动物是经济水产动物，是中上层水域中鱼类和其他经济动物的重要饵料，对渔业的发展具有重要意义，可用作暖流、寒流的指示动物。 根据现状调查情况可知，本项目区域浮游植物各类较少，现存量较低，浮游植物生物量组成以硅藻门为主，其次为绿藻门和甲藻门，其它门较少。项目水域浮游动物的生物量存在一定的差异，以原生动物和轮虫占绝对优势。 8、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”文件符合性分析详细见下表 表2-1 “三线一单”可行性分析一览表 9、选址合理性分析 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”文件符合性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环评）[2016]95号; 生态保护红线; 项目位于澧县码头铺镇、火连坡镇闸口社区羊耳山村一组，根据澧县生态环境保护红线图（具体见附图），项目地块不属于生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 根据环境质量现状监测和周边现状监测数据，项目区大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求，项目排放的各项污染物经相应措施处理后均能达标，对环境影响很小，环境风险可控，未超出环境质量底线，项目的建设基本符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目不属于高耗能行业，相关污染物经相应措施处理后均能达标排放，相关固废经收集处理后出售，对环境影响较小。生活垃圾交由环卫部门统一清理。; 符合. 环境准入负面清单; 项目所在地没有环境准入负面清单，本次评价对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一、二、三批）进行相符性分析。本项目符合国家产业政策，属于鼓励类，因此本项目不在环境准入负面清单内。; 符合. （1）规划符合性分析 湖南省澧县自然资源局出具了关于澧县农村饮水安全巩固提升项目杨花桥等水厂改扩建及管网更新改造工程建设项目的规划选址批复（具体见附件4），该项目符合城乡规划选址要求，同意选址。 （2）取水水源符合性分析 区内可供使用的水源有两处， 一是三眼泉和溪流地表水，二是杨花桥水库。涔河南支历年最枯流量为0.24m3/s。根据需水量预测结果可知，码头铺片安全饮水水源工程年需水量为145.59万m3。由此可知，三眼泉和溪流地表水的水量在正常年份可满足码头铺片安全饮水水源工程的取水需求。 杨花桥水库集雨面积32.5km2，由此计算杨花桥水库多年平均来水量约1752万m3，最枯年的全年降雨量约占多年平均降雨量的66%，由此推算杨花桥水库最枯年的来水量约为1156万m3。根据需水量预测结果可知，码头铺片安全饮水水源工程年需水量为145.59万m3，约占杨花桥水库最枯年来水量的12.59%。由此可见，杨花桥水库水量可以满足码头铺片安全饮水水源工程的取水需求。 根据三眼泉和杨花桥水库水源水质监测资料（具体见附件6、附件7），各检测因子满足《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）中二级标准，经常规净化处理（如絮凝、沉淀、过滤、消毒等），其水质即可达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，可供生活饮用。 因此，从水量及水质两方面分析，项目取水水源是可行的。 （3）净水厂选址可行性分析 本项目杨花桥水厂改扩建选址位于现有杨花桥水厂北侧，北侧为荒地，有足够的面积布置各净水设施。在北侧新建净水设施，可结合已建工程净水设施平面布置方案、竖向布置方案统筹考虑，并共享杨花桥水厂现有的大部分辅助设施，有利于水厂运行管理与维护方便，选址可行。 10、平面布置合理性分析 本项目水厂新增地位于杨花桥水厂北侧，现状地形主要为山地，现状地面高程为 206.50m～220.00m，厂区设计地面高程为 207.00~210.00m。净水工艺设计采用配水井→混合器井→网格絮凝斜管沉淀池→重力式无阀滤池→清水池的工艺，另设一座回收水池。 总图布置力求紧凑，以节省用地，结合周围环境，厂区按花园式水厂设计。配水 井、网格絮凝斜管沉淀池、清水池为一字型由西向东布置，地面标高 210.00，重力式 无阀滤池受高程限制，设置在新增场地南侧，地面标高 207.00。 厂区围墙内侧修建绿化带，同时厂区道路路旁、池边、布置绿化带。 综上，从环保角度看来，本项目总平面布置基本适宜。 11、区域环境功能区划 本项目所在区域环境功能划分如表2-2所示。 表2-2 建设项目环境功能属性一览表 编号; 项目; 类别. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。. 2; 环境空气质量功能区; 项目所在区属于环境空气二类区；环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。. 3; 声环境功能区; 项目属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。. 4; 是否属于基本农田保护区; 否. 5; 是否属于森林公园; 否. 6; 是否属于风景名胜保护区; 否. 7; 是否属于澧县基本生态控制范围内; 否. 8; 是否水源保护区; 是（杨花桥水库）. 9; 是否属于污水处理厂集污范围; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、项目所在地区域环境空气质量现状及评价 项目所在区域大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2019年12月全市环境质量状况的通报》中附件3“2019年1～12月常德市环境空气质量状况”，监测数据及达标情况，如下表所示： 表3-1 2019年度澧县区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 最大浓度占标率/%; 超标倍率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 8; 13.3; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 16; 40; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 65; 92.8; /; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 4; 1.1; 27.5; /; 达标. O3; 8h平均质量浓度（日均值）; 160; 148; 92.5; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 42; 120; 20; 不达标. *1.根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表数据可知，项目所在区域澧县为不达标区，超标污染物为PM2.5。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时南方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是澧县经济发展迅速，工业集中度较高，新开工建设项目较多，土方开挖，渣土运输车辆较多，导致PM2.5超标，因此，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于澧县大气环境质量属于不达标区，澧县着手制定了澧县大气环境质量限期达标规划。常德市人民政府办公室下发《常德污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。通过努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3 六项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 2、项目所在地区域地表水环境质量现状及评价 为了解本项目所在区域的地表水质量现状情况，评价收集了县疾病预防控制中心对三眼泉水的监测数据（监测时间为2020年8月，具体见附件6）、湖南德环检测中心2019年6月对杨花桥水库的监测数据以及湖南华科环境检测技术服务有限公司2020年2月对杨花桥水库的监测数据（具体见附件7）。地表水监测结果及评价结果见表3-4。 表3-4 水质现状监测与评价结果表 (除pH外浓度单位: mg/L) 序号; 监测因子; 分析结果; 评价标准; 超标率; 最大超标倍数. 1; 色度; ＜5; /; /; /. 2; 浑浊度; 1.48; /; 0; 0. 3; pH; 7.55; 6-9; 0; 0. 4; 氰化物; ND; 0.05; 0; 0. 5; 氟化物; 0.22; 1.0; 0; 0. 6; 氯化物; 2.9; 250; 0; 0. 7; 挥发酚类; ND; 0.002; 0; 0. 8; 阴离子合成洗涤剂; ND; 0.2; 0; 0. 9; 硫酸盐; 29.3; 250; 0; 0. 10; 硝酸盐; 1.37; 10; 0; 0. 11; 铬; ND; 0.05; 0; 0. 12; 铜; ND; 1.0; 0; 0. 13; 锌; ND; 1.0; 0; 0. 14; 硒; ND; 0.01; 0; 0. 15; 砷; ND; 0.05; 0; 0. 16; 汞; ND; 0.00005; 0; 0. 17; 镉; ND; 0.005; 0; 0. 18; 铅; ND; 0.01; 0; 0. 19; 铁; ND; 0.3; 0; 0. 20; 锰; ND; 0.1; 0; 0. 21; 三氯甲烷; ND; 0.06; 0; 0. 22; 四氯化碳; ND; 0.002; 0; 0. 由上表可知，监测期间所有水质监测因子全部符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 3、项目所在地声环境质量现状 建设单位委托深圳市清华环科检测技术有限公司于2020年8月11日～8月12日对项目所在地声环境质量进行了监测，其监测点位分别位于项目杨花桥水厂厂界四周以及南侧居民，监测及评价结果见下表。 表3-5 项目所在地声环境监测与评价结果表 [单位：dB(A)] 监测点位; 监测时段; 监测结果; 标准值; 评价结果. 8月11日; 8月12日. N1 （地块东侧）; 昼间; 54.2; 53.9; 60; 达标. 夜间; 43.4; 42.1; 50; 达标. N2 （地块南侧）; 昼间; 55.3; 55.2; 60; 达标. 夜间; 44.5; 44.2; 50; 达标. N3 （地块西侧）; 昼间; 53.2; 54.3; 60; 达标. 夜间; 45.1; 44.5; 50; 达标. N4 （地块北侧）; 昼间; 52.6; 53.1; 60; 达标. 夜间; 43.5; 42.4; 50; 达标. N5 （南侧居民）; 昼间; 53.7; 54.6; 60; 达标. 夜间; 43.8; 43.7; 50; 达标. 从上表可以看出：本项目东、南、西、北面四界以及南侧居民声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

主要保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在区域的环境特征和工程排污特点，确定环境保护目标如下。 表3-6 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 建新村居民; E111.350778; N29.764165; 居民; 26户; 二类区; 水厂南面; 80～500. 建新村居民; E111348128; N29.763167; 居民; 20户; 水厂西南面; 280～500. 表3-7 项目所在地声环境、水环境、生态环境主要环境保护目标 项目; 目标名称; 相对方位及距离; 规模; 环境功能及保护级别. 地表水; 杨花桥水库; 水厂西面105m; 小湖; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 涔河三眼泉水; 水厂西北面5km; 小河. 声环境; 管线两侧居民; 管线两侧200m范围内; /; GB3096-2008中2类标准. 建新村居民; 水厂南面80-200m; 10户. 生态 环境; 工程区域范围内及其周边200m范围内的动植物及生态系统; 保护其不被破坏.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在地区域的SO2、NO2、PM10、PM2.5、臭氧、CO环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 项目; 年平均; 日平均; 1 小时平均. PM10; 100; 150; /. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. CO; /; 4000; 10000. PM2.5; 35; 75; /. O3; /; /; 10. 2、地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III 类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH 无量纲 项目 标准; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; 动植物油; 石油类. III类; 6-9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; /; 0.05. 3、声环境 项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 项目生活污水经化粪池处理后用于农肥；沉淀池排泥水及滤池反冲洗水等生产废水进入回用水池进行沉淀，上清液回用作原水进入格栅预处理工序，污泥排至排泥水处理系统，污泥脱水产生的滤液沉淀处理后用于厂区绿地浇灌，不外排；桶装水生产线中洗桶废水经沉淀池处理后用于厂区绿地浇灌，不外排。 2、噪声 项目施工期施工建筑噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准值见表4-4。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放 【单位：dB（A）】 昼间; 夜间. 70; 55. 项目营运期场界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见4-5。 表4-5 工业企业厂界噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、大气污染物 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值标准。 表4-6 大气污染物排放标准 标准; 污染源; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. GB16297-1996; 颗粒物; 120; 15m; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 4、固体废物执行： 本项目生活垃圾按高新区垃圾分类收集、管理规定执行；一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险固废暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本工程废水不外排，废气主要为柴油发电机废气，故不作总量控制指标建议值。 |

# 建设项目工程分析

1、工艺流程简述 （1）施工期工艺流程 厂区施工工艺流程及产污环节见图5-1所示： W、N W、G、N、S W、G、N、S 基础工程 主体工程 设备安装 装饰工程 W：废水 G：废气 N：噪声 S：固废 竣工验收 S 、G 图5-1 厂区施工工艺流程及产污环节图 管道铺设施工工艺流程及产污环节见图5-2所示： G、N G 测量放线 沟槽开挖 管道防腐 铺砂下管 清理管膛管口 安装撞口 胸腔还土 串水试压 G、N G 图5-2 管道铺设施工工艺流程及产污环节图 （2）营运期工艺流程 ①供水工艺流程 用户 管网 净水厂 原水输水管网 取水泵 水源 图5-3 供水系统工艺流程 ②净水厂工艺流程及产污环节 本项目采用混合器井——絮凝—— 沉淀——过滤——清水池的常规处理工艺，其中混合采用管式静态混合器，絮凝采用 网格絮凝池；沉淀采用斜管沉淀池，过滤采用重力无阀滤池，絮凝剂采用聚合氯化铝， 消毒采用二氧化氯消毒。絮凝沉淀池排泥水和滤池反冲洗水进入回收水池，经沉淀后 上清液回流至配水井，污泥外运处置。当原水藻类含量较高时，在絮凝沉淀池进水管内预投加氯。具体工艺流程图如下： 图5-4 净水厂工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 根据本工程水源水低温低浊的特点，各阶段处理工艺选择如下： 1）絮凝 絮凝在常规强化水处理工艺上占有很重要的地位，絮凝效果的好坏对最终出水水质影响很大。 絮凝池采用网格絮凝，网格絮凝池应用紊流理论，絮凝池分成许多面积相等的方格，进水水流顺序从一格流向下一格，上下交错流动，直至出口，在全池三分之二的分格内，水平放置网格，通过网格的孔隙时，水流收缩，过网孔后水流扩大，形成良好的絮凝条件易使絮凝达到最佳状态。絮凝池采用喇叭口小斗式排泥，池体外设置快开排泥阀和检修控制阀，利用电磁四通阀控制快开排泥阀，电磁四通阀通过PLC 按程序自动控制。 2）沉淀 杨花桥水厂沉淀池型采用抗冲击负荷强、处理效果稳定的斜管沉淀池。受厂址地形限制，本工程采用絮凝池、斜管沉淀池和清水池相结合建设的叠合池。 斜管沉淀池是指在沉淀区内设有斜管的沉淀池。组装形式有斜管和支管两种。在平流式或竖流式沉淀池的沉淀区内利用倾斜的平行管或平行管道（有时可利用蜂窝填料）分割成一系列浅层沉淀层，被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。 3）过滤 本项目过滤工序采用无阀滤池。无阀滤池是一种控制阀件少，运行自控，不需要另设冲洗水泵或水塔，基建投资低的过滤设施。其主要通过进出水的压差自动控制虹吸产生和破坏，实现自动连续运行，分为重力式和压力式两种形式。 4）消毒 目前净水厂通常采用的消毒方式有紫外线、臭氧、液氯、二氧化氯及二氧化氯等几种方式。在这几种消毒剂中紫外线和臭氧消毒具有消毒作用快、管理简便、效果好的优势，但其缺点是消毒系统造价及运行费用较高，且其消毒作用没有持续性，对在管道上可能出现的二次污染没有消毒作用。液氯、二氧化氯、二氧化氯的杀菌几只基本相同，主要靠水解产物次氯酸起作用。 二氧化氯（ClO2）是强氧化剂，它的杀菌能力较氯强，剩余量稳定，并能有效的控制水的色度、臭和味，在消毒过程中的产物中没有氯化有机副产物，除能杀灭病菌之外，还能很好地去除水中的 Fe2+、Mn2+，能提高絮凝效果，二氧化氯对水中传播的病原微生物，包括病毒、芽孢及水路系统中的异养菌、硫酸盐还原菌有很好的灭杀效果，而且能分解残留的细胞结构，特别是对地表水中大肠杆菌的处理效果更为突出，且它消毒作用不会对动植物机体产生损伤，其他主要优点是：它的杀菌力受 pH 值的影响小，而且温度升高，杀菌效果增强；能杀死原水中的藻类，并控制藻腥的产生；二氧化氯不会与氨氮絮凝，也不会水解，腐蚀性比氯气低。因此，本工程水厂采用二氧化氯消毒。采用氯酸钠和盐酸加入二氧化氯反应发生器中反应制得二氧化氯，反应方程式如下： 2NaClO3+4HCl═2ClO2↑+Cl2↑+2H2O+2NaCl 5）污泥处理工艺 排泥水处理采用的工艺主要为调节→浓缩→调质→脱水→泥饼处置。考虑到沉淀池排泥水含固率高于3%，可以直接脱水，故推荐对沉淀池排泥水进行脱水处理。净水厂污泥脱水的方法可分为自然干化和机械脱水两大类。自然干化可采用自然干化床、干化塘等，机械脱水有板框压滤脱水、带式压滤脱水、离心脱水等。随着净水厂排泥水处理日益普及及相关技术设备的日益成熟，污泥脱水方式大多采用不受自然条件影响、脱水效率高、占地少、运行管理方便、自动化程度高的机械脱水方法。目前国内外水厂排泥水处理及污水处理行业中，用于污泥脱水的机械脱水设备采用较多的有带式压滤机、板框压滤机、离心脱水机。 水厂排泥水污泥具有压密污泥含固率相对较低，以及污泥颗粒粒径较细，富含氢氧化物絮体等特点，机械脱水设备中带式压滤机进泥要求在3%～5%甚至更大，且出泥含固率浓度一般只能达到20%，因此针对于水厂排泥水污泥的特性及要求达到出泥含固率为40%以上的处理目标要求，采用带式压滤机、离心脱水机将无法达到处理效果。此外带式压滤机车间卫生环境差，不宜在卫生要求较高的城市自来水厂采用。从工程投资、占地面积和环境影响等方面综合考虑，结合本工程的原水水质特点，推荐采用板框压滤机脱水工艺。 板框压滤机主要是膜式压滤机，通过向封闭滤板间压入污泥达到固液分离。进泥含固率要求较低，一般在2%～3%之间即可，卸料干净，冲洗彻底，污泥回收率高，滤液清澈，其出泥含固率可达40%～50%。板框压滤脱水能力强，使用于污泥比阻大或对脱水泥饼含固率要求高的场所。板框压滤机对进泥加药要求较低，加药量少，电耗低，运行费用省。但板框压滤机一次工程投资较高，同时机体大，占地面积大。目前国内外均有各种机型提供。 6）水质检测 净水厂出水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。本项目水质监测采用送检的方式，厂区内不设化验室，仅配套一套 WGZ-1A 浊度仪（浊度检测范围 0～19.99NTU）、一套 PHS-25 型 pH 计（pH 检测范围 0.00～14.00）和一套 SYL-1B 余氯检测仪（0～5mg/L）。pH、浊度和余氯等指标每日检测一次，其他常规指标每两周测一次，全分析每月一次。 ③桶装水生产工艺流程及产污环节 本项目利用杨家坊杨花桥水厂增设两条纯净水生产线，桶装水日生产能力为500桶，以解决澧县行政事业单位、项目区周边乡镇机关以及学校等单位和个人对桶装饮用水的需求。具体工艺流程及产污环节见下图。 已净化处理后的水 图5-5 桶装水生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 桶装水采用杨花桥水厂已净化处理后的水为原料经一级、二级反渗透过滤处理后即可装桶包装入库。 2、主要污染源分析 2.1施工期主要污染源 （1）水污染源分析 施工期废水主要来自两个方面：一是施工废水，二是生活污水。 施工废水主要在施工机械维修、清洗、工程养护过程中产生，施工废水往往呈碱性，含有石油类污染物及大量悬浮物。一般施工废水pH值约为10，CODCr浓度为150mg/L，SS浓度约为1000-6000mg/L，石油类浓度为15mg/L。施工高峰时，最大日施工废水量约10m3/d。 本项目共有施工人员约100人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为8m3/d，施工期约2年，按600天计算，则施工期生活污水排放约为4800m3。类比澧县一般生活污水水质，CODcr、BOD5、SS、NH3-N含量分别约为250mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L，则其产生量分别为1.20t、0.72t、0.96t、0.144t。 （2）空气污染源分析 施工阶段的废气污染源主要来自施工场地内扬尘（土地开挖平整等施工土石方扬尘和细砂、水泥等易扬尘材料堆场扬尘）、汽车行驶产生的道路扬尘、施工机械和运输车辆的燃油废气，考虑装修工程的有机废气等。 ①施工场地扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放，露天堆场和裸露场地的在风力作用下产生扬尘，一些施工点表层土壤需开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023w 其中： Q――起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%； 起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放、减少裸露地面及保证一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-1： 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 根据澧县气象资料全年主导风向为东北偏北风，受影响较大的方位为项目西南侧，随着植被的阻隔和距离衰减，居民受施工扬尘影响不大，但施工扬尘会对附近大气环境产生一定程度的不良影响。 ②施工道路扬尘 据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 其中： Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车车速，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10t卡车，通过长度为1km的路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/h); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 ③施工机械尾气和运输车辆尾气 施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物。这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3。 ④装修废气 装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯、甲苯、氨气和甲醛等，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。本次评价只对该废气作一般性分析。 （3）噪声污染源分析 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑物砌筑时的锤打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声以及振动。 物料运输车辆类型及其声级值见表5-3。 表5-3 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB(A)]. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 75~80. 安装阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表5-4，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB，一般不会超过10dB。 表5-4 施工期噪声声源源强表 单位：dB（A） 施工阶段; 声源; 声源强度; 施工阶段; 声源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78~96; 安装阶段; 电钻; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 底板与结 构阶段; 混凝土输送泵; 90~100; 搅拌机; 80~85. 振捣器; 100~105; 云石机; 100~110. 电锯; 100~105; 角向磨光机; 100~115. 电焊机; 90~95; 无齿锯; 105. 空压机; 75~85. （4）固体废物污染源分析 施工期间固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾、工程弃土和施工人员产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。类比同类工程，本项目施工场地建筑垃圾产生量为30t。 ②工程弃土 本工程弃土约3.94万m3。工程所需土料基本为回填土，回填土料对土料的力学指标及性质要求不高，且需求量不高，可充分利用岸坡整治时开挖出的第四系上更新统粉质粘土，用作本项目回填土料料源，料源丰富，土料的各项力学指标及性能较好，完全能够满足工程需要；弃渣场的选择根据项目区实际情况选择就近低洼地带或空旷地。 ③生活垃圾 在施工期间，施工人员日常生活产生生活垃圾。项目施工人数100人，生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，施工期按600天计，则施工期生活垃圾产生量为30t。 （5）生态环境影响 项目建设期将产生一定的生态环境问题，主要是水土流失。土方开挖施工阶段，表土裸露，局部蓄水固土功能丧失，从而导致水土流失。工程所有新填筑的区域和新修防洪堤被扰动的原地表面及坡面，均栽种草皮，防止水土流失，可以有效地弥补工程建设对区域生态环境的影响。 2.2营运期主要污染源： 1、大气污染源 （1）食堂油烟 本项目设有员工食堂，员工人数不增加，仍然为15人，食堂的用餐人数5人，人均食用油消耗量以8.0kg/a计，则项目建成投产后，食堂食用油消耗量约为40kg/a。根据类比调查，单位食堂一般以大锅菜为主，有别于对外营业的餐饮企业，其所排油烟气中油烟含量相对较低，一般占耗油量的1.2～1.5%，本环评取1.5%，则油烟产生量为0.6kg/a。 （2）污泥臭气 供水厂污泥不同于污水处理厂污泥，不含大量有机物，项目污泥不产生臭气。 （3）柴油发电机烟气 本项目设有2台400KW柴油发电机，本项目专门修建变配电间，供电比较正常，柴油发电机主要作为备用电源，除停电时使用外，一般情况下很少使用，工作时间按每台每年40小时计，根据环评工程师注册培训教材《社会区域》，柴油发电机的油耗参数为：单位耗油量212.5g/kWh 计（柴油密度按0.835kg/L 计）。则项目柴油总消耗量为6.8t/a（每台发电机各3.4 t/a）。根据《普通柴油》（GB252-2011）的要求，本项目所采用的柴油需为含硫率≤0.035%、灰分含量≤0.01%的普通柴油。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1 时，1kg 柴油产生的烟气量约为11m3 ，一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg 柴油产生的烟气量为20m3，则发动机尾气烟气量为136000m3/a（每台发电机各68000 m3/a）。本项目备用发电机尾气中的SO2、NOx、烟尘的产生情况参考燃料燃烧污染物排放物料平衡计算方法， 具体如下： GSO2=N*S*2 式中：GSO2—二氧化硫的排放量，kg； N—燃料的消耗量，kg； S—燃料的含硫量，%；本项目取0.035%； GNOx=1.63*B*(N*β+0.000938) 式中：GNOx—氮氧化物的排放量，kg； N—燃料的消耗量，kg； B—燃料的含氮量，%；本项目取0.02%； β—燃料中氮的转化率，%；本项目取40%。 项目备用发电尾气中各大气污染物产生量见下表： 表5-6 每台备用发电尾气中各大气污染物产生量 污染物; SO2; NOx; 烟气量. 年产生量（kg/a）; 2.66; 4.94; 68000m3/a. 产生浓度（mg/m3）; 35; 65; /. 产生速率（kg/h）; 0.0665; 0.1235; /. 《大气污染物综合排放标准》二级标准; 550 mg/m3; 240 mg/m3; /. 由污染源强分析可知，柴油发电机产生的烟气中，SO2和NO2浓度达标，根据目前柴油发电机烟气治理研究，建议柴油发电机采用自带消烟除尘设施的一体化设备，能够达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准。本项目柴油发电机烟气经处理后通过排气筒排放，由于发电机运行的时间很少，运行频次也很低，污染物排放量很少，因此排放的废气对本项目周边环境影响很小。 2、水污染源 拟建工程废水主要有排泥水、滤池反冲洗水、脱泥滤液、洗桶废水和生活污水。 （1）排泥水 项目制水工艺过程中废水主要来自絮凝沉淀池和沉淀池排污水，其中污染物的含量与水源水质中的污染物含量密切相关。 沉淀池排污水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质等物质，使水呈现浑浊度、色度、嗅和味等。本水厂采用混凝沉淀的方法去除杂质，混凝剂采用聚合氯化铝，混凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质，水直接取用湖水，因此水中悬浮物浓度较低，只是洪水期，水体较浑浊。沉淀池一般每3~4 天排放污水一次，每次排放时间20min左右，平均每制万吨净水约排放污水12m3，则每天生产排放污水8.4m3（3066m3/a）。参照同类企业对同类型自来水沉淀排污水的取样监测数据，废水中的主要污染物为：SS280~330mg/L，CODCr15~20mg/L。本环评取CODCr 20mg/L、SS300mg/L，则CODCr、SS的产生量分别为0.061t/a、0.920t/a。 （2）滤池反冲洗废水 在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高，因而在过滤过程中须定时对滤池进行反冲洗。净水厂在生产过程中滤池的反冲洗水量一般占到总产水量的3-4%，其悬浮物浓度较低，则整个滤池每天排出的反冲洗水量为280m3/d（102200m3/a）。参照同类企业对同类型滤池反冲洗废水的取样监测数据，废水中的主要污染物为：SS250~270mg/L，CODCr13~15mg/L。本环评取CODCr 14mg/L、SS260mg/L，则CODCr、SS的产生量分别为1.431t/a、26.572t/a。 （3）脱泥滤液 沉淀排污水和滤池反冲洗水经沉淀后，上清液回用，沉淀污泥经脱水后，泥饼外运综合利用，脱泥产生的滤液经沉淀处理达标后用于厂区绿地浇灌，不外排。脱泥滤液产生量约为1.87m³/d（682.55m³/a）。废水水质类比《长沙榔梨自来水有限公司改扩建工程环境影响报告书》中的相关数据，榔梨自来水有限公司改扩建工程净水工艺与本项目大致相同，排泥水及反冲洗水经沉淀后回用，沉淀污泥进入污泥处理系统进行脱水，脱水滤液水质具有可比性。根据类比可知，脱水滤液中主要污染物为SS，污染物浓度在200~400mg/L之间，评价取中间值300mg/L，则脱泥滤液SS产生量为0.205t/a。 （4）洗桶废水 桶装水生产过程中每天应对回收回来的桶进行清洗，每天用水约0.2吨（73m³/a），在该废水中加入二氧化氯进行消毒清洗，清洗后废水进入沉淀池处理达标后用于厂区绿地浇灌，不外排。废水中的主要污染物为：SS40~60mg/L，CODCr15~20mg/L。本环评取CODCr 18mg/L、SS50mg/L，则CODCr、SS的产生量分别为0.0013t/a、0.0037t/a。 （5）生活污水 本项目建成后员工人数不增加，仍然为15人，其生活用水系数取100L/人·d，污水产生系数取0.8，经计算，生活污水排放量为438m3/a。污水中主要含有CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等污染物，类比澧县一般生活污水水质，污染物含量分别约为250mg/L、120 mg/L、150mg/L、20mg/L、15 mg/L。 3、噪声污染源分析 本项目营运期噪声主要来源于水泵、加药间卸酸泵、风机、搅拌器、桶装水灌装机、包装机等设备运转时产生的噪声，噪声源强约为75-90dB(A)，项日主要噪声源情况表5-7。 表5-7 主要生产设备噪声强度(单位：dB（A）) 序号; 名称; 噪声源强dB(A); 声源位置; 数量（台）. 1; 水泵; 85; 配水井; 1. 清水池; 2. 2; 卸酸泵; 85; 加药间; 2. 3; 风机; 90; 加药间; 4. 4; 搅拌器; 75; 加药间; 1. 5; 桶装水灌装机; 75; 桶装水生产线; 1. 6; 全自动洗桶机; 80; 桶装水生产线; 1. 7; 包装机; 80; 桶装水生产线; 1. 8; 打码机; 80; 桶装水生产线; 1. 4、固体废物污染源分析 本项目固体废物主要有污泥、废机油及含油废抹布、废滤膜和生活垃圾等。 （1）污泥 本次扩建新增污泥处理系统，处理现有及拟建工程产生的排泥水。根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）提供的净水厂排泥水干泥量计算公式为： S=(K1C0+K2D)×Q×10-6 式中：C0—原水浊度设计取值（NTU），取40NTU； K1—原水浊度单位NTU与悬浮物SS单位mg/L的换乘系数，取1.0； D—药剂投加量（mg/L），为20mg/L； K—-药剂转化成泥量的系数，取1.53； Q—原水流量（m3/d），扩建后全厂规模6000m3/d； S—干泥量（t/d）。 根据上式可计算出全厂干泥量为0.49t/d，污泥脱水及干化后含水率低于60%，则全厂湿污泥产生量为1.225t/d，即447.125t/a。自来水厂的污泥主要成分为无机物，为一般工业固体废物，经干化处理后由市政污泥车外运处置。 （2）废机油、含油废抹布 本工程废机油及含油废抹布新增量约0.3 t/a。机修车间产生的废机油及含油废抹布属于危险废物，应统一收集后送至有资质单位处置。 （3）废滤膜 本项目桶装水生产线的反渗透过滤器会产生废滤膜，过滤膜每年换一次，每次约0.01t，送生产厂家回收。 （4）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，产生量为2.74t/a。收集后交由环卫部门处理。 5、改扩建前后“三本帐” 通过对现有工程及改扩建项目污染源强的分析，获得项目扩建后“三废”排放量统计情况，详见表5-8： 表5-8 改扩建项目“三废”排放量统计 污染物; 控制项目; 现有工程 排放量; 改扩建排放量; 以新带老削减量; 排放总量; 排放增减量. 生活污水; 废水量; 438 t/a; 0; 0; 438 t/a; 0. COD; 0.1095 t/a; 0; 0; 0.1095 t/a; 0. BOD; 0.053t/a; 0; 0; 0.053t/a; 0. SS; 0.0876t/a; 0; 0; 0.0876t/a; 0. NH3-N; 0.0088/a; 0; 0; 0.0088/a; 0. 动植物油; 0.0066t/a; 0; 0; 0.0066t/a; 0. 生产废水; 废水量; 15038m3/a; 0; 15038m3/a; 0; -15038m3/a. COD; 0.301t/a; 0; 0.301t/a; 0; -0.301t/a. SS; 4.511t/a; 0; 4.511t/a; 0; -4.511t/a. 固废; 生活垃圾; 2.74t/a; 0; 0; 2.74t/a; 0. 含油废物; 0.1t/a; 0.2t/a; 0; 0.3t/a; +0.2t/a. 废滤膜; 0; 0.01 t/a; 0; 0.01 t/a; +0.01 t/a. 污泥; 63.8755t/a; 383.2495t/a; 0; 447.125t/a; +383.2495. 废气; 油烟废气量; 0.6 kg/a; 0; 0; 0.6 kg/a; 0. 注：生活污水和固废以产生量计。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名 称 | 处 理 前 |  |  | 处 理 后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 |  | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 土地开挖、平整、运输等 | 扬尘 | 少量，无组织排放 |  |  | 少量，无组织排放 |  |
|  |  | 施工机械和运输车辆 | 燃油废气 | CO NO2 |  |  | 0.13mg/m3 0.062mg/m3 |  |
|  |  | 装修废气 | 二甲苯、甲醛等 | 少量 |  |  | 少量 |  |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟 | 浓度较低 | 0.6kg/a |  | 浓度较低 | 0.6kg/a |
|  |  | 沉淀池 | 臭气 | 基本不产生 |  |  | 影响较小 |  |
|  |  | 柴油发电机烟气 | SO2 | 35mg/m3，2.66kg/a |  |  | 35mg/m3，2.66kg/a |  |
|  |  |  | NO2 | 65mg/m3，4.94kg/a |  |  | 65mg/m3，4.94kg/a |  |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 4800t | CODCr | 250mg/L |  | 1.20t | 排入现有排水系统，影响较小。 |  |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L |  | 0.72t |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L |  | 0.96t |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L |  | 0.144t |  |  |
|  |  | 施工废水 6000t | SS | 3000mg/L |  | 18t | 回用，不外排 |  |
|  |  |  | 石油类 | 15mg/L |  | 0.09t |  |  |
|  | 营运期 | 排泥水 (3066m3/a) | CODCr | 20 mg/L |  | 0.061t/a | 回用作原水进入格栅预处理工序，不外排 |  |
|  |  |  | SS | 300 mg/L |  | 0.920t/a |  |  |
|  |  | 反冲洗废水(102200m3/a) | CODCr | 14mg/L |  | 1.431t/a | 回用作原水进入格栅预处理工序，不外排 |  |
|  |  |  | SS | 260 mg/L |  | 26.572t/a |  |  |
|  |  | 脱泥滤液（682.55 m3/a） | SS | 300 mg/L |  | 0.205t/a | 用于绿地浇灌，不外排 |  |
|  |  | 洗桶废水(73m3/a) | CODCr | 18mg/L |  | 0.0013t/a | 用于绿地浇灌，不外排 |  |
|  |  |  | SS | 50 mg/L |  | 0.0037t/a |  |  |
|  |  | 生活污水 (438m3/a) | CODCr | 250mg/L |  | 0.1095t/a | 用于农肥，不外排 |  |
|  |  |  | BOD5 | 120 mg/L |  | 0.053t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L |  | 0.0876t/a |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L |  | 0.0088 t/a |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 15mg/L |  | 0.0066 t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 员工 | 生活垃圾 | 30t |  |  | 收集处理 |  |
|  |  | 施工 | 建筑垃圾 | 30t |  |  | 委托渣土部门外运 |  |
|  |  |  | 工程弃土 | 3.94万m3 |  |  | 就近排入低洼地带或空旷地 |  |
|  | 营运期 | 废水池 | 污泥 | 447.125t/a |  |  | 合理处置 |  |
|  |  | 检修设备 | 废机油 | 0.3t/a |  |  |  |  |
|  |  | 反渗透过滤器 | 废滤膜 | 0.01t/a |  |  |  |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 2.74t/a |  |  |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工期噪声主要来源于施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，噪声值为75~105dB（A）之间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 本项目营运期噪声主要来源于水泵、加药间卸酸泵、风机、搅拌器等设备运转时产生的噪声，噪声源强约为75-90dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目水厂工程以及取水工程施工时将占用土地并产生一定的水土流失，因取水工程占地面积不大，水土流失相对较小，项目建成后对道路硬化，空地绿化，因此生态影响不大。 对于管网铺设过程中必须占用的绿地，要进行草皮或树木移植，由于施工道路大部分已经硬化，只要各个施工阶段加强施工管理，不刻意破坏路边的树木和花草，同时注意弃土不随意堆放，及时清运，避免水土流失，施工完成后，对道路重新铺设，并对道路两侧进行合理和系统的绿化。通过上述措施，项目施工对生态的影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、废水环境影响分析及防护措施 本项目施工期间施工人员产生生活污水，主要是施工人员食堂污水、粪便污水，生活污水中主要含有CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等污染物。本项目不设集中的生活区，施工营地租用当地民房，废水产生量较少，生活污水排入现有排水系统，影响较小。 施工废水含有石油类污染物及大量悬浮物直接排放将对环境造成较大的污染。环评提出，建设单位应修建沉淀池、隔油池对施工废水进行简单隔油、沉淀处理后回用于施工机械车辆清洗、场地洒水等，不向外排放，对环境影响小。 同时，本项目水厂以及取水工程在施工时应当严格按照饮用水源保护区的相关规定对杨花桥水库及三眼泉加以保护，禁止将施工废水以及生产废水排入饮用水水源保护区范围内。 2、废气环境影响分析及防护措施 项目建设地附近区域有居民住宅，施工过程产生的扬尘对项目附近居民产生一定程度的不良影响，对施工场地周围大气环境质量也会产生一定程度的负面影响，同时建筑材料运输车辆会对道路两侧敏感保护目标产生不良影响。 建设方采取如下措施来减轻车辆扬尘对道路两侧敏感保护目标的不利影响： （1）对施工作业面、临时土堆、施工道路勤洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量。根据一般情况下的洒水实验效果，每天洒水4~5次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围内，可见洒水后扬尘对环境的影响很小。 （2）对细砂、水泥、临时土堆等易扬尘材料堆场加盖帆布之类围布进行遮蔽，防止扬尘的扩散；对施工场地内的建筑垃圾以及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （3）项目建成后及时对厂区空地进行绿化处理。 （4）施工材料运输车辆运输水泥、砂石等材料，不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施，避免土石方和水泥等洒落形成粉尘，对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。 （5）在施工场地出口设置车辆冲洗区，车辆出工地要进行清洗，以免带携带泥土至外面道路形成道路扬尘。 （6）施工单位应会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开交通繁忙的路段和敏感点较多的路段，以缓解运输扬尘对路线两侧敏感点的影响。 采取上述措施后，施工扬尘对周围环境和附近居民的影响很小，施工扬尘也会随着施工期的结束而消失。 3、噪声环境影响分析及防护措施 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工场地噪声预测结果见表7-1： 表7-1 施工机械噪声影响预测 单位：dB（A） 设备名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 65m; 100m; 200m; 300m. 挖土机; 86; 78; 71; 63; 61; 59; 53; 45; 41. 空压机; 92; 84; 77; 69; 67; 65; 59; 51; 47. 装载机; 90; 82; 75; 67; 65; 63; 57; 49; 45. 振捣器; 80; 72; 65; 57; 55; 53; 47; 39; 35. 电焊机; 85; 77; 70; 62; 60; 58; 52; 44; 40. 卡车; 92; 84; 77; 69; 67; 65; 59; 51; 47. 电锯; 92; 86; 80; 74; 72; 70; 66; 60; 56. 从表7-1中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。可见，夜间施工噪声环境的影响较大，建设方应采取相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响。 （1）合理安排施工时间，22:00-6:00，12:00-14:30严禁浇注、切割等高噪声施工作业，避免施工噪声对建设地附近居民的生活产生较大影响。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的允许，同时事先告知周围居民，以取得谅解。 （2）施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落，施工员工休息时尽量避免大声喧哗，避免因施工噪声产生纠纷。 （3）将施工工期及施工时间通知周边居民，取得周边居民的谅解。 以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，本项目在施工期对声环境质量的影响可降至最低。 4、固体废物环境影响分析及防护措施 （1）建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。 建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，如钢筋、铁丝等，不能回收利用的可以作为场地回填土回填处理，不能回填委托渣土部门处理，经过处理后对环境影响小。 （2）工程弃土 本工程弃土约3.94万m3。工程所需土料基本为回填土，回填土料对土料的力学指标及性质要求不高，且需求量不高，可充分利用岸坡整治时开挖出的第四系上更新统粉质粘土，用作本项目回填土料料源，料源丰富，土料的各项力学指标及性能较好，完全能够满足工程需要；弃渣场的选择根据项目区实际情况选择就近低洼地带或空旷地。 （3）生活垃圾 施工过程中应对生活垃圾定点收集、及时清运并交由环卫部门一并外运处置。采取上述措施后，施工期固废均可得到妥善处置，对周围环境产生影响较小。 5、生态影响分析及防护措施 施工期间，在场地开挖及土地平整过程会破坏场地原有的地貌和植被，扰动表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。若不采取妥善措施将使拟建项目所在地的生态环境乃至土壤流失量出现增长的趋势，因此，应采取严格的环保措施，以有效的控制水土流失的发生： （1）在开挖建设中，应尽量避开雨天施工。 （2）土方临时堆放场应选择较平整的场地，并做好护坡并加以覆盖，防止水土流失。 （3）在砂石料场地周围堆置草包垱砂，场地四周可开挖简单的排水沟、沉砂池收集处理场地上的积水。 （4）加快施工进度，减少地表裸露时间，施工完成后及时对空地进行硬化和绿化。 采取上述措施后，施工期水土流失可得到控制，破坏的植被在进行绿化后可得到恢复，施工期对项目所在地生态环境的影响可降到最低。 二、管网建设工程施工期环境影响分析 1、废气环境影响分析 开挖管渠、敷设管道、覆土及路面整理阶段均产生大气污染。 开挖阶段主要大气污染物为土方开挖、堆放过程产生的粉尘，运输车辆行驶产生的扬尘、排放的尾气主要污染因子为粉尘、CO、NO2等，影响范围主要是施工现场附近以及运输线路附近环境。 敷设管道阶段主要大气污染物为水泥和砂石料等建材装卸及运输车辆行驶产生的扬尘、排放的尾气，主要污染因子为粉尘、CO、NO2等，影响范围主要是施工现场附近以及运输线路附近环境。 覆土及路面整理阶段主要大气污染物为回填土、砂石料等建材堆放回填、及运输车辆行驶产生的扬尘、排放的尾气，主要污染因子为粉尘、CO、NO2等，影响范围主要是施工现场附近以及运输线路附近环境。 根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5～30mg/m3，超过GB3095-2012二级标准中日均值0.3 mg/m3的5～100倍；物料运输车辆在一般行车道路两侧近距离内产生的扬尘浓度可达8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，道路扬尘影响范围一般在道路两侧50m以内。 施工期的空气污染是短时的，施工完成后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。可以采取以下措施： 开挖管渠阶段对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，减少扬尘量，避免在大风天气下作业，弃土及时运走，回填土合理堆放，尽量采取遮盖、密闭措施，避免其在大风天气下产生扬尘。 敷设管道阶段对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，使用商品混凝土，加强施工过程管理，尤其是水泥的卸落、搅拌过程的管理，控制车辆行驶速度，减少粉尘产生量； 覆土及路面整理阶段对作业面和土堆适当喷水，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施，控制运输车速，减少粉尘产生量； 采取以上措施后施工扬尘对环境影响较小。 2、噪声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆，主要包括：推土机105dB(A)、挖土机100dB(A)、吊车95dB(A)、运载车100dB(A)、混凝土搅拌机85dB(A)、压路机100dB(A)。 施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下： LA=LO-20lg(rA/ro) 式中： LA----距声源为rA处的声级，dB(A)； LO----距声源为ro处的声级，dB(A)。 通过上式计算出施工机械噪声对环境的影响范围，见下表： 表7-2 施工噪声影响范围表 声级dB(A) 施工机械; 标准值(dB(A)); 达标距离（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 推土机; 75; 55; 32; 317. 挖土机; 75; 55; 18; 178. 吊车; 75; 55; 10; 100. 混凝土搅拌机; 75; 55; 4; 32. 压路机; 75; 55; 18; 178. 由计算可知： 在开挖管渠阶段，噪声影响最大的施工设备为推土机，影响范围为昼间32m，夜间317m； 在敷设管道阶段，噪声影响最大的施工设备为吊车，影响范围为昼间10m夜间100m； 在覆土及路面整理阶段，噪声影响最大的施工设备为压路机，影响范围为昼间18m，夜间178m； 由此可见，施工期噪声将对周围产生一定的影响，特别是在夜间，建议建设单位在三个施工阶段采取以下措施： ①采用较先进、噪声较低的施工设备； ②合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在非休息时间，减轻对人们生活造成的影响，禁止夜间（22：00-06：00）施工； ③施工道路两侧设立临时声障。 采取以上措施后将施工噪声对周围环境影响降至最低。 3、废水环境影响分析 开挖管渠、敷设管道、覆土及路面整理三个阶段产生废水情况一致，主要是施工活动中排放的各类生产废水等，包括清洗车辆、机械设备等废水，这些废水水量很少，水质简单，经过自然下渗后对环境影响较小，管道施工过程中产生的生产废水以及生活污水禁止排入杨花桥水库和三眼泉。 4、固体废物环境影响分析 开挖管渠阶段产生的主要固废为开挖弃土、碎石及生活垃圾；敷设管道阶段产生的主要固废为水泥、管材等建筑材料的包装袋、建筑废材；覆土及路面整理阶段产生的主要固废为水泥的包装袋。如果这些固废乱堆乱放，将会对环境造成一定影响，建议建设单位采取如下措施： 开挖管渠阶段应分层开挖、分层堆放、分层回填，产生的弃土合理堆放，及时外运至区域周边需要填土的建设用地用于填土和绿化，不乱堆乱放，特别是对于开挖的表土应选择合理的临时堆放场地，并进行围挡，防止表土流失。弃土运输路线要尽量避开保护敏感点较多的路段，选择居民、医院、学校及机关单位较少的路段，且降低车速，减少弃土运输中对其产生的影响； 敷设管道阶段将水泥、管材等建材的包装袋、建筑废料统一收集后由环卫部门统一收集外运，不随便丢弃； 覆土路面整理阶段将水泥的包装袋统一收集后交由当地环卫部门统一收集外运，不随便丢弃。 通过采取上述措施，施工期各阶段产生的固体废弃物得到妥善处置，不会对周围环境产生不利影响。 五、交通影响分析 在各施工阶段，施工作业时，施工机械设备、施工材料、弃土将占用一部分公路，对交通造成一定影响，建议建设单位在施工中设置标志牌或警示牌提示过往车辆绕道或者慢行，合理安排施工路段，减少施工对交通的影响。 六、对生态的影响分析 对于管网铺设过程中必须占用的绿地，要进行草皮或树木移植，不得随意损坏。由于施工道路大部分已经硬化，只要各个施工阶段加强施工管理，不刻意破坏路边的树木和花草，同时注意弃土不随意堆放，及时清运，避免水土流失，施工完成后，对道路重新铺设，并对道路两侧进行合理和系统的绿化，通过上述措施，项目施工对生态的影响较小。 三、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）大气评价等级 本项目环境空气评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不进行进一步预测与评价。 （2）大气环境影响分析 ①食堂油烟 对于食堂产生的油烟，由工程分析可知油烟的排放量非常小，建设单位目前对于食堂油烟设有抽油烟机，食堂油烟经抽烟烟气处理后经排气筒排放，对外环境影响较小。 ②污泥臭气 给水污泥不同于污水处理厂污泥，不含大量有机物，经现场勘查现有工程可知，项目污泥不产生臭气。 ③柴油发电机烟气 建议柴油发电机采用自带消烟除尘设施的一体化设备，能够达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准。本项目柴油发电机烟气经处理后通过排气筒排放，由于发电机运行的时间很少，运行频次也很低，污染物排放量很少，因此排放的废气对本项目周边环境影响很小。 2、水环境影响分析 （1）水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018），评价等级为三级B。 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 1; 2. 废水类别; 排泥水、滤池反冲洗水、脱泥滤液和洗桶废水; 生活污水. 污染物种类; SS、COD; SS、COD、BOD5、NH3-N. 排放去向; 不外排; 不外排. 排放规律; /; /. 污染治理设施; 污染治理设施编号; 1#; 2#. 污染治理设施名称; 排泥沉淀池; 化粪池. 污染治理设施工艺; 排泥沉淀池; 化粪池. 排放口编号; /; /. 排放口设置是否符合要求; R是 £否; R是 £否. 排放口类型; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表7-3 废水间接排放口基本信息表 序号; 1. 排放口编号; /. 排放口地理坐标; 经度; /. 纬度; /. 废水排放量/（万t/a）; /. 排放去向; 回用，不外排. 排放规律; /. 间歇排放时段; /. 受纳污水处理厂信息; 名称; /. 污染物种类; SS; COD; BOD5; NH3-N. 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）; /; /; /; /. 生产废水：水厂运营过程中的废水主要来自絮凝沉淀池产生的排泥水以及滤池产生的反冲洗水，沉淀排污水和滤池反冲洗水经沉淀后，上清液回用作原水进入格栅预处理工序，不外排。沉淀污泥经脱水后，泥饼外运综合利用，脱泥产生的滤液经沉淀处理达标后用于厂区绿地浇灌，不外排。洗桶废水进入沉淀池处理达标后用于厂区绿地浇灌，不外排。 生活废水：水厂产生的生活污水经过水厂的化粪池处理后用于农肥，不外排。 项目在采取了上述措施后，水厂运营过程中不会周围环境造成明显影响。 （2）废水防治措施及不外排可行性分析 ①生产废水 本项目水厂运营过程中的废水主要来自絮凝沉淀池产生的排泥水以及滤池产生的反冲洗水，沉淀排污水和滤池反冲洗水经沉淀后，上清液回用作原水进入格栅预处理工序，不外排。沉淀污泥经脱水后，泥饼外运综合利用，脱泥产生的滤液经沉淀处理达标后用于厂区绿地浇灌，不外排。洗桶废水进入沉淀池处理达标后用于厂区绿地浇灌，不外排。 类比沅南水厂（沅南水厂净水工艺与本项目大致相同，排泥水及反冲洗水经沉淀后回用，具有可比性）水质监测中心对现有工程沉淀排泥水和滤池反冲洗水取样监测数据。沉淀池排泥水COD浓度为5.12mg/L，反冲洗水COD浓度为4.1mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，经回用水沉淀池澄清后上清液可作为原水回用。 桶装水生产过程中应对回收回来的桶进行清洗，在该废水中加入二氧化氯进行消毒清洗，清洗后废水进入沉淀池处理达标后用于厂区绿地浇灌，对环境基本无影响。 ②生活污水 水厂产生的生活污水经过水厂的化粪池处理后用于农肥。本项目生活污水排放量为438m3/a（1.2m3/d）。雨季期间，周边农户无需使用其生活污水对农田、菜地进行浇灌，降雨集中在4月初至6月底，共90天（每月按30天进行计算），雨季期生活污水产生量为108t，根据建设单位提供的资料可知，本项目化粪池容量为120m3，雨季期间，可有效容纳雨季期间员工所产生的生活污水，不会使其溢流，从而对周边水体环境造成影响。 综上所述，项目废水均可得到有效处置，对周围环境影响很小。 3、声环境影响分析 ⑴拟采取的噪声防治措施 本项目运行期间噪声源强主要为水泵、加药间卸酸泵、风机、搅拌器等设备噪声，噪声源强约为75~90dB(A)之间，为减轻项目的生产噪声对周边居民敏感点的影响，建设单位拟采取以下隔声降噪措施： a、选用低噪声设备，在设备底座安装减振垫，设备机房采取密闭隔声措施。 b、建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 c、在厂区周边设置绿化带，种植高大乔木，并在厂界四周修建实体围墙，可以起到很好的阻隔作用。 本项目投产后主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下表。 表7-4 主要噪声设备源强 dB(A) 序号; 名称; 噪声源强dB(A); 声源位置; 数量（台）; 治理措施. 1; 水泵; 85; 配水井; 1; 机房隔声、设备底座安装减振垫、加强设备维护与保养、厂界四周种植高大树木、修建围墙. 清水池; 2. 2; 卸酸泵; 85; 加药间; 2. 3; 风机; 90; 加药间; 4. 4; 搅拌器; 75; 加药间; 1. 5; 桶装水灌装机; 75; 桶装水生产线; 1. 6; 全自动洗桶机; 80; 桶装水生产线; 1. 7; 包装机; 80; 桶装水生产线; 1. 8; 打码机; 80; 桶装水生产线; 1. ⑵声环境影响预测： 采用《环境影响评价技术导则――声环境》HJ2.4-2009中点声源半自由声场传播预测，则计算模式为： 式中：Lp为预测点的声压级dB(A) Lw为声源的声功率级dB(A) r为声源与预测点的距离（m） TL为车间墙体隔声量dB(A) 由前面的预测模式计算出各声源单独作用到预测点的A声级Li，将Li按下 式叠加，得到该预测点的新增值LA。 LA=10lgi=1n100.1Li 参数选择： 参考有关资料，得出设备间隔声插入损失值见下表。 表7-5 车间隔墙传输损失值 条 件; A; B; C; D. 传输损失值dB(A); 20; 15; 10; 5. 条件A：开小窗、密闭、门经隔声处理。 B：开小窗、不密闭或开大窗、密闭，门较密闭。 C：开大窗且不密闭，门不密闭。 D：门和窗部分敞开。 预测取A ⑶预测结果及分析 在采取本环评提出的治理措施后，按照以上预测模式及预测参数对拟建工程的设备噪声对厂界噪声进行预测，通过石家庄环安科技有限公司的噪声影响评价系统，得出结果列于下表。 表7-6 水厂噪声源对厂界噪声贡献 单位：dB(A) 序号; 预测点位; 贡献值; 昼间; 夜间. 背景值; 叠加值; 背景值; 叠加值. 1; 东厂界; 40.6; 54.2; 54.39; 43.4; 45.23. 2; 北厂界; 45.0; 55.3; 55.69; 44.5; 47.77. 3; 西厂界; 46.3; 54.3; 54.94; 45.1; 48.75. 4; 南厂界; 42.4; 53.1; 53.45; 43.5; 46. 5; 南侧居民; 39.5; 54.6; 54.73; 43.8; 45.17. 由预测结果可知，本项目水厂营运期昼夜厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，南侧的居民声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 综上所述，在采取以上措施后，本项目水厂在营运期噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要有污泥、废机油、废滤膜和生活垃圾等。 生活垃圾由清洁人员按时清扫暂存于厂区垃圾桶内，定时清运至垃圾填埋场，与当地乡镇生活垃圾一并处理。 本项目桶装水生产线的反渗透过滤器会产生废滤膜，过滤膜每年换一次，每次约0.01t，送生产厂家回收。 沉淀池的污泥定期经专门的市政污泥车统一外运处置，水厂内不设置专门的污泥储存和处置设施。 机修过程中废机油属于危险废物（HW08），禁止直接排放，也不得随意焚烧。 要求建设单位在厂区内西面的仓库内设置危废暂存间，将收集的危险废物暂存于危废暂存间内，对废机油用专门防渗漏的容器盛放，暂存间面积应能满足本项目危废暂存的的要求，本环评结合建设单位平面布置以及危废的暂存量，建议建设单位设置占地面积约为5m2的危废暂存间，设置于仓库内，危险废物定期及时交给有危废处置资质的单位进行统一处置，建设单位应当在项目运营时与之签订处置协议，在签订委托处置协议时商定好收集时间，避免因收集不及时对环境产生不良影响，同时，在危废收集、贮存、转运过程中应严格实行转移联单制度。 对危险废物处理处置单位的资质和处理工艺进行落实，避免造成二次污染。厂区内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置，要求做到以下几点：①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志；②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综上所述，本项目产生的各项固废均能得到合理有效的处置，对当地环境影响小。 5、环境风险评价 （1）评价依据 根据第一章第16小节分析，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，则该项目风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的评价工作级别判断，本项目风险评价工作可开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 根据现场调查，水厂东、西、北三面均为山地，居民主要集中在水厂的南侧，水厂南面80m-500m约有26户居民。 （3）环境风险识别 根据建设单位提供资料，项目主要危险物质主要为二氧化氯、盐酸、氯酸钠以及柴油，主要分类存放在加药间。废矿物油存放在厂区的危废暂存间。 根据现场调查情况，现场可能存在的环境风险为危险物质储存罐破裂导致危险物质泄漏，对大气、地表水、土壤和地下水造成影响。 （4）环境风险防范措施及应急要求 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 ①运输过程中的事故防范措施 盐酸、氯酸钠以及柴油原材料在运输冲应特别小心谨慎，确保安全，装运应做到定人、定车，如果在运输过程中发生泄漏，应积极主动采取措施处理，防止事态进一步扩大，如果处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门请求支援。运输按照规定的线路行驶，鱼田不宜运输。 ②操作过程中的安全防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理，制定完备的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。 加强加药系统以及柴油暂存设施的设备定期检查，检查管道、阀门和垫片等，定期进行检漏试验，设备的破损老化引起的泄漏，加强对操作人员的培训，提高操作技能，严格按操作规程操作。 加药设备必须配备相应的报警系统，配备自动喷水系统等应急防治措施，一旦发生事故性泄漏，报警系统立即会自动报警，并可开启机械通风设备，抽取含氯空气，在经喷淋设备处理后排空，自动喷水池废水需进行单独处理，经中和处理，沉淀处理后回用，在厂区的四周种植一些高大抗性树种，形成绿色屏障。 盐酸储罐储存区以及柴油暂存区必须设立必要的的围堰及收集沟，盐酸溶液在分装和搬运作业时要做注意个人防护，轻装轻卸，防止包装机容器的损坏，在生产过程中尽可能实现密封操作，注意通风。柴油泄漏后及时收集在围堰内，禁止排入外环境。 ③应急预案 建设单位应建立事故管理和应急计划，设立厂内应急指挥小组，并和当地事故应急指挥部门建立正常的定期联系，突发环境事故应急预案的要求见下表。 表7-7 应急预案纲要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 预防事故的发生，控制事故隐患，做好各项准备工作. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 危险目标：生产区、废水处理设施、环境保护目标. 4; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织人员. 5; 预案分组响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 6; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 7; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警、通讯、通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策. 9; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 10; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离计划; 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康. 11; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复. 12; 应急培训计划; 应急计划制订后平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息. （5）风险评价结论 项目车间的防火等级、电气线路的设计严格按照消防部门的有关要求进行设计，项目储存区设置围堰并做好四防工作同时配置相应的防范设施。建设单位应采取相应的风险事故防范措施并制定相应的环境风险应急预案，将项目所涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平的，并能减少或者避免风险事的发生。因此，从风险分析的角度分析，环境风险防范措施是有效的，建设项目环境风险是可防控的。 表7-8 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 澧县农村饮水安全巩固提升项目杨花桥等水厂改扩建及管网更新改造工程. 建设地点; 湖南省; 常德市; 澧县; 码头铺镇、火连坡镇. 地理坐标; 经度; E111.370923; 纬度; N29.755784. 主要危险物质及分布; 二氧化氯、盐酸、氯酸钠以及柴油，主要分类存放在加药间。废矿物油存放在厂区的危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果 ### （大气、地表水、地下水等）; 1、对大气环境影响：二氧化氯泄漏有似氯气的气味，有非常刺鼻的气味，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。2、对地表水影响：水厂盐酸溶液以及柴油泄漏若泄漏得不到及时的处理，进入外界会对外环境自然水体造成影响。取水泵房柴油泄漏会直接进入保护区内，直接影响水体水体。3、对土壤影响：盐酸溶液以及柴油泄漏后若得不到及时处理，会下渗到土壤中，污染土壤环境，影响植物生产，改变土壤环境质量。4、对地下水影响：盐酸以及柴油泄漏得不到及时处理，会下渗到土壤中污染地下水。. 风险防范措施要求; 1、加强岗位培训，落实安全生产责任制 2、泄漏事故防范措施 3、应急预案 具体风险防范措施要求详见本节第五条款有关内容. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） ### 经比对《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中有关要求，确定项目使用的危险物质现场最大储存量、临界量及危险物质数量与临界量比值（Q）. 6、环境管理与环境监测及“三同时” （1）环境管理机构与人员 依据《中华人民共和国环境保护法》和《企业法》的基本精神，企业在生产和经营中防止污染、保护环境是其重要职责之一。为加强环境保护工作，建设单位实行厂长责任制，环境保护管理由厂长负责，生产技术部作为全厂环保工作的专门机构，建议设环保专职岗位1个，制订安全环保管理守则和事故管理办法，建立符合标准的环境管理体系。 （2）环境管理工作要求 ①宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。 ②根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、组织机构和环境管理台帐相关要求。 ③编制并组织实施环境保护规划和计划，负责日常环境保护的管理工作； ④给出污染物排放清单，明确污染物的排放管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，采取的环境保护措施及主要的运行参数，排放的污染的种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，风险防范措施等。 ⑤提出应向社会公开的信息内容。 ⑥负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，制定污染治理设备设施操作规程和检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行。 ⑦负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态。 ⑧职工环境保护培训和对外环境保护宣传。 ⑨负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告；配合生态环境主管部门进行生产过程的环境监督和管理。 ⑩项目每年应定期向当地生态环境主管部门报告废气处理设施的运行情况，提交排放废气的监测报告。环境质量监测与评价结果，应整理记录在案，定期上报。在发生突发事件情况下，要将事故发生的时间、地点、原因和处理结果以急报、文字报告形式呈生态环境主管部门。环境管理机构还应每年提交年度监察审核总结报告，以总结本年度内的环境监察审核情。 （3）环境管理计划 为了使项目营运过程中经济效益、社会效益及环境效益三者有机结合，该公司必须切实做好环境保护管理工作。本项目环境管理实施计划见表7-9。 表7-9 项目环境管理计划 环境问题; 管理措施; 实施机构. 废气污染; 加强管理，保证废气处理设施正常运行; 建设单位. 废水污染; 加强管理，保证废水经厂区沉淀池、化粪池处理后不外排. 固体废物; 加强管理，确保各类固体废物得到有效处置和综合利用. 噪声污染; 加强管理，保证各项噪声防治措施实施到位. 环境监测; 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布监测标准、方法执行; 委托有资质的环境监测机构. （4）环境监测计划 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以了解项目所在地的环境质量状况，及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环境保护措施切实有效地落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划，本项目环境监测可委托有资质的环境监测公司进行监测。 环境监测计划见下表。 表7-10 环境监测计划 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1米，东南西北侧各一点; 等效A声级; 1次/季度; GB12348-2008 2类标准. 水源; 取水口上游 1000m、上游 3000m、下游 500m布设 3 条监测断面; 水温、PH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD、氨氮、TP、TN、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、三氯苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、滴滴涕、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、林丹（丙体六六六）、阿特拉津、苯并芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊; 每季度监测一次; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准. （5）“三同时”验收计划 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）中第十七条规定：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。”项目施工期和营运期的验收责任主体均为建设单位，本项目营运期“三同时”验收内容包括废气、废水、噪声、固废等。 项目环境保护竣工验收详细内容见表7-11。 表7-11 “三同时”验收一览表 类型; 验收内容. 污染源; 验收因子; 治理措施; 验收标准. 大气污染防治; 食堂; 油烟; 油烟净化处理器处理后楼顶排放; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值标准. 沉淀池; 臭气; 影响较小; 影响较小. 柴油发电机; 柴油发电机烟气; 配套消烟除尘一体化设备; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 水污染防治; 生产废水; COD、SS; 沉淀池排泥水及滤池反冲洗水等生产废水进入回用水池进行沉淀，上清液回用作原水进入格栅预处理工序，污泥排至排泥水处理系统，污泥脱水产生的滤液沉淀处理后用于厂区绿地浇灌，不外排；桶装水生产线中洗桶废水经沉淀池处理后用于厂区绿地浇灌，不外排。; 不外排. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排; 不外排. 噪声污染防治; 生产设备; 噪声; 机房隔声、设备底座安装减振垫、加强设备维护与保养、厂界四周种植高大树木、修建围墙; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）2类标准. 固体废物污染防治; 沉淀池; 污泥; 干化后外运综合利用; 合理处置. 检修设备; 废机油、含油废抹布; 机修车间合理暂存，交由具有资质的单位进行处理. 反渗透过滤器; 废滤膜; 交由厂家回收. 员工; 生活垃圾; 设垃圾收集箱，由环卫部门定期清运. 风险防范; 加药间; 氯酸钠、盐酸、二氧化氯; 设置自动报警系统，设置盐酸、二氧化氯吸收装置，并加强管理，盐酸储罐设置围堰及收集沟; 落实到位. 仓库; 絮凝剂、柴油; 设置围堰及收集沟，加强管理. 企业自主环保验收建议： 1、拟建项目建成试运行 3 个月内，建设单位将需要开展配套建设的环境保 护设施竣工验收，届时委托有资质检测单位将对拟建项目进行验收监测。本项目 竣工验收前必须做好和完成以下方面工作： (1)按照本报告表提出的污染防治措施的意见和建议，完善本项目的环境工 程设计，确保工程建成投产后三废稳定达标排放。 (2)补充、核准、细化环保投资概算，并要求环保投资专款专用，及时到位。 (3)建立健全环保组织机构、各项环境管理规章制度、日常环境监测计划等环境管理档案资料。 (4)项目污染防治设施必须与主体工程实现“三同时”，在试生产期间，其配套的环保设施也必须与主体工程同时投入运行。 2、拟建项目应在排污之前参照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》办理排污许可证事宜。 （6）排污口规范化管理 ①排污口规范化管理 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》原国家环境保护总局环发［1999］24号要求“一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口”。因此，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 ②排污口规范化的内容 废气、废水：排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点（平台）。 排放口立标要求：设立排污口标志牌，标志牌由原国家环境保护总局统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-1995）的规定，并同时注意以下几点： 排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；排污口和固体废物堆置场以设置方形标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；废水排放口和固体废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。 应使用原国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 9、环保投资 本项目总投资6250万，环保投资230万，占总投资比例为3.68%。 表7-12 管网工程环保投资估算 污染源; 环保措施; 投资(万元). 生态; 开挖弃土在沿开挖沟临时堆放时做好边坡护脚，施工完毕后尽快对扰动地表进行植被恢复，尽量采用原来开挖的表层有机土，采用当地乡土植被，设置沉砂池，减少地表径流对开挖弃土的冲刷。; 50. 社会; 设安全监督机构和监督员，施工场地边界设明显隔离、警示线。; 20. 对穿越道路施工时采取顶管施工方式，尽量不破坏现有路面，施工中设置安全警示标记及现场疏导人员，确保原通道的车辆及人行安全；设置安全警示标志或改道标志，减轻对交通畅通的不利影响；穿越道路施工时须获得交通部门的许可，遵守其相关的要求。. 严格控制管线施工作业带宽度，尽量减少临时占地；对临时所占土地必须收集表层熟土，开挖埋管结束后平整复耕或进行制备恢复。. 废气; 对开挖土方在干燥、大风天气进行覆盖；对散体建材储料场进行遮挡或覆盖；对运输便道进行洒水抑尘。; 30. 废水; 施工机械含油废水设置专门的废水收集装置进行油水分离后排放，严禁将废油、垃圾倒入水体。; 40. 禁止在管线跨越水系附近设料场及临时渣场；施工营地就近租用民房，有排水设施的直接利用。. 管理及监控; 推行施工环境监理制度；采取合同约束机制，将有关环保措施纳入生产质量管理体系及验收指标体系中；关键地点应有专人监管；宣传环境保护法律、法规；环保知识培训。定期进行大气、噪声及水土流失监测。; 40. 合计; 180. 表7-13 环保投资一览表 污染源; 治理对象; 主要设施; 投资(万元). 废气; 食堂油烟; 油烟净化器抽排至楼顶排放，1套; 依托. 柴油发电机废气; 配套消烟除尘一体化设备; 10. 废水; 废水; 化粪池; 依托. 废水回用及污泥处理系统、滤液沉淀池; 20. 噪声; 设备噪声; 机房隔声、设备底座安装减振垫、加强设备维护与保养、厂界四周种植高大树木、修建围墙。; 10. 固废; 生活垃圾; 集中收集、统一处理; 2. 污泥; 由市政污泥车定期外运处置; 5. 危险废物; 危废暂存间; 3. 合计; 50.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 土地开挖、平整、运输等 | 扬尘 | 洒水抑尘、遮盖、封闭措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准 |
|  |  | 施工机械和运输车辆 | 燃油废气 | 废气容易稀释 |  |
|  |  | 装修废气 | 甲醛、二甲苯等 | 废气容易稀释 |  |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟 | 抽油烟机抽排至楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
|  |  | 沉淀池 | 臭气 | 影响较小 |  |
|  |  | 柴油发电机房 | 柴油发电机烟气 | 配套消烟除尘一体化设备 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | CODCr、SS、石油类 | 经沉淀池、隔油池处理后回用于施工机械车辆清洗、场地洒水 | 回用，不排放 |
|  |  | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 排入现有排水系统 | 用于农肥，不外排 |
|  | 营运期 | 排泥水 | CODCr、SS | 经废水池收集后回用作原水 | 回用，不排放 |
|  |  | 反冲洗废水 | CODCr、SS | 经废水池收集后回用作原水 | 回用，不排放 |
|  |  | 脱泥滤液 | SS | 经沉淀池处理后用于厂区绿化 | 用于厂区绿化 |
|  |  | 洗桶废水 | CODCr、SS | 经沉淀池处理后用于厂区绿化 | 用于厂区绿化 |
|  |  | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池收集处理，用于农肥 | 用于农肥，不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 员工 | 生活垃圾 | 交由环卫部门外运 | 不外排 |
|  |  | 施工 | 建筑垃圾 | 委托渣土部门外运 | 不外排 |
|  |  |  | 工程弃土 | 就近排入低洼地带或空旷地 | 对环境影响小 |
|  | 营运期 | 废水池 | 污泥 | 经干化后由市政污泥车外运处置 | 合理处置 |
|  |  | 检修设备 | 废机油 | 设危废暂存间，交由具有资质的公司进行处理 |  |
|  |  | 反渗透过滤器 | 废滤膜 | 交由厂家回收 |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 与当地乡镇生活垃圾一并处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 噪声 | 使用低噪声及低振动的机械设备，合理安排施工时间等 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
|  | 营运期 | 生产设备 | 噪声 | 机房隔声、设备底座安装减振垫、加强设备维护与保养、厂界四周种植高大树木、修建围墙 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 建设过程中应采取水土保持和防土壤侵蚀措施，对裸露地面逐步采取硬化或植被措施，及时控制水土流失和土壤侵蚀现象，同时尽量缩短施工临时占地时间，施工完毕立即恢复植被，并在场界范围内实现充分绿化，项目建设对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

1、结论 （1）项目概况 项目位于澧县码头铺镇、火连坡镇闸口社区羊耳山村一组。项目总用地面积40.418亩（合26945.42㎡），其中：杨花桥水厂用地10.418亩（合6945.32㎡），山门水厂用地30亩（合20000.10㎡）。本项目包括码头铺片安全饮水水源工程（杨花桥水厂工程、山门水厂工程、取水工程、配水管网工程）和乡镇管网改造工程。 （2）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类中的第二条“水利”中的第4款“农村饮水安全工程”。因此，本项目符合国家现行的产业政策。 （3）项目选址及合理性分析 湖南省澧县自然资源局出具了关于澧县农村饮水安全巩固提升项目杨花桥等水厂改扩建及管网更新改造工程建设项目的规划选址批复（具体见附件4），该项目符合城乡规划选址要求，同意选址。从水量及水质两方面分析，项目取水水源是可行的。本项目杨花桥水厂改扩建选址位于现有杨花桥水厂北侧，北侧为荒地，有足够的面积布置各净水设施。在北侧新建净水设施，可结合已建工程净水设施平面布置方案、竖向布置方案统筹考虑，并共享杨花桥水厂现有的大部分辅助设施，有利于水厂运行管理与维护方便，选址可行。从环保角度看，项目选址基本合理。 （4）“三线一单”符合性分析 项目位于澧县码头铺镇、火连坡镇闸口社区羊耳山村一组，根据澧县生态环境保护红线图（具体见附图9），项目地块不属于生态保护红线范围内。项目的建设基本符合环境质量底线要求。项目不属于高耗能行业，相关污染物经相应措施处理后均能达标排放，相关固废经收集处理后出售，对环境影响较小。项目所在地没有环境准入负面清单，本次评价对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一、二、三批）进行相符性分析。本项目符合国家产业政策，属于鼓励类，因此本项目不在环境准入负面清单内。 （5）平面布置合理性分析 本项目总图布置力求紧凑，以节省用地，结合周围环境，厂区按花园式水厂设计。配水井、网格絮凝斜管沉淀池、清水池为一字型由西向东布置，地面标高 210.00，重力式无阀滤池受高程限制，设置在新增场地南侧，地面标高 207.00。 厂区围墙内侧修建绿化带，同时厂区道路路旁、池边、布置绿化带。 综上，从环保角度看来，本项目总平面布置基本适宜。 （6）评价区域环境质量现状 ①环境空气质量现状 2019年澧县PM10、SO2、NO2、CO、O3监测指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）污染物浓度限值的二级标准，PM2.5年平均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）污染物浓度限值的二级标准。项目所在区域为环境空气不达标区。 由于项目所在区域为环境空气不达标区，澧县着手制定了澧县大气环境质量限期达标规划。常德市人民政府办公室下发《常德污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。通过努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3 六项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 ②地表水环境质量现状 监测期间，所有水质监测因子全部符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 ③声环境质量现状 本项目东、南、西、北面四界以及南侧居民声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （7）营运期环境影响分析及防治措施 ①地表水环境影响分析 生产废水：水厂运营过程中的废水主要来自絮凝沉淀池产生的排泥水以及滤池产生的反冲洗水，沉淀排污水和滤池反冲洗水经沉淀后，上清液回用作原水，不外排。沉淀污泥经脱水后，泥饼外运综合利用，脱泥产生的滤液经沉淀处理达标后用于厂区绿地浇灌，不外排。洗桶废水进入沉淀池处理达标后用于厂区绿地浇灌，不外排。 生活废水：水厂产生的生活污水经过水厂的化粪池处理后用于农肥，不外排。 项目在采取了上述措施后，水厂运营过程中不会周围环境造成明显影响。 ②大气环境影响分析 对于食堂产生的油烟，由工程分析可知油烟的排放量非常小，建设单位目前对于食堂油烟设有抽油烟机，食堂油烟经抽烟烟气处理后经排气筒排放，对外环境影响较小。 给水污泥不同于污水处理厂污泥，不含大量有机物，经现场勘查现有工程可知，项目污泥不产生臭气。 建议柴油发电机采用自带消烟除尘设施的一体化设备，能够达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准。本项目柴油发电机烟气经处理后通过排气筒排放，由于发电机运行的时间很少，运行频次也很低，污染物排放量很少，因此排放的废气对本项目周边环境影响很小。 ③噪声环境影响分析 本项目运行期间噪声源强主要为水泵、加药间卸酸泵、风机、搅拌器等设备噪声，噪声源强约为75~90dB(A)之间，为减轻项目的生产噪声对周边居民敏感点的影响，建设单位拟采取以下隔声降噪措施： a、选用低噪声设备，在设备底座安装减振垫，设备机房采取密闭隔声措施。 b、建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 c、在厂区周边设置绿化带，种植高大乔木，并在厂界四周修建实体围墙，可以起到很好的阻隔作用。 本项目水厂营运期昼夜厂界噪声东、南、西北四面均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，南侧的居民声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，本项目水厂在营运期噪声对周边环境影响较小。 ④固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要有污泥、废机油和生活垃圾等。 生活垃圾由清洁人员按时清扫暂存于厂区垃圾桶内，定时清运至垃圾填埋场，与当地乡镇生活垃圾一并处理。 本项目桶装水生产线的反渗透过滤器会产生废滤膜，过滤膜每年换一次，每次约0.01t，送生产厂家回收。 污泥定期经市政污泥车统一清外运处置。 机修过程中废机油属于危险废物（HW08），禁止直接排放，也不得随意焚烧。 要求建设单位在厂区内西面的仓库内设置危废暂存间，将收集的危险废物暂存于危废暂存间内，对废机油用专门防渗漏的容器盛放，暂存间面积应能满足本项目危废暂存的的要求，本环评结合建设单位平面布置以及危废的暂存量，建议建设单位设置占地面积约为5m2的危废暂存间，设置于仓库内，危险废物定期及时交给有危废处置资质的单位进行统一处置，建设单位应当在项目运营时与之签订处置协议。 综上所述，本项目固体废物经合理处置后可以做到不向外排放，对环境影响程度较小。 澧县农村饮水安全巩固提升项目杨花桥等水厂改扩建及管网更新改造工程的建设有利于改善澧县农村供水环境，保证供水安全及饮水健康，符合国家产业政策，水源设置合理，厂区选址可行，平面布置合理。项目营运过程废气、废水、噪声能达标排放，符合达标排放原则，噪声可做到不扰民，固废可得到安全处置或综合利用，对环境影响较小，能满足区域环境功能区划要求。项目建设在执行环保“三同时”制度，以及落实本报告表中所提的各项环保措施的前提下，从环保的角度而言，该项目的建设是可行的。 2、建议 （1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到转款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效的运行，保证污染物达标排放； （2）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护部门的日常监督管理；确保污染物排放、资源利用、环境保护等指标符合要求； （3）注重施工期的环境保护。加强施工管理，做到文明施工，尽量减少施工扬尘，施工场地及时洒水。施工期间的弃渣及时清运。施工完成后应及时跟进绿化工作，防治水土流失； （4）严格执行“三同时”管理制度，所有环保措施及环保设施，应在工程建设过程中同时设计、同时施工、同时投产运行； （5）污泥运输应及时，运输采用密闭车辆，避免污泥沿途滴洒； （6）为确保进水水质满足净水厂进水水质要求，应安装进水水质在线监测系统，若进水水质异常，必须经过应急池收集，做预处理后，满足进水水质要求，方能进入净水处理系统运行； （7）为保证水资源合理利用，建议项目进行水资源论证，编制水资源论证报告。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 发改委备案文件 附件3 水利局文件 附件4 主管部门审核意见 附件5 噪声监测报告 附件6 三眼泉水源检测报告 附件7 杨花桥水库水源检测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 水厂总平面布置图 附图3 厂区管线布置图 附图4 水厂工艺流程图 附图5 管网总平面布置图 附图6 乡镇管网布置图 附图7 项目周边现状及场地现状图 附图8 水厂周边敏感点示意及噪声监测点位图 附图9 澧县生态红线图 附图10 杨花桥水库饮用水源地保护区区划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  | 三级√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5-50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500-2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（） 其他污染物（VOCs） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源√ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源√ |  |  |  |  |  | 区域污染源√ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5-50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、VOCs） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（颗粒物、VOCs） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  |  | NOx：（）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（）t/a |  |  |  |  |  | VOCs：（）t/a |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 |  | 影响类型 | 水污染影响型 √；水又要素影响型 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区口；饮用水取水口口；涉水的自然保护区 口；重要湿地口； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地口；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体口；涉水的风景名胜区口；其他√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接排放口；间接排放√；其他口 |  |  |  |  |  |  | 水温口；径流口；水域面积口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响因子 | 持久性污染物口；有毒有害污染物口；非持久性污染物√；pH 值√；热污染口；富营养化口；其他口 |  |  |  |  |  |  | 水温口；水位（水深）口；流速口；流速口；其他口 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级口；二级口；三级 A口；三级B√ |  |  |  |  |  |  | 一级口；二级口；三级口 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 |  | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已建√；在建口；拟建口；其他口 |  |  |  |  | 拟替代的污染源口 |  | 排污许可证口；环评口；环保验收口；既有实现测口；现场监测√；入河排放口数据口；其他口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期口；平水期口；枯水期口；冰封期口 春季口；夏季√；秋季口；冬季 |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门口；补充监测√；其他口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发口；开发量40%以下√；开发量40%以上口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水文情势调查 | 丰水期口；平水期口；枯水期口；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口；冬季口 |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门口；补充监测口；其他口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  |  | 丰水期口；平水期口；枯水期口；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口；冬季口 |  |  |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测测断面或点位个数 （）个 |  |  |
| 现状评价 |  | 评价范围 | 河流长度（）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价标准 | 河流、湖库河口 I类口； II类口；III类√；IV类口；V类口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 近岸海域第一类口；第二类口；第一类口；第四类口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价时期 | 丰水期√；平水期口；枯水期口；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口；冬季口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境劝能区水质达标状况口：达标口；不达标口； 水环境控制单元或断面水质达标状况口：达标口；不达标口 水环境保护目标质量状况口：达标口；不达标口 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况口：达标口；不达标口 底泥污染评价口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价口 水环境质量回顾评价口 流域〈区域)水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区√ 不达标区口 |  |
| 影响预测 |  | 预测范围 | 河流长度（）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测时期 | 丰水期口；平水期口；枯水期√；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口；冬季√ 设计水文条件口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测情景 | 建设期 口；生产运行期口； 服务期满后口 正常工况√； 非正常工况√； 污染控制和减缓措施方案口 区（流）域环境质量改善目标要求情景口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测方法 | 数值解口；解析解口；其他口 导则推荐模式√；其他口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价 |  | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标√； 替代削减源口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境影响评价 | 排放放口混合区外满足水环境管理要求口 水环境功能区或水功能区、近岸海域环填功能区水质直达标口 满足水环境保护目标水域水环境质量要求√ 水环境控制单元或断面水质达标口 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主变污染物排放满足等量或减量替代要求口 满足区（流）域水环境质量改善目标要求口 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价口 对于新建设或调整入河〈湖库、近岸海域〉始放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价口 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/(t/a ) |  |  |  |  |  |  | 排放浓度/ (mg/L) |  |  |  |
|  |  |  | （） |  |  | （） |  |  |  |  |  |  | （） |  |  |  |
|  |  |  | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a ) |  |  |  |  | 排放浓度 (mg/L) |
|  |  | 替代源排放情况 | （） |  | （） |  |  |  | （） |  | （） |  |  |  |  | （） |
|  |  | 生态流量确定 | 生态流量，一般水期( ) m³/s；鱼类繁殖期（）一般水期( ) m³/s；其他〈 ) m³/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态水衍，一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 |  |  | 污水处理设施√；水文减缓设施口；生态流量保障设施口；:区域削减口；依托其他工程措施口；其他口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测方案 |  |  | 手动√；自动口；无监测口 |  |  |  |  | 手动√；自动口；无监测口 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路测点位 |  |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路测因子 |  |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  | 可以接受√，不可以接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泣， "口"为勾选项；可√； " ( ) "为内容填写项，"备注" 为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 二氧化氯 |  |  | 柴油 |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.2 |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 100 人 |  |  |  | 5km范围内人口数1.2万人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | 100 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 £ |  |  | F2√ |  | F3£ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 £ |  |  | S2£ |  | S3√ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 £ |  |  | G2£ |  | G3√ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 £ |  |  | D2£√ |  | D3 |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q<1√ | 1≤Q<10£ |  |  | 10≤Q<100£ |  | Q>100 £ |
|  |  | M值 | M1£ | M2 £ |  |  | M3 £ |  | M4 √ |
|  |  | P值 | P1£ | P2 £ |  |  | P3 £ |  | P4 √ |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1£ | E2 £√ |  |  |  | E3 |  |
|  |  | 地表水 | E1£ | E2 £√ |  |  |  | E3 |  |
|  |  | 地下水 | E1£ | E2 £ |  |  |  | E3 √ |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+£ | Ⅳ £ | Ⅲ £ |  |  | Ⅱ £ |  | Ⅰ √ |
| 评价等级 |  | 一级 £ |  | 二级 £ |  |  | 三级 £ |  | 简单分析 √ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 £ |  |  | 易燃易爆£ |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 √ |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 √ |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 √ |  | 地表水 √ |  |  |  | 地下水 |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 £ | 经验估算法 £ |  |  |  | 其他估算法 £ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB £ | AFTOX £ |  |  |  | 其他 £ |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | （1）厂区与周围企业、交通干道等设置安全防护距离和防火间距。厂区总平面布置符合防范事故要求，设立应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 （2）设立自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆等事故 处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目发生风险事故的概率小，影响范围有限，采取相应的风险防范措施和制定完善的应急预案，事故引发的环境风险是可以接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |