《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 天子山页岩矿年产10万吨砖瓦用页岩建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 澧县天子山新型建筑材料厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙平 |  |  | 联系人 | 孙平 |  |  |
| 通讯地址 | 澧县澧南镇天子山居委会 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786630969 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 415500 |
| 建设地点 | 澧县澧南镇天子山居委会 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | / |  |  | 备案部门 | / |  |  |
| 建设性质 | £新建R改扩建£迁建 |  |  | 行业类别 及代码 | B1019 粘土及其他土砂石开采 |  |  |
| 占地面积（m2） | 55600 |  |  | 绿化面积 (m2) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保 投资(万元) |  | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 10% |  |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产 日期 |  | 2020年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 澧县天子山新型建筑材料厂成立于2012年，是一家专业从事页岩砖制造的企业，公司位于澧县道河乡天子山居委会。澧县天子山新型建筑材料厂已于2011年办理了《年产四千万块页岩环保砖建设项目》的环评手续，建设内容为年开采7万吨页岩矿，生产四千万块页岩砖；该项目已于2016年3月完成了竣工环保验收（澧环项验[2016]12号）。 由于原采矿许可证到期，建设单位于2019年3月对采矿许可证进行了延续，许可证编号为：C4307232011127130120957。本项目建设内容为年开采砖瓦用页岩矿10万吨，开采方式为露天开采，开采后转运至砖厂原料堆场作为生产原料使用，采矿工作即算完成。本项目采用挖掘机进行挖掘开采，不涉及爆破，也不在矿区范围内进行后续加工。 拟设矿区范围内无国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水源一级保护区、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区等禁止开发区。拟设矿区与“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单)等不宜范围无重叠。 本项目矿山水文地质条件简单，工程地质条件中等，环境地质条件简单。形态简单，岩性较稳定，开采技术条件较简单。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国生态环境部令第1号《关于修订<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日）的相关规定，本项目属于“四十五、非金属矿采选业—— 137. 土砂石、石材开采加工”，应编制环境影响报告表。受澧县天子山新型建筑材料厂委托，湖南志远环境咨询服务有限公司承担天子山页岩矿年产10万吨砖瓦用页岩建设项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和监测的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制该项目的环境影响报告表。 二、工程概况 1、项目选址及周边环境 项目位于湖南省澧县澧南镇天子山，矿山地理坐标：东经111°42°43″～111°42′59″，北纬29°32′08″～29°32′21 ″。 项目四周均为山地，矿区周边近距离范围内无居民，项目周边无相邻矿山，无矿业权纠纷。项目地理位置图见附图1。 开采范围及对象：本矿区范围由16个拐点坐标圈定，矿区面积为0.0556km2。本项目矿区拐点坐标详见下表。 表1-1天子山新型建筑材料厂页岩矿矿权范围拐点坐标表（国家大地2000坐标） 拐点; X; Y. 1; 3269250.87; 37569254.19. 2; 3269250.87; 37569254.19. 3; 3269130.87; 37569254.19. 4; 3269130.87; 37569415.22. 5; 3269017.79; 37569415.22. 6; 3269017.79; 37569572.22. 7; 3268887.79; 37569572.22. 8; 3268887.79; 37569402.22. 9; 3269130.87; 37569402.22. 10; 3269130.87; 37569268.74. 11; 3269017.07; 37569214.38. 12; 3268882.97; 37569192.81. 13; 3268858.31; 37569137.55. 14; 3268994.77; 37569164.09. 15; 3269028.32; 37569212.54. 16; 3269130.87; 37569254.31. 2、建设内容及规模 本矿山设计开采规模为10万m3/年，产品为砖瓦用页岩，本项目仅为页岩矿开采，页岩的加工等后续内容依托砖厂生产线，砖厂已进行过环境影响评价，不在本次评价范围内。本工程主要由矿山工程组成。 表1-2项目建设内容一览表 工程类别; 项目 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 矿山开 采区; 矿山采用露天开采方式，开采面积0.0556km2，开采标高为+83m～+60m，采矿规模为10万m3/a。; 新建. 储运工程; 运输; 采用汽车运输至砖厂生产线（位于本项目西侧约100m）。; 新建. 辅助工程; 办公生活区; 位于矿区西侧，用于员工办公生活。; 依托砖厂. 公用工程; 给水; 生产用水使用沉淀池收集的水; 新建. 排水; 开采区：初期雨水通过导流沟排入雨水收集沉淀池，经沉淀池处理后一部分回用矿区开采过程中洒水降尘，多余的雨水可用作周边绿地浇水; 新建. 生活区：生活污水经化粪池处理后全部用作农肥，用于周边绿地，不直接外排水环境; 依托. 供电; 供电电源引自当地变电站专用线路; 新建. 环保工程; 废水 治理; 采矿生产用水主要为降尘洒水，均自然蒸发损耗，所以降尘过程不产生生产废水。 产生的初期雨水经截水沟和导流沟收集后经沉淀池处理后一部分回用矿区开采过程中洒水降尘，多余的雨水可用作周边绿地浇水。; 新建. 员工生活办公均依托砖厂现有办公生活区，生活污水依托化粪池处理后用作农肥，浇灌周边绿地。项目产生的废水均不外排。; 依托. 废气 治理; 表土剥离粉尘：洒水抑尘； 装载、运输粉尘：洒水降尘+路面清扫+车辆清洗+限速+绿化； 车辆、机械运行废气：自然扩散。; 新建. 噪声 治理; 设备噪声：选用低噪、消声设备、合理布局，并加强设备保养，安装减震设施；运输噪声：注意控制车速，定期保养和大修高噪声车辆消声器、刹车机构、发动机罩、车体板件等涉噪设备。; 新建. 废物 处置; 矿区剥离表土、废石分区堆放于临时排土场内，表土用于矿山植被恢复与土地复垦的培植土，部分用来铺路填方；废石用于开采区回填；沉淀池沉渣暂存于临时排土场内，用于开采区回填；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。; 新建. 生态保护恢复; 开发过程加强生态保护和水土保持，服务期满后对开采区、排土场、进出场道路等进行全面复垦。; 新建. 工程主要经济技术指标见下表。 表1-3 矿山开发综合技术经济指标表 序号; 名称; 单位; 指标. 1; 矿山范围; 矿山拐点组成; 个; 16. 准采标高; m; +83m～+60m. 矿山面积; km2; 0.0556. 2; 资源储量及开采技术条件; 可采储量; 万t; 48.9. 水文地质条件; 简单. 工程地质条件; 中等. 环境地质条件; 简单. 3; 生产规模; 设计生产能力; 万m3/a; 10. 年产量; 万m3; -. 4; 开采方案; 开采方式; 露天开采. 开拓方式; 公路. 采矿方法; 台阶式开采. 运输方式; 汽车运输. 采矿损失率; %; 10. 矿山回采率; %; 90. 贫化率; %; -. 3、产品方案 本项目具体产品方案见下表。 表1-4 产品方案 序号; 产品名称; 产量（m3/a）. 1; 砖瓦用页岩; 10万. 4、主要设备 项目主要设备见下表。 表1-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 挖掘机; 2; 租赁. 2; 装载机; 2; 现有. 3; 运输车辆; 2; 租赁. 三、公用工程 1、供电系统 市政电网供电，可满足供电要求，供电可靠。 2、给排水 （1）给水 本项目生活用水来自农村自来水管网，生产用水使用沉淀池收集的水。 （2）排水 本初期雨水通过导流沟排入雨水收集沉淀池，经沉淀池处理后一部分回用矿区开采过程中洒水降尘，多余的雨水可用作周边绿地浇水；生活污水经化粪池处理后全部用作农肥，用于周边绿地，不直接外排水环境。 四、劳动定员及工作制度 项目采矿区劳动定员4人，年工作日约为200天，每天工作8h。 五、建设投资及资金来源 项目总投资为100万元，资金全部为建设单位自筹。 六、编制依据 1、法律法规及相关政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订； （7）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发【2011】35号）； （8）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （9）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （10）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》； （11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日实施）； （12）《湖南省大气污染防治条例》（湖南省第十二届人民代表大会常务委员会公告 【第60号)】，2017.3.31）； （13）《湖南省人民政府关于印发<湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）>的通知》，2018年6月16日； （14）《常德市污染防治攻坚战三年行动计划》； （15）《常德市重污染天气应急预案》（常政办发[2018]23号）。 2、技术导则及规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ 964-2018）； （7）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）； （8）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018年4月28日修订)； （10）《产业结构调整指导目录2019年本》； （11）《防治城市扬尘污染技术规范》（HI/T 393-2007）。 3、其他 （1）建设项目环境影响评价委托书； （2）澧县天子山新型建筑材料厂提供的其他相关技术资料。 七、评价等级判定 1、地表水 本项目开采作业面以及作业道路周边产生的初期雨水经沉淀处理后一部分回用矿区开采过程中洒水降尘，多余的雨水可用作周边绿地浇水，不外排水环境；本项目生活污水依托永兴公司生活办公区的原有生活污水处理设施处理后全部用作周边绿地农肥，不直接外排水环境。 2、大气 详见大气环境影响分析章节。根据估算模型计算结果，本项目主要污染源中颗粒物的环境影响最大，最大地面浓度占标率 Pmax=0.25%，Pmax＜1%，因此，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 3、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为土砂石开采，属于IV类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），IV类项目不开展地下水环境影响评价。 4、噪声 项目主体工程所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类地区，周边200m范围内居民较少，工程建设前后敏感目标噪声级增加小于3dB(A)，受运行期噪声影响的人数少，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声环境影响评价工作等级为二级，评价范围为场界外200m范围。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为页岩矿开采，属于生态影响型，评价工作等级的以土壤环境影响评价项目类型和敏感程度分级结果来划分，划分依据为下表。 表1-6 生态影响评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 项目类别; I类; II类; III类. 敏感; 一级; 二级; 三级. 较敏感; 二级; 二级; 三级. 不敏感; 二级; 三级; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目行业属于采矿业中的“其他”，项目类别为III类。项目敏感程度分级见下表。本项目敏感程度为不敏感，项目评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价，因此，评价不做土壤环境影响分析。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，故不进行环境风险评价等级的判定。 7、生态环境 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目占地面积为0.0556km2，小于2km2，项目所在地属于一般区域，根据生态影响工作分级等级划分依据，本项目生态影响评价工作等级为三级。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 澧县天子山新型建筑材料厂已于2011年办理了《年产四千万块页岩环保砖建设项目》的环评手续，建设内容为年开采7万吨页岩矿，生产四千万块页岩砖；该项目已于2016年3月完成了竣工环保验收（澧环项验[2016]12号）。 本次评价内容仅为年开采10万吨砖瓦用页岩，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、生物多样性等） 1、地理位置 澧县位于湖南省北部，澧水下游。属常德市所辖，位于常德市北部。县域面积2017.5km2，辖14个镇、18个乡、10个农林渔场。全县2011年末总人口93.75万人，其中：非农业人口17.46万人，农业人口76.29万人。县境东南西三面分别与安乡、临澧、石门接壤，北与湖北省毗邻。地理坐标为：东经111°12′19″~112°04′15″，北纬29°16′30″~29°57′30″。 项目位于湖南省澧县澧南镇天子山，矿山地理坐标：东经111°42°43″～111°42′59″，北纬29°32′08″～29°32′21 ″。详见项目地理位置图。 2、地形、地貌 澧县地处武陵山余脉向洞庭湖过渡地带，以平原和岗地为其主要地貌特征。地势西北高、东南低。最高点西北部太青山海拔1020m，最低点九垸乡永和村海拔28m。中部澧阳平原系全省较大平原之一。主要河流有澧、澹、道、涔、松滋五水。 澧县全境土地面积2017.5km2，其中山地丘陵面积463.9km2，占全县总面积的22.01%；岗地主要分布在县境南部和北部，共710.2km2，占全县总面积的34.18%；中东部属平原，约923.2km2，占全县总面积的43.18%。 3、水文状况 （1）地表水 澧县境内河流分属澧水水系和四口水系两大水系。共有河流47条，其中一级支流7条，二级支流22条，三级支流15条，四级支流1条。流经境内河流总长266.5km，径流量340亿m3，河网密度0.126km/km2。澧水水系在澧县境内共有一级支流3条，包括澹水、道水、涔水北支。四口水系在澧县境内有一级支流7条，包括淞滋河、界溪桥河、顺林桥河、危水河等。境内河现存大小湖泊10处，总面积约0.4186万ha，其中七里湖是唯一的通江湖泊。 澧水是湖南省四大水系之一，位于湖南省西北部，地跨湘鄂两省边境地区。干流在桑植县两夹滥以上分为北、中、南三源，以北源为主源。流经桑植、张家界、慈利、石门、澧县，至津市小渡口注入西洞庭湖，干流全长388km，流域面积1.85 万km2，其中湖南占84％。桑植以上为澧水上游，长94km，河流蜿蜒于高山峻岭之中，山势崎岖，两岸山峰海拔多在1000m 以上，水流湍急，河床平均比降为2.67‰。桑植至石门为中游，长232km，沿河峡谷与丘陵盆地相间，深潭与急流交错出现，两岸山岭海拔多在500m 左右，河床比降为0.754‰。石门至津市为下游，长62km，河谷开阔，流经澧阳平原，海拔35～50m，河床比降为0.204‰。津市至午口子为澧水洪道，长85km， 其中张泮渡至万家坡，沙河口至罗家湾为渠道型狭窄河段；七里湖段，洪水为湖，枯水为河，该段枯水河宽70～450m。 澹水是九澧之一，澧水支流。由石门县新铺乡境流入临澧县，源流分南、北两支。北支发源于县境燕子山翟口毒，流经花桥峪中和铺、真武殿，东流入澧县境后转入临澧县境。南支源出二处，一处源于燕子山女儿垭，流经苦溪河、华溪洞、河曲峪东流入临澧县境。一处源出尖峰山（仙凤山）；两源在河曲峪合流。南北两支源流在临澧县谭家铺之两河口汇合，再流经新安、官亭等地入澧县境后于澧阳桥注入澧水，另一分支至中渡口与涔水汇合，在澧县小渡口入澧水。全长60公里，流域面积350平方公里。 1957年，临澧县在澹水上游建官亭水库，官亭塔以上北支9公里、南支7公里均被淹没。同年，澧县为消灭血吸虫病，填河灭螺，将官亭塔以下河道全部平废。原澹水上游来水，从官亭水库溢洪道泄出南撇洪渠至新安镇汇入澧水，下游则从澧县北三撇彭家峪入涔水。 涔水系澧水一级支流，属九澧之一。其源有南北两支，北源自澧县太青乡太青山东麓白岩壁，经太青、甘溪滩、火连坡、闸口等乡镇至两河口，入王家厂水库，全长44公里；南源源出石门燕子山，经澧县杨家坊、码头铺、方石坪等乡镇到两河口，汇入王家厂水库，全长30公里。两源汇合后成为涔水干流，经王家厂、大堰垱、中武、彭家厂、梦溪、涔南、涔澹蓄洪区、涔澹农场、永丰等地，在小渡口注入澧水。全河段长115公里，县境内流程102.5公里，坡降0.774‰，干流落差79.34米，可开发水能6200千瓦。县境内流域面积1118.2平方公里。 （2）地下水 澧县地下水储量丰富，水质优良，适用于生活用水、农田灌溉用水和一般工业用水，地下水类型主要为松散层中的孔隙水，赋存于上部粉细纱、粉土以及砂卵石层中动态变化明显，与澧水具有一定的水利联系，其水位随澧水河水位升降，汛期具有承压性质。 项目区域内含赋存于杂填土中的滞水及赋存于圆砾卵石层的孔隙潜水两种。滞水赋存于杂填土中，以地表水入渗为主要补给水源，远距离侧向渗透排泄或以自流泉形式排泄或以人工抽吸排泄。潜水赋存于圆砾石层中，具有承压性质，水量大，为场地内主要地下水类型，场地内地下水对混凝土及其中钢筋无腐蚀。 4、气候气象 澧县属亚热带季风湿润气候区。四季分明，春多寒潮、阴雨、夏多暴雨、高温、秋伏易旱。 年均气温 16.5℃ 极端最高气温 40.5℃（1972.8.27） 极端最低气温 -13.45℃（1977.1.30） 年均降雨量 1377.9mm 日最大降雨量 232.9mm 最大积雪厚度 20.0cm 年均相对湿度 80% 年均风速 2.6m/s 最大风速 21.7m/s 主导风向 春夏：西南风，秋冬：北北东风（频率为18%） 年日照时数 1771小时 无霜期 265天。 项目区域全年主导风向为NNE风，年出现频率12%，冬季（1月）以NNE风为主，其出现频率15%；春季（4月）以NNE风为主，出现频率约12%，夏季（7月）以SSW风为主，出现频率9%，秋季（10月）以NNE风为主，出现频率为15%。全年静风频率28%。风向频率玫瑰图如图2-1。 春季，静风=34% 夏季，静风=25% 秋季，静风=22% 冬季，静风=30% 全年，静风=28% 图2-1 风向频率玫瑰图 5、土壤 澧县土壤垂直分布，具有明显的由红壤经黄红壤向黄壤过渡的特点，县内土壤分为地带性土壤、非地带性土壤。地带性土壤包括山地黄棕壤、山地黄壤和红壤，非地带性土壤包括紫色土、石灰土、潮沙泥土和水稻土。周边植被类型分为常绿阔叶林、落叶常绿阔叶混交林、针叶林、竹林、灌丛、草丛、经济林七个群系型组。主要植被为马尾松、枫香、湖南椴树、山槐、白栎、油茶等，植被覆盖率约为90%。 6、动植物与生态 澧县境内植被主要为常绿阔叶林，优势科植物有壳斗科、樟科、山茶科、木兰科、杜英科、冬青科，典型群落主要有栲类林、桐类林、柯类林、樟楠类林、木荷类林、含笑类林等。 本项目范围内植被主要为农田、小型的灌木、杂草等，地址地势平坦，项目周边未发现国家重点保护的野生动植物及珍稀、濒危等受保护植物种。 根据调查，由于区域生态系统长期受到人类活动的影响，无大型动物活动，常见的昆虫、蛇类、鼠类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀等鸟类，无国家重点保护的野生动物。项目评价区域内环境质量一般，生物多样性一般。 二、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1 项目区域环境功能区划 项目; 类别. 水环境功能区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 环境空气质量功能区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 声环境功能区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区. 是否基本农田保护区; 否. 是否森林公园; 否. 是否生态功能保护区; 否. 是否水土流失重点防治区; 否. 是否人口密集区; 否. 是否重点文物保护单位; 否. 是否三河、三湖区; 否. 是否水库库区; 否. 是否污水处理厂集水范围; 否. 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 3环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境现状调查与评价 本项目位于澧县澧南镇天子山居委会，本次区域环境空气质量现状根据《常德市生态环境局关于2018年12月及全年全市环境质量状况的通报》（常环函〔2019〕4号）澧县环境空气污染物浓度情况进行评价。 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）监测六个基本项目：SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、O3，具体数据见下表。 表3-1 2018年度澧县环境控制质量状况统计表 城市; 时间; 首要污染物. SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3(8小时). μg/m3; μg/m3; μg/m3; μg/m3; mg/m3(95百分位); μg/m3(90百分位). 澧县; 2018年; 3~30; 3~41; 20~213; 6~173; 0.5~1.6; 17~176. 表3-2 2018年度区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. 第98百分位数日均值; 27.7; 150; 18.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. 第98百分位数日均值; 34; 80; 42.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.7; 不达标. 第95百分位数日均值; 139.8; 150; 93.2; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. 第95百分位数日均值; 91; 75; 121.3; 不达标. CO; 百分之95位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20.0; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 87; 160; 54.4; 达标. 综上评价，项目所在区域的SO2、NO2、CO、O3年均质量浓度值及相应百分数日均浓度值符合标准限值要求，PM10相应百分数日均浓度值符合标准限值要求，PM10年平均质量浓度值、PM2.5年均质量浓度值及相应百分数日均浓度值均超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，PM10年平均质量浓度值超标0.057倍，PM2.5年均质量浓度值及相应百分数日均浓度值分别超标0.23倍和0.21倍，因此区域为不达标区。 但从整体上看，2018年可吸入颗粒物（PM10）日平均值超标率较2017年下降了0.82%，细颗粒物（PM2.5）的日平均值超标率较2017年下降了4.66%，澧县环境控制质量呈好转趋势，区域环境质量有望达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 - 2、声环境质量现状及评价 根据环评导则HJ2.4-2009中的要求，了解项目区域声环境现状，本环评委托湖南德环检测中心于2020年9月18日对项目矿区四周进行了为期1天的声环境现状监测，监测布点图见下图3-1。 （1）监测点位：根据场地特征及敏感目标，共设置4个监测点位。 （2）监测因子：等效连续A声级Leq(A)。 （3）评价方法：采用实测值与评价标准比较。 （4）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-3 声环境监测点位表 编号; 监测点名称. N1; 矿区东边界外1m. N2; 矿区南边界外1m. N3; 矿区西边界外1m. N4; 矿区北边界外1m. 声环境现状监测结果统计与评价分析见下表。 表3-4 项目所在地声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测时间; Leq; 执行标准. N1; 2020年9月18日; 昼; 53.6; ≤60. 夜; 48.4; ≤50. N2; 昼; 53.7; ≤60. 夜; 47.9; ≤50. N3; 昼; 54.2; ≤60. 夜; 46.3; ≤50. N4; 昼; 51.0; ≤60. 夜; 45.8; ≤50. 从上表可知，项目周边环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 3、生态环境质量现状及评价 项目矿山区域无高大乔木分布，区域内植被以桥木、灌木和杂草为主。区域动物种类相对较少，无大型兽类，主要为小型动物，无国家特殊保护的野生动、植物种类等，生态环境质量一般。 4、主要环境保护目标 经过实地勘查，项目周边的原址居民较为稀少，无集中居住人群。保护目标为项目所在地区的大气环境、声环境，主要保护对象及保护级别见下表。 表3-5 声环境保护目标 保护类别; 环境保护目标; 规模; 方位; 距离范围; 保护级别. 大气环境; 居民; 5户; W; 60~200; 二类区. 声环境; 居民; 5户; W; 60~200; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

- 4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准限值见下表： 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染因子; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 24小时平均; 150; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 年平均; 60; ug/m3. NO2; 24小时平均; 80; ug/m3. 年平均; 40; ug/m3. PM10; 24小时平均; 150; ug/m3. 年平均; 70; ug/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; ug/m3. 年平均; 35; ug/m3. CO; 24小时平均; 4000; ug/m3. 臭氧; 日最大8小时平均; 160; ug/m3. 2、声环境质量标准 项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-2 声环境质量标准 单位：Leq dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 污水排放标准 生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边菜地浇灌；本项目不排放生产废水。 2、废气排放标准 矿山开采和土石方堆存过程中产生的粉尘属于无组织排放，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准。具体标准限值详见下表。 表4-3 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 无组织. 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-4 噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 4、固废污染物控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》 （GB18599-2001）及其2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水不外排，无需购买COD、氨氮等总量指标。 |

- 5建设项目工程分析

工艺流程简述 一、生产工艺流程及产污环节 1、施工期 本项目为页岩开采项目，位于常德市澧县澧南镇天子山，本项目办公生活设施均依托原砖厂已建工程，本次不新增土建设施工程，因此，本次评价不做施工期分析。 2、营运期 噪声、扬尘 开采、铲装 转运至砖厂 噪声、扬尘 图5-1 营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： 本项目开采主要为机械开采（不进行爆破），采矿方法严格遵守自上而下、分台阶、沿走向布置工作面的露天采矿方法。采用铲装机械将采后的页岩矿装车运至砖厂的原料堆放场。 二、主要污染工序 项目运营期的主要污染工序为开采过程产生的粉尘；装卸、转运过程产生的扬尘；采矿机械设备运转产生的噪声、机械尾气；职工办公生活产生的生活污水、生活垃圾等。本项目运营期污染物产生节点见下表。 表5-1 项目运营期污染物产生节点 污染物种类; 编号; 产污节点; 污染物名称. 废水; W1; 生活废水; CODCr、BOD5、SS、氨氮. 废气; G1; 开挖; 粉尘. G2; 装载、运输; 粉尘. 固废; S1; 表土剥离; 废石. S2; 沉淀池; 沉渣. S3; 员工生活; 生活垃圾. 噪声; 运输车辆进出、开采设备运行时产生的噪声. 1、废水污染源 本项目厂区内废水污染源主要有初期雨水和员工生活废水。 （1）初期雨水（W1） 项目矿区内在下雨天会产生含悬浮物的初期雨污水。根据同济大学采用解析法编制的暴雨强度及雨水流量计算软件(V1.0.9.2)计算公式如下： 式中：i——暴雨强度（L/s·ha）； P——重现期，取1年； t——地面集水时间与管内流行时间之和（取1）。 计算结果q=192.87L/s·ha。 Q= qFΨT 式中： Q——初期雨水排放量； F——汇水面积（ha）； Ψ——为径流系数（0.4-0.9，取0.5）； T——为收水时间，一般取15min。 本项目年开采面积约2000m2，前15min初期雨水量为31m3。 按年均中到大雨发生次数25次计算，项目预计初期雨水量为775m3/a。初期雨污水中的污染因子主要为SS，类比同类项目，初期雨水中SS的初始浓度约为1000mg/L，产生量0.775t/a。 综上所述，本项目产生的初期雨水量为775m3/a，经收集后沉淀处理，再回用于开采过程中降尘，不外排。 （2）生活废水（W2） 本项目员工4人，不在厂区食宿，按50L/d·人的用水定额，按200天计，则总用水量约40m3/a。污水产生系数取0.8，则污水产生量为32m3/a。类比常德地区生活污水水质，项目生活污水中污染物含量分别为：CODCr250mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L。生活废水经化粪池处理后，用于绿化和菜地浇灌，不外排。 （3）降尘用水 项目年开采面积约2000m2，按平均1L/ m2·次，每天洒水2次（雨天不进行喷洒），本项目工作日为200天，非雨天按150天计算，则洒水抑尘用水量为600m3/a，洒水抑尘用水全部蒸发损耗。 2、废气污染源分析 （1）开挖、装载扬尘（G1） 挖掘机将矿石装入运输车辆会产生扬尘，按照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》内容，装卸、运输物料过程中扬尘排放系数Eh的估算公式为： Eh=ki×0.0016×（u2.2）1.3（M2）1.4×（1−η） 式中：Eh——堆场装卸运输过程中扬尘颗粒物排放系数，kg/t； ki——物料的粒度乘数，装卸扬尘主要为TSP，粒度乘数取0.74； u——地面平均风速，m/s，取年平均风速2.1m/s； M——为物料含水率，%，按照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》内容，采石加工行业物料含水率取2.1%； η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%，按照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》内容，连续洒水操作TSP控制效率取90%。 经计算，采场开挖、装卸运输过程中扬尘颗粒物排放系数Eh为0.000104093kg/t，在采取了降尘措施后堆场扬尘排放量为0.0104t/a。 3、噪声污染源分析 项目的主要高噪声设备主要为挖掘机、装载机，类比同类型设备，运转时产生的噪声值在80~85dB(A)之间；另外还有运输车辆产生的噪声，其噪声在65-75dB（A）之间。具体噪声源强见下表。 表5-2 主要噪声源源强统计 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强dB（A）; 源强属性. 1; 挖掘机; 2台; 80-85; 采场、间断. 2; 装载机; 2台; 80-85; 采场、间断. 3; 运输车辆; 2台; 65-75; 采场、间断. 4、固体废物污染源分析 本项目使用的运输车辆和开采设备等机械设备加油均由矿区外的加油站供给，本矿区不设置有油罐储存设施；运输车辆、设备的维修基本不在矿区内进行，不产生废机油等危险废物。本项目产生的固废主要为采剥过程中产生的表土、废石、沉淀池沉渣和生活垃圾。 （1）剥离表土、废石 项目矿山开采会产生剥离表土和废石，剥离的表土和废石分区暂存于临时排土场，表土可用于矿山的植被恢复与土地复垦的培植土，部分用来铺路填方，废石用于开采区回填。 （2）沉渣 厂区设置雨水沉淀池，初期雨水经沉淀池处理后会产生一定量的沉渣。雨水沉淀水量约775t/a，废水主要为SS，则沉渣产生量约1.5t/a，收集后送至临时排土场堆存，与废石一起用于开采区回填。 （3）生活垃圾 生活垃圾员工日常生活产生的生活垃圾，项目有员工4人，年工作时间为200天，按每人每天产生生活垃圾0.5kg，则生活垃圾产生量约为0.4t/a，集中收集后委托当地环卫部门统一清运。 表5-3 项目固体废物产排情况表 序号; 类型; 数量; 废物属性; 去向. 1; 剥离表土、废石; 100t/a; 一般固废; 暂存临时排土场，表土用于矿山植被恢复与土地复垦的培植土，部分用来铺路填方，废石用于开采区回填. 2; 沉渣; 1.5t/a; 一般固废; 暂存于临时排土场内，用于开采区回填. 3; 生活垃圾; 0.4t/a; 生活垃圾; 交由环卫部门清运处置. 5、生态环境影响分析 项目总占地面积为55600m2，矿区属于丘陵地貌，主要植被为当地常见植被，以桥木、灌木和杂草为主。采矿过程中对地表植被的破坏和表土的剥离，将对区域地表植被、土壤结构造成一定程度的破坏，加重区域的水土流失，破坏区域景观环境。采矿设备运行将会对矿区内及其周边的生物造成一定扰动。 （1）工程占地 本次影响区域主要包括开采区、排土场和运输道路等。项目运行过程中占地范围内土地性质发生了改变，使矿区生态系统生产力降低，恢复期进行采坑平整、土地复垦。恢复期主要工艺流程为：采坑平整→土地复垦。 （2）对土壤环境的影响因素 矿山开发中采矿时对地表进行剥离，扰动地表；进场道路占用并破坏部分土地，改变土地的原有使用功能；各种机械设备、车辆对地面的碾压，设备漏油以及人为活动等导致土壤物理结构和化学成分发生变化，降低土壤生产能力；开采、装载、运输过程中产生扬尘，将沉降在区域土壤表面和植被表面，会改变土壤理化性质，堵塞植物叶面气孔，影响植物生长。 （3）对生物影响因素 ①对地表植被影响因素 项目建设在整个服务年限期间，需在用地范围内，进行挖方、填方、开采矿石、平整道路等，必将破坏原有地表植被、形成大面积挖损和改变原有的生态系统。矿区人工生态系统的建立，将使原来的天然自然地生态系统变成人工干扰和自然恢复的复合生态系统，表土堆放影响周边植被的生长，对植被的主要影响区域为开采区、排土场和运输道路等范围，对矿区范围内其他区域植被的影响较小。 ②对动物的影响因素 矿山开采使原有矿区自然环境面貌受到干扰与破坏，同时开采区、排土场内人群活动、矿区道路的建设、机械车辆轰鸣均对矿区内及其附近的动物栖息生存环境受到影响与破坏，但这种影响是局部和有限的。 （4）水土流失影响因素 根据《关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》，划定了湖南省水土流失重点预防区和重点治理区，本工程位于湖南省常德市澧县澧南镇天子山，不在划定的湖南省水土流失重点预防区和重点治理区范围内，但本项目的施工及采矿过程中均会使得矿区及周围的土壤结构和植被遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失；同时，排土场堆放表土及剥离物都将加剧水土流失的趋势。 （5）对景观影响因素 露天采场的形成破坏的原有植被，降低了矿区内原有山体标高，并使矿区地表形成了基岩裸露的阶梯状台阶边坡景观，与周围景观形成较大的反差，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大。 三、矿山闭矿期污染分析 项目服务期满后运行期的废气、废水和噪声的影响随之消失，项目服务期满后的主要影响为生态环境的影响。项目生产最后一年作为闭矿起始时间。闭矿期应采取严格的生态环境恢复措施及工程措施排除可能存在的地质安全隐患。对表土堆场及采坑进行工程处理，防止水土流失，即对所有剥离表土必须全面清理，回填矿区的采坑。及时清除固体废物，平整场地。进行工程稳固性处理，消除潜在的诱发水土流失产生的因素。闭矿后的治理措施与治理效果，应取得当地政府及相关部门的认可，确保治理措施的实施与有效性。

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 开挖、装载粉尘 | 颗粒物 | 0.104t/a | 0.0104t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 32m3/a | 化粪池处理后用于绿化和菜地浇灌，不外排 |
|  |  | CODCr | 250mg/L，0.008t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.006t/a |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.005t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.001t/a |  |
|  | 初期雨水 | SS | 1000mg/L，0.775t/a | 沉淀处理后回用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 矿山开采 | 剥离表土、废石 | 100t/a | 暂存临时排土场，表土用于矿山植被恢复与土地复垦的培植土，部分用来铺路填方，废石用于开采区回填 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 1.5t/a | 暂存于临时排土场内，用于开采区回填 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.4t/a | 交由环卫部门清运处置 |
| 噪 声 | 挖掘机 | 噪声 | 80-85 | 厂界达标排放 |
|  | 装载机 |  | 80-85 |  |
|  | 运输车辆 |  | 65-75 |  |
| 主要生态影响 项目在矿岩开采过程中要占用土地、剥离地表植被等，必将改变评价区内原有自然地形地貌，扰动地表，破坏拟建地植被，动物被迫迁移，并使矿区生物生产力（以绿化植物的净生产力为衡量标志）下降。同时，因山体植被遭到破坏，易造成水土流失，对周围景观也有一定负面影响。本项目营运期采用边开采边复垦的方式进行，开采完全后立即进行回填复垦，服役期满后，建设单位应按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）做好闭矿后采空区生态恢复工作。 |  |  |  |  |

- 7环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目为砖瓦用页岩开采项目，办公生活设施依托原砖厂项目已建工程，无土建施工工程，因此本次评价不作施工期环境影响分析。 二、营运期环境影响分析 1、废水环境影响分析 项目运营过程中的废水主要有员工生活污水以及雨天产生的初期雨水。 项目生活办公依托砖厂现有生活办公区，矿区工作人员为4人，年作业天数为200d，按每人每天50L计，生活污水排水量按用水量的80%计，本项目生活污水的产生量约为32m3/a，生活废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，生活污水水质简单。项目生活生活污水经化粪池进行处理，处理后的废水全部用作农肥，用于周边绿地，不直接外排水环境。 根据初期雨水量计算公式进行计算，本项目开采区作业面、排土场以及道路周围产生的初期雨水约为775m3/a（31m3/次），主要污染因子为SS。项目于开采作业面、排土场以及道路周围设置截水沟和导流沟，初期雨水通过导流沟排入雨水收集沉淀池，容积为50m3。项目初期雨水经收集沉淀后一部分回用矿区开采过程中洒水降尘，多余的雨水可用作周边绿地浇水，不外排水环境。 根据上文介绍，本项目产生的废水均不直接外排。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2.2.2条，间接排放建设项目评价工作等级三级B，根据导则，三级B评价主要进行水污染控制和水污染影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施环境可行分析。 项目生活污水产生量小且污水水质简单，依托现有的化粪池处理后能够用作农肥，浇灌周边绿地，因此本项目生活废水处理设施可行。 项目矿山开采过程中沿各开采作业面、排土场以及道路周围均布设有截水沟和导流沟，导流沟通至沉淀池，能够较好的收集项目开采时产生的初期雨水。根据计算，本项目初期雨水量为775m3/a（31m3/次），项目拟于矿区内建设50m3的沉淀池，完全能够容纳本项目的初期雨水量。且初期雨水的主要污染因子为SS，其他污染物浓度很低，经沉淀后上清液中SS的浓度可以大大降低，因此本项目可采用沉淀池对初期雨水进行处理。综上，本项目初期雨水收集、处理、回用设施均可行。 综上，本项目初期雨水经沉淀处理后回用矿区开采过程中洒水降尘，多余的雨水可用作周边绿地浇水，不外排；生活污水依托化粪池处理后用作农肥，不直接外排水环境中。因此，项目建设对周边水环境影响较小。 - 2、废气环境影响分析 项目在表土剥离、开挖以及矿石表土装载过程中将产生一定的扬尘，通过采取洒水降尘。且由于本项目占地面积较大，范围广，项目此过程中产生的粉尘大部分为TSP，粒径较大，可大部分于项目矿区内沉降，因此本项目表土剥离、开挖和装载等过程中的粉尘能够得到较大的减小。 项目临时排土会产生粉尘，针对排土场粉尘采取以下防治措施： ①在排土场进行洒水抑尘，保证临时堆土场表面保持一定的湿度，避免扬尘； ②对排土场进行覆土复绿，种植乔木、灌草，可起到抑尘作用； ③设挡土墙。 采取以上措施后，项目排土场扬尘对周围环境影响不大。 汽车沿道路运输会对道路两侧环境产生一定的扬尘污染。类比分析可知，运输车辆在矿石运输过程中，随着车速的加快，汽车扬尘量将随之加大。项目汽车运输扬尘需要采取必要的防治措施。参考《城市扬尘污染防治技术规范》（HJ/T393-2007），项目场区道路采取绿化措施，同时配套洒水设施的方式加以防治，具体说明如下： i.加强运输道路两侧绿化，绿化时注意采取草、灌木、乔木相结合的立体绿化； ii.配置洒水车，在干燥大风的天气情况下对厂区道路和至砂石加工厂主要道路进行洒水抑尘，并建立合理的洒水抑尘管理制度，设专人负责监控和调整洒水频率，控制洒水频率为2小时一次； iii.建立制度，加强道路维护、洒水，通过路面清扫保持路面清洁，运输车辆加装防尘帆布，同时不应超载（或物料装的过满）等措施，以降低道路运输扬尘污染； iv.限制车速，车速控制在10km/h以下，可有效抑制粉尘的产生； v.对需长期进行运输的路面进行硬化，以减少路面的粉尘产生； 项目在采取以上除尘措施后，可确保运输粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准的要求，对周围环境影响较小。 （1）大气评价等级和评价范围 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级划分依据是结合污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 建设项目选用颗粒物作为主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率，计算公式如下： Pi=CiC0i×100% 式中： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；Coi一般选用GB 3095中1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1 h 平均质量浓度限值。对仅有8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。 评价工作等级分级依据见下表。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评级; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，估算模式参数详见下表。 ①估算模型参数 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.5. 最低环境温度/℃; -15.7. 土地类型; 落叶林. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②污染源参数表 项目开采区为一个面源（S1），无组织面源参数详见下表。 表7-3 面源参数表 编号; 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/(kg/h). 颗粒物. 1; S1; 30; 55; 320; 60; 800; 0.013. ③估算结果 表7-3 无组织排放估算模型计算结果表 下风向距离/m; 颗粒物. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率/%. 10; 7.56E-04; 0.17. 25; 1.05E-03; 0.23. 50; 1.08E-03; 0.24. 75; 1.03E-03; 0.23. 100; 9.76E-04; 0.22. 150; 8.11E-04; 0.18. 200; 6.60E-04; 0.15. 300; 3.77E-04; 0.10. 400; 3.73E-04; 0.08. 500; 3.12E-04; 0.07. 下风向最大落地浓度mg/m3; 1.12E-03. 落地浓度最大占标率，%; 0.25. 最大落地距离，m; 29. 根据估算模型计算，本项目无组织颗粒物排放最大地面浓度为1.12E-03mg/m3，占标率 Pmax=0.25%，属Pmax＜1%范围，大气环境影响评价工作等级为三级评价。不进行进一步预测与评价，只对污染源排放量进行核算。 无组织排放核算表详见下表： 表7-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 开采、装载; 颗粒物; 洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0104. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0104. 表7-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0104. （2）大气环境防护距离 按照《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）规定 8.7.5 要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。根据计算结果，本项目主要污染物的短期贡献浓度未超过环境质量浓度标准值，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要来自机械设备运转的噪声，生产期间对环境影响表现为稳态间断噪声影响，噪声污染源强约为80～85dB(A)，建设单位采取了对设备合理布设、选用低噪声设备，增加减震垫、厂房隔声等措施，可将噪声源强降低15～20dB(A)。 项目设备噪声降噪措施如下： ①采场距离周边居民较远，降低噪声源，设备选型时优先选择低噪声设备，选择满足国家噪声标准要求的低噪声设备； ②合理安排作业时间，严禁休息段时间进行作业。 项目交通噪声降噪措施如下： ①优先选择新型低噪声运输车辆，同时应加强对运输车辆的维护，确保车辆的关键部件处于良好的运转状态，以减轻车辆噪声； ②加强运输道路的维护和养护，确保路面的平整，以尽可能地避免因颠簸引发的噪声量； ③对运输车辆实施禁鸣、限速（车速控制在10kmh以下）等管理措施降低车辆噪声对声环境的影响； ④禁止运输汽车超载运输； ⑤合理安排运输时间，严格限制在午间（12：00至14：00）和夜间（22：00至6：00）进行矿石以及产品等的运输作业。 （1）预测模型 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，本项目进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源按点源处理。 考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 车间（厂房）中多个噪声源叠加的等效噪声计算公式如下： 式中： LA—多个噪声源叠加的等效噪声声级，dB（A）； Li—第i个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 本项目依据数据计算等效噪声（以最大值计）叠加源强为91dB(A)，采取降噪措施后为76dB(A)。 对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： Lp（r）= Lp（r0）-20lg（r/r0）-△L 式中： Lp（r）—距离声源r 处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0 处的倍频带声压级，dB； r0 —参考位置距离声源的距离，m； r —预测点距离声源的距离，m。 △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障屏蔽、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），本评价计算过程△L 取0。 （2）噪声影响预测分析 项目各噪声源对不同距离处的影响详见下表。 表7-6 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点; 昼间. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 1; 东侧边界（距离63m）; 40.0; /; /; 60. 2; 南侧边界（距离55m）; 41.2; /; /; 60. 3; 西侧边界（距离22m）; 49.4; /; /; 60. 4; 北侧边界（距离46m）; 42.7; /; /; 60. 从以上预测结果可知，通过采取本报告提出的噪声治理措施后，项目厂界噪声（昼间）贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对周边声环境影响程度小。 4、固体废物环境影响分析 项目使用的运输车辆和开采设备等机械设备加油均由矿区外的加油站供给，本矿区不设置有油罐储存设施；运输车辆、设备的维修基本不在矿区内进行，不产生废机油等危险废物。本工程在运营时产生的固体废物主要是采剥过程中产生的表土、废石、沉淀池沉渣和生活垃圾等。 项目采剥过程中剥离的表土和废石分区堆放至临时排土场，表土可用于矿山的植被恢复与土地复垦的培植土，部分用来铺路填方，废石用于开采区回填，不对外排放；沉淀池产生的沉渣收集后送至临时排土场堆存，与废石一起用于采矿区回填，不对外排放；生活垃圾经垃圾箱收集后，定期由当地环卫部门统一清运处理。 临时排土场堆存时不得超高堆放，需对其进行定期观测，防止滑动和变形的发生，并建立观测档案。排土场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的环保要求建设，一般工业固废贮存、处置场设计的环保要求有： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠； ④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉； ⑤为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 综上，采取上述措施后，本项目固废均得到合理处置，建设单位加强管理、做好固体废物的暂存与及时转运，项目运营期产生的固体废物对周围环境造成的不良影响较小，措施可行。 5、生态环境影响分析 本工程在表土剥离、矿石开采、道路运输、表土堆放等活动中均会对区域生态环境造成不同程度的破坏，包括以下几个方面：开采过程中剥离开采区覆土、摧毁植被，形成采矿凹坑，破坏生境和景观；剥离的覆土需要面积较大的排土场，占用土地和对排土场原有生态系统的破坏以及引起水土流失；植被的破坏除引起动植物数量减少和生物量损失外，还引起水土流失和边界效应（林地边缘日照增加、风力加大、干燥度增加等）；开采过程随着矿区开采范围的扩大，覆土的进一步剥离和植被的破坏，生境的破坏存在累积的影响，严重的话会造成物种的消失和生态环境的恶化。 1、占地影响分析 （1）对地形地貌的影响 运营期对地形地貌的主要影响区域是矿山开采形成的采坑、剥离物堆放等逐步形成人工堆积山，原有地形地貌和地表物质组成结构被改变。但本项目矿层开采结束后，将利用排土场的表土回填采区，并对其进行复垦，整治后项目对地形地貌影响较小。 （2）对土地利用的影响 矿区建设中面积减少最多的是山林荒地，明显增加的是工矿用地。本项目建设对土地利用的影响主要是矿山露天开挖、排土场、运输道路的建设将改变用地范围内的土地利用性质。 本项目采用露天开采方式，表土全部剥离，堆置于临时排土场中。露采区、排土场占地使用功能转变为工矿用地使用功能，被占用土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，从而对局地的土地利用产生一定的影响。项目服务期结束后，排土场的表土用于项目占地区域覆土，通过绿化等生态恢复措施，可使用地恢复至原来的生态使用功能，对周围环境的影响可得到有效的控制。所以，本项目恢复期治理后，对工程占地的影响可以接受。 2、土壤环境影响分析 排土场淋溶水浸出液是污染源对土壤产生影响的媒介。排土场在遇到大雨或暴雨时，才会产生径流至排土场周围的土壤中。在这种条件下，雨水与表面剥离物属冲刷性接触而不是浸泡性接触；类比同类矿山表土堆积淋溶的浸出分析，其中主要有害物质是悬浮物性固体，另外该矿水文地质条件简单，岩石含水性不大，排土场设置挡墙及截排水沟，以减少降水形成流水对排土场的直接冲刷。由于工程措施及植物措施的实施，植被会截流径流水，水保的工程措施将把雨水疏导至排土场排水沟，使其得以有序排放。通过上述分析，排土场淋溶水对周围土壤的影响较小。 3、生物影响分析 生物多样性是指一定范围内多种多样活的有机体（动物、植物、微生物）有规律地结合所构成稳定的生态综合体。包括动物、植物、微生物的物种多样性，物种的遗传与变异的多样性及生态系统的多样性。物种的多样性是生物多样性的关键，它既体现了生物之间及环境之间的复杂关系，又体现了生物资源的丰富性。 工程实施后，势必会打破该地区生物多样性的平衡，但项目区内原本植被覆盖度较低，所以项目的建设对物种的多样性、基因多样性基本不造成影响。但工程实施后由于人为活动的加剧，受生产干扰，附近栖息的动物受机械噪声、废气等干扰，势必会打破该项目区动物栖息的生活空间。据现场调查，本项目区域不存在大型野生动物的出没，对区内生态系统中的建群种或共建种不会造成威胁。 - 对地表植被的影响 矿区在开采过程中剥离表土对土壤扰动、地表植被造成破坏，改变原有土地类型，降低土壤的抗侵蚀能力，加剧水土流失。剥离物的堆放占用土地，改变土地使用功能和景观。如生态破坏程度过大或得不到及时修复，可能导致区域生态环境进一步衰退。建设单需要在开采过程中要注意保护植被，将露天采场、表土堆场范围控制在设计范围之内，严禁外扩范围，减少植被破坏面积。开采运行过程中区域的植被均被破坏，损失一定的生物量、破坏和影响矿区周围环境的植被覆盖率和数量、增加土壤侵蚀，加剧水土流失等。 - 对野生动物的影响分析 本工程矿石开采改变了部分野生动物的栖息环境，减少了原有的野生动物栖息与活动的范围，迫使一部分野生动物向四周迁移。因此，一段时间内，开采区外围的一些小型动物的种群密度会上升。同时开采区的开发使得人类活动的增多，将会干扰矿区周围的自然环境，影响野生动物的栖息地和活动场所，对矿区周围的野生动物产生不利影响。 本工程在机械设备运行过程中，机械设备噪声会对区域内的野生动物产生惊吓，对其栖息、繁殖、觅食活动产生影响，迫使其远离矿区另觅生境。矿区运营期对区域地表扰动过程使该区域野生动物逃离开采区范围，另辟生境。由于项目开采区范围有限，所以项目对野生动物的影响是很有限的。 - 对区域生态系统生产力的影响分析 生物有适应环境变化的功能，生物的适应性是其细胞—个体—种群在一定环境条件下的演化过程逐渐发展起来的生物学特性，是生物与环境相互作用的结果。由于生物有生产的能力，可以为受到干扰的自然体系提供修补（调节）的功能。因此，才能维持自然体系的生态平衡。但是，当人类干扰过多，超过了生物的修补（调节）能力时，该自然体系将失去维持平衡的能力，由较高的自然体系等级衰退为较低级别的自然体系。 本项目植被损失区域主要为采场、排土场，工程对区域生态系统生产力将产生一定的影响。随着工程结束将恢复采矿区，区内植被可以逐步恢复区域生态系统生产力。因此，本工程对自然体系生产能力的影响是评价区内自然体系可以承受的。 - 对区域生态系统完整性的影响分析 本项目运营期对矿山的开采，导致区域内景观格局、地形地貌发生变化，使原来简单的自然景观向着更加复杂的人工化、工业化、多样化方向发展，改变了本次评价范围内生态景观格局；开采过程中植被的铲除，植被损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于项目服务期结束后会对采场及临时占地进行植被恢复，将弥补部分损失的生物量。 就整个评价区而言，本区的景观仍然为评价范围内的基质，生态系统在评价区的生态功能方面起控制作用，项目运营对本区的生态系统的完整性和连续性的影响相对较小，评价区的主要服务功能仍然为提供调节气候、改善环境等，因此，项目建设对生态完整性的影响是可接受的。 - 水土流失影响分析 根据《关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》，划定了湖南省水土流失重点预防区和重点治理区，本工不在划定的湖南省水土流失重点预防区和重点治理区范围内，但本项目的施工及采矿过程中均会使得矿区及周围的土壤结构和植被遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失；同时，排土场堆放表土及剥离物都将加剧水土流失的趋势。因此本项目要严格按照工程水保方案提出的要求执行。本次提出如下建议： ①建立完善的截（排）水沟，防止坡（地）面水漫坡（地）流动，侵蚀土壤，造成水土流失；上山道路内坡脚，沿路设临时路边排水沟，防止泥石路面水土流失；截（排）水沟水流经沉淀池澄清后回用； ②设置沉淀池；沉淀池设置在截（排）水沟末端，使挟带泥沙的水流，通过沉淀池后泥沙沉入池内，清水用于生产； ③严格控制目的性不强的地表剥离，加强项目完成后对破坏植被的恢复； ④矿区临时排土场，其周边也应设置截水沟，下方构筑挡土工程，避免大雨时的水土流失； ⑤采石与生态恢复要紧密衔接，剥离下来的表土要及时处理，覆盖或运出，防止表土常时间暴露； ⑥在边坡及平台植树、种草，增加土壤抗侵蚀能力； ⑦避开在中、大雨时进行采剥。 本项目在采取了以上措施以后，水土流失现象将会受到抑制，不会造成太大的影响。 - 景观影响分析 项目矿山开采过程中表土剥离、开挖等工序将在一定程度上影响评价区内原有的景观格局，改变评价区的景观结构，使原来简单的自然景观向着更复杂的人工化、工业化、多样化方向发展。本次矿山表土的剥离、开挖将使地表植被减少，地表的完整性与平整性变差，改变矿区原有地形地貌，并且使得原来的荒地类型变为道路等复杂的工业景观，而且会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调。同时，评价区内的道路网络也将增加评价区景观的破碎性。 通过严格控制用地范围，不超范围用地或开展生产作业，采矿这一强烈的人为干扰集中在矿区边界内。在矿山恢复期，通过平整修复、复垦绿化、逐步落实生态恢复措施后，可减轻对景观环境的不良影响。 - 复垦方案 （1）场地整形、覆土平整工程 露采场覆土土源来自原表层剥离土及外购土。覆土后场地应进行人工平整，达到恢复植被的要求。 （2）种草、种树 采场底部平台复垦：露采场对底部平台整平进行植树（乔灌草模式）恢复植被。 本环评建议参考复垦方案的设计，严格按照分区进行开采，边开采边复垦的方式进行开采复垦。 项目服务期满后运行期的废气、废水和噪声的影响随之消失，项目服务期满后的主要影响主要项目生态环境的影响。矿山服务期满后，建设单位应按相关规定如期办理闭矿手续。 6、环境管理与监测 （一）环境管理机构 依据《中华人民共和国环境保护法》和《企业法》的基本精神，企业在生产和经营中防止污染、保护环境是其重要职责之一。为加强环境保护工作，建设单位实行厂长责任制，环境保护管理由厂长负责，生产技术部作为全厂环保工作的专门机构，建议设环保专职岗位1个，制订安全环保管理守则和事故管理办法，建立符合标准的环境管理体系。 （二）环境管理工作要求 1、宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。 2、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、组织机构和环境管理台帐相关要求。 3、编制并组织实施环境保护规划和计划，负责日常环境保护的管理工作； 4、给出污染物排放清单，明确污染物的排放管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，采取的环境保护措施及主要的运行参数，排放的污染的种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，风险防范措施等。 5、提出应向社会公开的信息内容。 6、负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，制定污染治理设备设施操作规程和检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行。 7、负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态。 8、职工环境保护培训和对外环境保护宣传。 9、负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告。 10、协助地方生态环境局进行生产过程的环境监督和管理。 11、项目每年应定期向当地环境保护行政主管部门报告废气处理设施的运行情况，提交排放废气的监测报告。环境质量监测与评价结果，应整理记录在案，定期上报。在发生突发事件情况下，要将事故发生的时间、地点、原因和处理结果以急报、文字报告形式呈环境行政主管部门。环境管理机构还应每年提交年度监察审核总结报告，以总结本年度内的环境监察审核情。 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： （1）建立建全环境管理规章制度，强化管理手段，建立管理小组来管理和实施有关监测计划，制订完善的岗位制度和规范的操作规程。实施有效的质量控制，切实监督、落实执行所有规章制度。 （2）加强运行期管理，严格实行岗位责任制，建立进出台账管理制度。 （3）加强运行设备的保养、维护，保证处理设施正常运行，杜绝事故性排放的发生。 营运期环境监管计划 环境监测是对项目施工期和营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出环境管理的对策与建议。环境监测为环境保护管理提供科学的依据。环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以了解项目所在地的环境质量状况，及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环境保护措施切实有效地落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 根据本项目工程分析，营运期的监测项目为废气和噪声，这些项目的监测可以委托有检测资质的单位进行。项目监测建议计划见下表。 表7-7营运期环境监测计划 项目名称; 监测点; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 矿界上风向及下风向; TSP; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/年; 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 7、环保投资及三同时验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 （1）验收责任主体 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 （2）验收要求 ①建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 ②需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。 ③验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 ④验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ⑤为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定 本工程总规模为年采10万吨页岩矿，工程总投资100万元，其中环保投资10万元，约占总投资的10%。环保措施、环保投资及三同时验收详见下表。 表7-8 工程环保投资及三同时验收表 类别; 污染源; 治理措施; 环保投资费用(万元); 验收执行标准. 废气治理（营运期）; 开采区粉尘; 洒水降尘; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 排土场粉尘; 洒水抑尘. 运输扬尘; 洒水降尘+限速+绿化+需作为长期运输的道路硬化. 废水治理（营运期）; 初期雨水; 设置截水沟、导流沟、沉淀池; 综合利用. 生活废水; 经化粪池处理后用作农肥. 噪声治理（营运期）; 设备噪声; 优先选用低噪声设备、定期进行维护、合理安排作业时间等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 交通噪声; 选用低噪声运输车辆，加强维护、进行道路维护、实施禁鸣、限速、合理安排时间. 固废治理（营运期）; 剥离表土、废石; 分区堆放至临时排土场，表土用于矿山植被恢复与土地复垦的培植土，部分用来铺路填方，废石用于采矿区回填; 《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中规定. 沉渣; 临时排土场内，用于采矿区回填. 生活垃圾; 设垃圾箱，交由环卫部门清运; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008). 生态治理; 运营期; 实行边开采边进行生态恢复的措施，排土场设挡土墙、导流沟; 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》相关要求. 闭矿期; 生态恢复工程（平整修复、复垦绿化、逐步落实生态恢复）.

- 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 开挖、装载粉尘 | 颗粒物 | 洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 水 污 染 | 初期雨水 | SS | 经沉淀池沉淀处理后回用于降尘 | 不外排 |
|  | 生活废水 | CODCr、氨氮BOD5、SS | 化粪池处理后用于厂区绿化及周边菜地浇灌 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 矿山开采 | 剥离表土、废石 | 分区堆存临时排土场，表土用于矿山植被恢复与土地复垦的培植土，部分用来铺路填方，废石用于采矿区回填 | 《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中规定 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 运至临时排土场内，用于采矿区回填 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 设备运行 | 设备噪声 | 优先选用低噪声设备、定期进行维护、合理安排作业时间、对在高噪声环境工作人员发放耳罩、耳塞 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
|  | 车辆运输 | 交通噪声 | 选用低噪声运输车辆，加强维护、进行道路维护、实施禁鸣、限速、合理安排时间 |  |
| 生态保护措施及预期效果 在营运期通过采用边开采边复垦的采矿模式，采矿过程中采取相应的水土保持和生态防护措施，可有效的降低生态环境影响，闭矿后通过复垦、覆绿等生态恢复措施可逐步消除生态的破坏，项目建设生态环境影响总体较小。 |  |  |  |  |

- 9项目可行性分析

一、产业政策符合性分析 本项目为页岩矿开采，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的国家限制类和淘汰类产业。项目建设符合国家产业政策。 根据《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发（2018）15号）“除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区”，本项目属于矿产资源开发项目，项目选址需要靠近资源所在区域，对选址有特殊要求，可不入省级工业园；因此，本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发（2018）15号）。 二、与“三线一单”的符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发[2018]20号）湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省土地面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧“湘江、资水、沅江、澧水”的源头区及重要水域。 本项目位于澧县澧南镇天子山，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。 （2）与环境质量底线相符性分析 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。根据环境质量现状监测可知，本项目所在区域地表水、噪声质量现状均满足相关环境质量标准，大气除PM2.5、PM10均值超标外均满足相关环境质量标准，项目建设地环境质量状况良好，根据预测分析，本项目的建设不会改变区域环境功能属性，项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水源的消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性分析 项目所在地没有环境准入负面清单，本次评价对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一、二、三批）进行相符性分析，本项目设备、生产工艺均符合国家产业政策，属于允许类，因此本项目不在环境准入负面清单内。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150 号）中“三线一单”的相关要求。 三、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 根据环发[2005]109号《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中对矿产资源开采的选址要求，与本项目情况对照表见下表。 表9-1《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中选址要求 要求; 项目情况. 一、矿产资源开发规划与设计. （1）禁止的矿产资源开发活动. 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; 项目不在生态红线内，无风景名胜区、森林公园、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。. 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 项目不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。. 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。; 项目所在地未发生过地质灾害。. 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; 项目矿山实行边开采边复垦的方式对土地进行恢复，不会产生不可恢复性破坏。. （2）限制的矿产资源开发活动. 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。; 项目不在生态红线范围内。. 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。; 项目所在地未发生过地质灾害，不属于水土流失严重区域。. （3）矿产资源开发规划. 矿产资源开发应符合国家产业政策，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。; 项目符合国家产业政策。. 矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括济源开发利用、生态环境保护、地址灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。; 已经制定了矿产资源综合开发利用方案。. 二、矿山基建. 对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。; 项目矿区无珍稀动植物资源。. 对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。; 项目建设有临时排土场，将剥离的表土、废石等进行分类堆存，表土用于矿山植被恢复与土地复垦的培植土，部分用来铺路填方，废石用于矿坑回填。. 矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。; 项目矿山不占用农田和耕地，矿山基建临时性占地及时进行恢复。. 四、与《建设项目环境保护管理条例》符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏； （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施； （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 本项目不属于上述五条情形，符合环评审批要求，当地环境保护主管部门可予以审批。 五、选址合理性分析 根据《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发（2018）15号）“除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区”，本项目属于矿产资源开发项目，项目选址需要靠近资源所在区域，对选址有特殊要求，可不入省级工业园；因此，本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发（2018）15号）。 本项目开采区不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源地及基本草原等重要环境敏感区，不属于崩塌滑坡危险区、泥石流易发区；矿区及周边没有发现有价值的自然景观，无国家及湖南省规定的野生动植物保护种类。 因此，本项目选址合理。 六、项目建设制约因素及解决办法 本项目建设无明显的环境制约因素，项目建设可行。

- 10结论与建议

一、结论 1、建设内容 项目位于湖南省澧县澧南镇天子山，矿山地理坐标：东经111°42°43″～111°42′59″，北纬29°32′08″～29°32′21 ″。本项目矿区面积55600m2，开采砖瓦用页岩矿10万t/a，本项目仅为页岩开采，加工等后续工序不在本项目范围内，由砖厂生产线完成。本项目总投资100万元，其中环保投资10万元。 2、环境质量现状 （1）环境空气 项目所在区域的SO2、NO2、CO、O3年均质量浓度值及相应百分数日均浓度值符合标准限值要求，PM10年平均质量浓度值、PM2.5年均质量浓度值及相应百分数日均浓度值均超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，PM10年平均质量浓度值超标0.057倍，PM2.5年均质量浓度值及相应百分数日均浓度值分别超标0.23倍和0.21倍，因此区域为不达标区。 （2）声环境 项目周边环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 （3）生态环境 项目矿山区域无高大乔木分布，区域内植被以桥木、灌木和杂草为主。区域动物种类相对较少，无大型兽类，主要为小型动物，无国家特殊保护的野生动、植物种类等，生态环境质量一般。 3、运营期主要环境影响分析结论 本项目营运过程中，会产生废气、废水、固废和噪声等污染，经采取如下污染防治措施后，可减少各项污染物的排放量，对周边环境造成的影响较小。 （1）废水治理措施 项目采矿作业面、排土场及运输道路周边设置有截水沟和导流沟，项目雨天产生的初期雨水通过导流沟排入集中的沉淀池进行处理后用于矿山生产洒水降尘以及周边绿地浇水；生活废水经化粪池处理后用作农肥，用于周边绿地；本项目产生的废水均不直接外排水环境中，对周边地表水环境影响较小。 （2）废气防治措施 项目生产过程中产生的废气主要为开采、运输等产生的粉尘，采取的防治措施为洒水降尘。废气经过处理后对外环境的影响较小。 （3）噪声治理措施 项目设备噪声采用优先选用低噪声设备、定期进行维护、合理安排作业时间，交通噪声采用选用低噪声运输车辆，加强维护、进行道路维护、实施禁鸣、限速、合理安排时间等措施进行降噪。 （4）固废治理措施 矿山剥离的表土、废石以及沉淀池沉渣分别堆放至临时排土场，表土用于矿山植被恢复与土地复垦的培植土，部分用来铺路填方，废石和沉渣用于采矿区回填；生活垃圾经垃圾箱收集后交由环卫部门清运。项目产生的固废均得到合理的处置，对周围环境影响较小。 4、政策符合性分析 本项目属于页岩矿开采，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的国家限制类和淘汰类产业。项目建设符合国家产业政策。 根据《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发（2018）15号）“除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区”，本项目属于矿产资源开发项目，项目选址需要靠近资源所在区域，对选址有特殊要求，可不入省级工业园；因此，本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发（2018）15号）。 本项目开采区不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源地及基本草原等重要环境敏感区，不属于崩塌滑坡危险区、泥石流易发区；矿区及周边没有发现有价值的自然景观，无国家及湖南省规定的野生动植物保护种类。 5、总量控制 本项目初期雨水经过沉淀处理后回用，不外排；生活废水经过化粪池处理后用作农肥，不外排；生产废气主要为粉尘，无排放二氧化硫和氮氧化物污染物的集中式大气污染源。综上，本项目无需申请总量控制指标。 6、综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目具有较好的社会效益、经济效益和一定的环境效益。建设单位在严格按照本环评报告所提各项污染防治措施执行到位的前提条件下，本项目废气、噪声、废水可以做到达标排放，固体废物可以得到有效处置和综合利用，对周围环境造成的影响较小。从环境保护角度考虑，本项目选址合理，项目可行。 二、建议 加强环境保护的宣传和教育。 （1）厂方应加强环境保护意识，在项目实施后，重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环境管理。 （2）在项目建设中要严格执行竣工环境保护制度，确保环保投资资金的落实和使用，做到达标排放。 （3）企业应对车间设备进行定期检修，保证其正常运行，进一步减小其对周围环境的影响。 （4）以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。

预审意见： 公 章 经办人： 主管领导： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 主管领导： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 主管领导： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1、营业执照 附件2、采矿许可证 附件3、环评批复 附件4、验收批复 附图1、项目地理位置图 附图2、周边环境关系图 附图3、周边现状照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则》中的要求进行。