- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 澧县新裕公路提质改造工程项目

建设单位（盖章）：澧县立达交通建设有限公司

编制日期：       二〇二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 澧县新裕公路提质改造工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-430723-54-01-061615 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩业梅 | 联系方式 |  | 13707369311 |
| 建设地点 | 湖南省常德市澧县 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点（E111°52′15.063″，N29°51′34.506″） 终点（E111°46′8.147″，N29°39′52.836″） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业130等级公路中其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 26.698km |  |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 þ技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 澧县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澧发改审[2020]195号 |  |
| 总投资（万元） | 25750.7 | 环保投资（万元） | 256 |  |
| 环保投资占比（%） | 1% | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”相符性分析 （1）生态红线区域保护规划的相符性 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发[2018]20号）湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省土地面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资江、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目为澧县新裕公路提质改造工程项目，在现有的公路上进行路面提质改造，不新增用地，项目不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线相符性 项目所在地水环境质量现状能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求；评价区大气除PM2.5外各项指标均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，根据本项目大气环境影响分析可知，本项目产生的废气经采取相关措施后对区域环境影响不大；项目所在区域噪声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准，声环境质量现状良好。 由环境现状调查可知，建设项目所在区域除环境空气不满足相应的功能区划要求之外，地表水环境、声环境等均满足相应的功能区划要求，具有一定的环境承载力。根据预测分析，本项目的建设不会改变区域环境功能属性，项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目将现有混凝土路面进行破碎后用于回填路基，采取废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单相符性 根据澧县发展和改革局“澧发改审[2020]195号”文（附件2），本项目已取得可研批复，符合当地产业政策。本项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符。 同时根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于国家鼓励类当中“第二十四项公路及道路运输”中的“国省干线改造升级”，因此本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 澧县新裕公路起于湖北省公安县章庄铺镇东岳庙与湖南省澧县复兴镇双桥村交界处，顺接老路湖北段（对应老路桩号为 K2756+060），往南经过澧县复兴镇、梦溪镇、澧阳街道，终于澧县县城澧浦路与津澧大道相交处，全长26.698km。2个临时水稳料拌合站分别位于桩号K2761+000西侧（复兴社区）、桩号K2771+500东侧（上河口村）。 澧县新裕公路于2004年建成通车，至今已经运行16年。自2004年通车以来，澧县新裕公路交通量增长迅速，特别是修建二广高速公路期间，沿线经济和社会快速发展，各乡镇之间的交通日益繁忙，澧县新裕公路的交通流量迅速攀升。澧县新裕公路大货车比例高，重车超载现象严重，随着交通量和轴载快速增长，路面破损日渐严重，行车舒适度日趋降低，服务水平日益下降，交通事故日渐增多，原有路面结构已不能满足日益增长的车辆荷载要求，根据现场调查情况可知，老路路面均为水泥砼路面，二级公路段老路路面宽8.5m，一级 公路段老路路面宽21m，老路面整体破坏程度较高，主要病害类型有破碎板、横向裂缝、纵向裂缝、板角断裂、错台、唧泥、露骨、修补及接缝料损坏、板边剥落等，其中，破碎板、唧泥、错台及沉陷、断板、接缝料损坏病害相对较严重。为了从根本上解决上述问题，提升其服务品质，对澧县新裕公路实施提质改造已势在必行。此外，随着时间的推移，以及交通量的逐年增加，澧县新裕公路破坏速度逐渐加快，日常养护及专项维修费用快速增长，从全寿命周期成本角度考虑， 对澧县新裕公路实施提质改造可以提高运营效益。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 2.1项目组成 - 改建项目主要建设内容包括公路工程、桥涵工程、交叉工程、排水工程、配套设施工程等。项目建设内容组成见表2-1。 - 表2-1 项目建设内容组成一栏表 - 工程名称; - 建设内容. - 主体工程; - 主体工程; - 路基工程; - 本项目路线长26.698km，设计速度80km/h（过镇段设计速度60km/h）. - 路面工程; - 全线采用沥青混凝土路面，一级段为双向四车道（二级段为双向两车道）. - 桥涵工程; - 桥梁; - 共设9座桥梁，其中1座大桥，3座中桥，5座小桥. - 涵洞; - 全线盖板涵19道，圆管涵40道，盖板涵通道1座，通涵构造物共计60道. - 交叉工程; - 平面交叉; - 全线设置平面交叉13处. - 辅助工程; - 给水; - 本项目施工期所用水为沿线地表水. - 排水; - 项目设置混凝土边沟. - 供电; - 使用用电接市政电网. - 环保工程; - 废水处理; - 在物料临时堆场的边沿应设导水沟，堆场上增设覆盖物；施工路面施工遇雨应及时停止供料；设备、车辆冲洗点设置在临时施工场地内，冲洗废水经隔油沉淀池处理后循环用，或作为场地抑尘洒水用水、路面养护用水；施工人员生活污水利用当地农户现有生活污水处理设施处理后农灌，不直接进入水体。. - 废气治理; - 运输车辆采用密闭运输，并按指定路线进行弃渣以及建筑材料的运输；施工场地内设置1个洗车平台；建筑材料在场地内堆存应有防尘布苫盖；加强运载散体材料的车辆管理工作，明确要求其采取加盖蓬布等封闭运输措施。. - 噪声防治; - 加强道路路面养护、加强道路交通管理；加强绿化，实施跟踪监测，并预留噪声防治费用，出现超标建议采取绿化隔离带或现金补偿措施. - 固废治理; - 施工人员的生活垃圾需纳入环卫部门的生活垃圾收集系统；道路两侧绿化工程景观造型过程中产生的废物，也应按建筑垃圾集中清运处理，不得随意丢弃和倾倒；对于拆迁建筑垃圾，应当加以综合利用，不能利用的作为建筑垃圾合理处置。. - 生态环境; - 检查施工完毕后，临时用地的植被恢复情况；按照水土保持方案进行水土流失的防治。. - 临时工程; - 水稳料拌合站; - 设置2处临时水稳料拌合站，分别位于K2761+000及K2771+500处. - 项目部; - 设置1处项目部，位于K2768+400处. - 2.2建设规模 - 拟建项目推荐方案全长26.698km，分为一级公路段与二级公路段两段，其中一级公路段全长25.898km，路基宽度22.5m，设计速度80km/h（过镇段设计速度60km/h）。二级公路段全长0.8km，路基宽度10m，设计速度 60km/h。 - 本项目推荐方案全线铺筑路面508.069千m2，平均每公里19.03千m2；桥梁修复465.3m/9座；路线交叉13处平均每公里0.48 处。 - 临时工程中，水稳料拌合站总生产规模约为20万m3，分两条线进行生产，每条线生产规模为10万m3，生产周期约6个月。 - 表2-2 推荐方案工程量一览表 拟 建 项 目; 单 位; 二级公路段; 一级公路一般段; 一级公路县城段; 全线合计. 路线长度; km; 0.800; 23.656; 2.242; 26.698. 排水防护工程; m3; 151; 8229; 1248; 9628. 路面工程; 1000m2; 6.800; 454.177; 47.092; 508.069. 桥梁维修加固; m/座; 0/0; 465.3/9; 0/0; 465.3/9. 涵 洞; 道; 5; 53; 0; 58. 路线交叉; 处; 1; 10; 2; 13. - 本项目主要技术指标如下表所示。 - 表2-3 主要技术标准 指 标 名 称; 单位; 拟建项目. K2756+060- K2756+860 段; K2756+860- K2780+516 段; K2780+516- K2782+758 段. 公 路 等 级; 二级公路; 一级公路; 一级公路. 设 计 速 度; km/h; 60; 80（过镇段 60）; 60. 车 道 数; 2; 4; 4. 路 基 宽 度; m; 10; 22.5; 22.5. 路 面 宽 度; m; 8.5; 19（21）; 21. 车 道 宽 度; m; 3.50; 3.75（3.50）; 3.50. 停 车 视 距; m; 75; 110（75）; 75. 平曲线半径; 最小; m; 125; 250（125）; 125. 不设超高最小半径; m; 1500; 2500（1500）; 1500. 竖曲线 最小半径; 凸形; m; 1400; 3000（1400）; 1400. 凹形; m; 1000; 2000（1000）; 1000. 最小竖曲线长度; m; 50; 70（50）; 50. 最 大 纵 坡; %; 6; 5（6）; 6. 设计洪水频率; 路 基; 1/50; 1/100; 1/100. 小桥及涵洞; 1/50; 1/100; 1/100. 大 中 桥; 1/100; 1/100; 1/100. 特 大 桥; 1/100; 1/300; 1/300. 车辆荷载等级; 公路—Ⅰ级; 公路—Ⅰ级; 公路—Ⅰ级. |
| 总平面及现场布置 | 澧县新裕公路起于湖北省公安县章庄铺镇东岳庙与湖南省澧县复兴镇双桥村交界处，顺接老路湖北段（对应老路桩号为 K2756+060），往南经过澧县复兴镇、梦溪镇、澧阳街道，终于澧县县城澧浦路与津澧大道相交处。项目沿线布置项目部，位于道路中段（桩号K2768+400），水稳料临时拌合站（桩号K2761+000、K2771+500）。项目临时用地均为租用，拌合站分别租赁原废弃公路收费站场地和废弃砖厂用地，属于建设用地。项目临时弃渣堆场也利用拌合站空闲地进行临时堆存。具体见附图。 |
| 施工方案 | - （一）路基工程 - 本项目现状老路路基边坡土质较为松散，稳定性较差，路面加高后需沿线矮墙圬工地基处理难度较大，工程造价较高。为合理控制工程规模，依照规范将现状硬路肩宽度由2.5m调整为1.5m，路基宽度由24.5m调整为22.5m，并对局部路基病害路段进行相应处治。 - 1.路基宽度 - （1）本项目二级公路段维持现状10m的路基宽度标准，10m=0.75m（土路肩）+0.75m（硬路肩）+3.5m（行车道）+3.5m（行车道）+0.75m（硬路肩）+0.75m（土路肩）。 - （2）一级公路一般段路基宽度标准调整为22.5m=0.75m（土路肩）＋1.5m （硬路肩）＋2×3.75m（行车道）＋0.5m左侧路缘带＋2m 中央分隔带＋0.5m 左侧路缘带＋2×3.75m（行车道）＋1.5m硬路肩）＋0.75m（土路肩）。 - （3）过镇段取消中央分隔带，增设非机动车道，路基宽度为22.5m=0.75m（土路肩）+3.25m（非机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m双黄线+2×3.5m （机动车道）+3.25m （非机动 车道）+0.75m（土路肩）。 - 详细尺寸见标准横断面图。 - 图2-1 路基标准横断面图 - 2.路基排水 - 现状澧县新裕公路一般路堤段排水沟采用的浆砌片石梯形排水沟，排水沟尺寸为顶宽180cm，高60cm，底宽60cm；路堑段及过房屋段采用C20 预制块矩形盖板边沟，尺寸为 60cm×80cm。 - 经过现场踏勘，总体澧县新裕公路现有排水系统较为完善，与当地农田灌溉系统结合较紧密，尺寸及结构能满足路基排水需求，仅个别段落存在堵塞、破损等情况。本项目拟完全利用现状路基排水系统，仅对堵塞、损坏路段进行疏通、修复等工作。 - 3.路基防护 - 澧县新裕公路现状主要路基防护措施如下： - 路堤边坡防护：主要采用植草皮、浆砌片石肋带植草、浆砌片石拱骨架植草等措施。 - 路堑边坡防护：主要采用植草皮、浆砌片石拱骨架植草等措施。 - 本项目大部分路段的路基防护现状较为完好，整体边坡较为稳定，仅局部路段存在边坡塌方、路基脱空等病害，本次路基防护拟完全利用现状防护，仅对局部病害段落进行处治。 - 4.路基取、弃土、弃渣 - 本项目全线弃土主要为旧水泥混凝土面层弃渣、路基塌方整治弃土以及疏通排水系统所挖除淤泥。由于本项目属于升级改造工程，所产生的的弃渣、弃土等约合1万立方米，均回用于项目所需原料再利用，项目采用半幅施工方式，弃渣、弃土临时堆场均设置在施工场地内。弃土应在项目指定弃土场集中挖取、堆放，严禁随意乱挖、乱弃。 - （二）路面工程 - 路面依据《公路工程技术标准》、《公路水泥混凝土路面设计规范》、《公路沥青路面设计规范》、湖南省交通运输厅文件湘交基建[2011]486 号关于印发《湖南省普通干线公路路面设计指导意见》的通知，并充分考虑沿线气候、水文条件，遵循因地制宜，就地取材，方便施工，利于养护，经济合理的原则，结合环境治理要求进行设计。结合澧县新裕公路的实际情况，根据路面比选结果，本项目采用沥青混凝土路面结构形式如下： - 起点二级公路段： - 上面层：4cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-13C） - 下面层：5cm 中粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-20C） - 同步碎石封层+透层 - 上 基 层：18cm 5%水泥稳定碎石 - 下 基 层：18cm 5%水泥稳定碎石 - 为确保路面与路基的变形协调、改善水温状况，并结合我省相关工程实践经验，本项目将老水泥板破碎后作为底基层。 - 一级公路段一般路段： - 上面层：4cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-13C） - 中面层：5cm 中粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-20C） - 下面层：8cm 中粒式沥青混凝土（AC-25C） - 同步碎石封层+透层 - 上 基 层：18cm 5%水泥稳定碎石 - 上 基 层：18～23cm 5%水泥稳定碎石(包含调平层厚度) - 为确保路面与路基的变形协调、改善水温状况，并结合我省相关工程实践经验，本项目将老水泥板破碎后作为底基层。 - 路基病害路段： - 上面层：4cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-13C） - 中面层：5cm 中粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-20C） - 下面层：8cm 中粒式沥青混凝土（AC-25C） - 同步碎石封层+透层 - 上 基 层：18cm5%水泥稳定碎石 - 下 基 层：18cm5%水泥稳定碎石 - 上 基 层：18cm 4%水泥稳定碎石 - 为确保彻底处治路基病害延长路面使用寿命，针对该路段拟，本项目将老水泥板完全挖除并对路基病害进行处治，路基顶面可设未筛分碎石作为功能改善层。 - （三）桥梁工程 - 本项目共有桥梁9座，其中包括主线桥梁9座，无互通匝道桥和跨主线天 桥，主线桥包含大桥：190m/1座，中桥：154m/3座，小桥：121.3m/5座。 - （1）主要桥梁简介 - 6 号大桥位于中心桩号K2770+020，桥梁全长190m，桥跨布置为9×20m；桥梁全宽24.82m，桥梁分左右两幅设置，每幅宽度均为10.91m，两幅之间距离1m，是一座跨越河流的主线桥。该桥修建于2004 年，原设计荷载为汽车-超20级，挂车-120 级，人群荷载 3.5KN/m2；设计洪水频率：1/100；通航等级：无通航要求。桥面铺装采用15cm厚 C40 防水砼，左右幅各设 置伸缩缝3道。主桥上部结构为9×20m预应力砼空心板，下部结构桥台为重力式台，桥墩为柱式墩，基础均为桩基础，支座形式为板式橡胶支座。 - 图2-2 K2770+020 6 号大桥 - （2）桥梁使用状况及评价 - 本项目桥梁于2004建成通车，现经过多年的运营，桥梁均出现了不同程度的病害，2020年8月对本项目桥梁进行了专项检测，主要存在的病害特征如下表所示： - 表2-4 主线桥梁主要存在的病害特征 序号; 桥梁部位; 主要存在的病害特征; 备注. 1; 上部 结构; 预应力砼空心板; 空心板腹板空洞露筋、底板破损露筋、铰缝砂浆脱落；. 钢筋砼现浇板; 局部砼破损、露筋；. 2; 下部结构; 盖梁局部破损或露筋、盖梁水蚀、盖梁上方长有植被或堆积杂物，挡块开裂或外倾； 台身纵向裂缝、台身渗水；. 3; 桥面系; 桥面铺装砼局部破损、局部露骨； 护栏破损或露筋、护栏上方栏杆部分缺失或撞坏； 伸缩缝堵塞、止水带破损、锚固区破损； 泄水孔堵塞；. 4; 支 座; 支座不同程度开裂、脱空、偏位；. 5; 其 他; 锥坡轻微沉陷；. - （3）桥涵提质改造方案 - 本项目路面采用沥青砼路面，一般主线桥桥面铺装尽量采用沥青砼。考虑到全线桥梁是按汽-超20级设计，最新的规范设计荷载为公路-I级，桥梁的荷载和安全性要求都有所提高，且理论计算结果与实际施工情况存在一定的偏差。为确保现有桥梁的结构安全，加铺方案应以尽量不增加桥梁结构的恒载为原则进行。 - 本次提质改造工程技术方案拟定三种桥面铺装方案进行比较，综合考虑桥梁自身结构要求，本技术方案推荐对于现浇实心板桥采用铺装方案二，空心板桥采用铺装方案三，方案一为空心板桥比较方案。建议下阶段进一步加强论证和比较，选取最为经济合理的桥面铺装方案。 - 表2-5 水泥砼桥面铺装方案 项目; 方案一; 方案二; 方案三. 铺 装 方案; 原桥面铺装病害处理后，直接加 铺防水粘结层和5cm厚的沥青砼 （AC-13）。; 凿除原桥面铺装 9cm 后，再加铺 防水粘结层和9cm 厚的沥青砼。; 只针对桥面铺装病害进行 维修处理，维持原桥面铺 装。. 优点; 对原桥面破坏小，施工方便，工 期较短，综合造价较低。; 桥面加铺与桥梁加固方案相结合， 既提高了桥梁的整体性，改善了结 构的受力状况，又不增加桥梁结构 的自重。; 对原桥面破坏小，施工方 便，工期最短，几乎不增加 桥梁恒载，对原桥梁的结构 安全储备影响小。. 缺点; 桥梁的整体性没有提高，桥面现 浇层作为结构层参与受力的状况 没有改善，桥梁恒载增加较多， 结构安全储备减小。; 需拆除和重建整个桥面系结构，工 期较长，造价较高。; 由于路基为沥青路面，桥梁 为混凝土路面，对行车舒适 性有一定的影响。. 适用 范围; 空心板桥比较方案; 现浇实心板桥推荐方案; 空心板桥推荐方案. - （四）通涵工程 - 本项目沿线通涵构造物众多，根据现场调查，全线盖板涵19道，圆管涵40道，盖板涵通道1座，通涵构造物共计60道。现有涵洞普遍使用功能正常，部分圆管涵存在洞内积淤、进出口积淤、进出口被堵塞、八字墙破损、杂草丛生等病害，但均无结构性损坏，基本不影响其使用功能。 - 本项目沿线通涵构造物众多，根据实地调查显示，现有涵洞普遍使用功能正常，部分圆管涵存在洞内积淤、进出口积淤、进出口被堵塞、八字墙破损、杂草丛生等病害，但均无结构性损坏，基本不影响其使用功能。结合历年经验，本次提质改造工程拟对全线通涵构造物的常见病害进行处理，并计列工程数量。 - 表2-6 通涵构造物一般性病害维修处治方案表 病害类型; 成因分析; 处理措施. 八字墙病害; 由于施工原因或涵身与八字墙之间发生 不均匀沉降，造成八字翼墙垮塌; 清理垮塌的八字墙，重新修建八字墙. 洞口堵塞; 由于石块、泥沙或土体垮塌造成洞口堵塞; 清除洞口石块、泥沙或土体. 洞口、洞内淤积，排水 不畅; 杂物、土逐步沉积，造成洞口、洞内淤积， 排水不畅，影响涵洞通道正常使用; 对淤积物进行及时清理，保持畅通. 洞口杂草; 洞口土体，导致杂草丛生; 清除洞口土体和杂草. - （五）交叉工程 - 为充分发挥拟建项目的作用和效益，促进区域经济发展，在布设平面交叉时，除遵循一般的布设要求和原则外，尽量结合地方公路网规划和城镇发展布局，不破坏原有交通系统，充分考虑沿线群众的生产和生活方便。 - 本项目根据现行规范及现状条件，对现状道路交叉进行了梳理、合并，最终设置了平面交叉13处，布置情况基本满足规范要求及地方发展需要。 - （六）环保及绿化工程 - 本项目为提质改造工程，主要对老路现状路面进行改造，本次环保绿化设计应尽量对原有绿化采用利用措施，以“不破坏就是最好的保护”为宗旨，尽量避免破坏已经稳定的边坡植被及已经成型的原有绿化带，但应对阻碍视线的绿化进行修减或清除。 - （1）公 路 沿 线 用 地 范 围 内 按 照 《 公 路 绿 色 通 道 绿 化 工 程 建 设 技 术 规 范 》 （DB43/T_619—2011）因地制宜进行绿化。 - （2）综合采用“露、透、封、诱”的手段进行路内、路外景观设计，创造和谐的环境。 - （3）主线两侧以乔木为主，初植乔木胸径 8-12cm，树高不低于 3m，株距为 5-7m；中央分隔带采用花灌木绿化，初植灌木高度 1.5-1.8m，株距1m。 - 路侧绿化：老路路侧原有绿化均已成型，但受自然因素和社会因素影响，存在部分路段绿化缺失或间距不足等问题，本次设计采用原有树种（香樟）对绿化不足之处（间距大于 7m）予以补种；对于路侧绿化缺失路段，在原老路路基边缘（路面加铺后原绿化带距新路基边缘1m）处种植香樟，间距5m，施工时种植位置及间距可根据实际情况稍作调整。 - 中央分隔带绿化：原有中央分隔带绿化普遍较为稀疏且高度无法满足防眩要求，且路面加铺后原有中央绿化带灌木高度已不能满足规范要求，本次设计采用挖除原有绿化带灌木后， 重新种植以海桐为主的防眩树种，中间间距20m 以紫叶李稍微点缀，中央分隔带开口处前后各110m 处应降低种植间距以保证安全的行车视距，过集镇段采用双黄线，无中央带绿化。 - （4）路树应满足行车安全要求，不得侵入公路建筑限界或遮挡路侧标志、不得影响视距。道路两侧绿化用地保持整洁。灌木应修剪整齐规范，路树宜整齐刷白，刷白高度为路基边缘线以上1.2米。 |
| 其他 | 比选方案： - 路线方案 - 现状澧县新裕公路分为一级公路、二级公路两段，一级公路段设计速度 80km/h，路基宽度24.5m，二级公路段设计速度60km/h，路基宽度10m。本次提质改造工程拟维持现状平纵指标，不再进行路线方案比选。 - 路面结构方案比选 - （1）现状道路路面结构 - 现状水泥砼路面按重交通设计，总厚度 64cm，具体路面结构组成为24cm 水泥砼面层+20cm水稳基层+20cm砂砾垫层。 - （2）现状道路路面评价 - 根据现场调查，老路水泥路面路面平均破损状况（PCI）指标等级为次，脱空率、唧泥及断板率较高，路面结构承载能力与现有交通要求已不相适应。 - 根据交通及轴载调查成果计算，一级公路段设计使用年限内设计车道累计大型客车和货车交通量Ne=1.93×107（辆），路面设计交通荷载等级为特重交通荷载等级，二级公路段设计使用年限内设计车道累计大型客车和货车交通量 Ne=1.904×107（辆），路面设计交通荷载等级为特重交通荷载等级。原水泥路面（不考虑路面材料性质的衰减）结构经计算不满足此特种交通等级需求。 - 老水泥砼路面总厚度64cm，水泥砼面层厚度24cm，基层及垫层总厚度 40cm。对特重交通的澧县新裕公路来说，老路面结构整体偏薄、整体强度偏弱，运营近16 年，路面服役期已超过设计年限一半。 - 从上述各个角度来说，目前的路面结构承载能力已不能适应目前或今后的交通荷载。因此，依据《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）第 4.3.8 条第 4 款之规定：路面结构承载能力不满足现有交通的要求时，应采取铺筑沥青混凝土或水泥混凝土加铺层措施，提高其承载能力。 - （3）方案比选 - 下面结合本项目的交通量等级、交通组成条件分析、全线路面破损情况以及地质水文条件等基础资料，初拟了3个旧砼板处治及加铺改造方案进行比较: - 1）改造方案一 - 改造方案一（旧砼路面破碎稳固后加铺”半刚性基层+沥青混凝土面层”的方案）：结合澧县新裕公路的交通流量预测以及城市发展需求，提出碎石化旧路面底基层+水稳基层+沥青 - 面层的旧路面处治方案一，具体结构组合见下表。 - 表2-7 路面改造方案一 项目; 结构组合、材料组成方案; 说明. 旧砼板处治; 旧砼板破碎处治; 旧砼板破碎成为模量较小的底基层. 加铺结构; 大剂量透层+18cm5%水泥稳定碎石基层+18cm4%水泥稳定碎石基层+1cm同步碎石封层+8cmAC-25C+5cm 改性沥青 AC-20C +4cm 改性沥青 AC-13C 。; 总加铺厚度 54cm 。沥青面层间设粘层. - 方案一的技术思路：旧砼板进行破碎稳固后，碎石化层作为底基层，碎石化水泥路面能 够彻底地解决旧砼板的反射裂缝问题。在碎石化层顶面加铺基层进行补强，之后加铺沥青面 层。提质改造后路面结构较原老路路面结构能够有效提高其承载力和耐久性，同时采用沥青 混凝土面层能够有效改善其行车舒适性和路用性能，综合性能基本等同于新建路面。 - 2）改造方案二 - 改造方案二（旧砼板破碎处治+加铺复合式面层结构类型）：考虑到原澧县新裕公路交通量增长较快、重车比例较高的特点，适度超前的提出了方案二，能够较好满足澧县新裕公路交通特点，具体结构组合见下表。 - 表2-8 路面改造方案二 项目; 结构组合、材料组成方案; 说明. 旧砼板处治; 旧砼板破碎处治; 旧砼板破碎成为模量较 小的底基层. 加铺结构; 24cm 厚连续配筋混凝土（CRC）+1cm 改性沥青防水防裂粘结 层+6cm 改性沥青 AC-20C+4cm 改性沥青 AC-13C 。; 总加铺厚度 35.0cm 。沥青 面层间设粘层. - 方案二的技术思路：旧砼板进行破碎稳固后，碎石化层作为底基层，碎石化水泥路面能够彻底地解决旧砼板的反射裂缝问题。旧路面碎石化后采用加铺“连续配筋混凝土+沥青面层” 的方案，其加铺厚度以及路用性能、疲劳性能均能够超前满足特重交通、重载交通严重的澧县新裕公路提质改造的要求。 - 3）改造方案三 - 改造方案三（既有路面结构挖除后加铺新的半刚性沥青路面的方案）：考虑到原澧县新裕公路局部路段存在沉陷、板底脱空等路基病害情况，提出方案三，具体结构组合见下表。 - 表2-9 路面改造方案三 项目; 结构组合、材料组成方案; 说明. 旧砼板处治; 破碎移除或破碎再生利用作为水稳层集料; 旧砼板破碎移除或破碎作为再生水稳层集料. 加铺结构; 18cm4%水稳碎石底基层（部分路段采用再生水稳 层）+36cm5%水稳碎石基层+1cm 沥青同步碎石封层 +8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+5cm 改性沥青 AC-20C+4cm 改性沥青 AC-13C 。; 总加铺厚度72.0cm，沥青面层间设粘层。. - 方案三的技术思路：对旧砼板彻底挖除，能够有效处理路基病害，防止由于路基不均匀沉降、脱空等病害引起路面破坏，减少路面使用寿命。 - 本方案新建基层强度有保证，且路面结构为省内外常用的结构形式，路面施工工艺成熟。路面结构耐久性、水稳性、抗老化性能好，施工管理易控制。但结合现状澧县新裕公路路面 病害情况，其仅在局部路段需要路基处理，方案三完全挖除原有旧路面，造价高，资源消耗 大，如全线采用方案三不符合当前节约、环保的绿色道路理念。 - 4）对比分析 - 表2-10 澧县新裕公路提质改造方案比较一览表 方案项目; 改造方案 1; 改造方案 2; 改造方案 3. 方案类型; 旧砼路面破碎稳固后加铺”半刚 性基层+沥青混凝土面层”; 旧砼板破碎稳固处治+加铺复 合式面层方案; 既有路面结构挖除后加铺新的 半刚性沥青路面方案. 旧砼路面 处治方案; 旧砼板破碎稳固处治+透层（大 剂量改性乳化沥青）; 旧砼板破碎稳固处治; 挖除. 加铺层 结构组合; 大剂量透层+18cm5%水泥稳定 碎石基层+18cm4%水泥稳定碎 石 基 层 +1cm 同 步 碎 石 封 层 +8cmAC-25C+5cm 改 性 沥 青 AC-20C +4cm 改 性 沥 青 AC-13C 。; 24cm 连续配筋混凝土（CRC） +1cm 改 性 沥 青 防 水 粘 结 层 +6cm 改性沥青 AC-20C+4cm 改 性沥青 AC-13C 。; 18cm4%水稳碎石底基层（部分 路段采用再生水稳层）+36cm5% 水稳碎石基层+1cm 沥青同步碎 石封层+8cmAC-25C+5cm 改性 沥 青 AC-20C+4cm 改 性 沥 青 AC-13C 。. 加铺总厚度; 54cm; 35cm; 72 cm. 结构特点; ①对旧砼板进行了破碎可消除 反射裂缝的隐患；②通过加铺半 刚性基层和沥青面层，提高路面 结构强度及行车舒适性；③路面 路面结构耐久性、水稳性、抗老 化性能好，施工管理易控制。; ①增加了连续配筋补强层，大大 提高了承载能力，延长提质改造 后使用寿命；③有良好的防反射 裂缝的效果。; ①对旧砼板进行了挖除，能够有 效对路基病害进行处置；②路面 结构为省内外常用的路面结构 形式，路面结构耐久性、水稳性、 抗老化性能好，施工工艺成熟。. 改造后的 结构类型; 半刚性基层沥青路面结构; 单层刚性板下面层沥青上面层 的复合式路面结构; 半刚性基层沥青路面结构. 缺点及难点; 路面碎石化对路侧建筑结构有 一定影响。在有环境与文物保护 需求的路段难以实施。; 造价较高，工艺较复杂，施工难 度较大，工期较长; 未利用老路面，存在较大的资源 浪费，同时其工程造价较高，施 工组织难度较大。. 施工及交通组织 难易程度; 中; 困难; 困难. 环境影响; 道路施工保通困难，同时旧砼板 破碎稳固施工噪音大，对周围环 境影响较大。; 道路施工保通困难，同时旧砼板 破碎稳固施工噪音大，对周围环 境影响较大。; 施工周期较长，道路施工保通困 难，旧路面砼渣难以利用，用于 堆放砼渣的弃土场难以复垦，总 体环境影响较大。. 路面加铺处理 效果预测; 能满足澧县新裕公路未来的交 通量增长需求。其防反射裂缝的 效果预测为“好”。综合处理效 果"较好"; 能超前满足澧县新裕公路未来 的交通量增长需求。有较强的承 载能力和耐久性，防反射裂缝的 效果预测为“好”。综合处理效 果"较好"。; 能满足澧县新裕公路路面改善 的要求，新建半刚性沥青路面不 存在反射裂缝问题，综合处治效 果预测"好”。. 经济分析; 造价较低，路面结构强度和耐久 性路有保障，性价比较高。; 造价较高，刚性基层耐久性相对 方案一较差，性价比较低。; 造价高，路面结构强度有保障， 性价比较低。. 综合评价意见; ①能满足目前提质改造要求。② 施工难度适中，交通组织难度适 中。③同时初期投资较大；④反 射裂缝处理效果好；⑤由于进行 结构补强，耐久性有保障，后期 养护成本相对较低。; ①满足提质改造的需要；并进行 了结构补强，提高结构耐久性； ②施工复杂，交通组织较难。③ 初期投资较高；④反射裂缝处理 效果好，后期养护成本相对较 低。; ①满足提质改造需要；②初期投 资较大；③既有路面结构强度未 利用资源浪费严重，环境影响较 大；④可彻底解决既有路基路面 存在的问题。. 适用性分析; 适应于旧砼路面评价为“差”、 “中”路段，以及交通量大、重 载超载交通的路段。; 适应于旧砼路面评价为“差”、 “中”路段，也适用于交通量大、 重载超载较多的路段。; 适应于旧砼路面评价为“差”路 段，也适用于交通量大、重载超 载较多的路段。. 推荐意见; 推荐; 局部路况差的路段推荐. - （4）结论 - 结合本项目地方交通增长情况、民生需求、环保以及投资规模等多重因素综合考虑，推荐方案一作为推荐方案，同时局部存在路基病害的路段采用方案三进行处治。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 项目临时用地面积小于2km2，路线全长26.698km＜50km，建设项目不新增用地，为提质改造项目，无天然林地和珍稀类、濒危动植物，不属于生态环境敏感区，项目建成后以人工绿化方式恢复植被，项目的建设对区域内生态环境具有改善作用。依据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），确定本项目评级等级为三级，重点对生态环境影响进行分析。本项目生态环境影响等级划分见表3-1。 表3-1 生态环境影响评价等级划分 主要生态影响; 变化程度; 评价工作等级. 影响范围; 长度＜50km，面积＜2km2; 三级. 区域生态敏感性; 一般区域. 该项目所在地环境功能区划属性见表3-2所示。 表3-2 项目所在区域环境功能区属性一览表 编号; 项目; 功能属性. 1; 水环境功能区; 地表水：赵家峪水库及卷桥水库一级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，二级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 涔水等其他地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。. 地下水执行GB/T14848-2017的Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; GB3095-2012的二类区. 3; 声环境功能区; GB3096-2008的2类、4a类. 4; 土壤环境功能区; 公路全线执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中筛选值第二类用地；周边农田、林地等农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否风景保护区; 否. 7; 是否水库库区; 是，赵家峪水库二级保护区. 8; 是否属于环境敏感区; 否. 9; 是否污水处理厂集污范围; 否. - （1）土地利用类型 - 本项目在原有道路上进行升级改造，利用原有道路范围进行建设，不涉及其他土地利用类型。项目建设不会对当地土地利用总体格局产生大的影响。 - （2）植被类型 - 项目所在区域属中亚热带湿润季风气候向北亚热带湿润季风气候过渡的地带。植被主要是常绿阔叶林、常绿阔叶落叶混交林、灌丛以及分散的人工衫木林、果木林茎林等。人工植被的组成主要有用材林、油茶经济林及沼泽性水生植物等群落。 - 根据现场调查及向当地林业部门了解，路线沿线虽有丰富的植物资源，但由于处于人类活动长期作用的地方，多为人工植被，珍稀濒危植物存在的可能性极小。 - （3）野生动物 - 项目影响区域野生动物属亚热带林灌丛、草地——农田动物群。但由于沿线区域人类活动较频繁，因此常见的动物优势种类，多为适应生存于丘岗农田和居民区的类群，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫的篱园雀型鸟类组成，林栖兽类已少见，无国家一、二级保护动物分布。 - 2、大气环境 （1）区域环境空气质量达标判定 项目所在区域大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2019年12月全市环境质量状况的通报》中附件3“2019年1～12月常德市环境空气质量状况”，环境空气质量现状评价见表3-3、基本污染物环境质量现状详见表3-4。 表3-3 2019年澧县环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （ug/Nm3）; 标准值/（ug/Nm3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度/8h平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 不达标区. NO2; 16; 40; 40. PM10; 65; 70; 92.8. CO; 1.1; 4; 27.5. O3; 148; 160; 92.5. PM2.5; 42; 35; 120. 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 表3-4 2019年基本污染物环境质量现状 点位 名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准/（ug/Nm3）; 现状浓度/ （ug/Nm3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 澧县 环保局; SO2; 年平均质量浓度; 60; 8; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 16; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 65; 92.8; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 4; 1.1; 27.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度（日均值）; 160; 148; 92.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 42; 120; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表数据可知，项目所在区域澧县为不达标区，超标污染物为PM2.5。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时南方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是澧县经济发展迅速，工业集中度较高，新开工建设项目较多，土方开挖，渣土运输车辆较多，导致PM2.5超标，因此，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于澧县大气环境质量属于不达标区，澧县着手制定了澧县大气环境质量限期达标规划。根据《常德市大气环境质量限期达标规划(2020-2027年) 》中相关内容，空气质量限期达标战略：以环境空气质量达标为核心，积极推动转型升级，加大污染治理力度，提升重污染天气防范水平。到2020年，全面深化能源及产业结构调整，优化工业布局，产业集群和园区升级改造，大力推进机动车船等移动源污染治理，不断深化火电行业超低排放改造和工业炉窑深度治理，加大VOCs治理，达到近期目标。到2027年，不断巩固和深化整治成效，建立大气污染联防联控机制，完善监测网络体系，达到远期目标。 3、地表水环境 为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价委托湖南精科检测有限公司对项目途径的地表水环境进行了一期现场监测。另本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2019年12月全市环境质量状况的通报》中附件6“2019年常德市地表水水质重点监控断面年度均值水质变化状况”的监测公布结果，如下表所示： - 表3-5 常德市地表水水质重点监控断面年度均值水质变化状况 序号; 断面名称; 考核 市州; 所在河流; 断面属性; 2018年; 2019年. S1; 滟州大坝上游; 澧县; 澧水; 饮用水、省控; Ⅱ; Ⅱ. S2; 宋家渡; 澧县; 澧水; 县界(澧县-津市)、省控; Ⅱ; Ⅱ. 结果表明澧水的水质类别为Ⅱ类，优于《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明项目区域水环境质量较好。 同时，为了解涔水水质现在，本次环评引用常德市生态环境局澧县分局发布的《2021年1月环境质量监测报告》内容：“本月我站对道水道河口断面、涔水梦溪涔水桥处、澹水车家溪断面的水质进行了监测。监测指标是水温、pH值、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、锌、镉、铅、铜、氟化物、砷、汞、六价铬、总氰化物、挥发酚、硫化物、石油类、粪大肠菌群、硒、阴离子表面活性剂25项（其中前21项自己监测，后4项委托监测）。涔水梦溪涔水桥处的水质执行地表水环境质量（GB3838-2002）Ⅲ类标准。结果表明：涔水梦溪涔水桥处断面的水质达到相应标准。” （1）监测布点与监测因子 监测布点和监测因子见表3-6。 表3-6 水环境监测布点与监测因子一览表 项目类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. - 地表水环境质量监测; S1：卷桥水库（项目起点K2756+060）; pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、石油类。; 1次/天，监测3天. S2：赵家峪水库（K2762+600）. S3：涔水（K2770+000）. S4：大坪干渠（K2780+500）. （2）监测时间与频率 2021年4月1日-4月3日对上述监测点位进行水质采样监测，连续监测3天，每天1次。 （3）监测方法 按照HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》中的有关规定进行。 （4）监测机构 湖南精科检测有限公司。 （5）评价标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （6）评价方法 采用超标率和最大超标倍数法，其计算公式如下： 超标率(％)=（超标样品数/总有效样品数）×100％ 最大超标倍数(倍)=(最大有效值一标准值)/标准值 （7）评价结果 地表水环境质量监测及评价结果见表3-7。 表3-7 地表水环境质量现状监测结果 (单位mg/L，pH值除外) 采样点位; 采样日期; 检测结果（mg/L，pH值：无量纲）. pH值; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 悬浮物; 总氮; 总磷; 石油类. S1; 2021.4.1; 6.87; 10; 2.6; 0.047; 5; 1.26; 0.01; 0.01. 2021.4.2; 6.76; 8; 2.1; 0.055; 4; 1.42; 0.01; 0.02. 2021.4.3; 6.82; 9; 2.4; 0.052; 5; 1.17; 0.02; 0.01. S2; 2021.4.1; 7.11; 11; 2.6; 0.247; 8; 1.77; 0.01; 0.04. 2021.4.2; 7.26; 13; 2.8; 0.231; 10; 1.85; 0.02; 0.03. 2021.4.3; 7.17; 12; 2.6; 0.260; 9; 1.52; 0.02; 0.03. S3; 2021.4.1; 7.33; 14; 3.4; 0.141; 7; 1.84; 0.04; 0.01. 2021.4.2; 7.19; 12; 3.0; 0.172; 8; 1.92; 0.06; 0.02. 2021.4.3; 7.22; 15; 3.5; 0.151; 8; 1.69; 0.05; 0.01. S4; 2021.4.1; 7.54; 11; 2.6; 0.341; 12; 2.06; 0.03; 0.02. 2021.4.2; 7.29; 9; 2.4; 0.309; 14; 2.36; 0.02; 0.03. 2021.4.3; 7.37; 12; 2.7; 0.328; 11; 2.18; 0.04; 0.01. （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4; 1.0; /; 1.0; 0.2; 0.05. 由上表的监测数据可知，项目途径各个地表水环境中各监测断面的各评价因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，同时结合引用的数据，表明项目所在地地表水环境质量现状良好。 4、声环境 按照《环境影响评价技术导则》(声环境)(HJ2.4-2009)中的有关规定，声环境评价工作等级定为三级。为了解项目选址周边的声环境质量，本项目委托湖南精科检测有限公司于2021年4月1日对项目沿线具有代表性的敏感点进行了昼间及夜间声环境质量监测，昼夜各监测一次，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求进行。监测结果见下表。 表3-8 声环境现状监测结果（单位：dB(A)） 采样点位; 采样日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1：项目起点K2756+060西北侧居民点; 2021.4.1; 57.5; 46.3; 60; 50. N2：复兴厂镇K2760+000东侧居民点; 2021.4.1; 57.9; 46.7; 60; 50. N3：临时拌合站K2761+000复兴社区7组居民点; 2021.4.1; 56.1; 47.4; 60; 50. N4：工程项目部K2768+400北侧居民点; 2021.4.1; 58.5; 46.6; 60; 50. N5：临时拌合站K2771+500上河口村居民点; 2021.4.1; 56.7; 47.5; 60; 50. N6：K2775+000西侧居民点; 2021.4.1; 57.8; 48.1; 60; 50. N7：K2779+800东侧居民点; 2021.4.1; 56.4; 49.0; 60; 50. N8：项目终点K2782+758东侧居民点; 2021.4.1; 55.0; 48.0; 60; 50. 由上表可知，项目居民敏感点监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。说明本项目所在地声环境质量良好。 5、地下水环境 项目地下水评价等级及评价范围根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定：本项目属于“123、公路”中“其他”，因此本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境 根据《环境影响评价导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别属于“交通运输仓储邮政业”行业中的“其他”，其项目类别属于Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、主要环境问题 根据现场勘查结果显示，项目存在的污染物是交通噪声、汽车尾气污染。因此，与本项目有关的现有污染问题主要为以下几点： （1）交通噪声 现有工程公路路面破损，引起行驶车辆噪声增大，对周边环境点有一定影响。 （2）大气 项目旧路所在区域周围工业污染源很少。主要污染是机动车燃料燃烧产生的 尾气，其主要成分为 CO、NOx 、SO2 等，汽车尾气会短时间造成局部的污染。 现有公路，扬尘是也是大气污染物之一，路面破损，公路二次扬尘污染严重。公路二次扬尘浓度不仅与气候条件有关，而且与公路路面粉尘负荷、机动车车型、车流密度、车速等直接相关。现有公路扬尘对周边环境有一定影响。 （3）水环境 由于现有公路的路面已损坏，遇到降雨天气会形成地表径流，对项目所在地地表水有一定影响，水污染物主要为SS。 （4）固废 现有公路固体废物主要为行驶人员丢弃的生活垃圾。 2、“以新带老”整改措施 表3-9 环保“以新带老”措施一览表 评价因素; 现存的主要环境问题; 以新带老措施; 预期效果. 水环境; 全线边沟、排水沟等地表水排水系统不太完善，水沟主要为土质边沟或浆砌片石边沟，尺寸偏小; 本次改建设完善的 排水边沟系统; 雨水排放通畅，路 面无积水. 声环境; 路面破损较大，交通噪声增加; 修缮路面，改成沥青混凝土路面; 近期、中期沿线噪声敏感点达标。. 社会; 路况低劣，且路面破损现象较为严重，交通安全隐患突出; 公路沿湖路段两侧设置防撞栏，沿线居民集中区设置减速、禁鸣标志; 道路安全性大大提高. 风险; 无风险防范措施; 公路沿湖路段近湖侧设置防撞栏; 环境风险大大降低. |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 （1）项目用地区、施工生产生活区及临时工程等区域水土保持； （2）道路两侧生态系统。 2、大气环境及声环境保护目标 （1）临时工程大气、声环境保护目标 本项目设2处临时拌合站，1#水稳拌合站位于K2761+000西侧（复兴社区）、2#水稳拌合站位于K2771+500东侧（上河口村）。 表3-10 临时工程大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离范围; 相对厂界距离. X; Y. 1#水稳拌合站; +10; +20; 居民30户; 二类; EN; 30~500m; 30m. +70; 0; 居民10户; 二类; E; 70~500m; 70m. 0; -70; 居民10户; 二类; S; 70~500m; 70m. -260; 0; 居民10户; 二类; W; 260~500m; 260m. 2#水稳拌合站; +70; 0; 居民20户; 二类; E; 70~500m; 70m. 0; -20; 居民50户; 二类; S; 20~500m; 20m. -40; 0; 居民30户; 二类; W; 40~500m; 40m. 0; +20; 居民20户; 二类; N; 20~500m; 20m. 表3-11 临时工程声环境保护目标 项目; 保护对象; 保护目标及规模; 相对方位; 距离; 保护级别. 1#水稳拌合站; 区域声环境; 居民2户; EN; 30~50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2#水稳拌合站; 区域声环境; 居民3户; N; 20~50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民2户; S; 20~50m. （2）主体工程大气、声环境保护目标 工程建设区域沿线保护目标见下表所示。 表3-12 声环境和环境空气保护目标表 序号; 敏感目标; 桩号; 首排距路中心线/红线距离（m）; 与路关系; 敏感点规模; 环境特征; 大气/声环境执行标准. 4a类; 2类. N1; 复兴镇居民; K2756+060~K2763+600; 33/20; 公路两侧; 100户; 500户; 以2层砖混结构房为主，房屋安装有铝合金玻璃窗。; 二级/2类、4a类. N2; 梦溪镇居民; K2763+600~K2771+500; 33/20; 公路两侧; 80户; 400户; 二级/2类、4a类. N3; 涔南居民; K2771+500~K2776+500; 33/20; 公路两侧; 20户; 100户; 二级/2类、4a类. N4; 澧东居民; K2776+500~K2779+500; 33/20; 公路两侧; 50户; 120户; 二级/2类、4a类. N5; 澧阳居民; K2779+500~K2780+500; 33/20; 公路两侧; 30户; 100户; 二级/2类、4a类. 3、水环境保护目标 表3-13 水环境保护目标 环境要素; 保护对象; 规模; 相对方位; 距离; 保护级别. 地表水环境; 卷桥水库; 水库; K2756+060西北侧; 70m; 饮用水源二级保护区：GB3838-2002中III类标准 饮用水源一级保护区：GB3838-2002中Ⅱ类标准. 赵家峪水库; 水库; K2762+600东侧; 0; 饮用水源二级保护区：GB3838-2002中III类标准 饮用水源一级保护区：GB3838-2002中Ⅱ类标准. 涔水; 小河; K2770+000; 0; GB3838-2002中III类标准. 大坪干渠; 小河; K2780+500; 0; GB3838-2002中III类标准. |
| 评价 标准 | - 1、环境质量标准 （1）地表水环境质量标准 - 本项目地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类、Ⅱ类标准，具体标准值见下表。 表3-14 地表水环境质量标准 (摘录) 单位：mg/L，pH为无量纲 监测指标; pH; CODCr; BOD5; DO; NH3-N; TP. III类标准限值; 6～9; 20; 4; 5.0; 1.0; 0.2. Ⅱ类标准限值; 6~9; 15; 3; 6.0; 0.5; 0.1. （2）环境空气质量标准 - 根据大气环境功能区划，项目所在地属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-15 项目所在区域环境空气质量标准 单位：μg/m3 评价因子; 取值时段; 标准值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. 1小时平均; 10 mg/m3. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （3）声环境质量标准 - 道路边界线两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，道路边界线两侧35m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体限值见下表。 表3-16 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间; 适用区域. 2; 60; 50; 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。. 4a; 70; 55; 道路两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。. - 2、污染物排放标准 （1）废水排放标准 - 项目施工废水经隔油沉淀后回用，不设施工营地，施工人员生活废水利用当地农户现有生活污水处理设施处理后农用，不进入自然水体，本项目不设置废水排放标准。 （2）废气排放标准 - 施工期施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中第二时段标准，见表3-17。 表3-17 废气执行排放标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. NOx; 周界外浓度最高点; 0.12. - 机动车尾气执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》（GB18352.5-2013）标准。 水稳拌合站运营期间：根据湖南省环保厅《关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，生产过程排放的粉尘执行《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表2中散装水泥站及水泥制品生产颗粒物特别排放限值； 表3-8 大气污染物特别排放限值（摘录） 生产过程; 生产设备; 粉尘. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 有组织排气筒15m; 无组织. 10; 0.5. （3）噪声排放标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 表3-19 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 噪声限值. 昼 间; 夜 间. 70; 55. 运营期道路边界线外35m范围内执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，35m以外执行2类标准。 （4）固体废物排放标准 固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾处置按要求交当地环卫部门处置。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 施工期主要环境影响及污染源 - 项目主要环境影响及污染源详见表4-1。 - 表4-1 项目工程组成及主要环境问题一览表 工程 时段; 项目构成; 工程环节; 主要环境问题; 环境要素. 施工 期; 主体工程; 路基基础工程; 现有路基破除工程; 施工机械噪声及尾气；路基开挖产生的固废、噪声、水土流失、施工废水; 生态环境、大气环境、水环境、声环境、固体废物. 排水工程; 路面径流；水土流失；施工废水; 生态环境、水环境. 路面工程; 路面摊铺; 施工机械噪声及尾气；沥青烟; 大气环境、声环境. 临时工程; 水稳拌合站; 生产废水、固体废物、扬尘；临时占地的生态影响; 生态环境、固体废物、水环境、大气环境、声环境. 筑路材料运输; -; 运输车辆扬尘；散落物料；汽车尾气及交通噪声; 大气环境、声环境. - 本项目施工过程中，临时工程水稳拌合站工艺流程及产污环节图如下： - 图4-1 工艺流程及产污环节图 - 水稳料生产工艺流程简述： - 路基稳定料生产均为物理过程，系统流程分为4个阶段：配料、投料、搅拌和卸料。生产过程按照不同型号水稳层的原料配比，对原材料进行称量。砂、石通过铲车进入集料中间仓再进入搅拌机；水泥以螺旋输送机进入搅拌机；水由清水计量系统抽入供给，所有原辅材料称量后一起送至搅拌机内进行搅拌，按规定时间充分搅匀后，再进入受料斗，计量投入水稳层搅拌车送到各建筑工地。 - 2、施工期产污环节及环境影响分析 - 2.1 大气环境影响分析 （一）主体工程： 项目施工期主要大气污染物为施工、运输扬尘，施工机械和车辆排放的尾气，沥青路面摊铺产生的沥青烟气等。 （1）扬尘 扬尘主要污染环节为施工车辆进出产生的道路扬尘，其次为路基的开挖和回填等路基施工作业操作及建筑物拆除产生的扬尘。 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过空气质量二级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200m处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，由于车辆运输产生的二次扬尘对项目施工场地附近的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 路面施工、干燥地表的开挖、钻孔等也将产生粉尘。 （2）施工机械和车辆排放的尾气 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、颗粒物、CO、NOx等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO：5.25g/辆·km、HC：2.08g/辆·km、NO2：10.44g/辆·km。 （3）沥青烟气 建设项目全线为沥青混凝土路面（使用商品沥青，拟从当地购买），不在现场进行沥青熔融、搅拌，只是在摊铺时产生少量沥青烟气。 - 大气环境影响分析 随着施工工作的逐步展开，施工作业将对周边环境造成影响。主要的大气污染物为施工扬尘、施工机械废气、沥青烟气。 1）扬尘污染 （1）勘查期的设备烟气 本项目在勘查期钻探、打桩会产生设备烟气，汽车运输会产生汽车尾气，设备烟气和汽车尾气会对项目沿线居民敏感点大气环境有一定的影响，但是，由于勘查期时间较短，而且作业不连续，在加强和沿线居民的沟通，合理选择施工时间 （2）道路扬尘 施工路段的路面积尘数量与湿度、施工机械和运输车辆行驶速度、近地面风速是影响道路扬尘污染强度的最主要因素，此外风速和风向还直接影响道路扬尘的污染范围，对环境空气的影响较大，对周围居民的生活造成一定的影响。根据施工路段洒水降尘实验结果，离路边越近，洒水的降尘效果越好。因此，通过对路面定时洒水，可有效抑制扬尘。 表4-2 施工期洒水降尘实验结果 距路边距离; 0m; 20m; 50m; 100m; 200m. TSP(mg/m3); 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.60; 0.29. 降尘率（%）; 81; 52; 41; 30; 48. （3）物料堆场扬尘 堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。同时，堆场应尽量远离周围环境敏感点下风向300m以外，并采取围挡，可有效减轻扬尘污染。 （4）施工现场扬尘污染 路基路面施工过程的扬尘浓度与施工阶段有关，不同的施工阶段扬尘污染程度不同。道路路基填筑过程中的扬尘对沿线的村民将造成一定的影响。 通过上述分析，在路基、路面施工阶段必须对施工现场采取必要地抑尘措施。 2）施工机械废气对环境的影响分析 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，主要污染物为THC、颗粒物、CO、NOx等。施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，由于本项目沿线自然环境较好，大气环境容量大；施工场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 3）沥青烟气 在道路基础路面建成后，将对路面进行沥青的铺设。本项目沥青直接从沥青加工厂拖运至施工场地直接铺设，不在施工现场设沥青拌和站。本项目沥青路面铺设过程中产生的少量沥青烟气，沥青烟的组成主要为THC、TSP和BaP，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。建议施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量，减小对人体的伤害。由于本项目不在现场设沥青拌和站，沥青混凝土的铺设过程中仅产生少量沥青烟，对环境空气的影响是暂时的，且影响较小。 4）小结 - 本项目施工期主要污染物为TSP，建议在易起尘的作业时段、作业环节采用洒水方式减轻TSP污染，只要适当增加洒水次数，可大大减轻TSP污染。拟建项目施工期的扬尘和沥青烟气污染，将对沿线环境空气质量产生一定的不利影响，采用经常洒水等防护措施，运输筑路材料的车辆加盖棚布，料场也采取湿润、掩盖等措施，可有效控制扬尘等造成的不利影响。 - （二）临时工程： （1）道路水稳料生产线废气污染源强分析 项目设置2处道路水稳料生产线，由于两处生产线生产工艺及规模一致，本次环评采用其中1条生产线进行污染源强分析。 Ⅰ）水泥筒库有组织排放颗粒物 项目水泥为储罐储藏，水泥先从密封槽罐车泵入各自储罐，该过程粉料呈流化态，储罐顶呼吸孔颗粒物浓度很大，本项目每个储罐顶部均配置有1台仓顶布袋除尘器，本项目共有1个储罐，则需设置1台脉冲式布袋除尘器。颗粒物经仓顶布袋除尘器处理，落料口设布袋除尘器处理，除尘装置收集的颗粒物回用于生产。 根据《工业污染源产排污系数手册（中册）》（2010年修订版）中“3121 水泥制品制造业产排污系数表”规定物料输送、储存工序工业粉尘产污系数为2.09kg/t·水泥。根据业主方提供的数据本项目水泥使用量为6600t/a，则颗粒物产生量为13.8t/a，产生速率为8.6kg/h。储罐配有布袋除尘器处理，处理风量分别为4500m3/h，根据设备资料，布袋除尘设备除尘效率为99.9%，产生浓度为1916.65mg/m3，颗粒物年排放量为0.0138t/a，排放浓度为1.92mg/m3，排放速率为0.0086kg/h。 Ⅱ）无组织排放颗粒物： ①输送、计量、投料颗粒物 项目路基稳定料生产线的石子提升以搅拌楼配套的皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，因此在该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为水泥和粉煤灰粉尘，排放方式呈无组织形式。本项目在输送、计量、投料过程产生的粉尘量约为0.1t/a，产生的该部分粉尘以无组织形式排放。要求厂区输送带设置防尘罩、降低高差、喷雾降尘效率为70%，颗粒物的排放量为0.036t/a。 ②散装水泥车放空口的颗粒物 散装车放空口在抽料时有颗粒物产生。本项目水泥为筒库储藏，其消耗的年总量为6600吨，放空次数为每辆运输车运输一次，放空一次，本项目按10t/车计，运输车辆为660辆次，放空口的产生粉尘按0.3kg/辆计，合计颗粒物的产生量0.198t/a。 - （2）大气环境影响分析 水稳层生产过程颗粒物主要为在输送、计量、投料过程产生的颗粒物、筒库呼吸孔的颗粒物、水泥放空口的颗粒物、砂石堆场风力起尘、汽车动力起尘、水泥及矿粉运输过程产生的颗粒物，对此建设单位采取了如下措施： 1）在拌合站入口处设洗车平台，运输车辆出厂前应对车体、轮胎进行冲洗，以减少二次起尘量。并配备高压雾化喷头，采用风送式可移动式喷雾机对破碎粉尘进一步控制。 2）建设原料堆棚及围挡，减少堆场的起尘量，加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中应尽量降低高差，文明装卸、减少原料在堆放装卸、运输过程中产生的颗粒物量； 3）水泥运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时对车辆进行封闭、实行封闭运输； 4）在车辆运输区域安装洒水系统减少颗粒物，及时对车辆运行区域进行增湿处理，对原料堆场物料表面进行洒水增湿处理； 5）砂石传送带应采用密闭模式，同时定时对堆场进行增湿气处理，较少砂石等物料在堆存过程中因风力起尘形成无组织粉尘； 6）在项目周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，以减少无组织粉尘对外环境的影响。 - 采取以上措施后，污染物的排放量减少，对周边大气环境影响较小。 - 2.2 水环境影响分析 （1）施工废水 施工场地、车辆及机械设备冲洗产生少量废水，主要污染物为SS、石油类，一般施工废水污染物浓度SS约3000mg/L，石油类15mg/L。废水经过隔油沉淀处理后回用于工程。 （2）生活污水 施工期生活污水来自施工人员的餐饮、如厕污水。污水排放量采用单位人口排污系数法计算，其中：每人每天用水定额150L、排污系数0.8、施工人员100人，则生活污水日排放量为12m3/d，生活污水中的主要污染物为CODCr、NH3-N、TP、SS，污染物浓度为：CODCr：250mg/L、NH3-N：40mg/L、TP：8mg/L、SS：220mg/L。 施工营地租用当地民房，利用当地污水处理系统排放。 - 水环境影响分析 1）堆放在施工现场的施工物料受降雨冲刷，也会引起水体污染；应加强施工管理，施工材料如油料和化学品等的堆放地点应在水体之外，并应备有临时遮挡物品，防止雨水冲刷；施工完毕后，要清理施工现场。施工期间，特别是跨越敏感环境水体时，需树立警示牌，地面径流水收集措施，完善收集管沟和临时隔油沉淀池的建设并设置应急池，避免施工期产生的废水外排。 2）施工对沿线两侧水体的影响 拟建道路沿线两侧分布有少量沟渠、水塘等。施工对沿线两侧水体造成的污染影响主要表现在以下五个方面： ①路基填方作业引起的水体浑浊。 ②施工机械燃油或机油渗漏引起的油污染。 ③施工废水未经处理直接排入沿线水体或受降雨冲刷引起的地表径流污染。 ④施工物料堆场受降雨冲刷引起的地表径流污染。 施工物料（如油料及石灰等）若堆放在沿线水体附近，如果保管不善或受暴雨冲刷等原因进入水体将会引起水污染。废弃的建材堆场上的残留物质会随着地表径流进入水体也会造成水污染。 ⑤施工营地生活污水未经处理直排排放引起的污染。 施工营地将会产生施工人员生活污水，主要是粪便水和餐饮污水，施工营地租用当地民房，利用当地的排水系统。因此，在采取必要的措施后，施工营地生活污水对水环境的影响较小。 - 2.3 声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，这些设备会辐射出强烈的噪声。据调查，国内目前常用的筑路机械主要有挖掘机、推土机、装载机、平地机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往产生较大的影响。根据常用机械的实测资料，其污染源强分别见下表4-3。 表 4-3 工程施工机械噪声值 （单位：dB(A)） 序号; 机械类型; 型号; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 轮式装载机; -; 5m; 90. 2; 平地机; PY16A; 5m; 90. 3; 振动式压路机; YZJ10B; 5m; 86. 4; 双轮双振压路机、三轮压路机; CC21; 5m; 81. 5; 轮胎压路机; -; 5m; 76. 6; 混凝土摊铺机; ZL16; 5m; 87. 7; 推土机; T140; 5m; 86. 8; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C; 5m; 84. 9; 冲击式钻井机; 22型; 1; 87. （1）噪声源 项目建设施工阶段的主要噪声来自于施工机械和运输车辆辐射的噪声，这部分噪声虽然是暂时的，但项目的施工期较长，而且现在的施工过程采用的施工机械越来越多，而施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近的居民等敏感点产生较大的噪声污染。 根据本项目施工特点，可以把施工过程主要可以分为四个阶段，即勘查阶段、基础工程施工、路面工程施工、附属工程施工。以下分别介绍这四个阶段主要用的施工工艺和施工机械，各施工阶段所采用的主要施工机械见表4-4。 表4-4 不同施工阶段采用的施工机械 施工阶段; 主要路段; 施工机械. 勘查阶段; 全线; 钻探机、打桩机、运输车辆. 路基处理; 全线; 打桩机、压桩机、钻孔机、空压机. 路基填筑; 全线路基路段; 推土机、挖掘机、装载机、平地机、振动压路机、光轮压路机. 路面施工; 全线; 装载机、铲运机、平地机、振动式压路机、光轮压路机. 结构施工; 附属设施; 钻孔机、打桩机、起吊机、吊装设备架梁机. 交通工程施工; 全线; 电钻、电锯、切割机. ①勘查阶段，勘查阶段主要是对道路的路基、路面以及路线进行勘查，所用设备主要为打桩机、钻探机以及运输车辆，这一阶段所用时间较短，而且，勘查不连续作业，对区域声环境影响非常小。 ②基础施工：这一工序是道路建设耗时最长、所用施工机械最多、噪声最强的阶段，该阶段主要包括处理地基、路基平整等施工工艺，这一过程还伴随着大量运输物料车辆进出施工现场。该阶段需用的施工机械包括装载机、振动式压路机、平地机、挖掘机等。 ③路面施工：这一工序继路基施工结束后开展，主要是对全线摊铺沥青混凝土，根据国内对道路项目施工期进行的一些噪声监测，该阶段道路施工噪声相对路基施工阶段甚小，距路边50米外的敏感点受到的影响甚小。 ④附属工程施工：这一工序主要是对道路工程的交通通讯设施进行安装、标志标线进行完善，该工序基本不用大型施工机械，因此噪声的影响更小。 同时，建筑材料和土方的运输会不可避免的选择一些敏感点附近的现有道路，这些运输车辆发出的辐射噪声会对沿线的声环境敏感点产生一定影响，但这种影响是暂时的，建设单位应加强施工期管理，运输车辆经过居民区时应减慢行驶速度，减少汽车噪声对沿线居民区的影响。 （2）施工噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声可近似视为点源处理，根据点源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： L1=L0−20lgRiR0−ΔL 式中：LI—距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB； L0—距声源R0米的施工噪声级，dB； —障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 （3）施工噪声影响范围计算 1）施工噪声影响范围 根据前述公式，对施工过程中设备影响范围进行计算，具体见表4-5。 表4-5 主要施工设备噪声影响范围 施工阶段; 施工机械; 限值（dB(A)）; 影响范围（m）. 昼; 夜; 昼; 夜. 路基工程; 装载机; 75; 55; 28.1; 210.8. 平地机; 28.1; 210.8. 钻孔机; 39.7; 281.2. 挖掘机; 14.1; 118.6. 路面工程; 振捣机; 75; 55; 53.2; 22.4. 压路机; 50.0; 210.8. 移动式吊车; 66.8; 266.1. 卡车; 66.8; 266.1. 摊铺机; 35.4; 167.5. 平地机; 50.0; 210.8. 2）施工噪声影响 ①在勘查阶段的噪声影响主要是打桩机、钻探机等设备噪声，以及运输车辆的噪声，但是勘查阶段历时非常短，勘查为间断操作，对道路沿线居民敏感点的声环境影响非常小，只要选用低噪设备，合理安排施工时间，加强和沿线居民的沟通，勘查期的噪声影响可以降至最低。 ②在实际施工过程中可能出现多台机械同时一起作业，则此时的施工噪声影响的范围比预测值还要大，影响的范围还要广。鉴于实际情况较为复杂，很难用声压级叠加公式进行计算。 ③施工噪声将对沿线声环境产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在离施工场地70m以内，夜间将扩大到距施工场地285m范围。从推算的结果看，本项目噪声污染最为严重的钻孔机，在夜间禁止施工，其他施工机械影响较小。 ④由于受施工噪声的影响，距道路施工场界昼间70m以内，夜间285m以内的敏感点其环境噪声值可能出现超标现象，其超标量与影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程的不同而出现波动。为减轻施工期噪声对敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况，合理规划施工过程与高噪声设备的使用时间。施工场地的布设应尽量避开居民区等敏感点，噪声大的施工机械在夜间22:00-6:00停止施工。主要的运输通道也应远离居民区。 ⑤道路施工时，振动主要来自于土地挖掘及施工运输等，影响较噪声小得多。根据对常用大型挖掘机等施工设备运行时距离设备外30m处的实测VLZ10，振级约为67dB，可见，距设备30m外振级达到了居民文教区70dB /67dB的标准要求，因此对周边环境影响较小，且施工期结束后影响即停止。 - 2.4 固体废物对环境的影响分析 工程在施工过程中固体废物包括建筑垃圾（弃渣、弃土等）以及生活垃圾。 由于本项目属于升级改造工程，所产生的的弃渣、弃土等约合1万立方米，均回用于项目所需原料再利用，项目采用半幅施工方式，弃渣、弃土临时堆场均设置在施工场地内。建筑垃圾具有回收利用的价值，应尽可能回用，既可变废为宝，又减少了建筑垃圾的量；对于不能回收利用的垃圾由道路所在地社区街道办负责运至指定地点填埋，严禁乱丢乱弃，对环境影响较小。 此外，施工机械不可避免跑、冒、滴、漏油污，会产生一些含油废物（如棉纱、木屑等）同时也会污染到土壤。对含油废物和渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存。对收集的浸油废料采取打包密封后连同施工营地其它危险固体废物一起外运的处理措施，对外环境影响较小。 施工人员生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，以减小对周边环境的影响。 - 2.5 生态环境影响分析 - 项目施工过程设置护栏、围档、表土裸露对区域景观产生一定影响。 （1）生态环境现状评价 区域人类活动较频繁，除农田外，人工植被与原始植被分部其中；动物以人工饲养的家畜家禽为主，野生动物一般为适应农耕地、居民点和林地栖息的种类。 拟建项目的建设将会使沿线的生态环境发生变化。施工管理过程中，可能破坏征地范围外的植被，可能由于填挖路段防护不当产生水土流失，可能为物种的入侵和扩散提供条件，影响当地物种的生存，并对生物多样性构成潜在的威胁。施工期间，原有的植被将被破坏，也必将影响到动物的栖息环境，破坏原有的自然景观。 （2）对土地面积、土地类型的影响 本工程永久占地中，所占用土地主要为其他农用地，不涉及占用基本农田。 本项目利用原有公路进行改造，基本不新增用地，本工程征地对区域土地面积、土地类型的影响主要为项目沿线局部区域农用地的减少，但项目占地面积较小，通过绿化等补偿对区域土地面积、土地类型影响较小。 （3）对沿线植被、野生动物生态的影响 道路占用土地，造成不可逆的植被破坏。施工期间，运输车辆以及人员来往等也会破坏植被。现状调查表明，项目周边生态环境以园林灌木为主要植被类型。本工程实施对动植物的不利影响是一般性轻度影响，不利影响主要表现在： 1）项目区域临时占地破坏植被，大量植株迁移，造成一定的生物量损失，局部种群密度降低； 2）项目区域临时占地破坏原来动物的生境，导致原来生活于此的动物消失，一般可外迁到附近适宜区域，减小本区域内动物的分布范围； 3）土地性质的完全改变，减少区域绿地面积和改变空间分布，导致原来绿地的环境调控能力减弱或丧失； 总体来看，本项目的实施不会导致受影响物种的灭绝，也不会导致受影响植被类型在区域内消失。 为了降低上述不利影响，建议采取以下措施： 1）项目区尽可能增大绿地面积，一定程度补偿工程实施导致的生物量和生产力损失。 2）项目工程占地内树木可以考虑作为后期道路的绿化使用，既可以减少植株死亡，又可以降低成本。 道路建成使用后，因道路大多数路段两侧地域较为广阔，区域空气扩散条件较好，因此车辆尾气对沿线植物的影响程度会有所降低，不会直接影响植物的生长。 （4）对土地资源利用和景观的影响 为了降低工程建设的不利景观影响，应该采取有效措施尽可能降低其影响，例如，在施工方式和施工时序的合理设置可以在一定程度上降低施工期不利景观的影响时间和程度；绿化物种选择上首先考虑热带、亚热带起源物种，景观设计风格上充分考虑与周边景观的协调性。 （5）施工场地环境影响分析 拟建项目设置2处施工场地，位于道路沿线中心桩号K2761+000西侧及K2771+500东侧。主要用于停放施工机械、材料堆放、水稳料拌合站等。施工远离周边水体，以减少对区域水体水质的影响，施工场地远离附近学校、医院等敏感目标。施工过程中对施工场地环境保护措施如下： 1）车辆主出入口设洗车平台，车辆冲洗废水主要污染物是悬浮物和石油类，采取沉淀隔油池处理后的水可以用于洒水降尘。 2）对于施工场地由于雨水造成地面径流，污水中含有机修产生的石油类、SS、COD则需要修建单独的沉淀池，进行收集沉淀后进入区域雨水收集系统。 3）施工现场四周连续设置硬质密闭围挡，上方必须沿围挡加装喷雾系统。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 1、营运期主要环境影响及污染源 - 项目主要环境影响及污染源详见表4-6。 - 表4-6 项目工程组成及主要环境问题一览表 工程 时段; 项目构成; 工程环节; 主要环境问题; 环境要素. 运营 期; 车辆行驶; -; 交通噪声、路面径流、废气; 声环境、水环境、大气环境. 城市路网; -; 城市规划、地区经济发展、交通运输等; 社会环境. - 2、营运期产污环节及环境影响分析 - 2.1 大气环境影响分析 （1）废气污染源 本项目运营期废气主要来自汽车尾气。汽车主要使用内燃机作为动力源，在行驶过程中，内燃机燃烧时会排放出有害气体。污染物主要来自排气管的尾气，其次是曲轴箱泄漏和油箱、化油器的蒸发。 汽车尾气中的主要污染物是：CO、HC、NOx及固体颗粒物等，曲轴箱泄漏和油箱、化油箱蒸发主要是HC，汽车各部位的相对排放量见表4-7。 表4-7 汽车各部位污染物相对排放量（%） 排放源; 排放物种类及其排放量. CO; NOX; HC. 曲轴箱; 1-2; 1-2; 25. 燃油系统; 0; 0; 10-20. 排气管; 98-99; 98-99; 55-65. 汽车排放污染物的数量和种类，是由多种因素决定的，如汽油的品种、汽车的载重量、发动机性能、汽车运行工况、道路状况、当地的地形条件和气象条件等。 使用柴油发动机作为动力源的汽车，其排放的污染物和汽油车类似。但是，这两种发动机的工作特性和使用的燃料有显著的区别，因此，排放的污染物是不完全相同的。柴油车不存在化油器挥发对环境污染的问题。柴油车的燃烧是把油喷入汽缸直接燃烧，而且柴油的挥发性远远低于汽油，油箱的挥发污染也低于汽油。 柴油车的排气管排放物和汽油车类似，不同点是柴油车在满负荷工作时，常要使用过量的燃料，所以时常产生大量的黑烟，因此柴油车颗粒物的污染比较严重。汽油和柴油机排气中主要污染物的一般浓度见表4-8。 表4-8 汽油车与柴油车有害物排放对比 污染物; 柴油机; 汽油机. CO; <0.1%; <10%. HC; <300ppm; <1000ppm. NOX; 1000-4000ppm; 2000-4000ppm. 微粒物; 0.5g/m3; 0.01g/m3. 根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005），第Ⅳ阶段从2010年7月1日起执行，即到工程通车后，全国范围内将执行第Ⅳ阶段标准，因此，营运期汽车尾气排放源强根据第Ⅳ阶段标准限值，对《公路建设项目环境影响评价规范》附录E推荐的单车排放因子进行修正。 汽车尾气中的主要污染物是一氧化碳、氮氧化物和碳氢化合物，道路上行驶汽车排放的尾气产生的污染可作为线源处理，源强Q可由下式计算： Q=0.123v5w6.80.85p0.50.75 式中：Qj：j类气态污染物排放源强度（mg/m·s） Ai：i型车预测年的小时交通量（辆/h）； B：NOX排放量换算成NO2排放量的校正系数，取0.8； Eij：汽车专用道路运行工况下i型车j种污染物量在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)。工程建成营运后汽车尾气中各类污染物排放源强见表4-9。 表4-9 单车排放系数表 单位：mg/m·辆 平均车速（km/h); 20; 30; 40; 50; 60. 小型车; CO; 67.42; 54.64; 41.3; 31.34; 23.68. THC; 11.74; 10.41; 9.09; 8.14; 6.7. NOx; 0.03; 0.06; 1.04; 1.77; 2.37. 中型车; CO; 48.37; 40.45; 34.48; 30.18; 26.19. THC; 25.43; 21.19; 17.21; 15.21; 12.42. NOx; 0.77; 2.35; 4.58; 5.4; 6.3. 大型车; CO; 8.21; 6.91; 5.84; 5.25; 4.48. THC; 3.6; 2.8; 2.33; 2.08; 1.79. NOx; 4.21; 7.54; 9.69; 10.44; 10.48. 表4-10 营运期汽车尾气排放源强 单位：mg/m·s 年份; CO; THC; NO2. 近期; 3.878; 0.849; 0.063. 中期; 7.862; 1.643; 0.109. 远期; 18.667; 3.739; 0.214. *NO2 按NOX×0.8计算。 - 大气环境影响分析 项目营运期产生的空气环境污染物主要是汽车尾气中的氮氧化物，采用类比分析方法分析项目营运期对周围空气环境产生的NO2污染影响。本评价将采用类比分析方法，对项目通车后汽车尾气对沿线区域环境空气质量的影响只进行定性分析。 项目建成通车后区域环境空气中污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。类比城市道路竣工验收监测数据，通常在路两侧50m范围内即可满足二级标准要求。 项目建成通车后，区域环境空气中污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关，故本项目道路运营期汽车尾气排放达标情况采用类比法进行分析，类比湖南省其它道路环境预测及环境监测资料，在路边50米处CO、NO2和CH化合物的浓度较小，污染物浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据同类项目对NO2的监测结果对比分析预测，在D类稳定度下，至道路运营远期各路段距路中心线22米处NO2浓度均符合环境空气质量二级标准限值。在不利气象条件下，如静风时，交通量较大路段与升坡、降坡频繁的地形复杂地段、距路中心线22米处NO2浓度值有可能超标。 当前，我国汽车制造业执行的尾气排放标准日趋严格；根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》（GB18352.5-2013），工程建成通车后，全国范围内将执行第五阶段标准，汽车尾气排放量将进一步减少；因此，随着我国汽车制造业汽车尾气排放控制技术不断进步和排放标准的进一步提高，汽车尾气对区域环境空气质量的影响将进一步减小。 1）拟建项目施工期的扬尘污染，将对沿线环境空气质量产生一定的不利影响，采用经常洒水等防护措施，运输筑路材料的车辆加盖棚布，料场远离居民点并掩盖等措施，可有效控制其不利影响。 2）沥青混凝土在摊铺过程中产生的沥青烟气会对环境和人体带来危害，但该工序持续时间短，且项目周围多为开阔的荒地，大气扩散条件好，沥青烟气对环境的影响有限。 - 3）项目营运后对环境空气的污染主要是汽车尾气污染，通过类比分析，拟建道路在运营中期和远期NO2小时平均浓度均未超出《环境空气质量标准》中的二级标准要求，因此运营期汽车尾气排放对区域大气环境质量的影响较小。 - 2.2 水环境影响分析 （1）废水污染源 影响路面径流污染物浓度的因素众多，包括降雨量、降雨时间、与车流量有关的路面及空气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等。由于各种因素的随机性强、偶然性大，所以，典型的路面雨水污染物浓度也就较难确定。根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的研究，路面雨水污染物浓度变化情况见表4-11，从表中可知，路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，30分钟后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。 路面径流污染物排放量计算公式如下所述，路面径流计算结果见表4-12。 E=C*H*L*B*a*10-6 其中：E：为每公里路面年排放强度（t/a·km）； C：为60分钟平均值（mg/L）； H：为年平均降雨量（mm）； L：为单位长度路面（km）； B：为路面宽度（m）； a：为径流系数，无量纲。 表4-11 路面径流污染物浓度表 项目; 5-20分钟; 20-40分钟; 40-60分钟; 平均值. SS（mg/L）; 231.42-158.22; 158.22-90.36; 90.36-18.71; 100. BOD5（mg/L）; 7.34-7.30; 7.30-4.15; 4.15-1.26; 5.08. 石油类（mg/L）; 22.30-19.74; 19.74-3.12; 3.12-0.21; 11.25. 表4-12 路面径流污染物排放源强表 项目; SS; BOD5; 石油类. 平均值（mg/L）; 100; 5.08; 11.25. 年降雨量(mm); 1348.3. 路面面积(m2); 14871.36. 径流系数; 0.7. 径流总量(m3); 14035.74. 年均产生量（t/年）; 1.4; 0.071; 0.16. （2）营运期地表水环境影响分析 本项目营运期对水环境的影响主要来自路面径流对沿线地表水体的影响。 根据国家环保部华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，结果表明，降雨初期，径流中COD浓度即可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，路面径流中，油类物质浓度可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流中SS浓度相对稳定在较低水平，达到《污水综合排放标准》中的一级标准。在实际过程中，路面径流SS和油类物质浓度超标只是一个瞬间值，路面径流在通过路面横坡自然散排、漫流至雨水管网的过程中，伴随着生态草沟自然净化、降雨稀释、泥沙对污染物的吸附、泥沙沉降等各种作用，路面径流中的污染物通过道路雨水管达到水体时浓度已大大降低。本项目建设对区域水环境的污染基本不会增加。同时，通过加强对饮用水源保护区段的管理，整改施工改造过程中必须设立临时蓄水池，将废水引入临时水池，回用于施工洒水抑尘，无施工废水外排，不会对周边水库产生影响。营运期间树立标识牌，建设撇洪沟，将地表径流水引入道路两侧排水管沟，地表径流水不会进入水库，不会直接对水库造成冲击。对装运有毒或危险品物质的车辆实行许可证制度，加强对危险品车辆的管理，本项目营运期对赵家峪水库饮用水源保护区的影响较小，对沿线地表水环境影响较小。 （3）营运期地下水环境影响分析 营运期对地下水环境的影响主要表现在路面径流对地下水水质的影响。 工程通车营运后，路面径流对地下水水质的影响主要是路面径流中的污染物如SS、石油类等，这些污染物一旦随降水径流进入周围水体，对地下水的水质将会产生一定的影响。但由于路面径流中上述污染物一般是在降雨初期浓度较高，在降雨一段时间后污染物浓度逐渐降低。由于SS本身为泥沙类物质，污染较小，土壤层对其的天然阻滞作用较强，对地下水含水层的影响很小。根据相关研究，由于土壤层的吸附作用，污染物在土壤中的运移过程中一般被吸附净化，石油类污染物主要积聚在土壤表层80cm以内，对表层土壤影响较大，但对地下水含水层影响较小。 - 2.3 声环境影响分析 （1）噪声污染源 本次评价噪声预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中有关噪声模型和算法进行预测。 道路交通噪声主要来源于车辆发动机的噪声，行驶汽车轮胎与地面摩擦的噪声，以及鸣号声。有关研究对大量以不同速度行驶车辆的噪声进行测量（不包括鸣号声），拟合出不同类型车辆噪声源强的计算公式。 营运期噪声污染源主要为行驶的车辆，根据公开发表的资料，第i类型车辆在参照点（距道路中心线7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）LOi按下式计算： 小型车：LOES=12.6+34.73lgVs 中型车：LOEM=8.8+40.48lgVm 大型车：LOEL=22.0+36.32lgVl 式中：S，M，L：分别表示小、中、大型车； Vi：该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 各类型单车车速预测采用如下公式： Vi=k1⋅ui+k2+1k3⋅ui+k4×V120 ui=N单车道小时⋅ηi+m⋅1−ηi 式中：Vi：i型车预测车速； k1、k2、k3、k4：回归系数，按表4-13取值； Ui：该车型当量车数； Ηi：该车型的车型比； N：单车道车流量，辆/h； Mi：其他2种车型的加权系数； V：设计车速。 表4-13 预测车速常用系数取值表 车型; k1; k2; k3; k4; mi. 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0.8044. 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. 由于拟建工程设计速度低于噪声源强公式适用车速范围，本评价在单车行驶辐射噪声级计算中，VL、VM、VH将采用各车型的最低适用车速进行计算。根据上面公式，计算的本项目运营各期小、中、大型车单车平均辐射声级见表4-14。 表4-14 项目各评价时段单车噪声源强 路段; 车型; 近期; 中期; 远期. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 新裕公路; 小型车; 65.69; 65.77; 65.55; 65.74; 64.98; 65.65. 中型车; 64.43; 64.09; 64.77; 64.23; 65.24; 64.55. 大型车; 71.93; 71.71; 72.16; 71.80; 72.54; 72.01. - （2）声环境影响分析 1）交通噪声预测 本项目声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)中附录A推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。部分参数的计算参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ 005-96）推荐的计算方式进行。 1、第i类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB(A)； —第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r —从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测。 Vi —第i类车的平均车速，km/h； T —计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见下图所示； 图4-1 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 △L—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L1=△L坡度+△L路面 △L2=Aatm+Agr +Abar +Amisc 式中： ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度—道路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面—道路路面材料引起的修正量，dB(A)。 2、总车流等效声级为： Leq(T)=10lg100.1Leq(h)大+100.1Leq(h)中+100.1Leq(h)小 式中：Leg(h)大、Lep(h)中、Lep(h)小分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接受到的交通噪声值，dB(A)。 Leg(T)—预测点接受到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A)； 预测模式适用范围：预测点在距噪声等效行车线7.5m远处。 3、预测点昼间或者夜间环境噪声计算公式 LAeq预—预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)； LAeq背—预测点预测的环境噪声背景值，dB(A)。 4、交通噪声分布预测及评价 采用上述预测模式，根据各影响因素予以计算修正，计算出本项目不同时期距路边不同距离处的噪声预测结果，见下表所示，预测时段包括营运初期（2021年）、中期（2027年）和远期（2035年）昼间、夜间值。本表中数据为没有进行声影区衰减和叠加背景噪声情况下的道路两侧距离道路边界200m范围内交通噪声预测值。 表4-15 不同距离噪声预测结果 声级单位：dB(A) 与道路车行道距离（m）; 距道路中心距离（m）; 距道路红线距离（m）; 近期; 中期; 远期. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 7.75; 15; 0; 58.38; 52.88; 61.17; 55.66; 64.55; 59.2. 12.75; 20; 5; 55.98; 50.47; 58.77; 53.26; 62.14; 56.79. 22.75; 30; 15; 51.74; 46.24; 54.53; 49.02; 57.91; 52.56. 27.75; 35; 20; 50.46; 44.96; 53.25; 47.74; 56.62; 51.27. 37.75; 45; 30; 48.68; 43.18; 51.47; 45.96; 54.85; 49.5. 47.75; 55; 40; 47.42; 41.92; 50.21; 44.7; 53.59; 48.24. 57.75; 65; 50; 46.44; 40.94; 49.23; 43.72; 52.61; 47.26. 67.75; 75; 60; 45.64; 40.13; 48.42; 42.91; 51.8; 46.45. 77.75; 85; 70; 44.95; 39.44; 47.73; 42.22; 51.11; 45.76. 87.75; 95; 80; 44.34; 38.84; 47.13; 41.62; 50.5; 45.15. 97.75; 105; 90; 43.8; 38.3; 46.59; 41.08; 49.97; 44.62. 107.75; 115; 100; 43.31; 37.81; 46.1; 40.59; 49.48; 44.13. 117.75; 125; 110; 42.87; 37.37; 45.66; 40.15; 49.03; 43.68. 127.75; 135; 120; 42.46; 36.95; 45.25; 39.73; 48.62; 43.27. 137.75; 145; 130; 42.08; 36.57; 44.86; 39.35; 48.24; 42.89. 147.75; 155; 140; 41.72; 36.22; 44.51; 39; 47.88; 42.53. 157.75; 165; 150; 41.38; 35.88; 44.17; 38.66; 47.55; 42.2. 167.75; 175; 160; 41.07; 35.56; 43.85; 38.34; 47.23; 41.88. 177.75; 185; 170; 40.77; 35.26; 43.55; 38.04; 46.93; 41.58. 187.75; 195; 180; 40.48; 34.98; 43.27; 37.76; 46.64; 41.29. 197.75; 205; 190; 40.21; 34.7; 42.99; 37.48; 46.37; 41.02. 207.75; 215; 200; 39.94; 34.44; 42.73; 37.22; 46.11; 40.76. 2）交通噪声评价 交通噪声达标距离分析见表4-16。 表4-16 道路红线两侧交通噪声达标距离 单位：m 路段; 标准; 时段; 年份 标准值; 2021; 2027; 2035. 新裕公路全线; 4a类标准; 昼间; 70dB(A); 0; 0; 0. 夜间; 55dB(A); 0; 2; 12. 2类标准; 昼间; 60dB(A); 0; 3; 13. 夜间; 50dB(A); 8; 12; 24. 运营期敏感点预测结果下表4-17。 表4-17 运营期敏感点噪声预测结果单位：dB（A） 敏感点名称; 位置; 距离红线; 评价标准; 项目; 预测结果. 近期; 中期; 远期. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1复兴厂镇居民点; K2760+000; E，50m; 4a类; 预测值; 58.29; 48.04; 58.54; 48.74; 59.1; 50.19. N2梦溪镇居民点; K2771+500; W，190m; 2类; 预测值; 59.45; 46.94; 59.49; 47.15; 59.59; 47.66. - 2.4 生态环境影响分析 - （1）公路桥涵对泄洪和农田水利的影响 - 拟建公路桥梁均为中、小型桥梁，不在河流中设置桥墩。出水涵洞分布较均，在与灌渠相交时，干渠以桥梁跨越，支渠以涵管通过，基本维持了原有的灌溉格局。 - 本项目没有涉水桥墩，对河道行洪能力影响较小，路基等的修筑也将对沿线农田水利设施产生一定影响。在下一阶段设计中，应注意当路线紧靠村庄时，应顺应其水流方向设置桥涵，不能因公路建设引起村庄排水不畅。 - （2）工程运营对动植物物种的影响 - 本工程对沿线乡镇植被的损失占总量的比重很小，项目所在区域植被覆盖率不会因工程的建设而有明显变化，如公路建设配以适当的绿化工程，可以减轻其影响。在充分绿化现有林地的同时，在工程建设中也应尽量减少对林地特别是现有林地的占用和破坏。 - 本工程沿线人为的开发活动频繁，使得沿线野生动物出现的数量和机率较小。由于本工程设置了涵洞等通道，使得本项目不封闭，因此不会阻隔公路沿线的动物穿越项目区，且沿线主要动物适应耕地和居民点的物种以杜鹃、麻雀等鸟类，扑食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类等常见物种居多，因此工程运营对沿线野生动物影响不大。工程建成后其直接影响基本不会明显改变区域内动物资源品种数量的现有水平。 - （3）对区域自然体系生态完整性影响分析 - 林地植被和农田植被为区域内的主要植被类型。区域内林地分布面积较大，但树种组成较为单一，群落结构简单，公路建设占用林地占当地林地总面积比例小，因此公路建设不会造成沿线植被类型分布状况和森林植物群落结构的改变。 - （4）对景观的影响分析 - 1）山岭林地景观段景观影响分析 - 项目沿线分布有山岭林地景观路段，项目主要为老路改建，对两侧山岭林地占用及有限，且该路段设计过程中竖向考虑少占地和投资，尽量按照天然的地形起伏，在必须穿越林地路段采用隧道形式，减少高填深挖段，避免对地形地貌的大破坏，对原有丘陵林地景观影响不大。 - 2）村落农业田园景观景观影响分析 - 项目大部分为村落农业田园景观，项目主要为老路改建，项目不会增加对耕地、村落和园林的切割，不会使现有的园林景观和农田景观受到切割影响。 - 3）桥梁对景观的影响分析 - 项目地处微丘地带，本项目所设桥梁，主要用于跨越河流或沟渠，这些桥梁虽然是自然环境中的人为构筑物，但比高填深挖对景观影响小，只要注意公路辅助设施的色彩不要与周围环境形成强烈的对比冲突，而是比较协调，则对景观的影响最小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目全线利用旧路，无新建路段。本项目的升级改造工程无明显环境制约因素，项目建成后对周边环境影响程度较小，项目临时用地租赁已有废弃场地，不新增用地，从环境角度出发，本项目选址选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1、生态保护措施与建议 1、土地资源保护 严格按照《中华人民共和国土地管理法》等国家和地方相关法律，向有关部门报批农用地转用和征用土地的手续，按照“占多少，垦多少”的原则，补充与所占耕地数量和质量相当的耕地，没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省有关规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。有关部门应及时调整土地利用规划，严格土地审批，严禁规划外用地造成的耕地损失，提高土地利用效率。而本项目不涉及新增土地问题，临时工程用地均租赁已建成用地，并取得了合法手续。 2、农业生态保护 对于项目永久占地造成当地农民农业生产损失，建设单位应严格按照国家和地方的有关法律法规对受影响农民给与一定的经济补偿，确保其农业收入不降低。 3、植被资源保护 ⑴对于项目建设占地范围内的人工栽植树木，施工进行前，应尽可能将这些树木进行移植，严禁随意破坏。 ⑵加强施工期管理，严禁施工人员及施工机械随意破坏当地植被。 ⑶选用乡土物种，在土方工程完成后立即栽种，并在栽种初期，予以必要的养护。如采用立体绿化护坡工程时，可先选择固着性强的先锋物种，在运营期间逐步用乡土物种替代。 ⑷工程临时用地应根据当地实际情况和居民要求及时进行地表植被补偿恢复，并在竣工验收前实施完成。 4、水土保持与防护 本工程可能造成的水土流失主要发生在施工期，水土流失将对河道行洪、土壤肥力带来一定程度的影响。考虑到本工程的实际情况和可能造成的水土流失的特点，本项目水土流失防治重点是道路建设区，采取工程措施和植物措施紧密相结合，形成有效的水土流失防治体系。各项水土保持措施实施以后，能够有效地控制工程建设可能产生的水土流失，并美化工程区的环境。方案实施后，可防止因开发建设而新增的水土流失，减少入渠、沟、塘、湖泥沙，遏制项目区水土资源破坏，其植被恢复可美化环境，同时，通过道路沿线水保林草带的建设，不仅具有保土蕴水功能，又为道路两旁提供了特有的绿化风光带，取到较好的美化环境的作用。 ⑴管理措施 ①合理安排施工季节和作业时间，尽量避免在雨季进行挖方，减少水土流失。 ②施工场地及挖方断面应备有一定数量的成品防护物，如塑料薄膜、草席等，在生态绿化措施尚无法起到防护作用期间，覆盖地表，防止水土流失。 ③黄沙、石灰等物料堆应配有专人看管，下雨时应覆盖防护物，减少水土流失。 ④雨季必须施工时，应制定雨季施工计划。 ⑵工程措施 ①对路基采用逐层填筑，分层压实的施工方法，在填筑路堤的同时进行边坡排水和防护工程，路基工程尽量采用机械化作业。 ②路基施工前在路基两侧开挖临时排水沟，排水沟采用梯形断面30cm×50cm，内坡比1：1，沟壁夯实，结合地形在排水沟处设沉砂池，沉砂池设计为3m×2m×1.2m，内坡比1：1，水流经沉砂池后，排入附近的自然沟道；尽量做到道路的排水防护系统与道路建设同步实施。 ③为保证路基及边坡的稳定，全路段应根据地形地质及填筑高度采用不同的防护措施。视具体情况分别采用浆砌片石坡面防护、草皮护坡、挡土墙及护面墙等形式进行坡面防护。路堤边坡等处视路堤高度及填料性质、水文条件，分别采用护脚、挡土墙、拱形护坡、浆砌片石护坡、护坡道和撒草籽等防护形式。 ④路基、施工场地等的表土进行集中收集与堆放，在表土堆放场地应选择较平缓处，并对表土堆放的四面坡脚均采用装土编织袋挡墙进行临时性防护，对于土堆裸露的顶面和坡面，需要进行压实或拍实处理，然后播种苜蓿草籽以保持养分并固着土壤颗粒。最后，覆土工作结束后，对于临时堆置表土占用的土地必须进行植被恢复，以防止人为增加新的水土流失。 ⑤雨季填筑路堤时，应随填、随压，以保证路堤质量。每层填土表面成2~5%的横坡，并应填平，雨前和收工前将铺填的松土碾压密实，做到不积水。对水土流失易发路段，应尽量避免雨季施工；不能避免时，应保证施工期间排水畅通，不出现积水浸泡施工面的现象，如防护工程不能同时开展时，对边坡及施工面应采取加盖防水雨布等防护措施。 - 2、水污染防治措施与建议 1、地表水环境保护措施 （1）组织管理措施 ①合理安排施工作业时间。 尽量避免雨季施工。 ②合理布置施工营地和施工场地。 施工场地应充分考虑排水需要，尽可能远离河流，施工营地利用现有的基础设施，租用当地民房。 ③制定严格的管理制度 施工过程中产生的废渣和矿建材料应运指定地点堆放，严禁乱丢乱弃；生活垃圾应定点存放，定期由环卫部门清运，严禁乱丢乱弃；加强对施工机械的日常养护和水上作业的监管力度，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象；严禁向沿线的任何水体倾倒残余燃油、机油、施工废水和生活污水；同时，管涵施工要充分考虑防洪、防涝需要，不得妨碍沿线地区行洪、排涝、灌溉的正常进行，必须保证沟渠畅通。 ④准备必要的防护物资 施工材料如油料和化学品等的堆放地点应在区域水系之外，并应备有临时遮挡物品，防止雨水冲刷；管涵施工必须制定相应的油污染应急预案，在沿线重要施工工地必须配备足够的油污染净化、清理器材和防护设备，如围油栏等；矿建材料运输中应采取雨布和防落物网遮挡等措施。 ⑤加强施工人员的环保教育 定期对施工人员进行环保教育，学习各项管理制度。 （2）工程措施 ①生活污水 施工营地租用当地民房，利用当地的排水系统处理生活污水后农用，不直接进入水体。 ②机械设备冲洗废水 机械设备冲洗废水主要污染物是悬浮物和石油类，采取沉淀隔油池处理后的水可以用于洒水降尘。 ③施工场地废水 对于施工场地由于雨水造成地面径流，污水中含有机修产生的石油类、SS、COD则需要修建单独的沉淀池，进行收集沉淀后进入区域雨水收集系统。 - 3、噪声防治措施与建议 1、尽量采用低噪声机械设备，施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生。 2、具有高噪声特点的施工机械应尽量集中施工，做好充分的准备工作，作到快速施工；根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》确定合理的工程施工场界；如果做到了以上两点仍将对敏感点造成较大的影响，则可考虑施工时间的合理安排，尽量不要在深夜施工，并通过地方政府进行协调和协作。 3、施工噪声影响属于短期影响，主要是夜间干扰施工沿线居民的休息，强噪声的施工机械夜间（22：00~6：00）在敏感点附近路段应停止施工作业，严禁夜间进行打桩作业。 4、施工前在施工场地周边张贴项目施工的便民公告，并通过广播、电视、报纸等新闻媒体提前发布信息，告知居民，提醒过往车辆慢速行驶或改变行驶路线，同时积极听取管道沿线居民和团体的意见和建议，和沿线居民以及团体进行沟通以征求居民和团体的同意。公告内容包括施工时间、施工进度安排以及施工范围。 5、利用现有道路进行施工物料和土方运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，这样一方面可以减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。在途经村镇时，应减速慢行，禁止鸣笛。土方运输路线应尽量选择人口相对较少的道路。 6、对于为了防治营运期噪声污染而采取的通风隔声窗等措施，推荐在施工前实施，可同时作为施工期噪声防治措施。 7、加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响应及时采取有效的噪声污染防治措施，具体监测方案参见噪声监控计划。 - 4、大气污染防治措施与建议 施工期对大气造成污染的主要是扬尘，根据《大气污染防治法》、《常德市建设工程文明施工管理办法》、常德市住房和城乡建设局关于印发《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》的通知-常建通〔2017〕50号要求，建筑工地施工现场管理要做到“六必须、六不准”，并提出以下几条措施： 建设单位牵头建筑施工扬尘防治工作。其主要职责： 1、应将施工扬尘防治费用列入工程造价。 2、建设单位项目负责人应牵头成立由建设、监理、施工等单位项目负责人组成的本项目建筑施工扬尘防治工作领导小组，建设单位项目负责人任组长，牵头负责施工现场扬尘污染防治工作。 3、对于依法必须进行招标的工程项目，应当将建筑施工扬尘防治要求和内容列入招标文件及施工、监理合同，明确施工、监理单位的扬尘防治责任，并监督实施。施工单位拒不按照属地建设行政主管部门或建设工程质量安全监督机构下达的扬尘防治整改意见实施的，由建设单位自行组织实施，相关费用从工程款中扣除。 4、对工程尚未开工、施工单位尚未进场或施工过程中由于特殊原因造成暂停施工、停工时，施工单位撤离施工现场的扬尘防治工作负责。 5、负责对扬尘污染的投诉举报，查明原因，督促整改落实，并将整改情况及时告知投诉、举报人。 6、对暂时不能开工的建设用地的裸露地面采取覆盖措施，对超过2个月不能开工的建设用地的裸露地面必须采取硬化或绿化。 施工单位对建筑施工扬尘防治工作负总责。其主要职责： 1、应建立以项目经理为第一责任人的项目施工扬尘防治管理实施机构，明确各级、各班组、各工序扬尘污染防治责任人。 2、根据施工组织方案和项目特点，制定、报备具体的建筑施工扬尘污染防治实施方案，报项目总监审查，并接受当地住房和城乡建设主管部门或建设工程质量安全监督机构的检查指导。 3、严格落实建筑施工扬尘污染防治实施方案要求，保证扬尘防治所需费用投入，按相关规定使用安全文明施工措施费，并在财务管理中单独列出使用清单备查。建立考核制度，加强扬尘防治工作检查考核，根据施工现场扬尘污染防治落实情况对项目部及分包单位予以考核。 4、工程开工前，应结合工程特点对项目管理人员、作业人员进行扬尘污染防治措施的培训教育，组织开展施工扬尘防治日常检查。 5、总承包单位进行工程分包的，应明确分包单位的扬尘防治工作责任，并加强对分包单位扬尘防治工作的管理；分包单位应服从总承包单位的管理，做好所承包工程的扬尘防治工作。 6、应在施工现场配备必要的扬尘污染防治设备、机具、材料等，并按下列规定配备扬尘防治专职保洁人员： 市政基础设施工程：签约合同价小于5000万元的项目不少于2人，5000万元及其以上的项目每增加5000万元增加1人。 7、应将施工现场扬尘污染防治工作纳入对项目部和项目经理的考核内容。 8、法规、规范性文件规定的施工单位其他扬尘污染防治职责。 施工现场的临时设施及其使用应当符合以下规定： （1）建设单位应在本道路施工现场醒目位置按要求设置建筑施工扬尘防治公示牌，公示扬尘防治标准、防治措施和建设、施工、监理单位承担扬尘污染防治工作的具体责任人姓名以及扬尘监督管理主管部门、举报电话等信息。 （2）本道路施工现场的所有车辆、行人通行入口应设置连续、硬质密闭围挡，围挡高度不低于1.8米；底边要用砌体封闭，不得有泥浆外漏。无车辆、行人通行处可采用钢制护栏网隔离，护栏高度不低于1.8米。 （3）施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟。喷雾系统参数应满足规定标准。 （4）施工现场必须配备不少于1台满足规定标准的可移动、风送式喷雾机，适时开启降尘。 （5）施工现场所有车辆出口应按规定设置自动冲洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、循环用水装置等，必须收集洗车过程中产生的废水和泥浆，确保车辆不带泥上路、净车出场。 （6）施工现场的材料堆码区等须使用的地面必须进行硬化，确保地面坚实平整，不得有积水。 （7）在非降雨期间，施工现场必须定期洒水降尘，洒水次数每天不得少于3次，确保施工现场道路保持潮湿状态，鼓励施工单位沿道路设置自动喷淋设施，实现自动洒水降尘。 施工现场的物料堆放应当符合以下规定： 1、施工场地内建筑材料、构件、料具等应按照施工总平面图划定的区域分类堆放整齐。钢筋、钢管、钢结构构件等材料应架空堆放，下设条形混凝土梁或条形砖墩。材料堆场地面应及时冲洗。 2、严禁在施工现场围档外堆放物料和建筑垃圾。严禁随意丢弃和焚烧沥青、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘、恶臭气体的各类废弃物。 3、施工现场严禁大量堆码砂石、水泥、石灰等散体材料，必须使用预拌混凝土和预拌砂浆，严禁现场批量搅拌。对于少量的搅拌、粉碎、筛分、切割等作业活动，应在封闭条件下进行，并采取降尘防尘措施。零星水泥、石灰、砂石、粉煤灰等易产生扬尘的物料应当分类密闭存放，不能密闭的应当在其周围砌筑高度不小于0.5米的围挡，物料上方采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标识牌。 4、在施工场地内堆放作回填使用的土方和道路工程施工期间在主干道两侧堆放的土方，裸露时间不得超过7天。裸露土方应经表面整理后，闲置时间2个月以内的可采用满铺防尘网覆盖，闲置时间2个月及其以上的必须硬化或绿化。采用绿化方式的，必须先撒播速生植物如小麦、紫云英、黑麦草（冬季）、狗牙根（夏季）等，再用防尘网覆盖，待绿化植物成活后方可撤离防尘网。 施工工艺应当符合以下规定： 1、土石方施工过程中，未开挖部分应当用防尘网覆盖；做到随挖随外运，减少开挖过程中土方裸露时间。 2、施工现场土方开挖后应尽快回填，回填后的地面和不能及时回填的裸露场地，应采取混凝土硬化或防尘网覆盖的防尘措施。 3、市政工程在使用风钻挖掘地面、路面切割、路面铣刨、石材切割、清扫施工现场等施工作业时，应喷（洒）水抑尘。 施工现场的物料运输应当符合以下规定： 1、运输建筑垃圾、建筑土方、工程渣土的单位应取得市容主管部门核发的许可证；车辆外形完好且能完全密闭。 2、建筑垃圾、建筑土方、工程渣土的装载高度应低于车厢栏板高度，装载量不得超过车辆额定载重量。 3、建筑垃圾、建筑土方、工程渣土应按有关部门规定的时间、线路、倾倒点进行运输、倾倒。 建筑施工各责任主体必须做好特殊天气条件下的施工扬尘应急处理工作。根据当地政府发布严重污染等恶劣天气等级预警响应，及时落实各类工程的应急响应措施，确保建筑施工的扬尘防治应急响应全部执行到位。 在采取相应的大气污染防治措施后，本项目施工期废气对周围环境影响较小。上述措施主要是围挡和洒水，围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用；洒水可降低施工扬尘的起尘量。这些防尘措施均是常用的，也是有效的。根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m以内）降尘效果达60%以上，同时扬尘的影响范围也减少70%左右，严格按照上述措施治理后，拟建项目施工期扬尘污染可以减小到最低，措施可行。 本项目沥青直接从沥青加工厂拖运至施工场地直接铺设，不在施工现场设沥青拌和站。本项目沥青路面铺设过程中产生的少量沥青烟气，沥青烟的组成主要为THC、TSP和BaP，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。建议施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量，减小对人体的伤害。由于本项目不在现场设沥青拌和站，沥青混凝土的铺设过程中仅产生少量沥青烟，对环境空气的影响是暂时的，且影响较小。 - 5、固体废物防治措施与建议 1、管理措施 施工期产生拆迁建筑垃圾应尽可能回用，不能回用的外运处置，严禁乱丢乱弃；施工人员生活垃圾由环卫部门定期清清运焚烧处置，严禁乱丢乱弃；设置临时堆渣场，集中堆存，避免随意堆存。 2、工程措施 首先，应合理选择临时堆渣场，应选择在距离居民集中居住区200米外并处于下风向的位置；其次，准备必要的防护物资，堆土场覆盖篷布等抑制扬尘，避免雨水冲刷；再次，修筑临时堆渣场围挡、四周开挖边沟防治水土流失。 3、运输环节的环保措施 运输车辆经过敏感点时，应降低车速，噪声防止对两侧居民的影响，建设单位应加强运输车辆的管理，严格按照设定的路线行驶，严禁超载、超速，防止交通事故的发生；同时运输车辆采取防护措施，避免遗洒。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1、生态保护措施与建议 （1）按道路绿化设计的要求，完成拟建道路边坡等范围内的植树种草工作，以达到恢复植被、保护路基、减少水土流失的目的。 （2）及时恢复被破坏的植被和生态环境，防止地表裸露。 （3）按设计要求进一步完善水土保持各项工程措施、植物措施和土地复垦措施。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。 （4）加强绿化工程和防护工程的养护。 （5）监测项目施工至营运期间对沿线生态环境的影响，以便及时发现新的问题并采取相应的补救措施。 采取上述措施后，项目建设不会改变当地生态系统的稳定性和功能的连续性。因此，上述生态保护措施可行。 - 2、水污染防治措施与建议 1、做好污水管道的日常维护，保证道路污水管网纳污范围内的污水顺利进入污水管网。 2、建议环卫部门做好路面清洁工作，防止生活垃圾随降水进入雨水管沟。 - 3、噪声防治措施与建议 噪声的污染防治是一个总体工程，从最初的环境规划，到工程设计、管理、到最后的污染防治，是一个整体的防治系统，只有各个环节均做到良好的控制，道路沿线的噪声影响才可达到最低限度。根据噪声影响分析，为减少道路噪声影响，工程建成营运后应从以下几方面做好防治措施： 1、加强道路日常养护 保持路面平整，发现路面破损及时修复，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、启动过程中产生的高声级，防止因路面破损引起车辆颠簸造成噪声污染程度的增加，减轻对沿线居民正常工作生活的影响。 2、加强道路交通管理 交通管理部门宜利用交通管理手段，在噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段通过采取限鸣（含禁鸣）、限行（含禁行）、限速等措施，合理控制道路交通参数（车流量、车速、车型等），降低交通噪声；路政部门宜对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声。 3、噪声控制措施 通过模式预测可知，营运的不同时期敏感点昼间噪声均达标，部分敏感点中期和远期噪声值超出相应的标准限值，声环境质量不能满足相应功能区的要求，须采取相应的保护措施。 采取上述措施后，可以确保项目两侧各敏感点噪声达到其相应功能要求。因此，上述噪声污染防治措施可行。 - 4、大气污染防治措施与建议 本项目的大气污染源为路面上行驶的机动车，机动车属流动源，对机动车尾气污染物的控制，单靠一条或几条路桥采取措施，是较难收到成效的。国内外的经验表明，对机动车尾气污染物的控制应是一个区域内的系统工程，所以，本项目中对行驶机动车排放的尾气污染物控制与整个湖南省乃至国家的机动车尾气污染物排放控制密切相关。主要控制措施有： （1）加强对道路的养护和清洁，使道路保持良好的运营状态，有效减少路面扬尘和机动车怠速的时间。 （2）严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，强化推行在用车的年检、路检和抽查制度，加强车管的执法力度，控制机动车的废气排放量。 （3）加强道路两侧的绿化，种植一些能吸收（或吸附）CO、NOx等有害气体的树种，如樟树、玉兰、紫叶李、黄杨等，以减少道路交通大气污染的范围。 采取上述措施后，道路车辆排放的废气不会对沿线环境空气质量造成明显影响。 - 5、环境风险管理 - 5.1环境风险因子识别 风险评价是评价建设项目对人体健康和生态系统产生的风险。建设项目的环境风险是针对建设项目本身引起的风险进行评价的。基础设施-道路及管网的建设项目可能产生的环境风险一般为施工期的自然风险与生态风险及营运期的交通事故污染风险。 道路建设项目环境风险多见于生态风险、自然风险和交通事故风险。 （1）生态风险：项目拟建区地势平缓，工程地质条件较好。本区内地势平坦，无大的自然径流、丘陵、山地等，城市道路、管网工程建设过程中不存在切断河流、切割山坡等现象，因此发生路基塌方、山体滑落等生态风险的可能性较小。 （2）自然风险：暴雨、地震、冰雪等自然灾害，影响行车安全，使得道路、管网非正常营运，甚至关闭。 （3）交通事故风险：交通事故和危险品运输是风险评价的重点，据有关资料介绍，高等级道路比一般道路的交通事故可降低25%，但高等级道路交通量大，发生交通事故的绝对次数比现有一般道路多，且一旦发生事故，由于车速快，危害性更大。 本项目是在原有道路上进行建设，因此，在施工期及营运期发生自然风险和生态风险的可能性较小。但道路建成营运后，因交通事故而产生的污染风险是有可能的，因此，应予以足够的重视，采取有效措施最大限度的减少交通事故的发生。 - 5.2风险事故环境影响分析 调查同类道路工程运营情况可知，项目全线发生有毒有害危险品运输事故的可能性较小，为小概率事件，但这种小概率事件还是有可能发生的。 危险品车辆运输事故可能引起土壤、水体的污染，由于土壤污染流动性小，影响范围可控，而水体污染流动性大，可能造成污染物随水体流动，污染范围扩大的情况，故本环评主要关注对水体的污染，其具体环境影响机理分析如下： （1）运输车辆发生溢油风险事故时，溶解分散于水体的石油组份的含量起初取决于溶解分散、吸附和凝聚作用，然后受控于沉积、光氧化、生物化学作用。分散态是石油对水生生物产生直接危害的形式，它的毒性也与组份的性质及其分散程度有关，芳香类化合物的毒性较大，且芳环的数目越多，毒性越大。 （2）油泄漏进入水体后，约有85%以浮油形态浮在水面上，另一部分约15%左右以溶解油形态进入水体。浮油在水面迅速扩展形成油膜，随后大部分被水流分裂成大大小小片状或带状的油膜，河流水体流动将油污带到其它水域，并终会吸附在河流滩涂，致使生态环境遭受破坏，将对水生资源造成严重的危害。 - 5.3风险防范措施 鉴于危险品运输的风险由突发的交通事故引起，可以通过一定的管理手段加以预防。就该路段危险品运输车辆交通事故可能带来环境影响而言，为防止灾害性事故发生及控制事故发生后的影响范围和程度，减轻事故造成的损失，特提出以下措施和建议： ①加强危险品的运输管理。应严格执行国家和湖南省有关危险品运输的规定，并办理有关运输危险品准运证，运输危险品车辆应有明显标志，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。 提出危险品运输时段的限制要求，18：00—6：00应禁止进行运输危险品的车辆通行。 ②托运单位必须及时向公安机关的相关部门申报，并获得批准且由公安机关全线监管。 ③运输危险品须持有公安部门颁发的三证，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。砒霜等高度危险品车辆上路必须事先通知道路管理部门，接受上路安全检查，同时车辆上必须有醒目的装有危险品字样标记。 如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规定实施运输。 ④承运单位需具有危险品运输资质，承运司机、押运人也应具有资质并切实履行职责，提高驾驶员的技术素质，加强安全行车和文明行车教育，承运车辆及容器应符合国家相关标准。 ⑥在天气不良的状况下，例如大雾、大风等不良天气条件，应禁止危险品运输车辆进入。 ⑦相关交通部门设立事故应急处理小组，严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》，针对道路运输实际制定风险事故应急管理计划。计划包括指挥机构的职责和任务；应急技术和处理步骤的选择；设备、器材的配置和布局；人力、物力的保证和调配；事故的动态监测制度等。发生危险品运输事故后，应第一时间采取相应措施，启动应急计划。 ⑧对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环保标准。 ⑨在本项目合适位置设置距离警示标志标语和限速标志。 - 5.4应急处置措施 由于危险化学品具有易爆、易燃、毒害、腐蚀、放射性等特性，特别是在运输中容易发生燃烧、爆炸等化学危险安全事故，且一般危险化学品的危险性多数均具有二重甚至多重性。因此，危险化学品运输过程中一旦发生泄漏事故，应立启动应急应急预案并采取以下措施： （1）发生倾覆、泄漏事故后，必须立即报警，请求救援。事主或现场任何发现人员应及时通过路侧紧急电话或其他通讯方式报警，除对伤者请求救护之外，还要向交通事故应急指挥中心报告，讲清楚事故发生地点，出事车辆类型、事故概况、性质、现场目前情况等。 （2）交通事故应急指挥中心接到事故报告后，立即派员前往事故地点，对事故现场进行有效控制。与此同时，通告交警、消防及其他有关部门。由消防部门就近派出消防车辆前往现场处理应急事故。 在交警、消防等有关部门的组织、协助下，迅速封闭交通，疏散无关人员，划定现场防护界限，对伤员进行抢救。 （3）查明泄漏情况，迅速采取措施，堵塞漏洞，控制泄漏的进一步发生。 如危险品为液态物质，并已进入公共水体，消防人员应马上通知当地环保部门。环保部门接报后应马上通知沿岸下游的相关单位，同时派出环境专业人员和监测人员到现场工作，对污染带进行监测与分析。同时应对掉入河道的容器进行打捞。 （4）对于路面上的泄漏区，应立即移走泄漏现场一切其他物品，同时迅速用泥土在漫流区周围构筑拦阻带。 （5）视泄漏物质种类和泄漏量的大小，采用相应处置措施。例如对于酸类化学品，在设置有效围栏、等至液体漫流后，用纯碱或石灰、大理石粉覆盖液体，中和酸液；对于碱性溶液，采用草酸处理；对于重油、润滑油，可用泥沙、粉煤灰、锯末、面纱等材料覆盖吸收后在善后处理。对于固体物质的泄漏，在充分清扫回收后，将参与的物料和尘土尽量打扫干净。 （6）在基本清理完毕后，对路面上残留的污渍，要根据其化学特性，有专业部门或专家制订妥善方案处理消除之，不应擅自用水冲洗，以免污染周边水体。 - 5.5环境风险事故应急预案 本项目的突发性环境污染事故应急预案可参照《中华人民共和国道路运输条例》、《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》等的相关规定，考虑到公路运营公司在组织、人员、设备等方面的制约，建议将本项目的应急预案融入到地区应急预案中，主要内容可参考表5-1。 表5-1 应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 针对危险化学品类别和事故情况辨识危险事故的特性，可以分为易挥发性气体泄漏、液体泄漏、固体洒落于路面、路面发生火灾或爆炸以及储存危险化学品的容器掉落于水中等. 2; 应急组织机构、组成人员和职责划分; 建议由负责项目营运的单位牵头，由常德市政府和其它相关单位，如生态环境局、公安局、消防大队、环境监测站等形成应急网络，成立危险品运输事故处理小组，由政府部门指定应急指挥人，负责领导危险品运输事故的应急处理. 3; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的24小时有效的报警通讯方式、24小时有效的内部、外部通讯联络手段等，通讯中心接到事故报警后，应按照相应的程序通知各有关部门. 4; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数和后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 5; 防护措施、清除泄漏措施和器材; 运营单位必须配备一些必要的应急救援设备和仪器，以便进行自救. 6; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场人员清点，撤离的方式、方法； 非事故现场人员紧急疏散的方式、方法； 抢救人员在撤离前、撤离后的报告； 周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法。. 7; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急措施终止程序 事故现场善后处理恢复措施. 8; 应急培训计划; 定期安排人员培训和演习. 9; 公众教育和信息; 定期对邻近地区群众开展公众教育、培训和发布相关信息. - 6、环境监测计划 本项目环境监测计划包括环境空气、噪声两部分，具体见下表5-2和表5-3。 表5-2 施工期环境监测计划 监测地点; 监测项目; 实施机构; 管理单位. 噪声; 环境空气; 地表水. 施工场界噪声; TSP; SS、石油类、CODcr、氨氮. 沿线具代表性居民点; √; √; 赵家峪水库; 业主委托相关资质机构; 生态环境局. 监测频率及要求; 噪声：施工期监测1次，每次2d，昼、夜各1次； 环境空气：施工期监测1次，每次3d，每天连续20小时；. 表5-3 营运期（2021年~2035年）环境监测计划 监测地点; 监测项目; 实施机构; 管理 单位. 噪声; 环境空气. LAeq; TSP、NO2、CO. 沿线具代表性居民点; 每年1次，每次2天，每天测量2次，昼间、夜间各测1次，分别在车流量平均时段、高峰时段测量，每次测量10min，连续测量2天。; 每年1次，每次连续3天，TSP连续20小时，NO2、CO连续12小时; 业主委托相关资质机构; 生态环境局. 除上述监测方案外，施工单位应自己进行日常监测，扬尘采用目测的方法随时监控，噪声采用便携式噪声仪随时监控，由经过培训的人员完成，日常监测能够及时发现问题，及时解决问题。 |
| 其他 | - 1、施工期社会环境影响保护措施与建议 （1）减缓沿线居民生活和区域交通影响的措施： ①施工期间区域道路交通车辆行走路线应进行统一分流规划，以防造成交通堵塞；并应提前利用广播、电视、报刊等出示安民告示，保证行人的出行安全。 ②合理设置主体工程沿线临近交叉道路的合并与临时绕行通道，最大限度缩短主要交叉道路的封闭施工期。 ③对施工机械和施工运输车辆行走路线要进行统一安排，颁布有关限制规定，以确保区域交通的畅通和正常运行，为减少项目施工期交通阻隔影响。 ④建设单位应按照国家和省市的有关征地拆迁、补偿规定，结合当地实际，采用以经济补偿为主的安置方式，补助费用一定要专款专用，并按规定及时分到有关村组和个人，要充分发扬民主和尊重公民的基本权利，做到合理分配、使用各项补偿费。 ⑤环境敏感点附近施工，要在行人出入的地方搭临时便桥，脚手架外采用密目网围护，确保行人的过往安全；道路两侧有居民区的地方，应铺设临时通道，通道应能保证一般小型车辆的通行，施工照明灯的悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。 （2）对基础设施影响采取的减缓措施：施工应充分做好各种准备工作，对工程所涉及的供电、通信、给排水等地面及地下各种不同的管道和管线进行详细的调查了解，并应提前协同有关部门确定拆迁、改移方案，做好各项应急准备工作，确保施工时不影响沿线水、电、气、通信等各项设施的正常运行，保证社会生活的正常状态。 （3）在施工中如发现文物，应暂停施工、保护现场，并及时通报文物管理部门。经文物主管部门采取措施并认可后继续施工。 采取上述措施后，可将施工期社会影响降低至最小。 - 2、营运期社会环境保护措施与建议 建设项目对沿线居民的影响主要表现在由于道路车流量加大、车速相对提高，给居民出行带来安全隐患，此外交通噪声对居民亦产生不良影响。采取措施及建议如下： （1）增加行人过街信号控制点。 （2）充分利用道路两侧种植树木、草，以弥补占用绿地的损失。 （3）沿线居民点分布较多处设立禁鸣标志。 |
| 环保投资 | 表5-4 环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 作用; 进度. 社会影响; 环境警示标志; 5; 施工期引导居民安全出行; 施工期实施. 生态影响; 水土保持; 100; 防止水土流失; 施工期实施. 噪声; 加强道路管理和维护; 20; 降低交通噪声; 营运期实施. 废水; 施工废水处理装置; 5; 防范水体污染; 施工期实施. 雨布、防落物网、泥浆沉淀池; 10; 防止施工泥浆污染水体; 施工期实施. 废气; 洒水车（4辆）; 20; 减缓施工粉尘70%以上; 施工期实施. 施工现场四周连续设置硬质密闭围挡，车辆主出入口设洗车平台，施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，施工现场必须配备不少于1台满足规定标准的可移动、风送式喷雾机，适时开启降尘等；临时工程如拌合站、堆场进行封闭或覆盖、洒水抑尘等措施; 50; 减少扬尘污染; 施工期实施. 固废; 垃圾委托处理费; 10; 将垃圾运往指定地点处理; 施工期实施. 其它; 环境保护标示牌; 5; 提高环保意识; 施工期实施. 环境监测; 10; 发挥其施工期和营运期的监控作用; 施工期和营运期实施. 人员培训; 2; 提高环保意识 和环境管理水平; 施工前期实施. 宣传教育; 2; 提高环保意识; 施工前期实施. 环境保护管理; 2; 保证各项环保措施的落实和执行; 施工期和营运期落实. 环保竣工验收调查及后评价费用; 5; 增强环境保护意识,提高环境管理水平; 2021年实施. 不可预见费用; 10; 作为不可预见环保措施费用; 营运期实施. 合计; 256; —; —. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、检查施工完毕后，临时用地的植被恢复情况； 2、按照水土保持方案进行水土流失的防治。 | / | 1、检查施工完毕后，临时用地的植被恢复情况； 2、按照水土保持方案进行水土流失的防治。 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 1、在物料临时堆场的边沿应设导水沟，堆场上增设覆盖物； 2、施工路面施工遇雨应及时停止供料； 3、设备、车辆冲洗点设置在临时施工场地内，冲洗废水经隔油沉淀池处理后循环用，或作为场地抑尘洒水用水、新建路面养护用水； 4、施工人员生活污水利用当地农户现有生活污水处理设施处理后农灌，不直接进入水体。 5、环卫部门做好路面清洁工作，防止生活垃圾随降水进入排水沟。 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 1、加强道路路面养护、加强道路交通管理。 2、加强绿化，实施跟踪监测，并预留噪声防治费用，出现超标建议采取绿化隔离带或现金补偿措施。 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准 | 1、加强道路路面养护、加强道路交通管理。 2、加强绿化，实施跟踪监测，并预留噪声防治费用，出现超标建议采取绿化隔离带或现金补偿措施。 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、临时拌合站设置封闭式厂房； 2、运输车辆采用密闭运输，并按指定路线进行弃渣以及建筑材料的运输； 3、施工场地内设置洗车平台； 4、建筑材料在场地内堆存应有防尘布苫盖； 5、加强道路两侧绿化，严格执行汽车排放车检制度，限制尾气排放严重超标的车辆上路； 6、加强运载散体材料的车辆管理工作，明确要求其采取加盖蓬布等封闭运输措施。 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | / | / |
| 固体废物 | 1、施工人员的生活垃圾需纳入环卫部门的生活垃圾收集系统； 2、道路两侧绿化工程景观造型过程中产生的废物，也应按建筑垃圾集中清运处理，不得随意丢弃和倾倒； 3、对于建筑垃圾，应当加以综合利用，不能利用的作为建筑垃圾合理处置。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 减少交通事故而产生的污染风险 | 针对道路运输实际制定风险事故应急管理计划 |
| 环境监测 | 道路沿线TSP和施工噪声、地表水监测 | 按相关标准执行 | 交通噪声以及交通流量 | 按相关标准执行 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

澧县新裕公路提质改造工程项目符合澧县总体规划，项目的实施提升了基础设施建设，完善了公路网络的建设，改善了居民居住水平，促进了区域城市经济的快速发展。在落实本评价提出的施工期及运营期污染防治措施的前提下，项目污染物排放对周边环境的影响较小，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。