- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   立创半导体生产制造项目

建设单位（盖章）：湖南立创半导体有限责任公司

编制日期：  2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 立创半导体生产制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-430723-04-05-275908 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗淼周 | 联系方式 | 13249839875 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 常德 市 澧 县澧澹（街道） 高新技术产业园创新创业园B3 栋一楼、B5栋二、三、四楼 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 43 分 54.571 秒， 29 度 39 分 14.343 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他电子设备制造 C3990；塑料制品业C2929 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业，53、塑料制品业中“其他” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 澧县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澧发改开审（2020）42号 |
| 总投资（万元） | 28000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.36 | 施工工期 | 2021年5月到2021年7月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地 面积（m2） | 24000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《湖南澧县经济开发区总体规划》（2012-2020） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：湖南澧县经济开发区环境影响报告书； 审查机关：湖南省环境保护厅； 审查文件名称：《湖南省环境保护厅关于湖南澧县经济开发区环境影响报告书的批复》； 文号：湘环评[2013]112号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《湖南省环境保护厅关于湖南澧县经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]112号）可知湖南澧县经济开发区申报规划为“一园两区”结构，其中老区（现有开发区）位于澧县县城规划区西侧，规划区范围北抵新河路、南临澧水大堤、西至回水渠、东达护城路，产业定位为以食品加工、医疗器械、轻纺等产业为主，适当配套发展纸制品包装和现代化服务等辅助产业，新区位于县城以东约 6 公里的澧澹乡境内，其规划东临津市，西临常荆高速，南至澧水河， 北至澹水河，规划建设用地面积 11.482km2，定位以物流、服装生产和电子机械为主， 辅以发展食品加工工业。本项目占地属于工业用地，能满足《湖南澧县经济开发区总体规划》（2012-2020）的要求。本项目严格执行经开区入园企业准入制度，不属于三类工业不属于排放重金属、排水量大的企业，能满足入园企业准入条件。本项目位于新区，项目为其他电子设备制造，属于电子机械产业，符合园区主要产业定位。综上所述，本项目建设符合澧县经济开发区产业规划。 规划环评批复中要求：1、对各企业工艺废气产出的出产节点，应配置废气收集与处理装置，确保达标排放；入园企业各生产装置排放的废气需经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》；本项目焊接烟尘、印刷废气经收集处理后可以达到相应排放标准。2、做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、储运、综合利用和无害化处置，建立统一的固废收集、储存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。本项目生活垃圾集中收集，定期有园区环卫工人一同清理，项目产生的一半固体交由厂家回收，产生的危险废物暂存在企业危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置或厂家回收利用，符合规划环评的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的限制类和淘汰类范围内，属于允许类建设项目。对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 （1）用地性质符合性分析 本项目为新建项目，项目选址于常德市澧县高新技术产业园开发区创新园，本项目用地性质为工业用地，符合相关规定。 （2）与园区产业定位、准入性符合性分析 本项目符合园区主要产业定位。 （3）环境功能区划敏感因素分析 项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。建设区域环境空气功能为二类区，且周边无饮用水源保护区，不属于敏感水域。 3、平面布局合理性分析 本项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地减少工艺输送流程和距离，有利于生产活动；而且生产设备均布局在厂区中部，能有效将其生产活动对外界环境的影响降低到最小程度。综上所述，本项目平面布局合理可行。 4、“三线一单”相符性分析 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年9月），本项目与该文件要求对比分析见下表。 表1-1与“三线一单”生态环境管控要求相符性分析一览表 序号; 区域要求; 项目情况; 符合性. 1; 主导产业; 湘环评[2013]112号：西区：以食品加工、医疗器械轻纺等产业为主，适当配套发展纸制品包装和现代化服务等辅助产业。东区：以物流、服装生产和电子机械为主，辅以发展食品加工工业; 本项目位于东，属于电子工业，符合主导产业定位; 符合. 2; 空间布局约束; （1.1）高新区禁止引入三类工业及排放重金属企业入园，限制耗水量及排水量大的企业进入，从排水条件、区位条件综合考虑，东区主要发展一类工业，禁止引进水型污染企业和气型污染企业，严格控制食品加工产业规模。西区限制水型污染企业入园。; 本项目不属于三类工业及排放重金属、耗水量和排水量大的企业，本项目不属于水型污染企业，生活废水经预处理后进入园区污水处理厂; 符合. 3; 污染物排放管控; （2.1）废水：高新区排水应全面实施雨污分流，做好区域相应排水管网、污水处理厂等基础设施建设。 （2.1.1）西区生产废水、生活污水经预处理达到澧县污水处理厂进水水质要求后经管网进入污水处理厂深度处理后排入澹水；雨水排放分别通过白米机埠、群星机埠2 个机埠排入回水渠中，最终经过乔家河自动电排进入澧水。 （2.2）废气： （2.2.1）对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须达标排放。 （2.2.2）强化源头管控和末端治理，加快推进有机化工、工业涂装等行业企业VOCs 治理，确保达标排放。 （2.3）固废：做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综 合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 本项目位于澧县高新技术产业开发区东区，厂区实行雨污分流，废水经预处理后进入园区污水处理厂进一步处理；本项目已按照要求配置废气收集与处理净化装置，能确保废气达标排放，固废均妥善处置，本项目应按照《排污许可管理条例》的要求申请取得排污许可证; 符合. 4; 环境风险防控; （3.1）高新区应建立健全环境风险防控体系，落实《澧县经济开发区突发环境事件应急预案》提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目将依据《常德市澧县突发环境事件应急预案》和《澧县高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》，制定相关突发环境事件应急预案并备案，做好相关风险防控措施; 符合. 5; 资源开发效率要求; （4.1）能源：逐步推进能源结构的改进，不断减少生产、生活用煤比重，大力发展电力、燃气、石油液化气等清洁能源。 （4.2）水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。; 本项目使用电能；本项目使用工艺技术和装备不属于高耗水工艺、技术和设备；用水量能满足《湖南省用水定额》（DB43/T388—2020）的要求；; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的要求。 5、与涉VOC相关技术规范的符合性分析 （1）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 根据生态环境部印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），企业应优先采用鼓励类工艺进行生产，推广使水基、热熔、无溶剂、改性、生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。项目红胶VOCs（质量比）为5%，低于10%，本项目印刷环节非甲烷总烃均无组织排放。 （2）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》，VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；产生速率大于2kg/h的，应配置废气处理系统，处理效率不低于80%。本项目印刷工序胶水VOCs质量占比5%，低于10%，因此印刷工序废气无组织排放满足文件要求。项目注塑工序有组织非甲烷总烃产生速率低于2kg/h，注塑工序废气经集气罩收集后通过20m排气筒排放，满足要求。 （3）与《湖南省VOCS 污染防治三年实施方案》相符性分析 关于印发《湖南省VOCS 污染防治三年实施方案》的通知（湘环发【2018】11 号），加快推进化工行业VOCS 综合治理。在制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨）、橡胶制品、涂料、油墨、胶黏剂、燃料、化工助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等行业推广使用低（无）VOCS 含量、低活性的原辅材料和产品；加强无组织排放控制。 强化源头控制，加强无组织废气排放控制，含VOCS 物料的储存、运输、投料、卸料，涉及VOCS 物料的生产及含VOCS 产品分装等过程应密闭操作。 根据该实施方案的要求，本项目产生的有机废气经集气罩收集后由1 根20m 排气筒达标排放，且本项目原辅料VOCS 含量、低活性，含VOCS物料的贮存、投料、卸料、分装均在密闭车间、密闭仓库进行。厂内原辅料为低活性、低VOCS 物料，各项废气治理措施实施后可最大程度减少厂内VOCS 无组织产生量。 因此，本项目符合《湖南省VOCS 污染防治三年实施方案》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 建设内容 项目拟建地位于湖南省澧县澧澹街道办事处上福居委会澧县高新区创新创业园标准厂房B5栋二、三、四楼、B3栋一楼，厂房建筑面积面积24000平方，项目投入键盘、鼠标、充电器生产线，项目建成后预计年产键盘500万个、年产鼠标500万个，年产充电器2000万只，配套办公室等辅助工程以及废气、废水处理设施等环保工程，项目主要建设内容见下表。 表2.1-1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 注塑车间; 位于B3栋1楼，占地737.2m2，主要布置注塑生产线（10台注塑机）并包含原料仓库、成品仓库及办公室。. 组装车间; 位于B5栋2楼东面，占地约3650m2，主要布置组装线. 无尘车间1; 位于B5栋2楼北面，占地1350m2，主要布置充电器生产线. SMT贴片车间; 位于B5栋3楼东面，占地约6650m2，主要布置贴片、焊接线. 无尘车间2; 位于B5栋3楼北面，占地1350m2，主要进行充电器的组装. 组装车间; 位于B5栋4楼东面，占地约6650m2，主要用于组装键盘、鼠标. 辅助工程; 办公; 办公位于B5栋2楼，. 仓库; B5栋4楼北面，占地2850m2，主要用于产品存放. 公用工程; 给水; 依托园区供水管网. 排水; 雨污分流系统，生活污水经厂区内化粪池预处理后经排入市政污水管网进入园区污水处理厂. 供电; 依托工业园区供电系统，不另设备用电源. 供气; 依托工业园区供气管网. 环保工程; 废气; 两台波峰焊产生的焊接烟尘分别经2套“集气罩+20m排气筒”排放；注塑废气分别经集气罩收集后由1根18m排气筒引至楼顶集中排放. 废水; 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，冷却水循环使用，定期补充、不外排。. 噪声; 消声、隔声、基础减振等. 固废; 一般固废暂存间100m2；三楼东北角设危废暂存间10m2；垃圾桶. - 产品方案 本项目主要产品为年产键盘500万个、年产鼠标500万个，年产充电器2000万只。 - 项目生产设施 本项目主要生产单元、生产工序和生产设施等情况见下表。 表2.1-2 项目主要生产设施表 用途; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 注塑部; 注塑机; 260吨锁模力; 5台. 注塑机; 168吨锁模力; 4台. 注塑机; 120吨锁模力; 1台. 机械手; 90五轴伺服; 15台. 干燥机; 100kg; 6台. 干燥机; 50kg; 9台. 破碎机; 500型; 2台. 冷水机; 6台. 循环水塔; 循环水量60m3/h; 1台. 搅拌机; 100kg; 1台. 空压机; 20P; 1台. 压K机; 6台. 平衡杠机; 5台. 流水线; 9条. 贴片部; 贴片机; 松下CM202; 2台. 贴片机; 松下CM301; 2台. 上板机; 2台. 全自动印刷机; 2台; 印胶. 回流炉大八区; 2台. 在线AOI; 2台. 在线SPI; 2台. 接驳机; 1.5米; 12台. 波峰焊; 1526; 2台. 老化车; 6台. 立式插件机; 2台. 卧式插件机; 1台. 装配机; 2台. 自动浸锡机; 1台. 隧道炉; 1台. 流水线工作台; 5台. 空压机; 30P; 1台. 充电器部; 双门移动烤箱; 1. 半自动绕线机; 50. 自动穿线管机; 10. 套管绕线机; 3. 感量测试仪; 3. 高压检测仪; 2. 全自动绕线机; 2. 手动包胶机; 5. 烤箱; 1. 烤架; 2台. 烤盘; 300个. 流水线工作台; 5台. 空压机; 30P; 1台. 组装部; UV机; 3KW变压器; 2台; 印胶. 硅胶机; 2台. 手印台; 2台. 流水线工作台; 10台. 空压机; 30P; 1台. 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备不属于国家淘汰和限制的产业类型，能满足正常生产需要。 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料用量及能源消耗情况见下表。 表2.1-3 项目主要原辅材料和能源消耗一览表 序号; 原材料名称; 单位; 数量; 形态; 包装规格; 最大储量; 使用工序. 1; ABS塑胶粒; 吨; 2000; 固态; 25kg/袋; 500; 注塑. 2; 贴片料; 颗; 2000万; 固态; 2000颗/板; 2000万; 贴片. 3; 红胶; 吨; 1; 固态; 25kg/瓶; 0.5. 4; 无铅锡丝; 吨; 4; 固态; 25kg/袋; 1; 焊接. 5; 插件料; 套; 2000万; 固态; 1000套/袋; 2000万; 插件. 6; 鼠标PCB空板; 片; 500万; 固态; 200片/箱; 50万; 鼠标. 7; 键盘板; 片; 500万; 固态; 50万; 50万; 键盘组装. 8; 导电膜; 片; 500万; 固态; 200片/箱; 500万. 9; 主板; 片; 2000万; 固态; 6400片/箱; 2000万. 10; 硅胶; 吨; 500吨; 固态; 250kg/袋; 50吨. 11; 接收器; 个; 500万; 固态; 200片/箱; 50万. 12; 模组; 个; 500万; 固态; 200片/箱; 50万. 13; 透镜; 个; 500万; 固态; 200片/箱; 50万. 14; 导光板; 片; 500万; 固态; 200片/箱; 50万. 15; 灯条; 条; 500万; 固态; 200片/箱; 50万. 16; 连接线; 条; 500万; 固态; 200片/箱; 50万. 17; 导电膜; 片; 500万; 固态; 200片/箱; 50万. 18; 胶压条; 67*7; 500万; 固态; 200片/箱; 50万. 19; 铁压条; 个; 500万; 固态; 200片/箱; 50万. 20; 电路板; 个; 500万; 固态; 200片/箱; 50万. 21; 水; m3; 7875; 液态; /; /; 管网. 22; 电; kWh; 6000万; /; /; /; 电网. （1）ABS胶粒 是丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯的三元共聚物。可以在-25℃~60℃的环境下表现正常，而且有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀。而且可与多种树脂配混成共混物。现在主要用于合金，塑料。 （2）无铅锡条 锡条是焊锡中的一种产品，是用于线路板的焊接纯锡制造，湿润性、流动性好， 易上锡。 焊点光亮、饱满、不会虚焊等不良现象。加入足量的抗氧化元素，抗氧化能力强。纯锡制造，锡渣少，减少不必要的浪费。 （3）红胶 红胶是一种聚烯化合物，与锡膏不同的是其受热后便固化，其凝固点温度为 150℃， 这时，红胶开始由膏状体直接变成固体。红胶主要由双酚 A环氧树脂（50~60%）、二氧化碳（20~30%）、硬化剂（10~20%）、二氧化硅（1~10%）、硼类化合物（0.1~0.5%）、染色剂（0.1~0.5%）等组成，根据《胶黏剂挥发性有机化合物限值》，分散介质低于5%，属于本体型胶黏剂。具有粘度流动性，温度特性，润湿特性等。根据红胶的这个特性，在生产中，利用红胶的目的就是使零件牢固地粘贴于 PCB 表面，防止其掉落。 （4）硅胶 一种高活性吸附材料，属非晶态物质。硅胶主要成分是二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧。 5、公用工程及辅助工程 （1）给水 项目生活用水由园区提供，本项目供水管网已连接至园区供水管网。 （2）排水 项目做到雨污分流、污污分流 雨水：屋面雨水经雨水专用立管排入室外明沟中，经检查井排入园区雨水管网中，地面雨水经明沟收集后排入园区雨水管网。 废水：项目运营期排放的水主要为员工生活污水，经化粪池处理通过园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理，处理达标后外排。 （3）供电 本项目用电由园区市政电网提供，不设备用电源。 6、工作制度和劳动定员 本项目劳动定员50人，食宿均依托产业园，企业不另设食宿，本项目年工作时间为300天，工作制度为一班制，一班8h。 7、通风 除注塑车间、焊接区外，其他车间（共五个）的区域分别设置一套顶部通风系统、换气次数为5-8次/小时，通风换气选择低噪声轴流风机，项目排风系统设置见附图。 8、平面布局 企业B3栋一楼为注塑车间，车间内中部为注塑机、西南侧为办公室和原料仓库、东部为冷却机、空压机。B5栋2楼东面为组装车间（封装）、北面为充电器组装线；B5栋3楼东面为贴片车间、北面为充电器组装线、东北角为危险废物暂存间；B5栋4楼东面为鼠标、键盘组装线、北面暂时作为仓库。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 企业租用现有标准化厂房，施工期主要为设备安置。 2、营运期 （1）注塑工艺 项目鼠标、键盘、充电器外壳均由企业注塑线自行生产，注塑工艺见图2-1： 图2-1 项目注塑生产流程图 注塑生产工艺流程简述： 检验：进厂的塑料原料先经检验确认原料合格后再使用，不合格原料送回原厂家。 拌料：将不同型号的ABS塑料粒投入拌料机进行混合，拌料过程拌料机加盖。塑料粒子均为颗粒状，且粒径较大，故投料过程不考虑废气产生。 烘料：原料在使用时必须干燥，因此，需预先进行烘料处理，去除水分。注塑机前端含有烘料装置，原料从投料口投入后直接进行烘料，烘料温度为50℃左右，该温度下ABS塑料不产生有机废气，只产生少量水蒸气，直接排放在车间。 注塑成型：经烘料后的原料进入注塑机注塑工段，直接注塑成型。塑料粒子由气力输送至注塑机内，注塑机将塑料粒子电加热至200℃-230℃，使塑料粒子受热熔融并加以高压使其快速流入模腔，最后用循环水冷却成型，得到所需注塑件。本项目注塑温度约200℃-230℃，由于各类塑料粒子的分解温度为300℃-350℃，注塑温度未达到分解温度，塑料粒子不会裂解，但塑料粒子内少量助剂挥发产生有机废气：注塑废气G1。注塑过程模具需利用冷却水系统间接冷却，冷却水定期补充不排放。冷却水池位于注塑车间 检验：工件进行检验包装，检验合格的工件包装完成后即为成品。人工对注塑后的部分工件进行修边，使边缘光滑平整。此工序产生边角料S1，不合格产S2。合格品进入到下一环节。 注：项目部分设备使用液压油，企业定期添加液压油，在设备检修和更换液压油时会产生废油。 （2）充电器生产工艺流程说明 图2-2 充电器生产工艺流程图 印刷：使用印刷机将红胶印在贴片料上，该过程会产生挥发性有机物G2； 贴片：装电子元器件通过贴片机将贴片物料准确贴在PCB的固定位置上，有噪声产生。 插装：将元器件插装在插件料（电路板）上。 波峰焊接：将插装元器件与PCB板通过锡焊牢固连接一起，锡条在自动浸锡机中融化，焊接后工件进入到隧道炉中烘干，项目隧道炉能源为电能，该过程无污染物产生。该工序会有噪声和废气（G3）产生。 组装：将外购电子元件和企业生产的外壳进行人工组装。 测试和检验：对产品进行质量测试和检验，不合格品外售。 包装：将成品包装好，并统计入库。 （3）键鼠工艺 项目键盘、鼠标外壳均由企业注塑线生产，其余零配件均外购，除没有印刷、贴片、波峰焊工序外，其余工艺流程与充电器生产流程一致。 （3）项目产污环节 根据上述工艺流程，本项目产污环节及产污情况见下表。 表2.1-1 产污环节一览表 污染物类型; 序号; 产污工序; 主要污染物; 排放 方式; 治排放方式. 废气; G1（DA001）; 注塑; 非甲烷总烃; 连续; 有组织. G2（无组织）; 印刷; 非甲烷总烃; 间断; 无组织. G3（DA002、DA003）; 波峰焊; 颗粒物; 连续; 有组织. 废水; W1（DW001、DW002）; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 间歇; 化粪池处理后进入产业园生活污水处理系统. W2; 冷却水; /; 不排; 循环使用，不外排. 噪声; N; /; 机械噪声; 连续; 室内，隔声减振. 固体废物; S1; 检验; 废边角料; /; 外售. S2; 不合格产品; /; 外售. （4）项目水平衡 项目水平衡见下图 图2-3 项目水平衡 单位：m3/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于澧县经济开发区，租用现有标准化厂房，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、大气环境 （1）基本污染物 本项目所在区域的大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评引用常德市澧县环境质量监测月报2019年的监测数据。监测数据如下表所示。 表3.1-1 环境空气质量现状监测及评价结果 污染物; 评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 评价标准/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.00%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.86%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33%; 达标. NO2; 年平均值; 16; 40; 40.0%; 达标. CO; 第95百分位数日均值; 1100; 4000; 27.5%; 达标. O3; 第90百分位数8h平均值; 148; 160; 92.5%; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表数据可知，项目所在区域澧县为不达标区，超标污染物为PM2.5，超标倍数为1.20倍，超标率为20%。PM2.5出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时南方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是澧县经济发展较快，工业集中度较高，新开工建设项目较多，土方开挖，渣土运输车辆较多，导致PM2.5超标，因此，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 。常德市人民政府办公室下发《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。在2027年，PM2.5稳定达标。 （2）特征污染物 针对本项目营运期产生的特征污染物非甲烷总烃，本次环评引用《润创电子科技生产制造项目》于2020年11月18-24号非甲烷总烃环境质量现状，该项目位于本项目北侧20m。 （1）、监测点位：厂址西侧20m； （2）、监测因子：非甲烷总烃。 （3）、监测时间、频次：每天监测2、8、14、20四个小时的小时平均浓度值（分别为02、08、14、20时）。 （4）、监测数据： 监测结果见下表。 表3.1-2特征污染物监测结果表 监测地点; 项目; 非甲烷总烃. 厂址东侧20m; 小时均值浓度范围; 0.31-0.36mg/m3. 最大地面浓度占标率（%）; 18. 最大超标数; 0. 超标率（%）; 0. 评价标准; 2.0mg/m3. 达标情况; 达标. 根据监测结果，项目区域内非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中标准要求。 2、地表水环境 本项目无生产废水产生。生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理达标后排放至澹水河。为了解本项目评价区域地表水质量现状，引用常德市生态环境局2020年9月常德市环境质量监测月报的监测结果，见下图。 图3-1 澹水水质状况图 结果表明，本项目澹水中河口断面水质类别为Ⅲ类水质，经查询《湖南省主要地表水系水环境功能区划》本项目所处断面属于地表水Ⅲ类功能区，因此满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明项目区域水环境质量较好。 3、声环境质量现状及评价 项目厂区50m范围内无居民。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 通过现场调查了解，本项目厂界外500 m范围内无自然保护区、风景名胜区等。本项目厂界外50 m范围内不存在声环境敏感保护目标，500 m范围内无地下水环境保护目标。环保目标如下表所示，其分布示意图见附图。 表3.2-1环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 环境功能区; 相对厂界方位; 相对厂界距离/m; 保护内容. 1; 汤家屋场零散居民点; 2类; 东南; 60~500m; 居民，约120人. 2; 金家屋场零散居民点; 2类; 南; 60~330m; 居民，约50人. 3; 澧澹街道居民点; 2类; 西; 280~500m; 居民，约300人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目注塑车间DA001非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9标准，贴片车间印刷工序无组织非甲烷总烃、焊接工序（DA002、DA003）产生的颗粒物《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值。项目非甲烷总烃排放同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》中相关要求。 表3.3-1 工艺废气污染物排放标准 污染物; 排气筒排放限值; 无组织监控浓度限值mg/m3; 标准名称. 最高允许排放浓度限值mg/m3; 最高允许排放速率限值kg/h. 颗粒物; 120; 5.9; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（20m排气筒）. 非甲烷总烃; 120; 17; 4. 非甲烷总烃（NMHC）; 100; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 2、水污染物排放标准 本项目废水通过项目排口排入园区污水处理站。本项目废水排放标准限值详见下表。 表3.3-2 废水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子 执行标准; pH; BOD5; CODCr; SS; 氨氮; 动植物油类; 石油类. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; 6~9; 300; 500; 400; —; 100; 30. 园区污水处理站进水水质要求; 6-9; 100; 220; 160; 25; /; /. 本项目废水排放执行标准; 6-9; 100; 220; 160; 25; /; /. 3、噪声排放标准 本项目运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，具体限值见下表。 表3.3-3 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界; 执行标准类别; 时段. 昼间; 夜间. 厂界四周外1m; 3类; 65; 55. 4、固体废物相关标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（2021年7月1日起实施）中的有关规定。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 本项目污水排放量为540t/a，生活污水经化粪池处理后排入市政管网进入园区污水处理厂进一步处理，以园区污水处理厂设计排放浓度COD：50mg/L，氨氮：8mg/L计，本项目最终排放环境的COD量为0.027t/a，氨氮排放量为0.005t/a。 2、废气 本项排放的大气污染物总量控制因子为VOCs，本项目总量指标核算情况如下： 表3.4-1 项目废气总量指标核算 排放源; 废气量; 污染物名称; 执行标准; 标准核算量; 源强核算量; 建议总量控制指标. 废气; 7200万m3/h; 非甲烷总烃; 100mg/m3; 7.2t/a; 5.45; 5.45. 3、结论 根据计算，企业需要总量指标COD0.027t，氨氮0.005t，建议VOCs总量指标5.45t。企业需要向环保主管部门申请核实COD、氨氮的总量，并在总量交易平台上购买总量指标。企业VOCs需要进行区域等量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 企业租用现有标准化厂房，施工期仅进行设备安置，对环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 地表水环境影响及治理措施 项目主要废水为员工生活污水、冷却循环水。 1、废水源强分析 （1）生活污水 项目职工50人，厂区无宿舍和食堂。项目年营运300天，职工不在厂内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水量按45L/d计，则用水量为2.25m3/d、675m3/a，产污系数取80%，则产生量为1.8m3/d、540m3/a。营运期生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，由园区污水处理厂处理达标后排放至澹水河，其污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N等。类比常德市同类项目验收监测生活污水水质数据，污染物COD、BOD5、SS、氨氮浓度分别约为250mg/L、200mg/L、200mg/L、25mg/L，则产生量分别为0.675 t/a、0.324t/a、0.54t/a、0.081/a。 表4.1-1 生活废水产排情况一览表 污染因子; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活废水540t/a; 产生浓度（mg/L）; 250; 200; 200; 25. 产生量(t/a); 0.135; 0.108; 0.108; 0.014. 化粪池处理效率（%）; 30; 30; 70; 3. 排放废水; 排放浓度（mg/L）; 175; 84; 60; 24.25. 排放量(t/a); 0.095; 0.045; 0.032; 0.0136. （2）循环冷却水 项目设置有冷却水循环水塔，循环水量60m3/h，冷却水损耗量约5%、24m3/d、7200m3/a，冷却水循环使用，定期补充不外排。 2、废水排放口基本情况 本项目废水属于间接排放，排放口基本情况见下表。 表4.1-2 废水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(m3/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度/°; 纬度/°; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 111°50′2.39″; 29°37′58.25″; 675; 园区污水处理厂; 间接排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 工作期间; 产业园污水处理厂; pH(无量纲); 6-9. 五日生化需氧量(BOD5); 10. 化学需氧量(CODCr); 50. 2; DW002; 111°50′6.30″; 29°30′0.33″; 悬浮物(SS); 10. 氨氮(NH3-N); 5. 3、废水排入污水处理厂的可行性分析 （1）达标可行性 根据工程分析，本项目排放的废水主要为生活污水、冷却水。生活污水经厂区化粪池处理排入园区污水处理厂进行处理，冷却水循环使用、定期补充，不外排。本项目废水中主要污染物产排情况见表。 表4.1-3 本项目废水产污及排放情况一览表 生活污水; 污水排放量约540m3/a. 主要污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 本项目排放浓度; 175; 84; 60; 24.25. 本项目排放标准; 220; 100; 160; 25. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目废水经处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂进水水质要求。 （2）废水排放去向合理性分析 项目营运期间产生生活污水经化粪池处理后进入园区生活污水处理厂。园区污水处理厂设计规模为200m3/d、现实际运行规模为100m3/d，处理工艺为A/O工艺。项目日排水量1.8t/d，占园区污水处理站处理规模的0.9%，其完全有能力接纳本项目排放的废水，本项目污水排放去向合理可行。 4、废水污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），项目运营期废水污染源监测计划如下表。 表4.1-4废水污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施. DW001; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油类; 年; 手工监测. DW002; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油类; 年; 手工监测. 4.2大气环境影响和保护措施 1、废气污染物产排情况 本项目废气主要有注塑废气、印刷废气、焊接烟尘。 （1）焊接烟尘 在波峰焊过程，焊丝在焊接时因金属熔化会产生少量烟尘。 根据《焊接工程师手册》，波峰焊烟尘产生量为4g/kg原料。本项目波峰焊所用焊料为无铅锡丝，年用量为4t/a，波峰焊使用时间约1000h/a。计算可得波峰焊烟尘产生量为16kg/a。企业设置有两台波峰焊，分别设置2套废气收集处理系统（集气罩+20m排气筒）。收集效率取90%，单台风机风量3000m3/h,则项目单个排气筒烟尘（颗粒物）产生情况为：产生量7.2kg/a、产生速率0.0072kg/h、产生浓度2.4mg/m3。无组织烟尘产生量为1.6kg/a。 （2）印刷废气 电子元器件印刷过程，因红胶中含有可挥发的有机化合物，使用过程中会产生非甲烷总烃。 根据《胶黏剂挥发性有机化合物限值》，红胶属于本体胶、热塑类，VOCs（以非甲烷总烃计）含量限值为50g/kg。本报告按最不利情况计算（VOC全部挥发）。本项目红胶年用量为1t/a，则印刷废气非甲烷总烃产生量为50kg/a，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，VOC质量占比低于10%的可以不进行收集，因此本项目印刷废气均无组织排放，排放量0.05t/a、排放速率0.0208kg/h。 （3）注塑废气 本项目注塑工序产生的废气主要为非甲烷总烃，根据据《第二次全国污染源普查手册》中本行业系数，非甲烷总烃的排放系数为2.7kg/t产品、废气量参数为120000m3/吨产品。本项目注塑工艺使用的塑料粒子约2000t/a（产品以2000t/a计），经计算，注塑废气非甲烷总烃产生量为5.4t/a、产生速率2.25kg/h。废气由集气罩收集后引至楼顶排放（约20m排气筒，10条注塑生产线分别设置负压集气罩，收集的有机废气经一根排气筒外排），废气收集效率按 80%计算，总风量约30000m3/h，则项目注塑废气中有组织非甲烷总烃产生量为4.32t/a、产生速率1.8kg/h、产生浓度60mg/m3。无组织废气产生量为1.08t/a、产生速率0.45kg/h。项目废气收集后经排气筒排放，未设置处理设施，因此项目塑废气中有组织非甲烷总烃排放量量为4.32t/、排放速率1.8kg/h、排放浓度60mg/m3。无组织废气排放为1.08t/a、排放速率0.45kg/h。 （6）项目废气污染源源强核算汇总 本项目废气产生排放情况见下表。 表4.2-2 废气源强核算结果一览表 污染源编号; 工序; 污染物; 产生 情况; 治理措施; 排放情况. G1; 注塑; 非甲烷总烃; 5.4t/a; 集气罩+20m高排气筒（DA001）; 有组织4.32t/a. 无组织1.08t/a. G3; 波峰焊; 颗粒物; 8kg/a; 集气罩+20m高排气筒（DA002）; 有组织7.2kg/a. 无组织0.8kg/a. 波峰焊; 颗粒物; 8kg/a; 集气罩+20m高排气筒（DA003）; 有组织7.2kg/a. 无组织0.8kg/a. G2; 印刷; 非甲烷总烃; 0.05t/a; 无组织排放; 无组织0.05t/a. 2、大气排放口基本情况 本项目大气排放口基本情况见下表。 表4.2-3 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 注塑废气排气筒; 非甲烷总烃; 111°50′2.14″; 29°37′58.25″; 20; 0.6; 50. 2; DA002; 粉尘废气排气筒; 颗粒物; 111°50′6.37″; 29°37′56.65″; 20; 0.6; 45. 3; DA003; 粉尘废气排气筒; 颗粒物; 111°50′2.39″; 29°37′56.58″; 20; 0.6; 45. 3、废气达标排放分析 （1）有组织排放源达标分析 根据工程分析，本项目有组织排放污染物达标情况见下表。 表4.2-4 废气有组织排放源及达标排放情况 排放口编号; 污染物; 排气筒高度/m; 排放情况; 标准限值; 执行标准; 是否 达标. 速率/(kg/h); 浓度/(mg/m3); 速率/(kg/h); 浓度/(mg/m3). DA001; 非甲烷总烃; 20; 1.8; 60; /; 100; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 达标. DA002; 颗粒物; 20; 0.0072; 2.4; 3.5; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值; 达标. DA003; 颗粒物; 20; 0.0072; 2.4; 3.5; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值; 达标. 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》，VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；收集的废气产生速率大于2kg/h的，应配置废气处理系统，处理效率不低于80%。 本项目印刷工序胶水VOCs质量占比5%，低于10%，因此印刷工序废气无组织排放满足文件要求。项目注塑工序非甲烷总烃产生速率低于2kg/h，注塑工序废气经集气罩收集后通过20m排气筒排放，满足要求。 综上所述，根据本报告提出的措施，项目废气均可达标排放。 （2）无组织排放源达标分析 本报告采用估算模型AERSCREEN，对无组织面源的最大落地浓度进行估算。根据估算结果，项目无组织废气中，颗粒物最大落地浓度1.02ｕg/m3，满足排放标准1mg/m3限值要求；非甲烷总烃最大落地浓度716ｕg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准4mg/m3限值要求。 （3）排气筒高度合理性分析 本项目排气筒周边200m范围内主要建筑物为周边企业厂房及办公楼，本项目B5栋约20m高，除本项目所在楼，其余周边最高建筑物高度约15m。本项目粉尘排气筒高度设置为20m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中排气筒高度设置（最低排放高度15m，且高出周边最高建5m）的要求；本项目注塑废气由排气筒引至楼顶排放，排气筒高度约为20m，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排气筒不低于15m的要求。排气筒高度设置合理。 4、大气环境影响分析 本项目所在区域大气环境质量现状为不达标区，通过相关政策方案的实施，加快大气污染治理，预计区域空气质量将逐年好转。根据工程分析可知，本项目各废气排放源均采取相应可行技术进行治理，净化后满足达标排放要求。综上，本项目大气环境影响可接受。 5、大气污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），建议运营期大气污染源监测计划如下表。 表4.2-6大气污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施. DA001; 非甲烷总烃; 年; 手工监测. DA002; 颗粒物; 年; 手工监测. DA003; 颗粒物; 年; 手工监测. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 年; 手工监测. 4.3声环境影响及治理措施 （1）项目噪声影响分析 营运期项目噪声源主要为贴片机、波峰焊机等电子元器件组装设备及风机，噪声源强约 60~85dB(A)。主要噪声值见下表。 表4.3-1 本项目主要生产设备噪声强度一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声强度 dB(A); 拟采取降噪措施; 排放强度dB(A). 1; 贴片机; 22; 65; 减震、隔声; 45. 2; 波峰焊机; 22; 75; 减震、隔声; 40. 3; 风机; 1; 85; 减震、隔声; 50. 4; 注塑机; 10; 65; 减震、隔声; 60. 5; 拌料机; 5; 60; 隔声; 40. 根据上表，项目各噪声源强经隔声、消声后，厂界四周噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 2、噪声监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），本项目运营期噪声监测计划如下表。 表4.3-2 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂区四侧厂界外1 m处; 等效连续A声级; 1次/年. 4.4固体废物环境影响 营运期项目产生的固废为生活垃圾、一般固废和危险废物，一般固废主要为废弃包装物、废边角料， 危险废物主要为废包装物（红胶包装瓶）、不合格电路板、废油等。 （1）一般工业固废 检验过程会产生边角料，属于一般固废，产生量约 50kg/a，交由厂家回收。 企业原料包装会产生废弃包装袋（包装箱），属于一般固废，产生量约50吨，企业收集后外售 （2）生活垃圾 本项目拟招聘员工50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，项目年工作300日，则产生的生活垃圾量为25kg/d，7.5t/a。生活垃圾由环卫部门定期清运。 （3）危险废物 项目废胶桶属于危险废物（HW49），产生量为40个/年。废胶桶暂存在厂区危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。 不合格电路板属于危险废物（HW49），约10万个/年，在厂区危险废物暂存间暂存后，定期由厂家回收。 企业在设备润滑油更换、设备维修过程中会产生废油，产生量约10kg。属于危险废物（HW08），在厂区危险废物暂存间暂存后，交由有资质的单位处置。 项目固废产生量情况见下表。 表4.4-1 项目固废产生情况一览表 废物类别; 名称; 产生环节; 主要成分及危废代码; 产生量; 危险特性; 去向. 一般固废; 生活垃圾; 职工; 生活垃圾; 7.5t/a; /; 环卫车运走. 废弃包装物; 原料; 废纸箱; 50t/a; /; 外售. 边角料; 检验; 边角料; 0.05t/a; /; 厂家回收. 危险废物; 废胶瓶; 印刷; HW49，900-041-49; 40个/年; T; 交由有资质的单位处置. 废油; 设备; HW08; 10kg/年; T，I. 不合格电路板; 检验; HW49; 10万个/年; T; 厂家回收. 2、固体废物环境管理 （1）一般固体废物环境管理 ①一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定，各类废物分类收集、定点堆放在厂区内的一般固废暂存场，边角料外售。 ②厂区内员工日常生活产生的生活垃圾，交由环卫部门统一清运。 （2）危险废物收集的环境管理要求 本项目产生的危险废物包括废胶桶，经收集后暂存在厂区危废暂存间，定期委托具有处理危废资质的单位处理不外排。 依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012），本项目应采取以下措施： ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。 ⑤应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 4.5环保投资 项目总投资28000万元，其中环保投资100万，占总投资的0.36%。 表4.5-1 项目环保投资一览表 项目; 内 容; 投资. 废气; 生产废气; 焊接烟尘; 经2套集气罩收集后，分别经2根20m排气筒达标排放; 10. 注塑废气; 所有注塑设备的注塑废气各设置一套收集系统，经集气罩收集后通过1根20m排气筒集中排放; 30. 废水; 生活污水; 化粪池预处理后排入市政污水管网进入园区污水处理厂集中处理; 1. 噪声; 设备噪声; 基础减震、隔声和消声等措施; 50. 固废; 危险废物; 新建危废暂存间，面积10m2，; 4. 一般固废; 新建一般固废暂存间，面积50 m2; 5. 合计; /; 100. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（注塑废气） | 非甲烷总烃 | 集气罩+1根20m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9标准 |
|  | 印刷废气 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值 |
|  | DA002（焊接废气排气筒） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+20m高排气筒 |  |
|  | DA003（焊接废气排气筒） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+20m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | DW001废水总排口1、DW002废水总排口2 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、等 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理站进水水质要求 |
| 声环境 | 运营期生产噪声 | 连续等效A声级 | 隔声、基础减振、消声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门统一清运；边角料由厂家回收，废弃包装物外售，危险废物在厂区危废暂存间暂存，废胶瓶、废油定期交由有资质的单位处置，不合格电路板由厂家回收 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建立排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（部令 第11号），本项目涉及到“89、电子器件制造、其他、登记管理”、“62、塑料制品业、塑料零件及其他塑料制品制造年产1万吨以下的、登记管理”，本项目无通用工序，因此本项目排污许可管理类别为登记管理。 2、排污口规范化建设 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24 号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应在废水、废气处理设施进出口设置采样口。 建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。 3、三同时验收项目 设项目竣工后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行自主验收。 |  |  |  |

- 六、结论

湖南立创半导体责任有限公司立创半导体生产制造项目位于湖南省常德市澧西街道澧县经济开发区（东区），符合挥发性有机物相关技术规范，满足“三线一单”要求。本项目实施后产生的废气、废水污染物经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，厂界噪声可实现达标排放，固体废物处置去向合理，综上所述，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，从环境保护的角度考虑，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCS | 0 | 0 | 0 | 5.45t/a | / | 5.45t/a | +5.45t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 16kg/a | / | 16kg/a | +16kg/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.027t/a | / | 0.027t/a | +0.027t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 50kg/a | / | 50kg/a | +50kg/a |
|  | 废弃包装物 | 0 | 0 | 0 | 50t/a | / | 50t/a | +50t/a |
| 危险废物 | 废胶瓶 | 0 | 0 | 0 | 40个/年 | / | 40个/年 | +40个/年 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 10kg/a | / | 10kg/a | +10kg/a |
|  | 不合格电路板 | 0 | 0 | 0 | 10万个/年 | / | 10万个/年 | +10万个/年 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①