- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：生产线改造升级项目

建设单位（盖章）：常德远超塑料制品有限公司

编制日期：2021年05月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生产线改造升级项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-430700-04-01-367768 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘佳灵 | 联系方式 | 13975620230 |
| 建设地点 | 湖南澧县澧南镇乔家河居委会艳电路3号 |  |  |
| 地理坐标 | （E111°42′35.204″，N29°37′3.361″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C-2926 塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29--53、塑料制品业292中的其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 澧县发展和改革局文件 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澧发改开审[2021]8号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8000㎡ |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《澧县澧南镇总体规划（2018-2030年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《澧县澧南镇总体规划（2018-2030年）》，澧南镇产业结构中，一产处于主导地位，二产、三产占比偏低。整 体经济收入依赖一产，二三产业发展潜力较大。第二产业：培育优势产业集群，完善产业园区功能。本项目位于澧县澧南镇乔家河居委会艳电路3号，附近全是工业企业，靠近澧县工业园，属于工业用地，不在生态红线范围内。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在鼓励类、限制类、淘汰类范畴。根据《市场准入负面清单》（2020年版）本项目不属于禁止类，而是归为许可类。 综上，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、与《湖南省环境保护条例》相符性分析 表1-1 与《湖南省环境保护条例》相符性分析 《湖南省环境保护条例》节选内容; 相符性分析. 第二十二条： 县级以上人民政府及其有关部门、园区管理机构，应当依法规划和建设园区污水处理设施及其配套管网、固体废物收集处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施运行、维护制度，保障设施正常运行；引导和规范危险废物综合利用和安全处置。 园区管理机构应当加强对园区生产经营单位环境保护的监督检查，协助当地人民政府有关部门依法履行环境保护监督管理职责。 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业聚集区。; 1、本项目属于生产线改造升级项目（扩建），不属于新建项目。 2、本项目位于澧南工业园区附近，项目周边均为工业企业，属于工业组团，具体情况见附图7（项目周边关系图）、附图11（澧县澧南镇总体规划（2016-2030））。 综上，本项目选址合理。. 3、“三线一单”相符性分析 本项目位于湖南神常德市澧县澧南镇桥家河居委会艳电路号3号，为一般管控单元，与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析的具体情况见表1-2。 表1-2本项目相符性分析 管控维度; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; 1.1城头山省级地质公园依法加强地质公园管理。 1.2严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居住、商业、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新 建有色金属冶炼、化工等行业企业。 1.3加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用。 1.4生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。; 1.1本项目不涉及此条 1.2本项目不涉及此条 1.3本项目利用高效先进设备进行生产，能源利用率较高 1.4本项目不在生态保护红线范围之内. 污染物排放管控; 2.1开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理， 强化土壤污染治理和修复。 2.2推进工业集聚区工业废水集中治理。建设工业污水集中处理设施及配套管网，集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 2.3禁燃区内禁止燃用、销售高污染燃料;禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、工业及经营性炉灶等燃烧设施（热电联产、电厂锅炉除外)。 2.4治理船舶污染。依法强制报废超过使用年限的船舶，严格执行船舶污染物排放标准，限期淘汰不能达标排放的船舶，严禁新 建不达标船舶进入运输市场。规范拆船行为，禁止冲滩拆解。禁止生活污水排放达不到要求的内河运输船舶以及单壳化学品船、600载重吨以上的单壳油船进入洞庭湖水域航行，加强港口码头污染防治。 2.5防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。 2.6加强畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，杜绝过量使用。合理布局畜禽养殖企业，已建成的相关 企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。; 2.1本项目采取地面水泥硬化、液体储存加强管理（避免泄露）等措施，土壤污染隐患较小 2.2本项目不涉及此条 2.3本项目不涉及此条 2.4本项目不涉及此条 2.5本项目不属于新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业 2.6本项目不涉及此条. 环境风险防控; 3.1 防治地下水污染。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应 进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。 3.2定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体， 明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定，工业企业进一步提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 3.3加强水源地污染整治。关闭饮用水水源保护区入河排污口，完成县级城市集中式饮用水水源保护区违规建设项目清理。严格执行供水单位卫生许可证制度。加强农村饮用水水质监测能力建设，建立健全群众和社会舆论监督机制。 3.4采用农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。; 3.1本项目采取地面水泥硬化、液体储存加强管理（避免泄露）等措施，地下水污染隐患较小 3.2本项目不涉及此条 3.3本项目附近没有水源地 3.4本项目原辅料、工艺流程均不会产生重金属污染. 资源开放效率要求; 4.1水资源 4.1.1 建立预警体系，发布预警信息，强化水资源承载能力对经济社会发展的刚性约束，推进重大产业布局和各类开发区规划水资源论证，严格建设项目水资源论证，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造，全面开展节水型公共机构、居民小区建设。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。 4.1.2到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.591。 4.2土地资源 4.2.1城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须 报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 4.2.2到2020年，城头山镇基本农田保护区不低于5843.60公顷，一般农地区不低于1159.31公顷，城镇建设用地区控制在79.15¦公顷以内，村镇建设用地区控制在1308.48公顷以内，独立工矿区控制在50.82公顷以 内。澧澹街道基本农田保护区不低于1208.75 公顷,一般农地区不低于897.20公顷，城镇建设用地区控制在749.02公顷以内，村镇建设用地区控制在490.19公顷以内，独立工矿区控制在 15.75公顷以内。澧浦街道基本农田保护区不低于389.35公顷，一般农地区不低于408.91公顷，城镇建设用地区控制在900.77公顷以内，村镇建设用地区控制在234.83公顷以内，独立工矿区控制在17.73公顷以内。澧西街道基本农田保护区不低于167 2.15公顷，一般农地区不低于462.00公顷，城镇建设用地区控制在985.63公顷以内，村镇建设用地区控制在489.98公顷以内，独立工矿区控制在35.96公顷以内。澧阳街道基本农田保护区不低于542.89公顷，一般农地区不低于157.15公顷，城镇建设用地区控制在764.46公顷以内，村镇建设用地区控制在172.79 公顷以内，独立工矿区控制在9.06公顷以内。 4.3能源 4.3.1坚持高能效、低污染、低排放、多种能源并举互补的发展目标，加快推进能源结构调整，提高能源利用效率，使用清洁能 源，扩大本地可再生能源利用，推进绿色能源示范性建设。同时提升能源储备能力，形成可靠、经济、清洁、低碳的多元化能源保障体系。; 4.1本项目用水量不大，对水资源承载能力的影响极小 4.2本项目利用现有厂区进行生产线改造升级，不占用基本农田 4.3本项目采用高效先进设备进行生产，能源利用率较高. 4、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析。 表1-3与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》节选内容; 相符性分析. 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 1、现有工程挥发性有机物（非甲烷总烃）排放量为14.238t/a，采取“以新带老”措施后，即扩建工程完成后现有工程有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为2.7052t/a，本项目有组织排放废气挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为1.0716t/a，则消减量为10.4612t/a。 2、项目丝印环节所用油墨为UV网印油墨，根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ 1089-2020）附录C可知UC网印油墨VOCs质量占比为≤2%，为低（无）VOCs含量的原辅材料。 综上，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。. 5、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 表1-4与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》节选内容; 相符性分析. 采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs 含量（质量比）均低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 1、项目丝印环节所用油墨为UV网印油墨，根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ 1089-2020）附录C可知UC网印油墨VOCs质量占比为≤2%，为低（无）VOCs含量的原辅材料。因此，项目丝印环节可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 综上，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 常德远超塑料制品有限公司现有塑料制品生产线1条，年产聚酯（PET）瓶坯9000万个，塑料瓶盖9000万个，塑料油瓶6000万个，塑料提（把）手9000万个。工程组成包括车间4间，仓库3间及配套办公楼。其中1个车间用于组盖生产工艺，另1个车间用于吹瓶生产工艺，剩余2个车间用于注塑工艺，3个仓库均为瓶坯存放仓库。具体情况见附图2。 为了适应市场的发展，企业拟对现有工程进行改造升级，具体工程内容包括拆除现有2个注塑车间和3个瓶坯仓库。新建大生产1座大车间用于注塑生产，新建1座大仓库用于瓶坯存放，并对现有产能进行扩充，新增产能聚酯瓶坯、塑料瓶盖、油瓶、提（把）手各1000万个。本次改扩建完成后，项目注塑生产线总产能达3.7亿个,其中聚酯瓶坯、塑料瓶盖、塑料提（把）手各1亿个，塑料油瓶0.7亿个。 2、建设内容 拆除工程见表2-1，本项目组成见表2-2。 表2-1 拆除内容一览表 拆除内容; 规模; 备注. 主体工程; 二车间; 注塑；钢构结构2层，建筑面积960㎡; 拆除. 三车间; 注塑，钢构1层，建筑面积480㎡; 拆除. 储运工程; 瓶坯仓库; 仓库，钢构1层，建筑面积450㎡; 拆除. 瓶坯仓库; 仓库，砖混1层，建筑面积480㎡; 拆除. 老瓶坯仓库; 仓库，砖混1层，建筑面积480㎡; 拆除. 表2-2 建设内容一览表 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 一车间; 组盖，成品仓库；砖混结构2层建筑面积1440㎡; 依托现有工程. 车间; 注塑，注坯；2层，建筑面积3444㎡; 新建. 吹瓶车间; 吹瓶，砖混2层，建筑面积852㎡; 依托现有工程. 辅助工程; 办公楼; 砖混三层，建筑面积1296㎡; 依托现有工程. 储运工程; 仓库; 存放成品、半成品；3层，建筑面积3810㎡; 新建. 公用工程; 给水; 本项目无生产用水仅有设备冷却循环水来自村镇自来水，生活用水来自村镇自来水; 依托现有工程. 排水; 初期雨水经雨水沟进入雨水收集沉淀池，用于洒水降尘；生活污水经化粪池处理后用于菜地施肥、绿化; 依托现有工程. 供电; 由乡镇电网供电; 依托现有工程. 环保工程; 废水处理; 18m³化粪池处理生活污水； 500m³初期雨水沉淀池; /. 废气处理; 注塑环节废气：集气罩收集+光催化+活性炭吸附+一根15m排气筒排放； 其他无组织废气：密封，车间门窗阻隔; 新建. 噪声控制; 合理布局，减振、隔声、消声，对设备基础进行减振，加强维护（高噪声设备采取隔声间+厂房隔声处理）; /. 固废处置; 生活垃圾收集点1个，定期清运; /. 沉淀池沉渣定期清掏，回用于道路筑基; /. 建设一般工业固体废物贮存间(占地面积：10㎡）危险废物暂存间（占地面积20㎡）; 新建. 3、主要产品及产能 本项目主要产品有聚酯（PET）瓶坯1000万个、塑料瓶盖1000万个、塑料油瓶1000万个、塑料提（把）手1000万个。具体情况见表2-3。 表2-3产品情况表 产品名称; 理化性质/规格; 现有工程产量; 扩建项目产量; 扩建后项目产量. 聚酯（PET）瓶坯; 25-300g; 9000万个; 1000万个; 1亿个. 塑料瓶盖; 28-65mm口径; 9000万个; 1000万个; 1亿个. 塑料油瓶; 0.2-20L; 6000万个; 1000万个; 0.7亿个. 塑料提（把）手; 7-16.8g; 9000万个; 1000万个; 1亿个. 4、主要生产单元、工艺、生产设施及设施参数 表2-4 主要生产设备情况表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 注塑机; /; 21套; 依托现有. 2; 注塑机; 5台; 新增. 3; 拌料机; /; 6台; 依托现有. 4; 自动注坯系统; HY-D48PET; 2套; 依托现有. 5; 吹瓶机; 12台; 依托现有. 6; 吹瓶机; 2台; 新增. 7; 丝印机; SZD-103-A; 2台; 依托现有. 8; 丝印机; 1台; 新增. 9; 组盖机; 3台; 依托现有. 10; 粉碎机; 4台; 依托现有. 11; 低压空压机; 埃斯福林; 4台; 依托现有. 12; 高压空压机; 尚爱; 4台; 依托现有. 13; 冷却塔; 州菱; 2套; 依托现有. 14; 升降机; 3吨; 3台; 依托现有. 15; 上模架; 1、2、3吨; 5台; 依托现有. 16; 行车; 2吨; 1台; 依托现有. 17; 叉车; HZ30; 1台; 依托现有. 18; 注塑模具; 76套; 依托现有. 19; 吹瓶模具; 49套; 依托现有. 5、主要原辅料材料及燃料的种类、用量 表2-5主要原辅材料消耗 序号; 名称; 单位; 现有工程消耗量; 扩建工程消耗量; 扩建后全厂消耗量; 最大储存量; 储存位置; 备注. 1; 聚酯PET; t; 4800; 2000; 6800; 800; 仓库; 外购. 2; 聚乙烯（PE）; t; 500; 100; 600; 100; 仓库; 外购. 3; 色母粒; t; 9; 2; 11; 5; 仓库; 外购. 4; 润滑油; L; 150; 50; 200; 30; 仓库; 外购. 5; 机油; L; 108; 42; 150; 36; 仓库; 外购. 6; （UV）油墨; kg; 25; 5; 30; 10; 一车间; 外购. 7; 水; t; 1200; 100; 1300; /; /; /. 8; 电; 万kW·h; 510; 200; 710; /; /; /. 6、水平衡分析 产品在冷却过程中会用到冷却水，循环回用于生产工序，不外排。根据业主提供资料，冷却水塔体积为10m³，每天补充1吨水。 图2-1本项目水平衡图 6、劳动定员及工作制度 表2-6劳动定员及工作制度 职工人数; 住宿人数; 用餐人数; 年工作; 日工作. 30人; 0人; 20人（仅中餐）; 240天; 24小时/两班制. 7、厂区平面布置 本项目总占地面积11597.99㎡，场地西边部分由北向南分别布设仓库、注塑车间。场地东边部分由北向南有组盖车间、仓库、办公楼、食堂等。企业总平面布置功能分区清晰，衔接流畅，减少了不不必要的物料运输，能够有效防止“跑”、“冒”、“滴”、“漏”的发生，项目平面布置合理。具体情况见附图2 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目工艺流程 图2-1生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程说明 将外购的原辅材料按照一定配比混合好作为备料，然后在200℃左右的温度下加热原辅料至熔融状态进行注塑工序，此工序会产生废气挥发性有机物（G1），附件注塑指的是瓶盖、提（把）手，管坯注塑指的是聚酯瓶坯。半成品指的是聚酯瓶坯以及未组合好的瓶盖，经过组盖机将瓶盖组合得到瓶盖成品（需要丝印机印字，该工序会产生废气（G3）），经过高/低压空压机供气完成吹瓶工序得到塑料油瓶。所有产品需要通过质量检验，合格的入库储存，不合格产品（S1）粉碎后作为原料重新生产，此工序会产生颗粒物（G2），合格产品进行包装、分类入库、外售。 3、产污环节 废水： ①产品在冷却过程中会产生少量冷却水W1，循环回用于生产工序，不外排； ②生产人员生活废水W2 废气： ①原辅料在注塑环节产生废气挥发性有机物G1； ②不合格产品（PE、PET）粉碎颗粒物G2； ③丝印机印字环节挥发性有机物G3。 固废：主要分为一般固体废物和危险废物。 一般固体废物有： ①不合格产品S1； ②员工生活垃圾S2。 危险废物有： ③废活性炭S3； ④设备保养维修的废润滑油S4； ⑤设备保养维修的废机油S5。 噪声：项目设备运行噪声N |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续情况 表2-7现有工程环保手续情况 序号; 手续; 是否执行; 备注. 1; 环评手续; 是; 登记表，附件4. 2; 验收手续; 是; 登记卡，附件5. 3; 排污许可手续; 是; 登记表，附件6. 2、现有工程工艺及产排污情况介绍 图2-2生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 将外购的原辅材料按照一定配比混合好作为备料，然后在200℃左右的温度下加热原辅料至熔融状态进行注塑工序，此工序会产生废气挥发性有机物（G01），附件注塑指的是瓶盖、提（把）手，管坯注塑指的是聚酯瓶坯。半成品指的是聚酯瓶坯以及未组合好的瓶盖，经过组盖机将瓶盖组合得到瓶盖成品（需要丝印机印字，该工序会产生废气（G03）），经过高/低压空压机供气完成吹瓶工序得到塑料油瓶。所有产品需要通过质量检验，合格的入库储存，不合格产品（S01）粉碎后作为原料重新生产，破碎工序会产生颗粒物（G02），合格产品进行包装、分类入库、外售。 产污环节： 废水： ①产品在冷却过程中会用到冷却水W01，循环回用于生产工序，不外排； ②生产人员生活废水W02 废气： ①原辅料在注塑环节产生废气挥发性有机物G01； ②不合格产品（PE、PET）粉碎颗粒物G02； ③丝印机印字环节挥发性有机物G03。 固废：主要分为一般固体废物和危险废物。 一般固体废物有： ①不合格产品S01； ②员工生活垃圾S02。 危险废物有： ①废活性炭S03； ②设备保养维修的废润滑油（S04）、废机油（S05）； 噪声：项目设备运行噪声N 3、现有工程“三废”产生及处理处置情况 现有工程污染物产生主要有： ①废气：a.注塑、印字环节产生的挥发性有机物(G01、G03)； b.破碎时产生的颗粒物（G02） ②废水：生产过程仅用到冷却循环水W01、生活污水W02 ③噪声：噪声检测结果表明现有工程噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 现有工程各污染物治理情况见表2-8。 表2-8 现有工程污染物治理情况 名称; 产污环节; 主要污染物; 治理设施; 治理效果; 是否符合环保要求. 废气; 注塑环节; 挥发性有机物（非甲烷总烃）; 注塑机封闭 密闭车间、 厂房阻隔; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界任何一小时大气污染物排放限值; 是. 不合格产品（PE）粉碎环节; 颗粒物; 密闭车间、厂房阻隔; 是. 不合格产品（PET）粉碎环节; 颗粒物; 密闭车间、厂房阻隔; 是. 丝印机印字环节; 挥发性有机物（非甲烷总烃）; 设备密封、厂房阻隔; 是. 废水; 生活污水; CODCr BOD5 SS 氨氮 动植物油; 隔油池、化粪池处理后用于菜地施肥、绿化; /; 是. 噪声; 设备运行; 噪声; 对设备基础减振，合理布局，加强设备管理与维护；高噪声设备采取隔声间+厂房隔声 强化行车管理制度，厂界周围加强绿化; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准; 是. 固体废物; 一般工业固体废物; 不合格产品; 破碎后回用于生产; 妥善处理; 是. 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运处理; 妥善处理; 是. 危险废物; 废活性炭; 收集后暂存于危废暂存间，之后交由有资质的单位处理; 妥善处理; 是. 废润滑油; 是. 废机油; 是. 4、现有工程“三废”达标排放情况 4.1废气 为了了解现有工程污染物达标排放情况，本环评引用2018年12月29日《常德远超塑料制品有限公司车间废气检测》（附件7）中检测结果，现有工程无组织废气情况如表2-9。 表2-9现有工程无组织废气排放及达标情况 检测项目; 采样点位; 采样日期及检测结果; 从严执行标准; 执行标准依据; 达标判定. 2018.12.17. 第一次; 第二次; 第三次. VOCs （mg/m³）; G1注塑车间下风向; 0.714; 0.709; 0.811; 4mg/m³; 湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）：挥发性有机物4mg/m³ 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界任何一小时大气污染物排放限值： 非甲烷总烃4mg/m³; 达标. G2吹瓶车间下风向; 0.819; 0.908; 0.865; 4mg/m³; 达标. 由以上检测结果可知，项目企业G1注塑车间下风向VOCs最大检测值为0.811 mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界任何一小时大气污染物排放限值要求；项目企业G2吹瓶车间下风向VOCs最大检测值为0.908mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界任何一小时大气污染物排放限值要求。 4.2废水 现有工程冷却循环水W01只补充（补充量1t/d）循环使用，不外排。 生产人员生活废水W02：员工30人，年工作240天，根据《湖南省用水定额》（DB43_T 388-2020)按照145L/（人·d）计算，因厂区不提供住宿，则按照80L/（人·d）计算，则总生活用水量为30×80×10-3=2.4t/d=576t/a，污水量按照80%计，则污水量为1.92t/d（460.8t/a）生活污水进入隔油池、化粪池预处理后，用于厂区菜地施肥及绿化，不外排。为了更加准确的了解现有工程的生活污水的情况，业主委托湖南鑫韵检测技术有限公司于2021年6月19日-2021年9月20日对生活污水总排放口进行了检测，检测点位见附图5，现有工程生活废水情况见表2-10。具体情况《常德远超塑料制品有限公司生产线改造升级项目-废水、噪声》（附件8）。 表2-10 生活废水情况 检测点位; 检测时间; 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. W1; 2021.06.19; pH值（无量纲）; 7.58; 7.75; 7.60; 7.34. 悬浮物; 15; 17; 14; 13. 化学需氧量; 60; 72; 46; 47. 五日生化需氧量; 18.3; 19.7; 13.4; 14.1. 氨氮; 0.761; 0.737; 0.744; 0.717. 总磷; 0.88; 0.90; 0.86; 0.85. 总氮; 8.71; 8.81; 8.50; 8.69. 动植物油; 2.97; 1.36; 3.30; 1.27. W1; 2021.06.20; pH值（无量纲）; 7.25; 7.58; 7.65; 7.32. 悬浮物; 13; 12; 14; 10. 化学需氧量; 37; 45; 60; 48. 五日生化需氧量; 13.5; 14.7; 15.9; 14.3. 氨氮; 0.708; 0.690; 0.717; 0.679. 总磷; 0.95; 0.90; 0.91; 0.92. 总氮; 9.76; 9.79; 10.03; 9.70. 动植物油; 1.05; 1.66; 0.81; 2.53. 备注：W1为废水检测点位：生活污水总排放口. 4.3噪声 本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声，为了更加准确的了解现有工程的噪声情况，业主委托湖南鑫韵检测技术有限公司于2021年6月19日-2021年9月20日对厂界四周进行了检测，检测点位见附图5，现有工程噪声情况见表2-11。《常德远超塑料制品有限公司生产线改造升级项目-废水、噪声》（附件8）， 表2-11 噪声产生及达标情况表 检测时间; 检测点位; 检测结果; 主要声源; 标准限值; 达标情况. L10; L50; L90; Leq; SD. 2021年6月19日; Z1; 昼; 57.4; 53.4; 49.2; 55.2; 3.5; 机械; 65; 达标. 夜; 46.4; 43.8; 42.2; 44.3; 1.4; 生活; 55; 达标. Z2; 昼; 58.8; 55.0; 49.6; 56.5; 3.7; 机械; 65; 达标. 夜; 49.0; 46.2; 43.2; 46.6; 2.1; 生活; 55; 达标. Z3; 昼; 61.0; 58.2; 54.0; 58.6; 2.7; 机械; 65; 达标. 夜; 50.0; 42.2; 41.6; 46.3; 3.7; 生活; 55; 达标. Z4; 昼; 56.4; 54.0; 51.4; 54.4; 1.8; 机械; 65; 达标. 夜; 46.2; 45.0; 43.8; 45.1; 1.0; 生活; 55; 达标. 2021年6月20日; Z1; 昼; 60.2; 53.0; 49.0; 56.7; 4.5; 机械; 65; 达标. 夜; 53.8; 44.8; 42.8; 48.8; 4.0; 生活; 55; 达标. Z2; 昼; 56.6; 52.6; 47.8; 53.5; 3.2; 机械; 65; 达标. 夜; 51.8; 45.8; 41.8; 48.5; 4.0; 生活; 55; 达标. Z3; 昼; 59.0; 51.2; 46.2; 54.4; 4.6; 机械; 65; 达标. 夜; 47.8; 44.8; 43.2; 46.9; 2.5; 生活; 55; 达标. Z4; 昼; 60.0; 54.6; 49.4; 56.2; 4.0; 机械; 65; 达标. 夜; 51.0; 44.2; 41.8; 46.5; 3.6; 生活; 55; 达标. 注：Z1-Z4均为厂界噪声检测点位：Z1为厂界东侧，Z2为厂界南侧，Z3为厂界西侧，Z4为厂界北侧。. 由上表可知，企业四周厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。 综上，废气、废水、噪声均能够做到达标排放。 5、现有工程实际排放量核算 现有工程注塑环节没有配置环保设施，本项目将会配备必要的环保设施，因此现有工程注塑废气（注塑环节产生的挥发性有机物G01）将会有“以新带老”消减量。 5.1注塑环节产生废气挥发性有机物G01 根据（工业源）中2926塑料包装箱及容器制造行业： 表2-12注塑环节产生废气挥发性有机物G01核算表 核算环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术; 末端治理技术平均去除效率%. /; 塑料包装箱及容器; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出/注（吹）塑; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 1.20×105; /; /. 挥发性有机物; 千克/吨-产品; 2.70; 光催化+活性炭吸附; 24. 注：挥发性有机物以非甲烷总烃计，末端治理技术平均去除效率已考虑行业废气平均收集效率。. 现有工程注塑环节挥发性有机物排放量核算过程（根据业主提供资料：该工序每天运行24h，原料利用率为99.5%，产品量为5273.5t/a） 工业废气量： 1.20×105×5273.5=6.3282×108（m³）=63282（万m³） 挥发性有机物 ①产生（排放）量：2.70×5273.5=14238.45kg≈14.238（t） ②产生（排放）速率：14238.45/（240×24）≈2.47（kg/h） 本项目采取的治理措施：集气罩收集后通过管道送至（光催化+活性炭吸附）处理系统处理后通过1根15m排气筒排放。 采取“以新带老”措施后现有工程污染物产生、排放量核算：（集气罩收集效率为95%，光催化+活性炭吸附，治理效率为80%。 集气罩收集效率为95% 则无组织挥发性有机物： ①产生(排放)量为：14.238×（1-95%）=0.7119（t/a） ②产生（排放）速率为：0.7119×103/（240×24）≈0.124（kg/h） 有组织挥发性有机物 ①产生量为：14.238×95%=13.5261（t/a） ②产生速率为：13.5261×103/（240×24）≈2.35（kg/h） ③产生浓度为：13.5261×109/（6.3282×108）≈21.374（mg/m³） 选择治理技术为光催化+活性炭吸附，治理效率为80%。 则有组织挥发性有机物： 去除量为：13.5261×80%≈10.8209（t/a），即“以新带老有组织消减量”为：10.8209 t/a ①排放量为：13.5261-10.8209≈2.7052 （t/a）， ②排放速率为：2.7052×103/（240×24）≈0.4697（kg/h） ③排放浓度为：2.7052×109/（6.3282×108）≈4.27（mg/m³） 5.2不合格产品（PE、PET）粉碎颗粒物G02 根据（工业源）中4220非金属废料和碎屑加工处理行业： 表2-13不合格产品（PE、PET）破碎颗粒物G02核算表 核算环节; 原料名称; 产品名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术; 末端治理技术效率%. /; 废PET; PET片料; 破碎; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 2500; /; 0. 喷淋塔; 75. 颗粒物; 克/吨-产品; 375; 袋式除尘; 95. 废PE/PP; 再生塑料粒子; 破碎; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 2500; /; 0. 颗粒物; 克/吨-产品; 375; 喷淋塔; 75. 袋式除尘; 95. 源强核算过程(根据业主提供资料，该工序一天只工作1小时,原料利用率99.5%，PE产品量为497.5t/a，PET产品量为4776t/a) 则现有工程不合格产品： PE量为500-497.5=2.5（t） PET量为4800-4776=24（t）； PE粉碎过程颗粒物： ①产生（排放）量：2.5×375=937.5（g）=0.9375（kg） ②产生(排放)速率为：0.9375/240=0.00391（kg/h） PET粉碎过程中颗粒物： ①产生（排放）量：24×375=9000（g）=9（kg） ②产生（排放）速率为9/240=0.0375（kg/h） 5.3丝印机印字环节挥发性有机物G03 根据（工业源）中231印刷行业： 表2-14丝印机印字环节挥发性有机物G03核算表 核算环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数; 捕集方式; 捕集效率%. 印刷; 印刷品（承印物为纸）; UV油墨; 孔板印刷（丝网印刷）; 所有规模; 废气; 挥发 性有 机物; 千克/吨-原料; 19; ①全部密封 ②外部集气罩 ③无捕集; ①95 ②40 ③ 0. 印刷品（承印物为金属）; UV油墨; 孔板印刷（丝网印刷）; 所有规模; 废气; 挥发性有机物; 千克/吨-原料; 19. 源强核算过程（根据业主提供资料，该工序一天工作24小时，该工序采取全部密封措施） 挥发性有机物： ①产生量：25×10-3×19=0.475（kg/a） ②产生速率：0.475/（240×24）≈8.25×10-5（kg/h） 车间内无组织排放，则 ①排放量：即产生量，0.475kg/a ②排放速率：即产生速率，8.25×10-5 kg/h 6、现有工程废气排放量核算及“以新带老”消减量核算情况汇总表 表2-15 现有工程排放量及“以新带老”消减量汇总表 排放环节; 污染物种类; 产生量; 产生速率kg/h; 排放量; 排放速率 kg/h; 现有工程措施; “以新带老”措施; “以新带老”消减量. 注塑环节; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 14.238t/a; 2.47; 14.238t/a; 2.47; 注塑机封闭 密闭车间、 厂房阻隔; 集气罩收集 光催化+活性炭吸附+ 1根15m排气筒排放; 10.8209t（有组织）. 不合格产品破碎环节; 颗粒物PE; 0.9375kg/a; 0.0391; 0.9375kg/a; 0.0391; 密闭车间、厂房阻隔; /; /. 颗粒物（PET）; 9kg/a; 0.0375; 9kg/a; 0.0375; 密闭车间、厂房阻隔; /. 丝印机印字环节; 挥发性有机物; 0.475kg/a; 8.25×10-5; 0.475kg/a; 8.25×10-5; 设备密封、厂房阻隔; /; /. 7、现有工程环评批复落实情况 现有工程为环境影响登记表。 8、现有工程环境问题 本项目现有工程环保设施运行正常，噪声不大，废水经过处理后用于用于菜地施肥及绿化，固废处理得当。 废气：注塑废气无组织排放。整改措施：集气罩收集通过管道通向光催化+活性炭吸附系统，最后废气经过增设的1根15米排气筒排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状及评价 1、基本因子 本项目位于湖南澧县澧南镇乔家河居委会艳电路3号，本次环境空气质量现状评价引用常德市生态环境局发布的《2020年12月常德市环境质量月报》中附件3“2020年1~12月常德市环境空气质量状况”中澧县环境空气质量状况数据进行评价，其基本污染物环境质量现状数据见表3-1： 表3-1 2020年澧县环境空气质量监测及评价结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3 ); 标准值 (μg/m3); 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.71%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35.00%; 达标. O3; 百分位数日平均值; 104; 160; 65.00%; 达标. CO; 百分位数日平均值; 1100; 4000; 27.50%; 达标. 项目所在地属于环境空气二类功能区，由表3-1可知，项目所在地环境空气中常规评价因子均已符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、特征因子 为了更加了解项目所在地环境空气质量现状情况，业主委托湖南鑫韵检测技术有限公司于2021年5月21日-23日在项目所在地当季主导风向下方向位置对TVOC进行了环境质量空气监测（附件9），检测点位见附图5，检测数据见表3-2。 表3-2 TVOC检测结果及达标情况表 检测点位; 检测日期; 检测项目; 检测结果; 标准值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. A1; 2021.5.21; 总挥发性有机物; 14.3; 13.3; 11.7; 13.5; 600; 达标. 2021.5.22; 13.4; 18.2; 17.3; 22.3; 达标. 2021.5.23; 13.3; 23.7; 18.8; 6.2; 达标. 综上，项目环境空气质量达标。 二、地表水环境质量现状及评价 本项目位于湖南澧县澧南镇乔家河居委会艳电路3号，生产中仅有冷却循环水，生活污水通过处理后用于菜地施肥、绿化。如遇暴雨经过地表径流流向澧水。本次地表水环境质量现状评价引用常德市生态环境局发布的《2020年12月常德市环境质量月报》中附件5中“2020年12月地表水监测断面水质状况”中滟州大坝上游（澧水干流省考核断面）水质类别为Ⅱ类、宋家渡（澧水干流省考核断面）水质类别为Ⅱ类。 综上，项目所在地地表水达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准，地表水环境质量现状较好。 三、项目所在地声环境质量现状及评价 项目厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标。 四、生态环境质量现状及评价 本项目不新增用地，仅在现有厂区范围内新建仓库、车间，然后进行生产设备安装，完成生产线改造升级。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标：本项目周围500米范围内大气环境主要保护目标见表3-3. 表3-3 主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). 东经; 北纬. 1; 111°42′24.100″; 29°36′55.444″; 彭山景区; （GB3095-2012）二类环境空气功能区; SW; 260-400. 彭山景区简介：彭山景区位于湖南省澧县澧南镇境内，是国家AAAA级旅游景区、全国森林康养试点基地、国家高新技术企业。景区由森林康养公园、湿地科普公园、城头山地质公园和有机农业基地、花卉园艺基地组成，拥彭山之胜，揽九澧之秀，具有得天独厚的休闲、旅游、生态、康养资源，1000亩湿地、2000亩水域、3000亩山林，连片山林3万多亩，可谓集山、水、洲之大成，是一幅波澜壮阔的山水画卷。彭山景区总导览图见附图10。 彭山景区不属于风景名胜区、森林公园，其右边一小部分位于本项目左侧500m范围内，属于环境空气保护目标，本项目废气采取相应措施处理后能达标排放。本项目噪声设备经过相应处理加上距离衰减后不会对景区造成噪声影响，本项目废水不外排，不会影响到景区生态环境。 2、声环境保护目标：项目所在地厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标：项目所在地厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目主要废气为聚酯（PET）、聚乙烯（PE）受热融化时产生的挥发性 有机物；食堂油烟。大气污染物排放标准具体情况见表3-4、表3-5。 表3-4 本项目废气排放标准 类别; 污染物; 标准值 mg/m3; 标准. 有组织排放（15m排气筒）; 非甲烷总烃; 100; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4大气污染物排放限值. 无组织排放; 颗粒物; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界任何一小时大气污染物排放限值. 非甲烷总烃; 4.0; 湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）：挥发性有机物4mg/m³ 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界任何一小时大气污染物排放限值： 非甲烷总烃4mg/m³. 厂房外VOCs无组织排放; 非甲烷总烃（NMHC）; 10; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）监控点处1h平均浓度值. 30; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）监控点处任意一次. 食堂油烟; 油烟; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001. 表3-5 本项目食堂油烟排放标准 类别; 污染物; 标准值 mg/m3; 标准. 食堂油烟; 油烟; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001. 2、废水排放标准 本项生产中仅有设备循环冷却水，只补充不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后用于菜地施肥及绿化，不外排；初期雨水经雨水沟收集到雨水收集沉淀池，沉淀后的上清液用于场地洒水降尘。 因此本项目不执行废水排放标准。 3、噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（dB（A）） 厂界方位; 噪声功能区类别; 昼间; 夜间. 厂界; 3类; 65dB; 55dB. 4、固体废物控制标准 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（2021年7月1日起实施）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填场污染标准》（GB16889-2008）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 1、水污染物排放总量控制指标 本项目不设置水污染物排放总量控制指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 现有工程挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为14.238t/a，采取“以新带老”措施后，即扩建工程完成后现有工程有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为2.7052t/a。本项目有组织排放废气挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为1.0716t/a。（计算过程见表2-12、表4.1-6） 大气污染物排放总量控制指标建议申请挥发性有机物（非甲烷总烃）3.7768t/a（扩建后全厂有组织排放量） |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期拟采取的施工期环境保护措施如下： 1、施工期废气污染防治措施 （1）扬尘 为有效防治项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，建设单位应根据《大气污染防治法》、《常德市大气污染防治行动计划实施方案》和《常德市住房和城乡建设局关于印发《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》的通知》等文件规定。项目施工期应采取的主要防治措施如下： ①严格执行建筑施工扬尘污染防治，施工工地现场围挡和外架防护全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损；施工现场出入口设置车辆冲洗设施；易起扬尘作业面湿法施工；裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；渣土实施密封运输；建筑垃圾规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；非道路移动工程机械尾气排放达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。 ②施工现场采取封闭施工，场地四周设立围挡高度不低于2.5m，并安排专人负责围挡的维护、清洁。 ③项目于北侧出入口设置车辆冲洗台，洗车作业地面至进出口路段须硬化，宽度应大于5米，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等，定期清扫场内路面以保持路面洁净；安排洗车人员，对每台车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，在工程正式开工前，将扬尘污染防治方案在建筑工地周围醒目位置公布，公布期至工程施工结束，公布期间应当保持公布内容的清晰完好。 ④禁止施工工地非作业面裸露黄土，2天以上3个月以内不作业的地块应当采取覆盖等扬尘防治措施。 ⑤建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 本项目敏感目标主要是西侧的彭山景区，最近距离为240m。因此，为了减小扬尘对敏感目标的影响，应合理安排施工，设置围挡，应选择无风或风较小的天气，筑路材料堆场远离敏感目标，并使用帆布遮盖，减少扬尘的产生。在采取上述措施后，项目施工扬尘对敏感目标影响较小。 （2）机械及车辆尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，这类污染源较分散且流动性大，污染物排放量小，为间歇性排放，其主要污染成份是THC、CO和NOx，经扩散和植被吸收后，对区域环境空气质量影响较小。同时汽车以及机械制造均有国标把控，因此该部分废气对环境影响较小。 2、施工废水污染防治措施 建筑施工污水包括施工机械洗涤、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等废水，这部分污水主要污染物为SS和石油类，该部分废水经临时沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。 本项目用地范围与山体丘陵及水体邻近，用地条件复杂，施工期通过设置截洪沟，避免施工废水直接排水水体中，在场地内设置沉淀池，施工废水集中经沉淀之后进行回用，对施工过程中产生的含SS废水经沉砂处理后尽可能重复利用，用潜水泵定期或不定期抽排上清液，并定期对沉砂池进行清掏处理。 本项目施工人员从附近招聘，施工人员不在施工场内食宿，施工期间生活污水依托周边村庄生活污水处理设施处理。 3、施工噪声污染防治措施 为了确保项目施工过程中噪声能够稳定达标排放，项目施工应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定。 建议采取如下措施来进一步减轻噪声对周边敏感点的影响：现场不进行混凝土搅拌作业；对施工车辆要加强管理，控制运输时间，施工及来往运输车辆禁止鸣笛；合理安排施工时间，中午12：00-14：00时段，应避免多台施工机械同时作业；夜间22：00到清晨6：00时段内禁止施工；在施工进度上，要适当组合搭配，避免高噪设备同时在相对集中的地点作业，尽量减少运行动力机械设备数量，合理布局，尽量使高噪设备远离敏感点；闲置设备应予以关闭或减速。 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，且施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 4、施工固废污染防治措施 施工建筑垃圾应妥善处理与处置，能回收的应回收，不能回收的送往指定地点填埋，尽量减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。项目施工阶段产生的建筑垃圾由建筑垃圾运输公司统一清运，进行综合治理和再生利用。建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围挡、遮盖等防尘措施。生活垃圾统一收集交由环卫部门清运处理。 通过上述措施可使施工固体废物得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 废气产生、治理及排放情况： 表4.1-1 废气产生情况表 产排污环节; 污染物种类; 产生量; 产生浓度; 产生速率; 排放形式; 备注. 注塑环节（有组织）; 挥发性有机物; 18.8841t/a; 21.37mg/m³; 3.28kg/h; 有组织排放; 扩建后全厂（包括现有工程“以新带老”消减量）. 注塑环节（有组织）; 挥发性有机物; 5.358t/a; 21.37mg/m³; 0.93kg/h; 有组织排放; 仅扩建工程. 注塑环节（无组织）; 挥发性有机物; 0.282t/a; /; 0.049kg/h; 无组织排放; 仅扩建工程. 不合格产品粉碎环节; 颗粒物（PE）; 0.1875kg; /; 7.8125×10-4kg/h; 无组织排放; 仅扩建工程. 颗粒物（PET）; 3.75kg; /; 0.0156kg/h; 无组织排放; 仅扩建工程. 丝印机印字环节; 挥发性有机物; 0.095kg; /; 1.65×10-5kg/h; 无组织排放; 仅扩建工程. 注：其中挥发性有机物以非甲烷总烃计 表4.1-2 治理措施表 治理环节; 治理设施; 处理能力; 收集效率; 治理工艺处理效率; 排放形式; 是否为可行性技术. 注塑环节; 集气罩收集 光催化+活性炭吸附+ 1根15m排气筒排放; /; 95%; 80%; 有组织排放; 是. 注塑机封闭、厂房阻隔; /; /; /; 无组织排放; /. 不合格产品（PE）粉碎环节; 密闭车间; /; /; /; 无组织排放; /. 不合格产品（PET）粉碎环节; 密闭车间; /; /; /; 无组织排放; /. 丝印机印字环节; 设备密封; /; /; /; 无组织排放; /. 注：本项目治理设施采用《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ954-2018）中可行技术 表4.1-3 排放情况表 排放环节; 污染物排放量; 污染物排放速率; 污染物排放浓度; 排放标准限值 mg/m³; 备注. 注塑环节（有组织）; 3.7768t/a; 0.656kg/h; 4.27mg/m³; 100; 扩建后全厂（包括现有工程“以新带老”消减量）. 注塑环节（有组织）; 1.0716t/a; 0.186kg/h; 4.27mg/m³; 100; 仅扩建工程. 注塑环节（无组织）; 0.282t/a; 0.049kg/h; /; 30; 仅扩建工程. 不合格产品(PE)粉碎环节; 0.1875 kg; 0.00078kg/h; /; 1.0; 仅扩建工程. 不合格产品(PET)粉碎环节; 3.75 kg; 0.0156kg/h; /; 1.0; 仅扩建工程. 丝印机印字环节; 0.095kg; 1.65×10-5; /; 30; 仅扩建工程. 表4.1-4 排放口基本情况 排放口基本情况; 排放标准. 编号及名称; 类型; 温度; 高度; 排气筒内径; 地理坐标. DA001; 排气筒; 25℃; 15m; 0.6m; 经度：111°42′33.843″ 纬度：29°37′ 2.368″; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）. 表4.1-5 监测要求表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测依据. 排气筒P1出口; 挥发性有机物; 1次/年; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南（HJ819-2017）》. 厂界（无组织）外四周1米处; 挥发性有机物; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. 表4.1-6注塑环节废气挥发性有机物G1污染物源强核算表 核算环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术; 末端治理技术平均去除效率%. /; 塑料包装箱及容器; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出/注（吹）塑; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 1.20×105; /; /. 挥发性有机物; 千克/吨-产品; 2.70; 光催化+活性炭吸附; 24%. 注：此表来源于：（工业源）中2926塑料包装箱及容器制造行业 注：挥发性有机物以非甲烷总烃计，末端治理技术平均去除效率已考虑行业废气平均收集效率。. 注塑环节挥发性有机物源强核算过程（根据业主提供资料：该工序每天运行24h，原料利用率为99.5%，产品量为2089.5t/a） 工业废气量： 1.20×105×2089.5=2.5074×108（m³）=25074万（m³） 挥发性有机物： ①产生量：2.70×2089.5=5641.65（kg）≈5.64（t） ②产生浓度：5.64×109/(2.5074×108)≈22.5(mg/m³) ③产生速率：5641.65/（240×24）≈0.98（kg/h） 采用集气罩收集，收集效率为95%： 则无组织挥发性有机物： ①产生（排放）量为：5.64×（1-95%）=0.282（t/a） ②产生（排放）速率为:0.282×103/（240×24）≈0.049 (kg/h)； 有组织挥发性有机物: ①产生量为：5.64×95%=5.358（t/a） ②产生浓度为5.358×109/（2.5074×108）≈21.37（mg/m³） ③产生速率：5.358×103/（240×24）≈0.93（kg/h） 选择治理技术为光催化+活性炭吸附，处理效率为80%，则有组织挥发性有机物： 去除量：5.358×80%=4.2864（t/a） ①排放量：5.358-4.2864=1.0716（t/a） ②排放浓度：1.0716×109/（2.5074×108）≈4.27（mg/m³） ③排放速率：1.0716×103/（240×24）≈0.186（kg/h） 现有工程注塑环节没有采取环保治理措施，本项目扩建工程完成后，存在“以新带老”消减量。由前文5.1可知，现有工程注塑环节采取本项目治理措施（集气罩+光催化+活性炭吸附+15m排气筒排放）后：①挥发性有机物产生量为13.5261t/a，②挥发性有机物排放量为2.7052t/a。 则本项目扩建工程完成后，注塑环节总挥发性有机物： 废气量为：1.20×105×（5273.5+2089.5）=8.8356×108（m³） ①产生量为：13.5261+5.358=18.8841t/a ②产生速率为：18.8841×103/（240×24）=3.28（kg/h） ③产生浓度为：18.8841×109/（8.8356×108）=21.37（mg/m³）。 本项目扩建工程完成后，注塑环节总挥发性有机物： ①排放量为：2.7052+1.0716=3.7768（t/a） ②排放速率为：3.7768×103/（240×24）=0.656kg/h ③排放浓度为3.7768×109/（8.8356×108）=4.27mg/m³。 表4.1-7不合格产品（PE、PET）破碎环节颗粒物G2污染物源强核算表 核算环节; 原料名称; 产品名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术; 末端治理技术效率%. /; 废PET; PET片料; 破碎; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 2500; /; 0. 喷淋塔; 75. 颗粒物; 克/吨-产品; 375; 袋式除尘; 95. 废PE/PP; 再生塑料粒子; 破碎; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 2500; /; 0. 颗粒物; 克/吨-产品; 375; 喷淋塔; 75. 袋式除尘; 95. 注：此表来源于第二次全国污染源普查产污系数手册（工业源）中4220非金属废料和碎屑加工处理行业. 不合格产品（PE、PET）粉碎环节源强核算过程（根据业主提供资料，该工序一天只工作一小时，原料利用率99.5%，PE产品量为99.5t/a，PET产品量为1990t/a） 本项目不合格产品： PE量为100-99.5=0.5（t） PET量为2000-1990=10（t） PE粉碎过程中颗粒物： ①产生（排放）量：0.5×375=187.5（g）=0.1875（kg） ②产生（排放）速率：0.1875/240=7.8125×10-4（kg/h） PET粉碎过程中颗粒物PET： ①产生（排放）量：10×375=3750（g）=3.75（kg） ②产生（排放）速率：3.75/240=0.0156（kg/h） 表4.1-8丝印机印字环节挥发性有机物G3污染物源强核算表 核算环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数; 捕集方式; 捕集效率%. 印刷; 印刷品（承印物为纸）; UV油墨; 孔板印刷（丝网印刷）; 所有规模; 废气; 挥发性有机物; 千克/吨-原料; 19; ①全部密封 ②外部集气罩 ③无捕集; ①95 ②40 ③ 0. 印刷品（承印物为金属）; UV油墨; 孔板印刷（丝网印刷）; 所有规模; 废气; 挥发性有机物; 千克/吨-原料; 19. 注：此表来源于第二次全国污染源普查产污系数手册（工业源）中231印刷行业. 丝印机印字环节源强核算过程(根据业主提供资料，使用UV油墨进行印刷，但其承印物为塑料，因此参照上表产污系数19千克/吨-原料进行核算。该工序一天工作24小时) 丝印机印字环节挥发性有机物： ①产生量：5×10-3×19=0.095（kg） ②产生速率：0.095/（240×24）≈1.65×10-5（kg/h） 车间内无组织排放，则 ①排放量：即产生量，0.095kg ②排放速率：即产生速率，1.65×10-5 kg/h 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4以及表9中大气污染物排放限值表以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中排放限值可知，本项目废气经过处理后均可达标排放，详情见表4.1-3。本项目非甲烷总烃经过《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ954-2018）中可行技术处理后可以做到达标排放，本项目废气处理可行。 2、废水 表4.2-1 废水产生情况表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生浓度mg/L; 污染物产生量 t/a. 生产人员; 生活污水; CODCr; 250; 0.053. BOD5; 120; 0.0922. SS; 200; 0.0138. 氨氮; 30; 0.014. 动植物油; 20; 0.009. 注：劳动定员30人，厂区不提供住宿，年工作240天。 根据《湖南省用水定额》，生活用水量按照145L/人·d计算，因厂区不提供住宿，生活用水按80L/人·d计算，则生活用水量为： 30×80×240÷1000=576 t/a 生活污水按照生活用水量百分之80计算，则生活污水量为576×80%=460.8 t/a 类比常德市同类生活污水水质，CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油初始浓度分别为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L、20mg/L，则产量量分别为0.1152t/a、0.0553t/a、0.0922t/a、0.0138t/a、0.0092t/a，生活污水进入隔油池、化粪池预处理后，用于厂区菜地施肥及绿化，不外排。. 表4.2-2 治理措施表 治理环节; 治理设施; 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行性技术. 生活污水; 隔油池、化粪池; /; /; CODCr; 15%; /. BOD5; 30%. SS; 50%. 氨氮; 3%. 动植物油; 60%. 表4.2-3 治理情况表 废水排放量; 污染物排放量 t/a; 污染物排放浓度 mg/L; 排放方式 （直接、间接）; 排放去向; 排放规律. 460.8t/a; CODCr; 0.04505; CODCr; 212.5; 不外排; /; /. BOD5; 0.06454; BOD5; 84. SS; 0.0069; SS; 100. 氨氮; 0.01358; 氨氮; 29.1. 动植物油; 0.0036; 动植物油; 8. 表4.2-4 排放情况表 排放口基本情况; 排放标准. 编号及名称; 类型; 地理坐标; 不外排. /; 生活污水; /. 表4.2-5 监测要求表 监测点位; 监测因子; 监测频次. /; /; /. 本项目废水经过隔油池、化粪池处理后全部用于菜地施肥及绿化。 3、噪声 表4.3-1噪声情况表 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间. 注塑机; 85; 对设备基础减振，合理布局，加强设备管理与维护；高噪声设备采取隔声间+厂房隔声 强化行车管理制度，厂界周围加强绿化; 70; 5760h. 拌料机; 85; 70; 5760h. 吹瓶机; 85; 70; 5760h. 丝印机; 85; 70; 5760h. 组盖机; 85; 70; 5760h. 粉碎机; 95; 80; 5760h. 空压机; 90; 75; 5760h. 行车; 80; 65; 5760h. 叉车; 80; 65; 5760h. （1）①声级计算 建设项目声源在预测点 产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （2）噪声影响预测步骤及参数选取 ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（LEPN）。 ③参数选取：项目所在区域的年平均温度为17.6℃，湿度为80%。计算过程只考虑几何发散衰减。 厂房隔声降噪取15dB(A) 根据计算，不同设备主要噪声源强见下表。 表4.3-2 主要噪声源强与厂界的距离及贡献值 生产单位; 设备名称; 数量; 治理后声级（dB(A)）; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离(m); 贡献值dB（A）; 距离(m); 贡献值dB（A）; 距离(m); 贡献值dB（A）; 距离(m); 贡献值dB（A）. 生产车间; 注塑机; 26; 70; 120; 27.57; 30; 39.61; 40; 37.11; 30; 39.61. 拌料机; 6; 70; 120; 21.20; 30; 33.24; 40; 30.74; 30; 33.24. 吹瓶机; 14; 70; 120; 24.88; 30; 36.92; 40; 34.42; 30; 36.92. 丝印机; 3; 70; 120; 18.19; 30; 30.23; 40; 27.73; 30; 30.23. 组盖机; 3; 70; 30; 30.23; 70; 22.87; 130; 17.49; 10; 39.77. 粉碎机; 4; 80; 120; 29.44; 30; 41.48; 40; 38.98; 30; 41.48. 空压机; 8; 75; 120; 27.45; 30; 39.49; 40; 36.99; 30; 39.49. 本项目噪声贡献值; 34.78; 44.98; 42.47; 46.10. GB12348-2008标准; 昼间：65；夜间55. ### 厂界和环境保护目标达标情况 ### 本项目设备噪声主要采取基础减振、设备保养的措施减小噪声源强，同时，所产噪较大设备均安装在新建车间内，且位于厂区教中间，经过厂房隔声，距离衰减后，预测厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区厂界噪声排放限值。 交通运输噪声属于间歇性噪声源，声源强度约80dB（A），可以通过加强管理，优化厂区道路结构，定期对运输机械进行维护保养等措施降低对外界声环境的影响。同时，在物料转运过程中要采取加强管理、控制车辆行驶速度等措施降低交通噪声对周围环境的影响，通过采取措施可将交通噪声控制在较低水平。 本项目附近50m范围内无环境保护目标，通过上述措施，本项目噪声对周围环境影响较小。 表4.3-3监测要求表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周1m处; 等效连续A声级; 1次/季. 注：参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，若夜间不生产的仅监测昼间噪声。. 4、固体废物 固废主要分为一般固体废物和危险废物。 一般固体废物有： ①不合格产品S1； ②员工生活垃圾S2。 危险废物有： ③废活性炭S3； ④设备保养维修的废润滑油S4； ⑤废机油S5。 ①不合格产品量S1：根据业主提供资料，原料利用率99.5%，则本项目不合格产品产量量为2100t/a×（1-99.5%）=10.5t/a，全部粉碎后回用于生产。 ②生活垃圾S2按照0.5kg/（人·d）计算，则生活垃圾产生量为30×0.5×240×10-3=3.6ta，统一收集后交由环卫部门统一清运处理 ③废活性炭S3：产生于有机废气处理装置，据建设单位提供的资料，1kg活性炭对有机废气吸附量一般在0.2-0.3kg，本项目取值0.25kg，根据前述分析，项目活性炭去吸附浓缩有机物的量约为5.358 t/a，则废活性炭产生量约为21.432 t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年）可知，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49“非特定行业”，废物代码为900-039-49，危险特性为T。按照相关要求分类收集后，委托有资质的单位处置。 ④废润滑油S4：根据业主提供资料，本项目（扩建工程）使用量为50L/a，根据《国家危险废物名录》（2021年）可知，废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08“非特定行业”，废物代码为900-214-08，全部交由有资质的单位处理。 ⑤废机油S5：根据业主提供资料，本项目（扩建工程）使用量为42L/a，根据《国家危险废物名录》（2021年）可知，废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08“非特定行业”，废物代码为900-214-08，全部交由有资质的单位处理。 表4.4-1 固体废物情况表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向、利用或处置量. 不合格产品粉碎; 不合格产品S1; 一般工业固体废物; 固态、液态; /; 10.5 t/a; 收集袋、收集桶; 收集后回用于生产. 生产人员; 生活垃圾S2; 一般工业固体废物; 固态; /; 3.6t/a; 垃圾桶; 交由环卫部门统一清运处理. 有机废气吸附; 废活性炭S3; 危险废物 代码：900-039-49; 固态; T; 21.432 t/a; 危废暂存间; 交由有资质的单位处理. 设备维修、润滑; 废润滑油S4; 危险废物 代码：900-214-08; 液态; T、I; 50L/a; 危废暂存间; 交由有资质的单位处理. 废机油S5; 危险废物 代码：900-214-08; 液态; T、I; 42L/a; 危废暂存间; 交由有资质的单位处理. 注：T：毒性；I：易燃性. 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，本项目危险废物产生、 处置情况见表4.4-2。 表4.4-2 危险废物属性汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险特性; 防治措施. 1; 废活性炭（S3）; HW49; 900-039-49; 21.432t/a; 有机废气处理; 固; 有机物; T; 由相应资质的单位进行处置. 2; 废润滑油（S4）; HW08; 900-214-08; 50L/a; 设备保养; 液; 油类; T、I. 3; 废机油（S5）; HW08; 900-214-08; 42L/a; 原辅材料使用; 液; 油类; T、I. 项目危险废物贮存场所的名称、位置等情况见表4.4-3。 表4.4-3 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭（S3）; HW49; 900-039-49; 危废暂存间; 10m2; 容器盛装; 10 t; 1年. 废润滑油（S4）; HW08; 900-214-08; 容器盛装. 废机油（S5）; HW08; 900-214-08; 容器盛装. 环境管理要求： 根据国家相关法律、法规等要求，建设单位须对危险废物的产生、收集、贮存、 运输、利用和处置等全过程进行控制。建设单位应对危险废物进行分类收集，按相关管理要求将危险废物分类堆放或采用专用容器盛装，暂存于危险废物暂存间后，定期交有资质单位处置。禁止将危险废物混入一般工业固体废物或生活垃圾处理处置。 ①收集方面的措施及要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》，项目危险废物的收集应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类收集；并按照其不同性质采用不同材质（塑料、钢等）的收集桶；收集桶和暂存室张贴相应的标志及标签。 性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 ②暂存方面的措施及要求 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的管理规定，项目应建造专用的危险废物贮存设施或利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）：危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2 mm厚高密度聚乙烯（或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 本环评建议采用2 mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料对危废暂存间地面进行防渗处理。 ③其他管理要求 危险废物应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入实行联单制度，确保危险废物不遗失。转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，定期交由有资质的单位进行处置，运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。危险废物产生数量、去向做好严格的台账记录，确保危险废物合法利用或处置。 本项目在落实以上环保措施的基础上，项目运营期产生的固体废物能得到妥善的处理及处置，不会对外环境产生二次污染。 5、地下水、土壤 （1）污染源、污染类型及污染途径 项目对地下水和土壤环境可能造成影响的是危废间废机油、废润滑油泄露，主要污染物为机油、润滑油，泄露后以渗透为主，可能进入地下水层造成地下水水质污染和土壤污染的可能。 本项目对地下水和土壤产生污染的途径主要为渗透污染。 （2）分区防控措施 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。 ①重点污染防治区： 本项目重点防渗区为危废暂存间。 对于重点污染防治区，参照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 及其修改单“原环境保护部公告2013 年第36 号的要求进行防渗设计。并有防风、防雨、防晒等功能，现场配备灭火器、消防砂等消防器材。 危废存放间：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或者2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②一般污染防治区 本项目一般污染防治区为车间、一车间、仓库。 对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）Ⅱ类场进行设计。 一般污染区防渗要求：当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s 时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。防渗层的渗透量，防渗能力与般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)第6.2.1 条等效。 ③简单防治区 本项目非污染防治区是指不会对土壤和地下水造成污染的区域，主要包括厂内道路、绿化区、办公区等。 对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 本项目对可能造成地下水、土壤污染影响的区域进行分类识别、分区防渗，见下表。 表4.5-1 项目防渗分区识别表 序号; 装置（单元、设施）名称; 防渗区域及部位; 识别结果; 防渗措施. 1; 危废暂存间; 地面、裙角; 重点污染防治区; 至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或者2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）. 2; 一车间、车间、产品仓库、办公区; 地面; 简单防治区; 一般地面硬化. 6、生态 本项目在现有厂区范围进行建设，不新增占地，且无生态环境保护目标，故对周边生态环境影响不大。 7、环境风险分析 危险物质和风险源分布、影响途径 表4.7-2 建设项目风险识别一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 分布; 环境风险类型; 环境影响途径. 危废暂存间; 废机油、润滑油; 机油、润滑油; 危废暂存间; 泄漏☑ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑; 大气☑ 地表水☑ 地下水☑. 一车间、车间、产品仓库; 废机油、润滑油; 机油、润滑油; 一车间、车间、产品仓库; 泄漏☑ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑; 大气□ 地表水☑ 地下水☑. 注：风险源：存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源。 （3）环境风险防范措施 ①危险废物泄漏的防范措施 （1）地面采用高标号防渗混凝土作为防渗，并涂上一层环氧漆作为防腐； （2）在危废暂存区四周设置规范的围堰； （3）危废暂存区根据危险废弃物的种类设置相应的收集桶分类存放； （4）门口设置台账作为出入库记录； （5）专人管理，定期检查防渗层的情况。 ②废气事故排放的防范措施 （1）生产过程风险防范与管理。项目严格落实安监、消防部门对生产过程风险防范与管理的相关要求，同时自觉接受安监、消防部门的监督管理； （2）为了减少污染治理措施事故性排放的概率，建设单位应设立管理专员维护各项环保措施的运行，特别关注废气处理措施的运行情况； （3）对于废气处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，并立即请有关技术人员进行维修。 ③火灾的防范措施 润滑油、机油要存放于无太阳直射及远离热源的仓库，夏天要有降温措施，车间及仓库要有排风设施，在运行管理和应急处理上应采取下列措施： （1）应置于专用仓库储存； （2）仓库内严禁明火和气体热源，仓库内应通风，干燥和避免阳光直射； （3）对入库机油、润滑油进行检查确认，过期及不合格产品禁止入库； 项目危险物质的储存量较小，泄漏、火灾等事故发生概率较低，只要通过加强公司管理，做好防范措施等，可以较为有效地最大限度防范风险事故的发生在项目运营过程中，制订和完善风险防范措施和应急预案，将在项目运营过程中认真落实环境风险在可控范围内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 挥发性有机物 | 集气罩收集 光催化+活性炭吸附+ 一根15m排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） |
|  | 无组织排放 | 挥发性有机物 | 密闭厂房 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 密闭车间 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界任何一小时大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | 不外排 | 生活污水 | 隔油池、化粪池 | / |
| 声环境 | 设备运行噪声及振动 | 等效连续A声级 | 对设备基础减振，合理布局，加强设备管理与维护；高噪声设备采取隔声间+厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区厂界噪声排放限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产人员 | 生活垃圾 | 统一收集后交由环卫部门统一清运处理 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求 |
|  | 不合格产品粉碎 | 粉碎碎料 | 收集后回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单 |
|  | 设备维修、润滑 | 废机油、废润滑油 | 收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 |
|  | 有机废气吸附 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求规范设置危险废物暂存场所，做到防风、防雨、防漏、防渗漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危险废物泄漏的防范措施 （1）地面采用高标号防渗混凝土作为防渗，并涂上一层环氧漆作为防腐； （2）在危废暂存区四周设置规范的围堰； （3）危废暂存区根据危险废弃物的种类设置相应的收集桶分类存放； （4）门口设置台账作为出入库记录； （5）专人管理，定期检查防渗层的情况。 ②废气事故排放的防范措施 （1）生产过程风险防范与管理。项目严格落实安监、消防部门对生产过程风险防范与管理的相关要求，同时自觉接受安监、消防部门的监督管理； （2）为了减少污染治理措施事故性排放的概率，建设单位应设立管理专员维护各项环保措施的运行，特别关注废气处理措施的运行情况； （3）对于废气处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，并立即请有关技术人员进行维修。 ③火灾的防范措施 润滑油、机油要存放于无太阳直射及远离热源的仓库，夏天要有降温措施，车间及仓库要有排风设施，在运行管理和应急处理上应采取下列措施： （1）应置于专用仓库储存； （2）仓库内严禁明火和气体热源，仓库内应通风，干燥和避免阳光直射； （3）对入库机油进行检查确认，过期及不合格产品禁止入库。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，本项目排污许可证管理类别为“登记管理”，企业应在实际投入生产或发生排污前完成排污许可登记管理相关手续（全国排污许可证管理信息平台）。 2、竣工验收 建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

常德远超塑料制品有限公司建设项目符合国家、地方产业政策，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物采取本报告中提出的防治措施治理后，能够达标排放，不会对项目周围的水、大气、声及生态环境造成明显不良影响。建设单位应严格执行环保“三同时”制度，落实本报告中的各项环保措施，且相应的环保措施必须经自主验收合格后方可投入使用，并确保有关环保治理设施能够正常运行，则从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑环节有组织废气 | 注塑废气14.238t/a |  |  | 1.0716t/a | 10.8209t/a | 3.7768t/a | +1.0716t/a |
|  | 注塑环节无组织废气 |  |  |  | 0.282t/a | 0t/a | 0.9939t/a | +0.282 t/a |
|  | 不合格产品(PE)粉碎环节废气 | 0.9375kg/a |  |  | 0.1875kg/a | 0kg/a | 1.125kg/a | +0.1875 kg/a |
|  | 不合格产品(PET)粉碎环节废气 | 9kg/a |  |  | 3.75kg/a | 0kg/a | 12.75kg/a | +3.75 kg/a |
|  | 丝印机印字环节 | 0.475kg/a |  |  | 0.095kg/a | 0kg/a | 0.02875kg/a | +0.095 kg/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / |  |  | 3.6t/a | / | 3.6t | +3.6t |
|  | 不合格产品粉碎碎料 | 26.5t/a |  |  | 10.5t/a |  | 37t | +10.5t |
| 危险废物 | 废活性炭 | 54.1044t/a |  |  | 21.432t/a |  | 75.5364t/a | +21.432t/a |
|  | 废机油 | 108L/a |  |  | 42L/a |  | 150L | +42L/a |
|  | 废润滑油 | 150L/a |  |  | 50L/a |  | 200L | +50L/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①