湖南平安医械科技有限公司清洁生产信息公示

湖南平安医械科技有限公司位于湖南省澧县经济开发区工业大道8号，主要产品为一次性使用无菌注射器（含疫苗、自毁式）、溶药器；一次性使用输液器、输血器、滴定管式输液器、袋式输液器、精密过滤输液器、避光输液器；一次性使用静脉输液针、采血针、注射针、溶药针、留置针；口罩（含医用、外科、防护）；一次性使用气流雾化器等。

1、 总则

为自觉履行保护环境义务，主动接受社会监督，按照国家相关法规以及标准等要求，结合我公司的实际生产情况，制定环境信息公示内容。

2、 依据

《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号）；湖南省生态环境厅《关于公布湖南省2021年度重点企业清洁生产审核名单的通知》（湘环函〔2021〕312号）。

3、 环境信息公开内容

3.1企业基本情况

企业名称：湖南平安医械科技有限公司

组织机构代码：91430723565949803B

法人代表人：郑大田

企业生产地址：湖南省澧县经济开发区工业大道8号

联系人：杨帆

联系电话：13707369639

本公司成立于1993年8月，是经国家食品药品监督管理总局注册，专业从事一次性使用无菌医疗器械研发、生产、销售的高新技术企业。

公司总占地面积166668平方米（合250亩），总建筑面积60962平方米，总投资5000万元，规划建设年产一次性使用无菌注射器（含疫苗、自毁式）、溶药器6亿支；一次性使用输液器、输血器、滴定管式输液器、袋式输液器、精密过滤输液器、避光输液器4亿套；一次性使用静脉输液针、采血针、注射针、溶药针、留置针2亿支；一次性使用采血管1亿支；口罩（含医用、外科、防护）4亿片；一次性使用气流雾化器500万套。2005年7月正式投产。

3.2   2021年产污排污情况

废水：本厂生产清洗废水、车间地面清洗废水经沉淀池处理，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一并进入化粪池处理，废水处理后通过废水总排口排入开发区污水管道经县城截污管网送至澧县污水处理厂进行深度处理，处理后，排入澹水。近期监测结果见下表：

表1  厂区废水总排口检测结果   单位：mg/L

| 监测点位 | 日期 | 项目 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水总排口 | 2020.10.9 | 状态 | 无色，无异味 |
|  |  | 余氯 | 0.03～0.04 |
|  | 2020.10.10 | 状态 | 无色，无异味 |
|  |  | 余氯 | 0.03 |
|  | 2020.10.11 | 状态 | 无色，无异味 |
|  |  | 余氯 | 0.03～0.04 |

废气：本厂的废气主要为生产车间废气（注塑废气、恶臭和油墨稀释和印刷工序挥发的有机废气、粘结产生的有机废气）、含乙醇废气、灭菌产生的有机废气、食堂油烟以及未被抽气装置收集而以无组织方式排放的有机废气。近期监测结果见下表：

表2  注塑废气排气筒监测结果

| 项目 |  | 监测结果 |  | GB31572-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量（m3/h） |  | 18048 | 17654 | / |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 2.56 | 3.47 | 100 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0462 | 0.0613 | / |

表3  二期厂房注塑、挤塑等工序废气排气筒监测结果

| 项目 |  | 监测结果 |  |  | GB31572-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量（m3/h） |  | 5770～7192 | 5660～6397 | 5938～6406 | / |
| HCl | 实测浓度（mg/m3） | 16.5～19.3 | 13.8～16.7 | 13.1～17.3 | 100 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0952～0.134 | 0.0883～0.0954 | 0.0778～0.110 | 0.26 |

表4  二期厂房注塑、挤塑等工序废气排气筒监测结果

| 项目 |  | 监测结果 |  |  | GB31572-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量（m3/h） |  | 5770～7192 | 5660～6397 | 5938～6406 | / |
| 二甲苯 | 实测浓度（mg/m3） | 0.756～0.916 | 0.559～2.72 | 0.896～0.987 | 12 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0044～0.0064 | 0.0032～0.0170 | 0.0053～0.0061 | 0.5 |

表5  无组织废气检测结果   单位：mg/m3

| 项目 | 项目 | 监测结果 | GB16297-1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向 | 二甲苯 | ND | 1.2 |
|  | 氯化氢 | 0.10～0.12 | 0.2 |
| 厂界下风向 | 二甲苯 | ND | 1.2 |
|  | 氯化氢 | 0.12～0.14 | 0.2 |

噪声：项目噪声主要为注塑机、挤出机、搅拌机、车床、空压机、风机等设备运行时所产生的噪声。近期监测结果见下表：

表6   厂界昼间监测结果

| 监测点位 | 日期 | 监测结果 昼间 | 达标情况 | GB12348-2008昼间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1厂界北侧 | 2019.7.29 | 54.4 | 达标 | 65 |
| N2厂界东侧 | 2019.7.29 | 53.0 | 达标 | 65 |
| N3厂界南侧 | 2019.7.29 | 54.0 | 达标 | 70 |
| N4厂界西侧 | 2019.7.29 | 54.1 | 达标 | 70 |

固废：2021年公司产生废布料、废包装材料11.2t/a，经分类收集后由物资公司回收综合利用；纯水制备产生的废活性炭1.5t/a，经原厂家回收；废原料桶0.074t/a及废气处理产生的废活性炭0.166t/a均属于危险废物，分类集中收集后委托有相应危险废物处理资质的单位合理处置。

3.3公司污染治理设施全年运行正常

3.4企业环境风险防控措施情况

我公司目前正在编制《湖南平安医械科技有限公司突发环境事件应急预案》。

湖南平安医械科技有限公司