目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	10

四、主要环境影响和保护措施	16

五、环境保护措施监督检查清单	31

六、结论	32

附表	33

建设项目污染物排放量汇总表	33

附件

附件1  环评任务委托书

附件2  执业证书

附件3  用地红线图

附件4  医疗废物处置合同

附件5  废水检测报告

附件6  辐射安全许可证

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  环境保护目标分布图

附图3  平面布置图

附图4  现状监测布点图

附图5  常德市水系图

附图6  项目排水路线图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 澧县甘溪滩镇中心卫生院门诊综合楼项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 曾超 | 联系方式 | 18707365323 |
| 建设地点 | 湖南省常德市澧县甘溪滩镇金华寺居委会紫金东路018号 |  |  |
| 地理坐标 | （E111°22′53.245″，N29°52′05.081″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合 医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84 108.医院841中其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | þ新建 ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ¨否 þ是：项目始建于1972年，已建设运行多年并配套建设了相关环保设施，项目自建设起未发生过环境污染纠纷，未收到周围居民投诉。根据环办环评［2018］18号、环政法函［2018］31号有关规定，本项目已经超过2年诉讼期，可免于行政处罚，本项目属于建设单位主动申报环评报告表。 | 用地面积（m2） | 980 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”第三十七条卫生健康”中第5项“医疗卫生服务设施建设”，因此，项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 对照《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》中的澧县生态环境准入清单ZH43072330001甘溪滩镇管控（单元分类属于一般管控单元）要求如下： 表1-1 生态环境准入清单管控 管控维度; 管控要求; 与本项目相符性. 空间布局约束; （1.1）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （1.2）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居住、商业、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 （1.3）严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。; 本项属于医疗机构，非重点污染物排放项目，不属于“两高”行业，且不属于生态脆弱或环境敏感地区，项目空间布局合理。. 污染物排放管控; （2.1）建设集镇污水处理厂，并配套完善管网建设，确保生活污水达标排放。按规划要求合理布局养殖产业，对不符合规划要求的养殖场逐步退养，符合规划要求的采取相应的污染治理措施，达到环保要求。对遗留矿山企业环境问题进行修复，对现有的产生污染物的企业按要求采取污染治理措施，达标排放。 （2.2）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 （2.3）加强城镇节水，推广普及节水器具，禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备，推进公共供水管网改造，开展节水型城市建设。大力发展高效节水灌溉，推广管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉与池塘设施化循环水养殖新技术。 （2.4）加强畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，杜绝过量使用，促进源头减量。合理布局畜禽养殖企业，推进规模化、集约化养殖场（小区）建设。; 本项目不涉及. 环境风险防控; （3.1）建立企事业单位重金属污染物排放总量控制制度，规范涉重金属企业排污。对全口径清单内的企业落实减排措施和工程削减的重点重金属污染物排放量实施总量替代的，其替代方案应纳入全口径清单企业信息。严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （3.2）防治地下水污染。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。 （3.3）必须依法实施强制性清洁生产审核。制定完善矿山地质环境保护与恢复治理的技术规范和标准，引导并强制矿山企业边开发、边治理。现已闭坑的老矿山造成的矿山地质环境问题，拓宽资金渠道，制订激励政策，加快推进治理恢复进程；采取有效措施，最大限度减少破坏土地面积、降低破坏程度，切实保护耕地特别是基本农田。 （3.4）采用农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。; 本项目不涉及. 资源开发效率要求; - （4.1）水资源 - （4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，强化水资源承载能力对经济社会发展的刚性约束，推进重大产业布局和各类开发区规划水资源论证，严格建设项目水资源论证，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造，全面开展节水型公共机构、居民小区建设。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。 - （4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.591。 - （4.2）土地资源 - （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 - （4.2.2）到2020年，甘溪滩镇基本农田保护区不低于2574.86公顷，一般农地区不低于1387.60公顷，城镇建设用地区控制在75.28公顷以内，村镇建设用地区控制在993.49公顷以内，独立工矿区控制在54.49公顷以内。码头铺镇基本农田保护区不低于3016.31公顷，一般农地区不低于1881.17公顷，城镇建设用地区控制在161.28公顷以内，村镇建设用地区控制在1227.76公顷以内，独立工矿区控制在59.72公顷以内。 - （4.3）能源 - （4.3.1）坚持高能效、低污染、低排放、多种能源并举互补的发展目标，加快推进能源结构调整，提高能源利用效率，使用清洁能源，扩大本地可再生能源利用，推进绿色能源示范性建设。同时提升能源储备能力，形成可靠、经济、清洁、低碳的多元化能源保障体系。; 1.本项目属于医院服务项目工程，由专业的设计单位进行节能，给排水设计。 2.项目不占用基本农田。 3.本项目所有设备均为电能，设备符合国家标准，能耗低。. 综上所述，本项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目组成 - 澧县甘溪滩镇中心卫生院（澧县第二人民医院）地处湖南省常德市澧县甘溪滩镇精华寺居委会紫金东路018号，交通便利。医院始建于1972年，于2001年由甘溪滩医院与甘溪滩镇卫生院合并而成，是一所集医疗、预防保健、教学为一体的二级综合性医院，是澧县120急诊、急救网点，是乡镇设置血站（库）的中心卫生院，担负着周边6个乡镇20多万人口的医疗保健工作。设有内科、外科、儿科、预防保健科、眼科、耳、鼻、喉科、口腔科、中医内科、中医外科等多个临床科室。设有检验科、病理科、放射科、电子胃镜室、B超室、心电图室、脑电地形图室、药剂科等医技科室。 - 医院包括门诊综合楼和住院楼，住院楼为2015年新建，已办理环评验收手续，本次门环评为主动补办环评手续，仅补办门诊综合楼环评手续。 - 医院门诊综合楼总占地面积980平方米，总建筑面积5104平方米，编制床位98张，主要包括1楼门诊大厅、2楼公卫办、3楼中医馆、四楼儿科、5楼行政办公区。本项目DR仪器等辐射设备已经取得辐射安全许可证（见附件6），不属于本次评价范围。 - 本项目项目组成见下表。 - 表2-1 项目组成一览表 类别; 工程建设内容与规模; 备注. 主体 工程; 门诊综合楼，占地面积980平方米，总建筑面积5104平方米，钢筋砖混结构。包括门诊大厅（1F）、公卫办（2F）、中医馆（3F）、儿科（4F）、行政办公区（5F）; 已建成. 公用工程; 给水系统; 自来水管网供水; 依托. 排水系统; 室外排水系统采用雨、污分流制。 雨水：建筑屋面、地坪雨水经雨水沟/管收集后进入北侧小河。 生活污水：经院区内自建污水站处理后排入澧县甘溪滩镇污水处理设施； 化验室废水：经院区内自建污水站处理后排入澧县甘溪滩镇污水处理设施； 医疗废水：消毒处理后经院区内自建污水站处理后排入澧县甘溪滩镇污水处理设施。; 已建成. 供电系统; 国家电网供电；现场设一台备用柴油发电机200kw; 依托. 环保工程; 废水处理; 生活污水：经院区内自建污水站处理后排入澧县甘溪滩镇污水处理设施; 已建成. 化验室废水：经院区内自建污水站处理后排入澧县甘溪滩镇污水处理设施; 已建成. 医疗废水：消毒处理后经院区内自建污水站处理后排入澧县甘溪滩镇污水处理设施; 已建成. 废气处理; 污水处理站：会产生的少量硫化氢和氨气，本环评建议将污水处理站密闭式并合理使用除臭剂; 已建成. 噪声控制措施; 对主要的噪声设备进行隔声、减震、消声等降噪措施; 已建成. 固废处置; 活垃圾交由环卫部门清运处置；设置医疗废物暂存间，定期交由有资质的危废单位处理; 已建成. - 主要医疗设备 - 项目主要医疗设备清单见表2-2。 - 表2-2 项目医疗设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 品牌. 1; 心电图机; GJ-6000B12 300VA; 1; 徐州国健电子设备科技有限公司. 2; 骨密度仪; YYOKO-8000 180VA; 1; 山东鲨鱼医疗科技有限公司. 3; 肺功能仪器; PGC-A+; 1; 安徽电子科技研究所. 4; 生化分析仪; 迈瑞BS600; 1; 深圳迈瑞. 5; 血球仪; BC5180 550VA; 1; 深圳迈瑞. 6; DR; iRFf100G 110KVA; 1; 康达洲际医疗器械公司. 7; GECT; BRIVO CT325 连续功率15KVA，瞬时功率40KVA; 1; 航卫通用电气医疗系统有限公司. 8; 牙科综合治疗机; V1000; 1; 珠海西格医疗设备有限公司. 9; 口腔滤真空消毒柜; WR23B-M 900VA; 1; 宁波万瑞医疗有限公司. - 项目主要原辅材料消耗 - 本项目原辅材料消耗情况具体见表2-3。 - 表2-3 本项目原辅材料消耗汇总表 序 号; 器 材; 年消耗量; 备注. 1; 一次性注射器; 1100箱. 2; 一次性输液器; 24000套. 3; 一次性采血管; 55000个. 4; 一次性连接导管; 5000根. 5; 医用棉签; 3000包. 6; 医用绷带; 2000包. 7; 医用纱布; 5000包. 8; 络合碘; 2500瓶; 500mL/瓶. 9; 生理盐水; 16000瓶; 500mL/瓶. 10; 5%葡萄糖; 18000瓶; 500mL/瓶. 11; 溶血剂; 500瓶; 检验室. 12; 血液稀释剂; 500瓶; 检验室. 13; 清洗剂; 300瓶; 检验室. 14; 西药; 0.3t. 15; 中药; 0.5t. - 劳动定员及工作制度 - 项目年工作365天，采取两班制工作，主要工作在白班进行，夜班主要为医护人员值班，工作人数60人。 - 厂区平面布置 - 本项目位于湖南省常德市澧县甘溪滩镇精华寺居委会紫金东路018号，院区主出入口设置在西北侧，与区域主要规划道路紫金东路相接，交通便利，院区南侧设置辅出入口，靠近X002县道。门诊楼沿垂直方向竖向发展，缩短了交通与服务路线，坚持合理布置各个功能板块，形成资源共享以及最大化利用的原则，形成各功能之间无缝对接，简化了医疗流程，现场功能分区明确，医疗就诊效率高，流线清晰通畅。 - 本项目用房设计简洁、明确，令人放松的环境，充分体现以病人为中心的设计为原则。在满足国家相关规范的前提下，对用地充分利用合理布局，现场污水处理站位于院区东南角。综合业务用房及配套附属设施建设充分结合地形合理布局。 - 本项目对用地充分利用，布局合理。项目平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程和产排污环节 - 本项目为综合医院，主要为就诊人员的治疗、医护人员办公等，就医流程如下： 就诊 人员 门诊 挂号 检查 取药 诊断 出院 出院 入院治疗、护理 复查 出院 被服清洗（依托） 医疗 废物 送有资质单位处置 医疗 废水 污水处理站 医护办公、病人 甘溪滩镇污水处理设施 生活废水 生活 垃圾 环卫清运 废气 污水管网 化验室 检验废水 消毒装置 图2-1 运营期项目工艺流程图 A、工艺流程简述 ①就诊人员通过挂号后进入科室门诊室； ②医生通过咨询检验诊断后，一部分病情较轻的就诊人员只需取药治疗即可出院。 ③另一部分就诊人员经诊断后病情较重则需要入院治疗，患者康复后复检一次即可出院。 ④医院的被服依托住院大楼洗衣房进行清洗。 B、产污环节简述 a.废水 - 本项目废水主要包括生活污水和医疗废水（病房排水、门诊废水、卫生废水等），根据章节四废水源强核算可知，项目污水排放量为29.64m3 /d（10818 m3/a）。项目废水经院区污水站预处理后排入甘溪滩镇污水处理厂。 b.废气 从上述工艺流程可看出，本项目废气主要为医疗废水处理站产生的废气。 c.噪声 营运期产生的噪声主要为医疗设备、空调、备用柴油发电机、人员活动、废水处理站电机等设备噪声以及车辆行驶的交通噪声，噪声强度在60~90dB（A）之间。 d.固体废物 - 本项目固体废物主要为生活垃圾、医疗废物以及医疗污水处理间污泥，其产生量分别为46.72t/d，17.885t/a，3.22t/a。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 与项目有关的原有环境污染问题 - 根据现场踏勘及对现有环保设施处理后的污染物的监测可知，项目各项污染物均能达标排放。目前项目废水排放口未进行规范化设置，污水处理站未封闭。因此，本环评建议建设单位对上述两项问题尽快落实整改。 - 表2-4 项目原有问题及整改措施 - 序号; - 原有环境问题; - 具体整改措施. - 1; - 废水排放口未进行规范化设置; - 废水排放口设立标识标牌，标明排放单位、排放执行标准、污染物种类、排放去向等. - 2; - 污水处理站未封闭; - 污水处理站封闭. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本项目引用《常德市生态环境局关于2021年12月全市环境质量状况的通报》中附件3“2021年1～12月常德市环境空气质量状况”，澧县常规监测点空气质量现状统计如下表所示。 表3-1 澧县环境空气质量现状监测统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （ug/m3）; 标准值 /（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.42; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.57; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.50; 达标. CO; 日平均质量浓度; 900; 4000; 22.50; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 115; 160; 71.87; 达标. 根据统计结果显示，项目所在区域各评价因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，为达标区。 （2）区域特征污染物环境质量现状 为了解本项目特征污染因子环境现状，本评价委托湖南精科检测有限公司于2022年6月27日-29日对项目所在地下风向居民敏感点的NH3与H2S行了现场监测，监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染因子环境空气质量监测结果一览表（单位：mg/m3） 采样点位; 采样日期; 检测结果（mg/m3）. 硫化氢; 氨. G1主导风向下风向敏感点; 2022.6.27; 0.007; 0.08. 2022.6.28; 0.005; 0.11. 2022.6.29; 0.006; 0.10. 标准限值; 0.01; 0.2. 注：标准参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1 中限值。. 根据监测结果可知，本项目所在区域特征污染物NH3与H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值要求，说明项目所在区域环境空气质量良好。 2、地表水环境 本项目地表水环境为王家厂水库，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2021年12月全市环境质量状况的通报》中附件5“2021年常德市地表水水质重点监控断面年度均值水质变化状况”的监测公布结果，如下表所示： 表3-3 常德市地表水水质重点监控断面年度均值水质变化状况 序号; 断面名称; 考核 市州; 所在河流; 断面属性; 2020年; 2021年. S1; 王家厂水库; 澧县; 涔水; 省考核; Ⅱ; Ⅱ. 结果表明项目所在地地表水环境可达《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，说明项目区域水环境质量较好。 3、声环境 为了解项目选址周边的声环境质量，本项目委托湖南精科检测有限公司于2022年6月27日-28日对项目周边厂界及居民点进行了昼间及夜间声环境质量监测，昼夜各监测一次，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求进行。监测结果见下表。 表3-4 声环境现状监测结果（单位：dB(A)） 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 2022.6.27; 53.4; 43.3; 55; 45. 2022.6.28; 53.5; 43.0. N2厂界南侧外1m处; 2022.6.27; 53.2; 42.7. 2022.6.28; 53.3; 42.9. N3厂界西侧外1m处; 2022.6.27; 53.8; 43.4. 2022.6.28; 53.1; 42.6. N4厂界北侧外1m处; 2022.6.27; 54.5; 42.7. 2022.6.28; 52.3; 42.8. N5最近居民敏感点; 2022.6.27; 53.3; 42.6; 60; 50. 2022.6.28; 52.9; 42.1. 注：标准参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1、2类标准。. 由上表可知，本项目边界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量较好。 4、生态环境 本项目已建成，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，无天然林地和珍稀类、濒危动植物，不属于生态环境敏感区，项目建成后以人工绿化方式恢复植被，项目的建设对区域内生态环境具有改善作用。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目可不进行生态现状调查。 5、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“158、医院中其他（报告表）”，因此本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境 根据《环境影响评价导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别属于“其他行业”，其项目类别属于Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-5 大气环境保护目标 项目; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离范围; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境保护目标; +42; 0; 居民80户; 二类; E; 42~500m; 430m. 0; 0; 居民110户; 二类; S; 0~500m; 10m. -10; 0; 居民130户; 二类; W; 10~450m; 55m. 0; 0; 居民约10户; 二类; N; 0~500m; 100m. -148; -70; 澧县第八中学; 一类; SW; 150m; 150m. -450; 0; 澧县甘溪滩镇中心幼儿园; 一类; W; 450m; 450m. 2、声环境 表3-6 声环境保护目标 项目; 保护对象; 保护目标及规模; 相对方位; 距离; 保护级别. 声环境; 区域声环境; 居民3户; E; 42~50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民20户; S; 0~50m. 居民30户; W; 10~50m. 居民约5户; N; 0~50m. 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态保护目标 本项目位于乡镇建成区，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 运营期：本项目外排污水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值要求，同时满足甘溪滩镇污水处理厂进水标准，具体见下表。 表3-7 废水执行标准（摘录） 单位：mg/L 序号; 污 染 物; - （GB18466-2005） - 表2中预处理标准限值; 甘溪滩镇污水处理厂进水标准; 项目执行 标准. 1; 悬浮物(SS); ≤60; ≤200; 60. 2; 五日生化需氧量 (BOD5); ≤100; ≤200; 100. 3; 化学需氧量 (CODCr); ≤250; ≤300; 250. 4; 氨氮 (NH3-N); /; ≤20; 20. 5; 粪大肠菌群（MNP/L）; ≤5000; /; 5000. 6; 余氯; /; /; /. 2、废气排放标准 污水处理设施臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3（污水处理站周边大气污染物最高允许浓度）限值要求；标准值如下： 表3-8 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3 ）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3 ）; 0.03. 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | 建设项目废水经院内污水站预处理后排入甘溪滩镇污水处理厂集中处理，污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，COD排放浓度为50mg/L，NH3-N排放浓度为5mg/L，即为本项目许可排放浓度。 本项目废水排放量为10818m3/a； COD排放量为10818m3/a×50mg/L×10-6=0.541t/a； NH3-N的排放量为10818m3/a×5mg/L×10-6=0.0541t/a。 表3-10 本项目建议总量控制指标 单位：t/a 类型; 排放量; 污染源名称; 本项目排放; 建议总量. 水污染物; 10818m3/a; COD; 0.541; 0.6. NH3-N; 0.0541; 0.06. 本项目总量无需另外申请，建议纳入甘溪滩镇污水处理厂总量中。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已经建成，无土建施工期，因此本次评价不考虑施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污节点、污染物及污染治理设施 污水处理过程中会有恶臭气体产生。恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨等。本环评要求项目污水站密闭处理，合理使用除臭剂，周边绿化，只有少量的无组织废气产生，恶臭气体产生量很小。恶臭气体污染的排放方式为无组织面源排放，类比同类项目桃源县第三人民医院可知，污水站周边NH3、H2S及臭气浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表3： 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”（氨≤10 mg/m3，硫化氢≤0.03 mg/m3）。 （2）监测要求及排放标准 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目监测要求如下表。 表4-1 废气监测要求及排放标准一览表 序号; 排放口编号/监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 1; 污水处理站周界; 氨、硫化氢; 年度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. （3）大气环境影响分析 本项目运营期污水产生的臭气，经上述措施处理后，对周围大气环境质量影响较小，不会对项目周围大气环境产生明显的影响。 2、废水 （1）产排污节点、污染物及污染治理设施 - 本卫生服务中心属于综合性医疗机构，参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中明确医院生活用水量定额，具体参数详见下表。 - 表4-2 医院生活用水量定额 - 项目; - 设施标准; - 单位; - 最高用水量. - 每病床; - 公共卫生间、盥洗; - L/床.d; 100~200. 公共浴室、卫生间、盥洗; - L/床.d; 150~250. 公共浴室、病房设卫生间、盥洗; - L/床.d; 200~250. 病房设浴室、卫生间、盥洗; - L/床.d; 250~400. 贵宾病房; - L/床.d; 400~600. 门、急诊患者; L/人.次; 10~15. 医务人员; L/人.班; 150~250. 医院后勤职工; L/人.班; 80~100. - 本卫生服务中心采用公共浴室、卫生间、盥洗，用水量取150 L/床.d，门、急诊患者日接待量50人取15 L/人.次，医务人员及后勤共60人取120 L/人.班，因此总医疗用水量=98床×150 L/床.d×365天+50人×15L/人.次×365天+60人×120 L/人.班×3班×365天=13523250L=13523m3，因此本环评总用水量取13523m³/a。 - 本项目废水主要包括生活污水和医疗废水（病房排水、门诊废水、卫生废水等），废水污水量按用水量的80%计，则污水产生量为29.64m3 /d（10818 m3/a）。项目废水经院区污水站预处理后排入甘溪滩镇污水处理厂。 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 1. 废水类别; 综合污水. 污染物种类; 化学需氧量、氨氮等. 排放去向; 进入甘溪滩镇污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定. 污染治理设施; 污染治理设施编号; TW001. 污染治理设施名称; 污水处理站. 污染治理设施工艺; A/O. 排放口编号; DW001. 排放口设置是否符合要求; þ是 ¨否. 排放口类型; þ企业总排 ¨雨水排放 ¨清净下水排放 ¨温排水排放 ¨车间或车间处理设施排放口. （2）排放口基本情况 表4-4 废水间接排放口基本信息表 序号; 1. 排放口编号; DW001. 排放口名称; 污水总排口. 排放口类型; 一般排放口. 排放口地理坐标; 经度; 111°22′53.080″. 纬度; 29°52′04.549″. 废水排放量/（万t/a）; 1.0818. 排放去向; 进入甘溪滩镇污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定. 间歇排放时段; /. 受纳污水处理厂信息; 名称; 甘溪滩镇污水处理厂. 污染物种类; SS; COD; 动植物油; NH3-N. 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）; 10; 50; 1; 5. （3）监测要求及排放标准 表4-5 营运期废水环境监测要求 内容; 监测点位; 监测控制项目; 监测频率; 执行排放标准. 废水; 污水总排口（DA001）; CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯; 年度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值要求，同时满足甘溪滩镇污水处理厂进水标准. （4）水环境影响分析 本项目为水污染影响型建设项目，依据本项目污水排放方式和废水排放量，参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定标准，本项目为间接排放，评价等级为三级B。经现场检测（见附件5），本项目综合废水经院区污水站处理后的废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值要求，同时满足甘溪滩镇污水处理厂进水标准，实现达标排放，对周边水环境影响较小。 - （5）废水预处理设施的可行性分析 - 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的5：处理工艺与消毒要求，5.6综合医疗机构污水执行预处理标准时宜采用一级处理或强化处理+消毒工艺，本项目执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，目前，项目综合废水采用的预处理工艺为：三级化粪池+调节池+缺氧+好氧+二沉池+消毒（采用二氧化氯消毒），满足标准设计方案的要求，同时本项目的污水处理站的实际处理规模为35m3/d，处理能力大于废水一天的实际产生量（29.64m3/d），因此处理能力满足要求。 3级化粪池 调节池 缺氧 好氧 二沉池 消毒 - 图4-1 预处理工艺流程图 - 项目污水处理站在实际运营过程中，出水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准（见附件5废水检测报告），故本项目现有的废水预处理措施可行。 - （6）本项目废水预处理后依托甘溪滩镇污水处理厂处理的可行性 - 甘溪滩镇污水处理厂设计污水处理总规模为600m3/d，主要纳污范围为甘溪滩镇居民区的生活污水及甘溪滩镇中心卫生院院区污水，污水采用AAO生化处理工艺处理工艺，经近一年来的运行情况，甘溪滩镇污水处理厂能够稳定运营，出水达标排放，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，尾水排放至涔水。 - 本项目生活废水、化验废水、医疗废水日产生量合计为29.64m3/d，本项目废水排放量占污水厂处理规模的4.94%，对其冲击很小，且该污水厂完全有接纳本项目废水的能力，污水处理厂的废水处理工艺完全能够处理本项目的污水水质，废水经甘溪滩镇污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准，对最终纳污水体涔水的影响较小。 3、噪声 （1）噪声源 本项目营运期产生的噪声主要为医疗设备、空调、备用柴油发电机、人员活动、废水处理站电机等设备噪声以及车辆行驶的交通噪声。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A中常见环境噪声污染源及其声功率级，噪声源强约在60~90dB（A）之间，主要噪声源强及噪声防治措施详见下表。 表4-6 项目噪声源 序号; 噪声设备; 噪声特性; 数量; 噪声值(1m处)dB(A); 位置; 噪声治理措施; 噪声治理后dB(A). 1; 医疗设备; 间歇; 若干; 70; 医院设备间; 建筑物隔声、基础减震; 50. 2; 空调; 间歇; 若干; 70; 各房间; 55. 3; 备用柴油发电机; 间歇; 1台; 90; 发电机房; 70. 4; 废水处理站电机; 间歇; 1台; 70; 废水处理站; 50. 5; 人员活动; 间歇; 若干; 60; /; 加强管理; 60. 6; 车辆行驶; 间歇; 若干; 80; /; 50. （2）厂界噪声达标分析 本项目已经运行多年，本次环评委托本项目委托湖南精科检测有限公司于2022年6月27日、28日对项目周边厂界及居民点进行了昼间及夜间场界噪声值的监测，昼夜各监测一次，均在正常工况下进行监测，监测结果见下表。 表4-7 场界噪声现状监测结果（单位：dB(A)） 采样点位; 采样日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 2022.6.28; 49.9; 43.7; 55; 45. 2022.6.29; 52.3; 43.1; 55; 45. N2厂界南侧外1m处; 2022.6.28; 51.5; 44.0; 55; 45. 2022.6.29; 53.6; 43.1; 55; 45. N3厂界西侧外1m处; 2022.6.28; 52.0; 43.7; 55; 45. 2022.6.29; 53.0; 43.8; 55; 45. N4厂界北侧外1m处; 2022.6.28; 51.4; 43.1; 55; 45. 2022.6.29; 51.5; 44.3; 55; 45. N5居民敏感点; 2022.6.28; 50.3; 42.1; 60; 50. 2022.6.29; 51.5; 44.3; 60; 50. 由上表监测结果可知，项目东、南、西、北边界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，实现达标排放，且周边居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目主要噪声源通过建筑物隔声、基础减震、加强管理后对周围的影响不大。 （3）监测要求 本项目噪声自行监测要求如下表。 表4-8 噪声监测要求 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 1; 厂界东; Leq（A）; 1年1次; GB12348-2008; 55; 45. 2; 厂界南; 55; 45. 3; 厂界西; 55; 45. 4; 厂界北; 55; 45. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 项目建成后，运营期间产生的固体废物主要包括医疗废物、生活垃圾和污水站污泥。 1）医疗废物 医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废弃物属危险废物（HW01），沾染了致病菌和病毒等，如处置不当有可能引发传染疾病和流行性疾病扩散，对人群健康造成危害。 医疗废物主要有感染、损伤、病理、药物、化学性废物。 感染性废物：带有传染性和潜在传染性的废弃物主要由各临床科室和相关辅助科室使用过的床单、手套、擦布、与血及伤口接触的石膏、绷带、衣物、生活垃圾等。 损伤性废物：一次性塑料用品主要包括用过的注射器、手套、输液用具等，有些用品具有传染性。锐器主要有废弃的针头、碎玻璃、锯片、解剖、手术刀片及其他可能引起 割刺伤的物品，其中部分物品具有传染性。 药物性废物：药品固体废物主要是一些过期的药品、疫苗、血清、病房退回的药品和淘汰的药品以及化验、病理等部门不能重复使用或受污染产生的化学品等。 病理性废物：主要是一些生物组织等。 化学性废物：主要是化验室产生的废化学试剂。 本项目有98张病床，病床医疗废物产生系数为0.50kg/人.d计，因此，项目医疗废物产生量为49kg/d （17.885t/a）。 2）污水处理站污泥 医疗废水处理过程中产生的沉淀污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关，污水处理站产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%），本项目废水排放量为10818m3/a，则污泥产生量为8.81kg/d（3.22t/a）。本项目医疗废水处理站的污泥定期由专人清理，再用封闭式容器装放，暂存于医疗废物暂存间，针对病理性废物，医疗废物暂存间需设置冷藏设施，与医疗废物一起交由有资质的危废单位处理。 3）生活垃圾 项目生活垃圾主要来自住院的病人及陪护人员、医务人员。本项目属于综合医院，编制床位98张，住院病人生活垃圾产生量按每病床每日1.0kg计（包括陪护人员），则产生生活垃圾0.098t/d，医务人员每日产生生活垃圾按0.5kg计，医务人员共60人，则产生生活垃圾0.03t/d，因此，生活垃圾产生量为0.128t/d，46.72t/d，产生的生活垃圾交由环卫部门清运处置。 （2）环境管理要求 A.医疗废物的管理规定 按国家《医疗废物管理条例》第十七条规定，医疗废物不得露天存放，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 ①本项目设有医疗废物暂存间，在医疗废物回收机构回收之前暂存项目产生的医疗废物，要求树立明确的标示牌，医疗废物暂存间避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25度时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。 ②医疗废物暂存间要求有遮盖措施，按卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在垃圾房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识，垃圾房远离人员活动区。 ③存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱(桶)应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。 ④医疗废物暂存间要严格管理，禁止生活垃圾和医疗废物混装。垃圾房应设有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；地面和 1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒。 ⑤医疗废物暂存间必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ⑥医疗废物暂存间要定时消毒、清洁，防止蚊蝇滋生，冲洗液应收集至医疗污水处理间处理。 ⑦严格执行《常德市医疗废物集中处理实施办法》，医疗废物暂存间内设置冷藏装置，对病理性废物暂存于冷藏装置中。 B.医疗废物的交接 ①医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。 ②废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为3年。 ③每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 C.医疗废物的运送 ①本项目医疗废物由有资质的公司医疗废物转运车每月定时将垃圾运送回单位处置。医疗废物转运车应符合《保温车、冷藏车技术条件》（QC/T450-2000）的要求。 ②运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全；车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后放置污染扩散的用品；按照医疗废物装载比重200kg/m3设计车厢容积，并要求满载后车厢容积留有1/4的空间不加载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温。 ③车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体保温层和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。 ④医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。 ⑤医疗废物转运车应在明显部位固定产品标牌。疗废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；驾驶室两侧应标明医疗废物处置转运单位名称。 综上所述，本项目各类废物得到妥善处理后，则对周围环境基本上无影响。 5、土壤 本项目对土壤的影响主要为营运过程中废水通过构筑物和管道传送与土壤的接触而进入土壤，从而对土壤产生影响。 本项目污水处理的构筑物、污水输送管线及院区地面均严格按照防腐防渗需求进行铺设，污水处理的构筑物、污水输送管线及院区地面均不会与土壤表层直接接触。对土壤有影响的原辅材料均设置专门仓库，因此本项目内废水不会以地表径流方式流入周边土壤环境，另外，本项目产生的各类医疗废弃物在收集贮存过程中设置专门的危废间，均采取严格防渗措施，避免了各类物质和土壤的直接接触，减少了各类物质进入土壤的几率。 因此，在本项目运营过程和固体废物处置过程中的污染防治手段得当、可靠的情况下，不会对区域土壤环境造成较大影响。 6、地下水 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“158、医院中其他（报告表）”，因此本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7、生态 本项目已经建成，且运营多年，用地范围内无生态环境保护目标，无天然林地和珍稀类、濒危动植物，不属于生态环境敏感区，项目建成后以人工绿化方式恢复植被，经现场查勘，项目地生态环境较好，项目的建设对区域内生态环境具有改善作用。综上，本项目对所在地生态环境影响不大。 8、环境风险 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）并结合项目实际可知，对照项目所用原辅材料分析，本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为医疗废物。最大储存量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169－2018)临界量比值如下表。 表 4-9 风险物质储存量与临界量比值 风险物质; 最大储存量（t）; 《建设项目环境风险评价技术导则》临界量（t）; q/Q. 医疗废物; 0.03 （1天存放量）; 50; 0.0006. 总计; /; /; 0.0006. 注：医疗废物临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2其他危险物质临界量推荐值，取50t。 由上表可知，风险物质储存量与临界量比值Q=0.0006＜1，项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境敏感目标详见文本第三章节表3-5。 （3）环境风险识别 ①医疗废水发生泄露 由于污水站发生故障不能及时处理生产过程中的废水，导致废水未经处理排出造成的地表水污染，当发现污水站发生故障时，应及时停止生产。由于阀门破裂、管线破裂、阀门与管线连接处泄漏原因造成医院污水等在进入污水处理站之前泄漏，可能进入附近地表水进而影响其水质，还将会导致院区和附近区域地下水环境受到不利影响。 ②医疗废物在收集、贮存、运送过程中泄露 医疗废物未经处理产生的危害影响医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42% ，医疗废物的阳性率则高达 8.9%。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。 医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗废物和生活垃圾混合一起，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗废物经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①医疗废水发生泄露应急防范措施 污水站水泵实现两套设备交替使用，加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。医院污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 本项目污水处理站配套建设的调节池可兼做事故池，但需做好防渗措施，池上建雨棚，周边建设围堰和围墙。事故池应设置阀门，雨水和污水外排管设截断和切换装置，一旦发生事故，人工启动切断装置，确保事故状态下，事故废水能够自流进入事故水池。 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中关于一次消防用灭火的用水量进行核算，一次灭火的室外消防栓用水量为25L/s ，灭火时间按30min 计算，则一次灭火室外消防栓用水量为45m³；一次灭火室内消防栓用水量为10L/s ，灭火时间按30min 计算，则一次灭火室内消防栓用水量为18m³。因此院区一次产生最大消防废水约63m³。为防止发生火灾、事故状态时时产生的消防废水、事故水影响地表水，院区雨水总排口处设置截断阀，万一发生火灾时，消防废水通过收集管道进入事故应急池中暂存，再交由具有资质单位回收处理，因此发生火灾时，消防废水有事故池收集，可确保不会进入污水管网和流出院区外，故不会影响到周围地表水。因此原料仓库发生事故时，泄漏原料和消防废水都不会进入污水管网或流出院区外，不会影响地表水体，不会对周围水环境产生不良影响。 ②医疗废物在收集、贮存、运送过程中泄露应急防范措施 项目建成运营后产生的医疗废物须经科学地分类收集、贮存运送后交由有医疗废物处置资质的单位进行最终处置。鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： ●黄色—700×550mm 塑料袋：感染性废物； ●红色—700×550mm 塑料袋：传染性废物； ●绿色—400×300mm 塑料袋：损伤性废物； ●红色—400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物。 而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： ●印有红色 “传染性废物”—600×400×500mm 纸箱； ●印有绿色 “损伤性废物”—400×200×300mm 纸箱； ●印有红色 “传染性损伤性废物”—600×400×500mm 纸箱。 项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。 对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有 “生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 （5）分析结论 本项目环境风险物质医疗废物，在采取本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过采取事故应急措施，可减缓风险事故对环境的影响。本项目所存在的环境风险是可以接受的。 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 澧县甘溪滩镇中心卫生院门诊综合楼项目. 建设地点; 湖南省; 常德市; 澧县; 甘溪滩镇. 地理坐标; 经度; 111°22′53.245″; 纬度; 29°52′05.081″. 主要危险物质及分布; 危废间、污水站. 环境影响途径及危害后果 - （大气、地表水、地下水等）; 医疗废水及医疗废物泄露影响地表水、地下水及土壤环境. 风险防范措施要求; ①污水站水泵实现两套设备交替使用，加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。 医院污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放； ②应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据风险识别结果，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施和应急方案的基础上，其环境风险是可接受的。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 废水处理站废气 | NH3、H2S | 废水处理站加盖全封闭、使用除臭剂，周边绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中浓度限值要求 |
| 废水 | 综合污水（生活污水、医疗废水）（DW001） | CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯 | 院内污水处理站预处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值要求，同时满足甘溪滩镇污水处理厂进水标准 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 建筑物隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 1类标准 |
|  | 人员活动 |  | 加强管理 |  |
|  | 车辆行驶 |  |  |  |
| 固体废物 | 医护人员生活垃圾 |  | 交由环卫部门清运处置 |  |
|  | 病人生活垃圾 |  | 暂存于医疗废物暂存间，交由有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  | 医疗废物 |  |  |  |
|  | 医疗废水处理站污泥 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 院区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强医疗废物的储存、交接、运输管控措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（部令 第11号）规定，本项目进行排污许可登记管理。 2、项目建成后，根据《建设项目竣工环保验收暂行办法》相关内容组织环保自主验收并向社会公开。 3、建立环境管理和计划，定期开展污染物的监测。 |  |  |  |

- 六、结论

澧县甘溪滩镇中心卫生院门诊综合楼项目属于医疗卫生设施建设项目，属社会公益事业。项目的实施符合国家产业政策，选址合理可行；项目所在区域无大的环境制约因素。在本项目实施过程中，只要建设单位严格按照相关环境保护法律法规要求，落实项目主体设计和本评价提出的各项污染防治措施，同时严格执行“三同时”制度，确保环保设施正常运转，确保项目产生的各项污染物实现达标排放和合理处置， 则项目的建设运营对当地区域环境的不利影响范围和程度较小，环境可以接受。在满足总量控制的前提条件下，项目从环境保护的角度出发是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | H2S | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 46.72t/d | / | 46.72t/d | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 17.885t/a | / | 17.885t/a | / |
|  | 污水站污泥 | / | / | / | 3.22t/a | / | 3.22t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①.