目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	38

附表：

附表1建设项目污染物排放量汇总表

附表2废气排污许可衔接表

附表3废水排污许可衔接表

附图：

图一  项目地理位置示意图

图二  排水示意图

图三  平面布置图

图四  项目周边敏感点分布图

图五  监测点位图

图六 本项目与九澧联发建材平面布置关系

图七  项目现场照片

附件：

附件1环评委托书

附件2建设单位营业执照

附件3房屋租赁合同

附件4澧县九澧联发建材有限责任公司公司不动产权证

附件5地块用途调整相关建议函

附件6符合规划回复

附件7监测报告及质保单

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 澧县瑞烨康复医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 澧县瑞烨康复医院有限公司 |  |  |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓一兵 | 联系方式 | 13707369831 |
| 建设地点 | 澧县澧西街道新高堰居委会一组（新高堰居委会南侧100米） |  |  |
| 地理坐标 | 111°43′17.713″E，29°39′28.585″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84中的108中医院841中的其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 18.5 |
| 环保投资占比（%） | 4.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 占地面积（m2） | 1155.76 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《湖南澧县经济开发区新区总体规划》(2012-2020)，湖南省 发展和改革委员会，湘发改函〔2013〕202号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《湖南澧县经济开发区环境影响报告书》； 审批部门：原湖南省环境保护厅； 审批文号：《关于湖南澧县经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评〔2013〕）； 审批时间：2013年5月14日。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与湖南省环境保护厅关于湖南澧县经济开发区环境影响报告书的批复(湘环评[2013]112号)符合性分析： 澧县高新区(澧县经济开发区)规划环评的批复如下：湖南澧县经济开发区申报的规划为“一园两区”结构，为对现有开发区的扩区规划，规划总控制面积为17.72km2，其中老区(即现有开发区)位于澧县县城规划区西侧，其规划区范围北抵新河路，南临澧水大堤、西至回水渠、东达护城路，规划面积6.24km2，产业定位以食品加工、医疗器械、轻纺等产业为主，适当配套发展纸制品包装和现代化服务等辅助产业，现已初步形成食品加工、医疗器械、轻纺三大产业集群；拟扩新区位于澧澹乡境内，其规划范围东临津市，西临常荆高速，南至澧水河，北至澹水河，规划建设用地面积为11.482km2。新区产业定位以物流、服装生产和电子机械为主，辅以发展食品加工工业。严格执行入园准入制度，不得引进国家命令淘汰和禁止发展的能耗高物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，经开区禁止引进引入三类工业及排放重金属企业入园，限制耗水量及排水量大的企业进入，新区主要发展一类工业，禁止引进水型污染企业和气型污染企业，严格控制食品加工企业规模。 项目选址位于澧县澧西街道新高堰居委会一组（新高堰居委会南侧100米），属于湖南省常德市澧县高新技术产业开发区西区内，定位为康复医院，不属于园区禁止性企业范畴，项目产生废水经过院区污水处理站处理后可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准并满足澧县新区污水处理厂进水水质标准后排入澧县污水处理厂，对地表水环境影响很小，与澧县经开区规划不冲突。 综上，本项目建设与湖南省环境保护厅关于湖南澧县经济开发区环境影响报告书的批复（湘环评〔2013〕112号）内相关要求相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为疗养康复为主的医院，该项目属于《产业结构调整指导目录》（2021年修改版）中鼓励类“三十七、卫生健康”： 6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务。属于国家产业政策中鼓励类别，符合产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目为康复医院，位于湖南省澧县澧西街道新高堰居委会一组（新高堰居委会南侧100米），租用房屋为澧县九澧联发建材有限责任公司位于该社区的第4栋（租赁合同内的1号综合楼），楼层为6层。规划图内该地块为物流用地，此地块2022年1月澧县高新技术产业开发区管理委员会出具《关于澧县九澧联发建材有限责任公司部门地块用途调整相关建议的函》，申请将该地块变更为公共管理与公共服务用地（医疗卫生用地）（见附件5），同年5月11日湖南省澧县自然资源局出具“澧县瑞烨康复医院是否符合规划的回复”，该回复指出：建设项目需要使用土地的，应当符合国土空间规划、土地利用年度计划和用途管制以及节约资源、保护生态环境的要求，并严格执行建设用地标准，优先使用存量建设用地，提高建设用地使用效率。澧县瑞烨康复医院属于公共管理与公共服务用地中的医疗卫生用地，该项目使用已登记发证的存量国有建设用地。符合用地要求。 根据湘环评〔2013〕112 号：澧县高新技术产业开发区西区以食品加工、医疗器械、轻纺等产业为主，适当配套发展纸制品包装和现代化服务等辅助产业。项目西侧和南侧为九澧建材公司的仓库，东侧与道路相邻，北侧200m范围为空地，间或有零散居民。周边无大型污染排放企业，外部环境对本项目影响不大；拟建地紧邻乔家河路，交通便捷，已有建筑周边已铺设市政管网等基础配套设施，在采取本报告表提出的污染防治措施后，对项目周边的影响较小，项目对周边产生的环境影响在可接受范围内；综上，本项目选址合理。 3、平面布局合理性分析 项目布局简单，主要为一栋6层高的医院大楼，同时，为减少恶臭及噪声对病患及周围居民的影响，项目污水处理站设计在医院大楼外北侧，采取地埋式设计。 医院大楼分层布局为：一楼主要布设收费处、大厅、中医煎药室、门诊、DR室、药房等，食堂、医疗废物暂存间均布设在一楼北侧，二楼主要布设化验室、物理室、B超室、心电图室、脑区室，三楼到六楼为住院病房区。 综上所述，项目整体布局简单合理。具体平面设计布置情况见图三。 4 、“ 三线一单” 符合性 4.1生态红线 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%，全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。本项目位于澧县澧西街道新高堰居委会，不在湖南省生态保护红线范围内。 4.2环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和声环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据本项目所在地位置的环境功能区划及环境质量目标，设置环境质量底线如下：环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准要求。 根据环境质量现状监测结果，环境空气、地表水环境、声环境均满足相应标准，综上所述，本项目所在地环境容量能满足本项目要求。 4.3资源利用上线 本项目由市政供水管网供水、市政供电电网供电，无高能耗资源消耗，资源利用较少。 4.4环境准入清单 2020年11月10日，湖南省生态环境厅发布了《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本次评价针对清单中关于澧县高新技术产业开发区的管控要求进行分析。 表1-1 与澧县高新技术产业开发区准入清单符合性分析 意见内容; 管控要求; 本项目建设情况; 结论. 空间布局约束; （1.1）高新区禁止引入三类工业及排放重金属企业入园，限制耗水量及排水量大的企业进入，从排水条件、区位条件综合考虑，东区主要发展一类工业，禁止引进水型污染企业和气型污染企业，严格控制食品加工产业规模。西区限制水型污染企业入园。 （1.2）在东区东部与津市接壤区域依托现有绿地设置生态林地，将其东北澹水岸边的生态绿地组团向南延伸至汇洪通道与澧水交汇处。; 本项目位于澧县高新技术产业开发区内，项目为康复医院，项目不涉及重金属废水，院区医疗废水经地埋式污水处理站处理达标后排入澧县污水处理厂，用水量符合定额要求，且不属于耗水量大及排水量大的企业。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：高新区排水应全面实施雨污分流，做好区域相应排水管网、污水处理厂等基础设施建设。 （2.1.1）西区生产废水、生活污水经预处理达到澧县污水处理厂进水水质要求后经管网进入污水处理厂深度处理后排入澹水；雨水排放分别通过白米机埠、群星机埠2个机埠排入回水渠中，最终经过乔家河自动电排进入澧水。 （2.1.2）东区单独设置污水处理厂，园区污废水经处理达标后排入澹水；加快推进东区污水处理厂管网建设，在污水处理厂建成且与区域排水管网对接运营完成前，该片区不得引进涉及生产废水排放的企业；雨水由管网收集后通过北部的东洲泵站进入澹水。 （2.2）废气： （2.2.1）对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须达标排放。 （2.2.2）强化源头管控和末端治理，加快推进有机化工、工业涂装等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放。 （2.2.3）园区内发酵酒精等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》 中的要求。 （2.3）固废：做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综 合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 本项目采取雨污分流制，产生的医疗废水经院区地埋式污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及澧县污水处理厂进水水质要求后排入澧县污水处理厂；废气主要是食堂油烟、中医煎药废气及污水处理站恶臭废气，食堂油烟经过油烟净化器处理后达标排放，中医煎药废气采取室内通风等措施后无组织排放；污水处理站恶臭废气产生浓度较低，采取喷洒除臭剂+地埋式等密封性措施；生活垃圾由园区环卫部门处置，医疗废物委托资质单位收集处理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）高新区应建立健全环境风险防控体系，落实《澧县经济开发区突发环境事件应急预案》提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。 （3.4）农用地土壤风险防控：实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。; 本项目在落实风险防控措施后，环境风险较小。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：逐步推进能源结构的改进，不断减少生产、生活用煤比重，大力发展电力、燃气、石油液化气等清洁能源。2020年综合能源消费量预测为 15.43 万吨标煤（当量值），单位 GDP 能耗预测值为 0.24 标煤/万元。2025 年综合能源消费量预测为 21.63 万吨标煤，单位GDP 能耗预测值为 0.214 标煤/万元。区域“十四五”期间综合能源消费增量为 6.2 万吨标煤（当量值），单位 GDP 能耗下降 11%。煤炭消费总量为 16.65 万吨，增量控制在 5.73 万吨。 （4.2）水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到 2020 年，澧县水资源 开发利用控制红线达到 4.71 亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比 2015 年降低 30%和 29.4%。 （4.3）土地资源：推进开发园区土地节约集约利用评价，控制开发园区新增用地规模。以国家产业发展政策为导向，科学合理安排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地，入园项目投资强度原则上不低于200万元/亩。; 本项目使用能源主要为电能，是清洁能源；项目以国家产业发展政策为导向，符合相关用地规划。本项目占地合计1155.76㎡，折合约1.7亩，按照最低投资强度要求最低投资约为340万元；项目合计投资400万元，符合要求。; 符合. 综上所述，本项目符合《《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目背景 - 澧县瑞烨康复医院有限公司主要经营内容为专科医院中的康复医院，该公司拟在澧县澧西街道新高堰居委会一组（新高堰居委会南侧100米）租用房屋改造成康复医院，根据建设单位提供设计资料，拟设床位198张，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于四十九、卫生84中其他，需编制环评报告表。 - 2、建设内容 本项目为康复医院，位于湖南省澧县澧西街道新高堰居委会一组（新高堰居委会南侧100米），租用房屋为澧县九澧联发建材有限责任公司位于该社区的第4栋（租赁合同内的1号综合楼），楼层为6层，该建筑物建成以来一直处于闲置状态。项目总投资200万元，占地1155.76m2，建筑面积为6934.53 m2，建设单位仅需对该建筑物分区布置科室及病床等。根据建设单位提供设计资料，主要设有门诊、DR扫描及操作间、化验室、物理室、B超室、心电图室、脑区室、医生办公室、护士办公室、护士站及病房198张床位等，医院建设和运营过程中涉及的辐射设备及其影响应委托其他资质单位另行环评，不在本次评价范围内。 建设项目工程组成一览表如下： 表2-1 项目建设工程组成一览表 类别; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 住院综合楼; 占地面积约1155.76m2，共6层框架结构; 利旧. 其中：; 一层; 大厅、收费处、中医煎药室、药房、DR扫描及操作间、门诊、污水处理间、医用废物间、食堂; 利旧 分区布置. 二层; 化验室、物理室、B超室、心电图室、脑区室、医生办公室、护士办公室、护士站、处置、治疗室、候诊区、心理咨询室、儿童诊室、医生休息室、儿童游乐区、公共卫生间; 利旧 分区布置. 三层; 医生办公室、医生休息室、隔离室、护士办公室、护士休息室、病房、处置、治疗室、护士站、护士值班更衣室、开水间+备餐间、污物暂存、被服库、洗涤间、公共卫生间; 利旧 分区布置. 四层~六层; 医生办公室、医生休息室、隔离室、护士休息室、病房、处置、治疗室、护士站、护士值班更衣室、开水间+备餐间、污物暂存、被服库、洗涤间、公共卫生间; 利旧 分区布置. 公用工程; 给水工程; 由市政自来水供水; 依托现有工程进行改造. 供电工程; 由市政供电电网供电; 依托现有工程进行改造. 供暖及供热; 供暖采用空调、热水采用电加热; 本次新建. 消毒; 采用二氧化氯消毒粉消毒; 本次新建. 消防工程; 按要求配备消防器材; 本次新建. 环保工程; 废水; 食堂废水、检验废水经预处理后和其他医疗废水一并进入院区地埋式污水处理站处理达标，由污水管网排入澧县污水处理厂。地埋式污水处理站处理能力为50m3/d，主要工艺为预处理(食堂废水采取隔油池预处理，检验废水采取片碱中和预处理)→格栅→调节池→混凝沉淀→消毒; 化粪池依托现有工程、其他新建. 废气; 污水处理站恶臭; 污水处理站设为地埋式，定期喷洒除臭剂; 本次新建. 食堂油烟; 设油烟净化器; 本次新建. 中医煎药废气; 中医煎药服务产生的异味，加强室内通风; 本次新建. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾收集桶，统一收集后，由当地环卫部门定期清运; 本次新建. 一般固废; 统一收集后，由当地环卫部门定期清运; 本次新建. 医疗 废物; 输液瓶、玻璃瓶、过期药品、消毒剂、汞血压计、汞温度计等; 产生的医疗废物通过收集后统一暂存至医疗垃圾暂存间，委托资质单位定期清运。; 本次新建. 污泥、格栅渣; 消毒后委托资质单位定期清理; 本次新建. 2、主要原辅材料 项目主要原辅材料变化情况如下： 表2-2 主要原辅材料一览表 - 序号; - 原辅材料; - 规格; 年消耗量（t/a）; - 最大储存量（t/a）; - 储存位置. - 1; 84消毒液; 500g/瓶; 1.00; 0.50; - 仓库. - 2; 络合碘; 500ml/瓶; 0.50; 0.25; - 仓库. - 3; 乙醇（75%）; 500ml/瓶; 0.50; 0.25; - 仓库. - 4; 氧气; 40kg/瓶; 3.00; 0.20; - 仓库. - 5; 二氧化氯消毒粉A剂; 1kg/袋; 0.30; 0.15; - 仓库. - 6; 二氧化氯消毒粉B剂; 1kg/袋; 0.30; 0.15; - 仓库. - 7; 片碱; 25kg/袋; 0.50; 0.25; 仓库. - 8; 检验科; - 按需. - 9; 中西药; - 按需. 注：根据建设方提供资料，本项目检验只进行常规监测，如血常规、尿常规、粪便常规等，检验科不使用氰化物及含重金属试剂。. - 部分原辅材料理化性质如下： 表2-3 主要原辅材料理化性质一览表 - 名称; - 理化性质. - 乙醇; - 分子式：C2H6O，分子量为46.07，无色液体，有酒香，熔点为-114.1℃，沸点为78.3℃，相对密度（水＝1）为0.79，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机物。用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。. - 氧气; - 分子式：O2 ，分子量为32，无色无臭气体，熔点为-218.8℃，沸点为-183.1℃，相对密度（水＝1）为 1.14，溶于水、乙醇。用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。. - 二氧化氯消毒粉A剂; - 是以二氧化氯为主要成分的二元装消毒粉，白色粉剂，二氧化氧丙二酸 A剂含 48%±4.8%，可杀灭大肠杆菌、沙门氏菌和志贺氏菌。. - 二氧化氯消毒粉B剂; - 是以二氧化氯为主要成分的二元装消毒粉，白色粉剂，B 剂为配套活化剂，五部碘量法含 9%±0.9%，可杀灭大肠杆菌、沙门氏菌和志贺氏菌。. - 片碱; - 化学名氢氧化钠，白色半透明片状固体，无臭，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度2.13，易溶于水、乙醇和甘油，溶于水时，放出大量的热。广泛用轻纺工业、农药、染料、橡胶、水处理等。. - 主要能源消耗详见表2-4。 - 表2-4 项目主要能源消耗一览表 - 产品名称; - 单位; - 年用量; - 备注. - 电能; - kW·h/年; - 100万; - 市政电网. - 生活用水; - m³/年; - 14837.3; - 市政自来水. 3、生产设备 本项目使用设备如下： 表2-5 项目设备一览表 单位：台/套 序号; 设备名称; 型号; 数量; 位置. 1; 脑电图机; /; 1; 放射科. 2; DR; /; 1; 放射科. 3; 彩超; /; 1; 放射科. 4; 十二导电心电图机; /; 6; 功能科. 5; 显微镜; /; 1; 病理科. 6; 除颤仪; /; 1; 手术室. 7; 抢救车; /; 1; 所有护理单元. 8; 护理车; /; 6; 所有护理单元. 9; 送药车; /; 8; 所有护理单元. 10; 治疗车; /; 1; 所有护理单元. 11; 担架车; /; 1; 所有护理单元. 12; 病历架车; /; 12; 所有护理单元. 13; 心电监护仪; /; 6; 所有护理单元. 14; 空气消毒机; /; 6; 所有护理单元. 15; 阅片灯; /; 1; 门诊诊室、放射科. 16; 方盘; /; 16; 所有护理单元. 17; 治疗盘; /; 16; 所有护理单元. 18; 血压计; /; 30; 门诊诊室、所有护理单元. 19; 听诊器; /; 10; 门诊诊室、所有护理单元. 20; 全自动生化分析仪; /; 1; 检验科. 21; 全自动血液分析仪; /; 1; 检验科. 22; 全自动尿液分析仪（尿沉渣）; /; 1; 检验科. 23; 全自动凝血分析仪; /; 1; 检验科. 24; 全自动大便分析仪; /; 1; 检验科. 25; 酶标仪、洗板机; /; 1; 检验科. 26; 免疫定量分析仪; /; 1; 检验科. 27; 全自动尿液分析仪（干法）; /; 1; 检验科. 28; 生物安全柜; /; 1; 检验科. 29; 电烤箱; /; 1; 检验科. 30; 试剂冷藏柜; /; 1; 检验科. 31; 血浆解冻仪; /; 1; 检验科. 32; 尿常规分析仪（干法）; /; 1; 体检科. 33; 大便分析仪; /; 1; 体检科. 34; 低频电子脉冲治疗仪; /; 1; 康复科. 35; 脑循环功能障碍治疗仪; /; 1; 康复科. 36; 经颅磁治疗仪; /; 1; 康复科. 4、给排水 （1）给水 项目用水水源为澧县自来水厂，水质、水量均能满足医院用水需求。给水系统设计为生活、消防合一的给水系统。给水系统设计成网状，各节点处均设有闸阀，可保证医院内安全供水。 根据建设单位提供的资料，本项目用水详见表2-6。 表2-6 项目用水量一览表 序号; 用水类别; 用水标准; 用水单位; 用水量（m³/d）; 用水量（m³/a）. 1; 住院部; 150 L /床·d; 198床; 29.7; 10840.5. 2; 医护人员; 150 L /人·d; 45人; 6.8; 2482. 3; 门诊; 10 L /人·d; 10人; 0.1; 36.5. 4; 检验用水; 20 L /人·d; 10人; 0.2; 73.0. 5; 中医熬煮; 20 L /人·d; 10人; 0.2; 73.0. 6; 床单洗涤; 200 L /次; 1次/d; 0.5; 182.5. 7; 食堂; 20 L /人·d; 100人; 2.0; 730.0. 8; 合计; /; /; 39.5; 14417.5. 本报告用水标准取值《疗养院建筑设计标准》（JGJ/T40-2019）。. 项目占地面积为1155.76m2，建筑面积约6934.53 m2，全院年用水量为14417.5m3，则建设单位用水折合为2.08m3/m2.a，根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T 388-2020），项目用水量参考二级以下医院用水量通用值3m3/m2.a，本项目符合用水要求。 （2）排水 本项目排水系统设计为雨污分流制。 院区食堂废水经隔油池处理、检验废水经预处理和其他医疗废水进入院区地埋式污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准后及澧县污水处理厂进水水质要求后排入该污水处理厂。检验废水排污系数按照0.9计，其他废水排污系数按照0.8计，则本项目最大排放废水量为31.46m3/d，即11482.9 m³/a。 新鲜水40.95 31.46 损耗5.94 29.7 住院部 地埋式污水处理站 澧县污水处理厂 澹水 23.76 88 损耗0.40 损耗0.02 损耗1.36 1.60 0.08 5.44 6.8 0.10 2.00 医护人员 门诊 食堂 损耗0.10 0.40 0.50 床单洗涤 隔油池 损耗0.02 0.18 0.20 检验用水 检验废水预处理 损耗0.20 0.20 中医煎药 图 2-1 建设项目水平衡图(m³/d ) 5、劳动定员及工作制度 本项目医护人员45人，工作制度为每天3班制，每班工作8小时，年工作365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期： 本项目租赁澧县九澧联发建材有限公司闲置厂房进行澧县瑞烨康复医院建设，在不改变原房屋结构的基础上对其进行隔断、装饰装修。施工期主要进行装修和设备安装等工作。施工期会产生噪声、扬尘、固体废弃物和装修废气等污染物，其排放量随施工期和施工强度不同而有所变化。项目施工期工艺流程及产污位置见图 2-2。 装饰工程 设备安装 工程验收 废气、废水、固体废物、噪声 运行 废水处理站建设 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 二、营运期： 1、服务流程及主要产污环节图： 检查、诊断 住院、治疗 康复出院 病人 S 、 W 污水处理站 澧县污水处理厂 澹水 G、N、S W：表示废水 G：表示废气 N：表示噪声 S：表示固废 S 、 出院 项目运营期对环境的主要影响因素有污水处理站恶臭、食堂油烟废气、医疗废水，公用设备及就诊人员产生的医疗设备噪声，医疗废物，一般废弃物及生活垃圾等。主要工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 营运期服务流程图 工艺流程简述： （1）检查、诊断 本项目外来需康复疗养的病人（以老人为主），首先进行门诊接待进行初步了解，办理相关手续。接诊后对不确诊的病人做进一步检查，以确认下一步需进行的康复项目。对于病情较重或不方便走动的病人，可以选择住院康复治疗。 （2）住院、治疗 检查完成后，医生根据检查结果做相关康复计划。病情较轻、不需住院的病人康复项目完成后可入住养老区，根据医生制定的康复计划定期来院进行康复。住院病人按医嘱进行康复。 2、主要污染工序： 表2-7 项目营运期主要污染工序一览表 污染类别; 来源; 污染物种类; 处置方式和去向. 营运期; 废气; 污水处理站; H2S、NH3、氯气、臭气浓度、甲烷; 地埋式污水处理站、密闭除臭等措施后无组织排放. 职工食堂; 油烟; 油烟净化器处理后，引至顶楼排放. 中医煎药; 异味; 无组织排放. 医疗废水; 门诊、住院、办公、检验科; COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群等; 经院区污水处理站处理后排入澧县污水处理厂. 噪声; 水泵、空调运行; 设备噪声; 减震、厂房隔音. 固废; 生活 垃圾; 办公、生活区; 生活垃圾; 定点收集后，委托环卫部门清运. 中医熬药室; 中药熬煮; 中药渣; 定点收集后，委托环卫部门清运. 医疗 垃圾; 院区; 输液瓶、玻璃瓶、过期药品、试剂、消毒剂汞血压计、汞温度计等; 暂存于现有医疗废物暂存间，定期委托资质单位收集处理. 污水处理站; 污泥、格栅渣; 消毒后委托资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁澧县九澧联发建材有限责任公司闲置厂房进行营运，本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、环境空气质量现状 1、区域环境空气质量达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本项目位于湖南省澧县澧西街道新高堰居委会一组（新高堰居委会南侧100米）。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2021年12月全市环境质量状况的通报》中附件3“2021年1～12月常德市环境空气质量状况”中澧县空气质量现状见表3-1。 表3-1 澧县空气环境质量现状监测统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值 /（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.57; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.5; 达标. CO; 日平均质量浓度; 0.9; 4; 22.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 115; 160; 71.88; 达标. 由上表可知，各常规监测因子的指标PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO 日平均浓度、O3 8小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故项目所在区域澧县为达标区，环境空气质量较好。 2、特征污染物 项目主要环境空气污染物为氨、硫化氢，本次环评委托湖南鑫韵检测技术有限公司于2022 年11月5日~11月8日对医院下风向西南侧特征因子进行了监测，监测因子为硫化氢、氨、氯气，监测内容如下： 监测数据及分析情况如下： 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 下风向190m; 硫化氢; 1小时平均; 西南侧; 190. 氨; 1小时平均. 氯气; 1小时平均. （2）监测因子与分析方法 表3-3 大气环境质量监测分析方法 类别; 检测项目; 分析方法; 仪器及型号; 方法检出限. 环境空气; 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法 亚甲蓝分光光度法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）; 紫外/分见光光度UV-5500PC; 1μg/m3. 氨; 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》及修改单内容HJ533-2009; 紫外/分见光光度UV-5500PC; 10μg/m3. 氯气; 《固定污染源排气中氯气 的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30- 1999; 紫外/可见分光光度计 UV-5500PC; 0.03mg/m3. - 监测频率：硫化氢、氨、氯气连续监测3天，测1小时平均浓度，每天监测4次。 - 评价方法：最大浓度占标率法 - 评价标准：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物环境空气质量浓度参考限值。 - 监测结果与分析 本次评价特征因子监测结果及评价结果见表3-4。 表3-4 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标倍数; 达标情况. 下风向190m; 硫化氢; 1小时平均浓度; 10; 1~2; 20; 0; 达标. 氨; 1小时平均浓度; 200; 42~90; 45; 0; 达标. 氯气; 1小时平均浓度; 100; ND; /; 0; 达标. 备注：“ND”表示未检出。. 从评价结果来看，各监测因子符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物环境空气质量浓度参考限值。 3.2地表水环境质量现状 为了解建设项目区域地表水环境现状，本评价引用湖南中昊检测有限公司于2020年5月30日~2020年6月1日对建设项目区域地表水环境质量现状进行的监测数据。 （1）监测点位 建设项目医疗废水经院区内废水处理站处理达标后由污水管网最终经澧县污水处理厂处理达标排放入澹水，项目废水主要纳污水体为澹水，因此，本项目澹水具有代表性，地表水现状检测点位设置合理。监测点位分布见图3，监测点位、因子见下表。 表3-5 地表水现状监测点位及因子一览表 序号; 检测点位; 检测项目; 水体类别. S1; 澹水（澧县污水处理厂排污口上游500m）; pH、COD、NH3-N、挥发酚、BOD5、总磷、石油类; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类. S2; 澹水（澧县污水处理厂排污口下游1000m）. （2）监测时间、频次 监测时间为2020年5月30日~6月1日，监测3天，每天采样1次。 （3）监测结果 监测结果详见下表。 表3-6 地表水检测结果表 类别; 检测点位; 检测 项目; 检测结果; 参考 限值; 单位. 2020-5-30; 2020-5-31; 2020-6-1. 地表水; S1澹水 （澧县污水处理厂排污口上游500m）; pH; 7.38; 7.41; 7.42; 6~9; 无量纲. COD; 17; 18; 17; ≦20; mg/L. NH3-N; 0.183; 0.179; 0.182; ≦1.0; mg/L. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≦0.005; mg/L. BOD5; 3.4; 3.6; 3.5; ≦4; mg/L. 总磷; 0.05; 0.06; 0.06; ≦0.2; mg/L. 石油类; 0.01L; 0.01; 0.01; ≦0.05; mg/L. S2澹水 （澧县污水处理厂排污口下游1000m）; pH; 7.45; 7.50; 7.46; 6~9; 无量纲. COD; 19; 18; 18; ≦20; mg/L. NH3-N; 0.195; 0.190; 0.192; ≦1.0; mg/L. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≦0.005; mg/L. BOD5; 3.5; 3.7; 3.7; ≦4; mg/L. 总磷; 0.06; 0.07; 0.07; ≦0.2; mg/L. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; ≦0.05; mg/L. 备注：参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。. 监测结果表明：以上2个监测断面水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。 3.3声环境质量现状 为了解评价区域声环境情况，本次环评委托湖南鑫韵检测有限公司对项目院区西侧及北侧最近居民点外1m 处进行一期声环境质量监测，对项目评价区域声环境质量进行评价。具体监测数据见表 3-7。 表3-7 环境现状噪声监测结果表 检测点位; 检测时间; 检测结果LeqdB(A); 评价标准LeqdB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1 院区西侧; 11月5日; 54.9; 49.3; 60; 50. N2北侧最近处居民点; 11月5日; 57.2; 49.3; 60; 50. 从监测结果可知，项目各监测点噪声值可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类标准要求。 4、生态环境现状 本项目位于澧县澧西街道新高堰居委会一组（新高堰居委会南侧100米），项目区域植被主要为人工种植的花草树木，无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 大气环境保护目标详见下表3-8。 表3-8 建设项目环境空气保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 新庙村居民1; 居民，约60户210人; 环境空气; GB3095-2012二类区; 西侧; 270~500. 高家堰社区安置小区2; 居民，约70户245人; 北侧; 110~200. 社区零散居民3; 居民，约2户7人; 北侧; 60~88. 社区零散居民4; 居民，约1户4人; 北侧; 5~10. 九澧建材商住综合楼（主要为商户居住区）5; 居民，约30户110人; 西侧; 3~150. 杨寺河村居民6; 居民，约5户20人; 东侧; 260~300. （2）声环境 声环境保护目标详见下表3-9。 表3-9 建设项目声环境保护目标一览表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）. X; Y; Z. 1; 社区零散居民4; -3.1; 43; 37.9; 5; 北侧; 2类; 砖混结构，朝向北侧，2~3F. 2; 九澧建材商住综合楼（主要为商户居住区）5; -12.5; 31.3; 37.5; 3; 西侧; 2类; 砖混结构，南北朝向，2~3F. （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态保护目标 本项目为新建工程，租赁现有闲置厂房进行改造，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周界大气污染物最高允许浓度。 表3-10 废气排放执行标准 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨/（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度/（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（%）; 1. 油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值。 表3-11 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小 型; 中 型; 大 型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(%); 60; 75; 85. - 废水 医疗废水在院内预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准及澧县污水处理厂的进水水质要求。 表3-12 废水执行标准 单位：mg/L 序号; 控制项目; 预处理标准; 污水处理厂进水水质要求. 1; pH（无量纲）; 6~9; 6~9. 2; COD; 250; 300. 3; BOD5; 100; 150. 4; SS; 60; 200. 5; 氨氮; -; 30. 6; 动植物油; 20; /. 7; 粪大肠菌群（MPN/L）; 5000; /. 8; LAS; 10; /. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-13。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 环境要素; 标准; 时段; 标准值; 单位. 厂界噪声; 2类; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. - 固体废物 生活垃圾处理执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；污泥执行医疗废水处理污泥控制标准详见表3-14。 表3-14 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群/（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 其他医疗机构; ≤100; /; /; /; ＞95. 医疗废物（含污泥）处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单、《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）要求，危险废物按照《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家的相关规定，现阶段进行总量控制的指标为SO2、NOX和COD、NH3-N四项。 # 1、废气总量控制指标 本项目所排放废气主要为医疗污水处理设备排放的恶臭气体（NH3、H2S）、氯气，没有NOX和SO2产生，则项目不需要废气总量控制指标的申请。 2、废水总量控制指标 项目医疗废水总量控制指标如下： COD量=水排放量×浓度=11482.9m³/a×50mg/L/1000000=0.57（t/a） NH3-N量=水排放量×浓度==11482.9m³/a×8mg/L/1000000=0.09（t/a） 详情如下： 表3-15 总量控制指标设置一览表 单位：t/a 污染物; 排放方式; 废水排 放量; 产生量; 削减量; 纳管量; 污水处理厂排放量; 建议总量指标. COD; 入污水处理厂 （间接排放）; 11482.9; 4.02; 3.44; 2.88; 0.57; 0.57. NH3-N; 0.34; 0; 0.34; 0.09; 0.09. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁澧县九澧联发建材有限责任公司闲置厂房建设一家康复医院，仅进行废水处理站的建设、室内装修和设备安装等工序的施工。施工期对外环境的影响主要体现在施工废气影响；施工机械噪声影响；施工废水影响和施工固体废物堆放影响。 1、水环境影响分析 本项目施工工期短，设备安装及装修人员均在市区内居住，生活污水产生量较少，按施工高峰期施工人员及工地管理人员共为10人计算，生活用水50L/人•天计，生活用水为0.50m3/d，其排放量按产生量的80%计，则施工期生活污水排放量为0.40m3/d，其污水水质和城市居民生活污水水质相似，主要污染物是COD、BOD5、氨氮、SS等，经化粪池处理后由乔家河路市政污水管网排入澧县污水处理厂。 2、大气环境影响分析 项目装修阶段，如表面粉刷、油漆喷涂等将产生装修废气，有害物质主要是甲醛、苯、二甲苯等有机废气，同时在使用电锯等设备进行钻空行为时会产生扬尘。为了使施工期的施工粉尘对环境的影响较低到最低限度，施工场地应定期洒水，并对产生的粉尘及时清扫。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆产生的噪声。本项目施工过程仅为简单装修，夜间不进行施工。装修安装阶段声源数量减少，主要强噪声源如电钻、电锯等主要在房间内部使用，属于间断性噪声。各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表4-1。 表4-1 施工机械噪声源强 单位：dB（A） 施工阶段; 设备名称; 声级; 距声源距离（m）. 材料运输; 运输车辆; 70～85; 1. 装修安装; 室内; 电锯; 105; 1. 电钻; 100～115; 1. 4、固体废物环境影响分析 施工期间将涉及到室内装修、设备搬运、污水处理站建设等工程，在此期间将一定数量的装修垃圾、包装袋等固体废物产生。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的应及时清理出施工现场，项目施工人员较少，产生量约0.5kg/d，经环卫部门清运后对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 （1）废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施如下： 表4-2 项目废气产污环节及防治措施 排污单位类别; 生产单元; 生产 设施; 废气产污环节; 污染物种类; 排放性质; 污染防治设施; 排放口类型. 防治措施名称及工艺; 本项目防治措施. 医疗机构; 污水处理站; 污水处理; 氨、硫化氢、氯气、臭气浓度、甲烷; 无组织排放; 产生恶臭区域加盖、加罩、除臭措施; 地埋式污水处理站、定期除臭，为可行技术; /. （2）源强核算及达标排放分析 1）污水处理臭气 污水处理站恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染，恶臭本身可能不具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响人们的生活，降低工作效率。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物，成份有H2S、NH3等，根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的 BOD5，可产生 0.0031g 的 NH3和0.00012g的H2S，本项目处理的废水量为11482.9m3/a，产生的BOD5约为1.72t/a，院区污水处理站排放量为1.15t/a，BOD5的去除量为0.57t/a，则氨和硫化氢的产生量分别为1.77kg/a和0.07kg/a；污水处理设备为地埋式，密封性能好，恶臭气体产生量有限，通过喷洒除臭剂、密闭等措施降低恶臭浓度影响，且项目所在区域空气流通作用较强，因此项目产生的恶臭不会对周边环境产生明显不利影响。 2）食堂油烟 油烟为食用油和食品在高温下的挥发物及冷凝物气溶胶和水气、室内含尘气体的混合物，从形态上看，油烟中含有气、固、液三相。项目职工人数45人及部分住院病人在院内就餐，共计100人，每人每天消耗动植物油以0.03kg/d 计，则食用油消耗量为1095kg/a（3kg/d），食堂每年工作365天，日工作时间按3小时计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2%～3%，以2.5%计，则食堂油烟废气产生量为27.4kg/a（25.0g/h），油烟净化器风量4000m³/h 计，油烟净化器风量4000m³/h 计，则该项目所产生的油烟浓度平均为6.25mg/m³。油烟采用油烟净化器处理后排放，处理效率为75%，则油烟排放量为 6.85kg/a，排放浓度为1.56mg/m³，能实现达标排放。 3）中医煎药废气 项目一楼处设置中医煎药室，有中医煎药服务，熬制中药以便患者就医取药。熬药主要热源为电源，熬药过程中除产生水蒸气外还产生少量异味，中医熬药室内设有排风系统，加强室内排风后影响不大。 （3）环境影响分析 项目所在区域常年盛行东北风，厂界四周居民分布在项目北侧3~200m、西北侧60m~160m、西侧260~500m、东侧280~430m范围内，项目周边居民基本位于院区上风向，且院区北侧污水处理站为地埋式，通过采取喷洒除臭剂、密闭等措施后可降低恶臭的产生，项目所在区域较为空旷，经通风扩散后对周围环境影响较小。 （4）监测计划 依照国家有关环境保护法规，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020 ），本项目监测计划如下： 表4-3 废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 执行标准; 监测频次. 污水处理站周界; 氨、硫化氢、氯气、臭气浓度、甲烷; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3; 1次/季度. 2、废水 （1）废水产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020 ），废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施如下： 表4-4 项目废水产污环节及防治措施 污水来源; 污水类别; 污染物种类; 排放去向; 污染防治设施; 排放口类型. 防治措施名称及工艺; 本项目防治措施. 住院综合楼; 医疗废水、检验废水; 粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、LAS、挥发酚、色度、总余氯; 进入城镇污水处理厂; 一级处理/以及强化处理+消毒工艺。 一级处理：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒、次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等; 检验科废水预处理装置+一级强化处理+消毒工艺，加氯消毒，为可行技术; 一般排放口. ①废水处理工艺： 院区医疗废水处理工艺如下：检验废水经预处理后同其他医疗废水一并进入院区地埋式污水处理站处理达标后由污水管网排入澧县污水处理厂。检验废水预处理设备内加入片碱中和至pH值7~8后排入医疗污水处理系统；地埋式污水处理站处理能力为50m³/d，主要工艺为格栅→调节池→混凝沉淀→消毒。 ②污水处理可行性分析： 医院不设传染科，无传染性废水产生，不设口腔科无含汞废水产生，放射科照片洗印采用干法工艺，在胶片洗印加工过程中不需要使用彩色显影剂，因此无洗相废液和放射性废水产生，根据建设单位介绍，项目检验只进行常规监测，比如血常规、尿常规、粪便常规等，不使用氰化钾、氰化钠等含铬化学品，故项目检验室无含氰、含铬等含重金属废水产生。检验科的医疗废水主要为酸性废水，主要来源于医院检验或制作化学清洗剂使用的硝酸、硫酸、一氯乙酸等酸性物质而产生的废水采用片碱中和法对酸性废水预处理，中和至pH值7~8后排入医疗污水处理系统。检验废水预处理建议做好“防渗、防漏、防腐”措施。 污水处理工艺采用《医院污水处理技术指南》推荐的一级强化处理工艺，工艺流程：格栅→调节池→混凝沉淀→消毒是目前医疗废水处理比较成熟的工艺，污水经处理后能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。 本项目医疗废水采取地埋式污水处理站处理，根据建设单位提供的资料，污水处理站实际处理能力为50m³/d，澧县瑞烨康复医院建设项目废水量约为31.46m3/d，废水处理站的余量为18.54m3/d，因此废水处理规模符合要求。 污水处理站工艺说明：医院不设传染科，无传染性废水产生，检验废水添加碱片中和后排入院区地埋式污水处理站；食堂废水经隔油池处理后，排入院区地埋式污水处理站，污水处理站工艺主要包块：格栅、调节池、混凝沉淀、消毒，经处理达标后由污水管网排入澧县污水处理厂；该工艺符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2020-2013）推荐的非传染病医院污水处理一级强化工艺，该处理工艺流程可保证出口废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值。 水处理工艺流程如下： 食堂废水 检验废水 医疗废水 污水处理站 澧县污水处理厂 隔油池 酸碱中和 图4-1 污水处理厂 ③澧县污水处理厂情况 澧县污水处理厂位于澧县澧阳镇芦家村，地理位置坐标东经111.785325°，北纬29.654782°污水处理厂分两期建设，建设规模为6万m3/d，其中一期工程处理规模3万m3/d，二期工程处理规模3万m3/d，处理的污水类别主要为澧县县城生活废水及澧县高新技术产业开发区的工业废水。 采用“预处理→改良型氧化沟→二沉池→高效沉淀池→精密过滤器→接触消毒池”处理工艺，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后，尾水排至澹水。 处理工艺流程图如图4-2所示。 图4-2 澧县污水处理厂处理工艺流程 澧县污水处理厂设计进出水水质见表4-5。 ###### 表4-5 澧县污水处理厂设计进出水水质 进水水质; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 进水水质; ≤300; ≤150; ≤200; ≤30; /. 出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤8; ≤1. 本项目废水产排污情况详见表4-6。 表4-6 污水产排情况一览表 （粪大肠菌群单位：MPN/L） 项 目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 粪大肠菌群. 产生量 11482.9m³/a; 产生浓度(mg/L); 350; 150; 80; 30; 5; 1.6×108. 产生量(t/a); 4.02; 1.72; 0.92; 0.34; 0.06. 间接排放量11482.9m³/a; 排放浓度(mg/L); 250; 100; 60; /; 3.5; 5000. 排放量(t/a); 2.87; 1.15; 0.69; /; 0.04. 医疗废水预处理标准; 250; 100; 60; --; 20; 5000. 澧县污水处理厂设计进水水质要求; 300; 150; 200; 30; --; 5000. 污水处理厂排放量11482.9m³/a; 排放浓度(mg/L); 50; 10; 10; 5（8）; 1; 1000. 排放量(t/a); 0.57; 0.11; 0.11; 0.09; 0.01. GB18918表1中一级A标准; 50; 10; 10; 5（8）; 5; 1000. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：项目污水排放水质浓度参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1中平均值参考数据。项目洗涤用水较少，洗涤剂用量较少，故阴离子表面活性剂较少，不进行定量分析。. 由上表可知，项目采取院区地埋式污水处理站处理后可达标排放。项目产生的废水经澧县污水处理厂处理达标后排入澹水，废水能实现达标排放，对澹水水质影响较小。 （4）排污口信息表 表4-7 排污口信息表 排放口基本情况; 排放方式; 排放去向; 排放标准. 编号; 名称; 类型; 地理坐标. DW001; 医疗废水总排放口; 一般排放口; 111°43′18.336″E 29°39′29.614″N; 间接 排放; 澧县污水处理厂; GB18466-2005. （5）监测计划 依照国家有关环境保护法规，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目应执行监测计划。针对企业特点，监测内容、项目及频率建议如下表： 表4-8 废水监测计划一览表 内容; 监测项目; 监测点位; 频次; 执行标准. 废水; 流量; 医疗废水总排放口（间接排放）; 自动监测; /. pH; 每12小时测一次; 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准和污水处理厂进水水质要求. COD、SS; 每周测一次. 粪大肠菌群数; 每月测一次. BOD5、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、动植物油; 每季度测一次. 3、噪声源强及降噪措施 本项目运行期是噪声源为医疗设备运行和空调运行以及进出车辆产生的噪声，主要源强如下： 表4-9 噪声源情况一览表 单位：dB(A） 声源名称; 空间相对位置; 声源 源强; 声源控制措施; 运行时段; 建筑物外噪声. 空调; 病房、办公室外墙; 70; 合理布局; 连续; 50. 医疗设备; 手术室; 70; 院区隔音; 连续; 55. 车辆; 院区; 65; 禁止鸣笛、加强管理; 连续; 60. 项目通过采取以下措施并通过距离衰减降低噪声对周边环境的影响： （1）高噪声动力设备房、控制室采用吸音墙体、吸音吊顶和隔声措施，设隔声门窗以降低噪声； （2）为减少交通道路车辆运行对项目区声环境的影响，靠医院进出道路一侧设置绿 化隔声带，加强交通管理，规定车辆进出院区时减速慢行、禁止鸣笛。 经采取以上措施后，通过墙体吸声及隔声、距离衰减，参考同类型项目，墙体等隔音设备可降低噪声20分贝左右，经估算，建筑物外噪声值为50分贝~55分贝，对周围环境影响较小，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 （3）监测计划 依照国家有关环境保护法规，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），针对企业特点，监测内容、项目及频率建议如下表： 表4-10 噪声监测计划一览表 内容; 监测项目; 监测点位; 频次; 执行标准. 噪声; 等效连续A声级; 院区的四周; 1次/1季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）项目固体废物排放信息如下： 表4-11 项目固体废物排放信息 产污环节; 固体废物名称; 固体废物属性; 固体废物类别; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量; 暂存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 66.4t/a; 垃圾桶; 委托环卫部门; 66.4t/a. 煎药室; 中药渣; 一般固废; 一般固废; /; 固态; /; 1.46t/a; 垃圾桶; 委托环卫部门; 1.46t/a. 住院病房、门诊; 输液瓶、玻璃瓶、过期药品、消毒剂、汞血压计、汞温度计等; 医疗废物; （841-005-01）药理性废物、 化学性废物（841-004-01）; 输液瓶、玻璃瓶、过期药品、消毒剂、汞血压计、汞温度计等; 固态; T、C、I、R; 39.8t/a; 暂存至医疗废物暂存间; 委托资质单位定期处置; 39.8t/a. 污水处理站运行; 污泥; 危险废物; HW49 772-006-49; 污泥; 半固态; T; 1.72t/a; 暂存医疗废物暂存间; 委托资质单位; 1.72t/a. 格栅渣; 危险废物; /; 格栅渣; 固态; /; 0.1t/a; 暂存医疗废物暂存间; 委托资质单位; 0.1t/a. （2）项目固废源强核算 1）生活垃圾 本项目住院病人198人，以每人每天0.8kg/d 计，则产生生活垃圾量158.4kg/d，门诊病人10人，以每人每天0.1kg/d 计，则产生生活垃圾量1.0kg/d，医护人员45人，以每人每天0.5kg/d计，则产生生活垃圾量22.5kg/d，项目生活垃圾的产生量为66.4t/a（181.9kg/d）。 2）医疗废物 本项目床医疗垃圾按0.55kg/床·d计算、每25人次门诊折合1张病床每天产生的医疗垃圾，则项目产生的医疗垃圾39.8t/a。 3）一般固废 项目中医理疗科设置中医煎药服务，熬制中药过程中汇产生药渣，产生量约4kg/d（1.46t/a）。 4）危险废物 医疗废水处理过程中产生的格栅渣约0.1t/a，沉淀污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关，污水处理站产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%，本项目医疗废水排放量为31.46t/d（11482.9m3/a），则污泥产生量为4.72kg/d（1.72t/a，含水率80%）。本项目医疗废水处理站的污泥定期由专人清理，再用封闭式容器装放，暂存于医疗废物暂存间，与医疗废物一起交由有资质的危废单位处理。 （3）环境管理要求： 1）医疗废物管理及处置 按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关管理规范， 并参照部分国内外医院废弃物的处理处置措施，严格落实相应污染防治措施。 ①分类收集 根据医疗废物分类名录，感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，需要分类收集各种废物。放入包装物或者容器内的感 染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内，处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 ②分类管理 按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。感染性废物、 病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性 废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律行政法规和国家有关规定、标准执行。化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出；盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ③暂存要求 按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求，做好以下管理工作。 本项目的危险废物需按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，采取相应的管理措施对其进行严格的管理，针对本项目，本次环评提出以下要求： a、危险废物暂存间必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的警示标签。标志、标签必须保持清晰、完整，如有损坏、褪色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换； b、危险废物暂存间不得放置其他物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等； c、厂内必须做好危险废物情况的记录记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称； d、危险废物转移委托有资质单位处理时应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境。禁止将危险废物以任何形式转给无许可证的单位或转移到非危险废物贮存设施中。 综上，项目产生的固体废物能实现合理处置，对周围环境影响较小。 - 地下水、土壤环境影响分析 本项目运营过程中，项目医疗废水泄露可能会对项目区的地下水、土壤产生污染影响。 本项目污水处理站、危废暂存间场地所在地面均用水泥硬化、并做好了防渗的前提下，通过地面防渗措施和土壤过滤截留，渗漏至地下水的污染物质极少，因此本项目对地下水、土壤环境影响较小。 - 生态环境影响分析 项目租赁闲置厂房，不新增用地，对生态环境无影响。 - 环境风险 （1）风险物质与临界量的比值（Q） 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 Q=q1/Q1+q2/Q2+...qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q>100；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行辨识，本项目涉及的环境风险物质主要为消毒用的消毒粉A剂、84消毒液（主要成分次氯酸钠）、无水乙醇。 表 4-12 危险化学品重大危险源识别 序号; 功能单元; 危险化学品; 最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q; 是否构成重大危险源. 1; 医院; 84消毒液（主要成分次氯酸钠）; 0.50; 5; 0.10; 否. 2; 医院; 无水乙醇; 0.25; 500; 0.0005. 3; 污水处理站; 消毒粉 A 剂; 0.15; 0.5; 0.30. 总计（Σqn/Qn）; 0.3005. 备注：无水乙醇临界量参考《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2018）. 因此本项目Q=0.3005＜1，根据导则附录C.1.1规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （2）风险分析 本项目有毒有害易燃易爆等危险物质和风险源分布情况、可能影响途径以及拟采取的环境风险防控措施详见表4-13。 表 4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 澧县瑞烨康复医院建设项目. 建设地点; 湖南省; 常德市; 澧县; 澧西街道新高堰居委会一组 （新高堰居委会南侧100米）. 地理坐标; 经度; 111°43′17.713″; 纬度; 29°39′28.585″. 主要危险物质及分布; 医疗废物暂存间、二氧化氯消毒粉、84消毒液和无水乙醇储存仓库. 环境影响 途径及危 害后果; 主要风险源为无水乙醇、84 消毒液等化学品、医疗废物泄露风险： 1.医疗废物含有大量的致病菌、病毒、放射性物质以及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的身体健康。 2.化学品具有腐蚀性，泄漏进入水体会影响地表水水质。. 风险防范 措施要求; （1）加强各原辅料的管理。 （2）项目应当根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施分类管理。 （3）项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 （4）运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，每天运送工作结束后，应当对运送工具进行清洁和消毒。 （5）项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 （6）项目应当将医疗废物交由有医疗废物集中处置资质单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 （7）项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存 3 年。 （8）医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当及时来取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 （9）化学品的储存应防风、防雨、防渗漏，并设有专人管理，对液体的化学品设置防渗漏地沟，保证事故在小范围内得到适当处理. 8、环保投资 根据建设项目竣工环境保护验收技术规范和本项目的特点，列出建设项目环保设施竣工验收一览表，环保投资估算见表4-14。 表4-14 环保投资估算表 污染源分类; 防治措施; 投资（万元）. 废气; 油烟废气; 油烟净化器、排烟管道; 0.5. 恶臭; 污水处理站地埋密闭，喷洒除臭剂; 0.5. 废水; 医疗废水; 地埋式污水处理站1座，处理能力50m³/d; 12.0. 检验废水; 预处理设备，工艺为酸碱中和; 1.0. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集于垃圾桶内，由环卫处理; 1. 医疗废物; 暂存于医疗废物暂存间，约为5㎡、委托处置; 3. 噪声; 空调、车辆噪声; 基础减震、隔声、加强管理; 0.5. 合计; 18.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、氯气、臭气浓度、甲烷 | 加强管理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3排放标准 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器处理后，引至顶楼排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）浓度限值 |
|  | 中医煎药 | 中药味 | 煎药室内安装排风系统，加强室内通风 | / |
| 地表水环境 | 污水处理站 | CODCr、BOD5、 NH3-H、SS、粪大肠菌群、动植物油、LAS等 | 检验废水预处理+地埋式污水处理站 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准 |
| 声环境 | 空调及来往车辆 | 等效A声级 | 安装减振 底座、加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 医疗废物、危废废物，暂存现有工程危废暂存间，定期交资质单位处置； 生活垃圾、中药渣定点收集后交由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间、污水处理室已做了硬化和防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建设方加强原料的管理，定期进行检查； ②原料仓库设置消防设施，配备必要的消防器材，禁止明火和生产火花，避免事故发生； ③医院楼体、污水处理站地面全部硬化，并在建筑物四周设置废水收集沟。当发生废水泄露时，立即查明废水泄露来源，及时封堵泄漏源，并投消毒剂及时消毒处理，避免医疗废水外流。 对可能发生的事故，建设单位应及时制订应急计划与预案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第 48 号）相关要求，项目排污许可实行简化管理。参考《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020 ），本项目排污须依照名录要求办理排污许可证，依证排污，并完成竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

- 六、结论

澧县瑞烨康复医院建设项目符合国家、地方产业政策，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物采取本报告中提出的防治措施治理后，能够达标排放，不会对项目周围的水、大气、声及生态环境造成明显不良影响。建设单位应严格执行环保“三同时”制度，落实本报告中的各项环保措施，且相应的环保措施必须经自主验收合格后方可投入使用，并确保有关环保治理设施能够正常运行，则从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.57t/a | / | 0.57t/a | +0.57t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a | 0.09t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.11t/a | / | 0.12t/a | +0.11t/a |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0.11t/a | / | 0.12t/a | +0.11t/a |
| 一般工业 固体废物 | 中药渣 | / | / | / | 1.46t/a | / | 1.46t/a | +1.46t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 39.8t/a | / | 39.8t/a | +39.8t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 1.72t/a | / | 1.72t/a | +1.72t/a |
|  | 格栅渣 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附表2 本工程大气污染物排放排污许可衔接表

| 污染源项 |  | 治理设施 | 排放形式 | 排放口编号 | 排放口坐标 | 排放口类型 | 污染因子 | 标准限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 产污设备 |  |  |  |  |  |  | 浓度限值（mg/m³） | 速率限值（kg/h） |  |
| 污水处理站 | 加强通风 |  | 无组织 | / |  |  | 氨 | 1.0 | / | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周界大气污染物最高允许浓度 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.03 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 10（无量纲） | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯气 | 0.1 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲烷 | 1（%） | / |  |

附表3  本工程废水污染物排放排污许可衔接表

| 废水类别 | 产生环节 | 污染治理设施 |  | 排放口编号 | 排放口坐标 | 排放方式 | 排放去向 | 排放口类型 | 污染物种类 | 排放浓度限值（mg/L） | 执行限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗废水 | 门诊、住院、办公 | 院区污水处理站 | 预处理+格栅+调节池+混凝沉淀+消毒 | DW001 | 经度111°43′18.336″ 纬度29°39′29.614″ | 间接排放 | 澧县污水处理厂 | 总排口-一般排放口 | pH（无量纲） | 6~9 | 6~9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 250 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 5000 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LAS | 10 | 10 |