《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别──按国标填写。

4、总投资──指项目投资总额。

5、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建设──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | - 澧县关军废品收购部再生资源废旧塑料分拣破碎建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建设单位 | - 澧县关军废品收购部 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法人代表 | - 王关军 |  | - 联系人 |  |  | - 王关军 |  |  |
| - 通讯地址 | - 湖南省常德市澧县雷公塔镇沙河堰村九组 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 联系电话 | - 13873640088 | - 传 真 | - / |  | - 邮政编码 |  | - 415513 |  |
| - 建设地点 | - 湖南省常德市澧县雷公塔镇沙河堰村九组 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 立项审批部门 | - / |  |  | - 批准文号 | - / |  |  |  |
| - 建设性质 |  新建 改建 扩建 |  |  | - 行业类别 - 及代码 | - 非金属废料和碎屑加工处理C-4220 |  |  |  |
| - 占地面积 | - 1000平方米 |  |  | - 建筑面积 | - 500平方米 |  |  |  |
| - 总投资 - （万元） | - 50 | - 其中：环保投资（万元） |  | - 7 | - 环保投资占总投资的比例 |  |  | - 14% |
| - 评价经费 - （万元） | - / | - 投产日期 |  | - / |  |  |  |  |
| - 工程内容及规模： - 项目由来 塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物。塑料因具有质量轻、强度高、耐磨性好、化学稳定性好、绝缘性好等优点，在生产、生活中得到广泛应用。随着塑料产品产量和用量的不断增加，废旧塑料的产生量也越来越多废旧塑料造成的“白色污染”也越来越严重，从而造成一定的视觉污染和环境污染等，由此加强废旧塑料资源的回收利用，不仅可以有效的减少“白色污染”，而且还能够变废为宝，节约能源、保护良好的生态环境。在此背景下，澧县关军废品收购部拟投资50万元在湖南省常德市澧县雷公塔镇沙河堰村九组建设“澧县关军废品收购部再生资源废旧塑料分拣破碎建设项目 ”。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国生态环境部令第1号《关于修订<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日）的相关规定，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业”中的“86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“其他”，属于报告表环评类别，因此本项目需编制建设项目环境影响报告表。受澧县关军废品收购部委托，广东专越环保科技有限公司对该建设项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织人员对现场进行调研踏勘，收集有关资料，并对业主提供的技术资料进行初步工程分析和污染物因子分析。在此基础上，依照环境影响评价的技术规范，编制本项目环境影响报告表。 - 二、工程概况 项目名称：澧县关军废品收购部再生资源废旧塑料分拣破碎建设项目； 建设单位：澧县关军废品收购部； 项目选址：湖南省常德市澧县雷公塔镇沙河堰村九组，坐标：北纬29.789548，东经111.726976； 项目性质：新建（主动补交环评报告）； 项目建设规模：年分拣破碎废旧塑料500吨。 - 三、项目周边环境及建设内容 - 1、周边环境 澧县关军废品收购部再生资源废旧塑料分拣破碎建设项目位于湖南省澧县雷公塔镇沙河堰村九组（北纬29.789548，东经111.726976）。项目所在地东侧为池塘，南侧为公路，西侧为林地，北侧为林地和空地。本项目地理位置图见附图1，周边关系示意图见附图2。 - 2、建设内容 本项目用地面积为1000m2，总建筑面积500m2。主要建设内容为生产车间、原料堆存区、成品堆存区、设备存放区、综合楼以及相关的基础配套设施。本项目于2018年建成，现处于停产状态。项目组成见表1-1，项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-1 项目组成一览表 工程 类别; 项目 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋，1F，建筑面积100m2，摆放破碎机及其他生产配套设施; 钢架，整改成全封闭. 储运工程; 原料堆存区; 1F，建筑面积80m2，主要用于原材料贮存; 钢架. 成品堆存区; 1F，建筑面积30m2，主要用于成品贮存; 钢架. 设备存放区; 1F，建筑面积20m2，主要用于设备等暂存; 钢架. 辅助工程; 综合楼; 建筑面积200m2，二层砖混结构主要设办公室、休息室、卫生间等; 原有. 公用工程; 给水; 生产、生活用水由当地自来水网供给; /. 排水; 项目生活污水经化粪池处理后回用于周边旱地浇灌；刀具冷却水处理后循环回用; /. 供电; 从当地供电系统引入; /. 环保工程; 废水; 沉淀池1个约8m³，加盖密闭; 新建. 化粪池1个3m³; 原有. 清洗围堰; 新建. 废气; 生产车间封闭; 新建. 抽排风系统; 新建. 喷淋装置2套; 原有. 固废; 生活垃圾桶; 原有. 一般固废收储区; 原有. 沉淀池沉渣干化池; 新建. 噪声; 设备设置基础减振等减振降噪措施; 原有. 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 规模. 1; 占地面积; m2; 1000. 2; 建筑面积; m2; 500. 2.1; 生产车间; m2; 150. 2.2; 原料堆存区; m2; 80. 2.3; 成品堆存区; m2; 30. 2.4; 设备存放区; m2; 20. 2.5; 综合楼; m2; 200. 2.6; 食堂; m2; 20. - 3、主要生产设备情况 本项目主要设备选型情况详见下表。 表1-3 设备明细一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 破碎机; 600; 台; 2. 2; 打包储存框架; /; 个; 2. - 4、原辅材料 - 项目主要原材料情况详见下表。 表1-4 原辅材料一览表 序号; 主要物料名称; 用量; 备注. 1; 废弃PVC; 500吨; 外购. - （1）原料理化性质： - PVC：聚氯乙烯-例如：水管，信用卡，包装，水壶，软料薄膜。聚氯乙烯具有阻燃(阻燃值为40以上)、耐化学药品性高(耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠)、热分解温度>200℃，机械强度及电绝缘性良好的优点。但其耐热性较差，软化点为80℃，于130℃开始分解变色，并析出HCl。 - （2）废弃PVC来源、种类控制及准入制度 - 本项目在采购环节对废PVC品进行选择性采购，采购废PVC中不包括工业用及农业用等有毒有害制品，要求建设单位禁止回收受到危险化学品、农药等污染的废弃材料、废弃一次性医疗用制品等危险废物作为原材料，同时本项目原料的回收、包装、运输和贮存均参照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。建设单位应严格控制废PVC的来源，做好相关台帐记录，内容主要包括每批次废PVC的回收时间、地点、来源、数量、种类、预处理情况，做好月度和年度汇总工作。 - 5、产品方案 本项目产品为碎PVC片，年产量为500吨。 表1-5 产品方案一览表 序号; 名称; 数量. 1; 碎PVC片; 500t/a. 说明：产品规格为10-30mm长、厚度在1-3mm的片料。. - 四、厂区总平面布置 - 本项目呈长方形，地块南侧边界设置一个出入口。 - 本项目生产区和生活区分开。生活办公区设置于东南部，生产区设置于西部、中部、北部。 - 生产车间布置在地块西北部；原料堆存区、成品堆存区位于生产车间南侧，成品堆存区位于原料堆存区西侧；仓库位于西侧边界处； - 食堂设置于南侧，位于成品堆放区南侧；综合楼位于东南角。 - 化粪池布置在综合楼北侧，沉淀池布置在生产车间北侧，沉淀池北侧设沉渣干化池。项目平面布置示意图详见附图3。 五、公用工程 （1）给水 - 本项目生活、生产用水采用当地自来水。 （2）排水 - 本项目生活污水经化粪池处理后回用于周边旱地灌溉，不外排；生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。 - （3）供电 本项目用地由当地电网提供，可满足本项目生产、生活用电需要。 六、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员为10人，每天工作8小时，年工作天数为300天。本项目设食堂，不提供住宿。 七、建设投资及资金来源 项目建设总投资为50万元，项目所有资金全部为企业自筹。 八、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2018.12.29； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2016.11.7； （5）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2018.1.1； （6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26； （7）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1； （9）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28； （10）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.31。 2、国务院行政法规及规范性文件 （1）国务院《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号），2017.10.1； （2）国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）； （3）国务院《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发（2018）22号； （4）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》； （5）国务院关于印发《土壤污染防治行动计划通知》（国发〔2016〕31号）； （6）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）； （7）《产业结构调整指导目录》2019年征求意见稿； （8）《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》 的通知，国土资发〔2012〕98 号； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部第 44 号令， 2017年）及2018年修改单规定； （10）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）。 3、地方标准、规章及规范性文件 （1）湖南省人民政府《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号），2007.8.28； （2）湖南省人民政府《湖南省环境保护条例（修订）》，2013.5.27； （3）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行； （4）湖南省人民政府《关于印发湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）的通知》（湘政发〔2015〕53号），2015.12.31； （5）湖南省人民政府关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》的通知（湘政办发〔2016〕33号）； （6）湖南省人民政府关于《印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知》（湘政发〔2017〕4号）； （7）湖南省人民政府湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的通知（湘政发〔2018〕17号）； （8）湖南省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法； （9）湖南省生态环境厅《关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告）（2018，10，29）； （10）《湖南省人民政府关于印发《湖南省主体功能区划》的通知》（湘政发〔2012〕39号）； （11）湖南省环境保护局《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），2005.7.1； （12）《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014）； （13）《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》（2018-2020年）（湘环发〔2018〕11号）； 4、环评技术导则 （1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2·4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （7）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； 5、有关技术文件 （1）澧县关军废品收购部提供的技术资料； （2）监测报告。 评价等级与评价范围 一、地表水 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，本项目无废水外排，因此本项目地表水评价等级为三级B。 二、大气 详见大气环境影响分析章节。根据估算模型计算结果，本项目主要污染源中颗粒物的环境影响最大，最大地面浓度占标率Pmax=7.465%，1%≤Pmax＜10%，因此，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长5km的矩形区域。 三、地下水 本项目为废旧塑料分拣破碎建设项目，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产---155废旧资源（含生物质）加工、再生利用---其他”，属于Ⅳ类项目地下水环境影响评价项目类别。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 四、噪声 项目主体工程所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类地区，周边200m范围内居民较少，工程建设前后敏感目标噪声级增加小于3dB(A)，受运行期噪声影响的人数少，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声环境影响评价工作等级为二级，评价范围为项目所在地厂界外200m范围。 五、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行》）（HJ 964-2018）附录A表A.1规定；本项目行业类别为“环境和公共设施管理业”，项目类别为“废旧资源加工、再生利用”属于Ⅲ类。项目主要污染物为营运期产生的粉尘，参照附录B对项目环境影响进行识别，建设项目土壤环境影响识别表见下表。 表1-6 建筑项目土壤环境影响识别表 不同 时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期. 运营期; √. 服务期满后. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计. 由上述表格可知，项目属于污染影响型项目。 （2）环境敏感程度判识 表1-7 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据; 判别结果. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标的; /. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的; 较敏感. 不敏感; 其他情况; /. 本项目属于较敏感区域。 （3）评价等级判断 表1-8 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅲ类项目，占地为小型（≤5hm2），项目处于较敏感区域，因此本项目可不开展土壤环境影响评价。 六、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，故不进行环境风险评价等级的判定。 七、生态环境 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目占地面积为1000m2，小于2km2，项目所在地属于一般区域，根据生态影响工作分级等级划分依据，本项目生态影响评价工作等级为三级，评价范围为项目所在地厂界外200m范围。 - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、与本项目有关的原有污染情况 1、现有工程主要污染产生及排放情况 项目已于2018年建成，现状为停产状态；在项目运行期间，未收到周边公众及单位的污染投诉意见，未曾发生过污染投诉纠纷等现象。与本项目相关的污染物排放，具体情况详述如下： （1）废气：项目运营期产生的废气主要为废旧塑料破碎产生的粉尘，主要污染因子为TSP，排放形式为无组织排放。建设单位将破碎机安置在车间内，车间未进行全封闭；在破碎机进料口设置了喷淋装置，以减轻颗粒物对周围环境影响。 （2）废水：生活污水经化粪池处理后回用于周边旱地灌溉；刀具冷却水经沉淀池沉淀湖回用，不外排；本次评价建议沉淀池进行加盖密闭。 （3）噪声：项目主要噪声污染源为破碎机、进出车辆等运行时产生的机械噪声及进出车辆的噪声。破碎机布置在车间内，破碎机进料口朝厂内摆放，车间未进行全封闭。 （4）固废：本项目生活垃圾集中收集后由环卫部门收集处理；沉淀池沉渣交环卫部门清运；固体废物能得到有效处理处置，对周围环境影响很小。 2、现有厂区存在的主要环境问题及整改措施 目前根据现场勘察存在的环境问题及整改要求如下表所示。 表1-9 项目现存的环境问题及整改要求一览表 序号; 现存的环境问题; 整改要求. 1; 生产车间未进行整体封闭; 生产车间四周进行全封闭. 2; 沉淀池未加盖密闭; 沉淀池进行加盖密闭. 3; 沉淀池沉渣需干化处理; 沉淀池旁设置干化池（硬化）. 二、本项目区域环境主要问题 本项目建设地点为湖南省澧县雷公塔镇沙河堰村，项目所在区域在建设之前为空地，周边没有其它企业，没有与本项目有关的原有污染情况。 - 本项目所在地主要环境问题为道路产生的噪声以及附近居民生活产生的废水、固废、社会噪声等。 |

## 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形地貌、气候与气象、地质、水文、生态、土壤等）： 1、地理位置 澧县地处东经111°12′~112°04′，北纬29°16′~29°57′。位于湖南省常德市北部，澧水下游，东邻安乡县，南接津市市、临澧县，西界石门县，北与湖北省公安县、松滋市交界，因澧水得名。县境东西最大距离83.8公里，南北最大距离59.3公里，总面积2107平方公里。 本项目位于湖南省澧县雷公塔镇沙河堰村九组，具体位置见附图1。 2、地形地貌 澧县地处武陵山余脉向洞庭湖过渡地带，以平原和岗地为其主要地貌特征。地势西北高、东南低。最高点西北部太青山海拔1020m，最低点九垸乡永和村海拔28m。中部澧阳平原系全省较大平原之一。主要河流有澧、澹、道、涔、松滋五水。 澧县全境土地面积2017.5km2，其中山地丘陵面积463.9km2，占全县总面积的22.01%；岗地主要分布在县境南部和北部，共710.2km2，占全县总面积的34.18%；中东部属平原，约923.2km2，占全县总面积的43.18%。 矿山位于湖南省西北部山丘区，地形起伏较大，矿山范围附近最高点为海拔约197m，最低点位于图幅南面，海拔标高约125m，最大相对高差72m左右，地势总体北高南低，矿区范围内为荒山，无耕地。 矿区范围内局部由第四系覆盖，土体主要为第四系冲积层，厚0m～2m，由残坡积层碎石粘土组成。土体松散无胶结，稳定性差，不稳定边坡等地段在暴雨季节有发生崩塌现象的可能。 矿层为三叠系下统大冶组（T1dy）灰岩，薄～中厚层状，节理裂隙较发育，属坚硬岩石。岩石抗风化能力较强，具整体结构，有较好的抗压强度和稳固性。矿石中节理裂隙发育，完整性一般。饱和单轴极限抗压强度一般为30～60Mpa，属较坚硬岩石，岩体基本质量等级为Ⅱ级，其稳固性好。故矿山工程地质条件简单。 根据国家地震局烈度划分资料，本工程区属中强度地震区，地震基本烈度为七度。 3、气候气象 澧县属亚热带季风湿润气候区。四季分明，春多寒潮、阴雨、夏多暴雨、高温、秋伏易旱。 年均气温 16.5℃ 极端最高气温 40.5℃（1972.8.27） 极端最低气温 -13.45℃（1977.1.30） 年均降雨量 1377.9mm 日最大降雨量 232.9mm 最大积雪厚度 20.0cm 年均相对湿度 80% 年均风速 2.6m/s 最大风速 21.7m/s 主导风向 春夏：西南风，秋冬：北北东风（频率为18%） 年日照时数 1771小时 无霜期 265天。 4、水文径流 全县有大小河流47条，可划分澧水、四口两条水系。其中一级支流9条，二级支流22条，三级支流15条，四级支流1条。澧水水系在县境内有6条，包括澹水、道水、涔水3条一级支流，干流境内长32公里。四口水系有界溪桥、顺林桥、洈水河和松滋所属的11条大小溪河，其中一级支流5条，二、三级各三条。流经境内河流总长266.5公里，径流量340亿立方米，河网密度0.126公里/平方公里。境内河现存大小湖泊10处，总面积约0.4186万公顷，其中七里湖是唯一的通江湖泊。 澹水是九澧之一，澧水支流。由石门县新铺乡境流入临澧县，源流分南、北两支。北支发源于县境燕子山翟口毒，流经花桥峪中和铺、真武殿，东流入澧县境后转入临澧县境。南支源出二处，一处源于燕子山女儿垭，流经苦溪河、华溪洞、河曲峪东流入临澧县境。一处源出尖峰山（仙凤山）；两源在河曲峪合流。南北两支源流在临澧县谭家铺之两河口汇合，再流经新安、官亭等地入澧县境后于澧阳桥注入澧水，另一分支至中渡口与涔水汇合，在澧县小渡口入澧水。全长60公里，流域面积350平方公里。 1957年，临澧县在澹水上游建官亭水库，官亭塔以上北支9公里、南支7公里均被淹没。同年，澧县为消灭血吸虫病，填河灭螺，将官亭塔以下河道全部平废。原澹水上游来水，从官亭水库溢洪道泄出南撇洪渠至新安镇汇入澧水，下游则从澧县北三撇彭家峪入涔水。 涔水系澧水一级支流，属九澧之一。其源有南北两支，北源自澧县太青乡太青山东麓白岩壁，经太青、甘溪滩、火连坡、闸口等乡镇至两河口，入王家厂水库，全长44公里；南源源出石门燕子山，经澧县杨家坊、码头铺、方石坪等乡镇到两河口，汇入王家厂水库，全长30公里。两源汇合后成为涔水干流，经王家厂、大堰垱、中武、彭家厂、梦溪、涔南、涔澹蓄洪区、涔澹农场、永丰等地，在小渡口注入澧水。全河段长115公里，县境内流程102.5公里，坡降0.774‰，干流落差79.34米，可开发水能6200千瓦。县境内流域面积1118.2平方公里。 本项目最近地表水系为东侧紧邻的池塘。 5、土壤植被 澧县土壤垂直分布，具有明显的由红壤经黄红壤向黄壤过渡的特点，县内土壤分为地带性土壤、非地带性土壤。地带性土壤包括山地黄棕壤、山地黄壤和红壤，非地带性土壤包括紫色土、石灰土、潮沙泥土和水稻土。垃圾填埋场周边植被类型分为常绿阔叶林、落叶常绿阔叶混交林、针叶林、竹林、灌丛、草丛、经济林七个群系型组。主要植被为马尾松、枫香、湖南椴树、山槐、白栎、油茶等，植被覆盖率约为90%。 6、自然资源 澧县矿产资源较为丰富，县境已发现矿产30种，其中能源矿产3种，金属矿产1种，非金属矿产26种。非金属矿产中，化工原料矿产6种，建材原料矿产14种。已探明储量列入《湖南省矿产资源储量平衡表》的矿产有煤、芒硝、石膏、岩盐、膨润土5种。其中石膏、岩盐、钙芒硝探明储量居全省第二位，无水芒硝、膨润土居全省第一位。芒硝、岩盐、石膏、膨润土及水泥灰岩的资源潜在价值占全县矿产资源总潜在价值775.22亿元的93.29%，为该县优势矿产。除上述主要矿种外，区内尚有制灰灰岩、建筑用砂等矿产，均系小矿资源，储量小。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 1、环境空气质量现状 项目所在区域的大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）二级标准。本次环评引用《常德市生态环境局关于2018年全年全市环境质量状况的通报》中有关监测，监测数据及达标情况如下表所示。 表3-1 2018年度澧县区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 不达标. CO（mg/m3）; 百分位数日平均质量浓度; 1; 4; 25; 达标. O3; 8h平均质量浓度（日均值）; 132; 160; 82.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.85; 不达标. *1.根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表数据可知，项目所在区域澧县为不达标区，超标污染物为PM2.5、PM10，超标倍数为1.23倍、1.06倍。PM2.5出现超标的原因主要有不利气象造成污染物难于扩散和消除，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是项目所在地处工业较多的区域，工业集中度较高，新开工建设项目较多，土方开挖，渣土运输车辆较多，导致PM2.5超标，PM10超标原因为受交通运输车辆影响，空气中硫氧化合物、氮氧化物化合物与其他挥发性有机物相互作用影响，因此，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订）中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 由于澧县大气环境质量属于不达标区，本环评建议澧县人民政府制定澧县大气环境质量限期达标规划，加强大气污染防治。 2、地表水质量现状 为了解本项目附近水体水质现状，本次评价委托湖南中昊环境检测有限公司于2020年6月1日~3日在W1东侧池塘进行了水环境监测。监测结果见下表。 表3-2 地表水现状监测数据 （单位：mg/L，pH 无量纲） 断面; 评价因子. pH值; 悬浮物; 化学 需氧量; 五日生化学需氧量; 石油类; 氨氮. W1东侧池塘; 2020.06.01; 6.96; 8; 14; 3.2; 0.03; 0.277. 2020.06.02; 6.61; 10; 12; 2.9; 0.02; 0.248. 2020.06.03; 6.74; 9; 18; 3.2; 0.02; 0.292. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6~9; 30*; 20; 4; 0.05; 1.0. 注：*SS参照执行《地表水资源质量标准》 (SL63-94)中三级标准。 由上表可以看出，项目所在地地表水水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS能够满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准，说明项目所在地地表水环境较好。 3、声环境质量现状 为了解项目选址周边的声环境质量，环评单位委托湖南中昊环境检测有限公司于2020年6月1日~2日对项目周边厂界、东侧声环境敏感点处进行了昼间及夜间声环境质量监测，昼夜各监测一次，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求进行。监测结果见下表。 表3-3 声环境现状监测结果（单位：dB(A)） 监测点位; 2020.6.1; 2020.6.2; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目东面边界; 57.1; 41.2; 58.1; 40.5; 60; 50. N2项目南面边界; 56.4; 40.4; 56.1; 40.1; 60; 50. N3项目西面边界; 53.5; 41.9; 53.7; 41.2; 60; 50. N4项目北面边界; 55.9; 41.7522; 56.5; 41.1; 60; 50. N5项目东侧的居民住户; 53.9; 40.8; 52.9; 41.3; 60; 50. 说明：本项目停产状态下进行的声环境质量监测。. 由上表可知，本项目边界、东侧居民住户处声环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。说明本项目所在地声环境质量良好。

## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

经过实地勘查，确定以评价范围内的主要人群为大气环境和声环境保护对象，区域地表水为水环境保护目标。 一、项目区域环境功能区划 表4-1 区域所属的各类功能区区划分类及执行标准一览表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 地表水环境功能区; 东侧池塘执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准. 2; 环境空气功能区; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 3; 声环境功能区; 项目边界声环境执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景名胜保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 城市污水处理厂集水范围; 否. 8; 管道煤气管网区; 否. 9; 是否属于环境敏感区; 否. 10; 是否属于饮用水源保护区; 否. 二、环境敏感点/区 1、环境空气敏感点 表4-2 环境空气主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 彭家厂村; 111.741385; 29.788030; 彭家厂村居民; 居民180户; 二类; 东侧; 800m~2500m. 沙河堰村; 111.733848; 29.786973; 沙河堰村居民; 居民150户; 二类; 东侧、北侧、南侧、西侧; 55m~2500m. 龙档村; 111.733810; 29.780339; 龙档村居民; 居民220户; 二类; 南侧; 200-20500m. 官垱村; 111.722373; 29.785795; 官垱村居民; 居民80户; 二类; 西南侧; 350-2500m. 鱼山村; 111.724433; 29.789539; 鱼山村居民; 居民120户; 二类; 西北侧; 400m~2500m. 2、声环境敏感点 表 4-3 项目所在地声环境主要环境保护目标 类别; 环境保护目标; 方位距离; 功能规模; 保护级别. 声环境; 沙河堰村村民; 东面，55-70m; 1户，3人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 沙河堰村村民; 南面，150-170m; 1户，2人. 沙河堰村村民; 西南面，80-175m; 2户，6人. 沙河堰村村民; 西北面，125-140m; 1户，4人. 沙河堰村村民; 东北面，135-200m; 3户，8人. 3、水环境保护目标 表4-4 项目所在地水环境其他环境保护目标 保护对象; 相对方位; 距离; 保护级别. 东侧池塘; 东侧; 紧邻; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准.

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水环境质量标准 - 本项目地表水东侧池塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准值见下表。 表5-1 地表水环境质量标准 （摘录） 单位：mg/L，pH为无量纲 监测指标; pH; CODCr; BOD5; 石油类; NH3-N; TP; SS. III类标准限值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.2; ≤30*. 注：*SS参照执行《地表水资源质量标准》 (SL63-94)中三级标准。 2、环境空气质量标准 - 根据大气环境功能区划，项目所在地属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表5-2 项目所在区域环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 日均值; 75. 年平均值; 35. CO; 日均值; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 3、声环境质量标准 - 本项目所在区域边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，具体限值见下表。 - 表5-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水排放标准 生活废水经化粪池处理后用于周边旱地浇灌，生产废水经沉淀池处理后回用。 2、废气排放标准 - 本项目运营期破碎粉尘、堆场粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，浓度限值见下表。 表5-4 本项目大气污染物排放标准（mg/m3） 标准; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. GB16297-1996; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 3、噪声排放标准 运营期：项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见下表。 表5-5 工业企业厂界噪声限值 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；生活垃圾参考执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 1、水污染物排放总量控制指标 本项目不设置水污染物排放总量控制指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 本项目不设置大气污染物排放总量控制指标。 3、固体废弃物排放总量控制指标 本项目固体废物不自行处理排放，所以不设置固体废物总量控制指标。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 运营期工艺流程及产污环节： 本项目运营期主要工艺流程及产污环节详见下图。 图6-1 项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： 本项目将收购的废旧塑料进行人工分拣，对分拣好的废旧塑料进行破碎，破碎过程中破碎机中的刀具需进行加水冷却，破碎机进料处设出水口，形成喷雾状，使其起到抑尘作用；破碎后的废塑料碎片即为产品，产品碎PVC片经打包后入库待售。 主要污染工序： - 施工期 本项目主体工程已建设完成，本次评价不再进行施工期环境影响评价。 二、营运期 一、项目运营期污染分析 1、废水 营运期产生的废水主要为生活污水、破碎机刀具冷却水。 （1）员工生活污水 本项目工作人员10人，厂区供应中餐，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），用水量按80L/人·d计算，项目生活用水量为0.8m3/d，即240m3/a。废水产生系数取0.8，则项目废水产生量约为0.64m3/d（192m3/a）。 生活废水中污染因子主要含有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等污染物。类比同类生活污水水质，CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油初始浓度分别为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L、30mg/L，生活污水中CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油产生量为0.048t/a、0.023t/a、0.038t/a、0.006t/a、0.006t/a。 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边旱地浇灌，不外排。 （2）生产废水 项目生产废水主要为破碎机刀具冷却水。 项目破碎机工作时需对刀具进行通水冷却，根据建设单位提供的冷却水使用量约为0.5m³/d（150m³/a）。损耗按冷却水循环水量的5%计，即为7.5m3/a。 破碎区设置围堰，洒落在地面的冷却水经导流沟收集后汇入沉淀池，经沉淀处理后回用。 2、废气 项目生产过程中产生的废气主要为分拣粉尘、破碎粉尘。 （1）分拣粉尘 项目分拣时会产生少量粉尘，产生量极小，本项目仅作定性分析，呈无组织形式排放。 （2）破碎粉尘 原料破碎为湿法加工，产尘量较小，根据类比同类企业，此过程粉尘产生量按投料总量的0.1%计，项目原料用量为500t/a，则粉尘产生量为0.5t/a，0.21kg/h。 类比同类项目，大部分粉尘随冷却水沉降，粉尘量减少按70%计，则排放量为0.15t/a，0.063kg/h，呈无组织排放。 3、噪声 本项目的主要高噪声设备主要为破碎机，根据实测（详见附件）得知，本项目破碎机正常运转时产生的噪声值在90~92dB(A)之间，噪声源强见下表。 表6-1 主要噪声源源强统计 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 设备数量; 噪声源强; 采取措施; 处理后声级. 1; 破碎机; 2台; 90-92; 车间封闭，优化平面布局，基础减振; 60-80. 4、固体废物 本项目运营期间产生的固体废弃物主要包括：生活垃圾、分拣工序垃圾、沉淀池沉渣。 （1）生活垃圾 项目劳动定员10人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾总产生量为5kg/d（1.5t/a）。经集中收集后交由环卫部门清运处理。 （2）分拣工序垃圾 本项目人工分拣会产生少量杂质，如砂石、废纸等，分选出的杂物按原料总量的0.1%计算，则为0.5t/a，属于一般工业固体废物，经收集后交外售处理。 （3）沉淀池沉渣 本项目原料无需水洗，沉淀池沉渣主要为破碎机喷淋时随水流出的少量碎渣，经类比，产生量约为0.2t/a。 表6-2 固体废物排放表 固废名称; 固废种类; 产生量（t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾; 1.5; 收集后交当地环卫部门处置. 分拣工序垃圾; 一般固废; 0.5; 收集后外售处理. 沉淀池沉渣; 一般固废; 0.2; 收集后交当地环卫部门处置.

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 运 营 期 | 员工生活污水 192m3/a | CODCr | 250mg/L，0.048t/a | 0t/a |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L，0.023t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.038t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.006t/a |  |
|  |  | 生产废水 （破碎机刀具冷却水） 150m3/a | / | 150t/a | 0t/a |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 分拣工序 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 破碎工序 | 粉尘 | 0.5t/a，无组织排放 | 0.15t/a，无组织排放 |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 一般工业固废 | 分拣工序垃圾 | 3t/a | 收集后交外售处理 |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 0.2t/a | 收集后交当地环卫部门处置 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 交由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 运营期 | 设备噪声 | 噪声主要来源于破碎机运行产生的噪声，噪声源强为75-95dB(A) |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在地没有特殊需要保护的生物物种，因此本项目的建设对项目所在地的陆生生态没有造成大的影响。 |  |  |  |  |  |

## 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目已建成运营，在此不作分析。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）评价等级确定 根据工程分析有关内容，本项目为水污染影响型建设项目，依据本项目污水排放方式和废水及污染物排放量（不涉及第一类污染物排放），参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 （2）生产废水 根据工程分析可知，本项目生产废水主要为破碎机刀具冷却水，生产废水在回用的过程中有5%的水量蒸发损耗，废水产生量约为150t/a（0.5t/d），生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。 沉淀池：现有沉淀池1个，容积为8m3，可一次性容纳16天的废水，容量足够可行。 本项目生产废水主要为破碎机刀具冷却水，主要污染物为SS（主要为破碎粉尘），经沉淀后完全可以全部回用不外排。 （3）生活污水 本项目产生污水主要为生活污水，产生量为192t/a。项目所在区域没有市政污水管网，但由于生活污水量较小，且水质较为简单，生活废水经化粪池处理后用于厂区周边旱地浇灌。 通过以上设施处理后，项目运营产生的废水不会对周边地表水环境产生影响。 2、大气环境影响分析 （1）评价等级与评价范围的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级划分依据是结合污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 本项目选用颗粒物作为主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率，计算公式如下： Pi=CiC0i×100% 式中： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3； Coi一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1 h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级分级依据详见下表。 表8-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评级; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 本环评采用AERSCREEN估算模型计算项目各污染源的最大环境影响。本项目估算模式参数详见表8-2，无组织面源参数详见表8-3。 1）估算模型参数 表8-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; -. 最高环境温度℃; 40.5. 最低环境温度℃; -13.45. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 潮湿区. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离; /. 岸线方向; /. 2）污染物评价标准 表8-3 评价标准一览表 - 污染物名称; - 功能区; - 取值时段; - 标准值 - （ug/m3）; - 预测用标准值（ug/m3）; - 标准来源. - TSP; - 二类区; - 24小时平均值; - 300; - 900; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. - 说明：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3.2.1中规定，对GB3095中未其包含的污染物，其1h平均质量浓度限值按8h平均值质量浓度限值2倍计、日平均质量浓度限值的3倍计。. 3）污染源参数表 表8-4 面源参数表 编号; 污染源名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物. 1; 生产区; 62; 48; 40; 0; 2; 2400; 正常; 0.063. 4）估算结果 表8-5 无组织排放估算模型计算结果表 下风向距离/m; 颗粒物. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 50.0; 53.5370; 5.9486. 100.0; 36.7780; 4.0864. 200.0; 21.6380; 2.4042. 300.0; 16.1940; 1.7993. 400.0; 13.2010; 1.4668. 500.0; 11.8530; 1.3170. 600.0; 11.2130; 1.2459. 700.0; 10.6210; 1.1801. 800.0; 10.1120; 1.1236. 900.0; 9.6623; 1.0736. 1000.0; 9.2574; 1.0286. 1200.0; 8.5480; 0.9498. 1400.0; 7.9396; 0.8822. 1600.0; 7.4084; 0.8232. 1800.0; 6.9391; 0.7710. 2000.0; 6.5212; 0.7246. 2500.0; 5.6523; 0.6280. 下风向最大浓度; 67.1850; 7.4650. 下风向最大浓度出现距离; 22.0; 22.0. 根据以上估算模型计算结果，本项目无组织污染源颗粒物排放的环境影响最大，最大地面浓度占标率Pmax=7.4650%， 1%≤Pmax＜10%，因此，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （2）污染源排放量核算 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)8.1.2节中规定，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染源排放量进行核算。污染物的排放量见下表。 表8-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; /; 破碎、分拣; 颗粒物; 密闭生产车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.15. 无组织排放总计. 无组织排放; 颗粒物; 0.15. 表8-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.15. （3）防治措施 项目生产过程中产生的废气主要为少量分拣粉尘和破碎粉尘，本次评价要求物料均入棚。 ①分拣粉尘 分拣时会产生少量的粉尘，粉尘为无组织排放。加强车间内通风，保持空气流通，分拣粉尘对环境影响很小。 ②破碎粉尘 项目废塑料进入破碎机破碎时，将会产生极少量的颗粒物，由于塑料属于较稳定的物质，直接破碎不会与空气中的某些分子产生反应而产生黏胶状物质，本项目破碎工序属于机械破碎且破碎机封闭运转、破碎粒径较大，破碎粉尘产生量极少，生产车间可通过加强通风、增加喷淋装置来减少该工序产生的影响。 3、声环境影响分析 本项目的主要高噪声设备主要为破碎机等。 为调查本项目设备运行噪声对周边环境的影响，本次评价委托监测单位在设备正常运行（昼间运行，夜间不运行）的状态下进行了监测，根据现状监测结果（详见附件），昼间厂界四周噪声监测值在56-59dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间≤60dB(A)）标准要求，对周围声环境影响较小。 为减轻噪声对周边环境的影响，本评价建议建设单位加强场区内部的交通管理，车辆进出场区时减速慢行；合理安排场区物料的装卸和运输时间，夜间不得进行破碎机作业等高噪作业等措施。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期间产生的固体废弃物主要包括：生活垃圾、分拣工序产生的垃圾、沉淀池沉渣。 （1）生活垃圾 生活垃圾经集中收集后交由环卫部门清运处理。 （2）一般固体废物 1）分拣工序产生的垃圾 项目分拣工序产生的废标纸等为一般固废，收集后外售处理。 2）沉淀池沉渣 沉淀池沉渣属于一般固废，本次评价建议沉淀池沉渣在厂内干化后交由环卫部门清运处理。 综上，采取上述措施后，本项目固废均得到合理处置，建设单位加强管理、做好固体废物的暂存与及时转运，项目运营期产生的固体废物对周围环境造成的不良影响较小，措施可行。

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 分拣 | 粉尘 | 加强厂房通风 | 达（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 破碎 | 粉尘 | 进口喷淋，加强厂房通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 （刀具冷却水） | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 经沉淀池沉淀处理后回用于清洗 | 不外排 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 生活污水经化粪池预处理后用于周边旱地浇灌 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运处理 | 合理处置 |
|  | 分拣工序 | 分拣杂质 | 收集后外售处理 |  |
|  | 沉淀池沉渣 | 沉渣 | 收集后由环卫部门统一处理 | 综合利用 |
| 噪 声 | 站区 | 噪声 | 选用低噪设备，设备减震，优化破碎机布置，同时在生产过程中加强管理；合理安排生产时间。 | 项目边界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目采用科学规划，全理布局，充分利用项目建成区可用空间和土地进行绿化，通过绿化，美化项目建成区的环境，净化空气，降低噪声。 |  |  |  |  |

## 项目可行性分析

一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类以及鼓励类所列项目范畴，属于允许类建设项目。本项目建设符合国家产业政策要求。 二、选址合理性分析 项目场地位于湖南省澧县雷公塔镇沙河堰村九组，项目用地为村集体土地，可用于建设，用地符合相关规划，交通便利易于产品和原料的运输。通过采取相关措施后污染物的排放可以得到有效控制，对当地环境造成的影响较小，不会减少该地区的容量，因此本项目选址基本是可行的。 三、平面布置可行性分析 - 本项目呈长方形，地块南侧边界设置一个出入口。 - 本项目生产区和生活区分开。生活办公区设置于东南部，生产区设置于西部、中部、北部。生产车间布置在地块西北部；原料堆存区、成品堆存区位于生产车间南侧，成品堆存区位于原料堆存区西侧；仓库位于西侧边界处；食堂设置于南侧，位于成品堆放区南侧；综合楼位于东南角。 化粪池布置在综合楼北侧，沉淀池布置在生产车间北侧，沉淀池北侧侧设沉渣干化池。 从环境保护角度来看，该项目厂区平面布置合理。 四、与“三线一单”的符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发[2018]20号）湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省土地面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧“湘江、资水、沅江、澧水”的源头区及重要水域。 本项目位于澧县雷公塔镇沙河堰村九组，经查询澧县生态保护红线图，项目不在生态保护红线范围内。因此，本项目的建设符合澧县的生态保护红线。 （2）与环境质量底线相符性分析 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。根据环境质量现状监测可知，本项目所在区域地表水、噪声质量现状均满足相关环境质量标准，大气除PM2.5、PM10均值超标外均满足相关环境质量标准，项目建设地环境质量状况良好，符合中的环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目生产过程中所用的资源主要为废旧塑料，本项目所用原材料均从当地收购，均不会对本区域内资源造成影响，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家产业政策限制类和淘汰类生产项目。因此，本项目不属于国家、地方禁止或限制投资的建设项目，属于允许类项目。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150 号）中“三线一单”的相关要求。

## 总量控制

根据国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发〔2016〕65号），“十三五”期间，污染物总量控制的计划共有七项指标，其中主要有四项：大气污染物总量控制指标NOX、SO2；水污染物总量控制指标CODcr和氨氮；区域性污染物三项：重点地区重点行业总挥发性有机物，重点地区总磷总氮。 根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 1、水污染物排放总量控制指标 本项目不设置水污染物排放总量控制指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 本项目不设置大气污染物排放总量控制指标。 3、固体废弃物排放总量控制指标 本项目固体废物不自行处理排放，所以不设置固体废物总量控制指标。

## 环境管理与监测

一、环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 如何正确处理环境管理中各种矛盾关系问题，首先应把国家制定的有关环境保护方针、政策、法律、法规和标准作为必须遵循的规范，再针对不同性质的矛盾采用不同的方法去解决，在指导思想上要确立正确的处理原则。这些原则是：①坚持可持续发展的原则；②坚持“开发促保护，保护为开发”的原则；③坚持经济、社会、环境“三个效益”统一的原则；④坚持局部服从全局的原则；⑤坚持法制的原则。 在施工建设阶段、营运阶段，应按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。本环评对营运期环境管理提出要求。 营运期环境管理要求如下： ①环保设施应与主体设施同时运行，试生产三个月内应按竣工环境保护要求对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ②根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ③负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ④负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑤建设单位应定期对沉淀池进行清理； ⑥设置专门的环境部门，项目营运期的环境管理由环境部门负责，并接受环境保护主管部门的指导和监督； ⑦负责对项目内职工进行环保宣传教育工作。 建立环境管理台账制度： ①根据《排污许可证管理办法（试行）》（环境保护部令部令第48号）及行业排污许可证技术规范的规定建立环境管理台帐制度。落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。按电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。台账保存期限不得少于三年。 ②台账应真实记录生产设施运行管理信息、原辅料及燃料采购信息、污染治理设施运行管理信息、非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息，记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求。 建立排污许可证执行报告制度： ①根据《排污许可证管理办法（试行）》（环境保护部令部令第48号）及行业排污许可证技术规范建立排污许可证执行报告制度。对自行监测、污染物排放及落实各项环境管理要求等行为的定期报告，包括电子报告和书面报告两种。排污许可证执行报告按报告周期分为年度执行报告、季度执行报告和月度执行报告。具体执行的报告周期按照行业技术规范规定和当地环境管理要求而定。 ②按照排污许可证申请核发技术规范编写执行报告，对提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据的真实性、有效性负责，并自愿承担相应法律责任；按时提交至有核发权的生态环境主管部门，台账记录留存备查。技术负责人发生变化时，应当在年度执行报告中及时报告。 ③排污信息应当向社会公开，自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，应积极配合调查，并依法接受处罚。 二、环境监测计划 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以了解项目所在地的环境质量状况，及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环境保护措施切实有效地落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （1）环境监测点位、项目、频次 根据本项目的环境影响分析，营运期的监测项目主要为废水、废气、厂界噪声，这些项目的监测可以委托具有资质的第三方检测机构定期进行。本项目监测计划见表12-1。 表12-1 环境监测计划 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测 频次; 执行标准. 废气; 厂界下风向监控点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放控制浓度限值. 噪声; 厂界外1m，厂界四周各一个点; 等效连续A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 三、竣工环境保护验收 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。 验收组应由项目法人、设计单位、施工单位、环境监理单位、环境监测单位、环境影响报告表编制单位、变更环境影响报告表编制单位、验收调查（监测）报告编制单位代表，以及不少于5名行业专家组成。 （5）企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。 （6）企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收调查（监测）报告和“三同时”验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。 本工程投入运营后，建设单位应及时委托监测机构取得联系，要求监测机构对工程环保“三同时”设施（见下表）组织竣工验收监测，由环境监测机构编制竣工验收监测方案，经主管环保局同意后实施，竣工环境保护验收情况见下表。 表12-2 竣工环保验收内容一览表 污染源; 治理对象; 主要措施; 验收 因子; 监测点位置; 验收标准. 废气; 分拣、破碎粉尘; 物料入棚；生产车间密闭，加强通风； 破碎机加装喷淋装置; 颗粒物; 厂界下风向; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值. 废水; 生产废水; 经沉淀池处理回用于生产中清洗工序；沉淀池加盖密闭; /; 沉淀池; 不外排. 生活废水; 经化粪池处理后用于周边旱地浇灌; /; 化粪池; 不外排. 噪声; 设备噪声; 高噪设备减震；破碎机进口朝厂内摆放；加强日常管理；合理安排生产时间。; 噪声; 厂界四周外1m处; 厂界执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固废; 一般工业固废; 经收集后外售处理. 生活垃圾; 集中收集交环卫部门清运处理. 沉淀池沉渣; 经收集干化处理后外售处理. 四、企业自主环保验收建议： 关于《建设项目竣工环保验收暂行办法》相关内容如下： 1、建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括： ①建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件； ②建设项目竣工环境保护验收技术规范； ③建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定； ④建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 2、验收的程序及内容 ①建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告；主要对生态造成影响的建设项目，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》编制验收调查报告；火力发电、石油炼制、水利水电、核与辐射等已发布行业验收技术规范的建设项目，按照该行业验收技术规范编制验收监测报告或者验收调查报告。 建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 ②需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的，按其规定执行。建设单位开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可以委托其他有能力的监测机构开展监测。 ③验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ④建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见： （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 ⑤为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。 ⑥建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。相关地方政府或者政府部门承诺负责实施与项目建设配套的防护距离内居民搬迁、功能置换、栖息地保护等环境保护对策措施的，建设单位应当积极配合地方政府或部门在所承诺的时限内完成，并在“其他需要说明的事项”中如实记载前述环境保护对策措施的实施情况。 ⑦除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 ⑧除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 ⑨验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 ⑩纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 3、监督检查 ①各级环境保护主管部门应当按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》等规定，通过“双随机、一公开”抽查制度，强化建设项目环境保护事中事后监督管理。要充分依托建设项目竣工环境保护验收信息平台，采取随机抽取检查对象和随机选派执法检查人员的方式，同时结合重点建设项目定点检查，对建设项目环境保护设施“三同时”落实情况、竣工验收等情况进行监督性检查，监督结果向社会公开。 ②需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，或者在验收中弄虚作假的，或者建设单位未依法向社会公开验收报告的，县级以上环境保护主管部门应当依照《建设项目环境保护管理条例》的规定予以处罚，并将建设项目有关环境违法信息及时记入诚信档案，及时向社会公开违法者名单。 ③相关地方政府或者政府部门承诺负责实施的环境保护对策措施未按时完成的，环境保护主管部门可以依照法律法规和有关规定采取约谈、综合督查等方式督促相关政府或者政府部门抓紧实施。 五、环保投资 本项目总投资50万元，环保投资7万元，占工程总投资的14%。环保投资主要包括：废气处理、废水处理、固体废物处置、噪声防治等。其估算投资详见下表。 表12-3 项目环保投资一览表 类别 工期; 项目; 内容简介; 投资估算 （万元）. 营 运 期; 废水; 沉淀池加盖密闭、化粪池的防渗及日常维护; 1. 雨水收集管网; 0.5. 围堰; 0.5. 废气; 生产车间整体密闭; 3. 加强通风，喷淋装置1套; 0.5. 噪声; 选用低噪设备，设备基础减振； 优化车间内平面布局; 0.5. 固废; 垃圾箱、一般固废储存区及沉淀池沉渣干化池; 0.5. 绿化; 厂区绿化; 0.5. 合计; 7.

## 结论与建议

一、结论 1、项目概况 澧县关军废品收购部再生资源废旧塑料分拣破碎建设项目位于湖南省澧县雷公塔镇沙河堰村九组，项目所在厂址中心坐标为北纬29.789548，东经111.726976。本项目总占地1000平方米，建筑面积500平方米。总投资50万元，其中环保投资7万元。年破碎废旧塑料500吨。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状评价结论 本项目所在环境空气评价区域内SO2、NO2、CO、O3年均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单限值要求，PM10、PM2.5年均值超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单限值要求，超标倍数分别为1.06倍、1.23倍，超标率分别为6%、23%，综上，项目所在区域环境空气质量为不达标区。 （2）地表水环境质量现状评价结论 本项目东侧池塘水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。可见项目所在区域水环境质量良好。 （3）声环境质量现状评价结论 根据监测报告结果，项目四周边界、最近的东侧居民住户处声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明本项目所在地声环境质量良好。 3、营运期环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 大气环境影响评价工作等级为二级，本项目无组织污染源颗粒物排放的环境影响最大，最大地面浓度占标率Pmax=7.465%。项目生产过程中产生的废气主要为分拣粉尘、破碎粉尘。物料均须入棚，生产车间进行全封闭，分拣粉尘产生量极少，呈无组织形式排放；破碎粉尘排放量为0.15t/a，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 （2）水环境影响分析 本项目地表水环境评价等级为三级B，营运期水污染源主要为生产废水（冷却水）和生活废水。生产废水产生量为150t/a，经沉淀池处理后回用，不外排，沉淀池进行加盖密闭；生活污水产生量为192t/a，经化粪池处理后回用于周边旱地浇灌，处理措施可行。 （3）声环境影响分析 项目的主要高噪声设备主要为破碎机。经合理布置，采取隔声、消声、减振降噪；加强设备的保养和维修等措施后，并夜间不进行破碎作业，东、南、西、北厂界昼夜噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，该项目设备噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 生活垃圾集中收集后交环卫部门清运处理，分拣杂质经收集后外售处理，沉淀池沉渣经收集干化处理后交环卫部门清运处理。该项目营运期产生的固体废物均得到了妥善处置，处置率100%，处理后不会对周围环境产生不利影响。 二、综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目具有较好的社会效益、经济效益和一定的环境效益。建设单位在严格按照本环评报告所提各项污染防治措施执行到位的前提条件下，本项目废气、噪声、废水可以做到达标排放，固体废物可以得到有效处置和综合利用，对周围环境造成的影响较小。从环境保护角度考虑，本项目选址合理，项目可行。 三、建议 加强环境保护的宣传和教育。 （1）厂方应加强环境保护意识，在项目实施后，重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环境管理。 （2）在项目建设中要严格执行竣工环境保护制度，确保环保投资资金的落实和使用，做到达标排放和污染物排放总量控制。 （3）企业应对车间设备进行定期检修，保证其正常运行，进一步减小其对周围环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日