《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制

1、工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)

2、建设地点——指工程所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点

3、行业类别——按国标填写

4、总投资——指工程投资总额

5、主要环境保护目标——指工程区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等

6、结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填

8、审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复

# 建设项目基本情况

工程内容及规模： 工程名称; 年产10万吨钠基膨润土建设项目. 建设单位; 澧县金贝尔膨润土有限公司. 法人代表; 杨晓华; 联系人; 叶梅. 通讯地址; 湖南省常德市澧县大堰垱镇熊家湾村六组. 联系电话; 13617361968; 传真; /; 邮政编码. 建设地点; 湖南省常德市澧县大堰垱镇熊家湾村六组. 立项审批 部门; /; 批准文号; /. 建设性质; ☑新建 □改扩建 □技改; 行业类别 及代码; C3099其他非金属矿物制品制造. 占地面积 (平方米); 10108; 绿化面积 (亩); /. 总投资 (万元); 500; 其中：环保投资(万元); 22.2; 环保投资占 总投资比例; 4.44%. 评价经费 (万元); /; 投产日期; 预计2020年9月1日开工建设，2020年12月1日建成投入使用. ## 一、项目由来 膨润土是以蒙脱石为主的含水粘土矿，由于它具有特殊的性质。如：膨润性、粘结性、吸附性、催化性、触变性、悬浮性以及阳离子交换性等，所以广泛用于各个工业领域。近年来，膨润土市场前景可观，针对市场对膨润土大量的需求，澧县金贝尔膨润土有限公司拟投资500万元于湖南省常德市澧县大堰垱镇熊家湾村六组，租赁澧县鸿福矿业有限公司的厂区及厂房进行“年产10万吨钠基膨润土建设项目”的建设，项目建成后年产10万吨钠基膨润土。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目需要开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第44号），本项目属于“十九、非金属矿物制品业-56-石墨及其他非金属矿物制品”中的“其他”类别，需要编制环境影响报告表。为切实做好建设工程的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，澧县金贝尔膨润土有限公司委托湖南润美环保科技有限公司对澧县金贝尔膨润土有限公司年产10万吨钠基膨润土建设项目进行了环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对所在地及周围环境现状进行了实地踏勘收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2018.12.29； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法（修订））》，2018.12.29； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2020.4.29； （5）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2018.1.1； （6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1。 2、国务院行政法规及规范性文件 （1）国务院《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号），2017.10.1； （2）国务院《关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发〔2010〕46号），2010.12.21； （3）《中共中央国务院关于全面坚强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》； （4）国务院《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国令第256号），2014.7.29； （5）国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015.4.2； （6）国务院《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），2016.5.2； （7）国务院《关于印发蓝天保卫战三年行动计划的通知》，（国发[2018]22号）（2018.3.28）； （8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环境保护部，环发[2012]77号）； （9）《产业结构调整指导目录》2019年版； （10）《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，国土资发[2012]98号； （11）国家经贸委国资源《关于加强节约工业用水的规定》（2000）1015号文； （12）《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》(环发[1999]107号)； （13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环境保护部第44号令，2018年； （14）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）； （15）《2017国民经济行业分类注释（网络版）》（国统版设管字[2018]93号）； （15）《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ145-2004）； （16）关于印发《2019年全国大气污染防治工作要点》的通知（环办大气[2019]16号； （17）《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）； （18）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）。 （19）《关于印发“工业炉窑大气污染物综合治理方案”的通知》（环大气【2019】56号）； - （20）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）； - （21）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）； - （22）《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020） - （23）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》 （HJ944-2018）； 3、地方标准、规章及规范性文件 （1）湖南省人民政府《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号），2007.8.28； （2）《湖南省环境保护条例》，2013.5.27； （3）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行； （4）湖南省人民政府《关于印发湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）的通知》（湘政发〔2015〕53号），2015.12.31； （5）《湖南省人民政府关于印发《湖南省主体功能区划》的通知》（湘政发[2012]39号）； （6）湖南省环境保护局《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），2005.7.1； （7）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）； （8）《湖南省环境保护厅关于划定常德市饮用水水源保护区的函》（湘环函[2014]485号）； （9）湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）年》的通知（湘政发[2018]17号）； （10）湖南省人民政府办公厅关于印发《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020年）》的通知（湘政办发[2017]83号）； （11）常德市人民政府办公室关于印发《常德市大气污染防治行动计划实施方案》的通知（常政办发〔2014〕13号）； （12）常德市人民政府关于印发《常德市贯彻落实<水污染防治行动计划>方案（2016-2020）的通知》（常政发[2016]11号）； （13）常德市生态环境保护委员会关于印发《2018年度常德市大气污染防治特护期实施方案》的通知（常生环委发[20108]9号）； （14）常德市人民政府办公室关于印发《常德市重污染天气应急预案》的通知（常政办函（2014）84号）； （15）《常德污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》； （16）《常德市城乡生活垃圾管理条例》2019.1.1实施； （17）《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》（常建通[2017]50号）； 4、环评技术导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1—2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）； （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19—2011）； （6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016）； （7）《建设项目环境风险评价技导则》（HJ169—2018）； （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964—2018）。 5、有关技术文件 （1）澧县金贝尔膨润土有限公司提供的技术资料； （2）湖南鑫韵检测技术有限公司提供《年产9万吨钠基膨润土建设项目环境现状检测报告》，2020.7.22； （3）澧县金贝尔膨润土有限公司《营业执照》。 - 三、工程概况 项目名称：年产10万吨钠基膨润土建设项目； 建设单位：澧县金贝尔膨润土有限公司； 项目选址：湖南省常德市澧县大堰垱镇熊家湾村六组，中心坐标：E:111°65′22"，N：29°74′54"。 项目性质：新建； 项目建设规模：年产10万吨钠基膨润土。 四、项目周边环境及建设内容 - 1、项目周边土地利用现状及规划 项目厂区位于湖南省常德市澧县大堰垱镇熊家湾村六组。本项目北侧为林地，东侧和西侧为居民，南侧为乡道。项目北侧13m-40m有2户居民，项目西侧10m-300m有77户居民，项目东侧10-330m有26户居民，本项目地理位置图见附图1。 - 建设内容及规模 - 本项目总用地面积为10108m2，总建筑面积5600m2。依据项目建设内容，本项目组成见下表。 表1 项目组成一览表 项目; 建筑物 名称; 建设规模; 备注. 主体 工程; 烘干区; 面积5600m2; 新建. 生产区; 新建. 原料区; 新建. 仓库; 新建. 辅助工程; 办公楼; 新建. 公用 工程; 供水; 自来水管网接入; /; /. 供电; 乡镇电网接入; /; /. 环保 工程; 废气; 烘干废气经旋风除尘器+高温布袋除尘器处理后经15m排气筒(P1)排放；研磨粉尘经布袋除尘器处理后经15m排气筒(P1)排放；无组织粉尘全场封闭。. 废水; 本项目不会产生生产废水，生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化。. 固废; 垃圾桶，生活垃圾收集; 统一收集，由环卫部门清运. 烘干烟尘. 项目除尘器集尘作生产原料回用。. 噪声; 选用低噪音设备，合理布局，并隔音减震. ### 3、产品方案 产品方案详见下表。 表2 产品方案一览表 产品名称; 年产量; 单位; 备注. 钠基膨润土; 9万; t/a; /. 4、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况详见下表。 表3 原辅材料及能源物质消耗一览表 序号; 原材料名称; 年耗量; 用途; 来源. 1; 生物质颗粒; 1746t; /; 购买. 2; 水; 958.5t; /; 当地管网供水. 3; 膨润土矿; 10万t; /; 购买. 4; 纯碱; 2700t; /; 购买. 根据业主方提供资料，膨润土矿含水率约17%. 膨润土原矿：膨润土(Bentonite)是以蒙脱石为主的含水粘土矿，含水率可高达30%。蒙脱石的化学成分为：(Al2,Mg3）Si4O10 H2·nH2O，由于它具有特殊的性质。如膨润性、粘结性、吸附性、催化性、触变性、悬浮性以及阳离子交换性。所以广泛用于各个工业领域。 熟石灰：氢氧化钙是一种白色粉末状固体，又名消石灰、熟石灰。氢氧化钙具有碱的通性，是一种强碱。 5、主要设备情况 本项目主要设备见下表。 表4 工程主要设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 烘干机; 台; 2; /. 2; 雷蒙机; 台; 2; /. 3; 铲车; 台; 3; /. 4; 洒水机; 台; 1; /. 5; 储罐; 个; 2; /. 6; 生物质燃烧炉; 台; 2; /. ## 五、公用工程 1、给水 本项目用水由自来水管网供给，生活用水人均量引自《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）城市居民生活用水定额指标，考虑本项目不安排食宿，故员工生活用水人均按45L/d，日用水量0.315t，生活总用水量为94.5t/a。 2、排水 本项目雨、污分流。本项目生活污经化粪池进行处理后浇灌厂区树木，废水不外排。生活总用水量为94.5t/a，污水产生系数取0.8，经计算，生活污水排放量为75.6t/a。 ## 六、劳动定员及工作制度 本项目已定员工7人，均为附近居民，不食宿；员工工作制度为两班制，每班8小时，全年工作日为300天。 ## 七、建设投资及资金来源 本项目建设总投资为500万元，均来自企业自筹，其中环保投资22.2万元，占总投资的4.44%。

# 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于湖南省常德市澧县大堰垱镇熊家湾村六组。本项目北侧为林地，东侧和西侧为居民，南侧为乡道。项目北侧13m-40m有2户居民，项目西侧10m-300m77户居民，项目东侧10-330m26户居民。根据现场调查，本项目为新建，项目所在无原有污染源。 本项目四置情况见下图1: 项目北侧 项目东侧 项目南侧 项目西侧

评价等级及范围

一、大气环境影响评价工作等级和范围 1、评价工作分级方法 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2.1 规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下公式： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按下表的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按上述公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。 表5 评价等级排判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。项目估算模型参数选择见下表： 表6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.5. 最低环境温度/℃; -13.45. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 2、污染源相关参数 经过项目初步工程分析，项目营运期废气主要为烘干废气、研磨粉尘、包装粉尘，主要污染物为烟尘(PM10)、SO2、NOX，烘干废气经旋风除尘器+高温布袋除尘器+15m排气筒(P1)处理后排放，研磨工序产生的粉尘经布袋除尘器+15m排气筒(P1)处理后排放，以点源形式排放。包装粉尘全场封闭处理后无组织排放，以面源形式排放。本项目选取烟尘(PM10)、SO2、NOX作为评价子采用估算模式计算，污染源相关参数见下表： 表7 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及2018年修改单. 烟尘（PM10）; 1小时平均; 450. NOX; 1小时平均; 200. 注：PM10无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值；. 表8 项目矩形面源参数表 编号; 1#面源. 名称; 生产车间. 面源起点坐标/m; X; 111.652398. Y; 29.745428. 面源海拔高度/m; +49.000. 面源长度/m; 75. 面源宽度/m; 80. 与正北向夹角/°; 0. 面源有效排放高度/m; 10. 年排放小时数/h; 4800. 排放工况; 正常. 污染物排放速率（kg/h）; 颗粒物; 0.023. 表9 点源参数表 编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度m; 高度; 出口内径 m; 流速 m/s; 烟气温度 K; 排放小时; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; NOX; PM10; SO2. 1; 111.652056; 29.745403; 49; 15; 0.4; 2.2; 80; 4800; 正常; 0.37; 0.014; 0.0013. 非正常; 0.37; 13.67; 0.0013. - 估算模式计算结果 采用估算模式计算，大气环境评价工作等级划分结果下见表 表10 各污染物预测及评价工作等级表 污染源; 污染因子; 最大地面浓度占标率Pi（%）; D10%出现的最远距离; 评价等级. 有组织排放; 烘干废气; 烟尘（PM10）; 0.17; 0; 三级. SO2; 0.01; 0; 三级. NOX; 8.0; 0; 二级. 研磨废气; 颗粒物; 0.25; 0; 三级. 无组织; 厂区; 颗粒物; 2.03; 0; 二级. 由上表可知，本项目大气环境影响评价分析结果，其1%＜Pmax＜10%，评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 二、地表水环境影响评价工作等级及范围 1、评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2 规定：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 根据建设项目性质，项目属于水污染影响型建设项目。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表 表11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）； 水污染物当量数 W/（无纲量）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级 A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级 B; 间接排放; —. 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按照行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水，循环冷却水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过环境质量标准要求，且评价范围内有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万m3/d，评价等级为一级排水量＜500 万m3/d，评价等级为二级。 ； 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B评价。. 本项目不会产生生产废水，生活废水排放量为75.6t/a，本项目生活污经化粪池进行处理后用于厂区绿化，废水不外排。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）对地表水环境影响评价等级划分的原则，确定项目地表水环境影响评价等级为三级 B。根据常德市第一次污染普查数据，生活污水中COD、BOD5、SS、NH3-N污染产生量分别为0.019t/a、0.009t/a、0.015t/a、0.002t/a。 三、地下水环境影响评价工作等级及范围 本项目行业类别为石墨及其他非金属矿物制品 其他，环评类型为报告表，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，结合《环境影响评价技术导则——地下水环境》一般性原则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，本建设项目不开展地下水环境影响评价。 四、声环境影响评价工作等级及范围 本项目噪声源主要为烘干机、雷磨机等生产设备。采取选用低噪设备、隔声等降噪措施后，厂界外声环境影响有所增加，增量在 3dB(A)以内，受影响人口变化情况不大。评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，项目声环境影响评价等级判据见下表： 表12 声环境评价等级判据 项目; 内容. 周围环境适用标准 GB3096-2008 中的; 2类标准. 周围环境受项目影响噪声增加量; 3dB（A）以内. 建设项目所处声功能区; 2类声功能区. 评价工作等级; 二级. 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的评价分级原则，声环境评价工作等级为二级，评价范围为厂界周边向外200m。 五、土壤环境影响评价工作等级及范围 本项目行业类别为石墨及其他非金属矿物制品 其他，项目占地10108m2，属于小型（≤5hm2）占地规模，建设项目所在地周边不存在土壤环境敏感目标，为不敏感土壤环境，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4 土壤污染影响型评价等级划分，本项目属于Ⅲ类、不敏感区、小型，可不进行土壤环境影响评价，因此，本建设项目不开展土壤环境影响评价。 六、建设项目环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不属于文件中规定的有毒有害、易燃易爆的危险化学品，因此本项目不存在重大危险源。 表13 评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。.

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 澧县地处东经111°12′~112°04′，北纬29°16′~29°57′。位于湖南省常德市北部，澧水下游，东邻安乡县，南接津市市、临澧县，西界石门县，北与湖北省公安县、松滋市交界，因澧水得名。县境东西最大距离83.8公里，南北最大距离59.3公里，总面积2107平方公里。 本项目位于湖南省常德市澧县大堰垱镇熊家湾村六组，具体位置见附图。 2、地形地貌 澧县地处武陵山余脉向洞庭湖过渡地带，以平原和岗地为其主要地貌特征。地势西北高、东南低。最高点西北部太青山海拔1020m，最低点九垸乡永和村海拔28m。中部澧阳平原系全省较大平原之一。主要河流有澧、澹、道、涔、松滋五水。 澧县全境土地面积2017.5km2，其中山地丘陵面积463.9km2，占全县总面积的22.01%；岗地主要分布在县境南部和北部，共710.2km2，占全县总面积的34.18%；中东部属平原，约923.2km2，占全县总面积的43.18%。 矿山位于湖南省西北部山丘区，地形起伏较大，矿山范围附近最高点为海拔约197m，最低点位于图幅南面，海拔标高约125m，最大相对高差72m左右，地势总体北高南低，矿区范围内为荒山，无耕地。 矿区范围内局部由第四系覆盖，土体主要为第四系冲积层，厚0m～2m，由残坡积层碎石粘土组成。土体松散无胶结，稳定性差，不稳定边坡等地段在暴雨季节有发生崩塌现象的可能。 矿层为三叠系下统大冶组（T1dy）灰岩，薄～中厚层状，节理裂隙较发育，属坚硬岩石。岩石抗风化能力较强，具整体结构，有较好的抗压强度和稳固性。矿石中节理裂隙发育，完整性一般。饱和单轴极限抗压强度一般为30～60Mpa，属较坚硬岩石，岩体基本质量等级为Ⅱ级，其稳固性好。故矿山工程地质条件简单。 根据国家地震局烈度划分资料，本工程区属中强度地震区，地震基本烈度为七度。 3、气候气象 澧县属亚热带季风湿润气候区。四季分明，春多寒潮、阴雨、夏多暴雨、高温、秋伏易旱。 年均气温 16.5℃ 极端最高气温 40.5℃（1972.8.27） 极端最低气温 -13.45℃（1977.1.30） 年均降雨量 1377.9mm 日最大降雨量 232.9mm 最大积雪厚度 20.0cm 年均相对湿度 80% 年均风速 2.6m/s 最大风速 21.7m/s 主导风向 春夏：西南风，秋冬：北北东风（频率为18%） 年日照时数 1771小时 无霜期 265天。 4、水文径流 全县有大小河流47条，可划分澧水、四口两条水系。其中一级支流9条，二级支流22条，三级支流15条，四级支流1条。澧水水系在县境内有6条，包括澹水、道水、涔水3条一级支流，干流境内长32公里。四口水系有界溪桥、顺林桥、洈水河和松滋所属的11条大小溪河，其中一级支流5条，二、三级各三条。流经境内河流总长266.5公里，径流量340亿立方米，河网密度0.126公里/平方公里。境内河现存大小湖泊10处，总面积约0.4186万公顷，其中七里湖是唯一的通江湖泊。 澹水是九澧之一，澧水支流。由石门县新铺乡境流入临澧县，源流分南、北两支。北支发源于县境燕子山翟口毒，流经花桥峪中和铺、真武殿，东流入澧县境后转入临澧县境。南支源出二处，一处源于燕子山女儿垭，流经苦溪河、华溪洞、河曲峪东流入临澧县境。一处源出尖峰山（仙凤山）；两源在河曲峪合流。南北两支源流在临澧县谭家铺之两河口汇合，再流经新安、官亭等地入澧县境后于澧阳桥注入澧水，另一分支至中渡口与涔水汇合，在澧县小渡口入澧水。全长60公里，流域面积350平方公里。 1957年，临澧县在澹水上游建官亭水库，官亭塔以上北支9公里、南支7公里均被淹没。同年，澧县为消灭血吸虫病，填河灭螺，将官亭塔以下河道全部平废。原澹水上游来水，从官亭水库溢洪道泄出南撇洪渠至新安镇汇入澧水，下游则从澧县北三撇彭家峪入涔水。 涔水系澧水一级支流，属九澧之一。其源有南北两支，北源自澧县太青乡太青山东麓白岩壁，经太青、甘溪滩、火连坡、闸口等乡镇至两河口，入王家厂水库，全长44公里；南源源出石门燕子山，经澧县杨家坊、码头铺、方石坪等乡镇到两河口，汇入王家厂水库，全长30公里。两源汇合后成为涔水干流，经王家厂、大堰垱、中武、彭家厂、梦溪、涔南、涔澹蓄洪区、涔澹农场、永丰等地，在小渡口注入澧水。全河段长115公里，县境内流程102.5公里，坡降0.774‰，干流落差79.34米，可开发水能6200千瓦。县境内流域面积1118.2平方公里。 5、土壤植被 澧县土壤垂直分布，具有明显的由红壤经黄红壤向黄壤过渡的特点，县内土壤分为地带性土壤、非地带性土壤。地带性土壤包括山地黄棕壤、山地黄壤和红壤，非地带性土壤包括紫色土、石灰土、潮沙泥土和水稻土。垃圾填埋场周边植被类型分为常绿阔叶林、落叶常绿阔叶混交林、针叶林、竹林、灌丛、草丛、经济林七个群系型组。主要植被为马尾松、枫香、湖南椴树、山槐、白栎、油茶等，植被覆盖率约为90%。 6、自然资源 澧县矿产资源较为丰富，县境已发现矿产30种，其中能源矿产3种，金属矿产1种，非金属矿产26种。非金属矿产中，化工原料矿产6种，建材原料矿产14种。已探明储量列入《湖南省矿产资源储量平衡表》的矿产有煤、芒硝、石膏、岩盐、膨润土5种。其中石膏、岩盐、钙芒硝探明储量居全省第二位，无水芒硝、膨润土居全省第一位。芒硝、岩盐、石膏、膨润土及水泥灰岩的资源潜在价值占全县矿产资源总潜在价值775.22亿元的93.29%，为该县优势矿产。除上述主要矿种外，区内尚有制灰灰岩、建筑用砂等矿产，均系小矿资源，储量小。 本项目所在地环境功能属性见下表。 表14 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 涔水; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否重点文物保护单位; 否. 9; 是否水库库区; 否. 10; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 环境质量现状及评价

建设工程所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) - 1、环境空气质量现状 项目所在区域的大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）二级标准。本次环评引用《常德市生态环境局关于2018年全年全市环境质量状况的通报》中有关监测，监测数据及达标情况如下表所示。 表 15 2018年度澧县区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 13.3; 达标. 24h平均第98百分位数; 27.7; 150; 18.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. 24h平均第98百分位数; 34; 80; 42.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 95.7; 达标. 24h平均第98百分位数; 139.8; 15; 92.5; 达标. CO（mg/m3）; 24h平均第90百分位数; 1; 4; 30; 达标. O3; 24h平均第90百分位数; 132; 160; 91.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 123; 不达标. 24h平均第95百分位数; 91; 75; 121; 不达标. *1.根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。. *1.根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 *澧县常规监测点位位于澧县一中位于本项目15.35km。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表、数据可知，项目所在区域澧县为不达标区，超标污染物为PM2.5，超标倍数为1.23倍，超标率12.3%。PM2.5出现超标的原因主要有不利气象造成污染物难于扩散和消除，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是项目所在地处工业较多的区域，工业集中度较高，新开工建设项目较多，土方开挖，渣土运输车辆较多，导致PM2.5超标，PM10超标原因为受交通运输车辆影响，空气中硫氧化合物、氮氧化物化合物与其他挥发性有机物相互作用影响，因此，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订）中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 由于澧县大气环境质量属于不达标区，本环评建议澧县人民政府制定澧县大气环境质量限期达标规划，加强大气污染防治。 2、地表水质量现状 本项目为了了解本项目评价区域内地表水目前水质现状，本环评引用澧县文山加油站建设项目2019年10月8日~10日在W1东侧涔水进行的水环境监测数据。监测结果见下表。 表16 地表水现状监测数据 （单位：mg/L，pH 无量纲） 断面; 评价因子. pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 石油类. W1东侧涔水; 2019.10.8; 7.09; 15; 3.4; 0.442; 12; 0.02. 2019.10.9; 6.86; 12; 2.8; 0.413; 15; 0.01. 2019.10.10; 6.67; 17; 3.1; 0.457; 13; 0.02. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤30*; ≤0.05. 注：*SS参照执行《地表水资源质量标准》 (SL63-94)中三级标准。 由上表可以看出，项目所在地地表水水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS能够满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准，说明项目所在地地表水环境较好。 3、声环境质量现状 本项目位于湖南省常德市澧县大堰垱镇熊家湾村六组。项目用地性质为工业用地，本项目北侧为林地，东侧和西侧为居民，南侧为乡村公路。项目北侧13m-40m有2户居民，项目西侧10m-300m77户居民，项目东侧10-330m26户居民。厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解项目选址周边的声环境质量，本环评委托湖南鑫韵检测技术有限公司2020年6月18日-19日对项目周边厂界进行了昼间及夜间声环境质量监测，昼夜各监测一次，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求进行。监测结果见下表。 表17 声环境现状监测及评价结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测结果; GB3096-2008标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目厂界东面; 2020.6.18; 56.0; 46.1; 60; 50; 达标. N2项目厂界南面; 58.0; 49.1; 60; 50; 达标. N3项目厂界西面; 57.0; 46.1; 60; 50; 达标. N4项目厂界北面; 55.6; 44.3; 60; 50; 达标. N5项目厂界东面居民点; 57.0; 44.1; 60; 50; 达标. N6项目厂界南面居民点; 57.5; 47.3; 60; 50; 达标. N7项目厂界西面居民点; 55.6; 45.5; 60; 50; 达标. N8项目厂界北面居民点; 55.7; 44.0; 60; 50; 达标. N1项目厂界东面; 2020.6.19; 55.0; 45.0; 60; 50; 达标. N2项目厂界南面; 58.8; 48.9; 60; 50; 达标. N3项目厂界西面; 56.1; 46.7; 60; 50; 达标. N4项目厂界北面; 54.6; 44.4; 60; 50; 达标. N5项目厂界东面居民点; 55.5; 44.7; 60; 50; 达标. N6项目厂界南面居民点; 57.1; 46.1; 60; 50; 达标. N7项目厂界西面居民点; 56.2; 45.5; 60; 50; 达标. N8项目厂界北面居民点; 54.7; 43.0; 60; 50; 达标. 由上表可知，本项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。本项目北侧为林地，东侧和西侧为居民，南侧为乡道。项目北侧13m-40m有2户居民，项目西侧10m-300m77户居民，项目东侧10-330m26户居民。项目所在地周边存在农业噪声问题。

# 主要保护目标(列出名单及保护级别) 经过对本项目的实地勘查，确定以评价范围内的主要人群为大气环境和声环境保护对象，区域地表水为水环境保护目标。主要保护目标见下表 表18 主要环境敏感目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护级别. x; y. 环境空气; 111.652976; 29.745262; 居民私宅; 居民/26户; 二类区; 东; 10-330m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单. 111.652185; 29.744879; 居民私宅; 居民/2户; 南; 20m. 111.651405; 29.745246; 居民私宅; 居民/77户; 西; 10-300m. 111.652239; 29.745954; 居民私宅; 居民/2户; 北; 13-40m. 声环境; 111.652976; 29.745262; 居民私宅; 居民/26户; 二类区; 东; 10-330m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准. 111.652185; 29.744879; 居民私宅; 居民/2户; 南; 20m. 111.651405; 29.745246; 居民私宅; 居民/77户; 西; 10-300m. 111.652239; 29.745954; 居民私宅; 居民/2户; 北; 13-40m. 水环境; /; /; 涔水; 大河; III类; 西; 160; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 建设项目所在区域属于二类功能区，区域空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准见下表。 表19 项目所在区域环境空气质量标准 单位:μg/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. O3; 日最大8小时平均; 100. 1小时均值; 160. CO; 年平均; 4; mg/m3. 24小时平均; 10. PM2.5; 年平均; 15; μg/m3. 24小时平均; 35. 2、地表水环境质量标准 本项目所在地区域地表水水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体标准值见下表: 表20 地表水环境质量标准 (摘录) 单位：mg/L，pH为无量纲 监测指标; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS. III类标准; 6～9; ≤20; ≤4; 1.0; ≤30. 3、声环境质量标准 本项目位于北侧为林地，东侧和西侧为居民，南侧为乡道。本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。具体见下表。 表21 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准 本项目营运期不会产生生产废水，只产生生活污水，生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化。 2、废气排放标准 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放标准。 表22 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 运营期废气; 无组织排放(周界外浓度最高点)mg/m3. 污染物; 1.0. 颗粒物. 本项目营运期生产过程中有组织废气中烟尘、二氧化硫排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中标准限值，氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准限值。无组织废气参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物排放限值-无组织排放监控浓度限值-其他。 表23 有组织废气排放限值 污染物; 燃气锅炉（mg/m³）; 污染物排放监测位置. 烟尘(PM10); 200; 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2、表4其他炉窑二级标准. SO2; 850. NOX; 420; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 表24 《大气污染物综合排放标准》中 表2无组织排放监控浓度限值单位：mg/m³ 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 1; 颗粒物; 1.0（其他）. 3、噪声排放标准 施工期：厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）环境噪声限值排放标准，具体标准值见下表。 运营期：本项目北侧为林地，东侧和西侧为居民，南侧为乡村公路，项目厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见下表。 表25 工业企业厂界噪声排放标准值一览表 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. 4、固废污染物控制标准 本项目生活垃圾委托当地环卫部门处置；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求，《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，“十三五”期间国家对CODcr、NH3-N、SO2、NOx、挥发性有机物五项主要污染物施行排放总量控制计划管理。 结合本项目污染源及污染物排放特征，本项目营运期不会产生生产废水，产生生活废水94.5t/a。生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化。所以本项目不设置水污染总量控制指标。 根据“大气环境源强分析”小结可知，本项目烘干废气废气旋风除尘器+高温布袋除尘器处理后(除尘效率为99.9%)，经15m排气筒(P1)有组织排放。研磨粉尘经布袋除尘器处理后(除尘效率为99.9%)由15m排气筒(P1)有组织排放。包装粉尘无组织排放所以本项目设置大气总量控制指标。 SO2:1746×0.0034÷1000=0.006t/a NOX:1746×1.02÷1000=1.78t/a 颗粒物: 0.066+0.1+0.11=0.276t/a |

- 建设项目工程分析

施工期工程分析 施工期工艺流程 施工期工艺流程及产污环节详见下图。 基 础 工 程 主 体 工 程 装 饰 工 程 设 备 安 装 工 程 验 收 建筑粉尘 机械噪声 生 施 活 工 污 废 水 水 建筑固废 机械噪声 装饰材料废气 生活废水 废装饰材料 机械噪声 汽车尾气 图2 施工期工艺流程及产污节点图 项目施工期过程主要包括场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装。产生的污染物主要有噪声、扬尘及废气、固体废弃物、施工废水、生活污水等，其排放量随工序和施工强度不同而变化。 施工期主要污染源及源强分析 一、水污染源分析 施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。 1、施工废水 施工废水在混凝土灌注、施工设备的维修、冲洗、工程养护过程中产生。施工废水往往偏碱性，含有石油类污染物和大量悬浮物。一般施工废水污染物浓度SS约3000mg/L，石油类15mg/L。预计每天会产生施工废水3t，本项目施工期3个月，会产生施工废水270t，根据计算可知施工期SS和石油类的产生量分别为0.81t、0.0041t。本环评要求在施工场地设置临时的沉淀池，集中收集施工废水，将全部施工废水引入，不直接对外排放，经过沉淀处理后然后利用于洒水抑尘，因此，对周围水环境影响很小。 2、生活废水 施工期间将有20名工人在工地工作。施工人员为周边居民，均不在场地内食宿。生活用水量按20L/d·人计，施工期为3个月。施工期生活用水量0.4t/d，生活污水产生量以生活用水量的80%计算，施工生活污水产生量0.32t/d（总计28.8t）。生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，类比同类生活污水水质，CODCr、BOD5、SS、NH3-N初始浓度分别为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L，生活污水中CODCr、BOD5、SS、NH3-N产生量为0.007t、0.003t、0.006t、0.0009t。本项目生活污水借用当地村民住宅厕所处理。 二、大气污染源分析 施工阶段的废气污染源主要来自运输建筑材料的扬尘、运输车辆的汽车尾气以及房屋装修时的有机废气等。 在整个建设施工阶段，土地+-平整、挖土、建材的运输和装卸以及混凝土搅拌等施工作业过程都会产生扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （1）风力起尘 露天堆场和裸露场地的风力扬尘：由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： LA=10lgi=1n100.1Li 其中： Q――起尘量，kg/吨•年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，％； 起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表26 不同粒径尘粒的沉降速度一览表 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。因此本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，做好扬尘防护管理工作，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 （2）车辆行驶的动力起尘 据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 其中： Q――汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆； V――汽车车速，km/h； W――汽车载重量，吨； P――道路表面粉尘量，kg/m2 下表中为一辆30t的卡车，通过长度为1km的一段路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬程量。由此可见，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬程量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬程量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表27 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/km•辆 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 空车; 0.138; 0.276; 0.415; 0.553. 重车; 0.415; 0.830; 1.245; 1.660. 综上所述，扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右。 下表中为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 表28 施工场地洒水抑尘试验结果一览表 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 建筑施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。因此应采取一系列有效措施，最大程度地减少扬尘对周围空气环境质量的影响。 三、噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，施工期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB，一般不会超过10dB。 表29 施工期噪声声源源强表 单位：dB(A) 施工阶段; 声 源; 声源强度; 施工阶段; 声 源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78～96; 装修、安装阶段; 电钻; 100～105. 空压机; 75～85; 手工钻; 100～105. 打桩机; 95～105; 无齿锯; 105. 压缩机; 75～88; 云石机; 100～110. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90～100. 振捣器; 100～105; 角向磨光机; 100～115. 电锯; 100～105. 电焊机; 90～95. 空压机; 75～85. 四、固体废物污染源分析 施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 - 建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、钢构接安装等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。依据《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ134-2017）中有关工程垃圾产生量的估算公式：Mg=Rgmgkg，本厂区建筑面积5600m2，经类比折算产生建筑垃圾系数按5kg/m2，预计本项目施工过程建筑垃圾的产生量约28t，回填综合利用，其中废钢筋回收外卖，妥善处置。 - 生活垃圾 项目施工期产生的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算施工人员生活垃圾量，本项目施工人员及工地管理人员按20人计，则施工期生活垃圾的产生量为0.01t/d，收集后交由环卫部门清运。 运营期工程分析 营运期工艺流程 图3 营运期工艺流程图 工艺流程说明 （1）原料进厂 外购膨润土矿进厂，存放至原料区，该环节不会粉尘。 （2）原料烘干 烘干：膨润土矿通过螺旋输送机输送到烘干机通过热风进行干燥，烘干机烘干采用生物质燃烧炉热风烘干，烘干过程为密闭操作。烘干废气经旋风+高温布袋除尘器净化处理后由1根15m高排气筒（P1）高空排放。 （3）原料上料 由铲车将原料运送至上料皮带，皮带输送至雷蒙磨机粉磨。 （4）原料研磨 原料进入雷蒙磨主机研磨室后，由于主轴旋转时离心力的作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环、铲刀将物料铲起送至磨辊与磨环之间，随着磨辊的滚动而达到研磨、粉碎目的。物料研磨后，粉末随鼓风机循环风经过风选，细度过粗的物料落回研磨室重磨，合格细粉则随气流进入旋风集粉器，经出粉管排出即为成品。气流通过旋风集粉器后又进入鼓风机形成闭路循环，从而使机器连续正常工作。余风则通过余风管进入布袋除尘器经处理后排放。 （5）原料包装 合格细度成品进入中间仓暂存，中间仓下料管连接包装，根据客户需要包装成不同规格的袋装（吨包或80kg袋装）。 三、运营期污染源强分析 一、水污染源强分析 本项目用水主要包括车辆冲洗水和职工生活用水。 （1） 车辆冲洗用水 项目平均每天出入厂区的车次约为20次，为防止外出车辆将粉尘带出厂区污染沿线环境，评价要求建设单位配备进出厂车辆冲洗系统和洗车水循环水池，对出入厂区运输车辆进行清洗，减少运输扬尘产生。根据《建筑给水排水标准》（GB50015-2009）中汽车冲洗用水定额，载重汽车高压水枪冲洗用水量为80～120L/ 辆·次，本次评价取平均值120L/辆·次，经计算车辆冲洗用水量为720m3/a（2.4m3/d），车辆冲洗用水为循环用水，车辆冲洗蒸发损耗为用水量的20%，故新鲜用水补充量为144m3/a。 （2）生活用水 项目员工共7人，生活用水人均按150L/d（引自《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）城市居民生活用水定额指标），考虑本项目不安排食宿，故本项目生活用水人均按45L/d，日用水量0.315t，生活总用水量为94.5t/a。污水产生系数取0.8，经计算，生活污水排放量为75.6t/a，根据常德市第一次污染普查数据，生活污水中COD、BOD5、SS、NH3-N污染物初始浓度分别为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L，产生量分别为0.019t/a、0.009t/a、0.015t/a、0.002t/a。本项目生活污经化粪池进行处理后用于厂区绿化，废水不外排。 二、大气污染物源强分析 本项目生产过程中废气主要为膨润土烘干废气、研磨粉尘、包装环节产生的粉尘。 （1）烘干废气 本项目烘干工序采用生物质颗粒燃料，根据业主方提供资料，本项目烘干炉每小时需要热能约160-200万大卡，则生物质颗粒燃料约需1746t/a。烘干炉配套了一台离心通风机，风量为3000m3/h，烘干机每天运行16小时，全年工作300天，则烟气产生了为0.9×107m3/a。工业废气按照直排的排污系数，SO2、NOx和烟尘直排的排污系数分别为:17Skg/t原料、1.02kg/t-原料、37.6kg/t 原料，其中s指生物质颗粒中含硫量，以质量百分数的形式表示，生物质燃料中硫的含量一般是0.02%。建设单位拟采用旋风除尘器+高温布袋除尘器+ 15m高排气筒(P1)对燃烧废气进行处理，除尘效率按99.9%计，经计算，本项目生物质窑炉污染物产排情况见下表。 表30 本项目生物质窑炉污染物产排情况一览表 大气污染物; SO2; NOX; 颗粒物. 燃料消耗量; 产污系数(kg/t原料); 0.0034; 1.02; 37.6. 1746t; 产生量(t); 0.006; 1.78; 65.65. 产生浓度(mg/m3); 0.091; 27.2; 1002.67. 去除率（%）; 0%; 0%; 99.90%. 烟气量; 排放量(t); 0.006; 1.78; 0.066. 6547.5万m3; 排放浓度(mg/m3); 0.091; 27.2; 1.008. 排放速率(kg/h); 0.0013; 0.37; 0.014. 排放标准; 850; 450; 200. 达标情况; 达标; 达标; 达标. - （2）研磨粉尘 本项目雷蒙磨在磨机运行中产生磨粉粉尘，粉尘在封闭循环系统中产生，最终系统风经磨机配套布袋除尘器处理后排放，参照《第二次全国污染源普查系数手册（2019年）》中“3099其他非金属矿物制品制造行业”，破碎和筛选工序粉尘产污系数为1.13kg/吨产品。本项目原料膨润土用量为90000吨/年，则本项目雷蒙磨研磨工序粉尘产生量共为101.7t/a。研磨粉尘由布袋除尘器+15m排气筒处理。集气效率90%，风机风量1000m3/h，布袋除尘器处理效率以99.9%计，则研磨工序无组织排放10.17t/a，有组织的产生量为91.53t/a，经布袋除尘器处理后颗粒物收集量为91.44t/a，颗粒物的排放量为0.1t/a，排放速率0.021kg/h，排放浓21mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)中的排放标准，可以实现达标排放。 - （3）包装粉尘 - 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中各行业的粉尘产污因子，具有高可比性的为水泥生产过程中水泥装袋过程的排放因子0.005kg/t。项目粉状原料使用量约90000t/a，则包装粉尘产生量约为0.45t/a。该部分粉尘属于无组织排放。 - 全场无组织排放量为10.62，厂房会进行全场封闭处理，除尘效率为99%，采取措施后颗粒物产生量为0.11t/a。 大气非正常情况源强分析 大气污染物非正常排放主要由生产工艺设备或除尘系统正常开机、停机、部分设备检修及达不到设计规定指标时排放的污染物。根据本项目特点，本环评大气污染物非正常排放源强按照烟气净化处理设施故效率为零进行核算，核算数值见下表: 表31 大气污染物非正常排放情况表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 排气筒; 气处理设施故障; 烟尘(PM10); 2555.94; 34.86; 2; 2; 生产设施停车. SO2; 0.091; 0.0013; 2; 2; 生产设施停车. NOX; 27.2; 0.37; 2; 2; 生产设施停车. 三、噪声源强分析 项目噪声主要来源于雷蒙磨机、风机、空压机以及运输车辆运行过程产生的机械噪声，设备源强为80~90dB（A）间，设备全部设置在室内，加强房间门窗密闭性，经常保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行。经隔声和距离衰减后，使厂界噪声满足GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。根据类比分析，正常工况下，各生产设备噪声值详见下表。 表32 主要生产设备噪声强度 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声强度dB(A). 1; 雷蒙磨机; 2; 90. 2; 烘干机; 2; 75. 3; 生物质燃烧炉; 2; 75. 四、固体废物 本项目固体废物主要包括生活垃圾、除尘器收集的粉尘等。 （1）集尘器收集的粉尘 项目研磨废气中的颗粒物经布袋除尘器处理后大部分以集尘灰的形式被布袋收集起来，收集量约91.44t/a；厂区无组织粉尘收集量为10.51t/a，集尘灰和厂区粉尘收集后可回用于膨润土生产。 项目烘干废气中的颗粒物经旋风除尘器+高温布袋除尘器收集，收集量约65.6t/a，为一般固废。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员7人，均不在厂内食宿，年工作300天，生活垃圾按0.5kg垃圾/人·d计算，则产生的生活垃圾为3.5kg/d，1.05t/a。集中收集后委托当地环卫部门统一清运。

# 主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生量 |  | 处理后排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工场地扬尘 | 颗粒物 | 少量，无组织排放 |  |  |
|  | 水污染物 | 施工废水 270t | 石油类 | 25mg/l、0.0041t | 循环利用于生产 |  |
|  |  |  | SS | 3000mg/l、0.81t/a |  |  |
|  |  | 生活废水0.32t/d | CODCr | 250mg/l、0.007t/a | 借用当地村民住宅厕所处理 |  |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/l、0.003/a |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/l、0.006t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/l、0.0009t/a |  |  |
|  | 固体废物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.5kg/d |  | 收集处理 |
|  |  | 办公用房 | 建筑垃圾 | 28t |  | 回填综合利用，其中废钢筋回收外卖，妥善处置 |
|  | 噪声 | 噪声主要来源于施工设备和运输车辆噪声，噪声值为75~115dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 营运期 | 大气污染物 | 烘干废气 | - 烟尘 | 有组织排放，65.65t/a |  | 有组织排放，0.066t/a |
|  |  |  | - SO2 | 有组织排放，0.006t/a |  | 有组织排放，0.006t/a |
|  |  |  | - NOX | 有组织排放，1.78t/a |  | 有组织排放，1.78t/a |
|  |  | 研磨粉尘 | 颗粒物 | 有组织排放，101.7t/a |  | 有组织排放，0.1t/a |
|  |  | 包装粉尘 | 颗粒物 | 无组织排放，0.45t/a |  | 无组织排放，0.00045t/a |
|  | 水污染物 | 生活废水75.6t/a | CODCr | 250mg/L、0.019t/a |  | 用于厂区绿化 |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L、0.009t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.015t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L、0.002t/a |  |  |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.05t/a |  | 环卫部门收集处理 |
|  |  | 集尘器收集的粉尘 |  | 91.44t/a |  | 回用于生产 |
|  |  | 烘干粉尘 |  | 65.6t/a |  | 环卫部门收集处理 |
|  | 噪 声 | 本项目噪声源主要为真空机、空压机、注液机、绕卷机等设备运行噪声，噪声源强为65-80dB（A）。 |  |  |  |  |
| 生态影响 | 本项目所在地没有特殊需要保护的生物物种，因此本项目的建设对项目所在地的陆生生态没有造成大的影响。本项目建成后会使土地原有使用功能部分或全部丧失。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 一、水污染源分析 施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。 1、施工废水 施工废水在混凝土灌注、施工设备的维修、冲洗、工程养护过程中产生。施工废水往往偏碱性，含有石油类污染物和大量悬浮物。一般施工废水污染物浓度SS约3000mg/L，石油类15mg/L。预计每天会产生施工废水3t，本项目施工期3个月，会产生施工废水270t，根据计算可知施工期SS和石油类的产生量分别为0.81t、0.0041t。本环评要求在施工场地设置临时的沉淀池，集中收集施工废水，将全部施工废水引入，不直接对外排放，经过沉淀处理后然后利用于洒水抑尘，因此，对周围水环境影响很小。 2、生活废水 施工期间将有20名工人在工地工作。施工人员为周边居民，均不在场地内食宿。生活用水量按20L/d·人计，施工期为3个月。施工期生活用水量0.4t/d，生活污水产生量以生活用水量的80%计算，施工生活污水产生量0.32t/d（总计28.8t）。生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，类比同类生活污水水质，CODCr、BOD5、SS、NH3-N初始浓度分别为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L，生活污水中CODCr、BOD5、SS、NH3-N产生量为0.007t、0.003t、0.006t、0.0009t。本项目生活污水借用当地村民住宅厕所处理。 二、大气环境影响分析 施工期对大气造成污染的主要是扬尘，控制扬尘的主要措施有以下几条： ⑴围挡及防溢座设置范围、规格及数量。施工期间，应在工地边界设置1.8米以上的围挡，围挡间无缝隙，围挡底端须设置防溢座。 ⑵工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质的管理措施。工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。 ⑶进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑷天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、拆除作业等。 ⑸扬尘防治人员配置说明。应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业，车辆清洗作业等并记录扬尘控制措施的实施情况。 三、噪声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、起重机、载重汽车、搅拌机、振捣器等。由于噪声较强，且日夜连续工作，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，施工单位采取了以下措施以减轻噪声振动对周边居民的影响： （1）从源头上控制 选用低噪声及振动的机械设备，如低噪声和振动的液压机械，目前桩工基础与打桩工艺主要包括沉入桩基础——锤击沉桩、沉入桩基础——沉管灌注桩 、钻孔灌注桩基础施工——长螺旋钻孔等，经过现场调查可知，锤击沉桩以及沉管灌注桩均采用锤击，噪声以及震动对周边环境影响较大，因此，本环评建议建设单位使用长螺旋打桩工艺，使用钻头进行钻孔，噪声源强相对较小，现在的同时在施工过程中设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理布置施工设备 合理布置施工设备，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排在用地临居民住宅侧，同时对固定的机械设备尽量入棚操作，通过距离和棚、围墙等隔声装置进行噪声衰减。 （3）合理安排时间 科学管理、精心施工，加快施工进度，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，夜间进行噪声级较小的施工活动，对主要噪声源在夜间（22：00-06：00）禁止施工，除工程必须并取得区级以上人民政府或环保部门证明，同时事先告知周围居民、单位，以取得谅解，严禁在22：00-6：00期间施工。 （4）加强施工场地的噪声管理 施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落，避免因施工噪声产生纠纷。 （5）使用商品混凝土 使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 （6）加强运输车辆的管理 为减轻运输车辆的运输噪声对周边敏感点的影响，本环评建议建设单位加强车辆进入施工场地的管理，禁止鸣笛。 以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，本项目在施工期对声环境质量的影响可降至最低。 四、固废环境影响分析 建设施工过程中产生固废主要为废弃的建筑材料、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。大量垃圾的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，施工单位拟及时将废弃的建筑材料外运用于筑路、填坑。 施工期的生活垃圾量很少，主要是工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。建筑单位采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳。采取上述有效措施后项目施工期固体废物对周围环境影响不大。 ## 运营期环境影响分析 一、大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），大气评价工作等级判据见下表。 图4 烘干废气有组织正常排放 占标率—距离曲线图 图5 烘干废气有组织非正常排放 占标率—距离曲线图 图6 研磨粉尘有组织正常排放 占标率—距离曲线图 图7 研磨粉尘有组织非正常排放 占标率—距离曲线图 1、有组织排放 根据工程分析可知，本项目有组排放主要是烘干废气经旋风除尘器+高温布袋除尘器+15m排气筒(P1)”处理后排放的烟尘（PM10）、SO2、NOX，排放量分别为0.066t/a，0.006t/a，1.78t/a。研磨粉尘经布袋除尘器+15m排气筒(P1)”处理后排放的PM10排放量为 表33 大气估算模式计算结果（正常排放）一览表 下风向距离/m; (烘干)NOX; (烘干)SO2; (烘干)烟尘（PM10）; (研磨)颗粒物. 预测质量浓度/ug/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/ug/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/ug/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/ug/m3; 占标率/%. 10; 0.49284; 0.20; 0.001732; 0.00; 0.018648; 0.00; 0.027972; 0.01. 25; 5.304947; 2.12; 0.018639; 0.00; 0.200728; 0.04; 0.30108; 0.07. 50; 18.97389; 7.59; 0.066665; 0.01; 0.717931; 0.16; 1.0769; 0.24. 60(最大值); 19.99793; 8.00; 0.070263; 0.01; 0.756679; 0.17; 1.135; 0.25. 75; 19.52206; 7.81; 0.068591; 0.01; 0.738672; 0.16; 1.108; 0.25. 100; 17.74093; 7.10; 0.062333; 0.01; 0.671279; 0.15; 1.0069; 0.22. 125; 16.90103; 6.76; 0.059382; 0.01; 0.639499; 0.14; 0.95922; 0.21. 150; 15.3772; 6.15; 0.054028; 0.01; 0.58184; 0.13; 0.87274; 0.19. 175; 13.60946; 5.44; 0.047817; 0.01; 0.514952; 0.11; 0.77241; 0.17. 200; 14.49831; 5.80; 0.05094; 0.01; 0.548585; 0.12; 0.82286; 0.18. 225; 15.62169; 6.25; 0.054887; 0.01; 0.591091; 0.13; 0.88662; 0.20. 250; 16.02755; 6.41; 0.056313; 0.01; 0.606448; 0.13; 0.90965; 0.20. 275; 15.95953; 6.38; 0.056074; 0.01; 0.603874; 0.13; 0.90578; 0.20. 300; 15.5975; 6.24; 0.054802; 0.01; 0.590175; 0.13; 0.88524; 0.20. 325; 15.58355; 6.23; 0.054753; 0.01; 0.589648; 0.13; 0.88445; 0.20. 350; 15.75375; 6.30; 0.055351; 0.01; 0.596088; 0.13; 0.89411; 0.20. 375; 15.73667; 6.29; 0.055291; 0.01; 0.595442; 0.13; 0.89314; 0.20. 400; 15.5844; 6.23; 0.054756; 0.01; 0.58968; 0.13; 0.88449; 0.20. 425; 15.33622; 6.13; 0.053884; 0.01; 0.580289; 0.13; 0.87041; 0.19. 450; 15.022; 6.01; 0.05278; 0.01; 0.5684; 0.13; 0.85258; 0.19. 475; 14.66453; 5.87; 0.051524; 0.01; 0.554874; 0.12; 0.83229; 0.18. 500; 14.28001; 5.71; 0.050173; 0.01; 0.540325; 0.12; 0.81046; 0.18. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 19.99793; 8.00; 0.070263; 0.01; 0.756679; 0.17; 1.135; 0.25. D10%最远距离/m; 0; 0. 根据计算结果，60m处烘干废气的烟尘PM10的浓度为0.756679ug/m3，占标率分别为0.17%，SO2的浓度为0.070263ug/m3，占标率为0.01%；NOX的浓度为19.99793ug/m3，占标率为8%。烘干废气烟尘PM10、SO2、NOX满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及修改单中标准限值要求。60m处研磨粉尘的颗粒物(PM10)的浓度为1.135ug/m3，占标率分别为0.25%，对周围环境影响很小。 表34 大气估算模式计算结果（非正常排放）一览表 下风向距离/m; (烘干)NOX; (烘干)SO2; (烘干)烟尘（PM10）; (研磨)颗粒物. 预测质量浓度/ug/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/ug/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/ug/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/ug/m3; 占标率/%. 10; 4.138594; 1.66; 0.014541; 0.00; 152.9042; 33.98; 0.15661; 0.03. 25; 137.9958; 55.20; 0.48485; 0.10; 5098.384; 1132.97; 5.2217; 1.16. 32(最大值); 164.0609; 65.62; 0.57643; 0.12; 6061.383; 1346.97; 6.2081; 1.38. 50; 122.1484; 48.86; 0.42917; 0.09; 4512.888; 1002.86; 4.6221; 1.03. 75; 99.4304; 39.77; 0.34935; 0.07; 3673.549; 816.34; 3.7624; 0.84. 100; 85.48994; 34.20; 0.30037; 0.06; 3158.506; 701.89; 3.235; 0.72. 125; 71.34171; 28.54; 0.25066; 0.05; 2635.786; 585.73; 2.6996; 0.60. 150; 60.13071; 24.05; 0.21127; 0.04; 2221.585; 493.69; 2.2753; 0.51. 175; 51.93663; 20.77; 0.18248; 0.04; 1918.847; 426.41; 1.9653; 0.44. 200; 46.13047; 18.45; 0.16208; 0.03; 1704.333; 378.74; 1.7455; 0.39. 225; 41.89256; 16.76; 0.14719; 0.03; 1547.759; 343.95; 1.5852; 0.35. 250; 38.61378; 15.45; 0.13567; 0.03; 1426.622; 317.03; 1.4612; 0.32. 275; 35.93839; 14.38; 0.12627; 0.03; 1327.777; 295.06; 1.3599; 0.30. 300; 33.68139; 13.47; 0.11834; 0.02; 1244.391; 276.53; 1.2745; 0.28. 325; 31.73747; 12.69; 0.11151; 0.02; 1172.57; 260.57; 1.201; 0.27. 350; 30.04401; 12.02; 0.10556; 0.02; 1110.004; 246.67; 1.1369; 0.25. 375; 29.24708; 11.70; 0.10276; 0.02; 1080.561; 240.12; 1.1067; 0.25. 400; 28.49001; 11.40; 0.1001; 0.02; 1052.59; 233.91; 1.0781; 0.24. 425; 27.66206; 11.06; 0.097191; 0.02; 1022.001; 227.11; 1.0467; 0.23. 450; 26.79882; 10.72; 0.094158; 0.02; 990.1075; 220.02; 1.0141; 0.23. 475; 25.92306; 10.37; 0.091081; 0.02; 957.7518; 212.83; 0.98093; 0.22. 500; 25.05157; 10.02; 0.088019; 0.02; 925.5536; 205.68; 0.94795; 0.21. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 164.0609; 65.62; 0.57643; 0.12; 6061.383; 1346.97; 6.2081; 1.38. D10%最远距离/m; ＞25km; 0. 根据计算结果，32m处烘干废气的烟尘PM10的浓度为6061.383ug/m3，占标率分别为1346.97%，SO2的浓度为0.57643ug/m3，占标率为0.12%；NOX的浓度为164.0609ug/m3，占标率为65.62%。烘干废气烟尘PM10、SO2、NOX满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及修改单中标准限值要求，32m处研磨粉尘的颗粒物(PM10)的浓度为6.2081ug/m3，占标率分别为1.38%，对周围环境影响很小。 2、无组织排放 根据工程分析，本项目大气污染物无组织排放的颗粒物主要是研磨工序，包装工序产生的，通过车间无组织排入大气，无组织颗粒物排放量为0.11t/a。 图8 面源占标率-曲线图 表35 大气估算模式计算结果（面源）一览表 下风向距离/m; 颗粒物（PM10）. 预测质量浓度/ug/m3; 占标率/%. 10(厂界); 5.1052; 1.13. 25; 6.3356; 1.41. 50; 8.543501; 1.90. 65(最大值); 9.1181; 2.03. 75; 8.906101; 1.98. 100; 7.468901; 1.66. 125; 6.1166; 1.36. 150; 5.259601; 1.17. 175; 4.690101; 1.04. 200; 4.4419; 0.99. 225; 4.3626; 0.97. 250; 4.288001; 0.95. 275; 4.2175; 0.94. 300; 4.1518; 0.92. 325; 4.0888; 0.91. 350; 4.0283; 0.90. 375; 3.9709; 0.88. 400; 3.915601; 0.87. 425; 3.863; 0.86. 450; 3.8119; 0.85. 475; 3.7632; 0.84. 500; 3.7155; 0.83. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 9.1181; 2.03. D10%最远距离/m; 0. 根据计算结果，厂界外65米处颗粒物PM10的浓度为9.1181ug/m3，占标率为2.03%，颗粒物PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及修改单中标准限值要求，占标率很小。 3、大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。根据上表计算出的厂界颗粒物的无组织排放浓度为9.1181ug/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2、污染物排放量核算 表36 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 主要排放口. 1; P1; 颗粒物; 2.54; 0.035; 0.166. 2; P1; SO2; 0.091; 0.0013; 0.006. 3; P1; NOX; 27.2; 0.37; 1.78. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.166. SO2; 0.006. NOX; 1.78. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.166. SO2; 0.006. NOX; 1.78. 表37 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; 1; 厂区; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1; 0.11. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.11 t/a. 表38 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 颗粒物; 0.276. 2; SO2; 0.006. 3; NOX; 1.78. 表39 大气污染物非正常排放情况表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. P1排气筒; 气处理设施故障; 颗粒物; 2555.94; 34.86; 2; 2; 生产设施停车. SO2; 0.091; 0.0013; 2; 2. NOX; 27.2; 0.37; 2; 2. 二、噪声环境影响分析 （1）噪声源 本项目营运期噪声主要来源雷蒙磨、风机、铲车等生产设备，设备运行噪声高达80~90dB（A），本项目采用减震和厂房隔音等措施减低噪声影响。 （2）厂界噪声值预测 本项目噪声设备主要在厂房内，厂房隔音约10dB，据经验类比，能减少项目噪声源强对周围环境的影响约10-20dB，本项目取15dB（A）。噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式，公式如下： a、建设项目噪声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAI) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； Ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 b、本项目依据数据计算得等效噪声源强（以最大计）为93.28dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： Lp（r）= Lp（r0）- 20lg（r/r0）-△L 式中： Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r0 —参考位置距离声源的距离，m； r —预测点距离声源的距离，m。 △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障屏蔽、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），本评价计算过程△L取15dB（A）。计算结果列于下表。 厂界东距生产车间6m，厂界西距生产车间30m，厂界南距生产车间11m，厂界北距生产车间6m。现对本项目厂界噪声进行预测，预测结果见下表 表40 厂区厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 厂界噪声源; 衰减后的噪声值. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 73.28; 59.76; 59.38; 56.77; 59.61. 厂界噪声贡献值; 57.72; 52.45; 43.74; 57.72. 噪声监测值; 55.5; 58.4; 56.55; 55.1. 标准限值; 昼间; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 表41 项目敏感点噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 距厂界距离; 贡献值; 现状检测值; 预测值. 昼间; 昼间; 昼间. 东侧居民; 10m; 37.72; 56.25; 59.78. 南侧居民; 20m; 26.43; 57.3; 59.38. 西侧居民; 10m; 23.74; 55.9; 56.77. 北侧居民; 13m; 35.44; 55.2; 59.63. 3、预测结果及评价结论 从以上预测结果可知，通过采取本报告提出的噪声治理措施后，项目厂界四周噪声贡献值满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中限值（≤60dB(A)），项目厂界敏感目标经预测噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（≤60dB(A)）要求。综上，本项目对周边声环境影响程度小。 本次噪声预测仅考虑固定声源，没有考虑交通运输噪声，故现场噪声比预测噪声稍偏大，建议建设方控制好交通运输噪声，采取以下措施，降低交通噪声对周边敏感点的影响。 （3）建设方拟采取的减噪措施 为减少噪声的影响，本环评提出，建设单位拟采取以下措施降低噪声影响： ①加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。 ②场地内部空地及厂界四周加强绿化，以此来削弱噪声程度。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶。 三、水环境影响分析 根据工程分析有关内容，依据本项目污水排放方式和废水排放量，参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定标准表，评价等级定为三级B，所以本项目评价等级为三级B。水评价工作等级判据见下表。 表42 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 1. 废水类别; 生活污水. 污染物种类; SS、COD、BOD5、NH3-N. 排放去向; 厂区绿化. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定. 污染治理设施; 污染治理设施编号; 1#. 污染治理设施名称; 化粪池. 污染治理设施工艺; 化粪池. 排放口编号; 1#. 排放口设置是否符合要求; R是 £否. 排放口类型; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表43 废水间接排放口基本信息表 序号; 1. 排放口编号; DA001. 排放口地理坐标; 经度; /. 纬度; /. 废水排放量/（t/a）; 75.6. 排放去向; 不外排. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定. 间歇排放时段; /. 一、水污染控制和水环境减缓措施有效性评价： （1）生活废水 本项目产生的生活废水排放量为75.6t/a。项目内员工6人，在厂区内部不含食宿，年工作300天。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），员工生活用水量取45L/(人·d)计算，按80%产污效率计算，则生活污水排放总量为0.252t/d，即75.6t/a，其污染物主要为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。根据第一次全国污染源普查可知，污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮浓度分别约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L，则产生量分别为0.0189t/a、0.0091t/a、0.01512t/a、0.002268t/a。项目生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化。 四、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要包括生活垃圾、除尘器收集的粉尘等。 （1）集尘器收集的粉尘 项目研磨废气中的颗粒物经布袋除尘器处理后大部分以集尘灰的形式被布袋收集起来，收集量约91.44t/a；厂区无组织粉尘收集量为10.51t/a，集尘灰和厂区粉尘收集后可回用于膨润土生产。 项目烘干废气中的颗粒物经旋风除尘器+高温布袋除尘器收集，收集量约65.6t/a，为一般固废。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员7人，均不在厂内食宿，年工作300天，生活垃圾按0.5kg垃圾/人·d计算，则产生的生活垃圾为3.5kg/d，1.05t/a。集中收集后委托当地环卫部门统一清运。

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工场地扬尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘、遮盖、封闭措施 | 对周边环境影响较小 |
|  | 水污染物 | 施工废水 | SS | 经沉淀池处理 | 循环利用于生产，不外排，对周边环境影响较小 |
|  |  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | 生活废水 | CODCr | 经化粪池预处理 | 对周边环境影响较小 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  | 固体废物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集交由环卫部门处理 | 符合减量化、资源化、无害化环保要求，对周边环境影响较小 |
|  |  | 办公用房 | 建筑垃圾 | 回填综合利用，其中废钢筋回收外卖，妥善处置 |  |
|  | 噪声 | 施工机械、运输车辆 | 噪声 | 使用低噪声低振动的机械设备，合理安排施工时间等 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值要求 |
| 营运期 | 大气污染物 | 烘干废气 | - 烟尘 | 旋风除尘器+高温布袋除尘器+15m排气筒(P1) | 达标排放 |
|  |  |  | - SO2 |  |  |
|  |  |  | - NOX |  |  |
|  |  | 研磨粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒(P1) |  |
|  |  | 包装粉尘 | 颗粒物 | 厂房封闭 |  |
|  | 水污染物 | 生活废水 | CODCr | 生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化 | 不外排 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  | 固体废物 | 集成器收集的粉尘 |  | 回用于生产 | 符合减量化、资源化、无害化环保要求，对周边环境影响较小 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 收集后由当地环卫部门统一清运处理 | 符合减量化、资源化、无害化环保要求，对周边环境影响较小 |
|  |  | 一般固废 |  |  |  |
|  | 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 通过合理布局、结合天然地形屏障、距离衰减等措施并合理安排弃土时间和运输时间，控制行车速度及禁鸣喇叭，不降低敏感目标处声环境功能级别。 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态影响 | 本项目采用科学规划，合理布局，充分利用项目建成区可用空间和土地进行绿化，通过绿化，美化项目建成区的环境，净化空气，降低噪声。 |  |  |  |  |

# 项目可行性分析

一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于鼓励、限制和淘汰类，项目不违反国家相关法律法规、行业发展政策，不违反区域相关规划，属于允许类，故符合国家相关产业政策。 二、“三线一单”符合性分析 本项目位于湖南省常德市澧县大堰垱镇熊家湾村六组，周边无自然保护区、名胜古迹、饮用水资源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求； 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水源的消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求； 本项目附近地表水环境、声环境质量、大气环境质量均能够满足相应标准的要求；本项目的废气经过处理措施处理后，对周边环境影响很小；生活废水经化粪池处理后排放，对周围环境影响很小；综上，本项目对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。 ## 本次环评对照发改委和商务部联合发的《市场准入负面清单草案（试点版）》（发改经体[2016]442号）进行说明，根据“产业政策符合性分析”，本项目的建设符合国家当前产业政策；经检索《市场准入负面清单草案（试点版）》，本项目位于湖南省常德市澧县大堰垱镇熊家湾村六组，属于允许类，因此本项目符合《市场准入负面清单草案（试点版）》要求。 三、选址合理性分析 1、用地性质符合性分析 本项目属于湖南省常德市澧县大堰垱镇熊家湾村六组，土地权属清楚，符合土地利用总体规划要求。交通运输条件方便，可以节省运输费用和时间；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求。综合上述，从环保角度考虑，本项目选址合理。 2、环境功能区划敏感因素分析 项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。建设区域环境空气功能为二类区，且周边无饮用水源保护区，不属于敏感水域。 四、环境影响可接受分析 本评价认为，营运期加强管理，落实本评价提出的各项要求，营运期生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化，对周围环境影响很小；大气污染物经采取相应的污染防治措施能够达标排放；产噪设备采取隔声、减振等降噪措施后厂界噪声能够达标排放；固体废物分类收集、处置，能够妥善处置，不外排。 通过采取报告提出的污染防治措施，可以达到防治污染、保护环境的目标，各项措施经济上可行、技术上合理有效。 五、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析 2019年生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部联合发布《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号），进一步明确了各类工业炉窑的排放标准，要求对工业炉窑进行整治，减轻工业炉窑造成的环境影响。本项目属于方案附件3“现有涉工业炉窑行业大气污染物排放标准”中的其他类别，应执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996），经环评分析论证，炉窑废气经旋风除尘器+高温布袋除尘器后，其污染物浓度可以实现达标排放。因此，本项目的污染治理措施能符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求。 六、平面布置合理性分析 根据建设单位提供的平面布置图及现场勘察，本项目平面布置由左向右为办公楼、晾干场、生产厂房，生产厂方分为烘干区、生产区、原料区、仓库，区域分工明确，车辆进出都会经地磅和洗车平台，保证车辆出去不会污染厂区沿线的环境。 综上所述，本项目选址合理。 总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求，《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，“十三五”期间国家对CODcr、NH3-N、SO2、NOx、挥发性有机物五项主要污染物施行排放总量控制计划管理。 结合本项目污染源及污染物排放特征，本项目营运期不会产生生产废水，产生生活废水94.5t/a。生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化。所以本项目不设置水污染总量控制指标。 根据“大气环境源强分析”小结可知，本项目烘干废气废气旋风除尘器+高温布袋除尘器处理后(除尘效率为99.9%)，经15m排气筒(P1)有组织排放。研磨粉尘经布袋除尘器处理后(除尘效率为99.9%)由15m排气筒(P1)有组织排放。包装粉尘无组织排放所以本项目设置大气总量控制指标。 SO2:1746×0.0034÷1000=0.006t/a NOX:1746×1.02÷1000=1.78t/a 颗粒物: 0.066+0.1+0.11=0.276t/a

# 环境管理、监测计划及“竣工环保”验收

## 一、环境管理机构职责 1、设立环境管理机构 环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： （1）编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作； （3）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物达到国家排放标准。 2、建立环境管理台账制度 ①根据《排污许可证管理办法（试行）》（环境保护部令部令第48号）及行业排污许可证技术规范的规定建立环境管理台帐制度。落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。按电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。台账保存期限不得少于三年。 ②台账应真实记录生产设施运行管理信息、原辅料及燃料采购信息、污染治理设施运行管理信息、非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息，记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求。 3、建立排污许可证执行报告制度 ①根据《排污许可证管理办法（试行）》（环境保护部令部令第48号）及行业排污许可证技术规范建立排污许可证执行报告制度。对自行监测、污染物排放及落实各项环境管理要求等行为的定期报告，包括电子报告和书面报告两种。排污许可证执行报告按报告周期分为年度执行报告、季度执行报告和月度执行报告。具体执行的报告周期按照行业技术规范规定和当地环境管理要求而定。 ②按照排污许可证申请核发技术规范编写执行报告，对提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据的真实性、有效性负责，并自愿承担相应法律责任；按时提交至有核发权的生态环境主管部门，台账记录留存备查。技术负责人发生变化时，应当在年度执行报告中及时报告。 ③排污信息应当向社会公开，自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，应积极配合调查，并依法接受处罚。 4、建立环境保护奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 ## 二、营运期环境管理 ## 1、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 ## 2、负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 ## 3、负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。 ## 4、该项目营运期的环境管理由建设单位承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 ## 5、负责对本单位员工进行环保宣传工作。 ## 三、排污口规范建设要求 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图（见附图），排污口的规范化要符合有关环保要求。 1、废气排污口 本项目设置一根15m排气筒。 2、固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对边界影响最大处设置标志牌。 3、废水排放口 本项目生产过程不产生生产废水，不设置废水排放口，生产过程中的生活污水作为厂区绿化。 污水排放口标识; 废气排放口标识. 噪声排放源标识; 一般固废标识. ## 四、环境监测计划 环境监测是指项目在施工期、营运期对项目主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。该项目运行后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。 项目营运期环境监测计划见下表。 表44 项目运营期环境监测及检查计划一览表 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 排气筒; 颗粒物、SO2、NOX; 半年一次; 烟尘、二氧化硫排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中标准限值，氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准限值。(GB 13271-2014）中标准限值。. 厂界; 颗粒物; 一年一次; 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中限值。. 噪声; 厂界四周外1m处各一个点; 等效A声级; 一年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 废水; 总排放口; pH、COD、SS、NH3-N; 半年一次; 综合利用. 固废; 除尘器集灰作生产原料利用，一般固废及生活垃圾交由环卫部门统一清运处理; 综合利用，一般固废及生活垃圾交由环卫部门处置. ## 五、环境主体责任及要求 ## 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施），建设单位应将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ## 应明确环境保护责任主体，项目施工期的环境保护责任主体为施工单位，施工完成结束后，环境保护责任主体应转移至临澧县华力热电有限公司。 ## 六、“三同时”验收 为加强建设项目竣工环境保护验收管理，监督落实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或者使用，以及落实其他需配套采取的环境保护措施，防治环境污染和生态破坏，根据《中华人民共和国环境保护法》（第四十一条）“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，建设项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，编制建设项目竣工环境保护验收报告，并依法向社会公开。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。项目在竣工环保验收时建议达到下表要求。 表45 环保竣工验收一览表 污染类型; 验收监测点位; 验收监测 因子; 环保设施; 验收标准. 大气污染; 排气筒; 颗粒物、SO2、NOX; 旋风+布袋; 烟尘、二氧化硫排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中标准限值，氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准限值。(GB 13271-2014）中标准限值。. 厂界; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中限值. 噪声; 厂界四周1m处及周边敏感点; Leq; 安装减震基座；厂房采用隔声材料；车辆减速慢行，禁止鸣笛; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 一般固废; 颗粒物; 收集; 合理处置. 水污染; 生活废水; pH、COD、SS、NH3-N; 化粪池; 综合利用. 七、建设项目竣工环境保护验收 关于《建设项目竣工环保验收暂行办法》相关内容如下： 1、建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括： ①建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件； ②建设项目竣工环境保护验收技术规范； ③建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定。 ④建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 2、验收的程序及内容 ①建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告；主要对生态造成影响的建设项目，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》编制验收调查报告；火力发电、石油炼制、水利水电、核与辐射等已发布行业验收技术规范的建设项目，按照该行业验收技术规范编制验收监测报告或者验收调查报告。 建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 ②需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的，按其规定执行。建设单位开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可以委托其他有能力的监测机构开展监测。 ③验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ④建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见： （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 ⑤为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。 ⑥建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。相关地方政府或者政府部门承诺负责实施与项目建设配套的防护距离内居民搬迁、功能置换、栖息地保护等环境保护对策措施的，建设单位应当积极配合地方政府或部门在所承诺的时限内完成，并在“其他需要说明的事项”中如实记载前述环境保护对策措施的实施情况。 ⑦除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 ⑧除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 ⑨验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 ⑩纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年本），本项目属于其他建筑材料制造（C3039），属于简化管理，根据规定，在2020年9月1日前完成排污许可申报。 3、监督检查 ①各级环境保护主管部门应当按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》等规定，通过“双随机、一公开”抽查制度，强化建设项目环境保护事中事后监督管理。要充分依托建设项目竣工环境保护验收信息平台，采取随机抽取检查对象和随机选派执法检查人员的方式，同时结合重点建设项目定点检查，对建设项目环境保护设施“三同时”落实情况、竣工验收等情况进行监督性检查，监督结果向社会公开。 ②需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，或者在验收中弄虚作假的，或者建设单位未依法向社会公开验收报告的，县级以上环境保护主管部门应当依照《建设项目环境保护管理条例》的规定予以处罚，并将建设项目有关环境违法信息及时记入诚信档案，及时向社会公开违法者名单。 ③相关地方政府或者政府部门承诺负责实施的环境保护对策措施未按时完成的，环境保护主管部门可以依照法律法规和有关规定采取约谈、综合督查等方式督促相关政府或者政府部门抓紧实施。 ## 八、环境管理与监测建议 ⑴环保管理工作是企业管理的一个重要组成部分，应建立严格的制度化管理，使环保工作做到有章可循。 ⑵企业应设专项环保经费用于环保人员的业务培训，不断提高环保管理水平，以保证和满足全公司环保工作的要求。 ⑶公司对环保经费要有一定的保证，用于环境治理工作的开展，以保证良好的生产运行状况。 ⑷环保机构应加强环保管理工作，抓好污染源数据的统计、分析、建档工作。

# 环保投资

本项目总投资500万元，其中环保设施投资22.2万元，占项目总投资的4.44%，环保治理设施及投资估算见下表，具体以实施的为准。 表46 环保设施投资估算一览表 类别 工期; 项目; 内容; 费用(万元). 营 运 期; 废水; 化粪池; 1. 固废; 垃圾收集箱; 0.2. 废气; 烘干:一套旋风除尘器+高温布袋除尘器+15排气筒(P1) 研磨:一套布袋除尘器+15排气筒(P1); 20. 噪声; 减震+车间隔音+隔声罩; 1. 合计; /; 22.2.

一、结论 # 结论与建议 1、项目概况 本项目位于湖南省常德市澧县大堰垱镇熊家湾村六组，总占地面积为10108m2，利用现有场地内并新建厂房。项目建成后，年产9万吨钠基膨润土建设项目。总投资500万元，其中环保投资22.2万元。项目所在地为工业用地，项目所在地不属于环境敏感区域。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状评价结论 本项目所在环境空气评价区域内SO2、NO2、PM10、CO、O3年均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单限值要求，PM2.5年均值超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单限值要求，超标倍数为1.23倍，超标率12.3%，综上，项目所在区域环境空气质量为不达标区。 （2）地表水环境质量现状评价结论 道水水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明本项目周围水体的水质较好。 （3）声环境质量现状评价结论 根据监测报告结果，项目厂界四周符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。说明本项目所在地声环境质量良好。 3、营运期环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化。道水水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。建设单位按照本环评建议，落实环保设施，加强管理，确保污水都能达标排放，则经处理后外排的污水不会对纳污水体的水环境质量造成明显的不良影响。 经上述处理措施处理后，本项目产生的废水不会对纳污水体水质造成明显的影响。 （2）大气环境影响评价结论 本项目营运期的烘干废气经由旋风除尘器+高温布袋除尘器+15m排气筒排放，烟尘、二氧化硫排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中标准限值，氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准限值；无超标点。研磨粉尘经收集后通过布袋除尘收集处理后回用于生产，未收集粉尘以无组织形式排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准限值；无超标点。包装粉尘无组织排放，厂区全场封闭，氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准限值；无超标点。 综合上述，本项目产生的废气对周边大气环境造成的影响很小。 （3）声环境影响评价结论 通过合理布局、距离衰减等措施并合理安排工作时间和运输时间，控制行车速度及禁鸣喇叭，不降低敏感目标处声环境功能级别，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，对周围环境的影响很小。 （4）固体废物环境影响评价结论 建项目运营过程生活垃圾和烘干收集后烟尘由当地环卫部门统一清运处理，项目除尘器集尘用作生产原料回用。 经上述措施处理后，符合减量化、资源化、无害化环保要求，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显的不良影响。 （5）生态环境评价结论 项目营运过程，会对周围生态环境造成一定的影响，通过遮盖裸露地表、植被恢复等措施后，可以缓解项目对生态的影响。封场后进行复绿后逐步恢复生态环境。 4、综合结论 综合各方面评价分析，本项目的建设符合国家产业政策，符合相关规划，选址合理。投产后产生的“三废”污染物采取本报告提出的各项环保措施后，产生的污染物能够做到达标排放，减少污染物的排放，对当地大气环境、水环境、声环境等影响很小。项目对周边环境的影响，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本项目的建设投入使用后，对促进项目所在地经济发展有一定意义，只要建设单位严格执行“三同时”的管理规定，同时切实落实好本项目环境影响评价报告表中的环保措施，确保项目投产后的正常运行，保证项目建成投入后所排放的各类污染物对项目所在地周围环境不会造成明显的影响，从而保证了项目所在地的环境质量。 综上，本评价认为，从环保角度分析本项目的建设是可行的。 二、建议 本项目的投产对环境造成影响的大小，很大程度上取决于建设单位的环境管理，尤其是环保设施运行的管理、维护保养制度的执行情况。为此，根据调查与评价结果，对本项目的环境治理与管理建议如下： （1）严格按照《建设项目环境保护管理条例》报环保部门审批并加强环保管理，认真执行环保“三同时”制度，建立相应的环保专门机构，建立完善的环保管理制度。 （2）对产生较大噪声的生产设备采取隔音和减振等措施，合理优化厂区平面布局；对所有设备加强日常管理和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 （3）必须遵守临澧县的用地规划要求，一旦项目用地区域按规划进行开发建设，项目必须服从当地规划，让出临时占用的土地。 （4）不得在场地建设永久性建筑物，要制定高标准的复绿方案，逐年复绿，与重点工程竣工同步完成。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 主管领导： 年 月 日

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 环评任务委托书 附件二 法人身份证 附件三 营业执照 附件四 用地合同 附件五 土地性质文件 附图一 项目所在地地理位置示意图 附图二 项目现状监测布点图 附图三 项目周边环境关系示意图 附图四 项目所在地示意图 附图五 项目大气引用监测相对示意图 附图六 项目平面示意图 附图七 项目地表水引用监测相对示意图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据本项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。