《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年烘干1万吨稻谷建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 澧县景明农机服务专业合作社 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡景明 |  | 联系人 | 胡景明 |  |
| 通讯地址 | 湖南省澧县澧南镇道河乡高堰村五组 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15307365516 | 传真 | / | 邮政编码 | 415500 |
| 建设地点 | 湖南省澧县澧南镇道河乡高堰村五组 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建☑ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | D4430热力生产和供应、 A0514农产品初加工活动 |  |
| 占地面积 (m2) | 1681.58 |  | 绿化面积 (m2) | / |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保 投资(万元) | 35 | 环保投资占 总投资比例 | 35% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | / |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目来由 澧县景明农机服务专业合作社于2010年7月成立，目前合作社成员56人，流转土地4000多亩，全部用来种植水稻，现拥有粮食生产全程机械化设备近100多台套，该合作社一直是澧县农业生产机械服务主力军，为全县农业生产做出了很大贡献，该合作社的先进事迹先后被央视、农民日报、中国农业新闻网等多家国家级媒体以及省、市、县的媒体先后报道。澧县景明农机服务专业合作社现因生产需要，补齐粮食生产最后一块短板，急需建设一个粮食烘干厂，来解决本合作社及澧南镇几万亩粮食生产最后一公里的问题，故合作社投资100万元进行年烘干1万吨稻谷项目建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关要求，对环境有影响的建设项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于 “四十一、电力、热力生产和供应业 ‘91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）’项目类别”，应编制环境影响报告表，受澧县景明农机服务专业合作社的委托，湖南大自然环保股份有限公司承担了该项目环境影响评价报告表的编制工作，环评单位在接受委托后，通过现场踏勘、现状监测和资料收集分析，在上述工作的基础上按照环境影响评价技术导则的要求编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、工程概况 1、项目概况 项目名称：年烘干1万吨稻谷建设项目 建设单位：澧县景明农机服务专业合作社 项目地点：湖南省澧县澧南镇道河乡高堰村五组，地理位置坐标：东经111.739076，北纬29.562360。地理位置图见附图1。 建设性质：新建。 项目总投资：100万元，其中环保投资35万元，占总投资的35%。 2、建设内容及规模 - 本项目总占地面积约为1681.58m2，主要建设一条年烘干1万吨稻谷生产线及配套设施，烘干房、晾晒钢棚、仓库、农资存放室、检疫室、晒坪、加工车间等。工程项目组成见表1-1。 表1-1 工程项目组成 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 烘干房; 建筑面积约138.3m2，位于厂区东侧，用于稻谷烘干; 钢混结构. 晾晒钢棚; 建筑面积约211.8m2，位于厂区西侧，用于湿谷堆放; 钢混结构. 加工车间; 建筑面积约200m2，位于厂区西侧，用于碾米; 钢混结构. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积约140m2， 含办公室、检验室、农资存放室等; 砖混结构. 储运工程; 成品库; 建筑面积约311.11m2，位于厂区南侧，用于烘干稻谷堆放; 钢混结构. 公用工程; 给 水; 市政供水管网供给; /. 排 水; 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后，用于施肥，不外排。; /. 供 电; 澧县供电系统供电; /. 环保 工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后，用于施肥，不外排。; /. 废气治理; 烘干废气采用重力沉降+布袋除尘处理后通过15m高排气筒高空排放；热风炉烟气经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒高空排放；大米加工粉尘设备自带除尘器+厂房密闭呈无组织排放; /. 固废处置; 生活垃圾、以及初清筛杂质均垃由环卫部门统一处理；热风炉炉渣外售用作农肥，除尘器收集粉尘用作回田，稻壳、谷糠外售作为饲料。; /. 3、主要设备情况 表1-2 工程主要设备 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 烘干机; 5HXG-30C1; 组; 3. 2; 热风炉; 80万大卡; 台; 1; 适配2组热风炉. 3; 40万大卡; 台; 1; 适配1组热风炉. 4; 初清筛; /; 台; 1. 5; 布袋除尘器; /; 组; 2. 6; 成套碾米设备; SZ20/25A型; 套; 1; 7米*1.1米*2.8米. 7; 电子秤; /; 台; 2. 8; 电子包装机; /; 台; 1. 9; 真空包装机; DZ-260; 台; 1. 4、主要原辅材料消耗情况 本项目主要原辅材料消耗见表1-3。 表1-3 工程主要原辅材料及能源消耗 序号; 原辅材料名称; 年用量; 单位; 储存方式; 来源; 备注. 1; 早、中、晚稻; 1.1; 万吨; 堆放; 自产、外购; 潮稻. 2; 生物质颗粒; 200; 吨; 堆放; 外购; 燃料. 3; 干燥稻谷; 1.2; 万吨; 散装; 自产外购、代加工. 4; 电; 12; 万KW·h; 乡镇电网. 5; 包装材料; 0.05; 吨; 外购. - 产品方案 - 表1-4 本项目产品方案 - 序号; - 产品名称; - 设计生产能力; - 包装; - 备注. - 1; - 干燥稻谷; - 1万吨/年; - 散装; - 外售、加工成大米. - 2; - 大米; - 7590吨/年; - 袋装或散装; - 出米率63.25%. 三、公用工程 1、给水：本工程用水主要为员工生活用水，均来自市政供水管网供给。 2、排水：生活污水经化粪池预处理后，委托村民定期清掏，用于施肥，不外排。雨水顺势流入东南侧水塘。 3、供电：本工程电源由10KV乡镇电网供电。 四、劳动定员和工作制度 本项目劳动定员3人，平均每天工作8小时，年工作300天。在每年水稻成熟收购时节烘干车间全天运行，其余时间不运行。 五、建设投资及资金来源 项目总投资为100万元，为企业自筹。 六、建设进度 本项目预计于2021年3月投入运营。 七、 编制依据 1、法律法规及相关政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）； （8）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日）； （9）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年10月1日施行）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）； （12）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）； （13）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （14）《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》常生环委办发[2020]4号； （15）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》国发[2018]22号； （16）《湖南省大气污染防治条例》； （17）《常德市重污染天气应急预案》； （18）《常德市贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》； （19）常德市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）常政发〔2018〕15号。 2、技术导则及规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2011)； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2016)； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)； （5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)； （6）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》(HJ964-2018)； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； ### （8）《湖南省用水定额》（DB43 T388-2020）； （9）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）； （10）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）； （11）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》 （HJ944-2018）； （12）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）； （13）《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》（常建通[2017]50号）； （14）《常德市建设工程文明施工管理办法》（2016）； （15）《关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）。 3、其他 （1）建设单位提供其他相关资料； （2）检测报告。 评价等级与评价范围 一、地表水 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，本项目无生产废水外排，生活废水经化粪池预处理后用作农肥，不外排，因此，本项目地表水评价等级为三级B，重点对项目依托处理设施环境可行性分析。 二、大气 详见大气环境影响分析章节。根据估算模型计算结果，本项目有组织排气筒SO2建议评价等级为三级，NO2建议评价等级为三级，烟尘建议评价等级为三级，厂区无组织颗粒物建议评价等级为二级，综合判定本项目大气评价等级定为二级，不进行进一步预测和评价，只需对污染物排放量进行核算，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 三、地下水 依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。根据附录 A确定本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，根据地下水环境敏感程度分级表，建设项目所在区域的地下水环境敏感程度为不敏感。根据评价工作等级判据，IV类项目地下水环境影响评价级别低于三级，因此，本项目地下水环境影响评价级别低于三级，可不展开地下水环境影响评价。 四、噪声 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2·4-2009）5.2.3建设项目为2类声环境功能区的，声环境影响评价按二级评价；根据《声环境质量标准》（GB-3096-2008），本项目属于2类声环境功能区，故本项目声环境影响评价等级为二级，以项目边界向外200m为评价范围。 五、土壤 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。本项目为污染影响型项目，占地规模为1681.58m2，属于小型，根据附录 A 识别，建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别为IV类。根据污染影响型敏感程度分级表可知，本项目敏感程度属于“建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的”，因此为较敏感。 表1-5 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度; Ⅰ 类; Ⅱ 类; Ⅲ 类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 备注：“-”，表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据上表，本项目评价等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价。 六、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目生产过程中主要污染因子不在(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质范围类，无环境风险影响。 - 生态环境 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目占地面积为1681.58m2，小于2km2，项目所在地属于“除特殊生态敏感区和重要生态敏感区以外的其他区域”即为一般区域，根据生态影响工作分级等级划分依据，本项目生态影响评价工作等级为三级，评价范围为项目占地范围。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 澧县景明农机服务专业合作社年烘干1万吨稻谷建设项目位于湖南省澧县澧南镇道河乡高堰村五组，项目为新建项目，经现场勘察，周边为农田及少量居民，无工业企业，无原有污染情况及主要环境问题。 |

2、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、生物多样性等) 1、地理位置 澧县位于湖南省北部，澧水下游。属常德市所辖，位于常德市北部。县域面积2017.5km2，辖14个镇、18个乡、10个农林渔场。全县2011年末总人口93.75万人，其中：非农业人口17.46万人，农业人口76.29万人。县境东南西三面分别与安乡、临澧、石门接壤，北与湖北省毗邻。地理坐标为：东经111°12′19″~112°04′15″，北纬29°16′30″~29°57′30″。 本项目位于湖南省澧县澧南镇道河乡高堰村五组 ，GPS坐标：东经111.739076，北纬29.562360，详见附图1。 2、地形、地貌 澧县地处武陵山余脉向洞庭湖过渡地带，以平原和岗地为其主要地貌特征。地势西北高、东南低。最高点西北部太青山海拔1020m，最低点九垸乡永和村海拔28m。中部澧阳平原系全省较大平原之一。主要河流有澧、澹、道、涔、松滋五水。 澧县全境土地面积2017.5km2，其中山地丘陵面积463.9km2，占全县总面积的22.01%；岗地主要分布在县境南部和北部，共710.2km2，占全县总面积的34.18%；中东部属平原，约923.2km2，占全县总面积的43.18%。 根据岩土工程初期勘察报告，项目所在区地层属第四系全新统（Q4）和第四系更新统（Q3）各土层的特征如下： （1）耕土、填土和淤泥层：由粘性土和粉土组成，含少量粉砂及砖块、瓦片、砾石和腐渣等有机质，厚度分别为0.5-1.4m、1.1-2.2m、0.6-4.4m。 （2）粉质粘土：主要成份为粘粒，含粉土团块，干强度和韧性中等-高，厚度0.6-3.2m，呈可塑-硬塑状，承载力较高，中等压缩性。 （3）粉土：中密状为主，局部松散-稍密，以粉土质为主，干强度和韧性中等-低，0.6-4.8m，承载力较高，中高压缩性。 （4）卵石：稍密-密实，砾石主要成份为硅质岩、砂岩石英等，级配好，厚度最大为14.7m，承载力高。 根据国家地震局烈度划分资料，本工程区属中强度地震区，地震基本烈度为七度。 3、水文状况 澧水发源于桑植县南岔以上，有北、中、南三源。三源在龙江口汇合，流经永顺、慈利进入常德市境，再经石门、临澧，在临澧县杉板乡青山分为二支，南支名干河、北支名新安河，两支在洞坪乡电灌站以下汇合，过澧县至津市小渡口注入七里湖，全长388km，流域面积18496km2。其中流经常德180km，流域面积8146km2。 依据常德市津市水文站历年（1980-2005年）对澧水的观测资料，采用洪水频率分析和保证率分析，得出该站水位特征值。历年最高水位：45.01m（1998年）。历年最低水位：29.35m（1999年）。多年平均水位：33.08m。历年最大流量：15100m3/s（1980年）。 全县有大小河流47条，可划分澧水、四口两条水系。其中一级支流9条，二级支流22条，三级支流15条，四级支流1条。澧水水系在县境内有6条，包括澹水、道水、涔水3条一级支流，干流境内长32公里。四口水系有界溪桥、顺林桥、洈水河和松滋所属的11条大小溪河，其中一级支流5条，二、三级各三条。流经境内河流总长266.5公里，径流量340亿立方米，河网密度0.126公里/平方公里。境内河现存大小湖泊10处，总面积约0.4186万公顷，其中七里湖是唯一的通江湖泊。 澹水是九澧之一，澧水支流。由石门县新铺乡境流入临澧县，源流分南、北两支。北支发源于县境燕子山翟口毒，流经花桥峪中和铺、真武殿，东流入澧县境后转入临澧县境。南支源出二处，一处源于燕子山女儿垭，流经苦溪河、华溪洞、河曲峪东流入临澧县境。一处源出尖峰山（仙凤山）；两源在河曲峪合流。南北两支源流在临澧县谭家铺之两河口汇合，再流经新安、官亭等地入澧县境后于澧阳桥注入澧水，另一分支至中渡口与涔水汇合，在澧县小渡口入澧水。全长60公里，流域面积350平方公里。 1957年，临澧县在澹水上游建官亭水库，官亭塔以上北支9公里、南支7公里均被淹没。同年，澧县为消灭血吸虫病，填河灭螺，将官亭塔以下河道全部平废。原澹水上游来水，从官亭水库溢洪道泄出南撇洪渠至新安镇汇入澧水，下游则从澧县北三撇彭家峪入涔水。 涔水系澧水一级支流，属九澧之一。其源有南北两支，北源自澧县太青乡太青山东麓白岩壁，经太青、甘溪滩、火连坡、闸口等乡镇至两河口，入王家厂水库，全长44公里；南源源出石门燕子山，经澧县杨家坊、码头铺、方石坪等乡镇到两河口，汇入王家厂水库，全长30公里。两源汇合后成为涔水干流，经王家厂、大堰垱、中武、彭家厂、梦溪、涔南、涔澹蓄洪区、涔澹农场、永丰等地，在小渡口注入澧水。全河段长115公里，县境内流程102.5公里，坡降0.774‰，干流落差79.34米，可开发水能6200千瓦。县境内流域面积1118.2平方公里。 矿区内地表水补给主要为大气降水，水量随季节变化，因矿区地形为北高南低，矿区范围水系不发育，地表水体对采矿影响小。矿坑充水因素主要为大气降水，雨季时有少量矿层中的裂隙岩溶水流出。地形利于地表水快速排泄，采场充水可自流排泄。 矿区内属于第四系碎石粘土层为弱含水层。下伏地层为三叠系下统大冶组（T1dy）灰岩段，由薄～中厚层状灰岩组成，主要含溶洞裂隙水，随矿山开采自然排出。 本项目所涉及的水体为东侧沟渠，水体功能为灌溉，项目周边居民饮用水大多使用自来水，只有极少数自家有自来水井。本项目水来自自来水管网，生活污水经化粪池处理后用于周边农田。 4、气候气象 评价区域属亚热带季风湿润气候区。四季分明，春多寒潮、阴雨、夏多暴雨、高温、秋伏易旱。 年均气温：16.5℃ 极端最高气温：40.5℃（1972.8.27） 极端最低气温：-13.45℃（1977.1.30） 年均降雨量：1377.9mm 日最大降雨量：232.9mm 最大积雪厚度：20.0cm 年均相对湿度：80% 年均风速：2.6m/s 最大风速：21.7m/s 主导风向春夏：西南风，秋冬：北北东风（频率为18%） 年日照时数：1771h 霜期：265天 项目区域全年主导风向为NNE风，年出现频率12%，冬季（1月）以NNE风为主，其出现频率15%；春季（4月）以NNE风为主，出现频率约12%，夏季（7月）以SSW风为主，出现频率9%，秋季（10月）以NNE风为主，出现频率为15%。全年静风频率28%。风向频率玫瑰图如图1。 春季，静风=34% 夏季，静风=25% 秋季，静风=22% 冬季，静风=30% 全年，静风=28% 图2 风向频率玫瑰图 5、土壤 澧县土壤垂直分布，具有明显的由红壤经黄红壤向黄壤过渡的特点，县内土壤分为地带性土壤、非地带性土壤。地带性土壤包括山地黄棕壤、山地黄壤和红壤，非地带性土壤包括紫色土、石灰土、潮沙泥土和水稻土。垃圾填埋场周边植被类型分为常绿阔叶林、落叶常绿阔叶混交林、针叶林、竹林、灌丛、草丛、经济林七个群系型组。主要植被为马尾松、枫香、湖南椴树、山槐、白栎、油茶等，植被覆盖率约为90%。 6、动植物与生态 澧县境内植被主要为常绿阔叶林，优势科植物有壳斗科、樟科、山茶科、木兰科、杜英科、冬青科，典型群落主要有栲类林、桐类林、柯类林、樟楠类林、木荷类林、含笑类林等。 本道路沿线植被主要为小型的灌木、杂草等，生态环境一般。 功能区区划分类及执行标准 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-1 区域所属的各类功能区区划分类及执行标准一览表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 地表水环境功能区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 2; 环境空气功能区; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 3; 声环境功能区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 基本农田保护区; 是（未占用永久基本农田）. 5; 风景名胜保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 污水处理厂集水范围; 否. 8; 是否属于环境敏感区; 否. 9; 是否属饮用水源保护区; 否.

3、环境质量现状及评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境) 一、空气环境质量现状与评价 项目所在区域大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2019年12月全市环境质量状况的通报》中附件3“2019年1～12月常德市环境空气质量状况”，监测数据及达标情况，如下表所示： 表 3-1 2019年度澧县区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 最大浓度占标率/%; 超标倍率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 8; 13.3; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 16; 40; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 65; 92.8; /; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 4; 1.1; 27.5; /; 达标. O3; 8h平均质量浓度（日均值）; 160; 148; 92.5; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 42; 120; 20; 不达标. *1.根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表数据可知，项目所在区域澧县为不达标区，超标污染物为PM2.5。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时南方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是澧县经济发展迅速，工业集中度较高，新开工建设项目较多，土方开挖，渣土运输车辆较多，导致PM2.5超标，因此，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。

二、水环境质量现状与评价 为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用2020年10月常德市环境质量监测月报的监测结果，见下图： 结果表明道水各断面的水质类别为Ⅱ、Ⅲ类，满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明项目区域水环境质量较好。 三、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，本次环境影响评价委托湖南精科检测有限公司于2020年12月10日-11日对本项目所在地声环境现状进行了监测。具体声环境质量监测结果见下表3-2： 表3-2 声环境质量现状监测与评价结果 单位：dB(A) 采样点位; 采样日期; 检测结果Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间. N1 厂界东侧; 2020.12.10; 57.5; 43.2. 2020.12.11; 57.2; 43.6. N2 厂界南侧; 2020.12.10; 56.1; 42.6. 2020.12.11; 56.6; 42.9. N3 厂界西侧; 2020.12.10; 56.1; 41.8. 2020.12.11; 55.8; 42.1. N4 厂界北侧; 2020.12.10; 58.1; 44.1. 2020.12.11; 57.9; 43.8. N5 居民敏感点; 2020.12.10; 55.0; 42.0. 2020.12.11; 54.6; 41.7. 从表3-2中监测结果可看出，项目声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，说明项目区域声环境质量良好。 - 生态环境质量现状 （1）植物资源现状： 项目所在地周边植被以针叶林阔叶林混交为主，针叶林主要为尾松林，为项目周边林木群落主要生态类型之一，建群树种为马尾松，并半生杉木、毛竹等常绿乔木。针阔叶混交林以马尾松—杉树—樟树混交林为主，是区域主要植被类型之一。乔木层以马尾松、杉树、樟树为优势种，伴生有泡桐、枫香、苦槠、锥栗、南酸枣、无患子、油茶树等。灌草丛主要物种有白栎、茅栎、映山红、黄荆、马桑、白马骨、荚迷、山胡椒、箭竹、冬青、盐肤木、野枯草、狗尾草本，间有零星马尾松等树木耸立其中。 评价区内林地主要为杂草和低矮灌木，有少量乔木，周边村镇及山丘以农业生态和林业生态为主，都为较常见植物，包括农作物和残次林，农作物植被分布广泛，主要的农作物品种以水稻、玉米、花生、红薯、蔬菜、柑橘等油粮作物为主。 （2）动物资源现状： 评价区域多为适应耕地和居民点的本地动物，野生动物以小型农田动物及两栖类动物为主，常见动物有田鼠、黄鼠狼、蛇、青蛙、麻雀、喜鹊等，建设区未发现国家保护野生动物。 项目所在区域主要鱼类以经济鱼类为主，鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼等，未发现国家级保护鱼类，本项目评价区域无鱼类三场。项目区域内未发现国家和省级重点保护野生动物，也未发现其栖息地和迁徙通道。 根据现场调查，评价区范围内无珍稀植被、无古树名木。区域不存在水土流失，自然灾害，生物入侵等生态问题，整体生态环境良好。 - 五、区域污染源调查 - 项目为新建项目，根据现场勘察，项目周边无工业企业，主要为农田及少量居民，故项目无原有污染问题。 主要保护目标(列出名单及保护级别) 经过实地勘查，本报告确定以评价范围内区域大气环境、声环境、地表水。本次评价的环境空气保护目标见表3-3，地表水环境目标见表3-4，其他保护目标见表3-5。 表3-3 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 内容（人）; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离（m）. X; Y. 道河乡居民; 111.734364; 29.568981; 居民; 500; 二类区; 西; 80~2500. 道河乡居民; 111.733227; 29.567014; 居民; 50; 南; 80~2500. 道河乡居民; 111.730115; 29.569018; 居民; 800; 东北; 220~2500. 道河乡居民; 111.732658; 29.562962; 居民; 3000; 北; 230~2500. 道河乡居民; 111.733541; 29.565455; 居民; 2500; 西南; 70~2500. 道河乡居民; 111.730257; 29.565233; 居民; 100; 西北; 340~2500. 表3-4 地表水环境保护目标 类 别; 坐标; 保护 对象; 保护要求; 相对厂 界距离; 高差; 与排放口位置关系. X; Y. 地 表 水; 111.754629; 29.564426; 道水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准; 东侧1.5km; /; /. 表3-5 其他环境保护目标 类别; 环境保护目标; 方位距离; 功能规模; 保护级别. 声环境; 居民; 西侧20~200m; 100人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民; 南侧55~145m; 20人. 居民; 西南侧58~200m; 80人. 生态环境; 保护项目周边基本农田及其生态环境.

4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 地表水：道水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 - 表4-1 地表水质量标准 （单位：mg/L，pH 无量纲） - 评价因子; - pH; - SS; - CODCr; - BOD5; - 石油类; - 氨氮. - 《地表水环境质量标准》III类; - 6~9; - /; - 20; - 4; - 0.05; - 1.0. 2、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准； - 表4-2 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 日均值; 75. 年平均值; 35. CO; 日均值; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. TSP; 24小时平均; 300. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、污水：本项目废水不外排。 2、废气：项目仓库粉尘、大米生产粉尘、烘干粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值及表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；热风炉烟气执行《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（常生环委办发[2020]4号）（颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOX：300mg/m3）。 - 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB、夜间50dB）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 在满足“达标排放、总量控制”原则的基础上，结合该项目污染防治设施稳定运行达到的处理效率和实际污染物排放量，建议本工程总量控制指标如下： SO2：0.068t/a、 NOx：0.2t/a。 |

5、建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示) ### （一）施工期 根据项目建设内容，项目施工期主要内容为基础工程（土地平整）、主体工程（建筑物建设、钢结构厂房搭建）、设备安装及辅助工程、公用工程建设，施工期生产工艺流程及产污环节示意图详见下图。 图3 基 础 工 程 主 体 工 程 装 饰 工 程 设 备 安 装 工 程 验 收 建筑粉尘 机械噪声 生 施 活 工 污 废 水 水 建筑固废 机械噪声 装饰材料废气 生活废水 废装饰材料 机械噪声 汽车尾气 施工期产污环节流程图 ### 营运期 图4 稻谷烘干流程图及产污节点图 图5 大米生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 烘干工序：稻谷来厂区，潮粮通过提升至初级清筛去除大杂后，由输送带传送至烘干机，烘干机机采用热风炉燃烧生物质颗粒提供热能，热风炉通过自带换热器进行热转换，烟气从热风炉烟气排放装置排出，热气通过风机进入烘干机内将稻谷烘干。烘干后的稻谷经运输机运输至仓库存储待售。烘干过程会产生一定量的燃料燃烧废气、粉尘、灰渣以及噪声。 大米生产工序：原料稻谷经袋装后运送至厂区原料仓库，优先采用封闭或半封闭装卸和输送设备，并对输送设备定期进行保养，保证其处于良好的运转工况,防止物料在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声。对堆放的袋装粮食采取外包覆膜等措施，避免粉尘及受潮。根据加工量，合理安排清仓时间和优化清仓工序。 ①稻谷原料加工经首先需进行初清，以去除大部分的灰尘、石粒、绳纸等杂质，项目采用风选技术和多道连续谷流工艺，操作较灵活，可满足不同原粮的清理要求，此过程将有含粉尘废气及初清杂物（包括石粒、绳纸、稗子等）产生。 ②经初清后采用吸式比重去石机对稻谷流连续去石，再分级分别去石、除稗，以保证后续加工要求，此过程操作为密闭式传输作业，有产生少量的杂物（主要为石粒、稗子）。 ③砻谷是第一道加工工序，是控制碎米量的重要环节，主要是采用砻谷机初步除稻壳。项目选用的砻谷机设备可与比重分级去石机配合使用，可对不同性能稻谷设置不同参数，性能优良、破碎率低。此工序将有粉尘废气产生，此外将产生谷壳、米糠、碎米。 ④谷糙分离是为下道工序提供纯净的糙米，同时回收稻谷，送回砻谷机再脱壳。此工序也将产生谷壳及碎米。 ⑤辗米主要是通过挤压，搓揉，使其蜕皮。根据市场对产品品质的要求，项目采用多机轻辗工艺，可以保证增碎较少。 ⑥为保证大米各项感官指标满足要求，需要进行后续抛光处理，主要是利用卧式抛光机使米表面淀粉糊化和胶质化，使米表面光洁细腻。 ⑦色选是色选是将优质米中的异色米、腹白米及未清理干净的杂质除去。经色选后送入高分筛进行分级优选，再于自动包装线，即得成品。 ### 主要污染工序 - 项目施工期污染源分析 - 废水 施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工废水在地基施工阶段、施工设备的维修、冲洗、工程养护过程中产生，含有石油类污染物和大量悬浮物。一般施工废水污染物浓度SS约3000mg/L，石油类15mg/L。预计每天会产生施工废水1t，本项目施工期3个月，会产生施工废水90t，根据计算可知施工期SS和石油类的产生量分别为0.27t、0.0014t。 （2）生活污水 项目施工期不设施工营地，本项目施工人员来自周边居民，施工期约3个月，施工人员平均每天约15人，工地生活用水人均按150L/d（引自《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），生活污水中主要含有COD、BOD、SS、氨氮等污染物，类比同类型施工场地生活废水，废水中CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油浓度分别为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L、20mg/L。工人生活用水量为2.25m3/d，总生活用水量为67.5m3，污水量按80%计，生活污水产生总量为54m3，CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油的产生量分别为0.014t、0.006t、0.011t、0.0017t、0.001t。 2、废气 （1）施工扬尘 在整个建设施工阶段，土地平整、挖土、建材的运输和装卸以及混泥土搅拌等施工作业过程都会产生扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 ①施工过程中TSP、PM10、PM2.5排放量 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（公告2014年 第92号），施工扬尘源中颗粒物的总体计算公式如下： WCi=ECi×AC×T ECi=2.69×10−4×（1−η） 参考粒径系数为：TSP为1、PM 10为0.49、PM 2.5为0.1。式中： 1）WCi为施工扬尘源中PM i总排放量，t/a。 2）ECi为整个施工工地PM i的平均排放系数，t/（m 2·月）。 3）AC为施工区域面积，m 2。 4）T为工地的施工月份数，一般按施工天数/30计算。 5）η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，各类控制措施的控制效率见下表。多种措施同时开展的，取控制效率最大值。 表5-1 施工扬尘控制措施的控制效率 控制措施; 控制效率. TSP; PM10; PM2.5. 路面铺装和洒水; 铺装干混砂浆，洒水强度 （W）=0.6mmH2O/hr; 96%; 80%; 67%. 防尘网; 尼龙塑胶网网径0.5mm，网距3mm; 24%; 20%; 17%. 尼龙塑胶网网径1mm，网距5mm; 12%; 10%; 8%. 覆盖防尘布; 高强度纤维织布密闭覆盖; 32%; 27%; 22%. 尼龙塑胶网网径1mm，网距5mm; 20%; 17%; 14%. 化学抑尘剂; 89%; 84%; 71%. 围挡; 2.4m 硬质围挡; 18%; 15%; 13%. 1.8m 硬质围挡; 12%; 10%; 8%. 根据项目实际情况，采用化学抑尘剂与覆盖防尘布措施，故TSP、PM10、PM2.5控制效率分别为89%、84%、71%；施工区域面积约为5756m2；施工时长约为3个月。 参考施工扬尘源中颗粒物的总体计算公式，TSP排放量为0.030t；PM10排放量为0.044t；PM2.5排放量为0.079t。 （2）施工道路扬尘 据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 其中： Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车车速，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面颗粒物量，kg/m2。 下表中为一辆10t卡车，通过长度为1km的路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 （3）汽车及施工机械废气 施工车辆因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物。这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3。 为了进一步减少扬尘排放量建设单位及施工单位还得采取如下管理措施： 表5-3 施工工地防尘降尘措施 施工阶段/工位; 主要降尘措施内容. 建设单位; 将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖. 施工单位; 制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。施工单位应当采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作。. 施工现场; 对施工现场实行封闭管理。施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡。. 物料管理; 加强物料管理。施工现场的建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放。在规定区域内的施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆；采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施；水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。. 降尘作业; 注重降尘作业。施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水。拆除建筑物或构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物。施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效防扬尘措施；灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。. 道路与运输车辆; 硬化路面和清洗车辆。施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，道路应畅通，路面应平整坚实。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。. 建筑垃圾; 土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。. 加强监控; 当环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。. 3、噪声 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑物砌筑时的锤打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声以及振动。 物料运输车辆类型及其声级值见下表。 表5-4 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB(A)]. 底板及结构阶段; 钢筋; 载重车; 80~85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. ### 施工期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB，一般不会超过10dB。 表 5-5 施工期噪声声源源强表 单位：dB(A) 施工阶段; 声源; 声源强度. 底板与结构阶段; 水泥输送泵; 90~100. 振捣器; 100~105. 空压机; 75~85. 装修、安装阶段; 电钻; 100~105. 手工钻; 100~105. 无齿锯; 100~105. 4、固体废物 本项目施工期间产生的固体废物是土建工程建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据类比调查，钢构结构厂房建筑垃圾较少，预计本项目施工过程建筑垃圾的产生量约5t。委托渣土部门外运建筑垃圾消纳场。 （2）生活垃圾 本项目在施工期间，施工人员日常生活产生生活垃圾，工程施工人数以15人计，生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，工程施工工期按3个月计，则工程施工期生活垃圾产生量为0.225t，交由环卫部门收集处置。 - 土石方平衡 项目建设地较为平整，建设单位在建设过程中不需要对场地进行回填，只进行简单平整后进行建设，土石方可保持平衡。 二、项目运营期主要污染源分析 ### 1、废气污染源 营运期废气污染源主要为仓库粉尘G1、热风炉烟气G2、烘干废气G3。 ### （1）装卸粉尘G1 在进、出粮作业过程中，由于粮食（粮包）的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染。查阅《逸散性工业粉尘控制技术》，谷物加工的逸散尘排放因子：装卸和运输过程0.01kg/t。本项目最大粮食进出量1万吨，则粉尘产生量约为100kg/a，本环评要求建设单位对厂房进行密闭，不定期清扫厂房地面。部分经仓库厂房阻隔沉降80%，剩下20%无组织排放，则无组织排放量为0.004t/a。 ### （2）热风炉烟气G2 ### 项目计划配备3套热风炉烘干设备，热风炉使用生物质颗粒作为燃料。生物质颗粒燃料为外购，生物质颗粒的燃烧参照生物质燃料燃烧时产生的污染物，主要为烟尘、氮氧化物、二氧化硫，根据《第一次污染源普查的排放系数手册》，生物质成型材料烟尘的产污系数为0.5kg/t-生物质，氮氧化物为1.02kg/t-生物质，二氧化硫为17Skg/t-生物质，本项目含硫率取0.02%，年使用生物质颗粒量为200t/a，则烟尘的产生量为0.1t/a，氮氧化物的产生量为0.2t/a，二氧化硫产生量0.068t/a。根据产排污系数手册查阅的数据，废气产生量为6240.28m3/t生物质，即124.8万m3，则烟尘的产生浓度为80.1mg/m3，氮氧化物的产生浓度为164.7mg/m3，二氧化硫产生浓度为26.7mg/m3，产生的废气经布袋除尘器处理后，再通过15m（P1）排气筒排放。类比同类行业，布袋除尘器处理效率能够达到90%，则热风炉烟气的烟尘排放量为0.01t/a，排放浓度为8.01mg/m3，氮氧化物排放量为0.2t/a，二氧化硫的排放量为0.068t/a。 （3）烘干粉尘G3 本项目烘干清粮时，因振动、筛选加工会产生较多的粉尘，该粉尘主要为粮食中的无机杂质（灰尘）和有机杂质（生物质颗粒、瘪子）等，本项目粮食烘干处理能力为90t/d，年烘干粮食为10000 t，根据类比资料，粮食中杂质含量占0.01%，粉尘的产生量为1t，产生的粉尘由沉降室（14m×3m×12m）自由沉降，经布袋除尘器收集处理后通过15m排气筒(P2) 高空排放，沉降室加布袋除尘的处理效率能够达到99%，根据企业提供资料，风机风量不小于10000m3/h，则烘干粉尘排放量为0.01t/a，排放速率为0.033kg/h，排放浓度为3.33mg/m3。 （4）大米加工粉尘G4 在大米加工过程中会产生大量的粉尘，粉尘主要为谷糠粉尘，根据业主提供资料，其中初清、去石、筛糠、砻谷工位产尘量较大，产尘量分别为稻谷加工量（1.2万t）的0.03%、0.02%、0.05%、0.05%，即产尘量分别为3.6t/a 、2.4t/a 、6t/a 、6t/a，项目拟选用成套碾米设备，该套设备各加工工段都在密闭条件下进行，且自带消音除尘装置，处理效率高达99%，未处理部分呈无组织排放至车间，再通过厂房阻隔沉降80%，20%排放至室外。则除尘器收集粉尘为17.82t/a，无组织排放为0.036t/a。 2、废水污染源 本项目废水污染源主要为生活废水。 （1）生活废水：本项目员工共3人，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），人均用水按80L/人·天计，产污系数为0.8，则职工生活污水产生量为1.92m3/d（57.6m3/a）。废水中污染因子主要含有 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 等污染物。生活污水经化粪池处理后，用于周边菜园灌溉，不外排。 ### 表5-6 项目运营期废水排放量及其污染物产生浓度一览表 序号; 污水 类型; 污水水量 （m3/a）; 污染物 名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）. 1; 生活 污水; 57.6; CODCr; 250; 0.0144; 150; 0.00864. BOD5; 120; 0.0069; 72; 0.00415. SS; 200; 0.0115; 140; 0.00806. NH3-N; 25; 0.00144; 22.5; 0.0013. 动植物油; 25; 0.00144; 22.5; 0.0013. 新鲜水 生活用水 定期清掏，农户肥田 57.6 化粪池 57.6 损耗14.4 72 项目水量平衡图如下： ### 图5-2 水量平衡图（m3/ a） 3、噪声污染源 项目营运期噪声主要为风机、烘干机、热风炉、初清筛等设备噪声及运输车辆（N1）进出项目区域时产生的交通噪声，声压级约为65~95dB（A）。 表5-7 主要设备噪声源情况一览表 单位dB(A) 序号; 设备名称; 噪声强度. 1; 烘干机; 65~85. 2; 提升机; 70~75. 3; 热风炉; 75~80. 4; 运输车辆; 70~95. 5; 初清筛; 65~75. 4、固废污染源 - 项目运营期产生的固废包括热风炉炉渣S1、初清筛过程中产生的杂质S2、除尘器收集粉尘S3、大米生产产生的稻壳及砂石S4、生活垃圾S5等。 - （1）热风炉炉渣S1 ### 一般为热风炉燃烧后的灰渣，产生量约占燃料用量的3~5%，本项目生物质颗粒（燃料）的消耗量为200t/a，产灰量按5%计算，则该部分灰渣产生量约为10t/a。 项目以生物质颗粒为燃料，不添加任何化学物质，燃烧后产生的灰渣主要成分为钾、镁、磷和钙等无机物，与秸秆、木材等焚烧的草木灰性质成分类似，不具有毒性和环境危害，收集后外售作农肥。 - 初清筛杂质S2 稻谷初清产生的大、小、轻杂主要为稻草、杂草、树叶、树枝、石子等，产生量一般为原料的0.1%，则清杂产生的大、小、轻杂产生量为10t/a，与生活垃圾一起由乡镇环卫部门统一收集处理。 ### （3）除尘器收集粉尘S3 ### 根据前文工程分析可知，布袋除尘器以及沉降室收集粉尘量约为19.87t/a，此部分粉尘主要为热风炉燃烧、烘干等过程产生，收集后用作回田。 ### （4）大米生产工序固废S4 ### ①沙石等颗粒物的产生量约占原料总量的0.1%，12t/a，该部分废物收集后交由环卫部门统一清运； ### ②稻壳占原料总量的22%，约2640t/a，收集后作为动物饲料卖给饲养场或饲料公司生产饲料； ### ③谷糠、碎米、米糠等有机固废约占原料总量的14.5%，1740t/a，该部分废物收集后作为动物饲料卖给饲养场或饲料公司生产饲料。 ### （5）生活垃圾S5 本项目共有员工3人，按照平均每人每天产生0.5kg计，则每年产生生活垃圾0.045t/a，收集于垃圾桶内，由环卫部门统一收集处理。

6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 处理后排放浓度 及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | TSP | 0.274t/a |  | 0.030t/a |  |
|  |  |  | PM10 | 0.274t/a |  | 0.044t/a |  |
|  |  |  | PM2.5 | 0.274t/a |  | 0.079t/a |  |
|  |  | 汽车及机械尾气 | CO | 0.2mg/m3 |  | 0.2mg/m3 |  |
|  | 运营期 | 仓库 | 粉尘 | 0.1t/a |  | 0.004t/a，无组织 |  |
|  |  | 热风炉 烟气 | 烟尘 ### SO2 NOx | 80.1mg/m3 、0.1t/a 26.7mg/m3 、0.068t/a 164.7mg/m3、0.2t/a |  | 8.01mg/m3 、0.01t/a 26.7mg/m3 、0.068t/a 164.7mg/m3、0.2t/a |  |
|  |  | 烘干粉尘 | 粉尘 | 1t/a |  | 0.01t/a，3.33mg/m3 |  |
|  |  | 大米生产 | 粉尘 | 18t/a |  | 0.036t/a |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 0.27t |  | 沉淀池处理后回用于施工机械车辆清洗、场地洒水等 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.0014t |  |  |  |
|  |  | 生活污水 | CODCr | 250mg/L，0.014t |  | 依托周边居民生活污水处理设施处理 |  |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L，0.006t |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.011t |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0017t |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 20mg/L，0.001t |  |  |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | 废水量 | 57.6m3/a |  |  |  |
|  |  |  | CODCr | 250mg/L，0.0086t/a |  | 周边菜地肥田 |  |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L，0.0042t/a |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 mg/L，0.0081t/a |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0013t/a |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 25mg/L，0.0013t/a |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 5 t/a |  | 垃圾分类，可再利用的建材外卖给废品回收站回收利用 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.225t/a |  | 交由环卫部门处理 |  |
|  | 运营期 | 生产固废 | 热风炉炉渣 |  | 10t/a | 外售作农肥 |  |
|  |  |  | 初清筛杂质 |  | 10t/a | 环卫部门处理 |  |
|  |  |  | 除尘器收集粉尘 |  | 19.87t/a | 回田 |  |
|  |  |  | 砂石 |  | 12t/a | 环卫部门处理 |  |
|  |  |  | 大米生产稻壳、谷糠等 |  | 4380t/a | 作为饲料原料外售 |  |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 |  | 0.045t/a | 环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声 | 施工机械等 |  | 80～105dB（A） | 达标排放 |  |
|  | 运营期 | 生产设备 | 噪声 |  | 65～95dB(A) | 厂界达标排放 |  |
| 主要生态影响： 本项目周围为农田，无需特殊保护的生态保护区。因此项目的建设对周围生态环境产生的影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1.水环境影响分析 本项目施工期间，施工人员为附近村民，不需设置生活营地。因为厂房为钢棚结构，故产生施工废水较少。主要废水为施工人员生活污水，生活污水依托周边居民生活污水处理设施处理。对周边环境的影响较小。 2.大气环境影响分析 根据《常德市大气污染防治行动计划实施方案》建筑工地施工现场管理要做到“六必须、六不准”：必须高标准封闭作业、必须硬化道路及作业区、必须设置洗车平台并配备冲洗设备、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清洗施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌干混砂浆、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；遇有四级以上大风不得进行土方作业，对因故暂停施工的建设工程，应对施工区域裸土进行覆盖，临边洞口需有安全防护。所有建筑工地开工前，必须制定扬尘污染控制方案，明确扬尘控制的机构、职责、目标、重点和防尘措施，必须与具备渣土运输资质条件的运输企业签定《渣土运输合同》。各项扬尘治理设施、设备不到位，不满足开工条件的，不得发放开工许可证。市城市规划区内渣土运输车辆全部采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统，防止各类渣土乱堆乱弃；安装建筑施工现场视频监控装置，确保各项措施落实到位。 - 扬尘污染 基建施工过程中应注意文明施工，严格执行国家环境保护部颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》，和我市大气污染防治行动计划的要求，防止建设过程中的扬尘对环境空气的影响，具体措施为： ①施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》规定设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。 ②施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，缩短施工期的危害周期。 ③洒水抑尘：扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小。在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1~2 次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%-75%，大大减少了其对环境的影响。建筑垃圾在综合利用前的临时堆置也应及时采取洒水抑尘。 ④围栏挡尘：施工工地周围按照规范设置硬质、密闭围挡。在施工过程中，作业场地将采取围墙、围护以减少扬尘扩散，其高度不得低于1.8m的围墙、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用。 ⑤合理安排施工运输工作：对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆选用专用渣土车以减少洒落。施工材料运输车辆应保持良好的状态，施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘。运输土石方和水泥、砂等，不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。对于施工作业中的大型构件和大量物资的运输，应尽量避开居民区，运输车辆应选择居民较少的道路，避免对运输道路沿线居民的影响。 ⑥保持施工场地路面清洁：施工工地内主要通道进行硬化处理。施工工地出入口需设置洗车池，车辆进出施工场地时将轮胎冲洗干净，为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，派专人及时对运输道路进行清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，对运输道路路面状况较差的路段铺设钢板，防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。 ⑦避免大风天气作业（土方、拆除、洗刨工程作业时，应当采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到5级以上时，未采取防尘措施的，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工作业）；在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。使用商品干混砂浆，避免在大风天气进行水泥、沙石等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 ⑧及时清运：对建筑垃圾及土方应及时处理、回填、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 上述措施主要是围挡和洒水，围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用；洒水可降低施工扬尘的起尘量。这些防尘措施均是常用的，也是有效的。根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m以内）降尘效果达60%以上，同时扬尘的影响范围也减少70%左右，严格按照上述措施治理后，拟建项目施工期扬尘污染对周围环境影响较小。 - 施工机械尾气和运输车辆尾气 在施工作业中，各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，主要污染物为CO、NOx 、SO2、烟尘，但排放量很小，且排放点分散，对环境影响较小。 3.噪声环境影响分析 项目建筑施工分为两个阶段：底板与结构阶段、装修与安装阶段。不同阶段采用不同施工机械，对环境所造成的噪声和振动的影响也不同。 对环境所造成的影响主要是装修阶段短时间使用高噪声设备，以及物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声。根据类比资料，施工机械的单体噪声级一般均在80dB（A）以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声。建设项目施工期间场界噪声一般不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准。所规定的施工厂界噪声限值，昼间一般超标10dB（A）左右，夜间一般超标20～30dB（A），影响范围约周界120米距离内。施工期噪声其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征，因此建议施工方采取以下措施以避免或减缓此类不利影响： （1）从源头上控制 建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声及振动的机械设备等。同时在施工过程中施工单位应设专人对施工机械设备加强检查、维修和保养，保持润滑、紧固各部件，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间 合理安排施工时间，22:00~6:00，12:00~14:30严禁浇筑、切割等高噪声施工作业，避免对建设地址附近居民的生活产生较大影响。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者生态环境部门的证明，并公告周围居民。 （3）采用距离防护措施 固定的机械设备尽量入棚操作，通过距离和棚、围墙等隔声装置进行噪声衰减。 （4）采用声屏障措施 建议在施工场地的修建高度为2.5m的实体围墙作为声屏障，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （5）施工场地的施工车辆管理 考虑施工车辆较多，因此应避开车流量高峰时期，车辆出入现场时应减速行驶。 （6）加强对施工场地的噪声管理 施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂等原料选择在白天运输、卸落，施工员工休息时尽量避免大声喧哗，避免因施工噪声产生纠纷。 以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，本项目在施工期对周围居民影响较小。 4.固体废物环境影响分析 对施工期产生的建筑垃圾应尽可能用于回填，不适宜回填的则要及时外运，运至指定建筑垃圾填埋场统一处置。物料运输应采取限时限量、封闭运输方式，防止沿途物料洒落，产生二次扬尘。生活垃圾集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得任意堆放和丢弃。 采取以上措施后，固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5.生态影响分析及防护措施 施工期间，在场地开挖及土地平整过程会破坏场地原有的地貌和植被，扰动表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。若不采取妥善措施将使拟建项目所在地的生态环境乃至土壤流失量出现增长的趋势，因此，应采取严格的环保措施，以有效的控制水土流失的发生： （1）在开挖建设中，应尽量避开雨天施工。 （2）土方临时堆放场应选择较平整的场地，并做好护坡并加以覆盖，防止水土流失。 （3）在砂料场地周围堆置草包垱砂，场地四周可开挖简单的排水沟、沉砂池收集处理场地上的积水。 （4）加快施工进度，减少地表裸露时间，施工完成后及时对空地进行硬化和绿化。 采取上述措施后，施工期水土流失可得到控制，破坏的植被在进行绿化后可得到恢复，施工期对项目所在地生态环境的影响可降到最低。 二、营运期环境影响分析 ### 1、大气环境影响分析 ①大气估算模式 通过环安科技模型在线计算平台的AERCREEN模型计算，本项目的数据统计分析见下图。 本项目估算模式参数详见表7-1，有组织点源参数详见表7-2，无组织面源参数详见表7-3。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.9. 最低环境温度; -13.0. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 表7-2 点源参数表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NOx; SO2; PM10. 点源; 111.73889; 29.562297; 43.00; 60.00; 0.50; 141.85; 11.00; 0.0600; 0.0300; 0.0300. 点源; 111.738962; 29.562353; 43.00; 60.00; 0.50; 141.85; 11.00; -; -; 0.0630. 表7-3 面源参数表 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); PM10. 矩形面源; 111.738665; 29.56268; 44.00; 23.23; 63.29; 10.00; 0.0460. 表7-4 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; PM10; 450.0; 36.4130; 8.0918; /. 点源; PM10; 450.0; 0.4416; 0.0981; /. 点源; SO2; 500.0; 0.2103; 0.0421; /. 点源; NOx; 250.0; 0.4205; 0.1682; /. 点源; PM10; 450.0; 0.2103; 0.0467; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的PM10Pmax值为8.0918%，Cmax为36.413μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和评价，只需对污染物排放量进行核算。 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(ug/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 一般排放口. 1; P1; 粉尘; /; 0.063; 0.019. 2; P2; SO2; /; 0.03; 0.068. 3; NOx; /; 0.06; 0.2. 4; 粉尘; /; 0.03; 0.01. 一般排放口合计; SO2、NOx、粉尘; /. SO2; /; 0.03; 0.068. NOx; /; 0.06; 0.2. 粉尘; /; 0.03; 0.029. 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 产污 环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; 仓库; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.004. 2; 加工车间; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.036. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.04. 大气防护距离：按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准，根据计算结果，本项目无需设置大气环境防护距离，对周边环境空气的影响较小。 2、废水环境影响分析 ### 本项目无生产废水，废水的产生主要为员工生活所产生的生活废水，生活废水由化粪池处理后，用于周边菜地及农田，对外环境影响较小；项目生活废水产生量为57.6m3/a，周边农田较多，且合作社员目前流转土地合计约4000亩，完全可以消纳项目产生的污水，故本项目生活污水依托处理措施可行。 3、噪声环境影响分析 本项目营运期噪声源主要为仓内设备机械噪声和风机的空气动力噪声，噪声源强约为65~95dB（A）。这些设备在厂区内布置形成相对集中的噪声设备集中区，根据厂方提供的厂区平面布置图以及拟采取的噪声防治措施，通过选用噪声低、震动小的设备，对高噪声设备（如风机）在支架下安装橡胶减震设施，对风机进出口采用软连接，以减少风管震动，降低噪声。通过上述措施后，声源声级值可降至80dB（A）以下。 （1）噪声监测 本项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，公式如下： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （2）预测结果及分析 按照以上预测模式对拟建项目噪声影响进行预测，本项目机械设备的噪声源强为70-100dB（A），经墙壁衰减后最大噪声源强约为85dB（A），得出结果见表7-9。 表7-7 噪声对厂界噪声贡献 单位：dB（A） 预测方位; 距噪声源距离; 贡献值; 本底值; 预测值; 标准值; 达标情况. 厂区东; 昼间; 50m; 56.2; /; 56.2; 60; 达标. 夜间; 41.1; /; 41.1; 50; 达标. 厂区南; 昼间; 20m; 57.4; /; 57.4; 60; 达标. 夜间; 42.9; /; 42.9; 50; 达标. 厂区西; 昼间; 30m; 56.2; /; 56.2; 60; 达标. 夜间; 41.1; /; 41.4; 50; 达标. 厂区北; 昼间; 20m; 50.8; /; 50.8; 60; 达标. 夜间; 43.2; /; 43.2; 50; 达标. 敏感点; 昼间; 80m; 40; 55.6; 55.72; 60; 达标. 夜间; 40; 45.7; 46.74; 50; 达标. 由上表可知，设备噪声经隔声、消声等综合治理后，项目营运期间厂界噪声排放预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东侧居民噪声预测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)，对外环境影响较小。 4、固废环境影响分析 - 项目运营期产生的固废包括热风炉炉渣、初清筛过程中产生的杂质、除尘器收集粉尘、生活垃圾等。 - （1）热风炉炉渣 ### 一般为热风炉燃烧后的灰渣，产生量约占燃料用量的3~5%，本项目生物质颗粒（燃料）的消耗量为200t/a，产灰量按5%计算，则该部分灰渣产生量约为10t/a。 项目以生物质颗粒为燃料，不添加任何化学物质，燃烧后产生的灰渣主要成分为钾、镁、磷和钙等无机物，与秸秆、木材等焚烧的草木灰性质成分类似，不具有毒性和环境危害，收集后外售作农肥。 - 初清筛杂质 稻谷初清产生的大、小、轻杂主要为稻草、杂草、树叶、树枝、石子等，产生量一般为原料的0.1%，则清杂产生的大、小、轻杂产生量为10t/a，与生活垃圾一起由乡镇环卫部门统一收集处理。 ### （3）除尘器收集粉尘 ### 根据前文工程分析可知，自带除尘器、布袋除尘器以及沉降室收集粉尘量约为19.87t/a，此部分粉尘主要为热风炉燃烧、烘干等过程产生，收集后回田处理。 ### （4）大米生产工序固废S4 ### ①沙石等颗粒物的产生量约占原料总量的0.1%，12t/a，该部分废物收集后交由环卫部门统一清运； ### ②稻壳占原料总量的22%，约2640t/a，收集后作为动物饲料卖给饲养场或饲料公司生产饲料； ### ③谷糠、碎米、米糠等有机固废约占原料总量的14.5%，1740t/a，该部分废物收集后作为动物饲料卖给饲养场或饲料公司生产饲料。 ### （5）生活垃圾S5 本项目共有员工3人，按照平均每人每天产生0.5kg计，则每年产生生活垃圾0.045t/a，收集于垃圾桶内，由环卫部门统一收集处理。 ### 综上所述，本项目各类废物得到妥善处理后，则对周围环境基本上无影响。 5、地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。根据附录 A确定本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。本项目为污染影响型项目，属于临时占地规模为1681.58m2，属于小型，根据附录 A 识别，建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 7、环境风险环境影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目生产过程中主要污染因子不在(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质范围类，无环境风险影响。 - 8、生态环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目占地面积为1681.58m2，小于2km2，建设项目所在区域无天然林地和珍稀类、濒危动植物，不属于生态环境敏感区。依据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），确定本项目评级等级为三级。本项目生态环境影响等级划分见下表。 表7-8 生态环境影响评价等级划分 主要生态影响; 变化程度; 评价工作等级. 影响范围; 2~20km2; 三级. 区域生态敏感性; 一般区域. 评价范围为已建项目所在厂区。 该项目建成后，对除建筑物和行车道路以外的空地种植花草，加大绿化面积，提高绿化率。 ### 综上，本项目对所在地生态环境影响不大。

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 仓库 | 粉尘 | 厂房密闭，不定期清扫 | 对周边环境影响较小 |
|  | 热风炉烟气 | 烟尘、SO2、NOx | 布袋除尘+15m排气筒 |  |
|  | 烘干 尾气 | 粉尘 | 沉降室+布袋除尘+15m排气筒 |  |
|  | 大米加工粉尘 | 粉尘 | 设备自带除尘器+厂房密闭 |  |
| 水污 染物 | 员工 生活 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池处理后，肥田 | 零排放 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 热风炉炉渣 | 外售作农肥 | 合理处置 |
|  |  | 初清筛杂质 | 环卫部门处理 |  |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 用于回田 |  |
|  |  | 砂石 | 环卫部门处理 |  |
|  |  | 大米生产稻壳、谷糠等 | 作为饲料原料外售 |  |
|  | 员工 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 选用噪声低、震动小的设备，对高噪声设备（如风机）在支架下安装橡胶减震设施，对风机进出口采用软连接，减少风管震动，降低噪声。 | 达标排放 |
| 主要生态影响 本项目位于湖南省澧县澧南镇道河乡高堰村五组。项目建设后各类污染物均能得到合理处置，对周边环境影响较小不会对周围生态环境产生明显不利影响。 |  |  |  |  |

9、总量控制

污染物排放总量控制的内容及总量控制因子的选择 在“十一五”期间国家将化学需氧量（CODCr）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物纳入总量控制指标体系，“十二五”期间国家在前述两项指标的甚而上，将氨氮和氮氧化物（NOX）纳入总量控制指标体系，“十三五”期间在前述四项指标的基础上又拟将VOCS纳入总量控制指标体系，对上述五项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。 根据工程分析项目，本项目仅产生生活废水，产生总量为5.76m3/a，经化粪池处理后，用于周边菜地灌溉。废气总量控制指标目前仅纳入管理，无需通过排污权交易平台购买。 ### 表9-1 总量控制指标 类型; 总量控制因子; 排放标准; 排污总量. 废气124.8万m3/a; SO2; 200mg/m3; 0.068t/a. NOx; 300mg/m3; 0.2t/a.

10、环境管理及监测计划

一、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 （1）环境管理机构与人员 项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成，进行施工期的环境监理。营运期的环境管理为澧县景明农机服务专业合作社，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托澧县环境监测站进行。 （2）环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出该项目施工期、营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。 ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 ③领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。 ④负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度。 ⑤监督项目各排污口污染物排放情况，确保污染物达到国家排放标准。 （3）建立环境管理台账制度 ①根据《排污许可证管理办法（试行）》（环境保护部令部令第48号）及行业排污许可证技术规范的规定建立环境管理台帐制度。落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。按电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。台账保存期限不得少于三年。 ②台账应真实记录生产设施运行管理信息、原辅料及燃料采购信息、污染治理设施运行管理信息、非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息，记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求。 （4）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于第八、农副食品加工业 9谷物磨制，实行登记管理。纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污登记，不得无证排污或不按证排污。 （5）项目营运期的环境保护管理 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④该项目营运期的环境管理由澧县景明农机服务专业合作社承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督； ⑤负责对施工单位职工和企业职工进行环保宣传教育工作。 二、环境监测计划 环境监测计划是指项目在营运期对项目主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。该项目运行后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。监测计划实施方案见表10-1。 表10-1 环境监测计划一览表 污染源; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气; 烟尘、SO2、NOx; 排气筒出口; 每年一次. 粉尘; 厂界上风向、下风向; 每年一次. 噪声; Leq(A); 场界四周; 每年一次.

11、项目可行性分析

一、产业政策符合性分析 本项目属于粮食加工建设项目，通过查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于“限制类、淘汰类”，属于“允许类”项目。符合现行的国家产业政策。 ### 二、选址合理性分析 本项目选址于湖南省澧县澧南镇道河乡高堰村五组，项目用地属于设施农用地，建设单位已经通过用地备案（备案号202007006号）。根据现场调查表明，本项目选址周围无饮用水源保护区、名胜古迹和重点文物保护单位，项目东侧100m为乡镇主干道，南、西、北三面均为农田，有少量居民，交通方便、水电等基础设施齐全，无明显环境制约因素。环境影响分析表明，本项目的废水不外排；废气、噪声经采取有效的措施后均可做到达标排放，固体废物做到合理处置对周边环境影响很小，从环保角度来分析，本项目建设选址可行。 三、平面布局合理性分析 ### 本项目入口距乡镇主干道100m，厂区内包括仓库、烘干车间、办公楼等。烘干车间位于项目东侧，远离西面的道路及居民。项目功能区划分清晰，便于管理，对周围环境影响较小。因此，本项目平面布置比较合理。 四、项目建设制约因素及解决办法 本项目建设无明显的环境制约因素。 五、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发[2018]20号）湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省土地面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持;罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持;南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。 本项目位于湖南省澧县澧南镇道河乡高堰村五组，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。 （2）与环境底线相符性分析 由环境现状调查可知，建设项目所在区域环境空气不达标；地表水环境、声环境等均满足相应的功能区划要求，具有一定的环境承载力。根据预测分析，本项目的建设不会改变区域环境功能属性，项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目运营过程中所用的资源主要为收购的稻谷等，均为外购，均不会对本区域内资源利用造成较大影响，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性分析 项目所在地没有环境准入负面清单，本次评价对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一、二、三批）进行相符性分析。本项目设备、生产工艺均符合国家产业政策，属于允许类，因此本项目不在环境准入负面清单内。 ### 六、项目与《建设项目环境保护管理条例》符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）中的规定，拟建项目与该文件符合性分析见表12-1。 表11-1 项目与《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）的符合性分析 要求; 符合性. 第十一条 建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 根据前述分析，项目类型、规模、布局等符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》等环境保护法律法规，工程位于湖南省澧县澧南镇道河乡高堰村五组。项目用地属于设施农用地，已再澧县国土资源局备案，备案号为202007006号。. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 根据常德市2019年环境空气质量监测数据，澧县为不达标区，常德市人民政府办公室已下发《常德污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。通过努力，全市大气污染物排放总量显著下降。 通过文本分析，建设项目采取相应治理措施后，各类污染物均能达标合理排放，废气达标排放且排放量较小，且项目区域近三年环境质量现状逐年改善，故项目建设满足区域环境质量改善目标管理要求。. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 根据分析，建设项目污染物排放浓度满足相应国家和地方排放标准要求，已采取废气、废水、噪声、固废、土壤、生态破坏预防及控制措施。. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；; 本项目属于新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 项目所有资料，均来自建设单位提供，不存在资料不实和内容遗漏问题，评价结论明确合理。. 由上表可见，拟建项目满足《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）的要求。 - 七、项目与《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析 表11-2 项目与《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的符合性分析 要求; 符合性. 有组织排放控制要求; 现阶段我市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造; 根据工程分析，本项目废气处理后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为11.34mg/m3、26.7mg/m3、164.7mg/m3，能够满足控制要求。. 无组织排放控制要求; 严格控制工业炉窑生产过程极相关物料储存、输送等无组织排放，保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，提高废气收集效率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸，物料的输送应采取有效抑尘措施; 本项目要求建设单位在稻谷烘干工段，对各产尘点均采取有效的除尘措施，对尾气采取布袋除尘处理，各库房均密闭处理。. 由上表可见，本项目满足《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的相关要求。 - 与《湖南省环境保护条例》符合性分析 《湖南省环境保护条例》中：第二十二条 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业集聚区。本项目选址于湖南省澧县澧南镇道河乡高堰村五组，项目所在地历年以种植水稻为主，具体服务辖区以澧县澧南镇为主，项目所在地附近居民较少，且本项目的建设有利于促进当地经济发展，解决当地居民就业问题。

12、环保投资及“三同时”验收

一、环保投资 本工程总投资100万元，其中环保设施投资35万元，占项目总投资的35%。环保治理设施及投资估算见表12-1。 表12-1 营运期环保投资估算 项目; 污染源; 环保设施/措施; 投资(万元). 废水治理; 员工生活; 化粪池; 1. 噪声治理; 机械设备噪声; 选用低噪声设备，合理布局; 3. 固废治理; 生活垃圾; 密闭垃圾桶; 1. 废气治理; 热风炉废气; 布袋除尘器+15m高排气筒; 10. 仓库; 密闭厂房+不定期清扫; 8. 烘干车间; 沉降室+布袋除尘器+15m高排气筒; 12. 合计; 35. 二、“三同时”验收 本项目建成后按照生态环境部规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施自主进行验收，编制验收报告，并向社会公开。营运期“三同时”验收内容包括废气治理、废水治理、噪声治理、固废管理等，详细内容见表12-2。 表12-2 “三同时”验收一览表 类型; 验收内容. 污染源; 验收因子; 环保措施; 验收标准. 废水; 生活 废水; /; 化粪池; 不外排. 废气; 仓库; 粉尘; 厂房密闭，不定期清扫; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值. 热风炉 烟气; SO2、烟尘、NOx; 布袋除尘+15m排气筒; ### 《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（常生环委办发[2020]4号）. 烘干粉尘; 粉尘; 沉降室+布袋除尘+15m排气筒; ### 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）. 大米加工; 粉尘; 自带除尘器+厂房密闭. 噪声; 生产 设备; Leq; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生产固废; 热风炉 炉渣; 外售用作农肥; 合理处置. 初清筛杂质; 委托环卫部门处理. 除尘器收集粉尘; 用于回田. 大米生产产生砂石; 委托环卫部门处理. 稻壳、谷糠等; 作为饲料原料外售. 员工; 生活垃圾; 委托环卫部门处理. 三、企业自主环保验收建议 关于《建设项目竣工环保验收暂行办法》相关内容如下： 1、建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括： ①建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件； ②建设项目竣工环境保护验收技术规范； ③建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定。 ④建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 2、验收的程序及内容 ①建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告；主要对生态造成影响的建设项目，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》编制验收调查报告；火力发电、石油炼制、水利水电、核与辐射等已发布行业验收技术规范的建设项目，按照该行业验收技术规范编制验收监测报告或者验收调查报告。 建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 ②需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的，按其规定执行。建设单位开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可以委托其他有能力的监测机构开展监测。 ③验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ④建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见： （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 ⑤为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。 ⑥建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。相关地方政府或者政府部门承诺负责实施与项目建设配套的防护距离内居民搬迁、功能置换、栖息地保护等环境保护对策措施的，建设单位应当积极配合地方政府或部门在所承诺的时限内完成，并在“其他需要说明的事项”中如实记载前述环境保护对策措施的实施情况。 ⑦除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 ⑧除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 ⑨验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 ⑩纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年本），本项目属于分类名录第八项“农副食品加工业”中的“9、谷物磨制，属于实施登记管理的行业。 3、监督检查 ①各级环境保护主管部门应当按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》等规定，通过“双随机、一公开”抽查制度，强化建设项目环境保护事中事后监督管理。要充分依托建设项目竣工环境保护验收信息平台，采取随机抽取检查对象和随机选派执法检查人员的方式，同时结合重点建设项目定点检查，对建设项目环境保护设施“三同时”落实情况、竣工验收等情况进行监督性检查，监督结果向社会公开。 ②需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，或者在验收中弄虚作假的，或者建设单位未依法向社会公开验收报告的，县级以上环境保护主管部门应当依照《建设项目环境保护管理条例》的规定予以处罚，并将建设项目有关环境违法信息及时记入诚信档案，及时向社会公开违法者名单。 ③相关地方政府或者政府部门承诺负责实施的环境保护对策措施未按时完成的，环境保护主管部门可以依照法律法规和有关规定采取约谈、综合督查等方式督促相关政府或者政府部门抓紧实施。

13、结论与建议

| 一、结论 1、本项目选址于湖南省澧县澧南镇道河乡高堰村五组，用地性质为设施农用地。厂区内包括仓库、烘干车间、办公楼等。项目总投资100万元，环保投资35万元。项目符合国家产业政策，选址合理。 2、本项目所在区域的SO2、NO2、CO、O3、PM10环境质量达标，PM2.5不达标，常德市人民政府办公室已下发《常德污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020)》，区域环境空气质量有望得到明显改善；项目东侧水体道水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在区域水质状况较好；项目周边环境噪符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目所在地声环境质量良好。 3、本项目营运过程中，会产生废水、废气、固废和噪声等污染，经采取如下污染防治措施后，可减少各项污染物的排放量，对周边环境造成的影响较小。 （1）废水治理措施：项目生活污水经化粪池处理后，用于周边菜地肥田，对环境影响较小。 （2）噪声治理措施：项目选用噪声低、震动小的设备，对高噪声设备（如风机）在支架下安装橡胶减震设施，对风机进出口采用软连接，以减少风管震动，降低噪声。采取上述措施后，噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 （3）废气治理措施：仓库粉尘通过厂房密闭并不定期清扫地面、大米加工粉尘通过自带除尘器并厂房密闭处理能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值、热风炉烟气通过布袋除尘器处理，SO2、烟尘、NOx能够满足《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（常生环委办发[2020]4号）浓度限值要求；烘干粉尘通过沉降室加布袋除尘器处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二类标准要求。 （4）固废治理措施：除尘器收集粉尘用于回田；初清筛杂质、生活垃圾由环卫部门处理；热风炉炉渣外售用作农肥；稻壳、谷糠等作为饲料原料外售。 4、本项目建设无明显的环境制约因素。 5、总体结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，项目营运期产生的污染物在采取本报告提出的各项环保措施后对当地大气环境、水环境、声环境等影响较小，只要建设单位强化管理、落实“三同时”制度、确保达标排放，从环保角度分析，本工程的建设是可行的。 二、建议 1、该项目在运营过程中，必须严格按照国家有关环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设置与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 2、及时加强粮食输送设备及通风设备的维护和保养，确保设备低噪声运行。 3、选择合理粮食输送速度，减少粮食粉尘的产生。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |