- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：澧南阀室至新鹏陶瓷有限公司燃气工程项目

建设单位（盖章）：  常德中石油昆仑燃气有限公司

编制日期：             2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 8 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 20 -

四、生态环境影响分析	- 28 -

五、主要生态环境保护措施	- 42 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 51 -

七、结论	- 52 -

附件：

附件1：自然资源局对澧南阀室至新鹏陶瓷有限公司燃气工程项目出具的意见；

附件2：项目备案证明。

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目管线走向示意图；

附图3：项目调压站平面布置图；

附图4：项目在生态红线管控中的位置示意图。

附图5：项目现场照片示意图；

附图6：项目周边环境关系示意图。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 澧南阀室至新鹏陶瓷有限公司燃气工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 田方胜 | 联系方式 | 15080692502 |
| 建设地点 | 湖南省常德市澧县澧南调压站至新鹏陶瓷厂 |  |  |
| 地理坐标 | 起点（E：112°0′16.758″，N：28°45′15.653″） 终点（E：112°0′23.188″，N：28°45′10.883″） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 管道工程建筑D4852 | 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业第147项原油、成品油、天然气管线 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 澧县发展改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澧发改开审[2022]10号 |
| 总投资（万元） | 1505.2 | 环保投资（万元） | 46 |
| 环保投资占比（%） | 3.1 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本工程为新建石油天然气管道工程，属于《产业结构调整指导目录（2021修改）》中“七、石油、天然气”中3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”类项目，为国家“鼓励类”项目，因此项目的建设符合国家产业政策。 2、本项目与“三线一单”符合性分析 （1）生态红线区域保护规划的相符性 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发[2018]20号）湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省土地面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于常德市澧县澧南镇，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域。根据《澧县生态保护红线管控图》：项目所在地不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线相符性 根据《2020年常德市生态环境质量报告书》，2020年常德市城区二氧化硫的年平均浓度为8ug/m3，二氧化氮年平均浓度为19ug/m3，可吸入颗粒物的年平均浓度为51ug/m3，细颗粒物的年平均浓度为38ug/m3，臭氧的年平均浓度为128ug/m3，一氧化碳的年平均浓度为0.9mg/m3，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物监测指标年平均浓度符合环境空气质量标准（GB3095-2012）污染物浓度限值的二级标准，细颗粒物年平均浓度超过了环境空气质量标准（GB3095-2012）污染物浓度限值的二级标准，区域环境空气质量属于不达标区。目前常德市已制定了《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 - 本项目施工期主要有废水、废气、噪声、固体废物，运营期主要为噪声、废气，经采取相应措施后，废气能达标排放，噪声厂界达标，固体废物能合理处置，项目各类污染物经治理后对周边环境影响较小，不会改变区域的环境质量，因此本项目基本符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性 本工程为燃气管道修建项目，属于生态影响类项目，建设用地均已取得用地许可，本项目运营期无能源和水的消耗，不涉及原料辅材和能源消耗，不触及资源利用上线，因此项目符合资源利用上线要求。 （4）与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》（ZH43072330004城头山镇/澧澹街道/澧南镇/澧浦街道/澧西街道/澧阳街道）相符性分析 ①空间布局约束 （1.1）城头山省级地质公园依法加强地质公园管理。 （1.2）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居住、商业、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 （1.3）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用。 （1.4）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 本项目建设不涉及城头山省级地质公园，不属于重金属污染物排放项目，不涉及耕地，满足空间布局管理要求。 ②污染物排放管控 （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，强化土壤污染治理和修复。 （2.2）推进工业集聚区工业废水集中治理。建设工业污水集中处理设施及配套管网，集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 （2.3）禁燃区内禁止燃用、销售高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、工业及经营性炉灶等燃烧设施（热电联产、电厂锅炉除外）。 （2.4）治理船舶污染。依法强制报废超过使用年限的船舶，严格执行船舶污染物排放标准，限期淘汰不能达标排放的船舶，严禁新建不达标船舶进入运输市场。规范拆船行为，禁止冲滩拆解。禁止生活污水排放达不到要求的内河运输船舶以及单壳化学品船、600载重吨以上的单壳油船进入洞庭湖水域航行，加强港口码头污染防治。 （2.5）防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。 （2.6）加强畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，杜绝过量使用。合理布局畜禽养殖企业，已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 本项目为输气管及调压站建设，不涉及燃用、销售高污染燃料、扩建燃用高污染燃料设施、有色金属冶炼及危险废物经营等，且项目完成后会将项目场地复垦覆绿，进行生态修复，满足污染物排放排放管理要求。 ③环境风险防控 （3.1）防治地下水污染。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。 （3.2）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定，工业企业进一步提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.3）加强水源地污染整治。关闭饮用水水源保护区入河排污口，完成县级城市集中式饮用水水源保护区违规建设项目清理。严格执行供水单位卫生许可证制度。加强农村饮用水水质监测能力建设，建立健全群众和社会舆论监督机制。 （3.4）采用农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。 本项目不属于有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等重点行业企业之内，且项目污染主要表现在施工期，施工过程及完毕后，采取一系列生态保护措施，可以满足环境保护的要求。 ④资源开发效率要求 （4.1）水资源 （4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，强化水资源承载能力对经济社会发展的刚性约束，推进重大产业布局和各类开发区规划水资源论证，严格建设项目水资源论证，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造，全面开展节水型公共机构、居民小区建设。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。 （4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.591。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，城头山镇基本农田保护区不低于5843.60公顷，一般农地区不低于1159.31公顷，城镇建设用地区控制在79.15公顷以内，村镇建设用地区控制在1308.48公顷以内，独立工矿区控制在50.82公顷以内。澧澹街道基本农田保护区不低于1208.75公顷，一般农地区不低于897.20公顷，城镇建设用地区控制在749.02公顷以内，村镇建设用地区控制在490.19公顷以内，独立工矿区控制在15.75公顷以内。澧浦街道基本农田保护区不低于389.35公顷，一般农地区不低于408.91公顷，城镇建设用地区控制在900.77公顷以内，村镇建设用地区控制在234.83公顷以内，独立工矿区控制在17.73公顷以内。澧西街道基本农田保护区不低于1672.15公顷，一般农地区不低于462.00公顷，城镇建设用地区控制在985.63公顷以内，村镇建设用地区控制在489.98公顷以内，独立工矿区控制在35.96公顷以内。澧阳街道基本农田保护区不低于542.89公顷，一般农地区不低于157.15公顷，城镇建设用地区控制在764.46公顷以内，村镇建设用地区控制在172.79公顷以内，独立工矿区控制在9.06公顷以内。 （4.3）能源 （4.3.1）坚持高能效、低污染、低排放、多种能源并举互补的发展目标，加快推进能源结构调整，提高能源利用效率，使用清洁能源，扩大本地可再生能源利用，推进绿色能源示范性建设。同时提升能源储备能力，形成可靠、经济、清洁、低碳的多元化能源保障体系。 本项目为输气管及调压站建设项目，不属于高能耗项目，项目无需取水，会临时占用部分土地，占用的土地都已取得合法手续。施工完成后会对项目地块进行复垦，恢复土地原有的生态功能，不会对区域环境造成永久性破坏，符合资源开发效率要求。 |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目建设位于湖南省常德市澧县澧南调压站至新鹏陶瓷厂，地理坐标为： 起点（E：111.711396，N：29.614213） 终点（E：111.740484，N：29.581704） 项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 项目由来 新鹏陶瓷有限公司位于澧县澧南镇，厂区有5条瓷砖生产线，有5座窑炉及3座干燥雾塔需要使用燃料，目前采用煤为燃料，耗煤量月8000吨/月。为响应国家“双碳”目标环保要求，新鹏陶瓷有限公司也在寻求能源转型，并向常德中石油昆仑燃气有限公司申请天然气供气事宜，并受到当地政府支持。本项目建成后对优化能源结构起到很大的作用。且本项用气量较大，建成后即可为企业带来可观的经济效益。 - 项目组成 - 输气管线：管线长度5452m，其中高压燃气管道40m，中压燃气管道5412m，采用全段埋地式敷设；本工程采用钢制管道氩电联焊工艺的焊接方式，焊接方向为下向焊。管道设计压力为4.0MPa，高压管材选用《输气管道工程设计规范》GB50251-2015规定符合《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T9711-2017SPL2规定的直缝电阻焊管材，管材等级为L290，壁厚为6mm，采用中压A级（0.4MPa）燃气管道输送，管径为D219，规格为dn400。 - 线路截断阀门：高压燃气管道上共设置埋地阀门（井）1个，中压燃气管道上共埋地阀门（井）3个。 - 标志桩：里程桩5个，标志桩、转角桩、标志牌120个，警示牌18个。 - 调压站：1座，调压撬前管道设计压力为4.0MPa，调压撬后管道设计压力为0.4MPa；设计温度为：-19~50℃；设计规模18000Nm3/h。 表2-1 项目工程组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 管道工程; 管线长度5452m。. 线路截断阀门; 高压燃气管道上共设置埋地阀门（井）1个，中压燃气管道上共埋地阀门（井）3个。. 标志桩; 里程桩5个，标志桩、转角桩、标志牌120个，警示牌18个。. 调压站; 1座，设计规模18000Nm3/h。. 临时 工程; 施工场地; 项目施工场地沿管线走向，在道路一侧进行施工。. 临时便道; 0.3km. 临时征地; 97.5亩; 作业带、堆管场。. 施工营地; 本项目不单独设置施工营地，可依托附近居民区。. 临时堆场; 项目不设临时堆场，挖出的土方堆放于路边。. 环保 工程; 废水; 生活废水依托居民生活排污设施，试压废水采用沉淀池沉淀后回用。. 废气; 洒水抑尘. 固废; 垃圾桶. 表2-2 管线主要技术参数 管道参数; 新建管线. 管径规格; 澧南阀室至澧南调压站管道管径规格选择D219，澧南调压站至新鹏陶瓷厂管道计算后该段中压燃气管道规格选择为dn400。. 管材等级; L290，壁厚6mm。. 管线材质; SDR11. 设计压力; 澧南阀室至澧南调压站：4.0MPa，GA1类压力管道；澧南调压站至新鹏陶瓷厂：0.4MPa，GB1类压力管道。. 管道输量; 18000Nm3/h。. 输送介质; 天然气。. 运行温度; 常温。. 管线防腐; 三层PE。. 管线埋深; 不低于1.2m。. 抗震设防烈度; 7度。. 表2-3 调压站主要技术参数 调压站参数; 调压站. 设计压力; 调压撬前管道设计压力为4.0MPa；调压撬后管道设计压力为0.4MPa。. 设计温度; -19~50℃。. 设计流量; 18000Nm3/h。. 工艺; 调压计量撬，采用2+0形式。. 过滤器; 盲板式过滤器；过滤精度不小于50μm，捕捉效率98%。. 计量设备; 涡轮流量计2台（一开一备）。工况流量160~20000m3/h（单台），压力等级4.0MPa，精度0.5级。. 切断调压装置; 超压切断阀+工作调压器。 进口压力：0.5~4.0MPa；出口压力：0.36MPa。 切断精度等级：±5%。切断响应时间：≤1s。 调压器通过流量：0-1.8x104Nm3/h。. 调压计量装置; 撬装露天设置。. 管道敷设; 调压撬进出管道采用管沟直埋敷设. 管道防腐; 地上架空管道（非不锈钢管道）的防腐涂料采用环氧富锌底漆2 道，氯化橡胶面漆3道，涂层干膜厚度不小于180pm，保温管道不做防腐。埋地钢制管道采用三层PE。. 管材选择; 调压撬前工艺管道采用直缝电阻焊钢管，材质为L290；调压撬后燃气管道采用聚乙烯管。. 管道连接; 钢制管道的连接均采用焊接连接；钢制管道与阀门、设备等附件的连接采用焊接或法兰连接；聚乙管道采用热熔或电熔连接。. - 天然气来源及组分 表2-4主要原辅材料 主要原辅材料; 使用情况（t/a）; 规格成分; 包装形式. 年使用量; 最大贮存量. 天然气; 2022-2027年：4500*104Nm3/a。 2028-2042年：13000*104Nm3/a。; /; 甲烷; 管道运输. 表2-5原料理化特性、毒性毒理 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 天然气（甲烷）; 无色、无味，比重约0.65，比空气轻，主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，约占87%，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为约0.45（液化），燃点为650℃，爆炸极限（V%）为4.9-15。; 易燃气体; LC50：50000ppm(小鼠吸入，2h). 4、天然气组分 表2-6 气源组成 组分; 体积百分比. C1，mol%; 95.96. CO2，mol%; 1.48. C2，mol%; 0.8. C3H6，mol%; 0.02. C3H8，mol%; 0.09. 异丁烷，mol%; 0.04. 正异丁烯，mol%; 0.05. 顺丁烯，mol%; 0.07. H2S，mol%; 1.49. 低热值，MJ/m3（0℃、101.325kPa）; 35.72（8532Kal/m3）. 低热值，MJ/m3（20℃、101.325kPa）; 33.32（7985Kal/m3）. 高热值，MJ/m3（0℃、101.325kPa）; 39.62（9463Kal/m3）. 华白指数，MJ/m3; 52.22. 燃烧势; 38.60. 比重; 0.567. 烃露点; -18℃（4.0MPa，塔里木气田）. 水露点; -16.5℃（4.0MPa，塔里木气田）. 4、主要设备 表2-7主要设备 设备名称; 型号; 数量; 备注. 管道; 高压管道; L290，壁厚6mm; 40m; 设计压力4.0MPa. 中压管道; SDR11; 5412m; 设计压力0.4MPa. 调压站; /; 1座; 设计流量为18000Nm3/h。. 5、公用辅助工程 （1）给排水 本项目仅施工期涉及职工生活用水，营运期不涉及给排水。 （2）通信 本项目管道距离城镇较近，交通网络、信息网络资源较为发达，管道沿线公共电信服务的市场化程度和网络覆盖率都较高，能够提供有效服务。 因此，本工程租用无线通信线路，作用生产数据上传的通信方式。 （3）供电电源及电压 本项目仅施工期涉及用电，才有市政供电，营运期不涉及供电。 （4）运输 本项目仅施工期涉及管材、土方等的运输，营运期天然气进出使用管道运输。 - 线路标志 - 线路标志包括里程桩、标志桩、转角桩、交叉和警示牌等永久性标志。标志桩每约50m设置1处；里程桩沿气流前进方向管道起点至终点，每公里连续设置；埋地管道与公路、地下构筑物的交叉点处两侧应设置标志桩（牌）；易于遭到车辆碰撞和人畜破坏的管段，设置警示牌。 6、周边环境现状 本项目管线总长度为5452m，其中高压管线40m，设计压力为4.0Mp；中压管线5412m，设计压力0.4MPa。 高压管线由澧南阀室至澧南调压站，中压管线由澧南调压站至新鹏陶瓷厂，调压站位于澧南镇栗木村澧南阀室旁，大雁路以东约78m；燃气管线全线埋地敷设，经过主要地段为耕地（不属于基本农田），少部分沿城市道路敷设，调压站场位置现状为耕地（不属于基本农田），已取得自然资源局的规划意见，周边120m范围内无构建物，附近不涉及自然保护区、风景名胜区、国家重点文物保护区生态红线等特殊保护区。 项目地理位置见附图1，项目所在地环境现状见附图5。 |
| 总平面及现场布置 | 项目输气管线采用全线埋地敷设的方法。管线不新增永久占地，全部敷设在地下，管线工程建设无永久性占地，项目临时征地为97.5亩，主要用于管道施工占地，挖掘土的堆积，堆管、设备及材料存放用地等。 管线铺设过程中设有施工场地，堆土在施工沿线堆砌，另一侧布置设备摆放区、设备组装区及焊接区，项目不另外设置施工营地，施工工人生活住宿依托周围居民。 详情见附图2项目管线走向示意图。 |
| 施工方案 | 本工程管道采用全程埋地敷设，管道埋设深度根据有关规范规定、土壤类别及物理力学性质，并考虑到管道稳定性等要求综合确定不低于1.2m，管道采用埋地敷设为主。 1、交通占地及场地布置 根据现场施工的实际需求，进行交通占地和临时场地征用并进行场地布置。开工前必须做好排水设施，夜间施工设置照明设施，并在危险地段设置明显标志；上下游封堵点位稻田中，提前做好告知及协调工作，对施工范围进行封路及围挡； 2、现场土建作业 修建临时施工道路（进场道路先清淤、平整、夯实，然后采用钢板铺设，长150m*宽6m*厚15mm）满足50吨吊车进场需求、施工作业场地、开挖管沟、作业坑，以满足施工要求。 3、管道敷设 （1）管道采用全段埋地敷设。管道线路应根据地形、地物、地质等条件。对本工程大部分平坦开阔地段，尽量采用弹性敷设，弹性弯曲曲率半径应满足管道强度要求，垂直面上弹性敷设曲率半径应大于管子自重作用下产生挠度曲线的曲率半径。角度变化较大的地段，当弹性敷设受条件限制不能实现时，可考虑采用成品弯头。为确保管道安全运行，不受外力破坏，管道应有足够的埋设深度，管道最小埋设深度（管顶至地面）不小于1.2m。 （2）调压站前高压燃气管道与建构筑物的间距敷设应符合《输气管道工程设计规范》GB50251-2015条规定；调压站后中压燃气管道与建构筑物的间距敷设应符合《城镇燃气设计规范》（2020年版）（GB50028-2006）6.4.12 规定及《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.6、5.1.7规定。 （3）当燃气管道与其它管道、通信电缆平行敷设时，高压燃气管道与其间距应符合国家现行标准《输气管道工程设计规范》GB50251-2015相关规定；中压燃气管道与其间距应符合国家现行标准《城镇燃气设计规范》（2020年版）（GB50028-2006）的有关规定。 （4）管道通过陡坎、陡坡、冲沟等复杂地段时，应分别采用放坡、护坡、堡坎、排水、分段设置挡土墙及锚固等措施，以保证燃气管道安全。 （5）管沟回填时应先用细土回填至管顶以上0.3m，才允许用土、砂或粒径小于100mm的碎石回填并压实，管沟回填土高度应高出地面0.3m。 （6）埋地燃气管道敷设时，距管顶0.3-0.5m处敷设警示带，警示带为黄色，且在警示带上印有醒目、永久性警示语，并注明燃气管理单位名称和抢险电话，PE燃气管道随燃气管道管顶还需敷设金属示踪线。 （7）管道施工作业带宽度不超过12m，按有关法规及从节约工程投资出发对管道施工作业带只进行临时性使用土地，施工完毕后应立即恢复原貌。 （8）特殊地段处理：本工程燃气管道沿线如果遇到局部地下水位较高，地表土壤为淤泥质软土时，为防止管道下浮和上浮，管道施工时应根据具体情况采取掘沟排水，降低水位；清除湿软土；换土，加强地基；沙桩加固，提高土壤承载力等相应措施。在水塘等水域开挖施工时，应防止管线飘浮，可采取锚杆、加重块或分段压块石加重的方法进行稳管。 4、管道防腐 聚乙烯管道（PE管）是用聚乙烯混配料通过挤出成型工艺生产的管道材料。PE管具有良好的耐腐蚀性、柔韧性和可焊接性，在国外燃气管网中应用已有50多年的历史，在国内也有20多年的历史，取得了良好的效果。聚乙烯燃气管材和管件主要有电熔焊和热熔焊。PE管应符合国家现行标准《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1和《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2的规定。 本项目施工期不涉及现场管道防腐。 5、调压站 天然气管道从澧南阀室预留支管燃气阀接管后经高压燃气管道输送至本站，经过滤、计量、调压至0.36MPa、加臭后通过下游管网输往新鹏陶瓷有限公司。 （1）管道焊缝检验 钢制管道管道焊缝的施工及质量检验应符合《承压设备无损检测》NB/T 4730.1~6-2015、《工业金属管道施工规范》GB50235-2010、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011、《现场设备、工业管道焊接工程质量验收规范》GB50683-2011中的要求；聚乙烯管道的施工及质量检验应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005中的要求。焊接宜采用氩弧焊打底，分层施焊。管口焊接完成后，应及时进行100%外观检查，检查前应清除表面熔渣、飞溅和其它污物，焊缝外观应达到《现场设备、工业管道焊接质量验收规范》GB50683-2011中的Ⅱ级标准。外观检查合格后方可进行焊缝的内部质量检验。本工程对管道的环焊缝进行100％X射线探伤。探伤应符合《承压设备无损检测》NB/T4730.1~6-2015的II级别要求。 - 吹扫、强度试验及严密性试验 - a.管道强度试验 - 管道安装完毕和无损检验合格后，应进行压力试验。试验介质为压缩空气。 - 强度试验前应将待试管道用盲板或其它措施隔开待试管道上的安全阀及仪表元件。试验用压力表须经校验，精度不低于1.5级，满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍，压力表不得少于两块。 - 强度试验压力为管道系统设计压力的1.5倍。试验时应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，停压30min，以压力不降，无渗漏为合格。 - b.吹扫 - 压力试验合格后，应进行管道吹扫。吹洗前应将不允许吹洗的设备及管道与吹洗系统隔开。 - 气体管道采用空气吹扫，吹扫压力不大于管道的设计压力，流速不小于20m/s。管道吹扫过程中，当目测排气无灰尘时，应在排气口设置白布检验，5min内白布上无铁锈、尘土、水分及其他杂物，为合格。 - c.管道严密性试验 - 严密性试验应在强度试验并再次吹扫合格后进行。 - 管道严密性试验采用压缩空气，试验压力为设计压力的1.15倍。 - 试压时的升压速度不宜过快。试验时压力缓慢上升至30%和60%试验压力时，应分别停止升压，稳压30min，并检查系统有无异常情况，如无异常继续升压。管内压力升至试验压力后，待温度、压力稳定后开始记录。 按有关法规及从节约工程投资出发对管道施工作业带只进行临时性征用土地，施工完毕后应立即还复耕种。在施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木应清理干净，沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水。 施工方案合理性分析： 根据项目施工方案，在施工中合理安排施工进度，尽量避开雨季施工。施工中要作到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对土壤和农田作物的破坏以及由此引发的水土流失，提高工程施工效率，缩短施工工期，划定适宜的堆料场，以防对植物的破坏范围扩大，施工结束后，及时进行植被恢复工作，以植被护土，减轻水土流失。 根据现场勘察对管道施工提出需补充或需强调的安全对策措施如下：管道经过地区主要属平原、浅丘，施工中应充分考虑现状地质灾害，同时也要考虑到开挖边坡引起的次生地质灾害，施工和运营过程中应注意监测，对险情段及时采取补救措施。 根据《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）等要求，对管道施工一般情况与工程特点，提出如下补充对策措施。建立安全预警机制入手，对每道工序、每个环节都要开展风险识别、风险评估，确立风险级别，制定预防和应急方案。 施工使用的各种特种设备应按照要求进行了定期的检测，合格方能使用，并且特种设备的操作员需持证上岗。管道的施焊应严格按焊接工艺评定执行，焊工应持主管部门颁发的高压管道焊工证，才能在有效期间担任合格范围内的焊接工作。 本工程钢管连接采用钢制管道氩电联焊工艺的焊接方式，手工钨极氩弧焊打底，手工电弧焊盖面。焊接方向为下向焊，焊接工艺评定按《钢质管道焊接及验收》GB/T31032-2014的要求执行。聚乙烯管道连接应采用电熔连接或热熔连接；聚乙烯管道与金属管道或金属附件的连接，必须采用钢塑转换接头连接。 管沟开挖过程中，应加强支护，防止沟壁垮塌影响施工安全。管道外防腐层现场补口必须在水压试验前完成，补口采用三层结构热收缩套，即先涂一层双组分无溶剂环氧底漆，再包覆热收缩套（带）。管沟开挖严禁采用爆破方式进行；管沟成型组焊前，应清除管沟附近的树枝、树叶，组焊建议采用沟下焊方式；焊接过程中，应对焊接区一定范围设置临时的隔阻材料（如钢板），防止电弧和火花进入林区；严禁在树林边或树林内吸烟、引弧；对于材料中的易燃物质，应设置于空旷的场地且远离焊接区；施工中应配备一定数量的移动灭火器。 5、施工进度 为了配合本工程的实施，尽快建成本综合站，根据本项目的实际情况，工程全部完成时间为6个月（2022年4月-2022年8月）。具体工程进度安排如下表： 表2-8 工程进度安排表 序号; 项目名称; 2022年. 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月. 1; 可行性编制与评审. 2; 初步设计与评审. 3; 施工图设计. 4; 设备材料订货. 5; 场站、管道施工. 6; 管道、场站验收. 7; 试运投产. 6、施工流程及产排污节点简述 本工程施工主要包括管道工程施工和站场施工两方面。管道工程施工过程主要包括清理和平整施工带、修建施工便道、装卸与运输、土、石方工程（开挖管沟）、防腐处理、焊接安装、下沟和管道的清扫、试压、施工结束后的场地清理及植被恢复等几部分。站场建设主要包括场地清理、建筑施工、设备安装、设备调试和施工结束后的场地绿化等几部分。 本项目施工期工艺流程及产污情况见下图。 其他产污环节：施工人员产生的生活垃圾与生活污水。 管道施工作业带宽度一般不超过12m，具体实施应根据现场情况合理增减作业带宽度，尽量减少施工占地。按有关法规及节约工程投资出发对管道施工作业带只进行临时性占用土地，施工完毕后应立即恢复原地貌。管沟开挖前应弄清施工作业带内是否埋设有管道、电缆、光缆以及其他建构筑物或设施。探明的地下设施处应设立标志，并在竣工图中注明，施工时采取相应的保护措施。 站场施工方式主要为场地平整、建筑施工、工艺安装，在施工作业中会导致①永久占地改变土地使用功能，②植被被破坏，农业损失、林地被砍伐等，③开挖土处置不当会产生水土流失。④施工噪声和扬尘。施工时采取相应的保护措施。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 区域环境功能区划 本项目所在区域环境功能划分如表3-1。 表3-1建设项目环境功能属性一览表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 澧水张公庙段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB305-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 项目厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否污水处理厂集水范围; 否. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 1、现状调查 （1）环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目大气环境质量现状数据引用了常德市澧县常规监测点2020年1月-2020年12月的检测数据，本项目与大气常规监测点同在澧县内，环境质量现状基本相似。因此本项目引用该监测点的监测数据是合理可行的。澧县环境空气质量状况评价结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 104; 160; 65.0; 达标. 注：HJ633规范试行期间，按照2013年以来全国环境质量报告书采用的达标评价方法，目前只考虑了SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均浓度和CO、O3百分位浓度的达标情况. 由监测结果可知，监测期间，评价区域内各监测点的监测因子达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）水环境质量状况 根据常德市生态环境局公布的2021年10月常德市环境质量月报得知，张公庙断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求；水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求，宋家渡断面监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求。区域水环境质量水质较好。 表3-2 澧水水质情况表 序号; 所在地; 断面名称; 断面属性; 控制级别; 水质类别; 主要超标污染物（超标倍数）. 本月水质; 上月水质; 去年同期水质. 1; 澧县; 张公庙; 国控; 县界（临澧县-澧县）; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; 无. 2; 澧县; 滟洲大坝上游; 省控; 饮用水; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; 无. 3; 澧县; 宋家渡; 省控; 县界（澧县-津市）; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; 无. （3）声环境质量现状 根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，本次评价委托常德市常环环境科技有限公司于2022年3月20日~2022年3月21日对本项目敏感点噪声进行了检测，共布设4个监测点，分别为栗木村、双荷村、乔家河村居民点和调压站。乔家河村起点（E：111.711396，N：29.614213），栗木村终点（E：111.740484，N：29.581704）。 ①监测时间：2022年3月20日~2022年3月21日昼夜各一次。 ②监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行，评价方法按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的相关规范进行。 ③执行标准：根据项目所在区域的环境特征，项目周边声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。区域声环境监测结果见表3-4。 表3-3 声环境质量现状评价结果表 ［单位：dB(A)］ 监测点位; 检测时间; 监测结果Leq; 标准值. 2022年2月17日; 2022年2月18日. 1＃; 昼; 48.2; 41.5; 60. 夜; 39.7; 36.7; 50. 2＃; 昼; 50.4; 44.5; 60. 夜; 38.0; 39; 50. 3＃; 昼; 51.3; 51; 60. 夜; 41.6; 38.9; 50. 4＃; 昼; 40.2; 41.3; 60. 夜; 33.4; 35.1; 50. 由表3-4数据表明，项目所在地周边声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 （4）生态环境现状评价 ①土地利用现状调查 据现场踏勘调查及相关资料，项目占地类型为农用地（农田），优势作物主要为水稻。 ②动植物现状调查 根据现场调查，项目所在区域植被较发育，主要生态植被有马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草、黄茅草、马桑、白栋、蕨科等。项目区调查范围内未发现有国家级和湖南省级野生重点保护植物分布，也无古树名木分布。 项目区内野生动物较少，偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无受国家和湖南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 ③水土流失现状调查 项目所在区域的主要生态类型为农田，从项目现场实地勘察可知，项目周边土地植被覆盖条件好，未造成水体流失。 五、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“交通运输仓储邮政业”中的其他，属于Ⅳ类，根据导则中4.2.2，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。 根据常德气象局资料，常德区域的干燥指数小于1.5，根据中国土壤数据库中常德资料，土体颗粒组成以粉砂为主，含量占33—38%，粘粒占30%左右，为均一的壤质粘土。因长期施用石灰和引灌富含碳酸钙的岩溶水，复钙作用明显，上、中部土层已有不同程度的复石灰特性，碳酸钙含量1—3%，呈中性至微碱性反应，pH上部土层7.6—8.0，下部土层6.8—7.0； 综上所述，项目所在地周边的土壤环境影响的敏感程度为不敏感，根据表3-5生态影响型评价工作等级划分表： 表3-4生态影响型评价工作等级划分表 I类; II类; III类. 敏感; 一级; 二级; 三级. 较敏感; 二级; 三级; 三级. 不敏感; 二级; 三级; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于F石油、天然气中的“41、石油、天然气、成品油管线（不含城市天然气管线）”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。由地下水环境导则4.1，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 七、电磁辐射 无电磁辐射影响 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据现场调查，项目区域周边现状为农田、居民，不存在原有污染情况及主要环境。 |
| 生态环境保护目标 | 表3-5 项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离 /m; 环境功能区. X; Y. 大气环境; 栗木村; 111738746°; 28.588606°; 居民约262户; 燃气管道西面; 约40-500m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值. 双荷村; 111 732695°; 29.594293°; 居民230户; 燃气管道西南面; 约100-500m. 乔家河村; 111.718855°; 29.611545°,; 居民约155户; 燃气管道西面及南面; 约20-500m. 希望幼儿园; 111.718560°; 29.609259°; 师生约60人; 燃气管道西面; 约340m. 澧南镇卫生院; 111.717272; 29.612462; 职工约40人; 燃气管道西面; 约470m. 上海光彩希望小学; 111.717578; 29.611807; 师生约1100人; 燃气管道西面; 约450m. 澧南中学; 111.718092; 29.598429; 师生约500人; 燃气管道西南面; 约500m. 星源幼儿园; 111.729004; 29.594926; 师生约50人; 燃气管道西面; 约460m. 水环境; 澧水（新安镇水厂取水口下游 200米至澧县羊湖口 ）; /; /; 北面; 540m; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类. 声环境; 栗木村; 111.739497°; 28.588875°; 居民5户; 燃气管道西面; 约50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 双荷村; 111 732695°; 29.594293°; 居民8户; 燃气管道西南面; 约50m. 乔家荷村; 111.7188656°; 29.612167°,; 居民17户; 燃气管道西面及南面; 约50m. 生态环境; 项目区域范围内的动物、植物、土壤等; 合理安排施工，合理布置，降低对周边动、植物的影响. |
| 评价 标准 | 环境质量标准 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单（2018.9.1实施）规定的要求。 表3-6 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水环境 澧水张公庙段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 表3-7 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; TP. Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4; 1.0; 0.2. 3、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表3-8 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 污染物排放标准 1、废气 施工期废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值标准； 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 运营期废气参考《大气污染物综合排放标准详解》中“非甲烷总烃”的环境质量标准一次浓度2.0mg/m3的要求 表3-10 《大气污染物综合排放标准详解》 标准来源; 评价因子（mg/m3）; 平均时间; 浓度限值. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 一次浓度; 2. 2、废水 项目施工废水经沉淀池处理后回用，生活废水依托附近居民化粪池处理，不外排。 项目运营期无废水产生。 3、噪声 施工期：项目施工过程噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 运营期：项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 4、固废 固体废物：生活垃圾委托环卫部门处置；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 |
| 其他 | 本项目无总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期污染物分析 1.1废水 （1）管道试压废水 高压管道工程分段试压以测试管道的强度和严密性，试压介质为洁净水，以高点压力表为准，一般地段试验压力：强度试验压力为1.25倍设计压力，稳压4h。严密性试验压力为1.1倍设计压力，稳压4h。中压管道则采用气体做压力试验，无废水产生。 试压废水主要污染物为悬浮物，采用沉淀过滤后回用于施工场地洒水抑尘，禁止排放至周边环境。 （2）初期雨水 施工现场堆放管线、施工材料的堆场下雨会产生初期雨水，采用沉淀过滤后回用于道路、场地抑尘，禁止排放至周边环境。 （3）站场施工废水影响分析 站场施工废水主要来源于施工作业过程中会产生少量施工废水和材料堆场产生的初期雨水，主要污染物为SS。要求在站场四周设置与营运期共用的集雨沟及简易沉淀池，沉淀后用于场地周边灌溉及洒水抑尘，不能利用的借助已有沟渠排放，站场周边溪沟均为自然形成的雨水沟和农业排水渠，无居民饮用水功能，沉淀后的排水不会对其造成堵塞影响，根据同类工程施工经验，达标排放的废水对溪沟的水环境影响也较小。 （4）施工生活污水 本项目施工高峰期施工人员约120人，施工人员每天生活用水以100L/人计，其污水排放系数取0.8，则项目施工期日排放污水量9.6m3/d。项目租用周边民房作为施工营地，生活污水依托当地居民化粪池进行处置。 1.2废气 管道施工废气主要来自地面开挖的扬尘、施工机械排放的烟气、施工车辆产生的尾气以及焊接产生得到烟尘；站场施工废气来源于土地平整、厂房施工产生的扬尘、施工机械排放的废气。 管道施工 （1）施工机械废气 除开挖施工外，大型机械产生的尾气主要是石油燃烧的产物，主要成分为CO、非甲烷总烃、NOx、SO2等，该类气体属于无组织排放。由于施工现场在室外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较小。 （2）管道扬尘 本项目管道施工扬尘主要产生在：①管线开挖时产生的扬尘；②开挖产生的临时土石方对方产生的扬尘。 本项目输气管线管沟开挖主要为机械开挖，所挖出的土石方作为管沟回填土就地回填，无弃方。管线开挖过程中，仅在土石方临时对方期间产生扬尘。由于工程采用机械化作业，分段施工，每个施工期时间较短，在采取洒水降尘措施及加强施工管理后，临时堆放的土石方产生的扬尘量较小，因此对局部地区的环境影响较小。 （3）焊接废气 管道焊接产生焊接烟尘。每公里管道消耗约400kg的焊条，1kg焊条约产生8g烟尘，则本工程产生的焊接烟尘约0.0174kgt。 由于施工现场在室外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较小。 站场施工 - 站场施工扬尘 站场土地平整将产生施工扬尘，主要污染因子为TSP。施工区施工粉尘污染属面源污染，对于施工产生的粉尘由于其颗粒径较大，在空气中易于沉降，根据同类工程类比可知其影响范围主要限于污染源附近，在100m~200m之内，受风向与风速的影响较大；在采取洒水抑尘措施后，受扬尘量和影响范围减少，基本集中在施工场地40m范围内。因此对局部地区的环境影响较小。 - 焊接废气、施工运输车辆行驶产生的尾气 焊接废气、施工运输车辆行驶产生的尾气对站场、阀室周边的环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不复存在，同类工程施工表明，焊接废气、施工运输车辆行驶产生的尾气影响是较小的，在周边居民的可接受范围内。 1.3噪声 管道施工 管道施工噪声源主要为挖沟时采用挖掘机，布管时使用运输车辆，管线入沟时采用吊管机，回填土时使用推土机等。根据类比调查及本项目可研提供的主要设备选型等有关资料分析，设备高达85dB(A)以上的噪声源施工机械有：挖掘机、吊管机、电焊机、定向钻机、推土机、切割机、石料运输车等，这些施工均为白天作业，根据施工内容交替使用施工机械，并随施工位置变化移动。定向钻和顶管穿越施工地点选择在交通方便、场地开阔的一侧，施工周期取决于采用的施工方式和穿越长度及地质情况，每处穿越工程的施工时间一般为20d，仅在昼间施工；噪声源主要来自施工作业机械，如挖掘机、推土机、吊管机、电焊机和定向钻等。影响范围在100m范围内，项目管道工程沿线居民点较多，会对沿线敏感点产生一定的负面影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 站场施工 站场施工噪声主要来源于土建施工和少量进出施工场地的运输车辆的交通噪声等。在不考虑屏闭、隔声、吸声的情况下，通过采用《环境影响评价技术导则 声环境》推荐的点声源几何发散衰减公式计算，假定距噪声源1m处噪声级为95dB（A），噪声衰减至70dB（A）时的距离约为17.8m（达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》中排放限值），噪声衰减至60dB（A）时的距离约为56m（达到声环境2类标准），噪声衰减至55dB（A）时的距离约为100m。由此可见，混凝土振捣器施工对周边声环境的影响相对较大，站场周边无集中居民点，受施工噪声影响较小。另外，运输车辆会短暂影响运输线路周边声环境。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 1.4固废 管道施工 施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、废弃土方和工程废渣、建筑垃圾等。 （1）生活垃圾 施工期的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾等。施工人员峰值约20人，生活垃圾产生量以0.5kg/人•d计，则产生量为0.01t/d，施工期三个月（按90天计算），则施工期的生活垃圾产生量为0.9t。施工营地的生活垃圾统一收集由当地环卫部门处理。 （2）废弃土方 本项目在建设过程中产生的土石方依据各类施工工艺分开对方，按照顺序回填，回填后管沟上方留有自然沉降余量（高出地面0.3~0.5m）。 （3）工程废渣、建筑垃圾 施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条及施工过程中产生的废混凝土等。根据类比分析，工程废渣、建筑垃圾等产生量按照0.2t/km估算，本施工产生的工程废渣、建筑垃圾约为1.0904t。施工单位对部分废料进行回收利用，剩余废料依托当地职能部门有偿清运。 站场施工 站场施工固废来源于场地建筑施工、焊接施工时产生的建筑垃圾以及场地开挖后产生的临时性堆土。这些固废如不妥善处置，随意堆放将会对环境产生影响。环评要求施工废料有回收价值的收集后集中回收处理，没有回收利用价值的垃圾，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置。对于站场施工的临时性堆土，环评要求就近在洼地堆放，且按照水土保持的相关要求，防止造成新的水土流失。在采取以上措施后，站场工程施工固体废物对环境的影响较小。 1.5施工期主要污染源及污染物估算 表4-1 施工期主要污染源和污染物统计表 污染类型; 污染源; 排放方式; 主要污染物; 排放去向. 废气; 地面开挖、施工扬尘; 间断; 粉尘; 环境空气. 施工机械; 间断; CO、非甲烷总烃、NOx、SO2; 环境空气. 焊接烟尘; 间断; 烟尘; 环境空气. 废水; 生活污水; 间断; COD、氨氮、SS; 依托居民化粪池处置. 管道试压废水、初期雨水; 间断; SS; 道路、场地抑尘. 固废; 生活垃圾; 间断; /; 环卫清运. 工程废渣、建筑垃圾; 间断; 废焊条、废混凝土; 部分回收利用，部分委托处置. 噪声; 施工机械、运输车辆噪声; 间断; 噪声; /. - 2、施工期环境影响分析 2.1、大气环境影响分析 施工废气主要来自运输车辆尾气，开挖、运输、土石方堆放产生的扬尘和管线焊接施工产生的废气及施工机械排放的废气等。 一般管段分段施工。由于本项目所带地区乡村道路等级不高，施工便道多为土路和乡间小路，路面含尘量较高，尤其遇到干旱少雨的季节，道路扬尘较为严重。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。施工机械尾气可通过限速行驶降低废气排放量。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少建筑场地扬尘和施工机械尾气的有效手段。 施工车辆尾气具有流动性和短暂性，且施工区域位于室外开阔地段，施工车辆尾气仅对局部地点产生影响，且影响时间非常短暂。 施工地点将集中排放施工机械废气和施工扬尘。将对会施工场地周边50m区域的环境空气造成影响。但这种影响是短暂的，随着施工结束即消失，且施工现场在室外，有利于空气扩散。企业需在是施工区域设置明显标志，并采取必要的降尘措施，减少施工扬尘现场对周边大气环境的影响。 2.2、水环境影响分析 施工废水主要来自施工作业中产生的生活污水，对管场的初期雨水、管道安装完毕试压时排放的废水。 生活污水依托附近居民化粪池进行处置；管道试管废水和雨水需设置沉淀池，收集后循环使用。在试管完毕后应在充分沉淀后用于道路、场地抑尘。 在采取上述措施后，管线施工过程产生的生活污水、管场的初期雨水、管道安装完毕试压时产生的废水对地表水环境影响不大。 2.3、声环境影响分析 施工噪声源主要为挖沟是采用的挖掘机、运输的装卸车辆等等。根据可研资料等分析，主要的噪声设备为挖掘机、装卸车、推土机等。这些设备施工均为白天作业，根据施工内容交替使用施工机械，并随施工位置变化移动。 主要噪声设备的噪声预测见下表。 表4-2 管线施工主要设备噪声预测结果 噪声源; 距离声源不同距离处的噪声值dB(A）. 10m; 20m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m. 推土机; 80; 74; 66; 61.9; 60; 56.5; 54. 挖掘机; 78; 72; 64; 59.9; 58; 54.5; 52. 装卸车; 84; 78; 70; 64.9; 64; 60.5; 58. 起重机; 75; 69; 61; 55.9; 55; 51.5; 49. 电焊机; 100; 96; 87; 82.1; 80; 77.5; 75. 切割机; 95; 89; 81; 86.3; 85; 82.5; 80. 由上表可知，在100m处存在部分设备噪声超标，由此可见，施工对周边环境存在一定的影响。但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工结束，施工噪声也随之消失。 针对管道沿线的噪声影响，项目需采取以下必要措施： ①选用低噪声施工机械，合理安排施工时间，尽量减少夜间作业时间和多机械同步施工时间，加强设备维护保养，保持设备良好运行状态； ②经过敏感区域的路段，禁止夜间施工，若是工程需要必须在夜间施工，要上报地方环保部门批准后方可进行； ③经过敏感路段的路段在施工过程中，沿施工道路两侧一定距离需设置隔声屏障，降低噪声对敏感点的影响；施工车辆应绕开环境敏感点。 2.4、固体废物环境影响分析 施工期营地生活垃圾收集后有环卫部门处置，施工产生的弃渣由当地政府指定处理；施工废料有回收价值的收集后集中处置，没有利用价值的垃圾依托环卫有偿清运，并按规定进行妥善处置。 - 2.5、生态环境影响 ①工程建设占用土地影响 项目输气管线采用挖沟建设的方法。管线不新增永久占地，主要敷设在农田下，管线工程建设无永久性占地，施工临时性征地约97.5亩，主要用于管道挖掘土的堆积，堆管、设备及材料存放用地等。项目临时征地仅在施工期及以后较短时间内影响土地的利用，经过一定恢复期后，土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有的使用功能。 站场建设时由于建设需要，需对项目所在地原有的植被挖除，将会对原有的生态系统和生态平衡产生一定的影响。施工期生态影响主要为施工期间基础开挖及建设过程所产生的水土流失影响。施工过程中中若不采取相应的措施，造成建设区内泥沙横流、灰尘弥漫，不仅破坏了生态景观，也使大气中灰尘含量高、环境调节自净能力减弱，生态质量下降。 本项目水土流失的防治责任范围总面积65312m2，如果不采取防护措施会对排水系统、水土资源、生态环境造成危害。建议场地内做好排水措施，拦挡措施，对临时堆土、表土堆置区采取临时排水拦挡措施和覆盖措施，充分发挥工程措施的控制性和速效性，保证短时间内遏制或减少水土流失，在工地四周设截水沟，雨水经沟渠，防止暴雨冲刷地面导致泥浆进入造成大面积水土流失。 ②对土壤环境的影响 本项目施工期对土壤环境的影响表现在： a.破坏土壤结构 土壤结构的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，特别是团粒结构是土壤质量的重要指标，团粒结构占的比重越高，表示土壤质量越好，团粒结构一旦被破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。 b.破坏土壤层次，改变土壤质地 管道开挖和回填过程中，必然会对土壤产生扰动和破坏，使不同质地的土体产生混合。特别是耕层土壤被混合后，直接影响植物的生长。 c.影响土壤的紧实度 在施工机械作业中，机械设备的碾压，施工人员的践踏使土壤紧实度增高，影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于作物的生长。 d.土壤养分流失在土壤刨面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。 根据国内外有关资料，管道工程对土壤养分的影响与土壤本身的理化性质和施工作业方式密切相关。在实行分层堆放、分层覆土的措施下，土壤的有机质将下降30%-40%，土壤养分下降30%-50%，其中全氮下降43%左右，磷素下降40%，钾素下降43%。这表明即使是对表层土实行分层堆放和分层覆土，也难以保证管道工程完工后覆土表层土的养分不至于流失。若不实行分层堆放和分层覆土，则土壤养分流失量更大。 e.施工临时征地的影响 施工临时征地约97.5亩，因施工过程中机械碾压，施工人员践踏，土体被扰动，临时占用的土壤环境、肥力水平都会受到较大影响。 f.施工永久占地的影响 永久性占地面积为312㎡，主要用于场站的建设，占地类型为农田。工程建设前后评价区土地利用格局发生了变化，其中评价区农田面积减少，但由于减小幅度均很小，因此工程建设对评价区土地利用的影响较小。 g.对土壤生物的影响 由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物、软体动物的栖息环境改变。由于本施工区无珍稀土壤生物，所以土壤生物的生态平衡很快会恢复。 ③植被破坏 本项目管网铺设过程中对临时征用的土地和场站建设永久占用的土地作物破坏较大。 本项目沿线占地范围内未发现有国家重点保护植物和古树名木的分布。从植被分布现状调查的结果看，受本项目直接影响的植被类型主要是水稻。总体看，施工期植被损失面积不大，且项目将通过植被恢复来弥补损失的生物量。因此项目建设不会对生态系统稳定性和完整性产生明显不利影响，区域生态结构不会变化，总体上是稳定的。 ④陆生动物 项目工程区基本不存在大型的动物，无珍稀野生动物。一般来说，由于区域人类活动频繁，即使存在大型动物，也会自行迁徒，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 ⑤水土流失 本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是管道敷设过程地面开挖阶段，以及站场施工场地平整阶段。在施工场地挖方地段，新增水土流失主要是由于原生土石及地貌受到扰动，土体凝聚力减弱，可蚀性增强，加之原地表植被破坏，失去植被的抗侵蚀能力，填方地段则是堆积体相对松散，容易在雨水和重力作用下发生水力侵蚀和垮塌等重力侵蚀，半填半挖地段兼有上述二者的土壤侵蚀特点。 项目在施工过程中应加强管理，减小因施工带来的水土流失。施工场地应注意土方的合理堆置，在跨沟渠处施工应与沟渠保持一定距离，并且加装挡板防止土方流入沟渠。建筑材料及未及时清运的弃方在大风大雨天气要用篷布遮盖。 本项目在施工过程中，开挖土石方部分用于回填做管线覆盖，部分则运输至当地政府指定的建筑垃圾填埋场处置。施工中产生的弃土方，在雨季或大风天气情况下，会造成水土流失现象。 ⑥生态系统稳定性分析 生态系统的稳定性是指生态系统在受到外来干扰时维持和恢复原有状态的能力。例如，森林被部分砍伐后，能通过自我更新和演替逐渐复原。但森林若被过量砍伐也将难以恢复。现以植被群落结构、绿当量两项指标来评价分析生态系统稳定性。 从调查可知，在管线和站场附近没有发现珍稀植物。管线施工期管沟开挖、下管等过程中一些沿线植被往往遭到破坏，改变了原植被群落数量，但由于施工期短、开挖的管沟面积小，仅有农田也将在施工结束后进行复垦，因此原植被群落种类组成不会发生明显改变。 站场施工期永久占地对占地区植物及植被的影响是长期的、不可逆的。永久占地区施工将使区域内土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少。根据工程布置，永久占地区土地利用类型以农田为主。根据现场调查，受工程永久占地影响的植物均为常见种因此，本工程永久占地对评价区内植物及植被影响较小，仅为个体损失、植被生物量减少，且施工结束后，工程区植被恢复措施会在一定程度上缓解其影响。因此，本工程永久占地对占地区植物种类、植被类型及生物量的影响较小，对评价区土地利用方式影响较小，对评价区农业、林业生产影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期生产工艺流程及产污位置图： 1、废气 本项目为燃气管道的建设工程和调压站的建设工程。 输气管道的管输介质是净化（脱水、脱硫）后的天然气，是无毒、无害、易扩散、易燃的清洁气体，采用密闭输送工艺，因此管道工程在运营期间不产生废气。 调压站工程运营期的废气主要来源为设备检修排空和过滤器更换滤芯排空的废气： ①设备检修排空 项目天然气的流动过程全部由管道连接进行，设备检修时（2年检修一次）将有少量天然气逸出，排放存在管道内的天然气为8.8kg，排放量很少，采用集中高排放点进行放空。项目高放空管设置于澧南阀室与调压站之间，检修时少量逸出的天然气集中由放空管进行放空，由于2年才排空一次，天然气排空量较小，比重较轻，放散天然气会迅速排入大气，不会形成聚集，不会对周边环境构成明显的危害。 ②过滤器更换滤芯排空 进站气体需利用撬装调压柜的过滤器除去进站气体中部分固体杂质，过滤器滤芯定期更换时（一个月更换一次）将有少量天然气逸出，排放存在管道内的天然气为8.8kg，排放量很少，采用集中高排放点进行放空。项目高放空管设置于澧南阀室与调压站之间，更换滤芯时残留的天然气由放散管进行放散，由于天然气排空量很小，比重较轻，放散天然气会迅速排入大气，不会形成聚集，且一个月才排空一次，不会对周边环境构成明显的危害。 2、废水 本项目营运期无废水产生。 3、噪声 本项目管道工程和调压站工程营运期均会产生一定的噪声。 管道工程运营期产生空气动力噪声，本项目管线均为埋地敷设，经管道和土壤隔声及距离衰减后噪声很小，管道营运期对周围环境的噪声影响很小。 调压站工程运营期噪声主要由过滤分离器、调压器、立管和阀门产生的，此外，站场超压排放天然气时会产生较强噪音，等级在80dB以下。站场选址远离居民区，设备选型时选用低噪音设备。根据具体情况，通过设置隔声罩、安装消声器或建隔声间等措施，降低设备噪音，减轻环境影响；事故状态时，天然气放空噪声为不可避免的突发性噪音，为减轻其对周围人群的影响，放空排气筒应远离人群。通过以上措施，在正常情况下对周围环境影响较小。 4、固废 本项目为燃气管道的建设工程和调压站的建设工程。 管道工程运营期无固废产生。 调压站工程为无人值守站，无生活垃圾产生，运营期固废主要为在过滤分离器检修（除尘）时散发的粉尘、过滤器废滤芯，属于一般固体废物。过滤分离器检修（除尘）一般1次/a，固废产生量约为6kg/次，统一委托有资质单位定期清运处置；定期更换的过滤器废滤芯产生量约0.3t/a，交由生产厂家回收。 |
| 选址选线环境合理性分析 | A、燃气管道路线合理性分析 1、选线总体原则 （1）严格执行国家、地方、行业有关法律、法规、规定及相关标准、规范要求； （2）线路走向应根据地形、地貌、工程地质、沿线气源点、供气点的地理位置以及交通运输、动力等条件，经多方案比选后确定； （3）线路应尽量顺直、平缓，以缩短线路长度，并尽量减少与天然和人工障碍物交叉； （4）尽量靠近或沿现有公路敷设（按有关规范、标准规定，保持一定间距），以便于施工和管理； （5）大、中型穿（跨）越工程和压气站位置的选择，应符合线路总体走向。局部线路走向应根据大、中型穿（跨）越工程和压气站的位置适当调整； （6）线路宜避开多年生经济作物区域和重要的农田基础建设设施； （7）线路应避开重要的军事设施、易燃易爆仓库、国家重点文物保护区； （8）考虑管道服役年限内，管道拟通过地区的发展变化，合理确定线位与地区等级； （9）线路应尽可能避开城镇规划区、动植物自然保护区、水源地等敏感区域，应避开飞机场、铁路车站、海（河）港码头等区域。当受条件限制需要在上述区域内通过时，必须征得主管部门同意，并采取安全保护措施； （10）管道应避开滑坡体，并尽量躲开崩塌、泥石流、沉陷等不良工程地质区、矿产资源区、严重危及管道安全的高烈度及地震频发地震区和大型活动断裂带。当受条件限制必须通过时，应采取防护措施并选择合适的位置，缩小通过距离； （11）尽量避免对自然环境和生态平衡的破坏，防止水土流失，以利于自然环境和生态平衡的恢复，保护沿线人文景观，使线路工程与自然环境、城市生态相协调； （12）线路走向尽量避开城镇、工矿企业和人口稠密区，必须通过村镇时，严格按《输气管道工程设计规范》关于地区等级划分的要求进行设计。此外，对于城镇和工矿企业区应充分考虑其发展、规划的需求。 燃气管道从澧南镇栗木村的澧南阀室开始，输送至澧南调压站，经调压站过滤、计量、调压、加臭后沿从栗木村、双荷村农田敷设，至澧南连接线与Y072道路后沿澧南连接线东侧农田敷设，至知恩路后向西沿知恩路敷设至新鹏陶瓷厂南门外。管道所经区域基本以农田为主，地表植被以水稻为主，沿线无穿越工程。 项目管线选线符合《输气管道工程设计规范（GB50251-2015）的要求，路由尽量靠近和利用了现有公路，方便运输、施工和生产维护管理，最大化减轻对施工区域植被的破坏；项目尽量选择了有利地形，尽量避开了施工难度较大和不良工程地质段，方便 施工、减小线路保护工程量，确保了管道长期可靠安全运行，减少对当地土地利用的破坏；穿跨越点位置的选择服从了当地规划和线路沿线环境现状，避开了居民集中区，避开了压覆矿产区，在符合线路总走向的前提下，局部走向服从了穿跨越点的需要；线路走向避开了城镇核心区、各乡镇规划区；线路走向尽量少占经济作物，少占良田好地，减少赔偿；线路走向避免了通过人口稠密区、人类活动频繁地区等，确保了管道运行的安全。 管线在施工过程中在加强施工管理，切实落实施工期污染防护措施的情况下，管线施工对环境敏感点的影响较小。管线选址基本可行。 表4-3 本项目与《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）线路选择符合性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 1; 线路走向应根据工程建设目的和气源、市场分布，结合沿线城镇、交通、水利、矿产资源和环境敏感区的现状与规划，以及沿途地区的地形、地质、水文、气象、地震等自然条件，通过综合分析和多方案技术经济比较，确定线路总体走向。; 本项目管线在线路的走向上已在最大程度上避开了人口密集的敏感。; 符合. 2; 线路宜避开环境敏感区，当路由受限需要通过环境敏感区时，应征得其主管部门同意并采取保护措施。; 本项目线路不经过敏感区。; 符合. 3; 大中型穿(跨)越工程和压气站位置的选择，应符合线路总体走向。局部线路走向应根据大中型穿(跨)越工程和压气站的位置进行调整。; 本项目不涉及穿越工程及压气站工程。; 符合. 4; 线路应避开军事禁区、飞机场、铁路 及汽车客运站、海(河)港码头等区域; 本项目线路不经过以上区域。; 符合. 5; 除为管道工程专门修建的隧道、桥梁外，不应在铁路或公路的隧道内及桥梁上敷设输气管道。输气管道从铁路或公路桥下交叉通过时，不应改变桥梁下的水文条件。; 本项目不涉及在铁路或公路的隧道内及桥梁上敷设输气管道，铁路桥下交叉区域无水系。; 符合. 6; 与公路并行的管道路由宜在公路用地界3m以外，与铁路并行的管道路由宜在铁路用地界3m以外，如地形受限或 其他条件限制的局部地段不满足要求时，应征得道路管理部门的同意。; 本项目与公路并行的管道路在公路用地界3m以外，附近无铁路。; 符合. 7; 石方地段的管线路由爆破挖沟时，应避免对公众及周围设施的安全造成影响。; 本项目管沟开挖严禁采用爆破方式进行。; 符合. 8; 线路宜避开高压直流换流站接地极、变电站等强干扰区域。; 本工程管道沿线未发现可能对管道造成影响的直流干扰源。; 符合. B、站场选址合理性分析 本工程调压站设置在澧南镇栗木村澧南阀室附近，大雁路东侧约100m农田内，本站为无人值守站，用地面积约312m2（约0.47亩）。拟建占地附近无敏感水体，工程施工废水处理达标后用于附近林地及农业灌溉。施工期采取适当污染防治措施和水土保持措施，环境影响可以得到控制，营运期环境影响仅为噪声、废气和少量固废，采取相应的环保措施后，对环境影响很小。 因此，在落实污染防治措施落实到位，在办理相关手续后，站场选址基本可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气 为了控制施工期的扬尘对周边环境造成影响，依据常德市住房和城乡建设局关于印发《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》的通知、《常德市大气污染防治行动计划实施方案》等二个文件要求，本次环评对拟建项目施工扬尘提出以下防治措施： （1）明确扬尘防治责任： ①建设单位与施工单位签订施工承发包合同，明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算； ②针对本工程特点及扬尘防污要求，施工单位须制定落实公司、项目部、班组的三级环境保护管理制度，在执行制度中，明确各级所承担的职责； ③建立扬尘防污三级管理网络，施工单位在项目部成立领导管理班组，落实责任人，不定期针对现场实际工作情况召开工作会议，严格控制扬尘； ④管理班子对本项目的扬尘情况建立工作作业台账，明确控制点、措施及整改情况。对各班组成员进行防尘治理卫生教育，做好防尘工作； ⑤将土石工程纳入建设工程招投标工程，将扬尘污染防治纳入施工、渣土处置等行政管理环节，并将扬尘治理方案例入招投标文件，作为技术标评审内容，将扬尘污染防治费用列入工程预算，专款专用。 ⑥监理单位要将扬尘污染防治工程作为工程监理（管理）的重要内容，督促施工单位全面落实治理措施。监理单位要对易产生施工工地扬尘污染的工序和环节进行现场全程监督并做好督导检查，监督施工单位认真执行停工整改和处罚等相关决定，承担工程施工和工地内渣土扬尘污染的连带责任。 （2）建立扬尘防治制度 ①建立扬尘防治专项资金保障制度，为保障扬尘治理落实到实处，建立扬尘防治经费专用账户，建立使用台账，实行专款专用； ②建立扬尘控制的教育和技术交底制度，把环境保护知识纳入“三级教育”，对新进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬尘控制的技术交底； ③建立检查考核制度，项目部由项目经理每月组织对各班组进行检查考核评比，制定奖惩办法； ④建立有奖举报制度，公示举报电话，对举报的情况，项目部及时采取措施进行处理。 （3）扬尘防治宣传措施 管线施工段应现场封闭管理、道路硬化、渣土物料棚盖、洒水清扫保洁、物料密闭运输、出入车辆清洗。 （4）现场作业防治措施 ①施工现场采取临时绿化或者采取覆盖防尘网等措施，保持施工场地和周围环境的清洁。施工现场的路面等易产生扬尘的区域要根据不同季节、气温等因素，安排洒水抑尘。施工现场必须建立洒水抑尘制度，配备洒水设备，现场施工洒水须实现全覆盖； ②施工现场设置密闭式垃圾集中点，施工垃圾、生活垃圾分类存放，集中清运，并及时洒水降尘，严禁凌空抛掷； ③施工现场建筑垃圾必须日产日清，设置垃圾存放点集中堆放并严密覆盖，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。施工现场料具堆放整齐，无垃圾死角；须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车或采取覆盖措施；施工现场施工工地产生的渣土原则上应及时外运，施工现场集中堆放的土方和裸露场地必出入口应采取车辆清洁措施，工地设置车辆清洗设施或设备，运输车辆应当除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地； ④土方工程(基坑开挖、道路刨掘、水渠开挖)作业时，须采取湿法作业，配备固定式、移动式洒水降尘设备，落实洒水、喷雾降尘等措施； ⑤物料堆放场等应远离居民，并设在当地主导风向的下风向处。料场内由于积尘较大，进入料场的道路应经常洒水，使路面保持湿润，并铺设草包等，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。 2、废水 施工废水：施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活污水。施工期要求施工单位在开挖时需严格管理，施工人员产生的生活污水依托附近居民化粪池处置。 经采取以上防护措施后，施工期各污染物均能得到妥善处置。 3、噪声 本项目施工期噪声类型主要是施工机械设备运行时产生的设备噪声和施工场地内及周围道路上运输车辆产生的交通噪声。经类比目前我国管道建设项目的施工情况，本项目施工过程中主要的机械设备有：挖掘机、推土机、起重机、装卸车、电焊机、切割机等以及一些运输车辆。 本项目施工阶段产生的噪声存在于整个施工的全过程中，而对于某一局部的施工地段来说噪声影响的时间较短，在整个施工期，这些噪声源的影响在时间上具有间断性和暂时性，相对来说均是短暂的，只在短时期内对局部环境造成一些影响，待施工结束后影响将随之消失。 将高噪声设备尽量安排在远离居民居住地的右侧，合理安排施工时间及各机械设备的运行时间，在距离居民较近的地方采用吸声，隔声装备，能够大大减小施工噪声对沿线居民的影响，并且这种影响只是暂时的，随着施工期的结束而随之消失。 本项目工场地通过合理布局，高噪声施工机械设备尽量布置在远离居民的位置，管线开挖两侧需设置不低于2.5m围挡，通过采取以上措施，本项目管线线路施工产生的噪声对周围环境造成的影响是可以接受的。 4、固废 （1）生活垃圾 本项目施工期施工人员产生的生活垃圾经收集后，排放至附近的垃圾集中排放点，由当地环卫部门统一处理，不得长期堆存在居住点等敏感点附近。 - （2）施工废料 本项目施工期施工废料均回收利用。对于施工废料堆存点背向地表水体的地方要设置挡风板，以防止起风起尘，将废料等吹入地表水中，污染地表水体。 （4）工程弃土 - 本项目施工期弃土、废渣等全部回填、利用。具体处置方法有：站场施工及管道开挖敷设后多余泥土一般就地均匀回填到绿化带或农田；在管道爬坡区段，应选择洼地堆放，严禁顺坡倾倒。由于一般区段管道开挖回填后剩余的土方量非常小，按照上述办法处理后，弃土石全部利用，管道沿线不用修建弃渣场。弃土、废渣等临时堆存点背向敏感点的地方设置挡风板，以防止风大起尘，造成扬尘污染；禁止占用良田及农灌区等。 - 本项目施工过程中产生的固体废物均能做到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境 （1）植被保护和生态恢复措施 ①施工尽量避免对原有植被进行开挖，不可避免时，采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。 ②合理设计，尽量利用已有道路，少建施工便道，便于管道施工机具、管材运输，并少占绿地。 ③加强对承包商的环保教育，施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料；严禁施工人员在施工区域以外的绿地活动，特别是采挖、破坏植被。 （2）水土流失防治措施 ①优化设计：主体工程设计应采取行之有效的水土流失预防和治理措施，减少土石方开挖量，尽量做到土石方挖填平衡，禁止弃土、石渣乱堆乱放。初步设计阶段应由相关专业技术人员进行水工保护和水土保持措施设计。 ②规范施工：优化工程施工工艺，在施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边采取挡渣和排水措施；合理设计施工时序，缩短施工周期，减少疏松地面裸露时间，尽量避开雨季施工，避免减少对当地居民的耕作影响。 ③加强宣传：采取多种方式对施工单位进行宣传，使工程建设者增强水土保护意识，牢固树立珍惜土地、保护生态的理念。加强水土保持技术培训，使施工单位在施工过程中能够采取简便易行的临时措施来防治水土流失。 ④严格管理：严格划定施工作业带范围和路线，不得随意扩大，尽可能减少对土壤植被的破坏。施工器材应集中存放在料场，严禁乱堆乱放；及时组织开展水土保持监理、监测工作，水土保持监理尽量与主体工程监理相结合，切实加强水土保持各项措施的落实，并对施工工程中不利于水土保持的行为进行管理。 - 施工期临时占地主要是施工阶段的堆料场、施工机械停放以及施工开挖土方等占用土地。这些占地会影响植物的生长，造成破坏植被，使地表裸露，增加水土流失。 - 本项目设计应尽可能减少临时占用的土地，尽量减少对农田的踏压。弃土回填后的地表要及时进行绿化。临时占地的影响是暂时的，施工结束后恢复土地的原有使用功能，影响可以消除。 6、交通运输 - 施工期间设备材料运输将影响道路的正常通行，项目建设时使车辆运输被阻，同时由于堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变得拥挤和混乱，极易造成堵塞，这种影响随着项目的结束而消失。 - 项目施工前建设单位及时与公路、交通管理部门联系，取得他们的支持与配合，避免影响现有的交通设施，减轻对交通影响。 管线施工应分段实施，避免因施工范围过大，施工时间过长而影响交通。此外，对于交通繁忙的道路设计临时便道，同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交挥交通，并尽可能在短的时间内完成开挖、排管、回填工作，确保行车和行人的交通安全。材料运输应避免交通高峰，减轻城区车流压力。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、废气 项目分为燃气管道工程和调压站工程，燃气管道工程营运期无废气产生；调压站工程运营期排放的大气污染物主要是分离器检修排放的少量天然气、超压排放的天然气。拟采取的主要治理措施有： a）对工艺设备定期巡检和开展泄漏检测，其中阀门、开口阀或开口管线取样连接系统每3个月检测一次，法兰及其他连接件、其它密封设备每6个月检测一次，对于天然气流经的初次开工开始运转的设备和管线组件在开工后30日内对其进行第一次检测。发现泄漏（检测值≥2000μmol/mol）应进行修复，直至低于限值。 b）加强管理，减少放空和泄漏，站场设置放空系统，大量天然气通过放空立管排放，利用高空疏散，减少天然气排放的安全危害和环境污染。环评建议放空管安装自动点火燃烧排放装置。 c）站点设置远离居民区，保持安全防护距离。 2、废水 本项目营运期无废水产生。 3、固废 项目分为燃气管道工程和调压站工程，燃气管道工程营运期无固体废物产生；调压站营运期产生的固体废物主要为定期更换的过滤器滤芯和站场过滤分离器检修废渣。定期更换的过滤器滤芯属于一般工业固体废物，委托生产厂家回收再生；分离器检修废渣集中存放，统一委托有资质单位定期清运处置。 本项目在日常运营中产生的各类固体废物经妥善处置后，不会对周围环境产生明显影响。 4、噪声 本项目管道营运期会产生一定的空气动力噪声，本项目管线均为埋地敷设，经管道和土壤隔声及距离衰减后噪声很小，基本不会对周围声环境产生影响。 站场运营期噪声主要由过滤分离器、调压器、立管和阀门产生的，此外，站场超压排放天然气时会产生较强噪音，等级在80dB以下。站场选址远离居民区，设备选型时选用低噪音设备。根据具体情况，通过设置隔声罩、安装消声器或建隔声间等措施，降低设备噪音，减轻环境影响；事故状态时，天然气放空噪声为不可避免的突发性噪音，为减轻其对周围人群的影响，放空排气筒应远离人群；禁止夜间检修作业。通过以上措施，在正常情况下对周围环境影响较小。 5、生态环境 本项目管道工程营运期为管道的巡检，防止第三方破坏管道等，不会对管道周围的动植物生长产生影响，对生态环境影响很小。站场运营期不会对生态环境造成影响。 6、环境风险应急措施 根据《专项评价》，本项目进气为净化后的天然气，根据本项目天然气分析报告，天然气成分以烃类为主，不含硫化氢。本项目天然气在管道进行传输、分配，不涉及生产或贮存。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中，天然气主要成分甲烷的临界量为10t，汇管中天然气临时储存量远小于临界量。故本项目天然气不构成重大危险源。 为应对本项目输气管道遭意外破坏导致火灾和大量天然气泄漏时，本项目建成时组织机构设置了专门的安全技术部，全面负责项目生产运行的安全工作，结合本项目特点，制定一整套可行的环境风险紧急应对措施，包括紧急抢险抢修制度、消防报警制度、气源安全切断措施等，通过加强管理，编制应急预案等措施后，风险可降低。 7、环境管理机构和环境监测 为保证输气管道的安全运行，控制工艺场站污染源达标排放，运营期可采取以下环境管理与监控措施： 1、建立环境保护管理机构，制订环境保护岗位制度和事故预防及应急响应方案。环境管理与监控工作重点是对可能发生的管线破裂、场站爆炸等事故的预防与处理。 2、进行必要的环境监测。鉴于输气管道运营期环境影响较小，不必自设环境监测机构，环境监测工作可委托管道沿线的地方环境监测站，按照国家及地方的环境监测标准、方法完成。运营阶段环境监测计划见下表。 表5-1 运营阶段环境监测计划表 序号; 监测内容; 监测项目; 监测点位; 监测时间及频率. 1; 场站附近环境空气; 非甲烷总烃; 站场下风向设1-2个点; 1次/a. 2; 设备噪音; 厂界噪音; 场站厂界外1米处选1-2点; 1次/a. 3; 生态调查; 植被恢复; 管线沿线非农业区。; 运行后前3年， 1次/a. 4; 事故监测; 非甲烷总烃; 事故发生地点及附近区域; 发生事故，立即进行. 本项目分为燃气管道工程和调压站工程。燃气管道工程投入正常生产后，全程密闭输气，运营期无固废，废水、废气产生；调压站工程为无人值守站，运营期无废水产生，废气产生量很小，监测控制重点应放在工艺站场对环境的影响上。对站场进行定期的厂界监测，监测频率为每年至少一次。管线投入正常生产后，应配备甲烷泄漏检测仪，对管线、站场做定期巡查，在巡查过程中做好甲烷泄漏监测工作，发现有泄漏处，要及时做好整改工作。当发生事故时，根据事故性质及影响范围，及时对大气、土壤等环境要素进行监测。正常生产时监测工作由生产管理部门组织实施，事故性监测由当地第三方社会监测机构或者是生态环境监测中心承担。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为1505.2万元，环保投资为46万元，占项目总投资的比例为3.1%。各项环保治理设备设施及其投资估算见表5-2所示。 表5-2 本项目环保投资一览表 时段; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 施工期; 废气（管线、站场）; 扬尘; 湿法作业，喷淋除尘，围栏施工，临时堆场防雨布覆盖；土石方、建筑材料等加盖篷布；运输车辆采用密闭式运输或加盖篷布；文明施工。; 6.5. 施工机械燃油废气; 加强对机械、车辆的维修保养；禁止使用尾气排放超标的车辆。; 1.5. 废水（管线、站场）; 生活废水; 通过当地居民既有的环保设施处理。; /. 施工废水; 建设简易沉淀池，临时堆土场防雨布覆盖，施工废水、试压废水引至沉淀池后排放。; 3.5. 噪声（管线、站场）; 施工噪声; 合理布局、加强管理、选用低噪声施工工艺和设备，避免夜间施工，设置围栏隔声。; 1.5. 固废（管线、站场）; 建筑垃圾; 能够回收的物品及时出售给废品回收公司进行处理；不能回收的建筑垃圾运往由环卫部门清运处理。; 1. 工程弃土; 回填; 2. 生活垃圾; 袋装收集后交由当地环卫部门清运; 1.5. 生态环境; 管线; 合理组织施工。在施工区周围设置征用地界标志，施工活动严格控制在征地范围内。土石方即挖即填，表土全部回填用作绿化覆土。采用塑料彩条布对开挖的土质边坡和临时堆渣场边坡进行覆盖。管线工程埋管后，表土及时回填，并及时植树种草进行绿化。; 15. 站场; 采取水土保持措施、规范施工、加强宣传、严格管理; 5.5. 营运期; 废气; 自动截断阀、永久性标志、定期进行天然气测漏检验、事故应急预案等; 8. 环境风险. 合计; 46. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期（站场） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 |  | - 验收要求 |
| - 陆生生态 | - 减小工程施工对环境的影响程度，尽可能恢复沿线地貌和植被 | - 埋管地带植被恢复 | - / |  | - / |
| - 水生生态 | - 开挖直埋加稳管措施 | - 施工结束恢复原貌 | - / |  | - / |
| - 地表水环境 | - 生活污水 | - 依托周边居民生活排污设施 | - / |  | - / |
|  | - 试压废水 | - 经沉降后直接场地洒水抑尘使用 |  |  |  |
| - 地下水及土壤环境 | - / | - / | - / |  | - / |
| - 声环境 | - 合理安排施工时间 | - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | - 远离居民区，采用低噪设备、加强绿化。 |  | - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| - 振动 | - / | - / | - / |  | - / |
| - 大气环境 | - 施工扬尘 | - 洒水降尘 | - 送到放空立管集中排放。 |  | - 《环境空气质量标准》（GB305-2012）二级标准 |
| - 固体废物 | - 工人生活垃圾由环卫部门统一清运处理，废弃土方回收利用。 |  |  | - 生活垃圾和在过滤分离器检修（除尘）时散发的粉尘，交由环卫部门统一清运处理 |  |
| - 电磁环境 | - / | - / | - / |  | - / |
| - 环境风险 | - / | - / | - 加强管理，应急预案 |  | - 应急预案 |
| - 环境监测 | - / | - / | - 废气、废水、噪声 |  | - 监测计划表 |
| - 其他 | - / | - / | - / |  | - / |

七、结论

一、结论 1、项目概况 本工程管线长度5452m，其中高压燃气管道40m，中压燃气管道5412m，管道起于澧县澧南调压站，止于新鹏陶瓷厂。高压段管道设计压力为4MPa，中压段管道设计压力为0.4MPa。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气 本次环评引用了常德市澧县常规监测点2020年1月-2020年12月的检测数据。 数据表明：项目所在地大气主要因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）地表水 本环评收集了2021年10月常德市环境质量月报对澧水张公庙断面、滟洲大坝上游断面及宋家渡断面的监测数据。 数据表明：澧水张公庙断面、滟洲大坝上游断面及宋家渡断面各项监测水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质状况较好。 （3）声环境 评价委托常德市常环环境科技有限公司于2022年3月20日~2022年3月21日在为栗木村、双荷村、乔家河村居民点和调压站分别布设了1个声环境监测点，进行了昼、夜间噪声监测。 数据表明：项目所在地周边声环境均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，说明项目所处位置声环境较好。 3、施工期污染防治措施评价结论 （1）废水环境保护措施 ### 试压废水、冲洗废水和初期雨水经隔油池和沉淀池处理后，回用于生产。 （2）大气环境保护措施 散体材料装卸必须采取防风遮挡、洒水降尘等降尘措施。围栏挡尘：管线开挖两侧需设置不低于2.0m围挡，可减少施工扬尘对环境的影响。施工现场设置洒水降尘设施，根据天气情况，需安排专人负责对裸露的施工道路和施工场所洒水，大风天气下禁止施工作业。管沟开挖产生的土方，堆置于管线两侧，雨季时需应及时妥善覆盖处置，此外也不宜堆积时间过长和堆积过高。做好和周边居民和团体的宣传工作，及时与之进行沟通，听取居民、学校的意见，合理安排施工方式和施工时间（禁止在夜间22:00-6:00、12:00-14:30时间段作业），以减轻施工期废气对沿线敏感目标的影响。规划好运输车辆的运行路线，尽量避免生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气的排放。 （3）噪声影响保护措施 在对施工设备选型上，需注意采用较先进、噪声和振动较低的施工设备，在管线敷设两侧设2.5m挡；合理安排施工时间和施工周期，施工活动尽量安排在白天，禁止在夜间22:00-6:00、12:00-14:30时间段作业，避免夜间施工造成噪声扰民，并在不影响施工质量的情况下加快施工进度；加强对施工场地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，弃土、管材选择在白天运输、卸落，做到轻拿轻放，减少强烈碰撞产生的高噪声；经常对施工设备进行维护保养，避免因设备性能退减而使噪声增强的情况发生；建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民加强沟通，及时通过电视、报纸、公示、媒体、通告、告示等多种形式让他们了解施工安排、进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报请环保主管部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解与支持。 （4）固体废物保护措施 施工期生活垃圾不能随意丢弃，需集中收集后与区域生活垃圾一起处置。废焊条经建设单位收集后，外卖给收废品公司处置。废气土方回用于项目回填，多余建筑垃圾，建设单位按照常德市人民政府相关文件规定实施，向当地政府建筑垃圾管理部门提出申请，取得《建筑垃圾处置证》，运输过程中需避开沿线主要集中居民点，运往指定消纳场，运输过程中需严格控制运输时间，在市城区6：00-19：00禁止运输建筑垃圾。 （5）生态环境保护措施 ①项目施工尽量避免对原有植被进行开挖，不可避免时，采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。 ②合理设计，尽量利用已有道路，少建施工便道，便于管道施工机具、管材运输，并少占绿地。 ③加强对承包商的环保教育，施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料；严禁施工人员在施工区域以外的绿地活动，特别是采挖、破坏植被。 4、环境风险防范措施结论 在建设单位落实好报告表提出的风险防范措施的要求后，本项目的环境风险处于可控制水平。 5、环评综合结论 常德中石油昆仑燃气有限公司澧南阀室至新鹏陶瓷有限公司燃气工程符合我国能源发展结构调整的战略要求，能更好地满足社会发展的需要，同时具有较好的环境效益。工程管线选线较合理。本环评对项目走线和沿线所在区域进行了详细的踏勘和环境调查，开展了水、气、声环境现状监测，并在此基础上依据科学、合理的方法进行了影响预测分析，提出了环境保护措施。只要严格按照本报告提出的各项环保措施，认真加以落实，从环保角度分析，该管线建设是可行的。 二、建议 （1）在设计建设阶段将水土流失防治措施与本项目同时设计建设。项目建设单位应在项目建设过程中严格落实水土保持方案的各项要求，填挖方合理调配，施工中做到边施工边绿化，减少和避免影响周边的居民。 （2）项目建设单位应安排专人负责并做好项目施工和运营期间的环境保护工作。加强员工的技术培训，使员工从“要我防范风险、要我保护环境”变为“我要防范风险、我要保护环境”的质的转变。 （3）加强日常工作中对站场设备、阀门的泄漏检测，防止大量泄漏气体引起的环境污染和安全事故发生。 （4）鉴于管道风险事故的危害性，应加强对沿线居民的宣传、教育，与地方政府密切联系，共同营造管道安全生产的良好环境。制定完善的管道事故应急预案。 （5）为了进一步降低突发噪声扰民现象，环评建议夜间禁止检修作业。 （6）在穿越道路施工时取得交通部门的许可，做好管线穿越道路时的交通及安全防护措施。